ZPL.273.39.2026														Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Sprzęt komputerowy powinien być zgodny z minimalnymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1442).

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nieinstalowany nigdy wcześniej oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, minimalne parametry, rozwiązania równoważne, wymiary, kolor, przeznaczenie itd. | Dodatkowe wymagania (np. montaż, instalacja, szkolenie z obsług , wniesienie itd.) | Miejsce dostawy | J.M. (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor: - Typ procesora: Procesor wielordzeniowy w architekturze x86-64, dedykowany do komputerów typu desktop. - Typ gniazda: Socket AM5 - Ilość rdzeni fizycznych: minimum 8 rdzeni - Liczba wątków: nie mniej niż 16 wątków - Proces technologiczny: wykonany w procesie technologicznym nie wyższym niż 4 mm ( w celu zapewnienia odpowiedniej efektywności energetycznej) - Częstotliwość taktowania: nie mniej niż 4200 MHz - Częstotliwość taktowania w trybie Turbo: nie mniej niż 5100 MHz - Odblokowany mnożnik: Tak – możliwość podkręcania, odblokowany mnożnik umożliwiający zmianę parametrów pracy procesora - Pamięć Cache L2: nie mniej niż 8 KB - Pamięć Cache L3: nie mniej niż 16 MB - Współczynnik TDP: nie więcej niż 65 W (Thermal Deding Power) - Zintegrowany układ graficzny: Tak, procesor wyposażony w zintegrowany układ graficzny - 780M - Częstotliwość taktowania układu graficznego: nie mniej niż 2900 MHz - Dołączony wentylator: Tak – chłodzenie w zestawie fabrycznym układ chłodzenia (wentylator) dedykowany do danego modelu procesora - Obsługiwane instrukcje: zestaw instrukcji SSE, SSE2, SSE3, SSE4 - Procesor kompatybilny z gniazdem typu LGA/PGA obsługującym pamięci DDR5 - Dodatkowe: obecność dedykowanego układu do przetwarzania sztucznej inteligencji (NPU – Neural Processig Unit) | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 2 | Karta graficzna: - Model chipsetu: RX 6400 - Typ złącza: PCI-Express x16 - Wielkość pamięci: 4 GB - Typ zastosowanej pamięci: GDDR6 - Taktowanie rdzenia: 2321 MHz - Taktowanie pamięci: 16000 MHz - Szyna danych pamięci: 64 bit - Przepustowość pamięci: 128 GB/s - Rodzaje wyjść/wejść: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI - Wsparcie dla HDCP: Tak - Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan - Typ chłodzenia: Wentylator - Zalecana moc zasilacza: 350 W - Wymiary: 17 cm x 17.2 cm x 5.6 cm - Dodatkowe technologie: FidelityFX, Super Resolution, Ray Tracing - Low-profile: Tak | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 3 | Płyta główna: - Chipset: B650 - Format: micro-ATX - Gniazdo procesora: Socket AM5 - Obsługiwane procesory: Ryzen 7000 i 8000 - Obsługiwana pamięć: DDR5 - Ilość gniazd pamięci: 4 szt. - Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB - Obsługiwane prędkości pamięci: DDR5-4800 do DDR5-6400 (OC) - Złącza PCIe: 1 x PCI-Express x16, 2 x PCI-Express x1 - Złącza dla dysków: 4 x SATA III, 2 x M.2 (PCIe 4.0) - Obsługa RAID: Tak (RAID 0, 1, 10) - Zintegrowana karta sieciowa: 2.5 Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - Zintegrowana karta dźwiękowa: Realtek ALC897 (7.1) - Złącza na tylnym panelu: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB 3.2 Gen2x2 typu C, 3 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 3.2 Gen1, gniazda audio - Wymiary: 244 mm x 244 mm | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 4 | Pamięć RAM: - Rodzaj pamięci: DIMM (do PC) - Typ: DDR5 - Standard: DDR5-6400 (PC5-51200) - Pojemność pojedynczego modułu: 24 GB - Ilość modułów: 2 - Całkowita pojemność pamięci: 48 GB - Ilość kontaktów [pin]: 288 szt. - Częstotliwość pracy: 6400 MHz - Przepustowość: 51200 MB/s - Opóźnienie - cycle latency: CL36 - Timingi: 36-48-48-102 - Napięcie: 1.4 V - Radiator: Tak - Kolor: Czarny - Obsługa profili XMP: Tak, XMP 3.0 | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 5 | Dysk: - Rodzaj dysku: Wewnętrzny SSD - Interfejs: M.2 PCIe 5.0 - Format: M.2 2280 - Pojemność: 1000 GB - Szybkość odczytu: 7150 MB/s - Szybkość zapisu: 6300 MB/s - Wytrzymałość na wstrząsy: 1500 G - Niezawodność MTBF: 1 500 000 godzin - TBW: 600 TB - Zastosowane technologie: NVMe, S.M.A.R.T., TRIM - Cechy dodatkowe: 256-bitowe szyfrowanie danych AES - Pamięć podręczna: HMB (Host Memory Buffer) - Wymiary: 22.15 mm x 2.38 mm x 80.15 mm - Waga: 9 g | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 6 | Zasilacz: - Moc: 750 W - Standard: ATX - Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze - Wtyczki zasilania: - 1 x 16-pin PCIe (12VHPWR) - 1 x Floppy - 2 x 4-pin Molex - 2 x 4/8 EPS 12V - 2 x 6/8-pin PEG - 5 x SATA - ATX 24-pin - Funkcja PFC: Tak - Układ PFC: Aktywny - Zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP - Rodzaj chłodzenia: Wentylator - Ilość wentylatorów: 1 - Średnica wentylatora: 120 mm - Natężenie przy napięciu +3.3V: 20 A - Natężenie przy napięciu +5V: 20 A - Natężenie przy napięciu +12V1: 62.5 A - Natężenie przy napięciu -12V: 0.3 A - Natężenie przy napięciu +5VSB: 2.5 A - Wymiary: - Szerokość: 150 mm - Głębokość: 140 mm - Wysokość: 86 mm | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 7 | Karta sieciowa: - Typ: Wewnętrzna - Rodzaj komunikacji: Przewodowa - Interfejs: PCI-E - Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mb/s - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows XP - Wake-On-LAN (WOL): Tak - Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 8 | Nagrywarka DVD: - Rodzaj napędu: DVD+/-RW - Zapis DVD+/-R: 24x - Zapis DVD+/-RW: 8x - Zapis DVD+/-R DL: 12x - Zapis CD-R: 48x - Zapis CD-RW: 32x - Odczyt DVD-ROM: 16x - Odczyt CD-ROM: 48x - Czas dostępu dla DVD: 145 ms - Czas dostępu dla CD: 125 ms - Niezawodność MTBF: 60000 godzin - Pojemność pamięci podręcznej: 1536 KB - Interfejs: Serial ATA - Metody zapisu dla DVD: DAO, Incremental Recording, Restricted Overwriting, Sequential Writing - Metody zapisu dla CD: Disc at Once, Multi-session, Packet Writing, Session at Once, Track at Once - Formaty zapisu dla DVD: DVD+R, DVD+R9, DVD+RW, DVD-R, DVD-R9, DVD-RAM, DVD-RW - Formaty zapisu dla CD: CD-R, CD-RW - Odczytywane formaty DVD: DVD+R, DVD+R9, DVD+RW, DVD-R, DVD-R9, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video - Odczytywane formaty CD: CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-RW, CD-Text, Photo-CD, Video-CD - Wysokość: 41.3 mm - Szerokość: 146 mm - Głębokość: 170 mm - Waga: 0.65 kg | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 9 | Monitor: - Typ: do biura i domu - Przekątna ekranu: 23.8 cali - Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) - Typ ekranu: płaski - Częstotliwość odświeżania: 100 Hz - Powłoka matrycy: matowa - Typ matrycy: IPS - Rodzaj podświetlenia: LED - Standard portów wideo: DisplayPort, HDMI - Jasność: 300 cd/m² - Rozmiar plamki: 0.275 mm - Czas reakcji: 0.5 ms - Możliwość regulacji pochyłu: Tak - Funkcje gamingowe: Adaptive Sync - Ochrona oczu: Redukcja migotania, Filtr światła niebieskiego - Zużycie energii w trybie pracy: 16 W - Klasa energetyczna (2021): E - Złącza: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x słuchawkowe - Format obrazu: 16:9 - Kontrast: 1300:1 - Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1 - Kąt widzenia w pionie: 178° - Kąt widzenia w poziomie: 178° - Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln - Kolor obudowy: czarny - Szerokość: 539.5 mm - Wysokość: 393.5 mm - Głębokość: 211 mm - Waga: 3.5 kg - Standard VESA: 100 x 100 - Akcesoria: kabel HDMI, kabel zasilający | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 10 | Myszka i klawiatura: - Przeznaczenie: do biura - Typ klawiatury: tradycyjna - Łączność: przewodowa - Interfejs: USB - Kolor: czarny - Typ klawiszy: membranowe - Klawisze numeryczne: tak - Mysz w komplecie: tak - Rodzaj myszy: uniwersalna - Liczba przycisków myszy: 2 szt. - Rolka przewijania: 1 szt. - Profil myszy: uniwersalny - Czułość sensora myszy: 1000 dpi - Odporność na zalanie: tak - Wytrzymałość klawiszy: do 10 milionów naciśnięć - Regulowane nóżki: tak, odchylenie o 8 stopni | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 11 | Obudowa: - Typ obudowy: Midi Tower - Standard obsługiwanych płyt głównych: ATX, micro-ATX, mini-ITX - Panel boczny: zabudowany - Kolor: czarny - Wbudowany zasilacz: brak w komplecie - Standard zasilacza: ATX - Kieszenie na dyski: - 2 x 5.25" - 3 x 3.5" (wewnętrzne) - 2 x 2.5" (wewnętrzne) - Złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0, audio - Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 17 cm - Maksymalna długość karty graficznej: 40.5 cm - Zainstalowane wentylatory: 3 x 120 mm - Możliwość montażu dodatkowych wentylatorów: 2 x 120/140 mm - Obsługiwane radiatory: 120 mm, 240 mm, 280 mm - Materiał: stal - Wymiary: - Szerokość: 215 mm - Wysokość: 454 mm - Głębokość: 473.5 mm | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA INF | 12 |
| 12 | Procesor: - Gniazdo (Socket): AM4 - Liczba rdzeni: nie mniej niż 6 - Liczba wątków: nie mniej niż 12 - Taktowanie bazowe: nie mniej niż 3.9 GHz - Taktowanie w trybie turbo: nie mniej niż 4.4 GHz - Pamięć podręczna L3: nie mniej niż 16 MB - Zintegrowany układ graficzny : Tak - Współczynnik TDP: nie więcej niż 65W Thermal Desing Power) - Odblokowany mnożnik: Tak – umożliwiający zmianę parametrów pracy procesora | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 13 | Płyta główna: - Chipset: B550 - Format/Standard: Micro ATX - Wymiary (Szer. x Dł.): 244mm x 244mm - Gniazdo procesora: Socket AM4 - Gniazda pamięci: 4x DDR4 (maks. 128 GB) - Porty dysków: 4x SATA III (6 Gb/s), 1x M.2 PCIe 4.0, 1x M.2 PCIe 3.0 - Gniazda rozszerzeń: 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1 - Panel tylny: PS/2, DVI-D, HDMI, 4x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0/1.1, RJ-45, 3x audio jack | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 14 | Pamięć RAM: - Typ: DDR4 DIMM - Pojemność: 32 GB (2 moduły po 16 GB) - Taktowanie: 3200 MHz - Opóźnienie (CAS Latency): CL16 - Napięcie: 1.35V - Wysokość modułu: ~39 mm - Cechy dodatkowe: Czarny, aluminiowy radiator | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 15 | Dysk: - Typ: Dysk SSD - Format fizyczny: M.2 2280 - Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 80mm x 22mm x 2.25mm - Interfejs: PCI-Express 3.0 x4 NVMe 1.4 - Pojemność: 1 TB - Prędkość odczytu (maks.): 3300 MB/s - Prędkość zapisu (maks.): 3000 MB/s | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 16 | Zasilacz: - Moc: 550 W - Standard/Format: ATX - Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): 150mm x 86mm x 140mm - Sprawność: Certyfikat 80 Plus Bronze - Chłodzenie: Wentylator 120 mm (sterowany termicznie) - Zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP - Okablowanie: Stałe (wczepione na stałe) | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 17 | Obudowa: - Typ: Midi Tower - Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 473.5mm x 215mm x 454mm - Kompatybilność z płytami głównymi: ATX, Micro ATX, Mini ITX - Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 170 mm - Maksymalna długość karty graficznej (GPU): 405 mm (z zamontowanym przednim wentylatorem) - Zatoki na dyski: 2x 3.5"/2.5", 4x 2.5" - Wentylatory w zestawie: 3x 120 mm (2x przód, 1x tył) - Cechy dodatkowe: Panel boczny bez okna (Solid), filtry przeciwkurzowe (przód, dół), porty I/O na górze. | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 18 | Monitor: - Przekątna ekranu: 23.8 cala (~60.5 cm) - Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) - Proporcje ekranu: 16:9 - Typ matrycy: IPS, matowa - Częstotliwość odświeżania: 100 Hz - Czas reakcji: 0.5 ms (MPRT) - Wymiary z podstawą (Szer. x Wys. x Gł.): 539.5mm x 404mm x 184mm - Montaż na ścianie: VESA 100x100 mm - Złącza: 1x HDMI, 1x DisplayPort - Cechy dodatkowe: Wbudowane głośniki, redukcja niebieskiego światła. | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 19 | Napęd optyczny: - Typ: Wewnętrzna nagrywarka DVD - Format: 5.25 cala - Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): 146mm x 41.3mm x 165mm - Interfejs: SATA - Funkcje: Zapis i odczyt CD/DVD, obsługa M-DISC. | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 20 | Urządzenia peryferyjne: - Zestaw klawiatura + mysz: MK120 - Typ połączenia: Przewodowe (USB) - Klawiatura: - Rodzaj: Membranowa, pełnowymiarowa - Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.): 450mm x 155mm x 23.5mm - Mysz: - Sensor: Optyczny - Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.): 62mm x 113mm x 38mm | Dostawa, wniesienie | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin – PRACOWNIA INFORMATYCZNA ITC | 16 |
| 21. | Zestaw komputerowy Minimalne wymagania techniczne zestawu komputerowego: Procesor: minimum 6 rdzeni fizycznych, minimum 12 wątków, częstotliwość bazowa nie niższa niż 2,4 GHz, częstotliwość w trybie turbo nie niższa niż 4,4 GHz, pamięć podręczna minimum 18 MB, architektura nie starsza niż 12. generacja, TDP nie większe niż 65 W. Pamięć operacyjna (RAM): minimum 32 GB DDR4 lub DDR5, taktowanie nie niższe niż 3200 MHz, możliwość rozbudowy do minimum 64 GB. Karta graficzna: dedykowana, minimum 8 GB pamięci własnej GDDR6, obsługa DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2 lub nowszych, wydajność co najmniej na poziomie układów klasy AMD Radeon RX 6600 lub równoważnych. Dysk twardy: minimum 1 TB SSD NVMe PCIe 3.0/4.0. Płyta główna: kompatybilna z oferowanym procesorem, minimum 2 złącza M.2 NVMe, minimum 4 porty SATA III, minimum 4 porty USB 3.0, w tym co najmniej 2 na przednim panelu obudowy. Obudowa i zasilacz: obudowa typu mini tower lub tower z wentylacją zapewniającą odpowiednie chłodzenie, zasilacz o mocy minimum 500 W, certyfikat sprawności minimum 80+ Bronze. System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny system operacyjny, zapewniający pełną kompatybilność z aplikacjami wykorzystywanymi przez Zamawiającego. Zestaw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, zestaw gotowy do pracy (zainstalowany system operacyjny i sterowniki), gwarancja producenta lub wykonawcy minimum 24 miesiące. | Dostawa, wniesienie | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie ul. Racławicka 1 66-620 Gubin | 16 |