Załącznik nr 3.1 do SWZ

postępowanie SZP/243-056/2026

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

I. Nazwa urządzenia: Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.

II. Krótki opis urządzenia: analizator parametrów krytycznych wraz z zestawem wymiennych wkładów pomiarowych na potrzeby zajęć dydaktycznych w Centrum Symulacji Medycznej.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty Wykonawca winien wskazać parametry oferowanego sprzętu, odnosząc się do wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Wymiary maksymalne analizatora 240 X 80 x 80 mm - Waga maksymalna analizatora 650 g (z akumulatorem lub bateriami) - Niezależne zasilanie z akumulatora lub baterii - Analizator jednoczęściowy - bez pokrywy, części otwieralnej, wieka, panelu pionowego - Pamięć wewnętrzna zapisująca powyżej 100 wyników badań - Analiza za pomocą wymiennych wkładów - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z matrycą punktową w technologii supertwist - Skaner laserowy (zgodny z EN 60825-1:2014 i IEC 60825-1:2014 lub równoznaczną) - Akcesoryjny akumulator - Akcesoryjna drukarka - Akcesoryjna stacja dokująco-przekaźnikowa - Akcesoryjna część do kontroli jakości funkcji odczytywania sygnałów z wkładów przez analizator - Parametry kliniczne analizatora - badania za pomocą wymiennych wkładów możliwe do wykonania na oferowanym analizatorze - Gazometria krwi: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, nadmiar zasad (BE), sO2 - Substancje chemiczne/elektrolity: Na, K, iCa, Cl, Glu, AnGap, Crea, BUN - beta hCG - Markery sercowe: troponina I, wysokoczuła troponina I - Krzepnięcie: PT INR, ACT - Deklaracja zgodności wg Rozporządzenia 2017/746 dla analizatora i akcesoriów - W skład zestawu wchodzą analizator, stacja dokująco-przekaźnikowa, dedykowany akumulator do analizatora, zestaw drukarkowy, element do elektronicznej kontroli jakości analizatora. - W skład zestawu wchodzi zestaw startowy złożony z: - kartridż wieloanalitowy, jednoczesne oznaczanie: Na, K, Cl, AnGap, iCa, BUN, Glu, Crea, Htc, Hgb, TCO2; 1 opakowanie po 25 szt. - kartridż wieloanalitowy, jednoczesne oznaczanie: mleczany, PH, PO2, PCO2, HCO3, TCO2, sO2; 1 opakowanie po 25 szt., - kontrole płynne – 1 opakowanie kontroli po 10 ampułek jednego poziomu; | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: - Gwarancja na aparat co najmniej 24 miesiące. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim. - Sprzęt powinien zostać bezpiecznie dostarczony do: Politechnika Wrocławska – Wydział Medyczny; ul. Hoene – Wrońskiego 13c; 50 – 376 Wrocław; budynek C20; CSM. - Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonego sprzętu w języku polskim dla minimum 3 osób w siedzibie Zamawiającego. - Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

(Prawą kolumnę  i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (23%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym