Załącznik nr 2.5 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – PAKIET 5

Dostawa wózka reanimacyjnego

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego – cz. II”, oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania techniczne:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Poz. Wózek reanimacyjny Ilość: 5 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |
|  | Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych, pokrytych powłoką epoksydową o właściwościach antybakteryjnych, uzyskanych poprzez dodatek jonów srebra lub rozwiązanie równoważne zapewniające porównywalny poziom ochrony antybakteryjnej. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wszystkie elementy wózka muszą być łatwe do mycia i dezynfekcji, o konstrukcji gładkiej, bez szczelin utrudniających utrzymanie higieny. Kształt zaokrąglony, pozbawiony ostrych narożników i krawędzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz ułatwienia dezynfekcji. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Górny blat wykonany z trwałego tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, wyposażony w podwyższoną krawędź zabezpieczającą przed spływaniem płynów. Blat posiada z trzech stron zintegrowaną podwyższoną ściankę, która może również pełnić funkcję uchwytu ułatwiającego przemieszczanie wózka.. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Krawędź blatu zaprojektowana w sposób umożliwiający wygodne i pewne chwytanie. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Szuflady wykonane z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo lub z blachy o gładkiej, łatwej do czyszczenia powierzchni. Konstrukcja szuflad umożliwiać łatwe utrzymanie higieny. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Szuflady zamontowane na prowadnicach zapewniających pełny wysuw oraz stabilną pracę, niewidocznych z zewnątrz po zamknięciu. Mechanizm prowadnic powinien umożliwiać ciche i płynne domykanie, wyposażone w system samodomykania lub równoważny, który tłumi hałas i zapobiega gwałtownemu zatrzaskiwaniu. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Szuflady zamykane za pomocą centralnego zamka. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wymiary wózka | szerokość 60 cm, głębokość 50 cm, wysokość 100 (+/- 5 cm) Wysokość z nadstawką max. 170 cm | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wysokość blatu górnego na poziomie 100 cm (+/- 5cm) zaokrąglone krawędzie wózka. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Podstawa wózka wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania lub z materiału równoważnego pod względem wytrzymałości i odporności mechanicznej. Podstawa musi być łatwa w myciu i dezynfekcji oraz zapewniać stabilność wózka podczas użytkowania. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Cztery koła antystatyczne o niskim oporze toczenia, zapewniające płynne manewrowanie. Koła posiadają odbojniki chroniące wózek i otoczenie przed uszkodzeniami. Co najmniej dwa koła wyposażone w mechanizm blokady. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wózek zamykany centralnie na klucz ze zgięciem/składaniem. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad o zróżnicowanej wysokości, dostosowanych do przechowywania materiałów i akcesoriów medycznych o różnej wielkości. Szuflady muszą zapewniać odpowiednią segregację wyposażenia oraz umożliwiać przechowywanie zarówno drobnych, jak i większych elementów. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wózek wyposażony w dodatkową półkę wysuwaną spod bocznej krawędzi blatu, umożliwiającą szybkie powiększenie przestrzeni roboczej. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Na bocznej ścianie wózka powinny znajdować się co najmniej dwa trwałe uchwyty wykonane z metalu lub innego materiału o porównywalnej wytrzymałości, przeznaczone do mocowania dodatkowych akcesoriów. Uchwyt musi zapewniać stabilne i bezpieczne użytkowanie osprzętu podczas przemieszczania wózka. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wózek wyposażony w wieszak na kroplówki z regulacją wysokości, zakończony co najmniej dwoma haczykami umożliwiającymi zawieszenie pojemników infuzyjnych. Wieszak montowany po prawej stronie blatu lub w sposób równoważny, zapewniający ergonomiczny dostęp podczas pracy. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Półka przeznaczona do ustawienia defibrylatora, wyposażona w mechanizm blokady pozycji zapobiegający przypadkowemu przesunięciu. Półka montowana z lewej strony w narożniku blatu lub w sposób równoważny. Półka posiada co najmniej dwa pasy mocujące umożliwiające bezpieczne unieruchomienie defibrylatora podczas transportu. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Jeden uchwyt na butlę tlenową, umieszczony na tylnej ścianie wózka lub w sposób równoważny zapewniający bezpieczne mocowanie. Uchwyt musi posiadać możliwość regulacji, umożliwiającą stabilne mocowanie butli o różnych średnicach. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Waga samego wózka. | max. 65 kg | ……………………………* Tak/Nie |
|  | WYRÓB MEDYCZNY KLASY I | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Nadstawka: Nadstawka zapewniająca dodatkową przestrzeń do przechowywania i organizacji sprzętu, o stabilnej konstrukcji nie wpływającej na mobilność wózka. Wyposażona w co najmniej 5 uchylnych pojemników na leki i drobny sprzęt, wykonanych z przezroczystego tworzywa umożliwiającego łatwą identyfikację zawartości; pojemniki muszą być łatwe do demontażu w celu czyszczenia i dezynfekcji. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Półka/kuwety Półka lub kuwety wykonana ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego pod względem wytrzymałości i odporności na dezynfekcję, przeznaczona do odkładania drobnego sprzętu. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Uchwyt na potrójne pudełko rękawic: Przystosowany do trzymania trzech pudełek z rękawicami jednorazowymi. Umożliwia szybki i łatwy dostęp do rękawic podczas pracy. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Listwa elektryczna: Listwa z gniazdami elektrycznymi (min. 4) umożliwiająca podłączenie urządzeń medycznych. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe gwarantujące bezpieczne użytkowanie. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Oferowany produkt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Deklaracja zgodności | Wymagane – w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |

| Aspekty środowiskowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametry | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 10 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |

| Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wykonawca oświadcza, że | - realizacja zamówienia odbywać się będzie bez wyrządzania poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że realizacja zamówienia, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i świadczonych usług (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; C) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich; D) gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; E) zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności; F) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działalność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 2. wytwarzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 3. w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 4. istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności przedmiotu zamówienia, np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. 5. przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem efektywności energetycznej i materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji, z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy a jego produkcja i utylizacja nie powoduje istotnych szkód dla środowiska w żadnym z sześciu celów środowiskowych UE. Recykling min. 70% ponownego użycia. 6. oferowane, powyżej wyspecyfikowane sprzęty są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | ……………………………* Tak/Nie |  |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)