ZAŁĄCZNIK 7a DO SWZ

PAKIET 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera opis przedmiotu zamówienia składający się z części opisanych w poszczególnych załącznikach.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej opisane są szczegółowo parametry techniczne
zamawianego sprzętu i oprogramowania, tj.: drukarki, zestawy komputerowe, monitory.
Na każdym załączniku Specyfikacji Technicznej wskazano również miejsce dostawy oraz osobę zainteresowaną zakupem.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz cen wszystkich części oferowanego sprzętu opisanego w załącznikach od 1 do 13 sporządzony w formie tabelarycznej wypełniony według wzoru podanego przez Zamawiającego.

Załącznik 1

Dział Informacji i Promocji

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań (Piętro 3, pokój 300A)

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jedna drukarka laserowa monochromatyczna z automatycznym modułem druku dwustronnego o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Prędkość druku | - Maksymalna prędkość druku nie mniejsza niż 40 str./min, |
| Wydruk pierwszej strony | - Maksymalnie w ciągu 10 sek, |
| Rozdzielczość druku | - Min. 1200dpi, |
| Obsługiwane formaty | - A4, A5, A6, B5, koperty, |
| Sieć | - USB 2.0, - Ethernet (10/100BaseT) |
| Pamięć RAM | - Nie miej niż 256MB |
| Nośniki | - Obsługa gramatury w zakresie od nie więcej niż 60 do nie mniej niż 200g/m2 |
| Podajnik papieru | - Jedna kaseta uniwersalna na co najmniej 250 arkuszy papieru, - Jeden podajnik wielofunkcyjny na co najmniej 100 arkuszy papieru, |
| Odbiornik papieru | - Odbiornik papieru na nie mniej niż 150 arkuszy, |
| Języki drukowania | - PCL6, Postscript poziom 3, |
| Maksymalna obciążalność | - Nie mniej niż 50 000 stron miesięcznie (format A4), |
| Zgodność z systemami | - Windows 10 i nowsze - Windows Serwer wersja co najmniej 2016 i nowsze, - Mac OS X 10.10 i nowsze, - Linux, |
| Pobór mocy | - Nie więcej niż 600W – drukowanie, |
| Inne | - Automatyczny druk dwustronny, - Sterowanie drukarką za pomocą przycisków znajdujących się na panelu sterowania urządzeniem (brak panelu dotykowego), |
| Gwarancja | - Co najmniej 1 letnia gwarancja producenta urządzenia, |

Angelika Mandot tel. +48 61 665 3826

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-30177

Załącznik 2

Instytut Radiokomunikacji,

ul. Polanka 3 61-131 Poznań

…………………………………………………….………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Monitor o parametrach - 1 szt.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | - klasa 27 cali, - rozdzielczość natywna 2560x1440 pikseli przy częstotliwości min. 100Hz, - matryca matowa lub antyodblaskowa, |
| Parametry obrazu | - kontrast statyczny min. 1500:1, - maksymalna jasność min. 300cd/m2, - min. 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB lub DCI-P3 nie mniej niż 93% - czas reakcji matrycy maks. 5ms(GtG), - kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo stopni , - podświetlenie LED, - flicker-free, |
| Złącza | - min. 1x DisplayPort w wersji 1.2 lub nowszej, - min. 1x HDMI w wersji 1.4 lub nowszej, - wbudowany HUB USB z co najmniej dwoma portami typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5Gbps, |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa matowa, kolor czarny lub grafitowy, dopuszcza się nogę oraz stopę w kolorze srebrnym lub szarym - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, - regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -4 do +20 stopni, - regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od -45 stopni do +45 stopni, - regulacja wysokości do 130mm, - pivot, |
| Kable | - zasilania, - DisplayPort, - HDMI, - Kabel do wbudowanego HUB-a USB, |
| Gwarancja | - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne | - VESA 100x100mm, - zasilacz wewnętrzny, - zarządzanie kablami, - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż D, |

mgr inż. Paweł Hatka, 662 232 935

………………………………..……………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03128

Załącznik 3

Instytut Radiokomunikacji,

ul. Polanka 3 61-131 Poznań

…………………………………………………….………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Monitor o podanych parametrach- 1 szt

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | - klasa 27 cali, - rozdzielczość natywna 2560x1440 pikseli przy częstotliwości min. 100Hz, - matryca matowa lub antyodblaskowa, |
| Parametry obrazu | - kontrast statyczny min. 1500:1, - maksymalna jasność min. 300cd/m2, - min. 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB lub DCI-P3 nie mniej niż 93% - czas reakcji matrycy maks. 5ms(GtG), - kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo stopni , - podświetlenie LED, - flicker-free, |
| Złącza | - min. 1x DisplayPort w wersji 1.2 lub nowszej, - min. 1x HDMI w wersji 1.4 lub nowszej, - wbudowana stacja dokująca, podłączenie do laptopa przez port USB typ C, obsługa ładowania z mocą min. 90W i przesyłania obrazu, - min. 1x port Ethernet o przepustowości min. 1Gb - min. 3x porty USB typ A o przepustowości min. 5Gbps |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa matowa, kolor czarny lub grafitowy, dopuszcza się nogę oraz stopę w kolorze srebrnym lub szarym - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, - regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -4 do +20 stopni, - regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od -45 stopni do +45 stopni, - regulacja wysokości do 130mm, - pivot, |
| Kable | - zasilania, - DisplayPort, - Kabel USB typ C, |
| Gwarancja | - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne | - VESA 100x100mm, - zasilacz wewnętrzny, - zarządzanie kablami, - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż E, |

mgr inż. Paweł Hatka, 662 232 935

………………………………..……………………………………

Numer IDWew: 7770003699-03128

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 4

Politechnika Poznańska

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

# Zestaw komputerowy (2 szt.):

# Specyfikacja zestawu komputerowego

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| Procesor | - wsparcie dla sprzętowej wirtualizacji - możliwość zmiany mnożnika zegara procesora - wszystkie rdzenie procesora wykorzystujące tą samą mikroarchitekturę - zdolność do wykonywania instrukcji z zestawu: AVX512F, AVX512BW, AVX512VL - średni wynik w teście (opublikowany przez autorów danego testu): - Geekbench 6 CPU Benchmark Single-Core Score – nie mniej niż 3300 punktów - Geekbench 6 CPU Benchmark Multi-Core Score – nie mniej niż 21000 punktów - Phoronix Test Suite / Timed Linux Kernel Compilation 6.8 / allmodconfig (średni wynik w sekundach) – nie więcej niż 575sekund | 1 |
| Pamięć RAM | - pojemność całkowita – co najmniej 64GB - liczba modułów pamięci równa liczbie kanałów kontrolera pamięci RAM - typ pamięci – zgodny z kontrolerem pamięci - szybkość pamięci nie mniejsza niż 6000MT/s - opóźnienie (cycle latency) – nie więcej niż 30 cykli - moduły zawierające profil (określający parametry pracy) przeznaczony dla opisanego powyżej zestawu procesor+płyta główna | 1 |
| Płyta główna | - kompatybilna z opisanym powyżej procesorem i pamięcią RAM - sekcja zasilania chłodzona radiatorem i zdolna do dostarczenia zasilania opisanemu powyżej procesorowi - umożliwiająca zmianę mnożnika zegara procesora - gniazda PCI-Express (podana „szerokość” dotyczy specyfikacji elektrycznej złącza): - PCI-E x16 gen. 5.0 (lub szybsze) – co najmniej 1 gniazdo - PCI-E x4 gen. 4.0 (lub szybsze) – co najmniej 1 gniazdo - złącza M.2 (typ M): - co najmniej 4 gniazda, w tym co najmniej 2 gniazda x4 gen 5.0 (lub szybsze) - możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich złączy PCIe oraz M.2 - min. 6 gniazd USB na panelu tylnym płyty głównej w tym: min 2 gniazdo USB typ A o przepustowości min. 10Gbps, min. 2 gniazda USB typ C o przepustowości min. 10Gbps - min. 1 złącze do panelu przedniego w standardzie USB-C 20Gb/s - wbudowana karta sieciowa 5Gb Ethernet (5GBASE-T) (z wsparciem dla PXE) - standard płyty - ATX lub microATX (wtyczka zasilania ATX 24pin i ATX 8pin) - wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu z płytą główną dołączone do komputera | 1 |
| Chłodzenie procesora | - typu „twin tower”, - aluminiowe żebra - co najmniej 6 rurek cieplnych - co najmniej 2 wentylatory z PWM - średnica nie mniejsza niż 140mm - głośność nie większa niż 25dB (przy pracy z pełną mocą) - możliwość odprowadzania co najmniej 240W mocy cieplnej | 1 |
| Karta graficzna | - typ złącza - PCI-Express 5.0 przynajmniej x8 - wielkość pamięci - co najmniej 16GB - karta z metalowym backplate - rodzaje wyjść: co najmniej 1xHDMI, co najmniej 1x Display Port w wersji co najmniej 2.0 - wsparcie technologii OpenGL 4.6, Vulcan 1.2 - maksymalna teoretyczna moc obliczeniowa nie niższa niż 25 TFLOPS dla FP32 - półpasywny układ chłodzenia wykorzystujący co najmniej 2 wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej zależnej od obciążenia karty | 1 |
| Dysk twardy #1 | - format– M.2 - typ – SSD - pojemność – co najmniej 1TB - pamięć podręczna – typu DRAM wbudowana w dysk - interfejs– PCI Express (x4) / NVMe - prędkość odczytu nie mniej niż 6800 MB/s - prędkość zapisu nie mniej niż 5800 MB/s - całkowita liczba zapisanych bajtów: nie mniej niż 750TBW | 1 |
| Dysk twardy #2 | - format– M.2 - typ – SSD - pojemność – co najmniej 4TB - pamięć podręczna – typu DRAM wbudowana w dysk - interfejs– PCI Express (x4) / NVMe - prędkość zapisu nie mniej niż 6800 MB/s - prędkość odczytu nie mniej niż 6800 MB/s - całkowita liczba zapisanych bajtów: nie mniej niż 3000TBW | 1 |
| Obudowa | - dedykowana do komputerów z chłodzeniem powietrznym - umożliwiająca zainstalowanie wszystkich opisanych powyżej komponentów - fabrycznie wyposażona w: - co najmniej 2 wentylatory z przodu obudowy (o średnicy nie mniejszej niż 180mm), - filtry przeciwkurzowe (front obudowy, spód obudowy) - min. 2 gniazda USB typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5Gbit/s wyprowadzone na front obudowy - Min. 1 gniazdo USB typ C o przepustowości nie mniejszej niż 20Gbit/s wyprowadzone na front obudowy - kolor: czarny - panele boczne z blachy, bez okna, - wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu z obudową dołączone do komputera | 1 |
| Zasilacz | - moc co najmniej od 950W - certyfikat co najmniej 80plus Gold - zgodny ze specyfikacją ATX 3.1 lub nowszą - w pełni modularne okablowanie (wszystkie kable odpinane – dopuszcza się zintegrowany kabel 24pin) - wyposażony w złącze 12VHPWR oraz odpinany kabel 12VHPWR - zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP - aktywny układ PFC - wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu z zasilaczem dołączone do komputera | 1 |

Osoba zainteresowana zakupem:

Jakub Stankowski, tel. 61 665 3894, jakub.stankowski@put.poznan.pl

Numer IDWew: 7770003699-03144

Załącznik 5

Politechnika Poznańska

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

# Zestaw komputerowy (2 szt.):

# Specyfikacja zestawu komputerowego

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| Procesor | - wsparcie dla sprzętowej wirtualizacji - możliwość zmiany mnożnika zegara procesora - wszystkie rdzenie procesora wykorzystujące tą samą mikroarchitekturę - zdolność do wykonywania instrukcji z zestawu: AVX512F, AVX512BW, AVX512VL - średni wynik w teście (opublikowany przez autorów danego testu): - Geekbench 6 CPU Benchmark Single-Core Score – nie mniej niż 3300 punktów - Geekbench 6 CPU Benchmark Multi-Core Score – nie mniej niż 21000 punktów - Phoronix Test Suite / Timed Linux Kernel Compilation 6.8 / allmodconfig (średni wynik w sekundach)– nie więcej niż 575 sekund | 1 |
| Pamięć RAM | - pojemność całkowita – co najmniej 128GB - liczba modułów pamięci równa liczbie kanałów kontrolera pamięci RAM - typ pamięci – zgodny z kontrolerem pamięci - szybkość pamięci nie mniejsza niż 5600MT/s - opóźnienie (cycle latency) – nie więcej niż 40 cykli - moduły zawierające profil (określający parametry pracy) przeznaczony dla opisanego powyżej zestawu procesor+płyta główna | 1 |
| Płyta główna | - kompatybilna z opisanym powyżej procesorem i pamięcią RAM - sekcja zasilania chłodzona radiatorem i zdolna do dostarczenia zasilania opisanemu powyżej procesorowi - umożliwiająca zmianę mnożnika zegara procesora - gniazda PCI-Express (podana „szerokość” dotyczy specyfikacji elektrycznej złącza): - PCI-E x16 gen. 5.0 (lub szybsze) – co najmniej 1 gniazdo - PCI-E x4 gen. 4.0 (lub szybsze) – co najmniej 1 gniazdo - złącza M.2 (typ M): - co najmniej 4 gniazda, w tym co najmniej 2 gniazda x4 gen 5.0 (lub szybsze) - możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich złączy PCIe oraz M.2 - min. 6 gniazd USB na panelu tylnym płyty głównej w tym: min 2 gniazdo USB typ A o przepustowości min. 10Gbps, min. 2 gniazda USB typ C o przepustowości min. 10Gbps - min. 1 złącze do panelu przedniego w standardzie USB-C 20Gb/s - wbudowana karta sieciowa 5Gb Ethernet (5GBASE-T) (z wsparciem dla PXE) - standard płyty - ATX lub microATX (wtyczka zasilania ATX 24pin i ATX 8pin) - wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu z płytą główną dołączone do komputera | 1 |
| Chłodzenie procesora | - typu „twin tower”, - aluminiowe żebra - co najmniej 6 rurek cieplnych - co najmniej 2 wentylatory z PWM - średnica nie mniejsza niż 140mm - głośność nie większa niż 25dB (przy pracy z pełną mocą) - możliwość odprowadzania co najmniej 240W mocy cieplnej | 1 |
| Karta graficzna | - typ złącza - PCI-Express - wielkość pamięci - co najmniej 32GB - interfejs pamięci nie węższy niż 512 bitów - rodzaje wyjść/wejść: co najmniej 1xHDMI 2.0 - wsparcie technologii OpenGL 4.6, Vulcan 1.2 - zdolność do wykonywania programów napisanych z użyciem narzędzia CUDA - maksymalna teoretyczna moc obliczeniowa nie niższa niż 100 TFLOPS dla FP32 - układ chłodzenia wykorzystujący co najmniej 3 wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej zależnej od obciążenia karty - wbudowany dekoder video 8k zgodny z AV1 i H.265 (10bit) - wbudowany koder video 8k zgodny z AV1 i H.265(10bit) Zamawiający wymaga technologii CUDA ze względu na wykorzystanie komputera do obliczeń typu (aplikacji o wymaganiach), które wymagają wspomnianej technologii do działania. | 1 |
| Dysk twardy | - format– M.2 - typ – SSD - pojemność – co najmniej 2TB - pamięć podręczna – typu DRAM wbudowana w dysk - interfejs– PCI Express (x4) / NVMe - prędkość odczytu nie mniej niż 6800 MB/s - prędkość zapisu nie mniej niż 6800 MB/s - całkowita liczba zapisanych bajtów: nie mniej niż 1500TBW | 1 |
| Obudowa | - dedykowana do komputerów z chłodzeniem powietrznym - umożliwiająca zainstalowanie wszystkich opisanych powyżej komponentów - fabrycznie wyposażona w: - co najmniej 2 wentylatory z przodu obudowy (o średnicy nie mniejszej niż 180mm), - co najmniej 2 wentylatory w dolnej części obudowy (o średnicy nie mniejszej niż 140mm), dedykowane do chłodzenia GPU - filtry przeciwkurzowe (front obudowy, spód obudowy) - USB typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5Gbit/s wyprowadzone na przedni panel - USB typ C o przepustowości nie mniejszej niż 20Gbit/s wyprowadzone na przedni panel - kolor: czarny - panele boczne z blachy, bez okna, - wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu z obudową dołączone do komputera | 1 |
| Zasilacz | - moc co najmniej od 950W - certyfikat co najmniej 80plus Platinum - zgodny ze specyfikacją ATX 3.1 lub nowszą - w pełni modularne okablowanie (wszystkie kable odpinane – dopuszcza się zintegrowany kabel 24pin) - wyposażony w złącze 12VHPWR oraz odpinany kabel 12VHPWR - zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP - aktywny układ PFC - wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu z zasilaczem dołączone do komputera | 1 |

Osoba zainteresowana zakupem:

Jakub Stankowski, tel. 61 665 3894, jakub.stankowski@put.poznan.pl

Numer IDWew: 7770003699-03144

Załącznik 6

Instytut Budownictwa, ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Trzy drukarki laserowe monochromatyczne z automatycznym modułem druku dwustronnego o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Prędkość druku | - maksymalna prędkość druku jednostronnego nie mniejsza niż 27 str./min. |
| Wydruk pierwszej strony | - maksymalnie w ciągu 8 sek. |
| Rozdzielczość druku | - min. 600x600 dpi |
| Obsługiwane formaty | - A4, A5, A6, B5 |
| Łączność | - port USB 2.0 - port Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) - obsługa WiFi 5 lub nowszego standardu |
| Pamięć RAM | - nie miej niż 64MB |
| Nośniki | - obsługa gramatury w zakresie co najmniej 60-160 g/m2 |
| Podajnik papieru | - podajnik standardowy na co najmniej 150 arkuszy papieru |
| Odbiornik papieru | - odbiornik standardowy na co najmniej 100 arkuszy papieru |
| Maksymalna obciążalność | - nie mniej niż 20 000 stron miesięcznie (format A4) |
| Zgodność z systemami | - Windows 11 - Windows Server 2016 i nowsze - Mac OS 14 i nowsze - GNU/Linux |
| Pobór mocy | - nie więcej niż 1W – uśpienie - nie więcej niż 5W – oczekiwanie - nie więcej niż 450W – drukowanie |
| Inne | - automatyczny druk dwustronny - sterowanie drukarką za pomocą przycisków znajdujących się na urządzeniu (brak panelu dotykowego) |
| Gwarancja | - co najmniej 12-miesięczna gwarancja producenta |

Łukasz Polus, +48 61 665 2098

Karolina Kycia, +48 61 665 2457

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-04121

Załącznik 7

Koło naukowe PUT STEM
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Trzy urządzenia do wytwarzania przyrostowego o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Obudowa | - Zamknięta przestrzeń robocza - Rama urządzenia stalowa, spawana - Obudowa koloru czarnego - Górna pokrywa szklana, przezierna z możliwością demontażu i chwytem ułatwiającym przenoszenie - Drzwi obudowy szklane, przezierne - Montaż szpuli z filamentem na tylnej ścianie obudowy, poza komorą roboczą - Automatyczne usuwanie resztek filamentu poza urządzenie, - Wyrzut resztek materiału umiejscowiony na tylnej ścianie obudowy - Automatyczne docinanie filamentu prostopadle do jego osi |
| Zasilanie | - 220V AC - Pobór prądu nie większy niż 1000W |
| Specyfikacja | - Układ kinematyczny typu CoreXY - Urządzenie dostosowane do filamentu o średnicy 1,75mm - Prowadnice osi X wykonane z włókna węglowego - Przestrzeń robocza sześcienna wielkości przynajmniej 256* 256 * 256 mm - Powierzchnia robocza stołu wykonana z blachy sprężynowej, pokryta teksturowaną powłoką PEI, mocowanie magnetycznie - Grzany stół roboczy, maksymalna temperatura nie mniejsza niż 100℃ - Tensometryczne poziomowanie stołu roboczego - Ekstruder typu Direct Drive - Ekstruder całkowicie metalowy - Dysza zintegrowana z radiatorem - Dysza o średnicy 0,4mm, ze stali nierdzewnej - Maksymalna temperatura nagrzewania dyszy nie mniejsza niż 300℃ - Maksymalna szybkość głowicy drukującej nie mniejsza niż 500 mm/s - Maksymalne przyspieszenie głowicy drukującej nie mniejsze niż 20000 mm/s2 - Maksymalny przepływ materiału przez dyszę nie mniejszy niż 32 mm³/s - Czujnik filamentu - Możliwość zużywania filamentu do końca, bez konieczności wyciągania resztek przed montażem nowego filamentu - Kurtynowy wentylator chłodzący wydruk - Wentylator regulujący temperaturę wewnątrz komory roboczej - Wyświetlacz monochromatyczny nie mniejszy niż 2,7 cala - Obsługa urządzenia za pomocą fizycznych przycisków - Filtr z węglem aktywnym - Kompensacja drgań własnych - Automatyczna optymalizacja wytłaczania filamentu z dyszy - Zintegrowana kamera o rozdzielczości minimum 1280x720 pix - Możliwość automatycznego wykonywania filmów poklatkowych z procesu drukowania - Oświetlenie LED komory roboczej - Możliwość podłączenia dodatkowego selektora na minimum 4 szpule materiału, współpracującego z firmware urządzenia - Wznowienie wydruku po zaniku zasilania |
| Komunikacja | - Połączenie WiFi IEEE802.11 b/g/n - Bluetooth BLE5.0 - Gniazdo na karty micoSD - Możliwość sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji w systemie Android oraz MS Windows. |
| Masa i wymiary | - Wymiary zewnętrzne nie większe niż 400 * 400 * 460 mm - Masa urządzenie nie większa niż 13 kg |
| Wyposażenie | - Przewód zasilający - przewód USB-C - dodatkowa dysza o średnicy 0,4mm - pasta termoprzewodząca - lubrykant do prowadnic - Przystawka pozwalająca na druk wielomateriałowy, mieszcząca min. 4 szpule filamentu, szczelnie zamykana, dedykowana przez producenta urządzenia, w pełni kompatybilna z urządzeniem, |
| Gwarancja | - gwarancja producenta min. 1 rok |

Sylwia Różańska

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-7004

Załącznik 8

Instytut Inżynierii Lądowej

ul. Piotrowo 5 61-138 Poznań

18 zestawów komputerowych o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Płyta główna | - zintegrowany kontroler SATA III min. 2 porty, - min. 1x PCI Express x16, - min. 1x PCI Express x1, - co najmniej 1 gniazdo m.2 z NVMe nieobsadzone - min. 2 gniazda USB typ A na tylnym panelu płyty głównej, każdy o przepustowości min. 5Gbps- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera, - możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, - możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS, - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego, - dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej, a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym, - zaimplementowany w BIOS/UEFI system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku komputera |
| Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 39000 punktów |
| Wirtualizacja | - sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS, - możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji, - obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej, |
| Pamięć RAM | - 32GB (2x16GB pracujące w trybie dual channel), - możliwość rozbudowy pamięci do min. 128GB, - konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy, |
| Dysk SSD | - pojemność nie mniejsza niż 1000GB, - interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe, - interfejs PCIe Gen4x4 - synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND, nie więcej niż 3 bitowe komórki, - szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego min. 6000/5000 MB/s - konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany, |
| Karta sieciowa | - zintegrowana, - 10/100/1000 Mbsp, - Wake on LAN, - możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, - standard High Definition, - możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS, - co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy |
| Karta graficzna | - co najmniej zintegrowana, - co najmniej 3 wyjścia cyfrowe w konfiguracji HDMI i/lub DisplayPort - co najmniej dwa wyjścia DisplayPort uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejściówek, - jednoczesna obsługa co najmniej dwóch monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy częstotliwości 60Hz |
| Obudowa | - kolor ciemny, matowy, - typu SFF, - możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala, - min. 2 gniazda USB-A z przodu obudowy, każde o przepustowości min.10Gbps, - min. 1 gniazdo USB-C o przepustowości min. 10Gbps z przodu obudowy, - wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo, - obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi, - otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, - zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 360W i sprawności nie mniejszej niż 90% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera), |
| Oprogramowanie | - zainstalowane oprogramowanie umożliwiające rozpoznanie modelu komputera oraz jego numeru seryjnego, pozwalające na aktualizację sterowników, instalację najnowszych wersji BIOS/UEFI oraz posiadające narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów, |
| Klawiatura | - przewodowa, złącze USB, - pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym) - niskoprofilowa (typu slim), - układ klawiszy QWERTY US-International, - przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku, - certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu, |
| Myszka | - pełnowymiarowa (nie laptopowa), - przewodowa, złącze USB, - laserowa lub optyczna, - min. 1000DPI, - pięć przycisków w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce, - certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu, |
| Certyfikaty i normy | - deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie, - certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera - certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera, - deklaracja producenta komputera potwierdzająca zgodność oferowanego modelu komputera z ROHS - poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 22 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. |
| Gwarancja | - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, - 5 lat na części i robociznę, - next business day, on site, - możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera, - możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, - realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczną infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami |

Daniel Wejchert, 61 665 2139

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-04134

Załącznik 9

Instytut Inżynierii Lądowej

ul. Piotrowo 5 61-138 Poznań

18 monitorów LCD o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | - klasa 27 cali, - rozdzielczość natywna 2560x1440 pikseli przy częstotliwości min. 100Hz, - matryca matowa lub antyodblaskowa, |
| Parametry obrazu | - kontrast statyczny min. 1500:1, - maksymalna jasność min. 300cd/m2, - min. 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB lub DCI-P3 nie mniej niż 93% - czas reakcji matrycy maks. 5ms(GtG), - kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo stopni , - podświetlenie LED, - flicker-free, |
| Złącza | - min. 1x DisplayPort w wersji 1.2 lub nowszej, - min. 1x HDMI w wersji 1.4 lub nowszej, - wbudowany HUB USB z co najmniej dwoma portami typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5Gbps, |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa matowa, kolor czarny lub grafitowy, dopuszcza się nogę oraz stopę w kolorze srebrnym lub szarym - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, - regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -4 do +20 stopni, - regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od -45 stopni do +45 stopni, - regulacja wysokości do 130mm, - pivot, |
| Kable | - zasilania, - DisplayPort, - HDMI, - Kabel do wbudowanego HUB-a USB, |
| Gwarancja | - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne | - VESA 100x100mm, - zasilacz wewnętrzny, - zarządzanie kablami, - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż D, |

Daniel Wejchert, 61 665 2139

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-04134

Załącznik 10

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

ul. Piotrowo 3A/109x

60-965 Poznań

…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden serwer o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Obudowa | - obudowa typu RACK o wysokości maksymalnie 5U, - możliwość instalacji minimum 8 dysków 2.5 cala Hot Plug, - komplet szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli, - możliwość montażu 8 kart graficznych FHFL podwójnej szerokości |
| Płyta główna | - zaprojektowana przez producenta serwera i trwale oznaczona jego logiem, - możliwość instalacji co najmniej dwóch fizycznych procesorów, - co najmniej 24 sloty pamięci z możliwością instalacji minimum 4TB pamięci RAM, |
| Procesor | - zainstalowane 2 procesory o min. 32 fizycznych rdzeniach każdy, - wynik w teście Passmark CPU Mark osiągany przez zestaw dwóch procesorów nie mniejszy niż 130 000 punktów |
| Pamięć RAM | - 512GB pamięci RAM typu RDIMM, ECC - Pamięć zamontowana w modułach 8x64GB - Szybkość pamięci nie niższa niż maksymalnie natywnie obsługiwana przez kontroler pamięci - Zamontowana pamięć musi znajdować się na liście kompatybilności producenta serwera/płyty głównej |
| Wbudowane porty | - min. 2 gniazda USB-A o przepustowości min. 5Gbps każdy, - min. 1x RS-232, - min. 1x gniazdo VGA, - gniazda nie mogą być uzyskiwane poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek czy kart rozszerzeń |
| Interfejsy sieciowe | - min. dwa gniazda RJ45 10GbE niezajmujące slotu PCI - zintegrowane z płytą główną gniazdo RJ45 1GbE BMC |
| Karta grafiki (dedykowana) | - co najmniej 2 jednakowe modele, - specyfikacja pojedynczej sztuki: - co najmniej 96GB pamięci VRAM - wydajność pojedynczej precyzji (FP32) co najmniej 100 TFLOPS, - wsparcie Multi-Instance GPU, - PCI Express 5.0 x16, - Karty przeznaczone do serwerów z pasywnym chłodzeniem, przepływ powietrza wymuszany przez wentylatory zamontowane w obudowie serwera - karta przystosowana do pracy w serwerze; - zdolność do wykonywania programów napisanych z użyciem narzędzia CUDA - Wydajność w teście Passmark G3D Mark nie niższy niż 36 000 punktów Zamawiający wymaga technologii CUDA ze względu na wykorzystanie komputera do obliczeń typu (aplikacji o wymaganiach), które wymagają wspomnianej technologii do działania. |
| Wewnętrzna pamięć masowa | - co najmniej 2 dyski o pojemności nie mniej niż 3.8TB każdy, - dyski w formacie U.2 z obsługą protokołu NVMe - dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności producenta serwera - co najmniej 4 kieszenie Hot-swap na dyski 2.5 cala NVMe U.2, dostępne od frontu obudowy, |
| Bezpieczeństwo i system diagnostyczny | - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące co najmniej o numerze serwisowym serwera oraz modelu serwera, - front panel z przyciskiem zasilania, wizualną sygnalizacją zasilania, aktywności kart sieciowych oraz awarii modułu zasilania - sprzętowy układ zgodny z TPM w wersji 2.0 lub nowszej |
| Zasilanie | - 6 zasilaczy o mocy minimum 2700W każdy pracujące w konfiguracji 4+2, - sprawność zasilaczy potwierdzona certyfikatem 80plus Titanium, |
| Gwarancja | - Trzy lata gwarancji i wsparcia producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, - Czas reakcji 24 godziny - możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera, - możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, |
| Certyfikaty, normy i inne | - serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001, - serwer musi posiadać deklaracja CE, |

KLAUDIA GAWLUK 728 31 55 61

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-02141

Załącznik 11

SAPP, ul. Piotrowo 3A, 61-131 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

4szt monitory IPS 43 cali o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | - przekątna ekranu między 42” a 43” cali - proporcje obrazu 16:9 - rozdzielczość natywna 3840x2160 px - częstotliwość odświeżania min. 60 Hz |
| Parametry obrazu | - kontrast statyczny min. 8000:1 - maksymalna jasność min. 500 nitów - kąty widzenia min. 178° poziomo / 178° pionowo - matryca w technologii IPS lub jej odmianie - podświetlenie LED - pokrycie przestrzeni barw min. 70% NTSC |
| Złącza | - min. 1x DisplayPort w wersji 1.2 lub nowszej - min. 1x HDMI w wersji 1.4 lub nowszej - wbudowany HUB USB z co najmniej dwoma portami typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5 Gbps, - min. 1x port LAN RJ-45 o przepustowości min. 100 Mb/s |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa wykonana z metalu - kolor czarny - wymiary obudowy 965 x 557 x 67mm, tolerancja do 3mm, - stopień ochrony min. IP5x przód, IP2x tył |
| Gwarancja | - co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne | - uchwyt ścienny VESA 300x300 - wbudowany zasilacz - przystosowany do pracy w trybie 24/7 przy wyświetlaniu monitoringu wizyjnego - klasa błędów pikseli nie gorsza niż klasa 1 zgodnie z ISO 9241-307 - pobór mocy nie większy niż 80W - dołączony pilot do sterowania |

Michał Kutzmann, 61 665 3588

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-50094

Załącznik 12

Straż Akademicka PP

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Płyta główna | - zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera, - możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, - możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS, - możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”- podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne, - sprzętowy układ szyfrujący zgodny ze standardem TPM w wersji 2.0 lub nowszej |
| Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 21000 punktów, |
| Pamięć RAM | - 16GB, |
| Dysk SSD | - pojemność nie mniejsza niż 256GB, - złącze M.2 z obsługą protokołu NVMe, - synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND, maksymalnie 3 bitowe komórki pamięci |
| Karta sieciowa | - zintegrowana, - 10/100/1000 Mbsp, - Wake on LAN, - możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, - standard High Definition, - możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS, - co najmniej jedno dedykowane wyjście audio, |
| Karta graficzna | - zintegrowana, - zgodność z DirectX 12, - co najmniej trzy cyfrowe wyjścia wideo w tym min. 2x DisplayPort i 1x HDMI lub 1x DisplayPort i 2x HDMI – gniazda muszą być uzyskiwane bez stosowania przejściówek/adapterów, - jednoczesna obsługa co najmniej 3 monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy min. 60Hz co najmniej jeden monitor oraz min. 1920x1200 przy 60Hz drugi i trzeci monitor |
| Obudowa | - kolor ciemny, matowy, - małogabarytowa o wymiarach nie większych niż 37cmx19cmx180cm, - fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie, - wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy (minijack 3.5mm) , dopuszcza się gniazdo typu combo, - co najmniej 1x USB typ A o przepustowości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy, - co najmniej 1x USB typ C o przepustowości 10Gbps lub szybsze z przodu obudowy, - min. 2 gniazda USB typ A o przepustowości min. 5Gbps z tyłu obudowy - otwierana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, - zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 135W i sprawności min. 89% |
| System operacyjny | - najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny, - preinstalowany przez producenta komputera, - nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu, - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects, - natywna obsługa systemu plików NTFS, |
| Certyfikaty i normy | - deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie - certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera - certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera, |
| Gwarancja i wsparcie | - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, - 5 lat na części i robociznę, - next business day, on site, - możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera, - możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, - realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami |

Michał Kutzmann, 61 665 3588

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-50094

Załącznik 13

Dziekanat Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej,

ul. Jacka Rychlewskiego 2,

61-131 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

1 zestaw urządzeń do druku 3D materiałami ceramicznymi i gęstymi wraz z systemem podawania ciągłego, zbiornikiem na materiał oraz wydajnym ekstruderem do materiałów ceramicznych i fluido-gęstych:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Drukarka 3D |  |
| Technologia wydruku | - LDM (Liquid Deposition Modeling) - drukowanie materiałów fluido-gęstych (glina, gres, porcelana) |
| Objętość robocza | - możliwość drukowania bezpośrednio na podłożu - maksymalne wymiary druku co najmniej 400 mm średnicy i co najmniej 1000 mm wysokości (drukowanie na podłożu) oraz co najmniej 400 mm średnicy i co najmniej 450 mm wysokości (przypadku użycia płyty pośredniej) |
| Rozdzielczość warstwy | - od co najwyżej 0,5 mm do co najmniej 5 mm |
| Prędkość | - maksymalna prędkość drukowania co najmniej 150 mm/s. - maksymalna prędkość przemieszczania głowicy co najmniej 150 mm/s. |
| Extruder | - obsługa dysz co najmniej o rozmiarach 1,5 mm, 2 mm, 3 mm |
| Oprogramowanie w zestawie | - licencja na oprogramowanie do przygotowania projektu dla drukarki (kompatybilne z Windows i MacOS) - obsługiwane formaty plików: STL, OBJ, 3MF |
| Dodatkowe funkcje | - kamera monitorująca proces druku - wznowienie pracy po zaniku zasilania - możliwość startu druku od zadanej wysokości |
| System podawania ciągłego |  |
| Pojemność zbiornika | - co najmniej 11 litrów |
| Czas pracy | - przystosowany do pracy 24/7 |
| Wydajność | - co najmniej 30 kg/h |
| Dodatkowe warunki | - transportowanie materiału bez użycia sprężonego powietrza - możliwość dokładania materiału podczas drukowania |
| Kompatybilność | - w pełni kompatybilny z drukarką 3D |
| Zbiornik na materiał |  |
| Pojemność | - co najmniej 5 litrów |
| Budowa | - wykonany z aluminium - przeznaczony do materiałów fluido-gęstych - certyfikowany do ciśnienia co najmniej 40 bar - zawór bezpieczeństwa - w pełni kompatybilny z drukarką 3D |
| Extruder XL |  |
| Przeznaczenie | - do materiałów ceramicznych i fluido-gęstych - obsługa dysz co najmniej o rozmiarach 4 mm, 6 mm, 8 mm - w pełni kompatybilny z drukarką 3D |
| Gwarancja | - co najmniej rok gwarancji na drukarkę i wszystkie dołączone elementy |

Przemysław Soliński, tel. 61 665 3218

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-01106