# Załącznik nr 2 do SWZ

# Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..

Specyfikacja śmieciarek

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.:

„Leasing operacyjny trzech śmieciarek na okres 60 miesięcy, z możliwością wykupu, dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o. o.”

Przedstawiam(-y) następujące informacje:

Instrukcja wypełniania:

- Niniejsza Specyfikacja składa się z dwóch tabeli: Tabela 1 – Śmieciarka, Tabela 2 – Serwis;

- Wykonawca we wszystkich dwóch tabelach wypełnia obligatoryjnie wyłącznie kolumnę nr 3 (Oferta Wykonawcy) w sposób opisany w poniższych punktach;

- W Tabeli 1 – Śmieciarka, w kolumnie nr 3 (Oferta Wykonawcy”) w L.p. A-C Wykonawca wpisuje odpowiednio producenta, model i rok produkcji oferowanej śmieciarki;

- W Tabeli 1 – Śmieciarka, w kolumnie nr 4 (Oferta Wykonawcy”) w L.p. oznaczonych cyframi Wykonawca, w stosunku do każdego parametru/elementu wyposażenia odrębnie, oświadcza o zgodności oferowanej śmieciarki z danym parametrem/elementem wyposażenia. Oświadczenie to powinno przyjąć sformułowanie typu: „TAK”, „SPEŁNIA”, „ZGODNA” lub innego sformułowania, z którego jednoznacznie będzie wynikać czy oferowana przez Wykonawcę śmieciarka spełnia dany parametr/element wyposażenia. Przy L.p. oznaczonych cyframi, przy których widnieje gwiazdka (*), Wykonawca oprócz oświadczenia, o którym mowa powyżej wskazuje w kolumnie nr 3 (Oferta Wykonawcy”) konkretną wartość cechującą oferowaną śmieciarkę. Przykładowo: dla L.p. 12* - Zbiornik paliwa min. 280 litrowy, sposób wypełnienia kolumny 3 (Oferta Wykonawcy) mógłby wyglądać następująco: „TAK, 300 l”;

- W Tabeli 2 – Serwis, w kolumnie nr 3 (Oferta Wykonawcy”) w L.p. A-B Wykonawca wpisuje nazwę i adres podmiotu świadczącego obsługę serwisową;

- W Tabeli 2 – Serwis, w kolumnie nr 3 (Oferta Wykonawcy”) w L.p. oznaczonych cyframi Wykonawca oświadcza analogicznie jak w Tabeli 1 – Śmieciarka. Przy L.p. 1* - Serwis pojazdu oddalony od siedziby Zamawiającego (mobilny lub stacjonarny) do 120 km, Wykonawca dodatkowo wskazuje liczbę kilometrów;

- We wszystkich dwóch tabelach kolumna nr 4 (Informacje dodatkowe/uwagi”) jest opcjonalna, tj. Wykonawca nie jest zobowiązany jej wypełniać, jednakże może przekazać Zamawiającemu dodatkowe informacje/uwagi, jeśli uzna to za stosowne.

| Tabela 1 - Śmieciarka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr/element wyposażenia | Oferta Wykonawcy | Informacje dodatkowe/uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Producent |  |  |
| B | Model |  |  |
| C | Rok produkcji |  |  |
| Podwozie |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, nierejestrowany, nienoszący śladów użytkowania |  |  |
| 2 | DMC 26 t (technicznie min. 27t) |  |  |
| 3 | Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) |  |  |
| 4* | Nośność osi przedniej min 8000kg |  |  |
| 5* | Nośność osi tylnej napędowej min 12700 kg |  |  |
| 6* | Nośność osi trzeciej min 7500kg |  |  |
| 7* | Rozstaw osi min. 3800 mm max 4000 mm |  |  |
| 8 | Zawieszenie tylne pneumatyczne |  |  |
| 9 | Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik opon szosowo terenowy |  |  |
| 10 | Poziom hałasu zgodny z normą UE |  |  |
| 11 | Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h |  |  |
| 12* | Zbiornik paliwa min. 280 litrowy |  |  |
| 13 | Boczne osłony |  |  |
| 14 | Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego spełniający normę EURO VI |  |  |
| 15* | Pojemność skokowa silnika od. 9 [l] do 11 [l] |  |  |
| 16* | Moc silnika min. 320 KM |  |  |
| 17 | Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach |  |  |
| 18* | Akumulatory min. 170 Ah |  |  |
| 19* | Alternator min 100A |  |  |
| 20 | Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana |  |  |
| 21 | System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach |  |  |
| 22 | Akustyczny sygnał biegu wstecznego |  |  |
| 23 | Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową przystosowaną do pracy zabudowy komunalnej |  |  |
| 24 | Wydech skierowany w dół |  |  |
| 25 | Kabina dzienna 3 osobowa |  |  |
| 26 | Fotel kierowcy pneumatyczny |  |  |
| 27 | Siedzenia w układzie 1+1+1 (pojedynczy fotel kierowcy + pojedyncze fotele dla dwóch pasażerów) Fotele pasażerów z siedzeniem ułożonym na wprost do kierunku jazdy do przodu, ze swobodnym ułożeniem nóg pod kątem minimum 90 stopni |  |  |
| 28 | Tapicerka winylowa lub pokrowce |  |  |
| 29 | Dodatkowe pokrowce na siedzenie kierowcy oraz pasażerów |  |  |
| 30 | Kabina wyposażona w klimatyzację |  |  |
| 31 | Elektrycznie sterowane szyby |  |  |
| 32 | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |  |
| 33 | Lusterko przednie dojazdowe (Rampowe) |  |  |
| 34 | Fabryczny immobilizer |  |  |
| 35 | Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim |  |  |
| 36 | Przetwornik 24V/12V 10A |  |  |
| 37 | Radioodtwarzacz wraz z głośnikami oraz anteną |  |  |
| 38 | Dywaniki gumowe |  |  |
| 39 | Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją |  |  |
| 40 | Kolor kabiny biały |  |  |
| 41 | Światła ostrzegawcze koloru żółtego/pomarańczowego, migające, usytułowane na dachu pojazdu |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1 | Koło zapasowe |  |  |
| 2 | Belka świetlna led |  |  |
| 3 | Oświetlenie obrysowe pojazdu |  |  |
| 4 | Trójką ostrzegawczy |  |  |
| 5 | Apteczka |  |  |
| 6 | Gaśnica 2 szt. |  |  |
| 7 | Przewód do pompowania kół |  |  |
| 8 | 2 Kliny zabezpieczające pod koła |  |  |
| 9 | Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny |  |  |
| 10 | Podnośnik hydrauliczny min. 12t |  |  |
| 11 | Instalacja umożliwiająca zainstalowanie urządzeń do monitoringu pojazdu oraz odbioru odpadów kompatybilna z systemem używanym przez Zamawiającego |  |  |
| Zabudowa |  |  |  |
| 1 | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych |  |  |
| 2 | Zabudowa fabrycznie nowa |  |  |
| 3 | Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnych |  |  |
| 4 | Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o min. grubości 4mm, wykonane z jednolitych arkuszy |  |  |
| 5 | Dno skrzyni ładunkowej owalne lub w kształcie kila, wykonane z blachy trudnościeralnej o grubości min 4mm |  |  |
| 6* | Zintegrowany z dnem skrzyni ładunkowej zbiornik na odcieki o pojemności min 80l |  |  |
| 7 | Zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, mocowana na dzielonej ramie pośredniej |  |  |
| 8* | Pojemność skrzyni ładunkowej 21-22 m3 |  |  |
| 9* | Objętość kosza zasypowego odwłoka min 1,5m3 |  |  |
| 10 | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym |  |  |
| 11 | Dno wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 450 lub równoważnej, o grubości min 10mm |  |  |
| 12 | Boki wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 450 lub równoważnej, o grubości min 7mm |  |  |
| 13 | Siłowniki zgarniaka prasy zamontowane tłoczyskiem do góry |  |  |
| 14 | Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy) |  |  |
| 15 | Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza obrys skrzyni ładunkowej |  |  |
| 16 | W pełni szczelne połączenie odwłoka z skrzynią ładunkową |  |  |
| 17 | Możliwość dokończenia cyklu prasowania w trakcie jazdy pojazdu |  |  |
| 18 | Nadwozie bez układu pneumatycznego |  |  |
| 19 | Sterowanie mechanizmem załadowczym prasy w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym |  |  |
| 20 | Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i z kabiny kierowcy |  |  |
| 21 | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |  |
| 22 | Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy |  |  |
| 23 | Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego |  |  |
| 24* | Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5 |  |  |
| 25 | Terminal, zintegrowany z monitorem kamery cofania, zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi nadwozia umożliwiający min wybór rodzaju zbieranych odpadów (szkło, bio, makulatura, odpady zmieszane, plastik), otwieranie i opróżnianie nadwozia, informację o zajętości stopni ładowaczy, aktualną temperaturę oleju oraz jego ciśnienie, autodiagnozę systemu elektrycznego nadwozia |  |  |
| 26 | Uniwersalny, wrzutnik dla pojemników na odpady o pojemnościach od 80 do 1.100 litrów zgodnych z PN/EN 840 lub równoważną |  |  |
| 27 | Wrzutnik wyposażony w hydraulikę proporcjonalną |  |  |
| 28 | Wrzutnik zgodny z EN1501-1 lub równoważną oraz EN1501-5 lub równoważną |  |  |
| 29 | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |  |
| 30a* | Maksymalny czas opróżniania pojemników: Dla pojemników 2 – kołowych max 8 sek. |  |  |
| 30b* | Maksymalny czas opróżniania pojemników: Dla pojemników 4 – kołowych max 12 sek. |  |  |
| 31 | Wrzutnik wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1.100 |  |  |
| 32 | Automatyczne unoszenie wrzutnika uniesienie wrzutnika do pozycji transportowej po włączeniu biegu wstecznego |  |  |
| 33 | Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutniku |  |  |
| 34 | Wrzutnik z składaną klapą umożliwiającą obniżenie krawędzi załadowczej do poziomu 1.100 – 1.200 mm od podłoża |  |  |
| 35 | Wrzutnik zgodny z normą PN-EN 1501-5:2021-08 lub równoważną, demontowalny, wymienny w całości jako kompletne urządzenie z odwłoka skrzyni ładunkowej. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia załadowczego zintegrowanego z odwłokiem skrzyni ładunkowej lub którego demontaż jest możliwy jedynie poprzez jego rozmontowanie na pojedyncze elementy/podzespoły bazowe |  |  |
| 36 | Wrzutnik przygotowany do montażu wagi dynamicznej oraz anten RFID |  |  |
| 37 | Zabudowa gruntowana i lakierowana na kolor RA9010 |  |  |
| 38 | Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego |  |  |
| 39 | Światło alarmowe „kogut” z tyłu zabudowy |  |  |
| 40a | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w przypadku zajętości umożliwiające: Ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu |  |  |
| 40b | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w przypadku zajętości umożliwiające: Uniemożliwienie cofania pojazdem |  |  |
| 41 | Automatyczna autodiagnoza układu elektrycznego zabudowy przy każdorazowym uruchomieniu pojazdu |  |  |
| 42 | Nadwozie wyposażone w system telematyczny z dostępem online do parametrów pracy całego nadwozia (zabudowy) |  |  |
| 43 | Wskaźnik napełnienia skrzyni ładunkowej z wizualną informacją na panelu obsługi nadwozia w kabinie kierowcy |  |  |
| 44 | Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN1501-1lub równoważną |  |  |
| 45 | Zamontowany pod zabudową zbiornik na wodę wraz z podajnikiem na chemię do mycia rąk |  |  |

| Tabela 2 - Serwis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i adres podmiotu świadczącego obsługę serwisową | Oferta Wykonawcy | Informacje dodatkowe/uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nazwa podmiotu świadczącego obsługę serwisową |  |  |
| B | Adres podmiotu świadczącego obsługę serwisową |  |  |
| Parametry |  |  |  |
| 1* | Serwis pojazdu oddalony od siedziby Zamawiającego (mobilny lub stacjonarny) do 120 km |  |  |
| 2 | Serwis Zabudowy Stacjonarny i mobilny dostępny |  |  |
| 3 | Reakcja na awarię do 48h |  |  |

……………………………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny