Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i nasadzenie kwiatów oraz konserwacja nasadzeń, w tym: kwiaty jednoroczne oraz kwiaty wiosenne (dostawa, nasadzenia, konserwacja), konserwacja nasadzeń wieloletnich na rabatach.''

1. Zakres prac objętych zamówieniem:

- Dostawa wraz z nasadzeniem roślin jednorocznych do obsadzenia rabat i dywanów kwiatowych;

- Konserwacja roślin jednorocznych

- Dostawa wraz z nasadzeniem roślin wiosennych (bratki) obejmujących gazony oraz wybrane rabaty

- Konserwacja roślin wiosennych

- Konserwacja roślin wielosezonowych na rabatach obsadzonych bylinami, krzewami i różami.

CPV77310000-6

W ramach ceny oferty Wykonawca uwzględnia uzupełnienie ubytków w nasadzeniach lub wymianę uszkodzonych roślin wiosennych i jednorocznych, które nie rokują dalszej wegetacji do wartości 10% ilości przedmiotu dostawy, przy czym uzupełniane/wymieniane rośliny powinny gatunkowo odpowiadać roślinom pierwotnie nasadzonym zgodnie z zaakceptowaną koncepcją.

Ad. 1 Dostawa wraz z nasadzeniem roślin jednorocznych do obsadzenia rabat i dywanów kwiatowych

1. Zakres wykonania obejmuje następujące tereny:

1) Partery Hellwiga

a) Gazony kwiatowe Aleja Armii Krajowej (deptak 30 szt.)	 30 m²

b) Gazony kwiatowe – deptak od ul. Mickiewicza          (22 szt.)    22 m²

c) Rabata przed budynkiem „EUROPA”				 96 m²

d)  Rabaty przy pergoli						345 m²

e) Rabaty przy dywanie						352 m²

f) 2 rabaty przed fontanną					 	208 m²

g)  2 rabaty za fontanną						246 m²

h) 2 rabaty za ul. Raczyńskich					156 m²

i) Dywan kwiatowy 2 części						172 m²

j) 2 rabaty przy wejściu do Łazienek nr 1			   	  12 m²

k) 2 rabaty wokół fontanny Windsor					565 m²

2) Teren zielony od fontanny „GRZYB” do ul. 3 Maja

a) Gazony ul. Kościuszki – Zdrojowa (betonowe)		              60 m²

b) Kalendarz kwiatowy						  27 m²

c) Rabata na skwerze przy Dyr. PUC S.A.				  38 m²

d) Rabaty przy ul. 3 Maja						145 m²

e) Rabata przy  pomniku  Ignatowskiego                                             4 m2

3) Park Zdrojowy

a) Klomb                                                                                    	 432 m²

b) Rabaty wokół klombu  i przy kamiennym pawiu                       234,9 m²

c) Rabaty przed Muszlą Koncertową                                                54,0 m²

d) Kwietniki  koliste wzdłuż głównej alei                                         43,5 m²

e) Rzeźba kwiatowa  w kształcie  wiewiórki                                       5,0 m²

f) Rzeźba kwiatowa w kształcie pawia                                                5,0 m²

g) Rzeźba kwiatowa w kształcie łabędzia                                            5,0 m²

h) Rabata  przy fontannie ŻABKA                                                     16,5 m²

4) Park Tężniowy

a) Narożnik ul. Tężniowa (skalniak)				    	    36 m²

b) Gazony ul. Tężniowa						      6 m²

c) Zegar kwiatowy						              121 m²

5) Pasaż zieleńców od pomnika Traugutta do ul. Mickiewicza

a) Rabata przy pomniku Traugutta			                            15 m²

b) Rabaty przed kościołem				         	               101 m²

c) Rabata za ul. 3 Maja                                                                    	     29 m²

d) Rabata za kościołem					               146 m²

6) Pojedyncze rabaty śródmiejskie

a) Rabata przy hali targowej					 	    15 m²

b) Rabata przy barze „Tęcza”				              121 m²

c) Rabata przy Urzędzie Miejskim			                            29 m²

d) Rabaty przy fontannie Grzyb					     34 m2

e) Rabata przy budynku Promocji					       3 m²

f) Zwisy ulica Zdrojowa, Żelazna, Tężniowa ( 40 sztuk )		    24,5 m²

g) Rzeźba kwiatowa w kształcie kosza                                                 5,0 m²

h) Gazony kwiatowe przy MCKu                                                         9,0 m²

i) Gazony kwiatowe i rabata przy Biurze Promocji Miasta                  4,0 m²

7) Obszar zieleńca za Teatrem Letnim

a) Rabata przed Teatrem Letnim 					     85 m²

b) Rabata od ul. Zdrojowej 						     39 m²

8) Plac Gdański - rabata 		 				    420 m2 		          z czego :

a) 148,00 m²  do obsadzeń  roślinami jednorocznymi,

b) 272,00 m2  obsadzone   roślinami  wieloletnimi  do utrzymania  całorocznego

R a z e m  powierzchnia rabat                                                  4244,40 m2

2. Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem:

1) Użyźnianie podłoża przed dokonaniem nasadzeń obejmujące m.in. odchwaszczanie                        i sprzątanie, spulchnienie, napowietrzenie i poprawianie struktury ziemi, przygotowanie podłoża pod konkretne rośliny, nawożenie,

2) Obsadzanie rabat materiałem własnym w I (pierwszym) gatunku kwiatów w ilości minimum 162132 sztuki sadzonek kwiatów przy czym:

3) Rabaty takie jak:

- dywan (Ad. 1.  pkt.1.1 lit. h),  kalendarz ( Ad. 1 pkt. 1.2 lit. b) - obsadzenie z użyciem roślin  w I (pierwszym) gatunku o małej intensywności wzrostu i krzewienia się z wymogiem ilości kwiatów na 1 m2 minimum 100 sztuk przy użyciu wyłącznie następujących gatunków roślin: ageratum tylko po obwodzie przy trawniku, coleus w kolorach, echeveria – w kolorach, iresine, achyranthes, alternanthera – dwa rodzaje – czerwona, zielona, selaginella, sedum, begonia  semperflorens (w niewielkiej ilości),

- zegar (Ad. 1 pkt. 1.4 lit. c)- obsadzenie z użyciem roślin w I (pierwszym)  gatunku o małej intensywności wzrostu i krzewienia się z wymogiem  ilości kwiatów na 1 m2 minimum 50 sztuk przy użyciu wyłącznie następujących  gatunków roślin: ageratum tylko po obwodzie  przy trawniku, coleus w kolorach, echeveria – w kolorach, iresine, achyranthes, alternanthera – dwa rodzaje – czerwona, zielona, selaginella, sedum, begonia  semperflorens w niewielkiej ilości )

- obsadzenie rzeźb wiewiórki, pawia i łabędzia (Ad. 1 pkt. 1.3 lit. e, f, g) oraz kosza (Ad.1 pkt. 6 lit. g) przy użyciu następujących roślin: alternantera,  penisteum setaceum „rubru”, begonii,  rojniki,  żeniszek, echeveria ,

3) Obsadzenia pozostałych rabat w I (pierwszym) gatunku roślin w formie kompozycji dywanowych przyjmując zagęszczenie roślin - 35 sztuk na 1m2 z użyciem min. pelargonii rabatowej i begonii bulwiastej, gazanii.

4) Obsadzenie zwisów ul. Zdrojowa, ul. Żelazna, ul. Tężniowa 40 sztuk (Ad.1 pkt. 1.6, lit. f) wyłącznie pelargonią bluszczolistną ( pelargonium peltatum ),

5) Zamawiający zastrzega, że:

a) ilość obsadzenie rabat objętych przetargiem w I (pierwszym) gatunku kwiatów

nie może być mniejsza niż 162132 sztuki oraz

b) obsadzenie rabat objętych przetargiem w I (pierwszym) gatunku kwiatów powinny być wykonane przy użyciu następujących gatunków kwiatów w minimalnych ilościach sztuk jak niżej:

-  pelargonium ( pelargonia rabatowa ) –18000,

- tuberhybrida ( begonia bulwiasta ) - 4000,

- sedum letnie  - minimalna ilość – 6000,

- pelargonia zwisająca – 2000,

- begonia dragon - 1000,

- begonia semperflores– 42400,

-  ageratum (żeniszek ) – 2000,

-  salvia (szałwia w odmianach i kolorach) -  2000,

-  dalia figaro – 10000,

-  mrozy – 12000,

-  echeveria- 15000,

-  alternanthera – 14000,

-  iresine - 14000,

- chlorofytum (zielistek) – 5000,

- verbena bonariensis (werbena patagońska) 3000,

- trawy ozdobne w odmianach  i kolorach  – 650,

- ipomoea  - 582,

- surfinia mix - 1000,

- petunia mix - 2000,

- heliotrop - 500,

c) obsadzenie rabat objętych przetargiem w I (pierwszym) gatunków kwiatów powinny być wykonane przy użyciu następujących gatunków kwiatów w maksymalnych ilościach sztuk jak niżej:

- tagetes (turek) – 7000

6) Naprawa przy użyciu własnych materiałów obrzeży rabat.

7) Wymiana uszkodzonych palików wokół kalendarza kwiatowego przed wykonaniem nasadzeń i na bieżąco w przypadku ich wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy.

8) Utrzymywanie w stałej sprawności mechanizmu zegara kwiatowego.

9) Uzupełnienie trawnika przy nowo posadzonych krzewach na terenie dywanu kwiatowego.

10) Uzupełnienie ziemi w rabatach: dywan kwiatowy, zegar kwiatowy, rabata na zieleńcu za Teatrem Letnim, rabata Plac Gdański.

11) Dostawca w ramach ceny oferty uzupełni ubytki w nasadzeniach lub dokona wymiany roślin  wiosennych i jednorocznych nie rokujących dalszej wegetacji w ilości zaoferowanej w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem, że minimalny udział uzupełnienia/wymiany wynosi 10% ilości przedmiotu dostawy

12) Koszty zakupu  wody dla  potrzeb podlewania rabat ponosi Zamawiający.

Ad. 2 Konserwacja roślin jednorocznych

Wyszczególnienie prac pielęgnacyjnych wykonanych nasadzeń:

1) Systematyczne odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie rabat kwiatowych, zwalczanie chorób i szkodników przez cały okres wegetacji (częstotliwość dostosowana do warunków atmosferycznych, wymagań gatunkowych roślin, zgodnie ze sztuką ogrodniczą).

2) Koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych na szerokości 1m.

3) Uprzątanie roślin po zakończonej wegetacji nie wcześniej niż  po 15 października.

4) Usunięcie odpadów i  nieczystości zebranych przy oczyszczaniu rabat i kwietników.

5) Wykonywanie codziennej aktualizacji daty na kalendarzu kwiatowym z użyciem materiału roślinnego.

6) Utrzymywanie w stałej sprawności systemów nawadniania roślin znajdujących się na rabatach kwiatowych, dywanach oraz opróżnianie  rur systemu nawadniania z wody na okres zimowy.

Ad. 3 Dostawa wraz z nasadzeniem roślin wiosennych (bratki) obejmujących gazony oraz wybrane rabaty

Wykonanie nasadzeń wiosennych obejmujących gazony oraz wybrane rabaty.

1)	Zakres wykonania nasadzeń:

a)	Gazony wszystkie pow. 105 m2 x 30 szt. kwiatów na 1m2- razem 3150 szt.

b)	Zegar kwiatowy pow. 121 m2 x 30 szt. kwiatów na 1 m2 – razem 3630 szt.

c)	Narożnik ul. Tężniowa (skalniak) pow. 36 m2 x 30 szt. ma 1m2- razem 1080 szt.

Łącznie: 7860 szt. sadzonek

2)	Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje:

a)	Użyźnianie podłoża,

b)	Obsadzenie rabat materiałem własnym w I wyborze /bratki/,

3)	Wykonawca zobowiązany jest wykonać nasadzenia wiosenne w terminie 7 dni od zawarcia umowy przy czym Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia warunków atmosferycznych, które muszą umożliwiać prawidłowe wykonanie nasadzeń. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych (np. przymrozki, intensywne opady deszczu), termin nasadzeń może zostać przesunięty na późniejszy okres, nie dłuższy jednak niż 14 dni od dnia zawarcia umowy w pierwszym roku oraz do 7 kwietnia 2027 r. O wszelkich zmianach terminu nasadzenia wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować zamawiającego.

Ad. 4	Konserwacja roślin wiosennych

- Systematyczne odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie gazonów i rabaty kwiatowych.

- Uprzątanie roślin nie wcześniej niż przed dokonaniem nasadzeń kwiatów jednorocznych.

- Usunięcie odpadów i  nieczystości zebranych przy oczyszczaniu rabat i kwietników.

- Koszty zakupu  wody dla  potrzeb podlewania rabat ponosi Zamawiający.

Ad. 5 Konserwacja roślin wielosezonowych na rabatach obsadzonych bylinami, krzewami i różami w miejscach:

| Rabata za pomnikiem Traugutta - różanka | 370 m² |
| --- | --- |
| Rondo ulica Zdrojowa | 90 m2 |
| Park Sosnowy: rabaty i gazony | 153 m2 |
| Rabata przy pomniku Staszica | 472 m2 |
| Rabaty wjazd z ul. Kopernika | 91 m2 |
| Rabata ul. Narutowicza/Kolejowa | 106 m2 |
| Rabata ul. Kopernika (PKS) | 108 m2 |
| Rabata ul. Mickiewicza | 35 m2 |
| Rabata ul. Warzelniana | 32 m2 |

Wyszczególnienie prac pielęgnacyjnych rabat obsadzonych roślinami wielosezonowymi:

- Utrzymywanie i pielęgnacja istniejących rabat z nasadzeniem róż, bylin i krzewów polegająca na bieżącej konserwacji, zwalczaniu chorób i szkodników, nawożeniu oraz zabezpieczaniu roślin na okresy zimowe (częstotliwość dostosowana do warunków atmosferycznych, wymagań gatunkowych roślin, zgodnie ze sztuką ogrodniczą).

- Dokonywanie nasadzeń uzupełniających z powierzonego materiału roślinnego.

- Koszty zakupu  wody dla  potrzeb podlewania rabat ponosi Zamawiający.

2. O terminie odbioru zakończenia nasadzeń i miejscu Wykonawca powiadamia Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie wykonania nasadzeń nastąpi w formie protokołu podpisanego przez strony.

3. Jednemu Wykonawcy podlega cały zakres prac objętych zamówieniem.

Terminy wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie zadania - 10.04.2026 r., chyba że zawarcie umowy nastąpi po tej  dacie, od dnia podpisania umowy.

Zakończenie zadania	- 31.12.2027 r.

Szczegółowe terminy wykonania zadań w ramach przedmiotowego postępowania:

a) Dostawa wraz z nasadzeniem roślin wiosennych – w pierwszym roku w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych np. przymrozki, intensywne opady deszczu, termin nasadzeń może zostać przesunięty na późniejszy okres, nie dłuższy niż 14 dni od podpisania umowy

w drugim roku do 30.03.2027 r. (w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych np. przymrozki, intensywne opady deszczu, termin nasadzeń może zostać przesunięty na późniejszy okres, nie dłuższy niż do 7 kwietnia 2027 r.

b) Konserwacja nasadzeń roślin wiosennych – od dnia podpisania protokołu  odbioru zakresu prac w ramach zadania dostawa wraz z nasadzeniem roślin wiosennych  do dnia podpisania protokołu odbioru zakresu prac w ramach zadania dostawa wraz z nasadzeniem roślin jednorocznych.

c) Dostawa wraz z nasadzeniem roślin jednorocznych – w pierwszym roku - do 15.06.2026 r., w drugim roku do 15.06.2027 r. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji nasadzeń rabat kwiatami jednorocznymi w pierwszym roku – 10 dni od dnia zawarcia umowy, w drugim roku do dnia 30 marca 2027 r.

d) Konserwacja nasadzeń roślin jednorocznych – od dnia podpisania protokołu odbioru zakresu prac w ramach zadania dostawa wraz z nasadzeniem roślin jednorocznych  w pierwszym roku do 31.12.2026 r., w drugim roku do 31.12.2027 r. przy czym Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie nasadzeń w pierwszym roku do 15.10.2026 r., w drugim roku do 15.10.2027 r.

e) Konserwacja roślin wielosezonowych w pierwszym roku od 15.04.2026 r., chyba że zawarcie umowy nastąpi po tej dacie, od dnia podpisania umowy do 31.12.2026 r., w drugim roku od  01.04.2027 r. do 31.12.2027 r.

f) Przekazanie do akceptacji Zamawiającego uzupełnionego harmonogramu rzeczowo – finansowego najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo – finansowy jest wiążący dla Stron i stanowi załącznik do Umowy.

g) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług związanych z nasadzeniami roślin  jednorocznych w okresie dwóch lat.