ZAŁĄCZNIK 7a DO SWZ

PAKIET 1

Zamówienie Podstawowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera opis przedmiotu zamówienia składający się z części opisanych w poszczególnych załącznikach.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej opisane są szczegółowo parametry techniczne
zamawianego sprzętu i oprogramowania, tj.: serwery i monitory.
Na każdym załączniku Specyfikacji Technicznej wskazano również miejsce dostawy oraz osobę zainteresowaną zakupem.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz cen wszystkich części oferowanego sprzętu opisanego w załącznikach od 1 do 2 sporządzony w formie tabelarycznej wypełniony według wzoru podanego przez Zamawiającego.

Załącznik 1

Instytut Informatyki	
ul. Piotrowo 2	
60-965 Poznań	
…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden (1) serwer o parametrach:

| Wyszczególnienie | Wymagania |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |
| Procesor | Dwa procesory z minimum 32 rdzeniami każdy, osiągające łącznie w oferowanym modelu serwera wynik w teście SPECrate2017_fp_base nie mniej niż 887 punktów |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 768GB pamięci RAM typu RDIMM o szybkości min. 5600MT/s w równych modułach w taki sposób aby obsadzone były wszystkie sloty pamięci RAM. Możliwość rozbudowy pamięci serwera do min. 4TB RAM. |
| Zabezpieczenie pamięci | self-healing lub memory sparing, ECC |
| Kata graficzna | Zintegrowana karta graficzna, obsługująca rozdzielczość min. 1280x1024. min. 1 port VGA na tylnym lub przednim panelu serwera. |
| Akceleratory GPU | Min. 4 jednakowe fizyczne karty graficzne z możliwością rozbudowy do 6 o następujących parametrach : - Karty z zamontowanym pasywnym systemem chłodzenia (radiator), przepływ powietrza wymuszany przez wentylatory obudowy serwera - wydajność obliczeń FP32: min. 18 TeraFLOPS zagregowanej mocy obliczeniowej na jednej fizycznej karcie – do osiągnięcia tej wydajności dopuszcza się wykorzystanie kart typu quad-GPU z czterema chipami na jednej karcie - zagregowana wydajność obliczeń na liczbach całkowitych (INT8): min. 71TOps - całkowita wielkość pamięci pojedynczej karty nie mniej niż 64GB ECC GDDR6, przy kartach wieloukładowych wielkość pamięci na jeden GPU nie mniej niż 16GB - przepustowość pamięci RAM: min. 200 GBps na jeden układ GPU - interfejs komunikacyjny: PCI-Express 4.0 x16 lub nowszy - natywne wsparcie dla używanego przez Zamawiającego modelu programistycznego CUDA - natywne wsparcie dla używanego przez Zamawiającego toolkitu OpenACC |
| Pamięć masowa wewnętrzna | -Co najmniej 60TB dostępnej dla użytkownika końcowego wbudowanej przestrzeni danych na dyskach HDD NL-SAS skonfigurowanych w RAID z podwójną parzystością (np. 5 dysków 20TB NL-SAS w RAID-6). -Co najmniej 4.8TB danych dostępnej dla użytkownika końcowego przestrzeni danych na dyskach SSD Mixed Use z interfejsem SAS 24Gb/s (lub szybszym) w wolumenie RAID o podwójnej parzystości (np. 5x 1.6 TB SSD Mixed Use, 24Gb/s w RAID-6 bez hot spare) -Możliwość rozbudowy przestrzeni dyskowej do minimum 12 dysków 3,5”. |
| Urządzenie rozruchowe | Podsystem pamięci masowej zoptymalizowany pod kątem rozruchu przeznaczony na instalację systemu operacyjnego, skonfigurowany w sprzętowej macierzy RAID1 Przestrzeń dyskowa nie może zajmować przestrzeni we frontowych kieszeniach hot-swap |
| Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający podtrzymanie bateryjne oraz posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - lub równoważnych zapewniających ten sam poziom ochrony tj. mirroring, podwójna parzystość, pojedyncza parzystość. |
| Zasilacz | Minimum 2 redundantne zasilacze o mocy minimum 1800W z certyfikatem minimum Platinum. Maksymalny pobór energii elektrycznej: nie więcej niż 3kW na serwer. |
| Interfejsy sieciowe | Wymagane są następujące interfejsy sieciowe: 1) co najmniej 4 porty RJ45 w standardzie 10GBASE-T 2) co najmniej 2 porty 100 Gb/s Ethernet QSFP56 – należy dołączyć: - dwa kable podłączeniowe (DAC lub wkładka i patchcord światłowodowy) QSFP28 do QSFP28 (100GbE) o długości min. 5m - 4 wkładki światłowodowe QSFP28 100GbE long-range. 3) interfejs do modułu lub karty zarządzania: port RJ45 w standardzie 1GBASE-T |
| Porty USB | Co najmniej jeden port USB-A oraz VGA na froncie, Co najmniej dwa porty USB-A w tym min. o przepustowości min. 5Gbps z tyłu obudowy |
| Chłodzenie | Wentylatory redundantne, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |
| Zarządzanie | Interfejs zdalnego zarządzania serwerem umożliwiający udostępnianie zdalnej konsoli graficznej, podłączanie zdalnych napędów, zdalną instalację systemu operacyjnego. Możliwość podstawowego monitoringu serwera. Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną, posiadająca port RJ45 karta, nie powodująca zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych gniazd w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: • komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45, • podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging, • wbudowana diagnostyka, • wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych, • dostęp poprzez interfejs graficzny WWW karty oraz z linii poleceń, • monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji, • lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, • zdalna instalacja systemów operacyjnych, • wsparcie dla IPv4 i IPv6, • zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii, • integracja z Active Directory, • wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury, • udostępnianie wirtualnej konsoli, • uwierzytelnianie poprzez publiczny klucz (dla SSH), • możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie, • wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, |
| Funkcje zabezpieczeń | Hasło administratora, moduł TPM |
| Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |
| Diagnostyka | Front panel z wyświetlaczem LCD umożliwiającym wyświetlenie takich informacji jak: - Service Tag, - Nazwa serwera, - Status systemu - Adres IP karty zarządzającej, - Informacje o CPU i pamięci, - Kody błędów, - Komunikaty o awariach sprzętu, - Status wentylatorów, - Status zasilaczy, - Stan macierzy RAID, |
| Systemy operacyjne | Wspierany system Ubuntu Linux |
| Waga | maksimum: 40kg |
| Wymagania środowiskowe | Urządzenie musi umożliwiać poprawną pracę w trybie ciągłym w zakresie temperatur min. 10-30 st. C i wilgotności względnej w zakresie nie mniejszym niż 20% do 80% |
| Gwarancja | - Min. 48 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site (naprawa w miejscu instalacji), - Możliwość zgłaszania awarii serwisowi producenta w trybie 24/7 z czasem reakcji nie dłuższym niż w następny dzień roboczy. - możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, - Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta serwera na świadczeni usług serwisowych - możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera, |

dr inż. Maciej Miłostan, 606 227 982, dr hab. inż. Tomasz Pawlak, 505-455-842

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115

Załącznik 2

Instytut Informatyki	
ul. Piotrowo 2	
60-965 Poznań	
…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Monitor interaktywny o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Ekran i wyświetlanie | - przekątna ekranu: pomiędzy 80’ a 86’ cali, - rozdzielczość natywna min. 3840 x 2160 px (4K), - antyodblaskowa powierzchnia ekranu, - powłoka anti-fingerprint i antybakteryjna, - obsługa multitouch: min. 20 punktów dotyku - technologia dotyku: na podczerwień (IR), - kąty widzenia: min. 178° w poziomie / 178° w pionie, - maksymalna jasność ekranu min. 400 nitów, - żywotność ekranu: min. 50 000 godzin. |
| Specyfikacja systemu | - preinstalowany przez producenta system operacyjny - pamięć RAM: min. 16 GB, - pamięć masowa: min. 250 GB, - NPU: min. 5 TOPS |
| Łączność i złącza | - bezprzewodowa łączność w standardzie WiFi 6 (lub nowszym), Bluetooth 5.2 (lub nowszym) i NFC - min. 1x port RJ-45 - min. 2x USB-A o przepustowości min. 5 Gbps - min. 1x USB-C (z obsługą DisplayPort i Power Delivery), - min. 1x HDMI w standardzie 2.0 lub nowszym |
| Obudowa i konstrukcja | - możliwość montażu na ścianie lub mobilnym statywie, - standard montażu VESA 800 x 400 mm, - kamera wbudowana w ramkę ekranu, - wbudowane głośniki i mikrofony min. stereo, - wbudowany zasilacz. |
| Gwarancja i serwis | - co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - serwis musi posiadać autoryzację producenta na naprawę |
| Wyposażenie dodatkowe | - system beznarzędziowego mocowania ściennego z regulacją w co najmniej dwóch osiach, zgodny z monitorem |

dr inż. Ariel Antonowicz, +48 61 665 2924, dr hab. inż. Tomasz Pawlak, 505-455-842	
……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115