ZAŁĄCZNIK 7b DO SWZ

PAKIET 2

Zamówienie Opcjonalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera opis przedmiotu zamówienia składający się z części opisanych w poszczególnych załącznikach.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej opisane są szczegółowo parametry techniczne
zamawianego sprzętu i oprogramowania, tj.: przełączniki, projektory, zestawy komputerowe, monitory.

Na każdym załączniku Specyfikacji Technicznej wskazano również miejsce dostawy oraz osobę zainteresowaną zakupem.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz cen wszystkich części oferowanego sprzętu opisanego w załącznikach od 1 do 6 sporządzony w formie tabelarycznej wypełniony według wzoru podanego przez Zamawiającego.

Załącznik 1

Instytut Informatyki	
ul. Piotrowo 2	
60-965 Poznań	
…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

5 (pięć) przełączników sieciowych o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Specyfikacja systemu i konstrukcja | - min. 24 czynnych (tzn. gotowych do podłączenia komputerów/serwerów) portów 10/100/1000BASE-T - min. 2 czynne porty 10GBASE-X SFP - min. 6 portów SFP (dopuszczalny typ combo) lub SFP+ - pamięć RAM ECC: min. 1 GB - pamięć flash/SSD: min. 4 GB - wysokość urządzenia: 1 U - architektura o wydajności przełączania min. 124 Gbps - przepustowość przełącznika min. 93 Mbps - port Ethernet do zarządzania Out-of-Band - tablica MAC adresów: min. 16 tys. - obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q: min. 4094 - wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - obsługa Quality of Service: - IEEE 802.1p - DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - obsługa standardu 802.1Qjc Fabric Attach - modularny system operacyjny z możliwością aktualizacji modułów oprogramowania w czasie pracy przełącznika, ochroną pamięci i procesów oraz zasobów procesora. |
| Obsługa multicast | - min. 256 grup multicast L2 |
| Bezpieczeństwo | - obsługa Network Login: - IEEE 802.1x - Web-based Network Login - MAC based Network Login - obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) - przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x - obsługa TACACS+ - obsługa RADIUS Authentication - obsługa RADIUS Accounting - obsługa RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x - bezpieczeństwo adresów MAC: - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wyłączenia MAC learning - obsługa SNMPv1/v2/v3 - klient SSH2 - zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - min. 400 list kontroli dostępu (ingress) ACL pracujące na warstwie 2., 3. i 4: - adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 - protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, itd. - numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - identyfikator sieci VLAN – VLAN ID - flagi TCP - listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI - ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wejściowych z kwantem nie większym niż 8 Kb/s. |
| Redundancja sieciowa | - możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego (port zapasowy będący w stanie ready/disabled/link-down zmienia stan na enabled w przypadku wykrycia wyłączenia lub stanu link-down portu głównego) - obsługa STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D - obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - obsługa PVST+ - obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP: min. 10 grup po 4 porty |
| Zarządzanie | - zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https - Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6 - SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6 - ping dla IPv4 / IPv6 - traceroute dla IPv4 / IPv6 - obsługa zewnętrznego systemu logowania SYSLOG - obsługa systemu synchronizacji czasu NTP - możliwość instalacji na urządzeniu min. 2 wersji oprogramowania oraz zadania samodzielnego reboota z wybraną wersją oprogramowania w zadanym czasie - możliwość instalacji w urządzeniu co najmniej 3 wersji konfiguracji na przełączniku oraz możliwość zadania samodzielnego reboota z wybraną wersją konfiguracji w zadanym czasie - możliwość tworzenie skryptów CLI zawierających zmienne użytkownika, warunki, pętle - obsługa RMON, min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events - obsługa RMON2 - obsługa Secure Shell (SSHv2) klient i serwer - obsługa Secure Copy (SCPv2) klient i serwer - obsługa IP Security – DHCP Option 82 - obsługa IP Security – Gratuitous ARP Protection - obsługa IP Security – Trusted DHCP Server - obsługa IP Security – DHCP Secured ARP / ARP Validation |
| Inne | - możliwość uruchamiania skryptów TCL - możliwość uruchamiania skryptów ręcznie, o określonym czasie lub co wskazany przedział czasu oraz na podstawie wpisów w logu systemowym - przełącznik zgodny z oprogramowaniem ScanIT nacView v2.3.19 używanym przez zamawiającego w zakresie autoryzacji dostępu do sieci komputerowej. - przełącznik zgodny z oprogramowaniem do zarządzania Extreme Cloud IQ Site Engine v23.4.10.57 używanym przez zamawiającego w pełnym zakresie oferowanym przez oprogramowanie (monitoring, wykrywanie zdarzeń i alarmowanie, zarządzanie konfiguracją i firmware urządzenia, statystyki) |
| Warunki gwarancji | - wykonawca zapewni gwarancję typu limited lifetime realizowaną bezpośrednio przez producenta lub autoryzowany serwis |
| Warunki serwisu | - sprzęt będzie w okresie gwarancji objęty serwisem świadczonym przez autoryzowany kanał serwisowy producenta - serwis obejmuje bezpłatną podmianę sprzętu, wsparcie techniczne realizowane przynajmniej w dni robocze oraz możliwość pobierania aktualizacji oprogramowania - podmiana sprzętu następuje po weryfikacji i akceptacji konieczności wymiany sprzętu przez inżyniera wsparcia technicznego - jeżeli zgłoszenie zostanie zaakceptowane do godz. 13:00 dnia roboczego, sprzęt na podmianę zostanie wysłany następnego dnia roboczego z magazynu producenta - zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze drogą pisemną lub telefoniczną na wskazany nr telefonu, email lub przez dedykowaną stronę internetową - maksymalny czas reakcji pomocy technicznej: 1 dzień roboczy. |

dr inż. Maciej Miłostan, +48 61 665 2978, dr hab. inż. Tomasz Pawlak, 505-455-842	
……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115

Załącznik 2

Instytut Informatyki	
ul. Piotrowo 2	
60-965 Poznań	
…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

2 (dwa) przełącznik sieciowy o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Specyfikacja systemu i konstrukcja | - min. 48 czynnych (tzn. gotowych do podłączenia komputerów/serwerów) portów 10/100/1000BASE-T - min. 4 czynne porty 10GBASE-X SFP+ - min. 4 czynne porty 1 Gb SFP (dopuszczalny typ combo) lub SFP+ - pamięć RAM ECC: min. 1 GB - pamięć flash/SSD: min. 4 GB - wysokość urządzenia: 1 U - architektura o wydajności przełączania min. 170 Gbps - przepustowość przełącznika min. 120 Mbps - port Ethernet do zarządzania Out-of-Band - tablica MAC adresów: min. 16 tys. - obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q: min. 4094 - wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - obsługa Quality of Service: - IEEE 802.1p - DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - obsługa standardu 802.1Qjc Fabric Attach - modularny system operacyjny z możliwością aktualizacji modułów oprogramowania w czasie pracy przełącznika, ochroną pamięci i procesów oraz zasobów procesora. |
| Obsługa multicast | - min. 256 grup multicast L2 |
| Bezpieczeństwo | - obsługa Network Login: - IEEE 802.1x - Web-based Network Login - MAC based Network Login - obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) - przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x - obsługa TACACS+ - obsługa RADIUS Authentication - obsługa RADIUS Accounting - obsługa RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x - bezpieczeństwo adresów MAC: - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wyłączenia MAC learning - obsługa SNMPv1/v2/v3 - klient SSH2 - zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - min. 400 list kontroli dostępu (ingress) ACL pracujące na warstwie 2., 3. i 4: - adres IP źródłowy i docelowy oraz maska dla IPv4 - protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, itd. - numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - identyfikator sieci VLAN – VLAN ID - flagi TCP - listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI - ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wejściowych z kwantem nie większym niż 8 Kb/s. |
| Redundancja sieciowa | - możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego (port zapasowy będący w stanie ready/disabled/link-down zmienia stan na enabled w przypadku wykrycia wyłączenia lub stanu link-down portu głównego) - obsługa STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D - obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - obsługa PVST+ - obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP: min. 10 grup po 4 porty |
| Zarządzanie | - zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https - Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6 - SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6 - ping dla IPv4 / IPv6 - traceroute dla IPv4 / IPv6 - obsługa zewnętrznego systemu logowania SYSLOG - obsługa systemu synchronizacji czasu NTP - możliwość instalacji na urządzeniu min. 2 wersji oprogramowania oraz zadania samodzielnego reboota z wybraną wersją oprogramowania w zadanym czasie - możliwość instalacji w urządzeniu co najmniej 3 wersji konfiguracji na przełączniku oraz możliwość zadania samodzielnego reboota z wybraną wersją konfiguracji w zadanym czasie - możliwość tworzenie skryptów CLI zawierających zmienne użytkownika, warunki, pętle - obsługa RMON, min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events - obsługa RMON2 - obsługa Secure Shell (SSHv2) klient i serwer - obsługa Secure Copy (SCPv2) klient i serwer - obsługa IP Security – DHCP Option 82 - obsługa IP Security – Gratuitous ARP Protection - obsługa IP Security – Trusted DHCP Server - obsługa IP Security – DHCP Secured ARP / ARP Validation |
| Inne | - możliwość uruchamiania skryptów TCL - możliwość uruchamiania skryptów ręcznie, o określonym czasie lub co wskazany przedział czasu oraz na podstawie wpisów w logu systemowym - przełącznik zgodny z oprogramowaniem ScanIT nacView v2.3.19 używanym przez zamawiającego w zakresie autoryzacji dostępu do sieci komputerowej. - przełącznik zgodny z oprogramowaniem do zarządzania Extreme Cloud IQ Site Engine v23.4.10.57 używanym przez zamawiającego w pełnym zakresie oferowanym przez oprogramowanie (monitoring, wykrywanie zdarzeń i alarmowanie, zarządzanie konfiguracją i firmware urządzenia, statystyki) |
| Warunki gwarancji | - wykonawca zapewni gwarancję typu limited lifetime realizowaną bezpośrednio przez producenta lub autoryzowany serwis |
| Warunki serwisu | - sprzęt będzie w okresie gwarancji objęty serwisem świadczonym przez autoryzowany kanał serwisowy producenta - serwis obejmuje bezpłatną podmianę sprzętu, wsparcie techniczne realizowane przynajmniej w dni robocze oraz możliwość pobierania aktualizacji oprogramowania - podmiana sprzętu następuje po weryfikacji i akceptacji konieczności wymiany sprzętu przez inżyniera wsparcia technicznego - jeżeli zgłoszenie zostanie zaakceptowane do godz. 13:00 dnia roboczego, sprzęt na podmianę zostanie wysłany następnego dnia roboczego z magazynu producenta - zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze drogą pisemną lub telefoniczną na wskazany nr telefonu, email lub przez dedykowaną stronę internetową - maksymalny czas reakcji pomocy technicznej: 1 dzień roboczy. |

dr inż. Maciej Miłostan, +48 61 665 2978, dr hab. inż. Tomasz Pawlak, 505-455-842	
……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115

Załącznik 3

Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2
60-965 Poznań
…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

8 (osiem) projektorów o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Parametry obrazu | - technologia projekcji 3LCD lub analogiczna, - kontrast min. 2 000 000:1, - jasność min. 5000 lumenów, - rozdzielczość natywna min. 1920 x 1200, - wielkość rzutowanego obrazu w przedziale co najmniej 30” do 300” - możliwość ręcznej regulacji zniekształcenia trapezowego‎ w zakresie co najmniej 30° w pionie i poziomie, |
| Lampa | - żywotność lampy min. 20 000 godzin |
| Złącza | - min. 1x minijack audio in, - min. 1x minijack audio out, - min. 2x HDMI, - min. 1x D-Sub - min. 1x USB - min. 1x RJ-45, - wejście zasilania AC |
| Dołączone akcesoria | - pilot, - kabel zasilający, - instrukcja obsługi |
| Waga | - maks. 12 kg |
| Inne | - wbudowany głośnik - obsługa sieci bezprzewodowej WiFi (dopuszcza się akcesorium w postaci dedykowanego adaptera z interfejsem USB) - możliwość zdalnej obsługi projektora przez przeglądarkę WWW |
| Gwarancja | - na całe urządzenie, min. 36 miesiące |

dr hab. inż. Tomasz Pawlak, 505-455-842

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115

Załącznik 4

Instytut Informatyki	
ul. Piotrowo 2	
60-965 Poznań	
…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

144 (sto czterdzieści cztery) monitory o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Ekran | - przekątna ekranu co najmniej 23 i nie więcej niż 25 cali, - rozdzielczość natywna co najmniej 2560 x 1440 px, przy częstotliwości odświeżania ekranu min. 75 Hz, - matryca matowa lub powłoka antyodblaskowa, |
| Parametry obrazu | - jasność maksymalna nie mniejsza niż 250 cd/m2, - min. 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB, - kąty widzenia: minimum 178° poziomo / 178° pionowo, - technologia flicker-free lub równorzędna, - podświetlenie LED |
| Złącza | - min. 1x DisplayPort w wersji 1.2 lub nowszej, - min. 1x HDMI w wersji 1.4 lub nowszej |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa ciemna, matowa, - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, - regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -5° do +20°, - regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od -45° do +45°, - regulacja wysokości w zakresie co najmniej 130 mm, - funkcja pivot, |
| Dołączone kable | - kable DisplayPort, - kabel HDMI, - kabel USB do wbudowanego HUB-a, |
| Gwarancja | - co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, |
| Inne | - standard montażu VESA 100 x 100mm, - konstrukcja pozwalająca na zarządzanie kablami, - gniazdo zabezpieczeń zgodne z używanymi przez Zamawiającego linkami zabezpieczającymi typu Kensington - wbudowane głośniki |

dr hab. inż. Tomasz Pawlak, 505-455-842, mgr inż. Luiza Budzyńska, 61 665 2951

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115

Załącznik 5

Instytut Informatyki	
ul. Piotrowo 2	
60-965 Poznań	
…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

64 (sześćdziesiąt cztery) zestawy komputerowe o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Płyta główna | - min. 2x PCI Express x8 gen 4, - min. 2 gniazda USB typ A o prędkości min. 10Gbps na tylnym panelu płyty głównej - minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - min. 1 gniazda USB-C o przepustowości min. 10Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS/UEFI ograniczające dostęp do zasobów komputera, - zaimplementowany w BIOS/UEFI system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera |
| Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 49 000 punktów, - sprzętowe wsparcie dla obsługi sieci neuronowych i głębokiego uczenia |
| Wirtualizacja | - sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS/UEFI, - możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji, - obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej, |
| Pamięć RAM | - pojemność nie mniejsza niż 16 GB (1x 16GB), - typ DDR5, taktowanie 5600 MT/s lub szybsze, - możliwość rozbudowy pamięci do min. 64 GB, - co najmniej dwa sloty pamięci RAM (jeden nieobsadzony) - konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy, |
| Dysk SSD | - pojemność nie mniejsza niż 1 TB, - złącze M.2 z obsługą protokołu NVMe, - interfejs co najmniej PCIe 4.0 - synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND, nie więcej niż 3 bitowe, - dysk fabrycznie zamontowany przez producenta komputera |
| Karta sieciowa przewodowa | - zintegrowana, - 10/100/1000 Mbsp, - funkcja Wake on LAN, |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | - obsługa standardu WiFi 6E lub nowszego - obsługa standardu Bluetooth 5.4 lub nowszego |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, - standard High Definition, - co najmniej 1x złącze jack 3,5 mm (dopuszczalne złącze typu combo) z przodu obudowy |
| Karta graficzna | - co najmniej trzy cyfrowe wyjścia wideo uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejściówek, - w przypadku, kiedy gniazda nie są portami DisplayPort wymaga się dołączenia odpowiednich adapterów - wynik w teście Passmark G3D Mark nie mniejszy niż 10 500 punktów - do zastosowań profesjonalnych - natywne wsparcie dla używanego przez Zamawiającego modelu programistycznego CUDA - obsługa technologii śledzenia promieni (ray tracing) w związku z wykorzystaniem tej technologii na poziomie API przez Zamawiającego w dydaktyce |
| Obudowa | - kolor ciemny, matowy, - typu mini/micro, - min. 2 gniazda USB typ A o prędkości min. 10Gbps na przednim panelu obudowy - minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - min. 1 gniazdo USB-C o przepustowości min. 20Gbps na przednim panelu obudowy - minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo, - obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy |
| System operacyjny | - niewymagany |
| Oprogramowanie | - oprogramowanie umożliwiające rozpoznanie modelu komputera oraz jego numeru seryjnego, pozwalające na aktualizację sterowników, instalację najnowszych wersji BIOS/UEFI oraz posiadające narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów (możliwość pobrania ze strony producenta komputera). |
| Zarządzanie | - wbudowana w sprzęt technologia pozwalająca na zdalne uruchomienie, zarządzanie i aktualizację komputera przez sieć z obsługą trybu graficznego, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego |
| Klawiatura | - przewodowa, złącze USB, - pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym) - niskoprofilowa (typu slim), - układ klawiszy QWERTY US-International, - przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku, - certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu, |
| Myszka | - pełnowymiarowa (nie laptopowa), - przewodowa, złącze USB, - laserowa lub optyczna, - min. 1000DPI, - min. trzy przyciski w tym jeden w rolce, - certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu, |
| Certyfikaty i normy | - deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie, - certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera - certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera, |
| Gwarancja | - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, - 36 miesięcy na części i robociznę, - możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera, - możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, - realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami |

dr hab. inż. Tomasz Pawlak, 505 455 842, mgr inż. Luiza Budzyńska, 61 665 2951

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115

Załącznik 6

Instytut Informatyki	
ul. Piotrowo 2	
60-965 Poznań	
…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

90 (dziewięćdziesiąt) modułów pamięci RAM instalowanych w komputerach z Załącznika nr 5 na zlecenie Zamawiającego o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | - pojemność 16 GB (1 x 16GB), - typ DIMM, standard DDR5 - taktowanie 5600 MT/s lub szybsze, |
| Gwarancja | - co najmniej 36 miesięcy |

dr hab. inż. Tomasz Pawlak, 505 455 842, mgr inż. Luiza Budzyńska, 61 665 2951

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115