# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji Projektowej na budowę międzygminnego ujęcia wody w Kodrąbku wraz z dwiema stacjami uzdatniania wody oraz magistralnymi sieciami wodociągowymi wody uzdatnionej do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia

oraz

pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Uwaga!

W związku z wynikającą z niniejszego OPZ zmianą koncepcji w zakresie rodzaju przesyłanej wody z ujęcia wody w Kodrąbku do Międzyzdrojów i Świnoujścia z wody surowej na wodę uzdatnioną oraz zaplanowaniem dodatkowego przesyłu wody uzdatnionej między planowanymi stacjami wody w Kodrąbku i Dargobądziu załączone do niniejszego OPZ materiały należy wykorzystywać biorąc to pod uwagę!

# 1. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

## 1.1. Wymagania ogólne

Wykonawca w ramach opracowania Dokumentacji Projektowej własnym kosztem i staraniem opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do wykonania Dokumentacji Projektowej oraz realizacji w pełnym zakresie robót budowlano - montażowych zgodnie z opracowaną i przekazaną Zamawiającemu Dokumentacją Projektową.

Zamawiający, korzystając z dyspozycji art. 29 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2024 r. poz. 725) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jako dokumentu formalno – prawnego zezwalającego na przystąpienie do realizacji w pełnym zakresie robót budowlano – montażowych zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową.

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanym rurociągiem / obiektami. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do projektowanych obiektów w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na zmienne obciążenia, ciśnienie i temperatury.

## 1.2. Badania i analizy uzupełniające

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia i weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego.

1.3. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.

Wykonawca wykona lub pozyska we własnym zakresie i w cenie zamówienia mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych, mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów. W związku z realizacją przez GDDKiA inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S3 konieczne jest zweryfikowanie kwestii podziału i własności działek (m.in. działki podzielone w wyniku uzyskania Decyzji ZRID).

## 1.4. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do prawidłowej realizacji Dokumentacji Projektowej przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów związanych z wykonaniem prac oraz późniejszych kosztów związanych z eksploatacją wykonanego obiektu).

Zamawiający w celu ustalenia zakresów i wariantów przedsięwzięcia opracował „Wielowariantową koncepcję budowy wodociągowych magistral przesyłowych z ujęcia wody Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia” (dalej: „Koncepcja”) – załącznik nr 2 do OPZ. Zamawiający przyjął, że najkorzystniejszy dla Zamawiającego jest Wariant 1, w którym trasa magistrali biegnie najkrótszą możliwą trasą, koszty inwestycyjne są najmniejsze, a także przebieg ten w najmniejszym stopniu wymagał będzie wycinki drzew, dlatego też rozwiązania przyjęte w opracowanej dokumentacji projektowej winny być oparte o niniejszy Wariant 1 (numeracja zgodna z numeracją przyjętą w Koncepcji). W przypadku konieczności zmiany przebiegu preferowanego wariantu wynikającej z czynników niezależnych od Stron np. z uwagi na postanowienia decyzji środowiskowej, należy wprowadzić zamienne rozwiązania w stosunku do Wariantu 1, które winny być poprzedzone uzyskaniem akceptacji Zamawiającego.

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.

## 1.5. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa musi być wykonana przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe. Wykonawca w ramach Umowy opracuje Dokumentację Projektową w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim obejmującą m.in.:

- Projekt Budowlany niezbędny do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz umożliwiający złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych w Nadzorze budowlanym. Projekt Budowlany powinien być opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679, z późn. zm.), w tym w szczególności musi zawierać następujące elementy zgodne w w/w Rozporządzeniami:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- projekt techniczny.

- Projekt wykonawczy zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.).

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wykonaną zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z późn. zm.).

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458 z późn. zm.).

- Operaty wodnoprawne spełniające wymagania ustawy Prawo Wodne wraz               z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wody               z powierzchniowych zbiorników naturalnych na potrzeby przeciwpożarowe, decyzja wodno – prawna.

# 4) Projekt odtworzenia nawierzchni oraz czasowej organizacji ruchu (jeśli wymagany).

# 5) Projekt rozwiązania kolizji (jeśli wymagany).

- Projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji.

- Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innych koniecznych decyzji związanych z lokalizacją Inwestycji.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, poprzedzoną przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z Postanowieniem RDOŚ znak: WONS-OŚ.420.9.202.MM.14 z dnia 25.10.2021 – załącznik nr 8). Zamawiający zastrzega, że Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ jest dokumentem pomocniczym / poglądowym, który wymaga aktualizacji / ponownego opracowania i uzgodnienia (m.in. w związku z bieżącymi rozwiązaniami projektowymi / zmianami zakresu / stanem formalno – prawnym). Przedmiotowy zakres winien zostać skalkulowany w cenie Oferty oraz uwzględniony w terminie przewidzianym na wykonanie Etapu I.

- Opinie geotechniczne na potrzeby rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.

- Opracowania dotyczące warunków archeologicznych oraz lokalizacji Przedsięwzięcia na terenach zalewowych (jeśli wymagany).

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

- Wszelkie inne opracowania, które okażą się konieczne i niezbędne dla uzyskania niezbędnych uzgodnień pozwalających na zatwierdzenie opracowanej dokumentacji projektowej przez Organy oraz pozwalających na rozpoczęcie realizacji i wykonanie robót.

Dokumentacja Projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wytycznych Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i ich trwałości.

Wykonawca wykona i wniesie do Projektu wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. Projekt powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (m.in. branża sanitarna, elektryczna, konstrukcyjno – budowlana, architektoniczna itd.).

Dokumentacja Projektowa musi spełniać wymagania w zakresie:

- bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- bezpieczeństwa w zakresie higieny i zdrowia,

- bezpieczeństwa konstrukcji,

4) bezpieczeństwa użytkowania.

Dokumentacja Projektowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie projektów nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań.

## 1.6. Wymagania szczegółowe dotyczące zawartości projektu budowlanego

- opis techniczny powinien zawierać szczegółowe przedstawienie całego zamierzenia inwestycyjnego,

- plany sytuacyjno – wysokościowe (mapy zasadnicze) z wrysowanymi granicami działek i numerami działek, z lokalizacją trasy przewodu w skali 1:500 aktualizowane wraz z naniesionym odpowiednimi kolorami uzbrojeniem istniejącym i projektowanym,

- projekt usunięcia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdłużnych), uzgodniony z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia,

- profile projektowanej sieci i przebudowywanych przyłączy w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego 1:500 z wkreślonymi innymi przewodami istniejącymi i projektowanymi w ulicy lub krzyżującymi się z projektowanym przewodem,

- rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno- technologiczne wraz z inżynierskim opisem obiektu,

- rysunki szczegółowe:

  - komór, węzłów, studzienek itp.

  - połączenia istniejących sieci wodociągowych z odcinkami projektowanymi, szczegóły rozwiązania przepięcia do nowoprojektowanej odcinków sieci istniejących przyłączy,

  - rozwiązania kolizji,

- sposób płukania i dezynfekcji wraz z określeniem sposobu zagospodarowania wód powstających wskutek płukania.

## 1.7. Wytyczne do projektowania

- Zakres obejmuje budowę:

  - kompletnego ujęcia wody Kodrąbek,

  - stacji uzdatniania wody:

    - w Kodrąbku na potrzeby Międzyzdrojów i Świnoujścia, w tym w sytuacjach kryzysowych do zasilania Gminy Wolin, o wydajności 400 m3/h, zlokalizowaną w okolicach planowanej przepompowni wody P1, o której mówi załączona do OPZ koncepcja (zał. 2),

    - w Dargobądziu na potrzeby Gminy Wolin, w tym w sytuacjach kryzysowych do zasilania Międzyzdrojów i Świnoujścia, o wydajności 100 m3/h,

  - wodociągowych magistral przesyłowych wody surowej z ujęcia wody Kodrąbek do stacji uzdatniania wody w Kodrąbku i Dargobądziu, w tym planowaną przepompownię wody P1, o której mówi załączona do OPZ koncepcja (zał. 2),

  - wodociągowych magistral przesyłowych wody uzdatnionej:

    - ze stacji uzdatniania wody w Kodrąbku do Międzyzdrojów i Świnoujścia, z przebiegiem tak jak dla wody surowej w wybranym Wariancie nr 1 w załączonej do OPZ koncepcji (zał. 2),

    - między stacjami stacji uzdatniania wody w Kodrąbku i Dargobądziu, z przebiegiem wzdłuż przebiegu przesyłu wody surowej w wybranym Wariancie nr 1 w załączonej do OPZ koncepcja (zał. 2),

wraz niezbędną infrastrukturą, w tym kompleksowym zasilaniem wielobranżowym obiektów i uwzględnieniem konieczności wykonania urządzeń zapewniających automatyczna kontrolę szczelności rurociągów i automatyczne odcięcia przesyłu wody przy ich wykryciu oraz układów odwodnień na cele płukania poszczególnych odcinków wodociągów w niezbędnych odległościach wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji na odprowadzanie wód z płukania i odwodnienia rurociągów. W ramach projektowania należy uzyskać decyzje na zrzut wód popłucznych.

- Wytyczne lokalizacyjne, techniczne i materiałowe dla projektowanych obiektów zostały określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 1 – 9 OPZ. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanej sieci wodociągowej oraz urządzeń (w tym określone przez Zamawiającego w warunkach technicznych wydanych na wniosek Projektanta).

- W ramach inwestycji dopuszczalne jest wykorzystanie przepustu pod nowobudowaną droga S3 na potrzeby budowy wodociągu z Kodrąbka (rurociąg 500mm PE – lokalizacja wg schematu Zał. 9_schemat), przy założeniu uzyskania wymaganych zgód i pozwoleń.

- Podczas prac projektowych należy uwzględnić wskazania ujęte na rysunku poglądowym (Zał. 3 Rysunki poglądowe, plik: „1_dodatkowe wytyczne”), jako dodatkowe wytyczne Zamawiającego, oczekiwane w miarę możliwości do ujęcia w Projekcie.

## 1.8. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów, w tym także fakt iż projektowana magistrala przebiegać będzie przez teren Wolińskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Międzyzdroje oraz teren Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gaz – System itp. (należy uzyskać potwierdzenie aktualności uzyskanych dotychczas uzgodnień, a ewentualne zmiany i aktualizacje winny być uwzględnione w opracowanej dokumentacji).

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników i innych ciągów komunikacyjnych,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras sieci z Zespołem Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, z zarządcami poszczególnych sieci, uzyskanie zezwolenia na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym, uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. p.poż, itp.),

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych,

- uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych przez Wykonawcę w Dokumentacji Projektowej rozwiązań,

- uzgodnienie z właścicielami nieruchomości rozwiązań w zakresie włączenia istniejących przyłączy wodociągowych do zaprojektowanej sieci,

- oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- uzyskanie wszystkich ostatecznych decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych dla budowy i przyszłej eksploatacji, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych i decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów,

- przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

## 1.9. Forma dostarczonej dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Dokumentacje Projektową sieci w wersji papierowej w języku polskim. Dodatkowo należy dołączyć jeden egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany na nośniku CD/DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej musi być tożsama z wersją papierową. Format plików wersji elektronicznej dokumentacji:

- forma zapisu plików: rr.mm.dd_tytułpliku.xxx,

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, .docx oraz pdf,

- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, xlsx oraz pdf,

- część rysunkowa dokumentacji technicznej: *.dwg lub *.dxf oraz pdf,

- pozostałe pliki graficzne z rozszerzeniem: *.jpg lub *.tiff oraz pdf,

- dla harmonogramów z rozszerzeniem *.xls, *.xlsx oraz pdf,

- rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi,

- kosztorys inwestorski w formacie. ath oraz pdf,

- przedmiary w ath i excell oraz pdf.

Dokumentacja Projektowa powinna zawierać w wersji papierowej (poza egzemplarzami koniecznymi na potrzeby uzyskania decyzji administracyjnych):

- projekt budowlany / techniczny / wykonawczy – 4 egz.

- przedmiar robót – 2 egz.

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień – 1 egz. + 2 egz. kopii

- wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w formacie PDF – jako załącznik do każdego egzemplarza (nie dotyczy egzemplarzy, które pozostają w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę)

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. Wszystkie rysunki Wykonawcy powinny być złożone do formatu A4, grzbiety rysunków w miejscu wpięcia wzmocnione w celu utrudnienia dekompletacji dokumentacji rysunkowej.

## 1.10. Nadzór autorski

Wykonawca musi przyjąć, że jest zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej. Warunki realizacji nadzoru autorskiego zostały określone w projekcie umowy. Koszt nadzoru autorskiego, który stanowić będzie wartość przyszłej umowy na pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego,

- dokonywanie korekt Dokumentacji Projektowej. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji Projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane,

- niezwłoczne reagowanie i uzupełnianie braków w dokumentacji projektowej wskazywanych przez Starostwo Powiatowe podczas procedury zatwierdzania dokumentacji i wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

ZAŁĄCZNIKI DO OPZ:

- Karta informacyjna przedsięwzięcia

- Koncepcja

- Rysunki poglądowe

- Mapy szczegółowe

- Uzgodnienia lokalizacji

- Wypisy z rejestru gruntów

- Mapy zasadnicze

- Postanowienie RDOŚ

- Lokalizacja przepustu pod drogą S3

* W/w dokumenty (w tym w szczególności dokumenty geodezyjno – kartograficzne - mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów) są dokumentami poglądowo – pomocniczymi i będą wymagały aktualizacji (zostały przygotowanie na potrzeby opracowania wstępnych dokumentów i uzyskania decyzji - głownie opracowanie koncepcji).