Załącznik nr 2b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3 “ Dostawa i integracja użytkowanego systemu PACS firmy Pixel Technology - Integracja z PUI w zakresie automatycznego - RadiologyOS przekazywania danych obrazowych z urządzeń diagnostycznych do PUI, Podniesienie wersji użytkowanej przeglądarki Exhibeon v2 do wersji Exchibeon v3  z możliwością generowania obrazu 3D i możliwością rozbudowy o funkcje AI”

WYKAZ ETAPÓW JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA ZREALIZOWAĆ W RAMACH ZADANIA

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- |
| ETAP 1. | Integracja użytkowanego systemu PACS firmy Pixel Technology - Integracja z PUI w zakresie automatycznego - RadiologyOS przekazywania danych obrazowych z urządzeń diagnostycznych do PUI |
| ETAP 2. | Podniesienie wersji użytkowanej przeglądarki Exhibeon v2 do wersji Exchibeon v3 |

AKTUALNIE U ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEM PACS firmy Pixel Technology

Zamawiający nie planuje dokonywania wymiany systemu, zakłada, że w ramach dostaw zostaną dostarczone nowe wersje użytkowanego oprogramowania w ramach oczekiwań opisanych w dalszej części dokumentu.

Ilekroć Zamawiający używa nazw własnych produktów lub certyfikatów należy przyjąć, że dopuszcza on rozwiązania równoważne z zachowaniem pełnego zakresu wymagań integracyjnych i parametrów nie gorszych niż wskazane w OPZ. Zamawiający oświadcza, że opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z poszanowaniem zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności:

- opis przedmiotu zamówienia nie prowadzi do uprzywilejowania ani eliminowania określonych wykonawców, produktów lub technologii,

- nie zawiera odniesień do znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła ani szczególnych procesów produkcyjnych wskazujących konkretnych producentów lub dostawców, chyba że Zamawiający, działając w granicach przepisów, uznał to za niezbędne do precyzyjnego i zrozumiałego określenia przedmiotu zamówienia,

- w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawiły się odniesienia do znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła, Zamawiający każdorazowo dopuścił rozwiązania równoważne, a kryteria równoważności zostały określone w sposób jasny, jednoznaczny i weryfikowalny,

- przy określaniu wymagań Zamawiający kierował się wyłącznie uzasadnionymi potrzebami, mając na celu wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego celowi zamówienia.

WYKAZ NIEZBĘDNEJ FUNKCJONALNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

- ZADANIE 3 - ETAP 1: Integracja użytkowanego systemu PACS firmy Pixel Technology - Integracja z PUI w zakresie automatycznego - RadiologyOS przekazywania danych obrazowych z urządzeń diagnostycznych do PUI

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg (T/N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający wymaga, aby system zapewniał mechanizmy autoryzacji oraz skuteczne zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem zarówno na poziomie aplikacji klienckiej, jak i serwera bazy danych. System powinien również zapewniać pełną rozliczalność działań użytkowników poprzez rejestrowanie i ewidencjonowanie wszelkich operacji – w tym prób dostępu – wykonywanych zarówno z poziomu aplikacji klienckiej, jak i z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych wraz z serwerem bazy danych (np. logi systemowe, dzienniki zdarzeń). | T |
| 2 | Całość komunikacji pomiędzy serwerami a stacjami roboczymi ma być w pełni szyfrowana co najmniej protokołem TLS | T |
| 3 | Upgrade posiadanego systemu RIS/PACS z wdrożeniem dodatkowych funkcjonalności. | T |
| 4 | Wdrożenie systemu obejmujące instalację i uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania | T |
| 5 | System musi być w pełni zintegrowany z systemem HIS na poziomie HL7/FHIR, w sposób umożliwiający rejestrację pacjentów po stronie szpitala jak i po stronie systemu RIS | T |
| 6 | Zaoferowane rozwiązanie jest w pełni separowane od systemu operacyjnego i każdy poszczególny moduł rozwiązania jest skonteneryzowana docker - celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zgodzie z security guide NIST SP 800-190. W taki sposób by włamanie na pojedynczy serwis uniemożliwiało atakującemu przejęcia kontroli nad pozostałymi serwisami | T |
| 7 | Administrator systemu posiada możliwość samodzielnej instalacji systemu | T |
| 8 | System umożliwia swobodną aktualizację oprogramowania poprzez wybranie nowej wersji i automatyczną jej aktualizację bez potrzeby wiedzy specjalistycznej | T |
| 9 | System umożliwia przez stronę www podejrzenia logów każdego z dockerów za pomocą panelu administracyjnego dostępnego przez WWW | T |
| 10 | System umożliwia przez stronę www uruchomienie i zatrzymanie każdego z kontenerów docker za pomocą panelu administracyjnego dostępnego przez WWW |  |
| 11 | Oprogramowanie RIS/PACS/przeglądarka DICOM/integracja PUI jednego producenta. | T |
| 12 | RIS |  |
| 13 | Zaproponowane oprogramowanie działa w przeglądarce WEB Chrome, Safari, Edge, Firefox | T |
| 14 | Zaproponowane oprogramowanie działa w języku Polskim | T |
| 15 | Rozszerzenie istniejącego modułu opisowego RIS o funkcję PUI: | T |
| 16 | - dynamiczną listę badań do opisu, na której umieszczana jest lista wyników AI, wraz z informacją czy na badaniu wykryto patologię | T |
| 17 | Rozszerzenie istniejącego modułu opisowego RIS o funkcję PUI by w trakcie opisu badania, możliwe było wyświetlenie informacji o wykrytych patologiach i by dane te znajdowały się na stronie bieżąco wykonywanego opisu | T |
| 18 | Rozszerzenie istniejącego modułu opisowego RIS o funkcję PUI umożliwiającą ocenę przez radiologa, czy dana analiza AI wykonana przez system PUI jest poprawna/niepoprawna/częściowo poprawna. | T |
| 19 | Monitoring systemu |  |
| 20 | System jest monitorowany przez otwarte rozwiązanie typu zabbix lub prometheus | T |
| 21 | System monitoruje stan systemu minimalnie w zakresie: | T |
| 22 | - obciążenia poszczególnych systemów CPU, Pamięć, GPU | T |
| 23 | - obciążenia IOPS systemów dyskowych | T |
| 24 | - stanu RAID macierzy dyskowych | T |
| 25 | - obciążenia połączenia sieciowego systemów | T |
| 26 | - stanu wszystkich serwisów VNA / RIS / Dystrybucja Obrazów | T |
| 27 | - stanu backupu danych | T |
| 28 | Integracja z PUI |  |
| 29 | Podłączenie systemu do serwisu PUI nastąpi w czasie do 60 dni od ogłoszenia gotowości CEZ. | T |
| 30 | Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie przekazywania niezbędnych informacji, w tym terminu zgłoszenia gotowości CEZ. | T |
| 31 | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać automatyczne przesyłanie badań radiologicznych do platformy sztucznej inteligencji (PUI) wraz z kompletnymi metadanymi DICOM: grubość serii, protokoły badania, pixel spacing, informacje o zastosowaniu kontrastu oraz fazy jego podania. | T |
| 32 | Zaoferowane rozwiązanie wymaga automatycznej identyfikacji i transmisji wybranych serii badań na podstawie nazwy, grubości warstw oraz protokołu badania. Konieczne jest umożliwienie przeprowadzenia wskazanych analiz przez platformę AI. | T |
| 33 | Zaoferowane rozwiązanie umożliwia Zamawiającemu decydować i kontrolować, które dane przesyłane do platformy PUI | T |
| 34 | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać pełną integrację obejmującą wysyłanie obrazów DICOM do PUI oraz odbiór przetworzonych danych, wyników analiz i obrazów z naniesionymi oznaczeniami patologii wykrytych przez sztuczną inteligencję. | T |
| 35 | Zaoferowane rozwiązanie musi zawierać mechanizmy zabezpieczające przed błędnym przypisaniem obrazów podczas przełączania badań między pacjentami. Obowiązkowe jest zapewnienie pełnej integralności danych pacjenta w całym procesie diagnostycznym. | T |
| 36 | Zaoferowane rozwiązanie musi implementować system kontroli jakości umożliwiający udostępnianie wyników pacjentom (CD/DVD, portal pacjenta) po uzyskaniu akceptacji radiologa. Oznacza to że pacjent zobaczy tylko te wyniki AI przygotowane przez system PUI, które zaakceptuje radiolog. | T |
| 37 | System musi zapewniać pełną kontrolę nad zawartością udostępnianych materiałów. | T |
| 38 | Zaoferowane rozwiązanie wymaga konfigurowalnej integracji z platformami teleradiologicznymi. Konieczna jest możliwość precyzyjnego określania elementów badań oraz wyników analiz AI udostępnianych w ramach konsultacji zdalnych. | T |
| 39 | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność automatycznej ekstrakcji informacji z obrazów zawierających oznaczenia patologii naniesione przez PUI. System musi umożliwiać porównanie z opisami radiologów w celu zapewnienia spójności diagnostycznej. | T |
| 40 | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać bezproblemową integrację informacji o patologiach wykrytych przez AI z oprogramowaniem RIS. Wymagane jest prezentowanie wyników w sposób spójny z interfejsem przeglądarki radiologicznej. | T |
| 41 | Zaoferowane rozwiązanie wymaga wydajnej komunikacji przy równoległym przeglądaniu dużej ilości wyników. Konieczna jest obsługa wielu węzłów DICOM oraz szybkie ładowanie obrazów w przeglądarce HTML5. | T |
| 42 | Wymagane jest przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi systemu. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania szkoleń online. | T |
| 43 | Udzielenie dodatkowej licencji na archiwum on-line 20TB (łączna pojemność archiwum online po rozszerzeniu 38TB) | T |
| 43 | Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji wraz ze świadczeniem serwisu i nadzoru autorskiego dla oprogramowania oraz integracji z systemem PUI | T |
| 44 | Obsługa zgłoszeń serwisowych złożonych za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeń udostępnionego przez Wykonawcę | T |
| 45 | Czas naprawy błędów krytycznych 3 dni robocze | T |
| 46 | Czas naprawy błędów uciążliwych 30 dni roboczych | T |
| 47 | Wsparcie techniczne call center 8:00-16:00, wsparcie techniczne dla błędów krytycznych 24/7, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona zgłoszenia w systemie zgłoszeń oraz potwierdzi je drogą telefoniczną na wskazany przez Wykonawcę numer. | T |
| 48 | Możliwość zgłaszania usterek przez dedykowany system 24/7 | T |

- ZADANIE 3- ETAP 2: Podniesienie wersji użytkowanej przeglądarki Exhibeon v2 do wersji Exchibeon v3

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg (T/N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udostępnia tryb diagnostyczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 11 bitów (ilość odcieni szarości) | T |
| 2 | Udostępnia tryb kliniczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 8 bitowym (ilość odcieni szarości) | T |
| 3 | Umożliwia podłączenie więcej niż jednego serwera PACS | T |
| 4 | Umożliwia przeszukanie serwera PACS w zakresie: - imię i nazwisko (wyszukiwanie wyświetlanie z polskimi znakami diaktrycznymi) - id pacjenta albo nr pesel pacjenta - daty urodzenia - daty wykonania badania - nazwy badania - modalności badania Funkcja posiada możliwość dołożenia specyficznego tagu DICOM do kryteriów wyszukiwania | T |
| 5 | Umożliwia wyszukanie badań wg. kryteriów czasu wykonania badania w zakesie: - N godzin od daty wykonania badania - Wczoraj - Dzisiaj - Ostatni miesiąc - Pstatni tydzień - Zakres dat | T |
| 6 | Automatycznie wykrywa ilość podłączonych monitorów i umożliwia ustawienie odpowiedniego trybu wyświetlania aplikacji: - Orientacja minatur serii w panelu z badanie - Orientacja paska narzędzie - Rozmiar czcionki - Rozmiar paska narzędzi - Rozmieszczenie panelu z badaniem/wyszukiwania badań | T |
| 7 | Możliwe jest przeszukiwanie kilku źródeł jednocześnie, wyniki prezentowane są na jednej spójnej liście | T |
| 8 | Przeglądarka medyczna - pozwala na wyświetlenie ekranu kontrolnego TG19 lub równoważnego | T |
| 9 | Przeglądarka medyczna posiada metody renderingu 3D: - VOL (Volume Projection) - projekcja wolumetryczna - MIP (Maximum Intensity Projection) - projekcja największej wartości natężenia - MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia - AveIP (Average Intensity Projection) – projekcja średniej wartości natężenia - SIP (Summarum Intensity Projection) - projekcja sumy wartości nateżenia - SSD (Shaded Surface Display) - rekonstrukcja powierzchi | T |
| 10 | Możliwość dodania własnych skrótów klawiaturowych | T |
| 11 | Przeglądarka może działać w formie diagnostycznej lub klinicznej. Użytkownik może w każdym momencie przełączyć się pomiędzy trybami pracy | T |
| 12 | Umożliwia ładowanie badania przynajmniej o modalnościah: CR, CT, MR, XA, MG, OT, SR,DX, ECG, OCT, PR, RF, US, KO | T |
| 13 | Oprogramowanie umożliwia oznaczanie każdego badania własnym zestawem znaczników (np.: Artroza bioder) | T |
| 14 | W przypadku załadowania podstawowego badania wyświetla listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie: lista badań historycznych na serwerze PACS miniatury serii dla powyższych badań historycznych.miniatury serii dla powyższych badań historycznych. | T |
| 15 | Umożliwia zmianę okna/WindowLVL | T |
| 16 | Umożliwia powiększenie/pomniejszanie oglądanego obrazu | T |
| 17 | Umożliwia wywołanie lupy i powiększenie fragmentu obrazu | T |
| 18 | Umożliwia przesuwanie obrazu (pan) | T |
| 19 | Umożliwia ustawienie layoutu min 1x1, 2x1 , 2x2, 3x2 , 3x3 , 4x4 , 4x5 , 4x6 | T |
| 20 | Wyświetla opis badania z raportu strukturalnego SR | T |
| 21 | Umożliwia pomiar odległości liniowej | T |
| 22 | Umożliwia wykonanie pomiaru długości łamanej | T |
| 23 | Umożliwia wykonanie pomiaru długości krzywej | T |
| 24 | Umożliwia pomiar kątowy | T |
| 25 | Umożliwia pomiar pola powierzchni, obwodu w formie: okręgu, elipsy, kwadratu, prostokąta, wieloboku | T |
| 26 | Zapis pomiarów do DICOM (PR) | T |
| 27 | Możliwość włączenia wyłączenia automatycznego zapisu pomiarów | T |
| 28 | Zmiana koloru dla adnotacji, pomiarów (aktywnych, nieaktywnych) | T |
| 29 | Umożliwia dodanie strzałki/punktu z podpisem dla dowolnego obrazu w ramach badania | T |
| 30 | Możliwość zmiany grubości lini i punktów w pomiarach | T |
| 31 | Umożliwia ukrycie adnotacji widocznych na obrazie | T |
| 32 | Możliwość dodania tagów DICOM do adnotacji | T |
| 33 | Umożliwia automatycznie dostosowanie wartości i jasności kontrastu dla obrazu na podstawie danych zapisanych w obrazie medycznym | T |
| 34 | Umożliwia wykorzystanie kilku zapisanych ustawień (z ang. Presets) dotyczących jasności i kontrastu | T |
| 35 | Umożliwia zapisanie nowych ustawień (z ang. Presets) dla jasności i kontrastu | T |
| 36 | Umożliwia automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | T |
| 37 | Umożliwia wywołanie negatywu i pozytywu | T |
| 38 | Umożliwia wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości, kierunku | T |
| 39 | Umożliwia załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych | T |
| 40 | Obsługuje hanging protocols | T |
| 41 | Posiada wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania | T |
| 42 | Udostępnia funkcję testowania monitorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - konieczną do zainstalowania na każdym komputerze wyposażonym w system Windows - umożliwiającą przeprowadzenie codziennego testu | T |
| 43 | Przeglądarka diagnostyczna w przypadku braku lub niepowodzenia testów, wyświetla odpowiednią informację na monitorze diagnostycznym | T |
| 44 | Rejestracja obrazu - możliwość dopasowania i porównania ze sobą serii dwóch różnych badań w celu uzyskania jednego, spójnego obrazu | T |
| 45 | Umożliwia szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu do pełnego rozmiaru obszaru roboczego monitora i powrót do poprzednich ustawień i poprzedniej konfiguracji layoutu | T |
| 46 | Umożliwia zaznaczenie wybranych obrazów i oznaczenie ich do: wysłanie do wydrukowania na drukarce DICOM, wykonanie anonimizacji badania, | T |
| 47 | Umożliwia ustawienie wydruku DICOM w zakresie: dodanie obrazu do listy drukowanych obrazów, wyświetlane są miniatury drukowanych obrazów, na wyświetlonych miniaturach do drukowania możliwe jest zmiana zoom, zmiana windowlvl, ustawienie layoutu do wydruku | T |
| 48 | Możliwe jest przypisanie hanging protocol do określonego typu badania bazując na danych zawartych w tagach DICOM np.: badanie o modalność „CT” z study description „bone*”, tak że dla badanie bone załaduje domyślnie ustalony layout włączając od razu MPR dla tomografii komputerowej i ładując ostatnie badanie porównawczo | T |
| 49 | Umożliwia otwarcie i porównanie kilku badań tego samego pacjenta | T |
| 50 | Umożliwia załadowanie konkretnej wskazanej serii | T |
| 51 | Umożliwia włączenie filtrów na obrazie min wyostrzenie, wygładzenie | T |
| 52 | Umożliwia zmianę jasności obrazu | T |
| 53 | Umożliwia zmianę kontrastu obrazu | T |
| 54 | Umożliwia powiększenie kierunkowe (zoom in, zoom out), powiększanie musi być płynne, nie może być skokowe | T |
| 55 | Umożliwia wyświetlenie obrazu w skali 1:1 | T |
| 56 | Umożliwia obrót obrazu o dowolny kąt wraz z wyświetleniem wartości kąta | T |
| 57 | Umożliwia odbicie obrazu w pionie i w poziomie | T |
| 58 | Umożliwia inwersję kolorów obrazu | T |
| 59 | Umożliwia nakreślenie rejonu zainteresowania i zasłonięcie wszystkiego poza rejonem zainteresowania (blendowanie) | T |
| 60 | Umożliwia pomiary AVT, Nachylenie padania miednicy (Pelvic incidence tilt), Corpus Callosum Index, krzywa 2D | T |
| 61 | Umożliwia pomiar gęstości punktowy | T |
| 62 | Umożliwia pomiar rozbieżności kości udowych | T |
| 63 | Umożliwia pomiar znormalizowanego wskaźnika wychwytu (SUVbw) | T |
| 64 | Umożliwia pomiar kąta cobba | T |
| 65 | Umożliwia pomiary dotyczące gęstości minimalnej, średniej, maksymalnej oraz odchylenia standardowego na zaznaczonym obszarze: okręgu, elipsy, kwadratu, prostokąta, wieloboku | T |
| 66 | Umożliwia wywołanie lupy i powiększenie fragmentu obrazu | T |
| 67 | Umożliwia wykonanie rekonstrukcji MPR (MultiPlanar Reconstruction) w płaszczyznach (osiowej, czołowej, strzałkowej) | T |
| 68 | Umożliwia MPR, na wszystkich powyższych płaszczyznach zaznacza linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwia zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn | T |
| 69 | Umożliwia MPR – wykonanie zmiany orientacji reformatów MPR | T |
| 70 | Umożliwia MPR - wykonanie pomiaru w linii prostej w 3D | T |
| 71 | Umożliwia MPR – wykonania pomiaru po linii krzywej łamanej w 3D | T |
| 72 | Umożliwia zapisanie wykonanych pomiarów, ustawień dotyczących jasności i kontrastu tak że przy ponownym wywołaniu tego obrazu oprogramowanie automatycznie odtworzy ostatnio zapisane ustawienia dotyczące obrazów i pomiarów, funkcja ta musi być realizowana automatycznie (bez ingerencji użytkownika), dla każdego oglądanego badania | T |
| 73 | Umożliwia synchronizację poniższych operacji pomiędzy oknami w ramach layoutu, synchronizować można minimalnie w następujący sposób: -synchronizacja pomiędzy zaznaczonymi oknami, użytkownik zaznacza okna które należy synchronizować, -synchronizacja zmiany jasności i kontrastu obrazu, -synchronizacja powiększenia, -synchronizacji serii pomiędzy sobą tak by przewijanie jednej serii np. T1 przewijało serie połączone np. T2, jeśli seria nr 1 ma inną grubość niż seria nr 2 aplikacja automatycznie dopasuje linie referencyjnie i wyświetli je na odpowiadającym sobie poziomie, -synchronizacja przewijania obrazu na podstawie (zdjęcie w zdjęcie, grubość ramki w grubość ramki, ręczne ustawienie synchronizacji), -synchronizacja przewijania obrazu umożliwia ustawienia ręcznej -synchronizacji dla różnych badań MR i CT tego samego pacjenta w trybie porównawczym, -synchronizacja lupy, -synchronizacja widoku MPR, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak by obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu. | T |
| 74 | Umożliwia zdefiniowanie, edycję mapy kolorów CLUT dla rekonstrukcji 3D | T |
| 75 | Pozwala na określenie grubości warstwy rekonstrukcji | T |
| 76 | Umożliwia synchronizację widoku 3D, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwóch serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak, aby obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu, | T |
| 77 | Posiada narzędzie lokalizacji, wskazany przez użytkownika punkt na obrazie pojawi się na pozostałych płaszczyznach rzutu | T |
| 78 | Umożliwia wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR stretched | T |
| 79 | Umożliwia wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR straightened | T |
| 80 | CPR na wszystkich wygenerowanych płaszczyznach zaznacza linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwia zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn | T |
| 81 | Funkcja time-intensity - wizualizację przepływu kontrastu w formie wykresu w badaniach dynamicznych | T |
| 82 | Narzędzie do automatycznego wyznaczania stenozy | T |
| 83 | Narzędzie do substrakcji obrazów dla angiografii | T |
| 84 | Narzędzie do wyznaczania map ADC o wskazanych współczynnikach | T |
| 85 | Narzędzia dla badań mammograficznych: - Panel z pojekcjami do wyświetlania jako hanging protocol - Podgląd pozycji obrazu (minimapa), narzędzie pozwala na zlokalizowanie oglądanego fragmentu obrazu na całości zdjęcia | T |
| 86 | Umożliwienie otworzenia badania według wybranej polityki: - Otwieranie według proporcji ekranów - Otwieranie zgodne z indeksacją ekranów - Otwieranie przeciwne do indeksacji ekranów | T |
| 87 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na dostarczaną przeglądarkę DICOM - dla nieograniczonej liczby użytkowników | T |
| 88 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi dostarczanej przeglądarki w wymiarze 3 roboczogodzin. Zamawiający dopuszcza szkolenie w formie online. | T |
| 89 | Oferowana przeglądarka obrazów DICOM, certyfikowana jako wyrób medyczny klasy IIb MDR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. | T |
| 90 | Wdrożenie obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie Oprogramowania, dostarczenie dokumentacji Oprogramowania obejmującej m.in. instrukcję obsługi w języku polskim. | T |
| 91 | Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji wraz ze świadczeniem serwisu i nadzoru autorskiego dla oprogramowania. | T |
| 92 | Obsługa zgłoszeń serwisowych złożonych za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeń udostępnionego przez Wykonawcę | T |
| 93 | Czas naprawy błędów krytycznych 3 dni robocze | T |
| 94 | Czas naprawy błędów uciążliwych 30 dni roboczych | T |
| 95 | Wsparcie techniczne call center 8:00-16:00, wsparcie techniczne dla błędów krytycznych 24/7, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona zgłoszenia w systemie zgłoszeń oraz potwierdzi je drogą telefoniczną na wskazany przez Wykonawcę numer. | T |
| 96 | Możliwość zgłaszania usterek przez dedykowany system 24/7 | T |
| 97 | Dostawa platformy do instalacji przeglądarki Exhibeon v3 a) 1 szt. serwera o parametrach minimalnych: Procesor – 1 szt minimum 16 rdzeni Pamięć RAM - minimum 192 GB Dyski – min. 7 x 8TB 7,2K SATA 6Gb, 6 x 960GB SATA 6Gb, 2x 960GB M.2 SATA 6Gb Zasilacz – min. 2 x 1100W Titanium Hot-Swap Karta sieciowa – min. 2 x 10GB SFP+ Gwarancja 36 miesięcy , naprawa NBD b) 1 szt. NAS o parametrach minimalnych: Procesor – 1 szt. min 4 rdzenie Pamięć RAM – min. 16GB Dyski – min. 8 x 12 TB Karta sieciowa – min. 10GB SFP+ Gwarancja 36 miesięcy c) 1 szt. SWITCH o parametrach minimalnych: Porty – min. 8 x 10Gbit SFP+ Gwarancja 60 miesięcy | T |

……………………………………………

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym