ZPL.273.50.2026

Zał. nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Preambuła

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) został opracowany w związku z realizacją projektu „Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej województwa lubuskiego”, stanowiącego kontynuację projektu „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach perspektywy 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 i ma na celu rozwój usług cyfrowych opartych o dane geoprzestrzenne, zwiększenie dostępności informacji przestrzennych oraz automatyzację procesów administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje zadanie związane z Geodezyjną Ewidencją Gruntów 
i Budynków (EGiB), w szczególności:

- kompleksową digitalizację zasobów EGiB,

- porządkowanie i aktualizację danych o działkach ewidencyjnych,

- zwiększenie interoperacyjności danych ewidencyjnych z istniejącymi systemami informacji przestrzennej,

- oraz zwiększenie dostępności danych o granicach, powierzchniach i stanie prawnym działek dla obywateli, administracji i sektora prywatnego.

Zadanie to realizowane będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i metod przetwarzania danych przestrzennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeniami dotyczącymi ewidencji gruntów 
i budynków oraz standardami określonymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI).

Zamówienie przyczyni się do zwiększenia efektywności operacyjnej JST poprzez cyfryzację dokumentacji, skrócenie czasu dostępu do danych oraz automatyzację procesów przetwarzania 
i udostępniania informacji o działkach ewidencyjnych.

  - Zakres prac

Przedmiotem Zamówienia są prace geodezyjne dotyczące modernizacji zasobów EGiB dla wybranych jednostek ewidencyjnych lub ich części. Zakres działań obejmuje przetworzenie danych analogowych i cyfrowych, a także uzupełnienie i aktualizację informacji w systemach teleinformatycznych poszczególnych powiatów.

  - Jednostki ewidencyjne

| Indeks | Woj. | Powiat | Jednostka ewidencyjna | Obręb | Część opisowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JE_01 | Lubuskie (8) | Wschowski | Szlichtyngowa obszar wiejski 081202_5 | Górczyna 0003 | pkt.4.1. |
| JE_02 | Lubuskie (8) | Wschowski | Szlichtyngowa obszar wiejski 081202_5 | Kowalewo - 0005 | pkt.4.2. |
| JE_03 | Lubuskie (8) | Żagański (0810) | Wymiarki 081008_2 | Witoszyn 0005 | Pkt.5.1. |
| JE_04 | Lubuskie (8) | Żagański (0810) | Wymiarki 081008_2 | Wymiarki 0006 | pkt.5.2. |

  - Podział Przedmiotu Zamówienia na części

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia 
na Zadania, z uwagi na zakres prac oraz lokalizacje objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków:

- Zadanie 1:

Zakres prac obejmuje modernizację EGiB dla jednostek ewidencyjnych:

- JE_01 - szczegółowy zakres prac został opisany w pkt 4.1 OPZ,

- JE_02 - szczegółowy zakres prac został opisany w pkt 4.2 OPZ,

- Zadanie 2:

Zakres prace obejmuje modernizację EGiB dla jednostek ewidencyjnych:

- JE_03 - szczegółowy zakres prac został opisany w pkt 5.1 OPZ,

- JE_04 - szczegółowy zakres prac został opisany w pkt 5.2 OPZ.

- Wymagania ogólne

  - Podstawa prawna

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 341)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.)

- Ustawa 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 197 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 242)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1443)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(t.j. Dz.U. 2024 poz. 82)

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1799)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 567)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.)

- Ustawia z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1073)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości (Dz.U. 2022 poz. 2469 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246)

Opracowanie „Szczegółowe Zasady Przeprowadzania Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów”  Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów Puławy-Warszawa 2020

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz.U. 2021 poz. 820 z późn. Zm.)

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

(Dz.U. 2019 poz. 2360)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

(Dz.U. 2021 poz. 1385)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. 2001 Nr 84, poz. 911)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2022 r. poz.2469)

Uwaga:

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia, a w dacie przekazania dzieła Zamawiającemu zobowiązany jest ponownie zweryfikować zgodność sporządzonych dokumentów z obowiązującymi na ten dzień przepisami.

  - Definicje pojęć

- EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków) - jednolity system informacyjny obejmujący dane opisowe i geometryczne dotyczące gruntów, budynków oraz lokali, prowadzony przez starostów w systemie teleinformatycznym zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego.

- PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny) - zbiór danych przestrzennych oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej gromadzonej przez organy administracji geodezyjnej.

- GML (Geography Markup Language) - format danych oparty na XML, stosowany do wymiany danych przestrzennych zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi standardów geodezyjnych.

- SHP (Shapefile) - popularny format plików GIS wykorzystywany do zapisu danych wektorowych (punkty, linie, poligony), wspierany przez większość systemów informacji przestrzennej.

- PDF/A - standard ISO dotyczący długoterminowej archiwizacji dokumentów elektronicznych, wymagany przy digitalizacji dokumentacji publicznej.

- OCR (Optical Character Recognition) - technologia umożliwiająca konwersję zeskanowanego obrazu tekstu na postać edytowalną i przeszukiwalną.

- WMS (Web Map Service) - standard protokołu OGC umożliwiający publikację i przeglądanie danych przestrzennych w postaci map rastrowych przez przeglądarki GIS.

- WFS (Web Feature Service) - standard protokołu OGC służący do przesyłania danych przestrzennych w postaci wektorowej, umożliwiający ich pobieranie, filtrowanie i analizę.

- KIPD (Krajowa Infrastruktura Danych Przestrzennych) - system współpracy instytucji publicznych mający na celu zapewnienie interoperacyjnego dostępu do danych przestrzennych w Polsce.

- Osnowa geodezyjna - zbiór punktów geodezyjnych o znanych współrzędnych, stanowiący podstawę dla pomiarów terenowych i prac kartograficznych.

- PL-2000 - obowiązujący w Polsce układ współrzędnych płaskich prostokątnych wykorzystywany w geodezji i systemach GIS.

- Obręb ewidencyjny - jednostka podziału terytorialnego ewidencji gruntów i budynków, obejmująca określoną liczbę działek ewidencyjnych.

- Działka ewidencyjna - ciągła część gruntu o jednolitym stanie prawnym, oznaczona odrębnym numerem w obrębie ewidencyjnym.

- Operat opisowo-kartograficzny - dokumentacja geodezyjna zawierająca zaktualizowaną mapę ewidencyjną oraz rejestry gruntów, budynków i lokali, opracowana w wyniku modernizacji EGiB.

- Zgłoszenie prac geodezyjnych - formalne powiadomienie właściwego organu o zamiarze wykonania prac geodezyjnych, wymagane przed ich rozpoczęciem.

- Wykonawca - podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym, odpowiedzialny 
za realizację zamówienia zgodnie z OPZ.

- Interoperacyjność - zdolność systemów i organizacji do efektywnej wymiany 
i wykorzystywania informacji w sposób spójny i zautomatyzowany.

- KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności) - zespół standardów technicznych i organizacyjnych obowiązujących w administracji publicznej, mających na celu zapewnienie spójności 
i bezpieczeństwa usług cyfrowych.

- INSPIRE - unijna dyrektywa dotycząca infrastruktury informacji przestrzennej w Europie, której celem jest ułatwienie dostępu i wymiany danych geoprzestrzennych.

- Uprawnienia zawodowe (art. 43 PGiK) - uprawnienia geodety w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Terminy - podane w dniach, zawsze dotyczą dni kalendarzowych.

  - Kody CPV

71351810-4 - Usługi geodezyjne

71354300-7 - Usługi kartograficzne

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

72316000-3 - Usługi w zakresie zarządzania danym

  - Wymagania w zakresie interoperacyjności i integracji systemowej

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną interoperacyjność przetworzonych danych z systemami teleinformatycznymi Starostwa Powiatowego oraz ich zgodność z wymaganiami Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych (KIPD).

Dane muszą być udostępnione poprzez serwisy WMS 1.3.0 oraz WFS 2.0.0 zgodnie ze specyfikacją OGC.

(Wyniki prac muszą być przygotowane w sposób umożliwiający ich publikację przez systemy Zamawiającego w postaci serwisów WMS 1.3.0 oraz WFS 2.0.0 zgodnych ze standardami OGC).

  - RODO

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie danych zawierających dane osobowe musi odbywać się z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności z wykorzystaniem szyfrowanych kanałów transmisji danych lub nośników zabezpieczonych hasłem przekazanym odrębnym kanałem komunikacji.

  - Bezpieczeństwo danych

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które zapewnią integralność, dostępność i poufność przetwarzanych danych. Dane robocze oraz dokumentacja muszą być systematycznie archiwizowane w sposób umożliwiający ich odtworzenie na wypadek awarii. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę lub uszkodzenie danych na etapie realizacji zamówienia.

- Ogólne warunki dotyczące realizacji Zamówienia

|  | W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL- 2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia [pkt.2.1. 26)]. |
| --- | --- |
|  | W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów z zasobu, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy prac geodezyjnych, posiadający uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy [pkt.2.1. 1)], podejmuje decyzję w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału z zasobu |
|  | W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, tzn. bazę EGiB pozyskaną z PZGiK w zakresie niezbędnym do opracowania mapy ewidencyjnej, przeznaczoną do uzupełniania o wyniki wykonanych prac, którą będzie na bieżąco aktualizował. Uwaga: Wykonawca ma obowiązek udostępniania roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia. |
|  | Przedstawiciel Wykonawcy posiadający uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy [pkt.2.1. 1)], będzie uczestniczył w wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego do publicznego wglądu, oraz zbierze i przekaże Zamawiającemu uwagi zainteresowanych podmiotów do tych danych. |
|  | Przedstawiciel Wykonawcy posiadający uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy [pkt.2.1. 1)] weźmie udział w rozstrzyganiu zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego uwag. |
|  | Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wyniki prac modernizacyjnych opracowane w postaci zbiorów danych EGiB, wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, umożliwiające zasilenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Wyniki te w szczególności będą zawierać zmiany wynikające z uznania za zasadne uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. |
|  | Wszystkie dokumenty zeskanowane muszą być opatrzone jednoznacznym identyfikatorem dokumentu (np. nr działki, typ dokumentu, data), zapisane w strukturze katalogów odpowiadającej jednostkom ewidencyjnym. Uwaga: Zaleca się stosowanie systemów OCR w celu umożliwienia wyszukiwania pełnotekstowego. |
|  | Odbiór realizowany będzie etapowo, zgodnie z harmonogramem. Zamawiający dokona weryfikacji danych EGiB poprzez: - analizę kompletności danych (kontrola zakresu), - weryfikację zgodności danych z obowiązującymi rozporządzeniami (kontrola formalno-prawna), - kontrolę poprawności topologii danych przestrzennych (kontrola GIS), - test integracji z systemem teleinformatycznym powiatu (kontrola funkcjonalna) - oraz pozostałe czynności opisane w pkt.4. |

Zamawiający zastrzega, że przedmiotem realizacji jest także wywiad terenowy budynków, dla których występuje rozbieżność oznaczenia funkcji budynku w zakresie jednej nieruchomości (budynki o funkcjach g, i, t) a ujawnionym użytkiem w ewidencji gruntów i budynków.

Dla tych przypadków należy sporządzić stosowne wykazy zmian.

- Zadanie_1: Charakterystyki

  - JE_01: Jednostka Ewidencyjna: Szlichtyngowa, obszar wiejski, 081202_5.

Dane ogólne dla obrębu objętego zamówieniem:

| Nazwa obrębu | Górczyna |
| --- | --- |
| TERYT | 081202_5.0003 |
| Liczba działek ewidencyjnych na podstawie rejestru ewidencji gruntów | 523 |
| Liczba działek ewidencyjnych przewidzianych do ustalenia granic zgodnie z projektem | 122 |
| Pole powierzchni obrębu na podstawie bazy graficznej [ha] | 525 |
| Szacunkowa liczba budynków do pomiaru zgodnie z projektem | 117 |
| Ilość wszystkich budynków zgodnie ze stanem w rejestrze budynków (konieczność pomiaru w przypadku negatywnej próbki - opis w punkcie: 4.1.3.2.7, 4.1.3.8.2) | 417 |
| Liczba jednostek rejestrowych | 305 |
| Szacunkowa liczba lokali do ujawnienia z projektu | 10 |
| Powierzchnia użytków zabudowanych zgodnie z projektem | 20 |
| Liczba punktów granicznych | 1796 |

Zamawiający zastrzega, że przedmiotem realizacji jest także wywiad terenowy budynków, dla których występuje rozbieżność oznaczenia funkcji budynku w zakresie jednej nieruchomości (budynki 
o funkcjach g, i, t)  a ujawnionym użytkiem w ewidencji gruntów i budynków. Dla tych przypadków należy sporządzić stosowne wykazy zmian.

### Charakterystyka materiałów zasobu

Charakterystyka materiałów zasobu:

Górczyna - na terenie gminy Szlichtyngowa w 2015 roku zmodernizowani i założono szczegółową osnowę geodezyjną. Założenie ewidencji gruntów nastąpiło w roku 1961 na podstawie operatu P.0812.1977.348, operat opracowany w oparciu o terenowe pomiary bezpośrednie. Natomiast w roku 2008 przeprowadzono założenie ewidencji budynków na terenie gminy Szlichtyngowa - operat P.0812.2008.191.

Ponadto dla terenu opracowania w zasobie znajdują się następujące materiały:

- operat z postępowania scaleniowego - P.0812.1977.403,

- operat utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów - P.0812.2003.422,

- aktualizowane na bieżąco: numeryczna mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza prowadzone 
są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000/5,

- inne opracowania jednostkowe.

Zamawiający szacuje ilość operatów koniecznych do analizy na:

- podziały działek: 101 w postaci elektronicznej,

- rozgraniczeń: 14 w postaci elektronicznej,

- wznowienia znaków / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic działek ewidencyjnych: 52 w postaci elektronicznej,

- inwentaryzacji budynków: 103 w postaci elektronicznej,

- inne zawierające dane liczbowe dotyczące budynków, granic, użytków i klas: 27.

### Charakterystyka aktualnej bazy EGiB i główne problemy w niej występujące

Baza EGiB jest prowadzona w zintegrowanym systemie EWMAPA 15 i EWOPIS 9 z wykorzystaniem systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Firebird 3. Ewidencja budynków została założona operatem w 2008 roku. Mapa wektorowa ewidencji gruntów jest na bieżąco aktualizowana i prowadzona w układzie współrzędnych płaskich 2000/5.

Głównymi problemami występującymi w bazie EGiB są:

- brak parametrów SPD=1 i ISD=1 dla wszystkich punktów granicznych na przedmiotowych obrębach, nieaktualny atrybut STB w odniesieniu do stanu faktycznego, częściowy brak numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji,

- brak spójności powierzchni działek części graficznej i opisowej EGiB oraz błędna dokładność zapisu w rejestrze ewidencji gruntów,

- brak pełnej zgodności części graficznej i opisowej EGiB w zakresie budynków ewidencyjnych,

- brak spójności funkcji budynków i rodzaju użytku zabudowanego.

### Zakres prac

Wykonawca ma obowiązek zrealizować prace modernizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów PGIK, rozporządzenia w/s EgiB, rozp. w spr. ZSIN,  rozporządzenia w/s standardów oraz zapisów Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków uzgodnionego z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego i niniejszych Warunków Technicznych. Pomiar i obliczenia należy wykonać w układzie „2000”.

Zestawie tabelaryczne realizacji poszczególnych etapów prac modernizacyjnych

| ETAP I - 4 miesiące od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedłożenie harmonogramu realizacji zgodnie z wyszczególnionymi pozycjami w niniejszej tabeli i przegotowanie dokumentacji zgodnie z 4.1.3.2 - każdy z dokumentów wymaga pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków |  |  |  |  |
| OSNOWA | EWIDENCJA GRUNTÓW | KLASYFIKACJA | EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI |
| - Analiza osnów państwowych (4.1.3.1.1.) - Analiza osnowy pomiarowej (4.1.3.1.2.) - Analiza osnowy ewidencyjnej (4.1.3.1.3., 4.1.3.1.4) | - Analiza dokumentów dotyczących ewidencji gruntów (4.1.3.2.1.) - Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zebrania z właścicielami i władającymi i przeprowadzenie zebrania (4.1.3.2.2.) - Weryfikacja treści mapy ewidencji i budynków, w tym stabilizacji punktów granicznych (4.1.3.2.3.) - Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe (4.1.3.2.4.) - Badanie i ustalenie stanów prawnych (4.1.3.2.5.) - Przeprowadzenie obliczeń w celu przygotowań do czynności ustalenia przebiegów linii granicznych z wynikowym utworzeniem szkicu przeglądowego czynności ustaleń granic i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (4.1.5.8.) | - Analiza dokumentów dotyczących klasyfikacji gleboznawczej (4.1.3.4) - Wstępne prace terenowe (4.1.3.4.1.) | - Wywiad terenowy i pomiar w zakresie budynków i zasięgu terenów zabudowanych (4.1.3.2.7) |
| Skompletowanie I części operatu i uzyskanie pozytywnej weryfikacji Inspektora Nadzoru |  |  |  |  |

| ETAP II - 8 miesięcy od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSNOWA | EWIDENCJA GRUNTÓW | KLASYFIKACJA | EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI |
| brak prac z tego zakresu w etapie II | - przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie § 31, 32, 33 Rozporządzenia w/s EGiB w zaakceptowanym zakresie w etapie I (4.1.3.2.9.) - dla granic granic działek o nieustalonym przebiegu granic stanowiących cieki naturalne należy wykonać pomiar sytuacyjny linii brzegowej zgodnie zasadami określonymi w art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (4.1.5.10.)utworzenie projektu operatu opisowo - kartograficznego (4.1.3.5.) - kontrola bazy roboczej i o6peratu potwierdzona akceptacją Inspektora Nadzoru w Dzienniku Robót (4.1.3.7.1.) - podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego (4.1.3.5.1.) - wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego (4.1.3.5.2.) - przeprowadzenie prac związanych z rozpatrzeniem wniesionych uwag do projektu operatu opisowo- kartograficznego - aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (4.1.13.7.) - ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz biuletynie informacji publicznej starostwa powiatowego we Wschowie. (4.1.3.5.3.) - Kontrola baz po zasileniu potwierdzona akceptacją Inspektorem Nadzoru w Dzienniku Robót (4.1.3.7.) | - Wszczęcie z urzędu postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (4.1.3.4.2.) - Analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (4.1.3.4.3.) - Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie (4.1.3.4.4.) - Opracowanie operatu technicznego, w skład, którego wchodzi projekt ustalenia klasyfikacji (4.1.3.4.5.) - Wyłożenie projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu ( 4.1.3.4.6.) - Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji (4.1.3.4.7.) - Decyzja o ustaleniu klasyfikacji (4.1.3.4.8.) - Ujawnienie wyników w operacie EGiB (4.1.3) | - przeprowadzenie ustaleń w sprawie prawidłowego oznaczania terenów zabudowanych (4.1.3.2.6.) - utworzenie obiektów budynkowych do mapy numerycznej i EWOPISU (4.1.3.3.) - utworzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących terenów zabudowanych (4.1.3.3.) |
| Skompletowanie i zaewidencjonowanie operatu z prac etapu pierwszego i drugiego. |  |  |  |  |

Uwaga:

Warunkiem przystąpienia do II etapu umowy jest odbiór I etapu z wynikiem pozytywnym

#### Zakres prac dotyczących osnów

##### Analiza osnów państwowych

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Wykonawca dokona analizy osnowy szczegółowej i podstawowej na obszarze opracowania. W następnej kolejności Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację osnowy szczegółowej obejmującą pomiar kontrolny punktów osnowy w zakresie przedmiotowego obszaru.

Uwaga:

Osnowa szczegółowa III klasy była przedmiotem modernizacji w 2015 roku.

W celu oceny stanu osnowy szczegółowej Wykonawca dokona porównania współrzędnych katalogowych i pomierzonych dla poszczególnych punktów osnowy szczegółowej. Następnie w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Powiatu potwierdzonym wpisem do Dziennika Robót, Wykonawca przygotuje dane do uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów. Przed zasileniem bazy danych w programie Bank Osnów konieczna jest weryfikacja poprawności przygotowanej bazy danych przez Inspektora Nadzoru potwierdzona wpisem do Dziennika Robót oraz akceptacja Geodety Powiatowego/wskazanego pracownika PODGiK potwierdzona wpisem do Dziennika Robót.

Na zakończenie Wykonawca dokonuje (przygotowanymi i zaakceptowanymi danymi) uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów.

##### Analiza osnów pomiarowych

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Wykonawca dokona przeglądu osnów pomiarowych wykorzystywanych podczas prac geodezyjnych o charakterze prawnym. Realizowany przegląd osnów pomiarowych dotyczy wyłącznie opracowań, z których wynika ich faktyczna stabilizacja (beton, trzpień, rurka - itp.)  i pomiar nie był realizowany w oparciu o techniki GPS-RTK oraz zmodernizowaną osnowę poziomą. Celem przeglądu jest odtworzenia faktycznego położenia znaków granicznych o skażonych współrzędnych zawartych w materiałach zasobu. Wyniki swojej analizy przedstawi w Załączniku nr 2 do niniejszych warunków technicznych w kolumnach 2-8. Wynikami inwentaryzacji Wykonawca uzupełni Załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych w kolumnach 9-14. Wyniki analizy w postaci pisemnej (sprawozdanie, obliczenia, Załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych) i graficznej (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru), Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru. Akceptacja powinna być potwierdzona wpisem 
do Dziennika Robót. Akceptacja winna nastąpić przed rozpoczęciem prac związanych z czynnościami ustalenia przebiegu linii granic.

##### Osnowy ewidencyjne - wstępne obliczenia, poszukiwania znaków osnowy, ostateczne zaprojektowanie, pomiar i wyrównanie sieci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentów zgromadzonych w zasobie Wykonawca typuje punkty osnów wykorzystane w analizowanych operatach do uzyskania informacji o punkach granicznych (Załącznik nr 3 do niniejszych warunków technicznych). Następnie przeprowadza wstępne obliczenia współrzędnych punktów osnów ewidencyjnych w celu poszukiwania znaków dawnych osnów w terenie, metodą kolejnych iteracji - tzn. każdorazowo po obliczeniu współrzędnych należy przeprowadzić poszukiwania znaków w terenie i pomierzyć odnalezione znaki. Z uwagi na możliwość występowania błędów w obserwacjach, należy poszukiwać znaków w promieniu równym co najmniej dwukrotnej wartości błędu położenia punktu po wstępnym wyrównaniu (lub transformacji), od miejsca wskazania wynikającego ze współrzędnych. Obserwacje z pomiaru należy włączyć do zaprojektowanej sieci 
i ponownie wyrównać całość obserwacji - po uzyskaniu nowych współrzędnych należy powtórzyć poszukiwanie znaków w terenie. Iteracje należy powtarzać do momentu ustalenia z całą pewnością, 
iż nie jest możliwe odnalezienie większej liczby znaków w terenie.

W przypadku braku znaku naziemnego, należy szukać znaku podziemnego i wykonać pomiar na znaku podziemnym. 
Dla każdego odnalezionego znaku należy sporządzić opis topograficzny wraz z oceną stanu znaku oraz dokumentację fotograficzną.

W sytuacji braku osnowy stanowiącej podstawę założenia ewidencji gruntów, gdy obiekt 
jest zwymiarowany pomiędzy fotopunktami znajdującymi się na granicach działek, wskazane jest podjęcie próby odszukania fotopunktów. Odszukane fotopunkty zmierzyć zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w/s standardów.

Na zakończenie procesu poszukiwania znaków dawnych osnów, należy ostatecznie zaprojektować sieć osnowy i ją wyrównać, przy czym zaprojektowana i wyrównana sieć ma stanowić bazę dla całości obliczeń związanych z modernizacją bazy EGiB, pod warunkiem osiągnięcia podczas wyrównania takich wartości błędów dla punktów osnowy, które zapewnią możliwość określenia położenia punktów granicznych z dokładnością szczegółu I grupy.

Z uwagi na konieczność przyjęcia do wyrównania obserwacji pochodzących z archiwalnych dokumentów, w procesie wyrównania należy zwrócić szczególną uwagę na wagowanie obserwacji. Sposób wagowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru prac geodezyjnych (wpis do Dziennika Robót). W procesie wyrównywania danych obserwacyjnych należy dążyć do utworzenia sieci jednorzędowej, jeżeli jednak okaże się, że jest to niemożliwe z powodu błędów w danych archiwalnych, dopuszcza się, 
po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej analizy uzasadniającej dopuszczalność przyjętego rozwiązania oraz po uzyskaniu akceptacji Inspektorem Nadzoru (wpis do Dziennika Robót), utworzenie rzędów sieci, w celu odizolowania fragmentów sieci zawierającej błędne lub bardzo niedokładne obserwacje od pozostałej części sieci.

Wyniki projektowania i wyrównania osnowy Wykonawca opisuje w formie pisemnej (sprawozdanie techniczne, powstałe dzienniki pomiarowe, obliczenia z wyrównania osnowy, wykaz współrzędnych punktów sieci wraz z błędami położenia punktów osnowy, rodzajem stabilizacji, oznaczeniem czy znak został odnaleziony, czy został wykorzystany jako nawiązanie wyrównania czy też współrzędne zostały wyznaczone) i graficznej - (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru). Dodatkowo / oprócz uzupełnienia bazy osnów, jeśli jest wykonywana - patrz niżej/ Wykonawca przekazuje pliki *txt 
ze współrzędnymi osnowy ewidencyjnej z podziałem na punkty odnalezione i obliczone oraz warstwy programu EWMAPA.

##### Uwagi dotyczące przygotowania osnowy potrzebnej do realizacji zadania.

Wyniki projektowania i wyrównania osnowy Wykonawca opisuje w formie pisemnej (sprawozdanie techniczne, powstałe dzienniki pomiarowe, obliczenia z wyrównania osnowy, wykaz współrzędnych punktów sieci wraz z błędami położenia punktów osnowy) i graficznej - (w formie uzgodnionej 
z Inspektorem Nadzoru).

Następnie w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Powiatu potwierdzonym wpisem 
do Dziennika Robót, Wykonawca przygotuje dane do uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów. Przed zasileniem bazy danych w programie Bank Osnów konieczna jest weryfikacja poprawności przygotowanej bazy danych przez Inspektorem Nadzoru potwierdzona wpisem do Dziennika Robót (numeracja punktów do uzgodnienia z powiatowym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Na zakończenie Wykonawca dokonuje uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów przygotowanymi i zaakceptowanymi danymi.

#### Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków

W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje następujące dokumenty:

- listę osób wyznaczonych do prowadzenia prac modernizacyjnych oraz listę osób wyznaczonych do dostępu do danych osobowych i przekazuję Staroście drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki e-Doreńczeń AE:PL-31847-18746-TTFUS-21 Starostwa Powiatowego we Wschowie.

W terminie 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje dokumenty, o których mowa w art 24. ust 1 i 2ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych,

- informacje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

i przekłada te dokumenty do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru a następnie uzgodnione przekazuje do podpisu przez Starostę drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki e - Doreńczeń AE:PL-31847-18746-TTFUS-21 Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Niezwłocznie po podpisaniu wyżej wymienionych dokumentów przez Starostę, Wykonawca działając z upoważnienia Starosty przeprowadza prace, o których mowa w art.24a ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. podaje do publicznej wiadomości informację Starosty:

- o rozpoczęciu prac geodezyjnych,

- o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wyżej wymienione informacje podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz Wykonawca podaje je do publicznej wiadomości działając z upoważnienia starosty:

- ogłoszenie w prasie lokalnej, lokalnych portalach internetowych,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na innych tablicach ogłoszeń powszechnie dostępnych w obrębie, którego dotyczą prace.

- za pośrednictwem Sołtysów obrębu i Sołtysów obrębów przyległych,

- ewentualnie dodatkowo w inny sposób w zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

W informacji o rozpoczęciu prac modernizacyjnych Wykonawca podaje:

- cele prac modernizacyjnych,

- dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za informowanie właścicieli i władających o prowadzonych pracach modernizacyjnych w tym: imiona i nazwiska, numery telefonów kontaktowych oraz godziny pracy. Ponadto wykonawca poda do wiadomości adres poczty elektronicznej, na który zainteresowani będą mogli przesyłać pytania i wątpliwości, dostarczać dokumentację w formie elektronicznej.

W informacji o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Wykonawca podaje:

- podstawę prawne przeprowadzenia prac modernizacyjnych, planowany harmonogram realizacji poszczególnych prac geodezyjnych podczas trwania modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

- opis trybu postępowania, o którym mowa w art. 24a ust. od 4 do 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczy planowanych czynności związanych z projektem operatu opisowo kartograficznego,

- wyjaśnienia dotyczące planowanych czynności związanych z gleboznawcza klasyfikacja gruntów, w tym podstawy prawne planowanych do wszczęcia postępowań administracyjnych.

##### Analiza dokumentów dotyczących ewidencji gruntów oraz bazy EGiB

Analizą należy objąć wszystkie dokumenty wskazane w Charakterystyce materiałów zawarte 
w punkcie 4.1.1, oraz udostępnione przez PODGiK do zgłoszenia pracy geodezyjnej w celu zapoznania się ze specyfiką źródłowych danych geodezyjnych i pomiarów w poszczególnych obrębach będących przedmiotem prac modernizacyjnych oraz obrębów sąsiednich w zakresie możliwości i celowości ich wykorzystania.

Wykonawca ponadto przeprowadza analizę pozostałych niezbędnych dokumentów, 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i z Zamawiającym:

- dokumenty dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z modernizowanymi kompleksami - w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia przebiegów granic działek na granicach modernizowanego obrębu,

- ewentualnie inne nie wymienione wyżej dokumenty istotne dla przeprowadzenia modernizacji, których istnienie w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stwierdzi Wykonawca lub Zamawiający,

- księgi wieczyste i zbiory dokumentów, mówiące o stanie prawnym nieruchomości,

- dokumenty pozyskane od właścicieli i władających gruntami.

Wykonawca określa przydatność poszczególnych dokumentów szczegółowo przedstawiając
w Załączniku nr 4 do niniejszych warunków technicznych, jakie informacje z danego operatu zostaną wykorzystane dla potrzeb modernizacji ewidencji. Wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz w sprawozdaniu technicznym zawierającym wnioski.

Po analizie dokumentacji, Wykonawca dokonuje weryfikacji istniejącej bazy EGiB w celu zidentyfikowania nowych obiektów ewidencyjnych ujętych w dokumentacji przyjętej do zasobu, a wymagających ujawnienia w bazie, obiektów istniejących niespełniających standardów, wymagających korekty lub uzupełnienia, a także obiektów, które nie stanowią treści bazy EGiB należy je usunąć lub przenieść do innych baz PZGiK.

W szczególności Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów geodezyjno-prawnych w zakresie działek, dla których:

- występują rozbieżności konturów budynków z granicami działek ewidencyjnych (położenie budynków na dwóch lub więcej nieruchomościach), wynikiem analizy będzie załącznik graficzny obejmujący kontur budynku, granice i numery działek oraz opis zawierający informacje o właścicielach/władających oraz wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej pomiaru budynku oraz granic działek ewidencyjnych,

- występują różnice powierzchni ujawnionej w rejestrze w stosunku do powierzchni obliczonej ze współrzędnych prostokątnych płaskich zbioru punktów granicznych, za pomocą którego dokonano numerycznego opisu jej granic, wynikiem analizy będzie: porównanie powierzchni, wskazanie odchyłki, obliczenie odchyłki dopuszczalnej i podanie informacji o ewentualnym przekroczeniu odchyłki dopuszczalnej oraz opis zawierający wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej określenia przebiegu granic działki,

- występują niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek wykazanych w treści mapy cyfrowej (UWAGA: dla konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych obowiązuje mapa źródłowa wchodząca w skład operatu klasyfikacyjnego) a przebiegiem wynikającym z danych analitycznych zawartych w dokumentach operatów źródłowych, wynikiem analizy będzie załącznik graficzny obrazujący rozbieżne przebiegi granic oraz opis zawierający wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej określenia przebiegu granic działki.

Wykonawca ma za zadanie, oprócz przedstawienia wyżej wymienionych zestawień zaproponować sposób usunięcia stwierdzonych niezgodności.

##### Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zebrania Wykonawcy, Zamawiającego 
z właścicielami i władającymi

Wykonawca przeprowadzi, podając datę i miejsce, zebrania z właścicielami władającymi wraz 
z pouczeniem o celu i skutkach zebrania oraz o dokumentach jakie należy przedłożyć do wglądu 
na zebraniu.

Wykonawca przygotuje dokumentację do przeprowadzenia zebrania z właścicielami i władającymi:

- mapę ewidencyjną,

- protokół weryfikacji danych ewidencyjnych

- oświadczenie Właściciela o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu

(Załącznik 18 do niniejszych warunków technicznych).

Protokół weryfikacji danych ewidencyjnych zawiera (Załącznik nr 5 do niniejszych warunków technicznych) następujące kolumny: nr jednostki rejestrowej, numer działki, właściciel działki (w tym imiona rodziców), adres do korespondencji, nr PESEL, dokument własności - kolumny te Wykonawca wypełnia przed spotkaniem, na podstawie danych pozyskanych z rejestru EGiB. Ponadto protokół zawierać ma kolumnę „uwagi” (pusta kolumna), w której Wykonawca dokona zapisów o zgodności lub nie, zapisów ujawnionych w rejestrze EGiB z informacjami pozyskanymi od właścicieli/władających nieruchomością oraz kolumnę „podpis właściciela” (pusta kolumna), w której właściciel potwierdzi swoim podpisem ujawnione w protokole dane. W przypadku zgodności Wykonawca w kolumnie „uwagi” zamieści klauzulę „dane zgodne”. W przypadku niezgodności Wykonawca w kolumnie tej ujawni prawidłowe lub nowe dane pozyskane od przybyłych na zebranie osób, a skreśli kolorem czerwonym zmienione dane. Zaleca się, aby działki w tabeli segregować wg jednostek rejestrowych.

Wykonawca przeprowadza zebranie z właścicielami i władającymi nieruchomościami w celu weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących:

- stanów prawnych nieruchomości,

- informacji dotyczących podmiotów ewidencyjnych,

- zmiany sposobu użytkowania gruntów

- w oparciu o dokumenty i zeznania właścicieli i władających gruntami.

W ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- analizuje dokumenty przedstawiane przez właścicieli i władających, kopiuje te dokumenty oraz odbiera inne informacje dotyczące stanów prawnych nieruchomości przedstawiane przez właścicieli i władających,

- prowadzi protokół weryfikacji danych ewidencyjnych.

- zbiera informacje od właścicieli gruntów o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu (Załącznik 18) w przypadku jego niejednoznacznego charakteru. Wykonawca udziela informacji o typach użytków ujawnianych w EGiB oraz o następstwach ich zmiany.

Dodatkowo w ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- wręczy każdej przybyłej na spotkanie osobie ulotki z danymi kontaktowymi przedstawiciela Wykonawcy,

- poinformuje (przy udziale Zamawiającego) mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz o zakresie prac, jakie będzie wykonywał,

- przedstawia wszystkim zebranym cele prowadzonych prac modernizacyjnych,

- poinformuje wszystkich o zamiarze wykonania weryfikacji użytków, szczegółowo objaśniając jakie będą zasady i kryteria tej weryfikacji, i jej skutki podatkowe,

- poinformuje wszystkich o zamiarze aktualizacji ewidencji budynków, konieczności pomiaru tych budynków, zebraniu informacji o budynkach i sposobu zaliczania ich do poszczególnych kategorii, oraz skutkach podatkowych,

- pozyska od przybyłych osób informację o prowadzonej działalności rolniczej,

- odpowiada na pytania zainteresowanych,

- w przypadku zmiany lub ujawniania w „protokole weryfikacji danych ewidencyjnych” nowych danych Wykonawca przy współudziale właściciela wypełnia (na spotkaniu) druk wniosku 
o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów.

- wniosek podpisuje właściciel działki, do wniosku Wykonawca załączy kopie dokumentów pozyskanych od właściciela i przez niego podpisanych. Wykonawca musi dysponować 
na spotkaniu urządzeniem kopiującym. Po spotkaniu Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych przekaże Zamawiającemu komplet wniosków, na podstawie których Zamawiający ujawni zmiany w rejestrze EGiB. Po tym fakcie Wykonawca pobierze zaktualizowaną bazę do wykorzystania w dalszym opracowaniu.

##### Weryfikacja treści mapy ewidencji gruntów i budynków

Wykonawca przeprowadza w terenie weryfikację treści mapy ewidencyjnej w zakresie całości przedmiotowych obrębów dotyczącą użytków gruntowych, budynków, budowli, lokali oraz punktów granicznych. Mapę porównania z terenem należy wykonać na podkładzie aktualnej mapy ewidencyjnej w skali zapewniającej czytelność obiektów EGiB (dla części zabudowanej zalecana jest skala 1:500 lub 1:1000). Na wykonanych arkuszach wywiadu należy wykazać elementy pozaramkowe tj.: skala mapy, nazwa gminy, identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego, nazwa wykonawcy prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac, oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich, określenie obszaru będącego przedmiotem wywiadu, data opracowania wywiadu. Dodatkowo Wykonawca zobligowany jest do realizacji mapy przeglądowej zrealizowanych arkuszy celem zachowania czytelności operatu.

W zakresie aktualizacji użytków gruntowych podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe zgromadzone
w zasobie. Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, części opisowej, treści ortofotomapy, 
a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.

W zakresie budynków, budowli i lokali Wykonawca przygotowuje mapy porównania z terenem 
na podstawie kopii mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem nadanych identyfikatorów i stwierdzonej funkcji (kolorystyka i oznaczenia opisane na legendzie załączonej do każdego z arkuszy mapy). Na mapie porównania z terenem należy zaznaczyć obiekty budowlane trwale związane z budynkiem.

W przeprowadzonej weryfikacji treści mapy ewidencyjnej należy także ująć spełnienie kryteriów budynku ewidencyjnego przez budynki ujawnione w rejestrze wg. starych przepisów, w tym budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2, które stanowią zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obiekt inne budowle.

Budynki o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2 stanowiące tzw. „dobudówki” należy zweryfikować, czy stanowią jedną całość z pozostałym konturem budynku . W takich sytuacjach należy zaktualizować powierzchnię zabudowy budynków.

Zaleca się, aby wywiady terenowe wykonać po uzyskaniu danych z Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Nadzoru Budowlanego.

Weryfikacja terenowa powinna objąć także stabilizację punktów granicznych w tym bezpośredni pomiar terenowy wszystkich odnalezionych znaków granicznych na podstawie wykonanych obliczeń 
i materiałów źródłowych. Wynikiem opracowania oprócz mapy porównania z terenem ma być zaktualizowany załącznik 12.

W szczególności pomiarem punktów granicznych należy objąć:

- granice działek leżących w pasie drogowym, należących do:

- Powiatu Wschowskiego,

- Gminy Szlichtyngowa (wybrane granice) - w zakresie działek położonych w terenach        zabudowanych lub przeznaczonych   w MPZP pod zabudowę

- granice będących w kolizji lub biegnących w odległości równej lub mniejszej niż 25 cm od ścian lub naroży budynków,

- granice działek leżących w terenie zabudowanym, które nie spełniają standardów,

- granice działek stanowiących własność Skarbu Państwa.

W przypadku posiadania przez punkty graniczne stabilizacji trwałej, należy odszukać i dokonać pomiaru znaku granicznego. Jeśli stabilizacja punktu się nie zachowała, należy odtworzyć położenie punktu w trybie określonym w § 17 rozporządzenia ws. standardów, przy czym nie należy wykonywać wznowienia znaków granicznych.

##### Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe

Załącznik nr 20 do niniejszych warunków zawiera uzgodnienia z właściwym Zarządem Zlewni Wód Polskich dotyczące cieków i jezior występujących na opracowywanym terenie i znajdujących się w gospodarowaniu Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dane dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i numerów porządkowych nieruchomości należy pozyskać z właściwego miejscowo urzędu gminy. Dokumenty potwierdzające uzgodnienie numeracji porządkowej nazw ulic należy dołączyć do operatu. W kolejnym etapie należy ujawnić w bazie w części opisowej i graficznej EGIB ustalone dane dla poszczególnych działek ewidencyjnych, budynków i lokali.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z pracownikami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami formę władania nieruchomościami publicznymi wraz z weryfikacją dokumentów potwierdzających przysługujące tym jednostkom prawa, oraz wykonać prawidłowe wpisy dla tych podmiotów w części opisowej bazy EGIB.

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać od właściwych organów Starostwo / Nadleśnictwo informacje o istniejących uproszczonych planach urządzenia lasu / planach urządzenia lasu w celu ujawnienia wynikających z nich zapisów w bazie EGiB .

##### Badanie rozbieżności oznaczeń KW w bazie danych EGiB

Badanie rozbieżności oznaczeń KW (ksiąg wieczystych) w bazie EGIB, należy wykonać dla wszystkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych w zakresie ich prawidłowych oznaczeń KW. W wyniku badania Wykonawca ustali prawidłowe oznaczenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych eliminując z bazy oznaczenia ksiąg wieczystych brakujące i nieprawidłowe. Wynik badania należy przedstawić w raporcie dla wszystkich działek w granicach modernizowanego obrębu, jak również działek przyległych z obrębów sąsiednich.

##### Przegląd i weryfikacja użytków gruntowych

Wykonawca dokonuje przeglądu i weryfikacji użytków gruntowych w zakresie:

- porównania użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków
z ortofotomapą i stanem faktycznym na gruncie,

- szczegółowego porównania użytków gruntowych „B”, „Ba”, „Bi”, „Bp”, „dr”, „Tk”, „Ti” i „Tp” ujawnionych w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym,

- określenia klasy i użytku na działkach oznaczonych użytkiem „W”,

- analizy przebiegu granic użytków z uwzględnieniem zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych (określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w/s EGiB) oraz zgodności ich oznaczeń z obowiązującymi przepisami § 8 i § 9 rozporządzenia w/s EGiB w zakresie rodzajów użytków gruntowych,

- uwzględniania zmian wynikających z wydawanych decyzji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów rolnych i leśnych 
z produkcji,

- uwzględniania oświadczeń właścicieli działek o istnieniu gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy nieruchomość jest częścią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1256 ze zm.) - podczas zaliczania gruntów do użytku Br (grunty rolne zabudowane),

- uwzględnienie zgodności przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z uproszczonym planem urządzenia lasu/planem urządzenia lasu.

- uwzględnienie oświadczeń właścicieli pozyskanych w zakresie punktu 4.1.3.2.2.

W przypadku gruntów rolnych zabudowanych, dla których nieznane są wartości atrybutów OZU i OZK należy je ustalić stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Podobnie, stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy uzupełnić brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

Wyniki porównania Wykonawca przedstawia na mapie wywiadu omówionej w punkcie 4.1.3.2.3.

Pomiar uzupełniający użytków gruntowych zostanie wykonany w oparciu o wyniki weryfikacji przedstawione na mapach wywiadu.

Kontury użytków gruntowych tj. grunty rolne zabudowane, sady, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione, Wykonawca pozyskuje na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych lub kartometrycznych.

W sytuacji wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Wykonawca sporządzi raporty o faktycznym stanie wyłączenia wraz z wykazem ewentualnych rozbieżności i przekaże je organom wydającym te decyzje.

Uwagi szczegółowe w zakresie użytków gruntowych:

Dla terenów zabudowanych należy bezwzględnie ustalić prawidłowe oznaczenie tj.: „grunty zabudowane i zurbanizowane” lub „grunty rolne zabudowane”. Prawidłowego ustalenia, Wykonawca dokona na podstawie dostępnej dokumentacji budowlanej oraz oświadczeń właścicieli/władających o sposobie wykorzystywania zabudowań.

Wykonawca może wykorzystać pomiar kartometryczny do pomiaru użytków gruntowych 
na ortofotomapie sporządzonej na podstawie zdjęć wykonanych metodą fotogrametryczną. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania pomiaru kartometrycznego dla szczegółów I grupy dokładnościowej na ortofotomapie, ortomozaice.

##### Pozyskanie, weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących budynków i lokali

Wykonawca pozyskuje numeryczny opis konturów budynków wraz z obiektami towarzyszącymi 
na podstawie pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Zamawiający dopuszcza pomiar budynków instrumentem GPS oraz użycia innych technik gwarantujących zachowanie wymogów dokładnościowych mierzonych szczegółów terenowych.

Wykonawca przeprowadza pomiar budynków wynikający z przeprowadzonego wywiadu terenowego zgodnie z punktem 4.1.3.2.3. Dodatkowo Wykonawca przeprowadza pomiar kontrolny próby reprezentatywnej w ilości 20% budynków ujawnionych w rejestrze ewidencji budynków. Lokalizacja wytypowanych budynków ma być równomiernie rozłożona na całym obiekcie. Lokalizacja próbki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jednostkową próbę pomiaru budynku uznaję się za pozytywną, jeżeli szczegóły w postaci załamań konturu budynku ujawnione w bazie EGiB spełniają dokładności szczegółu 1 grupy dokładnościowej.

W przypadku udziału w całej próbie negatywnych prób powyżej 20 % ponownym pomiarem należy objąć wszystkie budynki ewidencyjne.

W skład dokumentacji zawierającej wyniki pomiarów budynków ma się znaleźć:

- zestawienie szkiców opracowane na podkładzie działek ewidencyjnych wraz z ich numeracją,

- szkice pomiarowe z wyszczególnieniem budynków ewidencyjnych, ich peryferii oraz osnowy   pomiarowej w przypadku jej wykorzystania,

- wykaz współrzędnych pikiet oraz osnowy pomiarowej.

Wykonawca wypełnia arkusz danych ewidencyjnych budynków i lokali (zawierającego dane ewidencyjne wyszczególnione w rozporządzeniu w/s EGiB) w zakresie danych opisowych budynków 
i lokali (Załączniki nr 8 i 9 do niniejszych warunków technicznych). Arkusz powinien zawierać datę oraz podpis właściciela nieruchomości (w przypadku nieobecności właściciela podpis domownika, który składa oświadczenie do arkusza wraz z odpowiednią adnotacją). W sytuacji, gdy Wykonawca nie może nawiązać kontaktu z właścicielem informuje go listownie o danych ujawnionych w arkuszu danych ewidencyjnych jego budynku lub lokalu (przesyłka rejestrowana). Potwierdzenie wysłania informacji Wykonawca dołącza do dokumentacji.

W zakresie budynków Wykonawca ujawnia pełny zbiór danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

Dane ewidencyjne budynków należy uzupełnić dokumentacją fotograficzną. Wykonane zdjęcia należy zanonimizować.

Dokumentację fotograficzną (data uwidoczniona na zdjęciu) należy wykonać:

- dla budynków mieszkalnych,

- budynków użyteczności publicznej oraz budynków o znacznej kubaturze,

z co najmniej dwóch stron - w szczególności od strony z umieszczonym numerem adresowym bądź wejściem do budynku oraz od strony pozwalającej na ustalenie liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynku i przeznaczenia budynków,  dla pozostałych budynków - z jednej strony.

Dokumentacja fotograficzna powinna wskazywać dzień wykonania (data uwidoczniona na zdjęciu) 
i składać się z plików (w formacie JPG) o proponowanej nazwie: obręb nr działki_nr bud_kolejne zdjęcie (A, B, C) umieszczonych w folderze <<budynki>> i przekazanych na nośniku CD/DVD lub dysku USB.

Ewidencja obejmuje lokale stanowiące odrębny przedmiot własności oraz takie, które nie stanowią odrębnej nieruchomości, ale w myśl art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Starosta wydał dla nich zaświadczenie o samodzielności. W zakresie lokali Wykonawca pozyskuje dane źródłowe na podstawie:

- badania stanów prawnych nieruchomości lokalowych,

- analizy dokumentacji technicznej budynków dostarczonych przez ich właścicieli lub administratorów,

- informacji posiadanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz dokonuje uzupełnienia bazy ewidencyjnej o dane ujawnione 
w arkuszu lokalu.

Arkusze danych ewidencyjnych lokalu należy kompletować w ramach odpowiednich budynków narastająco numerami lokali.

Uwagi szczegółowe w zakresie dotyczącym budynków i lokali.

Budynki trwale z gruntami związane są - co do zasady - częściami składowymi gruntu stanowiącego ten sam przedmiot własności.

Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane na obowiązującej mapie zasadniczej jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu bowiem KŚT budynki gospodarcze („g”) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki służące produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem, jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Pozostałe budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT), lub jako „budynki transportu 
i łączności”.

W przypadkach wystąpienia wątpliwości w zakresie odpowiedniego sklasyfikowania budynków (rodzaj, klasa i funkcja) lub określenia ich atrybutów, należy te dane pozyskać z dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub z dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Budynki są odrębnymi nieruchomościami (nieruchomości budynkowe), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności.

Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności są wykazywane w REJESTRZE BUDYNKÓW.

Lokale stanowiące odrębne nieruchomości są wykazywane w REJESTRZE LOKALI.

Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów i wyraża się w metrach kwadratowych precyzując zapis do dwóch miejsc po przecinkach.

Podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących lokali stanowi zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, i dokumenty opracowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 tej ustawy.

W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki

przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

- do 35 m2,

- powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2,

przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m, przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,

- parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do   bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,

- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej 
i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości    konstrukcji nie większej niż 4,80 m stanowiących obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

- wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).

W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się również budynków projektowanych, trakcie budowy oraz budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny.

W przypadku budynków połączonych między sobą, np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli wynika to z pozwolenia na budowę. Jeśli pozwolenie na budowę jest niedostępne wówczas należy stosować następujące kryteria. Budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

##### Przeprowadzenie obliczeń w celu ustalenia przebiegów linii granicznych

W przypadku, gdy granica obrębu jest jednocześnie granicą powiatu, należy bezwzględnie uzgodnić jej przebieg i numerację punktów granicznych z sąsiednim PODGiK. Format numerów punktów granicznych, należących do granic obrębów, jednostek ewidencyjnych czy powiatów musi być zgodny 
z rozporządzeniem w/s EGiB. Wyniki wszystkich uzgodnień dołączyć do operatu.

Wykonawca przeprowadza obliczenia współrzędnych punktów granicznych działek na podstawie danych zawartych w dokumentach zasobu. Z obliczeń należy sporządzać raporty. Wskazane jest, aby „szkice do obliczeń” sporządzać na kopiach szkiców lub kopiach zarysu pomiarowego, zawartych 
w dokumentach (szkice podstawowe, szkice graniczne z rozgraniczenia obrębu wykonane w ramach założenia ewidencji gruntów, szkice uwłaszczeniowe itp.), chyba, że ze względu na brak czytelności, konieczne okaże się sporządzanie dodatkowych „szkiców do obliczeń”. Po wykonaniu obliczeń współrzędnych punktów granicznych Wykonawca tworzy bazę działek a następnie oblicza powierzchnie działek oraz sporządza zestawienie powierzchni działek wykazanych w dokumentach z powierzchniami obliczonymi, wykazując - w formie zestawienia - różnice powierzchni (Załącznik nr 11 do niniejszych warunków technicznych). Zestawienie różnic powierzchni wraz ze szczegółowym opisem pochodzenia rozbieżności, należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidłowości przeprowadzonych prac obliczeniowych i pomiarowych. W celu wyeliminowania błędów grubych - Wykonawca porównuje przebieg granic z treścią ortofotomapy udostępnionej przez Zamawiającego.

Zamawiający żąda wykonania weryfikacji znaków granicznych wg. dokumentacji i stanu na gruncie. Wyniki należy przedstawić w formie tabelarycznej (Załącznik nr 12 do niniejszych warunków technicznych).

Wynik analizy materiałów źródłowych dodatkowo należy przedstawić w postaci „szkicu analizy materiałów źródłowych”. Na szkicu należy przedstawić (dla każdego obrębu w skali zapewniającej czytelność) numery działek, numery operatów, oznaczenia danych punktów, linie pomiarowe 
z  porównaniem    miar    nominalnych z przyjętymi dla poszczególnych działek, omówienie rozbieżności w miarach, uzasadnienie dla przyjęcia miar niezgodnych z dokumentami źródłowymi, pomierzone szczegóły  terenowe wykorzystane  do  analizy i odtworzenia punktów granicznych (miedze, drzewa, karpy, budynki, ogrodzenia, znaki graniczne, inne szczegóły zagospodarowania terenu świadczące o  przebiegu  granic,  czy  mające  swoje  odzwierciedlenie w dokumentacji źródłowej), legendę. Na szkicu rozróżnić linie graniczne, które będą podlegały czynnościom ustalenia granic oraz spełniających wymogi dokładnościowe.

W przypadku działek, które przecinają cieki naturalne oraz drogi należy odrębnie położonym częściom działek nadać nowe numery uzgodnione z organem prowadzącym ewidencję gruntów. W zakresie gruntów zajętych pod rowy oraz cieki naturalne należy uzyskać i załączyć do operatu uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie.

Granice, dla których brak jest dokumentacji wymienionej w § 30 rozporządzenia w/s EGiB lub jeżeli dane w niej zawarte nie są wiarygodne podlegają ustaleniu w trybie przepisów § 31-33 rozporządzenia w/s EGiB. Wykonawca zgłasza do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru te odcinki granic w formie „szkicu analizy materiałów źródłowych”, dla których stwierdzi brak możliwości obliczenia przebiegu granicy 
z wystarczającą precyzją, z uwagi na brak dokumentów lub gdy dane zawarte w dokumentach nie są wiarygodne lub ze sobą sprzeczne. Odcinki te, po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru, zostaną objęte „ustaleniem przebiegu granic” z zastosowaniem § 32, 33, 34 rozporządzenia w/s EgiB.

Przed przystąpieniem do czynności ustalenia granic wykonawca powinien mieć pomierzone budynki celem określenia kolizji konturu budynku z granicą działki.

Wykazanie granic działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi przez rzeki a gruntami do nich przyległymi.

Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji wydanej w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, przyjmuje się wyłącznie 
na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych będącego podstawą ustalenia linii brzegu. Jeśli nastąpiła zmiana przebiegu użytków w stosunku do tych wykazanych w operacie ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dokumentacji ustalenia linii brzegu uzyskując pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie we Wrocławiu.

Identyfikacja przebiegu tych granic nastąpi zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne.

W przypadku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu, które nie zostało zakończone przed terminem zakończenia modernizacji, przy opracowaniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dane określające proponowana linię brzegu zostaną przyjęte jako dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych cieków naturalnych oraz sąsiadujących z nimi gruntów. Informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia linii brzegu Wykonawca zamieści w bazie danych EGiB.

Powyższe czynności winny nastąpić w uzgodnieniu z właściwym organem Wód Polskich

Dla działek oznaczonych na załączniku nr 1 do projektu modernizacji przeznaczonych do czynności ustalenia granic, po wykonaniu szczegółowej analizy, w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych, wymienionej w § 30 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, lub w przypadku gdy wyniki przeliczeń lub transformacji, o których mowa powyżej, nie spełnią wymogów dokładnościowych § 31 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, należy przeprowadzić procedurę ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i punktów granicznych należy pozyskać w wyniku pomiarów geodezyjnych (rozporządzenie w/s standardów ), poprzedzonych:

- odszukaniem istniejących znaków granicznych pochodzących z operatów technicznych, w których zawarte są dane, lub

- protokolarnym ich ustaleniem, zgodnie z § 32 i 33 rozporządzenia w/s egib (wszystkie ustalone punkty graniczne podlegają oznaczeniu na gruncie drewnianymi palikami w sposób umożliwiający ich pomiar).

Dla pozostałego obszaru obrębu objętego modernizacją, należy dokonać porównania obecnej mapy ewidencyjnej z terenem, a w razie stwierdzenia rozbieżności w przebiegu granic dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych w odpowiednim trybie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przygotuje wykaz działek, których granice zostaną protokolarnie ustalone zgodnie z § 32 i 33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji i ustaleniem sposobu pomiaru granic.

W zakresie działek ewidencyjnych stanowiących własność Lasów Państwowych granice wewnątrz kompleksów leśnych nie podlegają ustalaniu i pomiarowi. Granice należy przyjąć w/g stanu wykazanego aktualnie na mapie ewidencyjnej natomiast powierzchnie tych działek zgodnie z prowadzoną ewidencją gruntów i budynków. Granice działek rolno-leśnych (zewnętrzne granice kompleksów leśnych) należących do Lasów Państwowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją geodezyjno-kartograficzną znajdującą się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym potwierdzonych pomiarem kontrolnym i doprowadzeniem danych dotyczących granic zewnętrznych gruntów Lasów Państwowych do spełnienia obowiązujących standardów. W przypadku braku dokumentacji, pomiar punktów granicznych należy poprzedzić czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 31-33 rozporządzenia w/s egib.

Aktualizacje danych ewidencyjnych dotyczące działek nie stanowiących własność Skarbu Państwa  w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie użytku leśnego (Ls) każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.

##### Przeprowadzenie pomiarów punktów granicznych w ramach czynności ustalenia przebiegów linii granicznych

Czynności ustalenia granic mają być przeprowadzone zgodnie z § 31-33 rozporządzenia w/s EGiB. Wymaga się przedłożenia czytelnego harmonogramu czynności do Zamawiającego w pliku PDF celem udzielania stosownej informacji zainteresowanym stronom postępowania. Zamawiający wymaga wyrywkowej obecności Inspektora Nadzoru w czynnościach potwierdzonego wpisem w Dzienniku Robót wraz z podaniem daty weryfikacji i kompleksu działek będących przedmiotem weryfikacji.

Dopuszcza się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych tylko bezpośrednio w terenie. 
Nie dopuszcza się metod fotogrametrycznych i kartometrycznych.

Punkty graniczne ustalonych odcinków granic oznaczyć w terenie drewnianymi palikami.

Przed realizacją zawiadomień o czynnościach ustalenia granic Wykonawca w porozumieniu 
z Zamawiającym jest zobligowany do pozyskania aktualnego rejestru ewidencji gruntów zaktualizowanego o dane z repozytorium PESEL.

##### Ustalenie przebiegu granic działek stanowiących cieki naturalne.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków,  jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi ustalić podczas pomiaru sytuacyjnego zgodnie 
z procedurą określoną w §33a rozporządzenia w sprawie EGiB, stosownie do zasad wskazanych w  art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029). W trakcie pomiarów sytuacyjnych nie sporządzać protokołu ustalenia przebiegu granic. Zgodnie z §7 ust.4 rozporządzenia w sprawie EGiB grunt zajęty przez ciek naturalny powinien stanowić odrębną działkę ewidencyjną. Zapis §33a rozporządzenia w sprawie EGiB nie stanowi podstawy do zmiany w bazie EGiB właściciela gruntu zajętego przez wodę płynącą. Grunt zajęty pod wodę płynącą określić jako użytek „Wp”. Czynności pomiarowe Wykonawca poprzedzi analizą dokumentów udostępnionych przez właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

#### Utworzenie roboczej bazy danych obiektów EGiB.

##### Utworzenie roboczej bazy danych.

W trakcie wykonywania prac modernizacyjnych Wykonawca pobiera kopie baz z PODGiK. Zaleca się monitorowanie ilości zmian wprowadzanych do bazy danych EGiB przez Starostwo Powiatowe, tak aby Wykonawca posługiwał się możliwie aktualnymi danymi.

Na podstawie zbiorów danych pozyskanych od Starosty Wykonawca utworzy roboczą bazę danych zawierającą obiekty ewidencji gruntów i budynków. W oparciu o wyniki prac opisanych w pkt.4.1.3., treść roboczej bazy danych zostanie uzupełniona, zweryfikowana i zaktualizowana przez Wykonawcę.

Celem tych prac jest:

- doprowadzenie bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w/s EGiB, według wymogów ZSiN,

- harmonizacja bazy EGiB z danymi wchodzącymi w skład GESUT, BDOT500 i EMUiA.

- zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi, odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,

- ujawnienie nowych danych ewidencyjnych,

- wyeliminowanie danych błędnych.

Aktualizacja roboczej bazy danych odbywała się będzie według niżej opisanych, szczegółowych zasad:

  - współrzędne punktów granicznych lub innych szczegółów terenowych I grupy, stanowiących treść bazy danych EGiB, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z uwzględnieniem ich dokładności ich pomiaru. Wszystkie punkty graniczne przedmiotowych obrębów w ramach realizowanych prac powinny uzyskać atrybut spelnienieWarunkowDokl oraz sposobPozyskania = 1 wraz z określeniem atrybutu rodzajStabilizacji,

  - w poniższej tabeli zawarto zalecenia dotyczące uzupełniania atrybutów poszczególnych klas obiektów bazy danych ewidencji gruntów (dla wszystkich działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych) i budynków oraz lokali:

| Lp.. | Nazwa klasy obiektu EGiB | Nazwa atrybutu | Uwagi dotyczące sposobu wypełniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | EGB_DziałkaEwidencyjna | geometria | Jeżeli z dokumentacji źródłowej wynika, że granica działki ewidencyjnej pokrywa się ze ścianą budynku, należy doprowadzić do spójności topologicznej tych obiektów. |
|  |  | powierzchniaEwidencyjna | Pola powierzchni działek ewidencyjnych, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 16 rozporządzenia w/s EGiB. |
|  |  | numerKW /numerElektronicznejKW | Jeżeli dla działki prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
| 22 | EGB_KonturKlasyfikacyjny | geometria, OZU, OZK | Geometrię konturów klasyfikacyjnych oraz atrybuty OZU, OZK, należy pozyskać w oparciu o treść map klasyfikacji. Numeryczne opisy konturów pozyskane zostaną na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych o dokładności opisanych § 16 Rozporządzenia w/s standardów . Rowy, które nie są objęte konturami klasyfikacyjnymi należy włączyć do tych konturów. Jeżeli rów rozdziela dwa różne kontury, należy przyjąć zasadę, według której powierzchnia rowu włączana jest do konturu o niższej klasie. Jeżeli z treści mapy klasyfikacji wynika, że granica konturu klasyfikacyjnego przebiega wzdłuż granicy działki lub budynku, należy doprowadzić do spójności topologicznej tych obiektów. Pola powierzchni klaso-użytków w granicach działek ewidencyjnych określone zostaną według zasad opisanych w § 16 rozporządzenia w/s standardów. Należy uwzględnić ograniczenia dotyczące powiązania OZU oraz OZK wynikające z przepisów rozporządzenia EGiB. Kontury klasyfikacyjne należy wprowadzić do roboczej bazy danych uwzględniając ograniczenie wynikające z przepisów rozporządzenia EGiB (powiązanie z OFU). |
| 43 | EGB_KonturUzytkuGruntowego | geometria, OFU | Kontury użytków gruntowych ujawnione zostaną na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, z wyjątkiem konturów użytków Ls, które ujawnione zostaną w oparciu o treść Planów urządzania lasów i Uproszczonych planów urządzania lasów, oraz konturów użytków gruntowych Wp, które ujawnione zostaną zgodnie z przebiegiem granic działek ewidencyjnych stanowiących odpowiednie cieki lub zbiorniki wodne usytuowane na tych ciekach. W przypadku występowania w bazie EGiB lub w dokumentacji źródłowej oznaczeń Ws, B-R, B/R, Lz, należy wprowadzić do roboczej bazy danych odpowiednie oznaczenia Wsr, Br, Lzr. Zmiana użytku Ws na Wsr poprzedzona zostanie weryfikacją, która potwierdzi, czy grunty zajęte przez ten użytek spełniają cechy stawów rybnych, czy wód stojących, według zasad wynikających z przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia w/s EGiB. |
| 44 | EGB_Budynek | geometria | Geometrię budynków należy ujawnić w geodezyjnej bazie danych na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych . |
|  |  | numerKW/numerElektronicznejKW | Jeżeli dla budynku prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
|  |  | rodzajWgKST | Atrybut należy określać na podstawie dokumentacji architektoniczno - budowlanej. W przypadku braku takiej dokumentacji należy określić na podstawie innych źródeł - wywiadu terenowego. |
|  |  | liczbaKondygnacjiNadziemnych | Przy określaniu ilości kondygnacji należy stosować definicję zawartą w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
|  |  | liczbaKondygnacjiPodziemnych | Przy określaniu ilości kondygnacji należy stosować definicję zawartą w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
|  |  | powZabudowy | Pola powierzchni budynku ewidencyjnego, ujawniony zostanie w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 rozporządzenia w/s EGiB. |
|  |  | lacznaPowUzytkowa… | Pola powierzchni lokali przynależnych budynku ewidencyjnego, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 rozporządzenia w/s EGiB. |
| 55 | EGB_BlokBudynku | geometria | W oparciu o dane pozyskane w wyniku wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych, należy wprowadzić do bazy danych bloki budynków wraz z ich atrybutami opisowymi. |
| 66 | EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem | geometria | W oparciu o dane pozyskane w wyniku wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych, należy wprowadzić do bazy danych obiekty trwale związane z budynkami. Wszystkie obiekty istniejące w bazie danych należy zweryfikować w celu ustalenia prawidłowego rodzaju obiektu trwale związanego z budynkiem. Należy doprowadzić do spójności topologicznej budynków i obiektów trwale z nimi związanych. |
| 77 | EGB_LokalSamodzielny | numerKW | Jeżeli dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
| 88 | EGB_OsobaFizyczna | numerPESEL | W oparciu o dane zawarte w rejestrze PESEL należy uzgodnić i uzupełnić numery PESEL wszystkich atrybutów obiektu klasy EGB_OsobaFizyczna. |
| 99 | EGB_Instytucja | numer REGON | W oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON należy uzgodnić i uzupełnić numery REGON dla obiektów, które nie mają przypisanego tego atrybutu. W oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON należy zaktualizować atrybuty wszystkich ujawnionych w roboczej bazie danych obiektów klasy EGB_Instytucja. |
| 110 | EGB_AdresNieruchomosci | wszystkie atrybuty | W oparciu o dane zawarte w rejestrach EMUiA, PRG i TERYT, należy uzgodnić i uzupełnić atrybuty istniejących w roboczej bazie danych obiektów EGB_Adres. W oparciu o dane zawarte w wymienionych rejestrach należy zaktualizować atrybuty wszystkich ujawnionych w roboczej bazie danych obiektów klasy EGB_Adres. |
|  |  | numerPorzadkowy | W przypadku budynków: - dla których rodzajKST przyjmuje wartość <110> należy uzupełnić w oparciu o uzgodnienie - dla pozostałych budynków nie jest uzupełniany |
| 111 1 | EGB_PunktGraniczny | idPunktu | Unikalny numer punktu granicznego. Należy dostosować do formatu zgodnego z Teryt |
|  |  | numerOperatuTechnicznego | Numer materiału zasobu, należy podać numer operatu, na podstawie którego dokonana została bieżąca aktualizacja |
|  |  | geometria | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie materiałów źródłowych lub w oparciu o pomiar własny. Jeżeli punkt graniczny stanowi narożnik budynku, należy doprowadzić do ich spójności topologicznej. |
|  |  | oznWMaterialeZrodlowym | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie operatu, w którym punkt graniczny został ustalony. |
|  |  | rodzajStabilizacji | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie dokumentacji źródłowej oraz wywiadu terenowego. Jeżeli punkt graniczny stanowi narożnik budynku, należy wprowadzić do bazy kod stabilizacji -6. |
|  |  | spelnienieWarunkowDokl | Atrybut określający spełnienie przez punkt wymaganych standardów dokładnościowych zrealizowany poprzez konwersję atrybutu BPP pierwotnej bazy z Rozporządzeniem w/s EGiB |
|  |  | sposobPozyskania | Atrybut sposób pozyskania danych o punkcie granicznym zrealizowany na podstawie konwersji atrybutu ZRD pierwotnej bazy zgodnie z Rozporządzeniem w/s EGiB |

  - Istniejące w terenie fundamenty, budynki w budowie należy ujawniać w roboczej bazie danych jako obiekt budowla w bazie BDOT500. Do zadań Wykonawcy należy weryfikacja, czy istniejący na gruncie fundament nie jest pozostałością po budynku, który uległ rozbiórce. W takiej sytuacji nowe budynki nie będą ujawniane w bazie roboczej a budynki istniejące w bazie przeniesione zostaną do historii.

  - Wykonawca zweryfikuje istniejące w bazie danych obiekty typu cieplarnia/szklarnia, w zakresie ustalenia czy obiekty te spełniają definicję budynku wynikającą z przepisów rozporządzenia EGiB. Tak zwane tunele foliowe, usunięte zostaną z baz danych PZGiK.

##### Weryfikacja treści roboczej bazy danych przez Wykonawcę.

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca przeprowadzi wszelkie kontrole systemowe, na które pozwala oprogramowanie wykorzystywane do opracowania tej bazy. W przypadku wykrycia błędów lub ostrzeżeń baza poddana zostanie modyfikacji, w celu ich wyeliminowania.

Brak błędów lub uzasadnionych ostrzeżeń systemowych stanowił będzie podstawę do wygenerowania pliku z roboczej bazy danych w formacie GML, zgodnie z aktualnym schematem GML, zawartym 
w Portalu Interoperacyjności.

Wykonawca przeprowadzi kontrolę plików w formacie GML z wykorzystaniem aktualnej wersji Aplikacji do walidacji plików XML i GML tj. „Walidatora Plików GML” jako wtyczki do programu QGIS.

#### Zakres prac dotyczących przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Celem przedmiotowych prac ma być przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przypadku zmiany użytków gruntowych na terenie całego obrębu podlegającego klasyfikacji.

Pracami należy objąć grunty rolne i leśne poza gruntami leśnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności.

Wykonawca przeprowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów na obszarze zmienionych użytków gruntowych w następujących przypadkach:

  - lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB, a ujętych w planach urządzania lasów,

  - gruntów zmeliorowanych,

  - zmiany lasu na użytek rolny na podstawie prawomocnej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 567),

  - trwałej zmiany sposobu użytkowania użytków gruntowych z łąk i pastwisk trwałych na grunty orne oraz odwrotnie,

  - błędnych informacji wykazanych w EGiB na podstawie wydanych dotychczas decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, stwierdzonych na podstawie analizy materiałów PZGiK,

  - po wykonaniu rekultywacji na cele rolnicze lub leśne gruntów zdegradowanych albo zdewastowanych na podstawie prawomocnej decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 82),

  - gruntów dotychczas niesklasyfikowanych,

  - na nieużytkach, które zostały zagospodarowane.

Uwaga:

zmiany powierzchni między użytkami wynikające z dokładniejszego pomiaru nie traktuje się jako zmian użytków podlegających przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów z wyjątkiem konturu Ls.

Zamawiający przewiduje wykonanie czynności w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3, § 7 oraz § 8 r.g.k.g. przez klasyfikatora zatrudnionego przez Wykonawcę i upoważnionego przez Zamawiającego.

Klasyfikator musi spełniać następujące wymagania: legitymować się dyplomem ukończenia kursu lub studium podyplomowego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wskazującym na właściwe przygotowanie zawodowe, w zakresie: należytej znajomości gleboznawstwa ogólnego i szczegółowego w zakresie rozpoznawania typów, rodzajów i gatunków gleb, właściwości tych gleb oraz urzędowej tabeli klas gruntów, praktycznej znajomości technicznego przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w terenie, znajomości przepisów normatywnych w dziedzinie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z trybem postępowania w tych sprawach oraz posiada praktykę zawodową w wykonywaniu prac klasyfikacyjnych. Na potwierdzenie powyższych kompetencji należy złożyć kopie odpowiednich dokumentów, tj. dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz referencje starostów potwierdzające prawidłowe wykonanie minimum dwóch projektów ustalenia klasyfikacji gruntów, które to projekty zostały wykorzystane przez organ do wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do terenowej kontroli co najmniej 20% objętych klasyfikacją działek. Wyniki swoich czynności kontrolnych, Inspektor Nadzoru załącza do operatu technicznego.

##### Wstępne prace terenowe

Wykonawca przeprowadza wywiad terenowy na obszarze całego obrębu podlegającego klasyfikacji.

Na podstawie wyników wywiadu terenowego oraz w oparciu o ewentualne wnioski wniesione przez zainteresowanych na spotkaniu informacyjnym (patrz pkt. 4.1.3.2.2.) wykonywane są:

- lista działek przeznaczona do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na których uległy zmianie użytki,

- opis proponowanych zmian.

Wykonawca przekazuje wyniki powyższych prac Zamawiającemu celem akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego listy działek, Wykonawca przygotowuje wykaz działek objętych przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w formie tabelarycznej z opisem projektowanych zmian.

Wykonawca sporządza orientacyjny pomiar zmienionych lub/i utworzonych konturów klasyfikacyjnych, konturów użytków gruntowych przedstawiony na kopii mapy ewidencyjnej.

Uzyskanie pozytywnej opinii na temat wykazu działek objętych przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem w Dzienniku Robót i Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do dalszych czynności podejmowanych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

##### Upoważnienie klasyfikatora i wszczęcie postępowania administracyjnego

Upoważnienie do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. jest wydawane do obszaru gruntów stanowiących przedmiot postępowania administracyjnego.

Klasyfikator może przystąpić do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. dopiero po uzyskaniu upoważnienia.

Klasyfikator uzgadnia z Zamawiającym miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji. Termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie nie może być krótszy niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zamawiający po wydaniu upoważnienia dla klasyfikatora do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. zawiadamia jednocześnie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszystkie strony postępowania.

Klasyfikator informuje strony o szczegółowym terminie wykonywania czynności klasyfikacyjnych w terenie z uwzględnieniem harmonogramu określonego przez starostę w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

##### Analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Upoważniony klasyfikator przeprowadza przegląd wszystkich dokumentów dostępnych w PZGiK
w celu ustalenia dokumentów mających znaczenie dla gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W celu poprawnego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zaleca się wykorzystanie takich materiałów, jak:

- mapa klasyfikacji w kroju obrębowym lub arkuszowym oraz opracowania jednostkowe w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- opisy odkrywek glebowych wykonanych na obszarze objętym aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- archiwalne opracowania z zakresu klasyfikacji gruntów - materiały z pierwszej klasyfikacji, na podstawie których wykonywano prace późniejsze z zakresu aktualizacji użytków gruntowych lub ponowne klasyfikacje związane na przykład z melioracją,

- mapy glebowo-rolnicze - stanowiące uzupełnienie mapy klasyfikacji, przy czym niezbędne jest uwzględnienie odmiennej typologii gleb i symboliki gleb,

- numeryczny model terenu,

- ortofotomapa.

W przypadkach wybranych użytków gruntowych lub braku innej dokumentacji zasadne jest wykorzystanie materiałów specjalistycznych, tj.:

- dla łąk trwałych i pastwisk trwałych objętych melioracją - materiały podmiotu zarządzającego urządzeniami melioracji wodnych, z uwzględnieniem zasięgu melioracji,

- dla gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - UPUL stanowiący o przeznaczeniu gruntów do gospodarki leśnej,

- w przypadku gruntów leśnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności - plan urządzenia lasów, w szczególności w zakresie ustalonych typów siedliskowych lasu, mając na względzie rozbieżności w identyfikacji typów gleb oraz składu granulometrycznego utworów glebowych,

- szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, mapy geośrodowiskowe i inne opracowania specjalistyczne.

W przypadku gleboznawczej klasyfikacji gruntów związanej ze zmianą użytku gruntowego - z gruntów rolnych na leśne - przeprowadza się analizę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i UPUL, aby zapewnić docelowe użytkowanie gruntów zgodne z zapisami planistycznymi.

Wnioski wynikające z tej analizy upoważniony klasyfikator dokumentuje w formie odrębnego dokumentu pod nazwą „Wyniki analizy niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK”, zawierającego imię i nazwisko klasyfikatora, numer i datę wydania upoważnienia oraz datę sporządzenia dokumentu. Następnie klasyfikator przedstawia dokument do akceptacji Inspektora Nadzoru. Oryginał tego dokumentu przekazuje Zamawiającemu.

##### Czynności klasyfikacyjne w terenie

Podstawę ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowią badania gleboznawcze w terenie.

Upoważniony klasyfikator przy udziale kierownika prac geodezyjnych przeprowadza w obecności właścicieli gruntów czynności klasyfikacyjne w terenie w terminach i miejscach zgodnych z uprzednio doręczonymi zawiadomieniami przez Zamawiającego oraz zgodnie z § 7 r.g.k.g.

Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych.

W trakcie przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator sporządza szkic klasyfikacji, na podstawie którego opracowywana jest mapa klasyfikacji.

Kierownik prac geodezyjnych dokonuje pomiaru sytuacyjnego lub sytuacyjnego i wysokościowego elementów wskazanych na szkicu klasyfikacji przez upoważnionego klasyfikatora, w szczególności: granic zasięgu użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, granic zasięgu typów gleb oraz miejsca wykonania odkrywek glebowych.

##### Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji

Po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracowuje projekt ustalenia klasyfikacji zgodnie z § 8 r.g.k.g., który wchodzi w skład operatu technicznego z gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz przygotowuje dokumentację fotograficzną odkrywek glebowych podstawowych i podobnych (odkrywki powinny zostać oznaczone numerami zgodnymi z przypisaną im numeracją, celem ich jednoznacznej identyfikacji).

Upoważniony klasyfikator przekazuje Zamawiającemu oryginały dokumentów:

- „Wyniki analizy niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK”,

- projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (mapę klasyfikacji, protokół klasyfikacyjny oraz opisy odkrywek glebowych),

- dokumentację fotograficzną.

Do zakresu prac kierownika prac geodezyjnych należą opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do skompletowania operatu technicznego z gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z przepisem § 36 Rozporządzenia ws. Standardów.

Przed wyłożeniem projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu wyniki prac do oceny. Inspektor Nadzoru sprawdza poprawność wykonania operatu technicznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji.

W przypadku wątpliwości lub uwag co do poprawności sporządzenia operatu technicznego, w tym projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Zamawiający może wezwać upoważnionego klasyfikatora do złożenia wyjaśnień.

Podstawą do wyłożenia jest pozytywny wynik kontroli odnotowany w dzienniku robót.

##### Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów do publicznego wglądu

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 14 dni, o czym Zamawiający zawiadamia strony postępowania na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wyłożenia.

W okresie wyłożenia projektu mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

##### Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Po upływie 14-dniowego terminu do wyłożenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, upoważniony klasyfikator wraz z Inspektorem Nadzoru badają złożone zastrzeżenia. Następnie ustosunkowują się do przedstawionych zastrzeżeń, motywując potrzebę uwzględnienia ich lub odrzucenia. Zamawiający rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Zamawiającego zgłoszonych zastrzeżeń upoważniony klasyfikator wprowadza zmiany do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ponownie przekazuje ten projekt Zamawiającemu.

Jeżeli Zamawiający ma wątpliwości co do złożonych przez upoważnionego klasyfikatora wyjaśnień, może powołać innego klasyfikatora do wydania opinii, w szczególności w zakresie zgłoszonych przez siebie wątpliwości lub uwag (bez opracowywania przez powołanego klasyfikatora projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych Inspektor Nadzoru sporządza protokół, w którym wystawia ogólną ocenę przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych przez upoważnionego klasyfikatora.

##### Decyzja o ustaleniu klasyfikacji

Wykonawca sporządza mapy klasyfikacji do decyzji o ustaleniu klasyfikacji w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania administracyjnego oraz dodatkowo trzy egzemplarze.

Ostateczna decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z mapą klasyfikacji oraz sporządzony przez kierownika prac geodezyjnych wykaz zmian danych ewidencyjnych stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w EGiB przez Wykonawcę. W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów nie zostanie zakończone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez Wykonawcę projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia się dotychczasowe dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Po wydaniu przez starostę decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i uzyskaniu przymiotu prawomocności Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do aktualizacji bazy EGiB.

#### Utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego należy sporządzić po zakończeniu prac geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych - uprawomocniona decyzja klasyfikacyjna. Projekt należy sporządzić w oparciu o dane zawarte w roboczej bazie danych Wykonawcy, niezawierającej błędów 
i uzasadnionych ostrzeżeń. Przed sporządzeniem operatu, roboczą bazę danych należy uzupełnić 
o wszelkie zmiany w danych ewidencyjnych, które Starosta wprowadził do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w trakcie realizacji prac geodezyjno-kartograficznych przez Wykonawcę.

Operat techniczny z całości prac Etapu I musi być poddany kontroli Inspektora Nadzoru i uzyskać pozytywny protokół. Pozytywny protokół jest podstawą do zakończenia Etapu I. W zakresie Etapu II Wykonawca kompletuje operat, przedkłada do kontroli Inspektora Nadzoru. Pozytywny wynik kontroli jest podstawą do włączenia do (PZGiK). Operat włączony do PZGiK stanowi projekt operatu geodezyjno-kartograficznego będącego przedmiotem wyłożenia. Na operat opisowo kartograficzny (§27 rozporządzenia w/s EgiB) należy wygenerować dodatkowo dokumenty obrazujące dane ewidencyjne w postaci wypisów z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz mapę ewidencyjną.

##### Podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego

Zamawiający zamieszcza informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego (po wcześniejszym zaakceptowaniu treści przez Inspektora Nadzoru 
i podpisie Starosty) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, tablicy właściwego Urzędu Gminy - na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz dokonuje ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym, a także poprzez sołtysa (kurenda, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa). Zaleca się także podanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

##### Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie na placu Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, 
w godzinach pracy urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego powinien zawierać dane w szczególności:

- datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie obrębu i jednostki ewidencyjnej,

- wyszczególnienie zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu operatu opisowo-kartograficznego, numery jednostek rejestrowych 
i pozycji kartotek, w których te dane były zawarte, oraz stosowne oświadczenia zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych, w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag i zastrzeżeń,

- imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu wykonawcy i organu brały udział

- w okazaniu projektu oraz ich podpisy.

W trakcie wyłożenia projektu Wykonawca postępuje według następującego schematu:

- każda z przybyłych osób potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności,

- Wykonawca udziela szczegółowych informacji o projekcie w zakresie danych dotyczących przedmiotowych nieruchomości, informuje o możliwości zgłoszenia uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu i trybie ich rozpatrywania,

- przybyłe osoby potwierdzają fakt zapoznania się z projektem operatu swoim podpisem wraz z klauzulą „Zapoznałem/am się z projektem operatu opisowo-kartograficznego”, na wydruku mapy ewidencyjnej, na wypisach z rejestru gruntów, z kartoteki budynków i lokali

- Wykonawca informuje o trybie i terminie, w którym projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków

- Wykonawca informuje o możliwości zgłaszania zarzutów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego informacji, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów 
i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz o trybie rozstrzygania o uwzględnianiu lub odrzucaniu zgłoszonych zarzutów.

Na okoliczność wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca sporządzi także następujące dokumenty:

- listę obecności - imienna lista osób zasięgających informacji o projekcie operatu, zawierająca minimum następujące informacje - imię i nazwisko, data, podpis osoby zasięgającej informacji,

- protokół - wzór formularza - Załącznik nr 18 do niniejszych warunków technicznych,

- lista osób dokonujących wglądu - Załącznik nr 13A do niniejszych warunków technicznych,

- wykaz uwag - wzór formularza - Załącznik nr 13B do niniejszych warunków technicznych,

- wydruk z bazy mapy ewidencyjnej, wydruk z rejestru, kartoteki budynków i lokali, które przedłoży do podpisu przybyłym osobom.

Zamawiający wymaga, aby w procesie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uczestniczył Wykonawca lub pracownik wskazany przez Wykonawcę biorący udział w pracach dotyczących ustalenia przebiegu linii granicznych na gruncie.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich dodatkowych czynności niezbędnych do należytego i wyczerpującego zebrania materiału dowodowego celem jego rozpatrzenia w ramach uwag zgłoszonych do danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w trakcie jego wyłożenia. Z przeprowadzonych czynności wykonawca sporządzi wymaganą dokumentację i przedłoży Zamawiającemu.

W przypadku uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia, Wykonawca zaktualizuje projekt operatu opisowo - kartograficznego w odpowiednim zakresie.

Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków następuje aktualizacja bazy danych ewidencyjnych.

Wykonawca przy udziale przedstawiciela zamawiającego, posiadającego upoważnienie, o którym mowa w art.43 pkt.2 PGIK przygotuje, a następnie dostarczy do wszystkich osób, które wniosły uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego odpowiedzi o sposobie rozstrzygnięcia wniesionych uwag, a w sprawach wymagających ponownego pomiaru określi termin wykonania prac.

##### Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz biuletynie informacji publicznej na stronie podmiotowej starostwa

Po upływie 15 dni od dnia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym, po jej przygotowaniu przez Wykonawcę i zweryfikowaniu przez Inspektora Nadzoru, Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie.

#### Dokumentacja wynikowa

Dokumentację wynikową stanowić będą:

- Operat opisowo - kartograficzny. Mapy ewidencyjne winny zostać sporządzone w kolorze, wg stanu na ostatni dzień wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu wraz z naniesionymi zmianami wynikającymi z uwzględnienia wniesionych uwag do projektu operatu ( zmiany na czerwono),

- Baza danych ewidencyjnych EWOPIS - plik *.FDB , EWMAPA - plik *.FDB zwierający treść mapy ewidencyjnej, wpasowane rastry map ewidencyjnych w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 wraz z raportami kalibracji - na nośniku komputerowym, a także wpasowane rastry innych map, które posłużyły Wykonawcy do realizacji przedmiotu prac np. mapy klasyfikacyjne.

- Operat techniczny z modernizacji ewidencji gruntów i budynków powinien zawierać:

  - Sprawozdanie techniczne.

  - Wykaz dokumentacji źródłowej wraz z zakresem jej wykorzystania.

  - Dokumentacja geodezyjno-prawna (wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy uzupełniające, szkice polowe, protokoły graniczne, itp.) potrzebna do usunięcia rozbieżności i wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

  - Dowody doręczeń i wezwań.

  - Skorowidz łączący nr działek z odpowiednim szkicem polowym, protokołem ustalenia granic, mapą wywiadu i zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień.

  - Wykaz nowych punktów PRG dla obrębu jednostki ewidencyjnej.

  - Mapa porównania z terenem ze szkicem przeglądowym szkiców pomiaru uzupełniającego granic, użytków gruntowych i budynków.

  - Obliczenia i wykazy współrzędnych oraz szkice polowe pomiaru granic działek i konturów użytków gruntowych.

  - Obliczenia i wykazy współrzędnych oraz szkice polowe pomiaru konturów budynków lub łącznego pomiaru budynków i granic działek.

  - Zebrane dokumenty dotyczące stanu prawnego i danych technicznych działek ewidencyjnych, budynków i lokali (zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynków 
i lokali, protokoły badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan faktyczny i prawny itp.).

  - Protokół wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu ewidencyjnego - protokół powinien również zawierać adnotacje o sposobie rozstrzygnięcia zgłaszanych uwag.

  - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych.

  - Inne materiały dokumentujące przebieg wyłożenia do wglądu operatu opisowo- kartograficznego.

  - Pliki bazy danych EGiB oraz BDOT500, GESUT w formacie FDB po modyfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę.

  - Dokumentację z uzgodnień branżowych, inne dokumenty, raporty i materiały wymienione w warunkach technicznych.

  - Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, identyfikator zgłoszonej pracy, nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego i podpis z pieczątką osoby sporządzającej oraz kierownika prac legitymującego się stosownymi uprawnieniami. Dokumenty winny zostać skompletowane w tomach operatu posiadających spisy zawartości dla każdego obrębu oddzielny tom . Operat z geolokacją dla szkiców, protokołów, wykazów współrzędnych zgodnie ze szkicem.

  - Po wykonaniu modernizacji bazy EGiB wykonawca wykona działania harmonizujące zbiory EGiB ze zbiorami EGiB, BDOT500, GESUT.

  - Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę należy przekazać do ODGiK we Wschowie w formacie PDF z podziałem plikowym i nazewnictwem ustalonym 
z Zamawiającym potwierdzony wpisem do Dziennika Robót.

- Dodatkowo, do kontroli I ETAPU prac i II ETAPU prac Wykonawca przekaże przez serwer FTP lub dysk zewnętrzny:

- Bazy danych w formacie FDB

- Pikiety z pomiaru elementów stanowiących bazę EGiB - oddzielny plik .txt

- Pikiety z pomiaru elementów istotnych do ustaleń - oddzielny plik .txt

- Pikiety z pomiaru użytków gruntowych - oddzielny plik .txt

- Pikiety dotyczące osnowy

- Raporty z kontroli baz danych.

- Komplet dokumentów dla Sądu Rejonowego we Wschowie, Nadleśnictwa Włoszakowice - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwa Głogów - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.

- Projekt map prawnych wraz ze szczegółowym opisem i kompletem kopii materiałów z PZGiK, 
w przypadku granic spornych.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania operatu modernizacji EGiB w formie elektronicznej tj. etapu I oraz II i przekazania go Zamawiającemu na nośniku w formacie wcześniej uzgodnionym 
w Dzienniku Robót oraz poprzez Geoportal Powiatu Wschowskiego.

#### Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Po upływie 15 dni roboczych od terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, t.j. po rozstrzygnięciu o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu, podczas wyłożenia do wglądu zainteresowanym, dane objęte modernizacją, zawarte 
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania plików do aktualizacji baz EGiB. Format plików do aktualizacji podlega uzgodnieniu z zamawiającym. Zasilenia baz danych EGiB o wyniki modernizacji dokona zamawiający, przy udziale i wsparciu przedstawiciela wykonawcy.

Starosta aktualizuje państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie:

- danych dotyczących części graficznej:

- utworzonych działek ewidencyjnych,

- wyników pomiarów budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, użytków oraz trwałych elementów zagospodarowania przy granicach działek,

- wyników aktualizacji konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych,

- danych części opisowej ewidencji gruntów dotyczących gruntów, budynków, lokali oraz klas i użytków.

Dla potrzeb aktualizacji części opisowej ewidencji, Wykonawca sporządza wykazy zmian danych ewidencyjnych. Zamawiający wymaga uzupełnienia wszystkich atrybutów obiektów ewidencyjnych, nawet dla istniejących już obiektów w bazie, które nie posiadają atrybutów wymaganych rozporządzeniem.

Jeżeli nastąpi modyfikacja numerycznego opisu konturu budynku w bazie EGiB Wykonawca zmodyfikuje przebieg odpowiednich obiektów baz BDOT500 lub GESUT w celu zachowania wzajemnej spójności baz danych.

##### Przeprowadzenie kontroli baz danych EGiB

Po aktualizacji bazy danych EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, Wykonawca wygeneruje z tej bazy plik w formacie GML i podda go walidacji według zasad opisanych w punkcie 4.1.3.3.2 oraz 4.1.3.7.1. Raporty z walidacji plików GML za pomocą narzędzi dostarczonych przez GUGiK, wygenerowanych z bazy ewidencyjnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, nie mogą zawierać błędów lub uzasadnionych ostrzeżeń. Raporty te Wykonawca przedkłada do oceny Inspektorowi Nadzoru. Raporty te następnie włączone są do operatu technicznego.

##### Zawiadamianie o zmianach w danych ewidencyjnych

W celu sprostowania oznaczeń nieruchomości w Księgach Wieczystych na okoliczność niezgodności danych ewidencyjnych z oznaczeniami nieruchomości w księgach wieczystych, Wykonawca przygotuje dokumenty będące załącznikiem do zawiadomienia Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wschowie, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece.

#### Zasady organizacji i kontroli prac modernizacyjnych

##### Dziennik Robót

Dziennik Robót:

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do niniejszych warunków technicznych), dla każdego podzadania oddzielnie, uzyskać potwierdzenie wpisów z zachowaniem określonych w niniejszych warunkach terminów.

- Wszystkie uzgodnienia i uściślenia (wykraczające swymi postanowieniami poza niniejsze warunki techniczne) wynikłe w trakcie realizacji prac wymagają formy pisemnej i wpisu do Dziennika Robót.

- Wpisy do Dziennika Robót są potwierdzane podpisem Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy,  Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia problemów lub spornych kwestii Wykonawca opracowuje propozycję ich rozwiązania i przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

- Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych w Dzienniku Robót.

- Wykonawcę i Inspektora Nadzoru obowiązuje zasada niezwłocznego wykonywania żądanych czynności i udzielania odpowiedzi, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od otrzymania informacji ( decyduje data wysłania e-maila lub odbiór listu).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów, w celu wykazywania postępu prac. Raport z realizacji prac powinien zawierać opis wykonania czynności, informacje o występujących trudnościach, a także zapisy o postępie prac, w tym procentowy stopień zaawansowania,

Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Robót w formie elektronicznej poprzez zastosowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z wymogiem potwierdzenia odbioru.

W przypadku prowadzenia Dziennika Robót w formie elektronicznej, na zakończenie prac oraz przekazania dokumentacji do kontroli należy go wydrukować i przekazać w formie papierowej.

##### Zasady kontroli prac

Dla potrzeb prawidłowego i zgodnego z WT wykonania prac w ramach zamówienia Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru.

Prace będą kontrolowane przez Inspektora Nadzoru na bieżąco. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektora Nadzoru etapy zrealizowane ostatecznie i z należytą starannością.

Inspektor nadzoru ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o przypadkach zgłaszania przez Wykonawcę do odbioru etapów nie zrealizowanych ostatecznie i z nienależytą starannością, jednocześnie nie ma obowiązku przeprowadzania wyczerpującej kontroli tych etapów.

Wykonawca ma prawo do przedkładania do kontroli, do Inspektora Nadzoru także poszczególne zakresy prac wyszczególnione w harmonogramie, wstępnie skompletowane, tak aby po pozytywnej kontroli w mogły być załączone do operatu z danego etapu prac.

Zamawiający ma prawo dokonywać niezależnych kontroli prac Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru oraz może żądać składania dodatkowych wyjaśnień na piśmie przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Kontroli, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla: Wykonawcy, Zamawiającego i Powiatu).

Protokół Kontroli może przyjąć jedną z poniższych wersji:

- Pozytywny - zakres wykonanych prac jest zgodny z umową i spełnia wymagania warunków technicznych - oznacza, że w przekazanym produkcie Inspektor nadzoru nie stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru,

- Z usterkami - oznacza, że produkt zawiera usterki, które mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, a które Wykonawca jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych - Inspektor nadzoru nie rekomenduje produktu do odbioru,

- Negatywny - nie spełnia wymagań warunków technicznych - oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku protokołu negatywnego Inspektor nadzoru wskaże wszystkie występujące wady w kontrolowanym zakresie, nie jest natomiast zobowiązany do wykonywania pełnego procesu kontrolnego mającego na celu wykazanie wszystkich rodzajów usterek oraz wykazuje nienależyte wykonanie umowy.

Każdorazowe przekazanie produktu przez Wykonawcę do kontroli Inspektora Nadzoru bądź 
w przypadku stwierdzenia usterek lub wad przekazanie przez Inspektora Nadzoru produktu po kontroli Wykonawcy odbywa się protokołem przekazania i dokumentowane jest wpisem do Dziennika Robót.

Kontrole poszczególnych etapów Inspektor Nadzoru przeprowadza w ciągu:

- 15 dni - I iteracja,

- 6 dni - II i III iteracja

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu protokół kontroli wraz z jej wynikami i rekomenduje produkt do odbioru Zamawiającemu.

W przypadku stwierdzenia podczas I iteracji usterek do przedstawionego produktu Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 15 dni oraz w terminie po 4 dni w przypadku II i III iteracji, liczone od dnia następnego po dacie sporządzenia protokołu kontroli przez Inspektora Nadzoru. Po upływie ww. terminów naliczane będą kary umowne wynikające z zapisów umowy na wykonanie prac .

Naruszenie terminu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie kontroli produktu, stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych.

Wykonawca po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole kontroli przekazuje ponownie produkt do Inspektora Nadzoru kontroli celem ponownej kontroli. O przekazaniu produktu do kontroli Inspektora Nadzoru kontroli powiadamia Zamawiającego. Inspektor nadzoru dokonuje ponownej kontroli poprawionego produktu i sporządza protokół kontroli.

Podczas wykonywania kontroli w II i III iteracji kontroli, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia kontroli produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej kontroli.

Inspektor Nadzoru, w ramach bieżącej kontroli ma prawo żądać od Wykonawcy udostępnienia materiałów z realizowanego zakresu prac objętych harmonogramem (skany wytworzonej przez Wykonawcę dokumentacji).

Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru,  w ramach bieżącej kontroli sprawdził co najmniej:

- 5 % dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków pod kątem prawidłowości oceny ich przydatności do wykorzystania. Kontroli podlega 5% dokumentów dla każdego  
z obrębów, z każdego roku oraz obowiązkowo operaty będące podstawą założenia ewidencji gruntów.

- Z dokumentacji związanej z ustaleniem stanów prawnych nieruchomości:

- *5% protokołów badania ksiąg wieczystych,

- *5% dokumentów załączonych do ksiąg wieczystych - badanie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wschowie

- *50 % analizy dokumentów innych niż księgi wieczyste, będących podstawą ujawnienia własności/władania

- W odniesieniu do wywiadu terenowego, dla każdego z obrębów - 10% powierzchni dla terenów zabudowanych i 5% powierzchni dla pozostałych terenów. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% znaków granicznych i punktów osnowy pomiarowej (operatów archiwalnych) 
i ewidencyjnej, wskazanych przez Wykonawcę jako istniejące. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów, dla których Wykonawca stwierdzi brak stabilizacji wynikającej z danych PZGiK. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów markowanych drewnianymi palikami podczas czynności ustalenia przebiegu granic na podstawie §31-33 rozporządzenia w sprawie EGiB. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów osnów geodezyjnych. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% budynków spośród tych, których kontur jest w kolizji z granicami nieruchomości. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 5% pozostałych budynków. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

Operat techniczny przed przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podlega w całości weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli załączyć do operatu wraz z dziennikiem robót.

##### Odbiór prac

Po rekomendacji produktu do odbioru przez Inspektora Nadzoru Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Inspektora Nadzoru pozytywnego protokołu kontroli. O dacie odbioru zamawiający informuje wykonawcę na dwa dni przed terminem odbioru.

Każdorazowo z odbioru produktu Zamawiający sporządza protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Sporządzony protokół odbioru Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

##### Ustalenia dodatkowe

Praca nie wymaga zgłoszenia w PODGiK we Wschowie. Umowa na wykonie zadania rejestrowana jest w systemie OŚRODEK, na podstawie której wykonawca po złożeniu wniosku uzyska dostęp do serwisu Geoportalu Powiatu Wschowskiego.

Wymiana danych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie odbywać się za pomocą Geoportalu Powiatu Wschowskiego oraz FTP.

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w identyfikatory z imiennym upoważnieniem podpisanym przez Starostę.

Podczas prac terenowych przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są posiadać w/w identyfikatory, kopię umowy z Zamawiającym, kopię informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego w liczbie pozwalającej na ewentualne pozostawienie zainteresowanym oraz koszulki odblaskowe i oznaczeniem nazwy Firmy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w terminie dwóch tygodni pisemnej odpowiedzi 
na zastrzeżenia dotyczące prac modernizacyjnych, złożone przez strony i przesłane za pośrednictwem Starosty przed wyłożeniem projektu operatu, powiadamiając Zamawiającego.

Na zakończenie prac I i II Etapu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowe sprawozdania techniczne.

#### Lista załączników

Załącznik nr 1 - Analiza osnowy państwowej

Załącznik nr 2 - Analiza osnów pomiarowych

Załącznik nr 3 - Analiza osnowy ewidencyjnej

Załącznik nr 4 - Analiza materiałów źródłowych

Załącznik nr 5 - Protokół weryfikacji danych ewidencyjnych

Załącznik nr 6 - Protokół badania księgi wieczystej nieruchomości

Załącznik nr 7 - Zestawienie badania stanu prawnego działek ewidencyjnych

Załącznik nr 8 - Arkusz danych ewidencyjnych budynku

Załącznik nr 9 - Arkusz danych ewidencyjnych lokalu

Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca kolizji konturu budynku z granicą nieruchomości

Załącznik nr 11 - Zestawienie powierzchni działek ewidencyjnych

Załącznik nr 12 - Analiza pomiaru kontrolnego znaków granicznych

Załącznik nr 13A - Lista osób dokonujących wglądu do projektu operatu opis. - kartograf.

Załącznik nr 13B - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu

Załącznik nr 14 - Dziennik robót geodezyjnych i kartograficznych

Załącznik nr 15 - Mapa stanów prawnych dla nieruchomości gruntowych

Załącznik nr 16 - Mapa stanów prawnych dla nieruchomości budynkowych i lokalowych

Załącznik nr 17 - Harmonogram prac

Załącznik nr 18 - Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Załącznik nr 19 - Oświadczenie o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu

Załącznik nr 20 - Uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

  - JE_02: Jednostka Ewidencyjna: Szlichtyngowa, obszar wiejski 081202_5

Dane ogólne dla obrębu objętego zamówieniem:

| Nazwa obrębu | Kowalewo |
| --- | --- |
| TERYT | 081202_5.0005 |
| Liczba działek ewidencyjnych na podstawie rejestru ewidencji gruntów | 530 |
| Liczba działek ewidencyjnych przewidzianych do ustalenia granic zgodnie z projektem | 356 |
| Pole powierzchni obrębu na podstawie bazy graficznej [ha] | 1240 |
| Szacunkowa liczba budynków do pomiaru zgodnie z projektem | 28 |
| Ilość wszystkich budynków zgodnie ze stanem w rejestrze budynków ( konieczność pomiaru w przypadku negatywnej próbki - opis w punkcie: 4.2.3.2.7, 4.2.3.8.2) | 350 |
| Liczba jednostek rejestrowych | 214 |
| Szacunkowa liczba lokali do ujawnienia z projektu | 3 |
| Powierzchnia użytków zabudowanych zgodnie z projektem | 3 |
| Liczba punktów granicznych | 1877 |

Zamawiający zastrzega, że przedmiotem realizacji jest także wywiad terenowy budynków, dla których występuje rozbieżność oznaczenia funkcji budynku w zakresie jednej nieruchomości (budynki 
o funkcjach g, i, t)  a ujawnionym użytkiem w ewidencji gruntów i budynków. Dla tych przypadków należy sporządzić stosowne wykazy zmian.

### Charakterystyka materiałów zasobu

Charakterystyka materiałów zasobu:

Kowalewo - na terenie gminy Szlichtyngowa w 2015 roku zmodernizowani i założono szczegółową osnowę geodezyjną. Założenie ewidencji gruntów nastąpiło w roku 1961 na podstawie operatu P.0812.1977.348, operat opracowany w oparciu o terenowe pomiary bezpośrednie. Natomiast w roku 2008 przeprowadzono założenie ewidencji budynków na terenie gminy Szlichtyngowa - operat P.0812.2008.191.

Ponadto dla terenu opracowania w zasobie znajdują się następujące materiały:

- operat z postępowania scaleniowego - P.0812.1977.251, P.08121980.43,

- operat wymiany gruntów P.0812.1977.306,

- operat odnowienia ewidencji gruntów - P.0812.1977.115,

- operat mapy zasadniczej na podkładzie fotogrametrycznym - P.0812.1977.1349,

- operat ustalenia stanu władania - P.0812.1977.979,

- operat utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów - P.0812.2003.422,

- aktualizowane na bieżąco: numeryczna mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza prowadzone są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000/5,

- inne opracowania jednostkowe.

Zamawiający szacuje ilość operatów koniecznych do analizy na:

- podziały działek: 69 w postaci elektronicznej,

- rozgraniczeń: 4 w postaci elektronicznej,

- wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic działek ewidencyjnych: 69 w postaci elektronicznej,

- inwentaryzacji budynków:  34 w postaci elektronicznej,

- inne zawierające dane liczbowe dotyczące budynków, granic, użytków i klas: 23,

### Charakterystyka aktualnej bazy EGiB i główne problemy w niej występujące

Baza EGiB jest prowadzona w systemie EWMAPA 15 i EWOPIS 9 z wykorzystaniem systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Firebird 3. Ewidencja budynków została założona operatem w 2008 roku. Mapa wektorowa ewidencji gruntów jest na bieżąco aktualizowana i prowadzona w układzie współrzędnych płaskich 2000/5.

Głównymi problemami występującymi w bazie EGiB są:

- brak parametrów SPD=1 i ISD =1 dla wszystkich punktów granicznych na przedmiotowych obrębach, nieaktualny atrybut STB w odniesieniu do stanu faktycznego, częściowy brak numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji,

- brak spójności powierzchni działek części graficznej i opisowej EGiB oraz błędna dokładność zapisu w rejestrze ewidencji gruntów,

- brak pełnej zgodności części graficznej i opisowej EGiB w zakresie budynków ewidencyjnych,

- brak spójności funkcji budynków i rodzaju użytku zabudowanego.

### Zakres prac

Wykonawca ma obowiązek zrealizować prace modernizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów PGIK, rozporządzenia w/s EgiB, rozp w spr. ZSIN,  rozporządzenia w/s standardów oraz zapisów Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków uzgodnionego z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego i niniejszych Warunków Technicznych. Pomiar i obliczenia należy wykonać w układzie „2000”.

Zestawie tabelaryczne realizacji poszczególnych etapów prac modernizacyjnych

| ETAP I - 4 miesiące od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedłożenie harmonogramu realizacji zgodnie z wyszczególnionymi pozycjami w niniejszej tabeli i przegotowanie dokumentacji zgodnie z 4.2.3.2 - każdy z dokumentów wymaga pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków |  |  |  |  |
| OSNOWA | EWIDENCJA GRUNTÓW | KLASYFIKACJA | EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI |
| - Analiza osnów państwowych (4.2.3.1.1.) - Analiza osnowy pomiarowej (4.2.3.1.2.) - Analiza osnowy ewidencyjnej (4.2.3.1.3., 4.2.3.1.4) | - Analiza dokumentów dotyczących ewidencji gruntów (4.2.3.2.1.) - Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zebrania z właścicielami i władającymi i przeprowadzenie zebrania (4.2.3.2.2.) - Weryfikacja treści mapy ewidencji i budynków, w tym stabilizacji punktów granicznych (4.2.3.2.3.) - Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe (4.2.3.2.4.) - Badanie i ustalenie stanów prawnych (4.2.3.2.5.) - Przeprowadzenie obliczeń w celu przygotowań do czynności ustalenia przebiegów linii granicznych z wynikowym utworzeniem szkicu przeglądowego czynności ustaleń granic i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (4.2.5.8.) | - Analiza dokumentów dotyczących klasyfikacji gleboznawczej (4.2.3.4) - Wstępne prace terenowe (4.2.3.4.1.) | - Wywiad terenowy i pomiar w zakresie budynków i zasięgu terenów zabudowanych (4.2.3.2.7) |
| Skompletowanie I części operatu i uzyskanie pozytywnej weryfikacji Inspektora Nadzoru |  |  |  |  |
| ETAP II - 8 miesięcy od podpisania umowy |  |  |  |  |
| OSNOWA | EWIDENCJA GRUNTÓW | KLASYFIKACJA | EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI |
| brak prac z tego zakresu w etapie II | - przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie § 31, 32, 33 Rozporządzenia w/s EGiB w zaakceptowanym zakresie w etapie I (4.2.3.2.9.) - dla granic granic działek o nieustalonym przebiegu granic stanowiących cieki naturalne należy wykonać pomiar sytuacyjny linii brzegowej zgodnie zasadami określonymi w art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (4.2.5.10.)utworzenie projektu operatu opisowo - kartograficznego (4.2.3.5.) - kontrola bazy roboczej i o6peratu potwierdzona akceptacją Inspektora Nadzoru w Dzienniku Robót (4.2.3.7.1.) - podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego (4.2.3.5.1.) - wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego (4.2.3.5.2.) - przeprowadzenie prac związanych z rozpatrzeniem wniesionych uwag do projektu operatu opisowo- kartograficznego - aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (4.2.13.7.) - ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz biuletynie informacji publicznej starostwa powiatowego we Wschowie. (4.2.3.5.3.) - Kontrola baz po zasileniu potwierdzona akceptacją Inspektorem Nadzoru w Dzienniku Robót (4.2.3.7.) | - Wszczęcie z urzędu postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (4.2.3.4.2.) - Analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (4.2.3.4.3.) - Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie (4.2.3.4.4.) - Opracowanie operatu technicznego, w skład, którego wchodzi projekt ustalenia klasyfikacji (4.2.3.4.5.) - Wyłożenie projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu ( 4.2.3.4.6.) - Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji (4.2.3.4.7.) - Decyzja o ustaleniu klasyfikacji (4.2.3.4.8.) - Ujawnienie wyników w operacie EGiB (4.2.3) | - przeprowadzenie ustaleń w sprawie prawidłowego oznaczania terenów zabudowanych (4.2.3.2.6.) - utworzenie obiektów budynkowych do mapy numerycznej i EWOPISU (4.2.3.3.) - utworzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących terenów zabudowanych (4.2.3.3.) |
| Skompletowanie i zaewidencjonowanie operatu z prac etapu pierwszego i drugiego. |  |  |  |  |

Uwaga:

Warunkiem przystąpienia do II etapu umowy jest odbiór I etapu z wynikiem pozytywnym.

#### Zakres prac dotyczących osnów

##### Analiza osnów państwowych

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Wykonawca dokona analizy osnowy szczegółowej i podstawowej na obszarze opracowania. W następnej kolejności Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację osnowy szczegółowej obejmującą pomiar kontrolny punktów osnowy w zakresie przedmiotowego obszaru.

Uwaga:

Osnowa szczegółowa III klasy była przedmiotem modernizacji w 2015 roku.

W celu oceny stanu osnowy szczegółowej Wykonawca dokona porównania współrzędnych katalogowych i pomierzonych dla poszczególnych punktów osnowy szczegółowej. Następnie w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Powiatu potwierdzonym wpisem do Dziennika Robót, Wykonawca przygotuje dane do uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów. Przed zasileniem bazy danych w programie Bank Osnów konieczna jest weryfikacja poprawności przygotowanej bazy danych przez Inspektora Nadzoru potwierdzona wpisem do Dziennika Robót oraz akceptacja Geodety Powiatowego/wskazanego pracownika PODGiK potwierdzona wpisem do Dziennika Robót.

Na zakończenie Wykonawca dokonuje (przygotowanymi i zaakceptowanymi danymi) uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów.

##### Analiza osnów pomiarowych

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Wykonawca dokona przeglądu osnów pomiarowych wykorzystywanych podczas prac geodezyjnych o charakterze prawnym. Realizowany przegląd osnów pomiarowych dotyczy wyłącznie opracowań, z których wynika ich faktyczna stabilizacja (beton, trzpień, rurka - itp.)  i pomiar nie był realizowany w oparciu o techniki GPS-RTK oraz zmodernizowaną osnowę poziomą. Celem przeglądu jest odtworzenia faktycznego położenia znaków granicznych o skażonych współrzędnych zawartych w materiałach zasobu. Wyniki swojej analizy przedstawi w Załączniku nr 2 do niniejszych warunków technicznych w kolumnach 2-8. Wynikami inwentaryzacji Wykonawca uzupełni Załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych w kolumnach 9-14. Wyniki analizy w postaci pisemnej (sprawozdanie, obliczenia, Załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych) i graficznej (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru), Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru. Akceptacja powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Robót. Akceptacja winna nastąpić przed rozpoczęciem prac związanych z czynnościami ustalenia przebiegu linii granic.

##### Osnowy ewidencyjne - wstępne obliczenia, poszukiwania znaków osnowy, ostateczne zaprojektowanie, pomiar i wyrównanie sieci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentów zgromadzonych w zasobie Wykonawca typuje punkty osnów wykorzystane w analizowanych operatach do uzyskania informacji o punkach granicznych (Załącznik nr 3 do niniejszych warunków technicznych). Następnie przeprowadza wstępne obliczenia współrzędnych punktów osnów ewidencyjnych w celu poszukiwania znaków dawnych osnów w terenie, metodą kolejnych iteracji - tzn. każdorazowo po obliczeniu współrzędnych należy przeprowadzić poszukiwania znaków w terenie i pomierzyć odnalezione znaki. Z uwagi na możliwość występowania błędów w obserwacjach, należy poszukiwać znaków w promieniu równym co najmniej dwukrotnej wartości błędu położenia punktu po wstępnym wyrównaniu (lub transformacji), od miejsca wskazania wynikającego ze współrzędnych. Obserwacje z pomiaru należy włączyć do zaprojektowanej sieci 
i ponownie wyrównać całość obserwacji - po uzyskaniu nowych współrzędnych należy powtórzyć poszukiwanie znaków w terenie. Iteracje należy powtarzać do momentu ustalenia z całą pewnością, 
iż nie jest możliwe odnalezienie większej liczby znaków w terenie.

W przypadku braku znaku naziemnego, należy szukać znaku podziemnego i wykonać pomiar na znaku podziemnym.

Dla każdego odnalezionego znaku należy sporządzić opis topograficzny wraz z oceną stanu znaku oraz dokumentację fotograficzną.

W sytuacji braku osnowy stanowiącej podstawę założenia ewidencji gruntów, gdy obiekt jest zwymiarowany pomiędzy fotopunktami znajdującymi się na granicach działek, wskazane jest podjęcie próby odszukania fotopunktów. Odszukane fotopunkty zmierzyć zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu w/s standardów.

Na zakończenie procesu poszukiwania znaków dawnych osnów, należy ostatecznie zaprojektować sieć osnowy i ją wyrównać, przy czym zaprojektowana i wyrównana sieć ma stanowić bazę dla całości obliczeń związanych z modernizacją bazy EGiB, pod warunkiem osiągnięcia podczas wyrównania takich wartości błędów dla punktów osnowy, które zapewnią możliwość określenia położenia punktów granicznych z dokładnością szczegółu I grupy.

Z uwagi na konieczność przyjęcia do wyrównania obserwacji pochodzących z archiwalnych dokumentów, w procesie wyrównania należy zwrócić szczególną uwagę na wagowanie obserwacji. Sposób wagowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru prac geodezyjnych (wpis do Dziennika Robót). W procesie wyrównywania danych obserwacyjnych należy dążyć do utworzenia sieci jednorzędowej, jeżeli jednak okaże się, że jest to niemożliwe z powodu błędów w danych archiwalnych, dopuszcza się, 
po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej analizy uzasadniającej dopuszczalność przyjętego rozwiązania oraz po uzyskaniu akceptacji Inspektorem Nadzoru (wpis do Dziennika Robót), utworzenie rzędów sieci, w celu odizolowania fragmentów sieci zawierającej błędne lub bardzo niedokładne obserwacje od pozostałej części sieci.

Wyniki projektowania i wyrównania osnowy Wykonawca opisuje w formie pisemnej (sprawozdanie techniczne, powstałe dzienniki pomiarowe, obliczenia z wyrównania osnowy, wykaz współrzędnych punktów sieci wraz z błędami położenia punktów osnowy, rodzajem stabilizacji, oznaczeniem czy znak został odnaleziony, czy został wykorzystany jako nawiązanie wyrównania czy też współrzędne zostały wyznaczone) i graficznej - (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru). Dodatkowo /oprócz uzupełnienia bazy osnów, jeśli jest wykonywana - patrz niżej/ Wykonawca przekazuje pliki *txt 
ze współrzędnymi osnowy ewidencyjnej z podziałem na punkty odnalezione i obliczone oraz warstwy programu EWMAPA.

##### Uwagi dotyczące przygotowania osnowy potrzebnej do realizacji zadania

Wyniki projektowania i wyrównania osnowy Wykonawca opisuje w formie pisemnej (sprawozdanie techniczne, powstałe dzienniki pomiarowe, obliczenia z wyrównania osnowy, wykaz współrzędnych punktów sieci wraz z błędami położenia punktów osnowy) i graficznej - (w formie uzgodnionej 
z Inspektorem Nadzoru).

Następnie w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Powiatu potwierdzonym wpisem 
do Dziennika Robót, Wykonawca przygotuje dane do uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów. Przed zasileniem bazy danych w programie Bank Osnów konieczna jest weryfikacja poprawności przygotowanej bazy danych przez Inspektorem Nadzoru potwierdzona wpisem do Dziennika Robót (numeracja punktów do uzgodnienia z powiatowym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Na zakończenie Wykonawca dokonuje uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów przygotowanymi i zaakceptowanymi danymi.

#### Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków

W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje następujące dokumenty:

- listę osób wyznaczonych do prowadzenia prac modernizacyjnych oraz listę osób wyznaczonych do dostępu do danych osobowych i przekazuję Staroście drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki e-Doreńczeń AE:PL-31847-18746-TTFUS-21 Starostwa Powiatowego we Wschowie.

W terminie 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje dokumenty, o których mowa w art 24. ust 1 i 2ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych,

- informacje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

i przekłada te dokumenty do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru a następnie uzgodnione przekazuje do podpisu przez Starostę drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki e - Doreńczeń AE:PL – 31847-18746-TTFUS-21 Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Niezwłocznie po podpisaniu wyżej wymienionych dokumentów przez Starostę, Wykonawca działając z upoważnienia Starosty przeprowadza prace, o których mowa w art.24a ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. podaje do publicznej wiadomości informację Starosty:

- o rozpoczęciu prac geodezyjnych,

- o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wyżej wymienione informacje podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz Wykonawca podaje je do publicznej wiadomości działając z upoważnienia starosty:

- ogłoszenie w prasie lokalnej, lokalnych portalach internetowych,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na innych tablicach ogłoszeń powszechnie dostępnych w obrębie, którego dotyczą prace.

- za pośrednictwem Sołtysów obrębu i Sołtysów obrębów przyległych,

- ewentualnie dodatkowo w inny sposób w zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

W informacji o rozpoczęciu prac modernizacyjnych Wykonawca podaje :

- cele prac modernizacyjnych,

- dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za informowanie właścicieli i władających o prowadzonych pracach modernizacyjnych w tym: imiona i nazwiska, numery telefonów kontaktowych oraz godziny pracy. Ponadto wykonawca poda do wiadomości adres poczty elektronicznej, na który zainteresowani będą mogli przesyłać pytania i wątpliwości, dostarczać dokumentację w formie elektronicznej.

W informacji o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Wykonawca podaje:

- podstawę prawne przeprowadzenia prac modernizacyjnych, planowany harmonogram realizacji poszczególnych prac geodezyjnych podczas trwania modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

- opis trybu postępowania, o którym mowa w art. 24a ust. od 4 do 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczy planowanych czynności związanych z projektem operatu opisowo kartograficznego,

- wyjaśnienia dotyczące planowanych czynności związanych z gleboznawcza klasyfikacja gruntów, w tym podstawy prawne planowanych do wszczęcia postępowań administracyjnych.

##### Analiza dokumentów dotyczących ewidencji gruntów oraz bazy EGiB

Analizą należy objąć wszystkie dokumenty wskazane w Charakterystyce materiałów zawarte 
w punkcie 4.2.1, oraz udostępnione przez PODGiK do zgłoszenia pracy geodezyjnej w celu zapoznania się ze specyfiką źródłowych danych geodezyjnych i pomiarów w poszczególnych obrębach będących przedmiotem prac modernizacyjnych oraz obrębów sąsiednich w zakresie możliwości i celowości ich wykorzystania.

Wykonawca ponadto przeprowadza analizę pozostałych niezbędnych dokumentów, 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i z Zamawiającym:

- dokumenty dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z modernizowanymi kompleksami - w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia przebiegów granic działek na granicach modernizowanego obrębu,

- ewentualnie inne nie wymienione wyżej dokumenty istotne dla przeprowadzenia modernizacji, których istnienie w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stwierdzi Wykonawca lub Zamawiający,

- księgi wieczyste i zbiory dokumentów, mówiące o stanie prawnym nieruchomości,

- dokumenty pozyskane od właścicieli i władających gruntami.

Wykonawca określa przydatność poszczególnych dokumentów szczegółowo przedstawiając
w Załączniku nr 4 do niniejszych warunków technicznych, jakie informacje z danego operatu zostaną wykorzystane dla potrzeb modernizacji ewidencji. Wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz w sprawozdaniu technicznym zawierającym wnioski.

Po analizie dokumentacji, Wykonawca dokonuje weryfikacji istniejącej bazy EGiB w celu zidentyfikowania nowych obiektów ewidencyjnych ujętych w dokumentacji przyjętej do zasobu, a wymagających ujawnienia w bazie, obiektów istniejących niespełniających standardów, wymagających korekty 
lub uzupełnienia, a także obiektów, które nie stanowią treści bazy EGiB i należy je usunąć lub przenieść do innych baz PZGiK.

W szczególności Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów geodezyjno-prawnych w zakresie działek, dla których:

- występują rozbieżności konturów budynków z granicami działek ewidencyjnych (położenie budynków na dwóch lub więcej nieruchomościach), wynikiem analizy będzie załącznik graficzny obejmujący kontur budynku, granice i numery działek oraz opis zawierający informacje 
o właścicielach/władających oraz wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej pomiaru budynku oraz granic działek ewidencyjnych,

- występują różnice powierzchni ujawnionej w rejestrze w stosunku do powierzchni obliczonej ze współrzędnych prostokątnych płaskich zbioru punktów granicznych, za pomocą którego dokonano numerycznego opisu jej granic, wynikiem analizy będzie: porównanie powierzchni, wskazanie odchyłki, obliczenie odchyłki dopuszczalnej i podanie informacji o ewentualnym przekroczeniu odchyłki dopuszczalnej oraz opis zawierający wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej określenia przebiegu granic działki,

- występują niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek wykazanych w treści mapy cyfrowej (UWAGA: dla konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych obowiązuje mapa źródłowa wchodząca w skład operatu klasyfikacyjnego) a przebiegiem wynikającym z danych analitycznych zawartych w dokumentach operatów źródłowych, wynikiem analizy będzie załącznik graficzny obrazujący rozbieżne przebiegi granic oraz opis zawierający wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej określenia przebiegu granic działki.

Wykonawca ma za zadanie, oprócz przedstawienia wyżej wymienionych zestawień zaproponować sposób usunięcia stwierdzonych niezgodności.

##### Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zebrania Wykonawcy, Zamawiającego z właścicielami i władającymi

Wykonawca przeprowadzi, podając datę i miejsce, zebrania z właścicielami władającymi wraz 
z pouczeniem o celu i skutkach zebrania oraz o dokumentach jakie należy przedłożyć do wglądu 
na zebraniu.

Wykonawca przygotuje dokumentację do przeprowadzenia zebrania z właścicielami i władającymi:

- mapę ewidencyjną,

- protokół weryfikacji danych ewidencyjnych,

- oświadczenie Właściciela o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu

(Załącznik 18 do niniejszych warunków technicznych).

Protokół weryfikacji danych ewidencyjnych zawiera (Załącznik nr 5 do niniejszych warunków technicznych) następujące kolumny: nr jednostki rejestrowej, numer działki, właściciel działki (w tym imiona rodziców), adres do korespondencji, nr PESEL, dokument własności - kolumny te Wykonawca wypełnia przed spotkaniem, na podstawie danych pozyskanych z rejestru EGiB. Ponadto protokół zawierać ma kolumnę „uwagi” (pusta kolumna), w której Wykonawca dokona zapisów o zgodności lub nie, zapisów ujawnionych w rejestrze EGiB z informacjami pozyskanymi od właścicieli/władających nieruchomością oraz kolumnę „podpis właściciela” (pusta kolumna), w której właściciel potwierdzi swoim podpisem ujawnione w protokole dane. W przypadku zgodności Wykonawca w kolumnie „uwagi” zamieści klauzulę „dane zgodne”. W przypadku niezgodności Wykonawca w kolumnie tej ujawni prawidłowe lub nowe dane pozyskane od przybyłych na zebranie osób, a skreśli kolorem czerwonym zmienione dane. Zaleca się, aby działki w tabeli segregować wg jednostek rejestrowych.

Wykonawca przeprowadza zebranie z właścicielami i władającymi nieruchomościami w celu weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących:

- stanów prawnych nieruchomości,

- informacji dotyczących podmiotów ewidencyjnych,

- zmiany sposobu użytkowania gruntów

w oparciu o dokumenty i zeznania właścicieli i władających gruntami.

W ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- analizuje dokumenty przedstawiane przez właścicieli i władających, kopiuje te dokumenty oraz odbiera inne informacje dotyczące stanów prawnych nieruchomości przedstawiane przez właścicieli i władających,

- prowadzi protokół weryfikacji danych ewidencyjnych,

- zbiera informacje od właścicieli gruntów o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu (Załącznik 18) w przypadku jego niejednoznacznego charakteru. Wykonawca udziela informacji o typach użytków ujawnianych w EGiB oraz o następstwach ich zmiany.

Dodatkowo w ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- wręczy każdej przybyłej na spotkanie osobie ulotki z danymi kontaktowymi przedstawiciela Wykonawcy,

- poinformuje (przy udziale Zamawiającego) mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz o zakresie prac, jakie będzie wykonywał,

- przedstawia wszystkim zebranym cele prowadzonych prac modernizacyjnych,

- poinformuje wszystkich o zamiarze wykonania weryfikacji użytków, szczegółowo objaśniając jakie będą zasady i kryteria tej weryfikacji, i jej skutki podatkowe,

- poinformuje wszystkich o zamiarze aktualizacji ewidencji budynków, konieczności pomiaru tych budynków, zebraniu informacji o budynkach i sposobu zaliczania ich do poszczególnych kategorii, oraz skutkach podatkowych,

- pozyska od przybyłych osób informację o prowadzonej działalności rolniczej,

- odpowiada na pytania zainteresowanych,

- w przypadku zmiany lub ujawniania w „protokole weryfikacji danych ewidencyjnych” nowych danych Wykonawca przy współudziale właściciela wypełnia (na spotkaniu) druk wniosku 
o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów,

- wniosek podpisuje właściciel działki, do wniosku Wykonawca załączy kopie dokumentów pozyskanych od właściciela i przez niego podpisanych. Wykonawca musi dysponować 
na spotkaniu urządzeniem kopiującym. Po spotkaniu Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych przekaże Zamawiającemu komplet wniosków, na podstawie których Zamawiający ujawni zmiany w rejestrze EGiB. Po tym fakcie Wykonawca pobierze zaktualizowaną bazę do wykorzystania w dalszym opracowaniu.

##### Weryfikacja treści mapy ewidencji gruntów i budynków

Wykonawca przeprowadza w terenie weryfikację treści mapy ewidencyjnej w zakresie całości przedmiotowych obrębów dotyczącą użytków gruntowych, budynków, budowli, lokali oraz punktów granicznych. Mapę porównania z terenem należy wykonać na podkładzie aktualnej mapy ewidencyjnej w skali zapewniającej czytelność obiektów EGiB (dla części zabudowanej zalecana jest skala 1:500 lub 1:1000) Na wykonanych arkuszach wywiadu należy wykazać elementy pozaramkowe tj.: skala mapy, nazwa gminy, identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego, nazwa wykonawcy prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac, oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich, określenie obszaru będącego przedmiotem wywiadu, data opracowania wywiadu. Dodatkowo Wykonawca zobligowany jest do realizacji mapy przeglądowej zrealizowanych arkuszy celem zachowania czytelności operatu.

W zakresie aktualizacji użytków gruntowych podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe zgromadzone
w zasobie. Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, części opisowej, treści ortofotomapy, 
a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.

W zakresie budynków, budowli i lokali Wykonawca przygotowuje mapy porównania z terenem 
na podstawie kopii mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem nadanych identyfikatorów i stwierdzonej funkcji (kolorystyka i oznaczenia opisane na legendzie załączonej do każdego z arkuszy mapy). Na mapie porównania z terenem należy zaznaczyć obiekty budowlane trwale związane z budynkiem.

W przeprowadzonej weryfikacji treści mapy ewidencyjnej należy także ująć spełnienie kryteriów budynku ewidencyjnego przez budynki ujawnione w rejestrze wg. starych przepisów, w tym budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2, które stanowią zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obiekt inne budowle.

Budynki o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2 stanowiące tzw. „dobudówki” należy zweryfikować, czy stanowią jedną całość z pozostałym konturem budynku . W takich sytuacjach należy zaktualizować powierzchnię zabudowy budynków.

Zaleca się, aby wywiady terenowe wykonać po uzyskaniu danych z Wydziału Budownictwa 
i Ochrony Środowiska oraz Nadzoru Budowlanego.

Weryfikacja terenowa powinna objąć także stabilizację punktów granicznych w tym bezpośredni pomiar terenowy wszystkich odnalezionych znaków granicznych na podstawie wykonanych obliczeń 
i materiałów źródłowych. Wynikiem opracowania oprócz mapy porównania z terenem ma być zaktualizowany załącznik 12.

W szczególności pomiarem punktów granicznych należy objąć:

- granice działek leżących w pasie drogowym, należących do:

  - Powiatu Wschowskiego,

  - Gminy Szlichtyngowa (wybrane granice) - w zakresie działek położonych w terenach        zabudowanych lub przeznaczonych w MPZP pod zabudowę

- granice będących w kolizji lub biegnących w odległości równej lub mniejszej niż 25 cm od ścian lub naroży budynków,

- granice działek leżących w terenie zabudowanym, które nie spełniają standardów,

- granice działek stanowiących własność Skarbu Państwa.

W przypadku posiadania przez punkty graniczne stabilizacji trwałej, należy odszukać i dokonać pomiaru znaku granicznego. Jeśli stabilizacja punktu się nie zachowała, należy odtworzyć położenie punktu w trybie określonym w § 17 rozporządzenia ws. standardów, przy czym nie należy wykonywać wznowienia znaków granicznych.

##### Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe

Załącznik nr 20 do niniejszych warunków zawiera uzgodnienia z właściwym Zarządem Zlewni Wód Polskich dotyczące cieków i jezior występujących na opracowywanym terenie i znajdujących się w gospodarowaniu Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dane dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i numerów porządkowych nieruchomości należy pozyskać z właściwego miejscowo urzędu gminy. Dokumenty potwierdzające uzgodnienie numeracji porządkowej nazw ulic należy dołączyć do operatu. W kolejnym etapie należy ujawnić w bazie w części opisowej i graficznej EGIB ustalone dane dla poszczególnych działek ewidencyjnych, budynków i lokali.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z pracownikami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami formę władania nieruchomościami publicznymi wraz z weryfikacją dokumentów potwierdzających przysługujące tym jednostkom prawa, oraz wykonać prawidłowe wpisy dla tych podmiotów w części opisowej bazy EGIB.

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać od właściwych organów Starostwo / Nadleśnictwo informacje o istniejących uproszczonych planach urządzenia lasu / planach urządzenia lasu w celu ujawnienia wynikających z nich zapisów w bazie EGiB .

##### Badanie rozbieżności oznaczeń KW w bazie danych EGiB

Badanie rozbieżności oznaczeń KW (ksiąg wieczystych) w bazie EGIB, należy wykonać dla wszystkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych w zakresie ich prawidłowych oznaczeń KW. W wyniku badania Wykonawca ustali prawidłowe oznaczenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych eliminując z bazy oznaczenia ksiąg wieczystych brakujące i nieprawidłowe. Wynik badania należy przedstawić w raporcie dla wszystkich działek w granicach modernizowanego obrębu, jak również działek przyległych z obrębów sąsiednich.

##### Przegląd i weryfikacja użytków gruntowych

Wykonawca dokonuje przeglądu i weryfikacji użytków gruntowych w zakresie:

- porównania użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 
z ortofotomapą i stanem faktycznym na gruncie,

- szczegółowego porównania użytków gruntowych „B”, „Ba”, „Bi”, „Bp”, „dr”, „Tk”, „Ti” i „Tp” ujawnionych w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym,

- określenia klasy i użytku na działkach oznaczonych użytkiem „W”

- analizy przebiegu granic użytków z uwzględnieniem zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych (określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w/s EGiB) oraz zgodności ich oznaczeń z obowiązującymi przepisami § 8 i § 9 rozporządzenia w/s EGiB w zakresie rodzajów użytków gruntowych,

- uwzględniania zmian wynikających z wydawanych decyzji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów rolnych i leśnych 
z produkcji,

- uwzględniania oświadczeń właścicieli działek o istnieniu gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy nieruchomość jest częścią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1256 ze zm.) - podczas zaliczania gruntów do użytku Br (grunty rolne zabudowane),

- uwzględnienie zgodności przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z uproszczonym planem urządzenia lasu/planem urządzenia lasu.

- uwzględnienie oświadczeń właścicieli pozyskanych w zakresie punktu 4.2.3.2.2.

W przypadku gruntów rolnych zabudowanych, dla których nieznane są wartości atrybutów OZU i OZK należy je ustalić stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Podobnie, stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy uzupełnić brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

Wyniki porównania Wykonawca przedstawia na mapie wywiadu omówionej w punkcie 4.2.3.2.3.

Pomiar uzupełniający użytków gruntowych zostanie wykonany w oparciu o wyniki weryfikacji przedstawione na mapach wywiadu.

Kontury użytków gruntowych tj. grunty rolne zabudowane, sady, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione, Wykonawca pozyskuje na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych lub kartometrycznych.

W sytuacji wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Wykonawca sporządzi raporty o faktycznym stanie wyłączenia wraz z wykazem ewentualnych rozbieżności i przekaże je organom wydającym te decyzje.

Uwagi szczegółowe w zakresie użytków gruntowych:

Dla terenów zabudowanych należy bezwzględnie ustalić prawidłowe oznaczenie tj.: „grunty zabudowane i zurbanizowane” lub „grunty rolne zabudowane”. Prawidłowego ustalenia, Wykonawca dokona na podstawie dostępnej dokumentacji budowlanej oraz oświadczeń właścicieli/władających o sposobie wykorzystywania zabudowań.

Wykonawca może wykorzystać pomiar kartometryczny do pomiaru użytków gruntowych 
na ortofotomapie sporządzonej na podstawie zdjęć wykonanych metodą fotogrametryczną. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania pomiaru kartometrycznego dla szczegółów I grupy dokładnościowej na ortofotomapie, ortomozaice.

##### Pozyskanie, weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących budynków i lokali

Wykonawca pozyskuje numeryczny opis konturów budynków wraz z obiektami towarzyszącymi 
na podstawie pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Zamawiający dopuszcza pomiar budynków instrumentem GPS oraz użycia innych technik gwarantujących zachowanie wymogów dokładnościowych mierzonych szczegółów terenowych.

Wykonawca przeprowadza pomiar budynków wynikający z przeprowadzonego wywiadu terenowego zgodnie z punkcie 4.2.3.2.3. Dodatkowo Wykonawca przeprowadza pomiar kontrolny próby reprezentatywnej w ilości 20% budynków ujawnionych w rejestrze ewidencji budynków. Lokalizacja wytypowanych budynków ma być równomiernie rozłożona na całym obiekcie. Lokalizacja próbki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jednostkową próbę pomiaru budynku uznaję się za pozytywną, jeżeli szczegóły w postaci załamań konturu budynku ujawnione w bazie EGiB spełniają dokładności szczegółu 1 grupy dokładnościowej.

W przypadku udziału w całej próbie negatywnych prób powyżej 20% ponownym pomiarem należy objąć wszystkie budynki ewidencyjne.

W skład dokumentacji zawierającej wyniki pomiarów budynków ma się znaleźć:

- zestawienie szkiców opracowane na podkładzie działek ewidencyjnych wraz z ich numeracją,

- szkice pomiarowe z wyszczególnieniem budynków ewidencyjnych, ich peryferii oraz osnowy   pomiarowej w przypadku jej wykorzystania,

- wykaz współrzędnych pikiet oraz osnowy pomiarowej.

Wykonawca wypełnia arkusz danych ewidencyjnych budynków i lokali (zawierającego dane ewidencyjne wyszczególnione w rozporządzeniu w/s EGiB) w zakresie danych opisowych budynków 
i lokali (Załączniki nr 8 i 9 do niniejszych warunków technicznych). Arkusz powinien zawierać datę oraz podpis właściciela nieruchomości (w przypadku nieobecności właściciela podpis domownika, który składa oświadczenie do arkusza wraz z odpowiednią adnotacją). W sytuacji, gdy Wykonawca nie może nawiązać kontaktu z właścicielem informuje go listownie o danych ujawnionych w arkuszu danych ewidencyjnych jego budynku lub lokalu (przesyłka rejestrowana). Potwierdzenie wysłania informacji Wykonawca dołącza do dokumentacji.

W zakresie budynków Wykonawca ujawnia pełny zbiór danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

Dane ewidencyjne budynków należy uzupełnić dokumentacją fotograficzną. Wykonane zdjęcia należy zanonimizować. Dokumentację fotograficzną (data uwidoczniona na zdjęciu) należy wykonać:

- dla budynków mieszkalnych,

- budynków użyteczności publicznej oraz budynków o znacznej kubaturze,

z co najmniej dwóch stron - w szczególności od strony z umieszczonym numerem adresowym bądź wejściem do budynku oraz od strony pozwalającej na ustalenie liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynku i przeznaczenia budynków,  dla pozostałych budynków - z jednej strony.

Dokumentacja fotograficzna powinna wskazywać dzień wykonania (data uwidoczniona na zdjęciu) 
i składać się z plików (w formacie JPG) o proponowanej nazwie: obręb_nr działki_nr bud_kolejne zdjęcie (A, B, C) umieszczonych w folderze <<budynki>> i przekazanych na nośniku CD/DVD lub dysku USB.

Ewidencja obejmuje lokale stanowiące odrębny przedmiot własności oraz takie, które nie stanowią odrębnej nieruchomości, ale w myśl art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Starosta wydał dla nich zaświadczenie o samodzielności. W zakresie lokali Wykonawca pozyskuje dane źródłowe na podstawie:

- badania stanów prawnych nieruchomości lokalowych,

- analizy dokumentacji technicznej budynków dostarczonych przez ich właścicieli lub administratorów,

- informacji posiadanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz dokonuje uzupełnienia bazy ewidencyjnej o dane ujawnione 
w arkuszu lokalu.

Arkusze danych ewidencyjnych lokalu należy kompletować w ramach odpowiednich budynków narastająco numerami lokali.

Uwagi szczegółowe w zakresie dotyczącym budynków i lokali.

Budynki trwale z gruntami związane są - co do zasady - częściami składowymi gruntu stanowiącego ten sam przedmiot własności.

Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane na obowiązującej mapie zasadniczej jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu bowiem KŚT budynki gospodarcze („g”) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki służące produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem, jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Pozostałe budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT), lub jako „budynki transportu 
i łączności”.

W przypadkach wystąpienia wątpliwości w zakresie odpowiedniego sklasyfikowania budynków (rodzaj, klasa i funkcja) lub określenia ich atrybutów, należy te dane pozyskać z dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub z dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Budynki są odrębnymi nieruchomościami (nieruchomości budynkowe), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności.

Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności są wykazywane w REJESTRZE BUDYNKÓW.

Lokale stanowiące odrębne nieruchomości są wykazywane w REJESTRZE LOKALI.

Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów i wyraża się w metrach kwadratowych precyzując zapis do dwóch miejsc po przecinkach.

Podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących lokali stanowi zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, i dokumenty opracowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 tej ustawy.

W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

- do 35 m2,

- powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m, przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,

- parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,

- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej 
i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości   konstrukcji nie większej niż 4,80 m stanowiących obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

- wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).

W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się również budynków projektowanych, trakcie budowy oraz budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny.

W przypadku budynków połączonych między sobą, np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli wynika to z pozwolenia na budowę. Jeśli pozwolenie na budowę jest niedostępne wówczas należy stosować następujące kryteria. Budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

##### Przeprowadzenie obliczeń w celu ustalenia przebiegów linii granicznych

W przypadku, gdy granica obrębu jest jednocześnie granicą powiatu, należy bezwzględnie uzgodnić jej przebieg i numerację punktów granicznych z sąsiednim PODGiK. Format numerów punktów granicznych, należących do granic obrębów, jednostek ewidencyjnych czy powiatów musi być zgodny 
z rozporządzeniem w/s EGiB. Wyniki wszystkich uzgodnień dołączyć do operatu.

Wykonawca przeprowadza obliczenia współrzędnych punktów granicznych działek na podstawie danych zawartych w dokumentach zasobu. Z obliczeń należy sporządzać raporty. Wskazane jest, aby „szkice do obliczeń” sporządzać na kopiach szkiców lub kopiach zarysu pomiarowego, zawartych w dokumentach (szkice podstawowe, szkice graniczne z rozgraniczenia obrębu wykonane w ramach założenia ewidencji gruntów, szkice uwłaszczeniowe itp.), chyba, że ze względu na brak czytelności, konieczne okaże się sporządzanie dodatkowych „szkiców do obliczeń”. Po wykonaniu obliczeń współrzędnych punktów granicznych Wykonawca tworzy bazę działek a następnie oblicza powierzchnie działek oraz sporządza zestawienie powierzchni działek wykazanych w dokumentach z powierzchniami obliczonymi, wykazując - w formie zestawienia - różnice powierzchni (Załącznik nr 11 do niniejszych warunków technicznych). Zestawienie różnic powierzchni wraz ze szczegółowym opisem pochodzenia rozbieżności, należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidłowości przeprowadzonych prac obliczeniowych i pomiarowych. W celu wyeliminowania błędów grubych - Wykonawca porównuje przebieg granic 
z treścią ortofotomapy udostępnionej przez Zamawiającego.

Zamawiający żąda wykonania weryfikacji znaków granicznych wg. dokumentacji i stanu na gruncie. Wyniki należy przedstawić w formie tabelarycznej (Załącznik nr 12 do niniejszych warunków technicznych).

Wynik analizy materiałów źródłowych dodatkowo należy przedstawić w postaci „szkicu analizy materiałów źródłowych”. Na szkicu należy przedstawić (dla każdego obrębu w skali zapewniającej czytelność) numery działek, numery operatów, oznaczenia danych punktów,   linie    pomiarowe    
z  porównaniem    miar    nominalnych z przyjętymi dla poszczególnych działek, omówienie rozbieżności w miarach, uzasadnienie dla przyjęcia miar niezgodnych z dokumentami źródłowymi, pomierzone szczegóły  terenowe wykorzystane  do  analizy i odtworzenia punktów granicznych (miedze, drzewa, karpy, budynki, ogrodzenia, znaki graniczne, inne szczegóły zagospodarowania terenu świadczące o  przebiegu  granic,  czy  mające  swoje  odzwierciedlenie w dokumentacji źródłowej), legendę. Na szkicu rozróżnić linie graniczne, które będą podlegały czynnościom ustalenia granic oraz spełniających wymogi dokładnościowe.

W przypadku działek, które przecinają cieki naturalne oraz drogi należy odrębnie położonym częściom działek nadać nowe numery uzgodnione z organem prowadzącym ewidencję gruntów. W zakresie gruntów zajętych pod rowy oraz cieki naturalne należy uzyskać i załączyć do operatu uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie.

Granice, dla których brak jest dokumentacji wymienionej w § 30 rozporządzenia w/s EGiB lub jeżeli dane w niej zawarte nie są wiarygodne podlegają ustaleniu w trybie przepisów § 31-33 rozporządzenia w/s EGiB. Wykonawca zgłasza do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru te odcinki granic w formie „szkicu analizy materiałów źródłowych”, dla których stwierdzi brak możliwości obliczenia przebiegu granicy 
z wystarczającą precyzją, z uwagi na brak dokumentów lub gdy dane zawarte w dokumentach nie są wiarygodne lub ze sobą sprzeczne. Odcinki te, po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru, zostaną objęte „ustaleniem przebiegu granic” z zastosowaniem § 32, 33, 34 rozporządzenia w/s EgiB.

Przed przystąpieniem do czynności ustalenia granic wykonawca powinien mieć pomierzone budynki celem określenia kolizji konturu budynku z granicą działki.

Wykazanie granic działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi przez rzeki a gruntami do nich przyległymi.

Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji wydanej w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, przyjmuje się wyłącznie 
na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych będącego podstawą ustalenia linii brzegu. Jeśli nastąpiła zmiana przebiegu użytków w stosunku do tych wykazanych w operacie ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dokumentacji ustalenia linii brzegu uzyskując pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie we Wrocławiu.

Identyfikacja przebiegu tych granic nastąpi zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne.

W przypadku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu, które nie zostało zakończone przed terminem zakończenia modernizacji, przy opracowaniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dane określające proponowana linię brzegu zostaną przyjęte jako dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych cieków naturalnych oraz sąsiadujących z nimi gruntów. Informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia linii brzegu Wykonawca zamieści w bazie danych EGiB.

Powyższe czynności winny nastąpić w uzgodnieniu z właściwym organem Wód Polskich.

Dla działek oznaczonych na załączniku nr 1 do projektu modernizacji przeznaczonych do czynności ustalenia granic, po wykonaniu szczegółowej analizy, w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych, wymienionej w § 30 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, lub w przypadku gdy wyniki przeliczeń lub transformacji, o których mowa powyżej, nie spełnią wymogów dokładnościowych § 31 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, należy przeprowadzić procedurę ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i punktów granicznych należy pozyskać w wyniku pomiarów geodezyjnych (rozporządzenie w/s standardów ), poprzedzonych:

- odszukaniem istniejących znaków granicznych pochodzących z operatów technicznych, w których zawarte są dane, lub

- protokolarnym ich ustaleniem, zgodnie z § 32 i 33 rozporządzenia w/s egib (wszystkie ustalone punkty graniczne podlegają oznaczeniu na gruncie drewnianymi palikami w sposób umożliwiający ich pomiar).

Dla pozostałego obszaru obrębu objętego modernizacją, należy dokonać porównania obecnej mapy ewidencyjnej z terenem, a w razie stwierdzenia rozbieżności w przebiegu granic dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych w odpowiednim trybie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przygotuje wykaz działek, których granice zostaną protokolarnie ustalone zgodnie z § 32 i 33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji i ustaleniem sposobu pomiaru granic.

W zakresie działek ewidencyjnych stanowiących własność Lasów Państwowych granice wewnątrz kompleksów leśnych nie podlegają ustalaniu i pomiarowi. Granice należy przyjąć w/g stanu wykazanego aktualnie na mapie ewidencyjnej natomiast powierzchnie tych działek zgodnie z prowadzoną ewidencją gruntów i budynków. Granice działek rolno-leśnych (zewnętrzne granice kompleksów leśnych) należących do Lasów Państwowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją geodezyjno-kartograficzną znajdującą się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym potwierdzonych pomiarem kontrolnym i doprowadzeniem danych dotyczących granic zewnętrznych gruntów Lasów Państwowych do spełnienia obowiązujących standardów. W przypadku braku dokumentacji, pomiar punktów granicznych należy poprzedzić czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 31-33 rozporządzenia w/s egib.

Aktualizacje danych ewidencyjnych dotyczące działek nie stanowiących własność Skarbu Państwa  w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie użytku leśnego (Ls) każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.

##### Przeprowadzenie pomiarów punktów granicznych w ramach czynności ustalenia przebiegów linii granicznych

Czynności ustalenia granic mają być przeprowadzone zgodnie z § 31-33 rozporządzenia w/s EGiB. Wymaga się przedłożenia czytelnego harmonogramu czynności do Zamawiającego w pliku PDF celem udzielania stosownej informacji zainteresowanym stronom postępowania. Zamawiający wymaga wyrywkowej obecności Inspektora Nadzoru w czynnościach potwierdzonego wpisem w Dzienniku Robót wraz z podaniem daty weryfikacji i kompleksu działek będących przedmiotem weryfikacji.

Dopuszcza się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych tylko bezpośrednio w terenie. Nie dopuszcza się metod fotogrametrycznych i kartometrycznych.

Punkty graniczne ustalonych odcinków granic oznaczyć w terenie drewnianymi palikami.

Przed realizacją zawiadomień o czynnościach ustalenia granic Wykonawca w porozumieniu 
z Zamawiającym jest zobligowany do pozyskania aktualnego rejestru ewidencji gruntów zaktualizowanego o dane z repozytorium PESEL.

##### Ustalenie przebiegu granic działek stanowiących cieki naturalne.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków,  jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi ustalić podczas pomiaru sytuacyjnego zgodnie z procedurą określoną w §33a rozporządzenia w sprawie EGiB, stosownie do zasad wskazanych w  art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029). W trakcie pomiarów sytuacyjnych nie sporządzać protokołu ustalenia przebiegu granic. Zgodnie z §7 ust.4 rozporządzenia w sprawie EGiB grunt zajęty przez ciek naturalny powinien stanowić odrębną działkę ewidencyjną. Zapis §33a rozporządzenia w sprawie EGiB nie stanowi podstawy do zmiany w bazie EGiB właściciela gruntu zajętego przez wodę płynącą. Grunt zajęty pod wodę płynącą określić jako użytek „Wp”. Czynności pomiarowe Wykonawca poprzedzi analizą dokumentów udostępnionych przez właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

#### Utworzenie roboczej bazy danych obiektów EGiB.

##### Utworzenie roboczej bazy danych.

W trakcie wykonywania prac modernizacyjnych Wykonawca pobiera kopie baz z PODGiK. Zaleca się monitorowanie ilości zmian wprowadzanych do bazy danych EGiB przez Starostwo Powiatowe, tak aby Wykonawca posługiwał się możliwie aktualnymi danymi.

Na podstawie zbiorów danych pozyskanych od Starosty Wykonawca utworzy roboczą bazę danych zawierającą obiekty ewidencji gruntów i budynków. W oparciu o wyniki prac opisanych w pkt.4.2.3, treść roboczej bazy danych zostanie uzupełniona, zweryfikowana i zaktualizowana przez Wykonawcę.

Celem tych prac jest:

- doprowadzenie bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w/s EGiB, według wymogów ZSiN,

- harmonizacja bazy EGiB z danymi wchodzącymi w skład GESUT, BDOT500 i EMUiA.

- zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi, odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,

- ujawnienie nowych danych ewidencyjnych,

- wyeliminowanie danych błędnych.

Aktualizacja roboczej bazy danych odbywała się będzie według niżej opisanych, szczegółowych zasad:

- Współrzędne punktów granicznych lub innych szczegółów terenowych I grupy, stanowiących treść bazy danych EGiB, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie 
z uwzględnieniem ich dokładności ich pomiaru. Wszystkie punkty graniczne przedmiotowych obrębów w ramach realizowanych prac powinny uzyskać atrybut spelnienieWarunkowDokl oraz sposobPozyskania = 1 wraz z określeniem atrybutu rodzajStabilizacji

- W poniższej tabeli zawarto zalecenia dotyczące uzupełniania atrybutów poszczególnych klas obiektów bazy danych ewidencji gruntów (dla wszystkich działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych) i budynków oraz lokali:

| Lp.. | Nazwa klasy obiektu EGiB | Nazwa atrybutu | Uwagi dotyczące sposobu wypełniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | EGB_DziałkaEwidencyjna | geometria | Jeżeli z dokumentacji źródłowej wynika, że granica działki ewidencyjnej pokrywa się ze ścianą budynku, należy doprowadzić do spójności topologicznej tych obiektów. |
|  |  | powierzchniaEwidencyjna | Pola powierzchni działek ewidencyjnych, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 16 rozporządzenia w/s EGiB. |
|  |  | numerKW /numerElektronicznejKW | Jeżeli dla działki prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
| 22 | EGB_KonturKlasyfikacyjny | geometria, OZU, OZK | Geometrię konturów klasyfikacyjnych oraz atrybuty OZU, OZK, należy pozyskać w oparciu o treść map klasyfikacji. Numeryczne opisy konturów pozyskane zostaną na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych o dokładności opisanych § 16 Rozporządzenia w/s standardów . Rowy, które nie są objęte konturami klasyfikacyjnymi należy włączyć do tych konturów. Jeżeli rów rozdziela dwa różne kontury, należy przyjąć zasadę, według której powierzchnia rowu włączana jest do konturu o niższej klasie. Jeżeli z treści mapy klasyfikacji wynika, że granica konturu klasyfikacyjnego przebiega wzdłuż granicy działki lub budynku, należy doprowadzić do spójności topologicznej tych obiektów. Pola powierzchni klasoużytków w granicach działek ewidencyjnych określone zostaną według zasad opisanych w § 16 rozporządzenia w/s standardów. Należy uwzględnić ograniczenia dotyczące powiązania OZU oraz OZK wynikające z przepisów rozporządzenia EGiB. Kontury klasyfikacyjne należy wprowadzić do roboczej bazy danych uwzględniając ograniczenie wynikające z przepisów rozporządzenia EGiB (powiązanie z OFU). |
| 43 | EGB_KonturUzytkuGruntowego | geometria, OFU | Kontury użytków gruntowych ujawnione zostaną na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, z wyjątkiem konturów użytków Ls, które ujawnione zostaną w oparciu o treść Planów urządzania lasów i Uproszczonych planów urządzania lasów, oraz konturów użytków gruntowych Wp, które ujawnione zostaną zgodnie z przebiegiem granic działek ewidencyjnych stanowiących odpowiednie cieki lub zbiorniki wodne usytuowane na tych ciekach. W przypadku występowania w bazie EGiB lub w dokumentacji źródłowej oznaczeń Ws, B-R, B/R, Lz, należy wprowadzić do roboczej bazy danych odpowiednie oznaczenia Wsr, Br, Lzr. Zmiana użytku Ws na Wsr poprzedzona zostanie weryfikacją, która potwierdzi, czy grunty zajęte przez ten użytek spełniają cechy stawów rybnych, czy wód stojących, według zasad wynikających z przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia w/s EGiB. |
| 44 | EGB_Budynek | geometria | Geometrię budynków należy ujawnić w geodezyjnej bazie danych na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych . |
|  |  | numerKW/numerElektronicznejKW | Jeżeli dla budynku prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
|  |  | rodzajWgKST | Atrybut należy określać na podstawie dokumentacji architektoniczno - budowlanej. W przypadku braku takiej dokumentacji należy określić na podstawie innych źródeł - wywiadu terenowego. |
|  |  | liczbaKondygnacjiNadziemnych | Przy określaniu ilości kondygnacji należy stosować definicję zawartą w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
|  |  | liczbaKondygnacjiPodziemnych | Przy określaniu ilości kondygnacji należy stosować definicję zawartą w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
|  |  | powZabudowy | Pola powierzchni budynku ewidencyjnego, ujawniony zostanie w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 rozporządzenia w/s EGiB. |
|  |  | lacznaPowUzytkowa… | Pola powierzchni lokali przynależnych budynku ewidencyjnego, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 rozporządzenia w/s EGiB. |
| 55 | EGB_BlokBudynku | geometria | W oparciu o dane pozyskane w wyniku wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych, należy wprowadzić do bazy danych bloki budynków wraz z ich atrybutami opisowymi. |
| 66 | EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem | geometria | W oparciu o dane pozyskane w wyniku wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych, należy wprowadzić do bazy danych obiekty trwale związane z budynkami. Wszystkie obiekty istniejące w bazie danych należy zweryfikować w celu ustalenia prawidłowego rodzaju obiektu trwale związanego z budynkiem. Należy doprowadzić do spójności topologicznej budynków i obiektów trwale z nimi związanych. |
| 77 | EGB_LokalSamodzielny | numerKW | Jeżeli dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
| 88 | EGB_OsobaFizyczna | numerPESEL | W oparciu o dane zawarte w rejestrze PESEL należy uzgodnić i uzupełnić numery PESEL wszystkich atrybutów obiektu klasy EGB_OsobaFizyczna. |
| 99 | EGB_Instytucja | numer REGON | W oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON należy uzgodnić i uzupełnić numery REGON dla obiektów, które nie mają przypisanego tego atrybutu. W oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON należy zaktualizować atrybuty wszystkich ujawnionych w roboczej bazie danych obiektów klasy EGB_Instytucja. |
| 110 | EGB_AdresNieruchomosci | wszystkie atrybuty | W oparciu o dane zawarte w rejestrach EMUiA, PRG i TERYT, należy uzgodnić i uzupełnić atrybuty istniejących w roboczej bazie danych obiektów EGB_Adres. W oparciu o dane zawarte w wymienionych rejestrach należy zaktualizować atrybuty wszystkich ujawnionych w roboczej bazie danych obiektów klasy EGB_Adres. |
|  |  | numerPorzadkowy | W przypadku budynków: - dla których rodzajKST przyjmuje wartość <110> należy uzupełnić w oparciu o uzgodnienie - dla pozostałych budynków nie jest uzupełniany |
| 111 1 | EGB_PunktGraniczny | idPunktu | Unikalny numer punktu granicznego. Należy dostosować do formatu zgodnego z Teryt |
|  |  | numerOperatuTechnicznego | Numer materiału zasobu, należy podać numer operatu, na podstawie którego dokonana została bieżąca aktualizacja |
|  |  | geometria | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie materiałów źródłowych lub w oparciu o pomiar własny. Jeżeli punkt graniczny stanowi narożnik budynku, należy doprowadzić do ich spójności topologicznej. |
|  |  | oznWMaterialeZrodlowym | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie operatu, w którym punkt graniczny został ustalony. |
|  |  | rodzajStabilizacji | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie dokumentacji źródłowej oraz wywiadu terenowego. Jeżeli punkt graniczny stanowi narożnik budynku, należy wprowadzić do bazy kod stabilizacji -6. |
|  |  | spelnienieWarunkowDokl | Atrybut określający spełnienie przez punkt wymaganych standardów dokładnościowych zrealizowany poprzez konwersję atrybutu BPP pierwotnej bazy z Rozporządzeniem w/s EGiB |
|  |  | sposobPozyskania | Atrybut sposób pozyskania danych o punkcie granicznym zrealizowany na podstawie konwersji atrybutu ZRD pierwotnej bazy zgodnie z Rozporządzeniem w/s EGiB |

- Istniejące w terenie fundamenty, budynki w budowie należy ujawniać w roboczej bazie danych jako obiekt budowla w bazie BDOT500. Do zadań Wykonawcy należy weryfikacja, czy istniejący na gruncie fundament nie jest pozostałością po budynku, który uległ rozbiórce. W takiej sytuacji nowe budynki nie będą ujawniane w bazie roboczej a budynki istniejące w bazie przeniesione zostaną do historii.

- Wykonawca zweryfikuje istniejące w bazie danych obiekty typu cieplarnia/szklarnia, w zakresie ustalenia czy obiekty te spełniają definicję budynku wynikającą z przepisów rozporządzenia EGiB. Tak zwane tunele foliowe, usunięte zostaną z baz danych PZGiK.

##### Weryfikacja treści roboczej bazy danych przez Wykonawcę.

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca przeprowadzi wszelkie kontrole systemowe, na które pozwala oprogramowanie wykorzystywane do opracowania tej bazy. W przypadku wykrycia błędów lub ostrzeżeń baza poddana zostanie modyfikacji, w celu ich wyeliminowania.

Brak błędów lub uzasadnionych ostrzeżeń systemowych stanowił będzie podstawę do wygenerowania pliku z roboczej bazy danych w formacie GML, zgodnie z aktualnym schematem GML, zawartym w Portalu Interoperacyjności.

Wykonawca przeprowadzi kontrolę plików w formacie GML z wykorzystaniem aktualnej wersji Aplikacji do walidacji plików XML i GML tj. „Walidatora Plików GML” jako wtyczki do programu QGIS.

#### Zakres prac dotyczących przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Celem przedmiotowych prac ma być przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przypadku zmiany użytków gruntowych na terenie całego obrębu podlegającego klasyfikacji.

Pracami należy objąć grunty rolne i leśne poza gruntami leśnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności.

Wykonawca przeprowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów na obszarze zmienionych użytków gruntowych w następujących przypadkach:

- lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB, a ujętych w planach urządzania lasów,

- gruntów zmeliorowanych,

- zmiany lasu na użytek rolny na podstawie prawomocnej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 567),

- trwałej zmiany sposobu użytkowania użytków gruntowych z łąk i pastwisk trwałych na grunty orne oraz odwrotnie,

- błędnych informacji wykazanych w EGiB na podstawie wydanych dotychczas decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, stwierdzonych na podstawie analizy materiałów PZGiK.

- po wykonaniu rekultywacji na cele rolnicze lub leśne gruntów zdegradowanych albo zdewastowanych na podstawie prawomocnej decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 82),

- gruntów dotychczas niesklasyfikowanych,

- na nieużytkach, które zostały zagospodarowane.

Uwaga:

zmiany powierzchni między użytkami wynikające z dokładniejszego pomiaru nie traktuje się jako zmian użytków podlegających przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów z wyjątkiem konturu Ls.

Zamawiający przewiduje wykonanie czynności w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3, § 7 oraz § 8 r.g.k.g. przez klasyfikatora zatrudnionego przez Wykonawcę i upoważnionego przez Zamawiającego.

Klasyfikator musi spełniać następujące wymagania: legitymować się dyplomem ukończenia kursu lub studium podyplomowego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wskazującym na właściwe przygotowanie zawodowe, w zakresie: należytej znajomości gleboznawstwa ogólnego i szczegółowego w zakresie rozpoznawania typów, rodzajów i gatunków gleb, właściwości tych gleb oraz urzędowej tabeli klas gruntów, praktycznej znajomości technicznego przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w terenie, znajomości przepisów normatywnych w dziedzinie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z trybem postępowania w tych sprawach oraz posiada praktykę zawodową w wykonywaniu prac klasyfikacyjnych. Na potwierdzenie powyższych kompetencji należy złożyć kopie odpowiednich dokumentów, tj. dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz referencje starostów potwierdzające prawidłowe wykonanie minimum dwóch projektów ustalenia klasyfikacji gruntów, które to projekty zostały wykorzystane przez organ do wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do terenowej kontroli co najmniej 20% objętych klasyfikacją działek. Wyniki swoich czynności kontrolnych, Inspektor Nadzoru załącza do operatu technicznego.

##### Wstępne prace terenowe

Wykonawca przeprowadza wywiad terenowy na obszarze całego obrębu podlegającego klasyfikacji.

Na podstawie wyników wywiadu terenowego oraz w oparciu o ewentualne wnioski wniesione przez zainteresowanych na spotkaniu informacyjnym (patrz pkt. 4.3.2.2.) wykonywane są:

- lista działek przeznaczona do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na których uległy zmianie użytki,

- opis proponowanych zmian.

Wykonawca przekazuje wyniki powyższych prac Zamawiającemu celem akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego listy działek, Wykonawca przygotowuje wykaz działek objętych przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w formie tabelarycznej z opisem projektowanych zmian.

Wykonawca sporządza orientacyjny pomiar zmienionych lub/i utworzonych konturów klasyfikacyjnych, konturów użytków gruntowych przedstawiony na kopii mapy ewidencyjnej.

Uzyskanie pozytywnej opinii na temat wykazu działek objętych przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem w Dzienniku Robót i Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do dalszych czynności podejmowanych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

##### Upoważnienie klasyfikatora i wszczęcie postępowania administracyjnego

Upoważnienie do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. jest wydawane do obszaru gruntów stanowiących przedmiot postępowania administracyjnego.

Klasyfikator może przystąpić do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. dopiero po uzyskaniu upoważnienia.

Klasyfikator uzgadnia z Zamawiającym miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji. Termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie nie może być krótszy niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zamawiający po wydaniu upoważnienia dla klasyfikatora do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. zawiadamia jednocześnie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszystkie strony postępowania.

Klasyfikator informuje strony o szczegółowym terminie wykonywania czynności klasyfikacyjnych w terenie z uwzględnieniem harmonogramu określonego przez starostę w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

##### Analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Upoważniony klasyfikator przeprowadza przegląd wszystkich dokumentów dostępnych w PZGiK
w celu ustalenia dokumentów mających znaczenie dla gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W celu poprawnego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zaleca się wykorzystanie takich materiałów, jak:

- mapa klasyfikacji w kroju obrębowym lub arkuszowym oraz opracowania jednostkowe w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- opisy odkrywek glebowych wykonanych na obszarze objętym aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów,,

- archiwalne opracowania z zakresu klasyfikacji gruntów - materiały z pierwszej klasyfikacji, na podstawie których wykonywano prace późniejsze z zakresu aktualizacji użytków gruntowych lub ponowne klasyfikacje związane na przykład z melioracją,

- mapy glebowo-rolnicze - stanowiące uzupełnienie mapy klasyfikacji, przy czym niezbędne jest uwzględnienie odmiennej typologii gleb i symboliki gleb,

- numeryczny model terenu,

- ortofotomapa.

W przypadkach wybranych użytków gruntowych lub braku innej dokumentacji zasadne jest wykorzystanie materiałów specjalistycznych, tj.:

- dla łąk trwałych i pastwisk trwałych objętych melioracją - materiały podmiotu zarządzającego urządzeniami melioracji wodnych, z uwzględnieniem zasięgu melioracji,

- dla gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - UPUL stanowiący o przeznaczeniu gruntów do gospodarki leśnej,

- w przypadku gruntów leśnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności - plan urządzenia lasów, w szczególności w zakresie ustalonych typów siedliskowych lasu, mając na względzie rozbieżności w identyfikacji typów gleb oraz składu granulometrycznego utworów glebowych,

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, mapy geośrodowiskowe i inne opracowania specjalistyczne.

W przypadku gleboznawczej klasyfikacji gruntów związanej ze zmianą użytku gruntowego - z gruntów rolnych na leśne - przeprowadza się analizę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i UPUL, aby zapewnić docelowe użytkowanie gruntów zgodne z zapisami planistycznymi.

Wnioski wynikające z tej analizy upoważniony klasyfikator dokumentuje w formie odrębnego dokumentu pod nazwą „Wyniki analizy niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK”, zawierającego imię i nazwisko klasyfikatora, numer i datę wydania upoważnienia oraz datę sporządzenia dokumentu. Następnie klasyfikator przedstawia dokument do akceptacji Inspektora Nadzoru. Oryginał tego dokumentu przekazuje Zamawiającemu.

##### Czynności klasyfikacyjne w terenie

Podstawę ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowią badania gleboznawcze w terenie.

Upoważniony klasyfikator przy udziale kierownika prac geodezyjnych przeprowadza w obecności właścicieli gruntów czynności klasyfikacyjne w terenie w terminach i miejscach zgodnych z uprzednio doręczonymi zawiadomieniami przez Zamawiającego oraz zgodnie z § 7 r.g.k.g.

Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych.

W trakcie przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator sporządza szkic klasyfikacji, na podstawie którego opracowywana jest mapa klasyfikacji.

Kierownik prac geodezyjnych dokonuje pomiaru sytuacyjnego lub sytuacyjnego i wysokościowego elementów wskazanych na szkicu klasyfikacji przez upoważnionego klasyfikatora, w szczególności: granic zasięgu użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, granic zasięgu typów gleb oraz miejsca wykonania odkrywek glebowych.

##### Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji

Po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracowuje projekt ustalenia klasyfikacji zgodnie z § 8 r.g.k.g., który wchodzi w skład operatu technicznego z gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz przygotowuje dokumentację fotograficzną odkrywek glebowych podstawowych i podobnych (odkrywki powinny zostać oznaczone numerami zgodnymi z przypisaną im numeracją, celem ich jednoznacznej identyfikacji).

Upoważniony klasyfikator przekazuje Zamawiającemu oryginały dokumentów:

- „Wyniki analizy niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK”,

- projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (mapę klasyfikacji, protokół klasyfikacyjny oraz opisy odkrywek glebowych),

- dokumentację fotograficzną.

Do zakresu prac kierownika prac geodezyjnych należą opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do skompletowania operatu technicznego z gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z przepisem § 36 Rozporządzenia ws. Standardów.

Przed wyłożeniem projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu wyniki prac do oceny. Inspektor Nadzoru sprawdza poprawność wykonania operatu technicznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji.

W przypadku wątpliwości lub uwag co do poprawności sporządzenia operatu technicznego, w tym projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Zamawiający może wezwać upoważnionego klasyfikatora do złożenia wyjaśnień.

Podstawą do wyłożenia jest pozytywny wynik kontroli odnotowany w dzienniku robót.

##### Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów do publicznego wglądu

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 14 dni, o czym Zamawiający zawiadamia strony postępowania na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wyłożenia.

W okresie wyłożenia projektu mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

##### Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Po upływie 14-dniowego terminu do wyłożenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, upoważniony klasyfikator wraz z Inspektorem Nadzoru badają złożone zastrzeżenia. Następnie ustosunkowują się do przedstawionych zastrzeżeń, motywując potrzebę uwzględnienia ich lub odrzucenia. Zamawiający rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Zamawiającego zgłoszonych zastrzeżeń upoważniony klasyfikator wprowadza zmiany do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ponownie przekazuje ten projekt Zamawiającemu.

Jeżeli Zamawiający ma wątpliwości co do złożonych przez upoważnionego klasyfikatora wyjaśnień, może powołać innego klasyfikatora do wydania opinii, w szczególności w zakresie zgłoszonych przez siebie wątpliwości lub uwag (bez opracowywania przez powołanego klasyfikatora projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych Inspektor Nadzoru sporządza protokół, w którym wystawia ogólną ocenę przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych przez upoważnionego klasyfikatora.

##### Decyzja o ustaleniu klasyfikacji

Wykonawca sporządza mapy klasyfikacji do decyzji o ustaleniu klasyfikacji w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania administracyjnego oraz dodatkowo trzy egzemplarze.

Ostateczna decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z mapą klasyfikacji oraz sporządzony przez kierownika prac geodezyjnych wykaz zmian danych ewidencyjnych stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w EGiB przez Wykonawcę. W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów nie zostanie zakończone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez Wykonawcę projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia się dotychczasowe dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Po wydaniu przez starostę decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i uzyskaniu przymiotu prawomocności Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do aktualizacji bazy EGiB.

#### Utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego należy sporządzić po zakończeniu prac geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych - uprawomocniona decyzja klasyfikacyjna. Projekt należy sporządzić w oparciu o dane zawarte w roboczej bazie danych Wykonawcy, niezawierającej błędów 
i uzasadnionych ostrzeżeń. Przed sporządzeniem operatu, roboczą bazę danych należy uzupełnić 
o wszelkie zmiany w danych ewidencyjnych, które Starosta wprowadził do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w trakcie realizacji prac geodezyjno-kartograficznych przez Wykonawcę. Operat techniczny z całości prac Etapu I musi być poddany kontroli Inspektora Nadzoru i uzyskać pozytywny protokół. Pozytywny protokół jest podstawą do zakończenia Etapu I. W zakresie Etapu II Wykonawca kompletuje operat, przedkłada do kontroli Inspektora Nadzoru. Pozytywny wynik kontroli jest podstawą do włączenia do (PZGiK). Operat włączony do PZGiK stanowi projekt operatu geodezyjno-kartograficznego będącego przedmiotem wyłożenia. Na operat opisowo kartograficzny 
(§27 rozporządzenia w/s EgiB) należy wygenerować dodatkowo dokumenty obrazujące dane ewidencyjne w postaci wypisów z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz mapę ewidencyjną.

##### Podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Wykonawca zamieszcza informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego (po wcześniejszym zaakceptowaniu treści przez Inspektora Nadzoru 
i podpisie Starosty) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, tablicy właściwego Urzędu Gminy - na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz dokonuje ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym, a także poprzez sołtysa (kurenda, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa). Zaleca się także podanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

##### Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie na placu Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, 
w godzinach pracy urzędu oraz drogą elektroniczną w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego powinien zawierać dane w szczególności:

- datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie obrębu i jednostki ewidencyjnej,

- wyszczególnienie zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu operatu opisowo-kartograficznego, numery jednostek rejestrowych 
i pozycji kartotek, w których te dane były zawarte, oraz stosowne oświadczenia zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych, w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag i zastrzeżeń,

- imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu wykonawcy i organu brały udział 
w okazaniu projektu, oraz ich podpisy.

W trakcie wyłożenia projektu Wykonawca postępuje według następującego schematu:

- każda z przybyłych osób potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności,

- Wykonawca udziela szczegółowych informacji o projekcie w zakresie danych dotyczących przedmiotowych nieruchomości, informuje o możliwości zgłoszenia uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu i trybie ich rozpatrywania,

- przybyłe osoby potwierdzają fakt zapoznania się z projektem operatu swoim podpisem wraz z klauzulą „Zapoznałem/am się z projektem operatu opisowo-kartograficznego”, na wydruku mapy ewidencyjnej, na wypisach z rejestru gruntów, z kartoteki budynków i lokali

- Wykonawca informuje o trybie i terminie, w którym projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków

- Wykonawca informuje o możliwości zgłaszania zarzutów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego informacji, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów 
i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz o trybie rozstrzygania o uwzględnianiu lub odrzucaniu zgłoszonych zarzutów.

Na okoliczność wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca sporządzi także następujące dokumenty:

- listę obecności - imienna lista osób zasięgających informacji o projekcie operatu, zawierająca minimum następujące informacje - imię i nazwisko, data, podpis osoby zasięgającej informacji,

- protokół - wzór formularza - Załącznik nr 18 do niniejszych warunków technicznych

- lista osób dokonujących wglądu - Załącznik nr 13A do niniejszych warunków technicznych

- wykaz uwag - wzór formularza - Załącznik nr 13B do niniejszych warunków technicznych

- wydruk z bazy mapy ewidencyjnej, wydruk z rejestru, kartoteki budynków i lokali, które przedłoży do podpisu przybyłym osobom.

Zamawiający żąda, aby w procesie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uczestniczył Wykonawca lub pracownik wskazany przez Wykonawcę biorący udział w pracach dotyczących ustalenia przebiegu linii granicznych na gruncie.

Uwaga!

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich dodatkowych czynności niezbędnych do należytego i wyczerpującego zebrania materiału dowodowego celem jego rozpatrzenia w ramach uwag zgłoszonych do danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w trakcie jego wyłożenia. Z przeprowadzonych czynności wykonawca sporządzi wymaganą dokumentację i przedłoży Zamawiającemu.

W przypadku uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia, Wykonawca zaktualizuje projekt operatu opisowo - kartograficznego w odpowiednim zakresie.

Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków następuje aktualizacja bazy danych ewidencyjnych.

Wykonawca przy udziale przedstawiciela zamawiającego, posiadającego upoważnienie, o którym mowa w art.43 pkt.2 PGIK przygotuje, a następnie dostarczy do wszystkich osób, które wniosły uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego odpowiedzi o sposobie rozstrzygnięcia wniesionych uwag, a w sprawach wymagających ponownego pomiaru określi termin wykonania prac.

##### Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz biuletynie informacji publicznej na stronie podmiotowej starostwa

Po upływie 15 dni od dnia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym, po jej przygotowaniu przez Wykonawcę i zweryfikowaniu przez Inspektora Nadzoru, Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie.

#### Dokumentacja wynikowa

Dokumentację wynikową stanowić będą:

- Operat opisowo - kartograficzny. Mapy ewidencyjne winny zostać sporządzone w kolorze, wg stanu na ostatni dzień wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu wraz z naniesionymi zmianami wynikającymi z uwzględnienia wniesionych uwag do projektu operatu ( zmiany na czerwono)

- Baza danych ewidencyjnych EWOPIS - plik *.FDB , EWMAPA - plik *.FDB zwierający treść mapy ewidencyjnej, wpasowane rastry map ewidencyjnych w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 wraz z raportami kalibracji - na nośniku komputerowym, a także wpasowane rastry innych map, które posłużyły Wykonawcy do realizacji przedmiotu prac np. mapy klasyfikacyjne.

- Operat techniczny z modernizacji ewidencji gruntów i budynków powinien zawierać:

  - Sprawozdanie techniczne.

  - Wykaz dokumentacji źródłowej wraz z zakresem jej wykorzystania.

  - Dokumentacja geodezyjno-prawna (wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy uzupełniające, szkice polowe, protokoły graniczne, itp.) potrzebna do usunięcia rozbieżności i wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

  - Dowody doręczeń i wezwań.

  - Skorowidz łączący nr działek z odpowiednim szkicem polowym, protokołem ustalenia granic, mapą wywiadu i zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień.

  - Wykaz nowych punktów PRG dla obrębu jednostki ewidencyjnej.

  - Mapa porównania z terenem ze szkicem przeglądowym szkiców pomiaru uzupełniającego granic, użytków gruntowych i budynków.

  - Obliczenia i wykazy współrzędnych oraz szkice polowe pomiaru granic działek i konturów użytków gruntowych.

  - Obliczenia i wykazy współrzędnych oraz szkice polowe pomiaru konturów budynków lub łącznego pomiaru budynków i granic działek.

  - Zebrane dokumenty dotyczące stanu prawnego i danych technicznych działek ewidencyjnych, budynków i lokali (zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynków 
i lokali, protokoły badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan faktyczny i prawny itp.).

  - Protokół wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu ewidencyjnego - protokół powinien również zawierać adnotacje o sposobie rozstrzygnięcia zgłaszanych uwag.

  - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych.

  - Inne materiały dokumentujące przebieg wyłożenia do wglądu operatu opisowo- kartograficznego.

  - Pliki bazy danych EGiB oraz BDOT500, GESUT w formacie FDB po modyfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę.

  - Dokumentację z uzgodnień branżowych, inne dokumenty, raporty i materiały wymienione w warunkach technicznych.

  - Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, identyfikator zgłoszonej pracy, nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego i podpis z pieczątką osoby sporządzającej oraz kierownika prac legitymującego się stosownymi uprawnieniami. Dokumenty winny zostać skompletowane w tomach operatu posiadających spisy zawartości dla każdego obrębu oddzielny tom . Operat z geolokacją dla szkiców, protokołów, wykazów współrzędnych zgodnie ze szkicem.

  - Po wykonaniu modernizacji bazy EGiB wykonawca wykona działania harmonizujące zbiory EGiB ze zbiorami EGiB, BDOT500, GESUT.

  - Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę należy przekazać do ODGiK we Wschowie w formacie PDF z podziałem plikowym i nazewnictwem ustalonym 
z Zamawiającym potwierdzony wpisem do Dziennika Robót.

- Dodatkowo, do kontroli I ETAPU prac i II ETAPU prac Wykonawca przekaże przez serwer FTP lub dysk zewnętrzny:

- Bazy danych w formacie FDB,

- Pikiety z pomiaru elementów stanowiących bazę EGiB - oddzielny plik .txt,

- Pikiety z pomiaru elementów istotnych do ustaleń - oddzielny plik .txt,

- Pikiety z pomiaru użytków gruntowych - oddzielny plik .txt,

- Pikiety dotyczące osnowy,

- Raporty z kontroli baz danych.

- Komplet dokumentów dla Sądu Rejonowego we Wschowie, Nadleśnictwa Włoszakowice - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwa Głogów - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.

- Projekt map prawnych wraz ze szczegółowym opisem i kompletem kopii materiałów z PZGiK, 
w przypadku granic spornych.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania operatu modernizacji EGiB w formie elektronicznej tj. etapu I oraz II i przekazania go Zamawiającemu na nośniku w formacie wcześniej uzgodnionym 
w Dzienniku Robót oraz poprzez Geoportal Powiatu Wschowskiego.

#### Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Po upływie 15 dni roboczych od terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, t.j. po rozstrzygnięciu o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu, podczas wyłożenia do wglądu zainteresowanym, dane objęte modernizacją, zawarte 
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Jednocześnie Wykonawca występuje do Starosty o wstrzymanie aktualizacji bazy danych EGiB. Podczas przerwy w aktualizacji Wykonawca dokonuje 
w terminie dwóch dni roboczych ostatecznej implementacji danych zawartych w roboczej bazie danych, do bazy danych EGiB. Wyniki tych prac przekazuje Zamawiającemu wraz z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dokonuje implementacji danych zawartych w roboczej bazie danych do bazy danych EGiB prowadzonej przez Starostę w aktualnie obowiązującej wersji oprogramowania.

Wykonawca aktualizuje państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie:

- Danych dotyczących części graficznej:

- utworzonych działek ewidencyjnych,

- wyników pomiarów budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, użytków oraz trwałych elementów zagospodarowania przy granicach działek,

- wyników aktualizacji konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych,

- Danych części opisowej ewidencji gruntów dotyczących gruntów, budynków, lokali oraz klas i użytków.

Dla potrzeb aktualizacji części opisowej ewidencji, Wykonawca sporządza wykazy zmian danych ewidencyjnych. Zamawiający wymaga uzupełnienia wszystkich atrybutów obiektów ewidencyjnych, nawet dla istniejących już obiektów w bazie, które nie posiadają atrybutów wymaganych rozporządzeniem.

Jeżeli nastąpi modyfikacja numerycznego opisu konturu budynku w bazie EGiB Wykonawca zmodyfikuje przebieg odpowiednich obiektów baz BDOT500 lub GESUT w celu zachowania wzajemnej spójności baz danych.

##### Przeprowadzenie kontroli baz danych EGiB

Po aktualizacji bazy danych EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, Wykonawca wygeneruje z tej bazy plik w formacie GML i podda go walidacji według zasad opisanych w punkcie 4.2.3.3.2 oraz 4.2.3.7.1. Raporty z walidacji plików GML za pomocą narzędzi dostarczonych przez GUGiK, wygenerowanych z bazy ewidencyjnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, nie mogą zawierać błędów lub uzasadnionych ostrzeżeń. Raporty te Wykonawca przedkłada do oceny Inspektorowi Nadzoru. Raporty te następnie włączone są do operatu technicznego.

##### Zawiadamianie o zmianach w danych ewidencyjnych

W celu sprostowania oznaczeń nieruchomości w Księgach Wieczystych na okoliczność niezgodności danych ewidencyjnych z oznaczeniami nieruchomości w księgach wieczystych, Wykonawca przygotuje dokumenty będące załącznikiem do zawiadomienia Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wschowie, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece.

#### Zasady organizacji i kontroli prac modernizacyjnych

##### Dziennik Robót

Dziennik Robót:

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do niniejszych warunków technicznych), dla każdego podzadania oddzielnie, uzyskać potwierdzenie wpisów z zachowaniem określonych w niniejszych warunkach terminów.

- Wszystkie uzgodnienia i uściślenia (wykraczające swymi postanowieniami poza niniejsze warunki techniczne) wynikłe w trakcie realizacji prac wymagają formy pisemnej i wpisu do Dziennika Robót.

- Wpisy do Dziennika Robót są potwierdzane podpisem Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy,  Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia problemów lub spornych kwestii Wykonawca opracowuje propozycję ich rozwiązania i przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

- Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych w Dzienniku Robót.

- Wykonawcę i Inspektora Nadzoru obowiązuje zasada niezwłocznego wykonywania żądanych czynności i udzielania odpowiedzi, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od otrzymania informacji ( decyduje data wysłania e-maila lub odbiór listu).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów, w celu wykazywania postępu prac. Raport z realizacji prac powinien zawierać opis wykonania czynności, informacje o występujących trudnościach, a także zapisy o postępie prac, w tym procentowy stopień zaawansowania,

Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Robót w formie elektronicznej poprzez zastosowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z wymogiem potwierdzenia odbioru.

W przypadku prowadzenia Dziennika Robót w formie elektronicznej, na zakończenie prac oraz przekazania dokumentacji do kontroli należy go wydrukować i przekazać w formie papierowej.

##### Zasady kontroli prac

Dla potrzeb prawidłowego i zgodnego z WT wykonania prac w ramach zamówienia Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru.

Prace będą kontrolowane przez Inspektora Nadzoru na bieżąco. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektora Nadzoru etapy zrealizowane ostatecznie i z należytą starannością.

Inspektor nadzoru ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o przypadkach zgłaszania przez Wykonawcę do odbioru etapów nie zrealizowanych ostatecznie i z nienależytą starannością, jednocześnie nie ma obowiązku przeprowadzania wyczerpującej kontroli tych etapów.

Wykonawca ma prawo do przedkładania do kontroli, do Inspektora Nadzoru także poszczególne zakresy prac wyszczególnione w harmonogramie, wstępnie skompletowane, tak aby po pozytywnej kontroli w mogły być załączone do operatu z danego etapu prac.

Zamawiający ma prawo dokonywać niezależnych kontroli prac Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru oraz może żądać składania dodatkowych wyjaśnień na piśmie przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę.

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Kontroli, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla: Wykonawcy, Zamawiającego i Powiatu).

Protokół Kontroli może przyjąć jedną z poniższych wersji:

- Pozytywny - zakres wykonanych prac jest zgodny z umową i spełnia wymagania warunków technicznych - oznacza, że w przekazanym produkcie Inspektor nadzoru nie stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru,

- Z usterkami - oznacza, że produkt zawiera usterki, które mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, a które Wykonawca jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych - Inspektor nadzoru nie rekomenduje produktu do odbioru,

- Negatywny - nie spełnia wymagań warunków technicznych - oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku protokołu negatywnego Inspektor nadzoru wskaże wszystkie występujące wady w kontrolowanym zakresie, nie jest natomiast zobowiązany do wykonywania pełnego procesu kontrolnego mającego na celu wykazanie wszystkich rodzajów usterek oraz wykazuje nienależyte wykonanie umowy,

Każdorazowe przekazanie produktu przez Wykonawcę do kontroli Inspektora Nadzoru bądź 
w przypadku stwierdzenia usterek lub wad przekazanie przez Inspektora Nadzoru produktu po kontroli Wykonawcy odbywa się protokołem przekazania i dokumentowane jest wpisem do Dziennika Robót.

Kontrole poszczególnych etapów Inspektor Nadzoru przeprowadza w ciągu:

- 15 dni - I iteracja,

- 6 dni - II i III iteracja

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu protokół kontroli wraz z jej wynikami i rekomenduje produkt do odbioru Zamawiającemu.

W przypadku stwierdzenia podczas I iteracji usterek do przedstawionego produktu Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 15 dni oraz w terminie po 4 dni w przypadku II i III iteracji, liczone od dnia następnego po dacie sporządzenia protokołu kontroli przez Inspektora Nadzoru. Po upływie ww. terminów naliczane będą kary umowne wynikające z zapisów umowy na wykonanie prac .

Naruszenie terminu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie kontroli produktu, stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych.

Wykonawca po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole kontroli przekazuje ponownie produkt do Inspektora Nadzoru kontroli celem ponownej kontroli. O przekazaniu produktu do kontroli Inspektora Nadzoru kontroli powiadamia Zamawiającego. Inspektor nadzoru dokonuje ponownej kontroli poprawionego produktu i sporządza protokół kontroli.

Podczas wykonywania kontroli w II i III iteracji kontroli, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia kontroli produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej kontroli.

Inspektor Nadzoru, w ramach bieżącej kontroli ma prawo żądać od Wykonawcy udostępnienia materiałów z realizowanego zakresu prac objętych harmonogramem (skany wytworzonej przez Wykonawcę dokumentacji).

Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru,  w ramach bieżącej kontroli sprawdził co najmniej:

- 5 % dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków pod kątem prawidłowości oceny ich przydatności do wykorzystania. Kontroli podlega 5% dokumentów dla każdego  
z obrębów, z każdego roku oraz obowiązkowo operaty będące podstawą założenia ewidencji gruntów.

- Z dokumentacji związanej z ustaleniem stanów prawnych nieruchomości:

- *5% protokołów badania ksiąg wieczystych,

- *5% dokumentów załączonych do ksiąg wieczystych - badanie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wschowie

- *50 % analizy dokumentów innych niż księgi wieczyste, będących podstawą ujawnienia własności/władania

- W odniesieniu do wywiadu terenowego, dla każdego z obrębów - 10% powierzchni dla terenów zabudowanych i 5% powierzchni dla pozostałych terenów. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% znaków granicznych i punktów osnowy pomiarowej (operatów archiwalnych) 
i ewidencyjnej, wskazanych przez Wykonawcę jako istniejące. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów, dla których Wykonawca stwierdzi brak stabilizacji wynikającej z danych PZGiK. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów markowanych drewnianymi palikami podczas czynności ustalenia przebiegu granic na podstawie §31-33 rozporządzenia w sprawie EGiB. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów osnów geodezyjnych. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% budynków spośród tych, których kontur jest w kolizji z granicami nieruchomości. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 5% pozostałych budynków. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

Operat techniczny przed przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podlega w całości weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli załączyć do operatu wraz z dziennikiem robót.

##### Odbiór prac

Po rekomendacji produktu do odbioru przez Inspektora Nadzoru Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Inspektora Nadzoru pozytywnego protokołu kontroli. O dacie odbioru zamawiający informuje wykonawcę na dwa dni przed terminem odbioru

Każdorazowo z odbioru produktu Zamawiający sporządza protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Sporządzony protokół odbioru Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

##### Ustalenia dodatkowe

Praca nie wymaga zgłoszenia w PODGiK we Wschowie. Umowa na wykonie zadania rejestrowana jest w systemie OŚRODEK, na podstawie której wykonawca po złożeniu wniosku uzyska dostęp do serwisu Geoportalu Powiatu Wschowskiego.

Wymiana danych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie odbywać się za pomocą Geoportalu Powiatu Wschowskiego oraz FTP.

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w identyfikatory z imiennym upoważnieniem podpisanym przez Starostę.

Podczas prac terenowych przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są posiadać w/w identyfikatory, kopię umowy z Zamawiającym, kopię informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego w liczbie pozwalającej na ewentualne pozostawienie zainteresowanym oraz koszulki odblaskowe i oznaczeniem nazwy Firmy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w terminie dwóch tygodni pisemnej odpowiedzi 
na zastrzeżenia dotyczące prac modernizacyjnych, złożone przez strony i przesłane za pośrednictwem Starosty przed wyłożeniem projektu operatu, powiadamiając Zamawiającego.

Na zakończenie prac I i II Etapu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowe sprawozdania techniczne.

#### Lista załączników

Załącznik nr 1 - Analiza osnowy państwowej

Załącznik nr 2 -Analiza osnów pomiarowych

Załącznik nr 3 - Analiza osnowy ewidencyjnej

Załącznik nr 4 - Analiza materiałów źródłowych

Załącznik nr 5 - Protokół weryfikacji danych ewidencyjnych

Załącznik nr 6 - Protokół badania księgi wieczystej nieruchomości

Załącznik nr 7 - Zestawienie badania stanu prawnego działek ewidencyjnych

Załącznik nr 8 - Arkusz danych ewidencyjnych budynku

Załącznik nr 9 - Arkusz danych ewidencyjnych lokalu

Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca kolizji konturu budynku z granicą nieruchomości

Załącznik nr 11 - Zestawienie powierzchni działek ewidencyjnych

Załącznik nr 12 - Analiza pomiaru kontrolnego znaków granicznych

Załącznik nr 13A - Lista osób dokonujących wglądu do projektu operatu opis. - kartograf.

Załącznik nr 13B - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu

Załącznik nr 14 - Dziennik robót geodezyjnych i kartograficznych

Załącznik nr 15 - Mapa stanów prawnych dla nieruchomości gruntowych

Załącznik nr 16 - Mapa stanów prawnych dla nieruchomości budynkowych i lokalowych

Załącznik nr 17 - Harmonogram prac

Załącznik nr 18 - Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Załącznik nr 19 - Oświadczenie o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu

Załącznik nr 20 - Uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

- Zadanie_2: Charakterystyki

  - JE_03: Jednostka Ewidencyjna Wymiarki 081008_2

Dane ogólne dla obrębu objętego zamówieniem:

| Nazwa obrębu | Witoszyn |
| --- | --- |
| TERYT | 081008_2.0005 |
| Liczba działek ewidencyjnych na podstawie rejestru ewidencji gruntów | 1150 |
| Liczba działek ewidencyjnych przewidzianych do ustalenia granic zgodnie z projektem | 99 |
| Pole powierzchni obrębu na podstawie bazy graficznej [ha] | 1888 |
| Szacunkowa liczba budynków do pomiaru zgodnie z projektem | 27 |
| Ilość wszystkich budynków zgodnie ze stanem w rejestrze budynków ( konieczność pomiaru w przypadku negatywnej próbki - opis w punkcie 5.1.3.2.7, 5.1.3.8.2) | 671 |
| Liczba jednostek rejestrowych | 410 |
| Szacunkowa liczba lokali do ujawnienia z projektu | 61 |
| Powierzchnia użytków zabudowanych zgodnie z projektem [ha] | 42 |
| Liczba punktów granicznych | 6356 |

Zamawiający zastrzega, że przedmiotem realizacji jest także wywiad terenowy budynków, dla których występuje rozbieżność oznaczenia funkcji budynku w zakresie jednej nieruchomości (budynki o funkcjach g, i, t)  a ujawnionym użytkiem w ewidencji gruntów i budynków. Dla tych przypadków należy sporządzić stosowne wykazy zmian.

### Charakterystyka materiałów zasobu

Charakterystyka materiałów zasobu:

Wykaz materiałów do wykorzystania:

- Pozioma osnowa geodezyjna podstawowa o równomiernym pokryciu, w układzie 1965, przeliczona na układ PL- 2000.

- Operat techniczny z pomiar wsi z roku 1965 opracowany w oparciu o terenowe pomiary bezpośrednie. P.0810.1965.34.

- Operaty scalenia i wymiany gruntów z roku, 1970, 1974, 1978, 1980, (łącznie 4 szt.), P.0810082.1970.4, P.0810082.1970.6, P.0810082.1974.8, P.0810082.1974.9, P.0810082.1978.30. P.0810082.1978.31, P.0810082.1980.23, P.0810082.1980.24, P.0810082.1980.25.

- Operat z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego z pomiaru budynków: P.0810.1973.64

- Operat z utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów z roku 2007: P.0810082.2008.44.

- Operat z założenia ewidencji budynków i lokali z 2016 roku: P.0810.082.2016.39.

- Aktualizowana na bieżąco wektorowa mapa ewidencyjna prowadzona w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL- 2000.

- Aktualizowana na bieżąco hybrydowa mapa zasadnicza, założona w pierwszym półroczu 2021roku, prowadzona jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL- 2000, dla której granice nieruchomości przyjęto według istniejącej mapy ewidencyjnej.

- Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów , którą stanowią operaty klasyfikacyjne dla poszczególnych obrębów, opracowane w momencie zakładania ewidencji gruntów oraz późniejsze.

- opracowania jednostkowe zmienionych użytków gruntowych, znajdujących się w PZGIK.

- Opracowania jednostkowe dotyczące:

  - Podziału działek liczba: 98 w tym postać elektroniczna: 6,

  - Rozgraniczenia: 1 w tym postać elektroniczna: 0,

  - Wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic działek 66 w tym postać elektroniczna: 3,

  - Inwentaryzacja powykonawcza: 61 w tym postać elektroniczna: 6,

  - Inne zawierające dane liczbowe dotyczące budynków, granic, użytków i klas: 66,

  - Pomiar granic nadleśnictwa: 1,

  - Pomiar granic terenów kolejowych: 0,

- Inne dokumenty będące w zakresie opracowania, które wykonawca pozyska z PZGIK.

UWAGA: Dane dotyczące granic działek z operatów jednostkowych wprowadzane są na wektorową mapę ewidencyjną od 2007 roku

### Charakterystyka aktualnej bazy EGiB i główne problemy w niej występujące

Baza EGiB jest prowadzano w zintegrowanym systemie TurboEWID wersja 11 - obsługa - GEOMATYKA KRAKÓW s.c.

Głównymi problemami występującymi w bazie EGiB są:

- brak parametrów SPD=1 i ISD =1 dla wszystkich punktów granicznych na przedmiotowych obrębach, nieaktualny atrybut STB w odniesieniu do stanu faktycznego, częściowy brak numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji,

- brak spójności powierzchni działek części graficznej z opisową EGiB oraz nieprawidłowa precyzja zapisu pola powierzchni w rejestrze ewidencji gruntów,

- brak pełnej zgodności części graficznej i opisowej EGiB w zakresie budynków ewidencyjnych,

- brak spójności funkcji budynków i rodzaju użytku zabudowanego,

| SPD 2 (pkt) | ISD 2 (pkt) | Brak operatu (pkt) | Nieprawidłowa precyzja zapisu pola powierzchni (działka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 5331 | 1444 | 751 |

### Zakres prac

Wykonawca ma obowiązek zrealizować prace modernizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy PGIK, w tym rozporządzeń wykonawczych w/s EGiB, w/s zsin, w/s standardów oraz zapisów Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków uzgodnionego z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i niniejszych Warunków Technicznych. Pomiar i obliczenia należy wykonać w układzie „PL-2000”.

Zestawie tabelaryczne realizacji poszczególnych etapów prac modernizacyjnych

| ETAP I - 4 miesiące od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedłożenie harmonogramu realizacji zgodnie z wyszczególnionymi pozycjami w niniejszej tabeli i przegotowanie dokumentacji zgodnie z 5.1.3.2 - każdy z dokumentów wymaga pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków |  |  |  |  |
| OSNOWA | EWIDENCJA GRUNTÓW | KLASYFIKACJA | EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI |
| - Analiza osnów państwowych (5.1.3.1.1.) - Analiza osnowy pomiarowej (5.1.3.1.2.) - Analiza osnowy ewidencyjnej (5.1.3.1.3., 5.1.3.1.4) | - Analiza dokumentów dotyczących ewidencji gruntów (5.1.3.2.1.) - Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zebrania z właścicielami i władającymi i przeprowadzenie zebrania (5.1.3.2.2.) - Weryfikacja treści mapy ewidencji i budynków, w tym stabilizacji punktów granicznych (5.1.3.2.3.) - Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe (5.1.3.2.4.) - Badanie i ustalenie stanów prawnych (5.1.3.2.5.) - Przeprowadzenie obliczeń w celu przygotowań do czynności ustalenia przebiegów linii granicznych z wynikowym utworzeniem szkicu przeglądowego czynności ustaleń granic i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (5.1.5.8.) | - Analiza dokumentów dotyczących klasyfikacji gleboznawczej (5.1.3.4) - Wstępne prace terenowe (5.1.3.5.1.) | - Wywiad terenowy i pomiar w zakresie budynków i zasięgu terenów zabudowanych (5.1.3.2.7) |
| Skompletowanie I części operatu i uzyskanie pozytywnej weryfikacji Inspektora Nadzoru |  |  |  |  |
| ETAP II - 8 miesięcy od podpisania umowy |  |  |  |  |
| OSNOWA | EWIDENCJA GRUNTÓW | KLASYFIKACJA | EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI |
| brak prac z tego zakresu w etapie II | - przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie § 31, 32, 33 Rozporządzenia w/s EGiB w zaakceptowanym zakresie w etapie I (5.1.3.2.9.) - dla granic granic działek o nieustalonym przebiegu granic stanowiących cieki naturalne należy wykonać pomiar sytuacyjny linii brzegowej zgodnie zasadami określonymi w art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (5.1.5.10.)utworzenie projektu operatu opisowo - kartograficznego (5.1.3.5.) - kontrola bazy roboczej i o6peratu potwierdzona akceptacją Inspektora Nadzoru w Dzienniku Robót (5.1.3.7.1.) - podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego (5.1.3.5.1.) - wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego (5.1.3.5.2.) - przeprowadzenie prac związanych z rozpatrzeniem wniesionych uwag do projektu operatu opisowo- kartograficznego - aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (5.1.13.7.) - ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz biuletynie informacji publicznej starostwa powiatowego w Żaganiu. (5.1.3.5.3.) - Kontrola baz po zasileniu potwierdzona akceptacją Inspektorem Nadzoru w Dzienniku Robót (5.1.3.7.) | - Wszczęcie z urzędu postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (5.1.3.4.2.) - Analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (5.1.3.4.3.) - Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie (5.1.3.4.4.) - Opracowanie operatu technicznego, w skład, którego wchodzi projekt ustalenia klasyfikacji (5.1.3.4.5.) - Wyłożenie projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu ( 5.1.3.4.6.) - Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji (5.1.3.4.7.) - Decyzja o ustaleniu klasyfikacji (5.1.3.4.8.) - Ujawnienie wyników w operacie EGiB (5.1.3) | - przeprowadzenie ustaleń w sprawie prawidłowego oznaczania terenów zabudowanych (5.1.3.2.6.) - utworzenie obiektów budynkowych do mapy numerycznej i EWOPISU (5.1.3.3.) - utworzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących terenów zabudowanych (5.1.3.3.) |
| Skompletowanie i zaewidencjonowanie operatu z prac etapu pierwszego i drugiego. |  |  |  |  |

Uwaga:

Warunkiem przystąpienia do II etapu umowy jest odbiór I etapu z wynikiem pozytywnym.

#### Zakres prac dotyczących osnów

##### Analiza osnów państwowych

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Wykonawca dokona analizy osnowy szczegółowej i podstawowej na obszarze opracowania. W następnej kolejności Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację osnowy szczegółowej obejmującą pomiar kontrolny punktów osnowy w zakresie przedmiotowego obszaru.

Uwaga:

Osnowa szczegółowa III klasy była przedmiotem modernizacji w 2015 roku.

W celu oceny stanu osnowy szczegółowej Wykonawca dokona porównania współrzędnych katalogowych i pomierzonych dla poszczególnych punktów osnowy szczegółowej. Następnie w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Powiatu potwierdzonym wpisem do Dziennika Robót, Wykonawca przygotuje dane do uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów. Przed zasileniem bazy danych w programie Bank Osnów konieczna jest weryfikacja poprawności przygotowanej bazy danych przez Inspektora Nadzoru potwierdzona wpisem do Dziennika Robót oraz akceptacja Geodety Powiatowego/wskazanego pracownika PODGiK potwierdzona wpisem do Dziennika Robót.

Na zakończenie Wykonawca dokonuje (przygotowanymi i zaakceptowanymi danymi) uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów.

##### Analiza osnów pomiarowych

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Wykonawca dokona przeglądu osnów pomiarowych wykorzystywanych podczas prac geodezyjnych o charakterze prawnym. Realizowany przegląd osnów pomiarowych dotyczy wyłącznie opracowań, z których wynika ich faktyczna stabilizacja znakiem z trwałego materiału (beton, trzpień, rurka - itp.) oraz pomiar nie był realizowany techniką GPS-RTK a także zmodernizowaną osnowę poziomą.

Wyniki analizy Wykonawca przedstawi w Załączniku nr 2 do niniejszych warunków technicznych w kolumnach 2-8. Wynikami inwentaryzacji Wykonawca uzupełni Załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych w kolumnach 9-14. Wyniki analizy w postaci pisemnej (sprawozdanie, obliczenia, Załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych) i graficznej (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru), Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru. Akceptacja powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Robót. Akceptacja winna nastąpić przed rozpoczęciem prac związanych z czynnościami ustalenia przebiegu linii granic.

##### Osnowy ewidencyjne - wstępne obliczenia, poszukiwania znaków osnowy, ostateczne zaprojektowanie, pomiar i wyrównanie sieci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentów zgromadzonych w zasobie Wykonawca typuje punkty osnów wykorzystane w analizowanych operatach do uzyskania informacji o punkach granicznych (Załącznik nr 3 do niniejszych warunków technicznych). Następnie przeprowadza wstępne obliczenia współrzędnych punktów osnów ewidencyjnych w celu poszukiwania znaków dawnych osnów w terenie, metodą kolejnych iteracji - tzn. każdorazowo po obliczeniu współrzędnych należy przeprowadzić poszukiwania znaków w terenie i pomierzyć odnalezione znaki. Z uwagi na możliwość występowania błędów w obserwacjach, należy poszukiwać znaków w promieniu równym co najmniej dwukrotnej wartości błędu położenia punktu po wstępnym wyrównaniu (lub transformacji), od miejsca wskazania wynikającego ze współrzędnych. Obserwacje z pomiaru należy włączyć do zaprojektowanej sieci i ponownie wyrównać całość obserwacji - po uzyskaniu nowych współrzędnych należy powtórzyć poszukiwanie znaków w terenie. Iteracje należy powtarzać do momentu ustalenia z całą pewnością, iż nie jest możliwe odnalezienie większej liczby znaków w terenie.

W przypadku braku znaku naziemnego, należy szukać znaku podziemnego i wykonać pomiar na znaku podziemnym.

Dla każdego odnalezionego znaku należy sporządzić opis topograficzny wraz z oceną stanu znaku oraz dokumentację fotograficzną.

W sytuacji braku osnowy stanowiącej podstawę założenia ewidencji gruntów, gdy obiekt 
jest zwymiarowany pomiędzy fotopunktami znajdującymi się na granicach działek, wskazane jest podjęcie próby odszukania fotopunktów. Odszukane fotopunkty zmierzyć zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w/s standardów.

Na zakończenie procesu poszukiwania znaków dawnych osnów, należy ostatecznie zaprojektować sieć osnowy i ją wyrównać, przy czym zaprojektowana i wyrównana sieć ma stanowić bazę dla całości obliczeń związanych z modernizacją bazy EGiB, pod warunkiem osiągnięcia podczas wyrównania takich wartości błędów dla punktów osnowy, które zapewnią możliwość określenia położenia punktów granicznych z dokładnością właściwą dl szczegółu I grupy dokładnościowej.

Z uwagi na konieczność przyjęcia do wyrównania obserwacji pochodzących z archiwalnych dokumentów, w procesie wyrównania należy zwrócić szczególną uwagę na wagowanie obserwacji. Sposób wagowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru prac geodezyjnych (wpis do Dziennika Robót). W procesie wyrównywania danych obserwacyjnych należy dążyć do utworzenia sieci jednorzędowej, jeżeli jednak okaże się, że jest to niemożliwe z powodu błędów w danych archiwalnych, dopuszcza się, po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej analizy uzasadniającej dopuszczalność przyjętego rozwiązania oraz po uzyskaniu akceptacji Inspektorem Nadzoru potwierdzonej wpisem do Dziennika Robót, utworzenie rzędów sieci, w celu odizolowania fragmentów sieci zawierającej błędne lub bardzo niedokładne obserwacje od pozostałej części sieci.

Wyniki projektowania i wyrównania osnowy Wykonawca dokumentuje w części opisowej (sprawozdanie techniczne, powstałe dzienniki pomiarowe, obliczenia z wyrównania osnowy, wykaz współrzędnych punktów sieci wraz z błędami położenia punktów osnowy, rodzajem stabilizacji, oznaczeniem czy znak został odnaleziony, czy został wykorzystany jako nawiązanie wyrównania czy też współrzędne zostały wyznaczone) i graficznej (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru). Wykonawca przekazuje dane dotyczące osnowy pomiarowej i ewidencyjnej w postaci tabeli współrzędnych zawierającej zestawienie punktów i ich cech, oraz plik tekstowy z podziałem na punkty odnalezione i obliczone.

##### Uwagi dotyczące przygotowania osnowy potrzebnej do realizacji zadania.

Wyniki projektowania i wyrównania osnowy Wykonawca opisuje w formie opisowej (sprawozdanie techniczne, powstałe dzienniki pomiarowe, obliczenia z wyrównania osnowy, wykaz współrzędnych punktów sieci wraz z błędami położenia punktów osnowy) i graficznej (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru).

Następnie w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Powiatu potwierdzonym wpisem 
do Dziennika Robót, Wykonawca przygotuje dane do uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów. Przed zasileniem bazy danych w programie Bank Osnów konieczna jest weryfikacja poprawności przygotowanej bazy danych przez Inspektorem Nadzoru potwierdzona wpisem do Dziennika Robót (numeracja punktów do uzgodnienia z powiatowym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Na zakończenia Wykonawca dokonuje uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów przygotowanymi i zaakceptowanymi danymi.

#### Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków

W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje następujące dokumenty:

- listę osób wyznaczonych do prowadzenia prac modernizacyjnych oraz listę osób wyznaczonych do dostępu do danych osobowych i przekazuję Staroście drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki e-Doreńczeń AE:PL - 80463 - 84996 - DBGRJ - 29 Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

W terminie 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje dokumenty, o których mowa w art 24. ust 1 i 2ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych,

- informacje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

i przekłada te dokumenty do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru a następnie uzgodnione przekazuje do podpisu przez Starostę drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki e - Doreńczeń AE:PL - 80463 - 84996 - DBGRJ - 29 Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Niezwłocznie po podpisaniu wyżej wymienionych dokumentów przez Starostę, Wykonawca działając z upoważnienia Starosty przeprowadza prace, o których mowa w art.24a ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. podaje do publicznej wiadomości informację Starosty:

- o rozpoczęciu prac geodezyjnych,

- o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wyżej wymienione informacje podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, oraz Wykonawca podaje je do publicznej wiadomości działając z upoważnienia starosty:

- ogłoszenie w prasie lokalnej, lokalnych portalach internetowych,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wymiarkach, oraz na innych tablicach ogłoszeń powszechnie dostępnych w obrębie, którego dotyczą prace.

- za pośrednictwem Sołtysów obrębu i Sołtysów obrębów przyległych,

- ewentualnie dodatkowo w inny sposób w zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

W informacji o rozpoczęciu prac modernizacyjnych Wykonawca podaje :

- cele prac modernizacyjnych,

- dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za informowanie właścicieli i władających o prowadzonych pracach modernizacyjnych w tym: imiona i nazwiska, numery telefonów kontaktowych oraz godziny pracy. Ponadto wykonawca poda do wiadomości adres poczty elektronicznej, na który zainteresowani będą mogli przesyłać pytania i wątpliwości, dostarczać dokumentację w formie elektronicznej.

W informacji o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Wykonawca podaje:

- podstawę prawne przeprowadzenia prac modernizacyjnych, planowany harmonogram realizacji poszczególnych prac geodezyjnych podczas trwania modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

- opis trybu postępowania, o którym mowa w art. 24a ust. od 4 do 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczy planowanych czynności związanych z projektem operatu opisowo kartograficznego,

- wyjaśnienia dotyczące planowanych czynności związanych z gleboznawcza klasyfikacja gruntów, w tym podstawy prawne planowanych do wszczęcia postępowań administracyjnych.

##### Analiza dokumentów dotyczących ewidencji gruntów oraz bazy EGiB

Analizą należy objąć wszystkie dokumenty wskazane w Charakterystyce materiałów zawarte w punkcie 4.1.1, oraz udostępnione przez PODGiK do zgłoszenia pracy geodezyjnej w celu zapoznania się ze specyfiką źródłowych danych geodezyjnych i pomiarów w poszczególnych obrębach będących przedmiotem prac modernizacyjnych oraz obrębów sąsiednich w zakresie możliwości i celowości ich wykorzystania. Wykonawca ponadto przeprowadza analizę pozostałych niezbędnych dokumentów, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i z Zamawiającym:

- dokumenty dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z modernizowanymi obrębami w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia przebiegów granic działek na granicach modernizowanego obrębu,

- w przypadku wystąpienia odcinka granicy obrębu będącego równocześnie granicą powiatu, obszary nieciągłości lub wzajemnego pokrywania się granicy powiatu sąsiedniego Żarskiego,

- oraz inne nie wymienione wyżej dokumenty istotne dla przeprowadzenia modernizacji, których istnienie w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stwierdzi Wykonawca lub Zamawiający,

- księgi wieczyste i zbiory dokumentów, potwierdzające stan prawny nieruchomości,

- dokumenty pozyskane od właścicieli i władających gruntami.

Wykonawca określa przydatność poszczególnych dokumentów szczegółowo raportując wykonaną analizę materiałów źródłowych przedstawiając ją w Załączniku nr 4 do niniejszych warunków technicznych, jakie informacje z danego operatu zamierza wykorzystać dla potrzeb modernizacji ewidencji i dołącza analizę do sprawozdania technicznego, które powinno zawierać wnioski końcowe z przeprowadzonej analizy dokumentów źródłowych.

Po analizie dokumentacji, Wykonawca dokonuje weryfikacji istniejącej bazy EGiB w celu zidentyfikowania nowych obiektów ewidencyjnych ujętych w dokumentacji przyjętej do zasobu, a wymagających ujawnienia w bazie EGiB, obiektów istniejących niespełniających standardów, wymagających modyfikacji lub aktualizacji, a także obiektów, które nie stanowią treści bazy EGiB, które należy usunąć lub przenieść do innych baz PZGiK.

W szczególności Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów geodezyjno-prawnych w zakresie działek, dla których:

- występują rozbieżności konturów budynków z granicami działek ewidencyjnych (przecinanie konturów budynkowych granicami działek ewidencyjnych), wynikiem analizy będzie załącznik graficzny obejmujący kontur budynku, granice i numery działek oraz opis zawierający informacje o właścicielach/władających oraz wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej pomiaru budynku oraz granic działek ewidencyjnych,

- występują różnice pola powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią opisową a częścią graficzną. Wynik analizy należy przedstawić w raporcie zawierającym wykaz działek, pola powierzchni wynikającej z części opisowej oraz pola powierzchni wynikającej z części graficznej, wstępną ocenę informacji zawartych zasobie dotyczącą przebiegu granic. W raporcie należy pozostawić wolną kolumnę z przeznaczeniem na dodanie wielkości pola powierzchni działki ewidencyjnej zmienionej w wyniku modernizacji, jak również miejsce na podpis osoby władającej po jej zapoznaniu się z tą informacją.

- występują niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek w części graficznej, a przebiegiem granic wynikającym z danych liczbowych zawartych w dokumentach źródłowych, wynikiem analizy będzie załącznik graficzny obrazujący rozbieżne przebiegi granic oraz opis zawierający wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej określenia przebiegu granic działki.

Wykonawca ma za zadanie, oprócz przedstawienia wyżej wymienionych zestawień zaproponować sposób usunięcia stwierdzonych niezgodności.

##### Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zebrania Wykonawcy, Zamawiającego z właścicielami i władającymi

Wykonawca poda datę i miejsce zebrania z władającymi wraz z pouczeniem o celu i skutkach zebrania oraz o dokumentach jakie należy przedłożyć do wglądu na zebraniu oraz przeprowadzi, zebranie zebrania z właścicielami władającymi.

Wykonawca przygotuje dokumentację do przeprowadzenia zebrania z właścicielami i władającymi:

- mapę ewidencyjną,

- protokół weryfikacji danych ewidencyjnych,

- oświadczenie Właściciela o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu (Załącznik 18 o niniejszych warunków technicznych).

Protokół weryfikacji danych ewidencyjnych zawiera (Załącznik nr 5 do niniejszych warunków technicznych) następujące kolumny: nr jednostki rejestrowej, numer działki, właściciel działki (w tym imiona rodziców), adres do korespondencji, nr PESEL, dokument własności - kolumny te Wykonawca wypełnia przed spotkaniem, na podstawie danych pozyskanych z rejestru EGiB. Ponadto protokół zawierać ma kolumnę „uwagi” (pusta kolumna), w której Wykonawca dokona zapisów o zgodności lub nie, zapisów ujawnionych w rejestrze EGiB z informacjami pozyskanymi od właścicieli/władających nieruchomością oraz kolumnę „podpis właściciela” (pusta kolumna), w której właściciel potwierdzi swoim podpisem ujawnione w protokole dane. W przypadku zgodności Wykonawca w kolumnie „uwagi” zamieści klauzulę „dane zgodne”. W przypadku niezgodności Wykonawca w kolumnie tej ujawni prawidłowe lub nowe dane pozyskane od przybyłych na zebranie osób, a skreśli kolorem czerwonym zmienione dane. Zaleca się, aby działki w tabeli segregować wg jednostek rejestrowych.

Wykonawca przeprowadza zebranie z właścicielami i władającymi nieruchomościami w celu weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących:

- stanów prawnych nieruchomości,

- informacji dotyczących podmiotów ewidencyjnych,

- zmiany sposobu użytkowania gruntów

w oparciu o dokumenty i zeznania właścicieli i władających gruntami.

W ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- analizuje dokumenty przedstawiane przez właścicieli i władających, kopiuje te dokumenty oraz odbiera inne informacje dotyczące stanów prawnych nieruchomości przedstawiane przez właścicieli i władających,

- prowadzi protokół weryfikacji danych ewidencyjnych.

- zbiera informacje od właścicieli gruntów o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu (Załącznik 18) w przypadku jego niejednoznacznego charakteru. Wykonawca udziela informacji o typach użytków ujawnianych w EGiB oraz o następstwach ich zmiany.

Dodatkowo w ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- wręczy każdej przybyłej na spotkanie osobie ulotki z danymi kontaktowymi przedstawiciela Wykonawcy,

- poinformuje (przy udziale Zamawiającego) mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz o zakresie prac, jakie będzie wykonywał,

- przedstawia wszystkim zebranym cele prowadzonych prac modernizacyjnych,

- poinformuje wszystkich o zamiarze wykonania weryfikacji użytków, szczegółowo objaśniając jakie będą zasady i kryteria tej weryfikacji, i jej skutki podatkowe,

- poinformuje wszystkich o zamiarze aktualizacji ewidencji budynków, konieczności pomiaru tych budynków, zebraniu informacji o budynkach i sposobu zaliczania ich do poszczególnych kategorii, oraz skutkach podatkowych,

- pozyska od przybyłych osób informację o prowadzonej działalności rolniczej,

- odpowiada na pytania zainteresowanych,

- w przypadku zmiany lub ujawniania w „protokole weryfikacji danych ewidencyjnych” nowych danych Wykonawca przy współudziale właściciela wypełnia (na spotkaniu) druk wniosku o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów.

- wniosek podpisuje właściciel działki, do wniosku Wykonawca załączy kopie dokumentów pozyskanych od właściciela i przez niego podpisanych. Wykonawca musi dysponować na spotkaniu urządzeniem kopiującym. Po spotkaniu Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych przekaże Zamawiającemu komplet wniosków, na podstawie których Zamawiający ujawni zmiany w rejestrze EGiB. Po tym fakcie Wykonawca pobierze zaktualizowaną bazę do wykorzystania w dalszym opracowaniu.

##### Weryfikacja treści mapy ewidencji gruntów i budynków

Wykonawca przeprowadza w terenie weryfikację treści mapy ewidencyjnej w zakresie całości przedmiotowych obrębów dotyczącą użytków gruntowych, budynków, budowli, lokali oraz punktów granicznych. Mapę porównania z terenem należy wykonać na kopi aktualnej mapy ewidencyjnej w skali zapewniającej czytelność obiektów EGiB (dla części zabudowanej zalecana jest skala 1:500 lub 1:1000) Arkusze mapy porównania z terenem należy podzielić z godnie podziałem sekcyjnym dla układu odniesienia PL-2000 i poza ramką dodać opis: numer arkusza, skala mapy, nazwa gminy, identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego, nazwa wykonawcy prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac, oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich, zakres i datę wykonanego porównania z terenem numery arkuszy sąsiednich. W przypadku wykonania porównania z terenem na więcej niż dwóch arkusza należy sporządzić szkic rozmieszczenia arkuszy map.

W zakresie aktualizacji użytków gruntowych podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe zgromadzone w zasobie. Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, części opisowej, a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.

W zakresie budynków, budowli i lokali Wykonawca przygotowuje mapy porównania z terenem na podstawie kopii mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem nadanych identyfikatorów i stwierdzonej funkcji (kolorystyka i oznaczenia opisane w legendzie załączonej do każdego z arkuszy mapy). Na mapie porównania z terenem należy zaznaczyć obiekty budowlane trwale związane z budynkiem.

W przeprowadzonej weryfikacji treści mapy ewidencyjnej należy także ująć spełnienie kryteriów budynku ewidencyjnego przez budynki ujawnione w rejestrze wg. Przepisów już nieobowiązujących, w odniesieniu do budynków o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2, które stanowią zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obiekt inne budowle.

Wykonanie weryfikacji w terenie, należy poprzedzić pozyskaniem danych dotyczących budynków danych z Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Nadzoru Budowlanego w zakresie wydanych pozwoleń na budowę w obszarze prowadzonej modernizacji gruntów i budynków.

W terenie dla wszystkich budynków należy zweryfikować kontury budynków w tym lokalizację ścian oddzielenia przeciwpożarowego, podział na bloki budynków z uwagi na różną liczbę kondygnacji lub różne funkcje użytkowe, liczbę kondygnacji, funkcję użytkową budynku zakres (zasięg) użytku zajętego pod budynki.

Budynki o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2 stanowiące tzw. „dobudówki” należy zweryfikować, czy stanowią jedną całość z pozostałym konturem budynku . W takich sytuacjach należy zaktualizować powierzchnię zabudowy budynków.

Weryfikacja terenowa powinna objąć także stabilizację punktów granicznych w tym bezpośredni pomiar terenowy wszystkich odnalezionych znaków granicznych na podstawie wykonanych obliczeń i materiałów źródłowych. Wynikiem opracowania oprócz mapy porównania z terenem ma być zaktualizowany załącznik 12.

W szczególności pomiarem punktów granicznych należy objąć:

- granice działek leżących w pasie drogowym, należących do:

  - Powiatu Żagańskiego,

  - Gminy Wymiarki (wybrane granice) - w zakresie działek położonych w terenach zabudowanych lub przeznaczonych w MPZP pod zabudowę.

- granice przecinające kontury budynków oraz w odległości równej lub mniejszej niż 25 cm od ścian lub naroży budynków,

- granice działek leżących w terenie zabudowanym, które nie spełniają standardów,

- granice działek stanowiących własność Skarbu Państwa.

W przypadku posiadania przez punkty graniczne stabilizacji trwałej, należy odszukać i dokonać pomiaru znaku granicznego w trybie określonym w § 17 rozporządzenia ws. standardów. Jeżeli stabilizacja punktu nie zachowała się należy odtworzyć położenie punktu w trybie art 39 ustawy PGiK. Czynności wyznaczenia bez wznowienia zniszczonego znaku granicznego należy wykonać dla gruntów będących we władaniu powiatu żagańskiego.

##### Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe

Załącznik nr 20 do niniejszych warunków zawiera uzgodnienia z właściwym Zarządem Zlewni Wód Polskich dotyczące cieków i jezior występujących na opracowywanym terenie i znajdujących się w gospodarowaniu Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dane dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i numerów porządkowych nieruchomości należy pozyskać z właściwego miejscowo urzędu gminy - Wymiarki. Dokumenty potwierdzające uzgodnienie numeracji porządkowej nazw ulic należy dołączyć do operatu. W kolejnym etapie należy ujawnić w bazie w części opisowej i graficznej EGIB ustalone dane dla poszczególnych działek ewidencyjnych, budynków i lokali.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z pracownikami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami formę władania nieruchomościami publicznymi wraz z weryfikacją dokumentów potwierdzających przysługujące tym jednostkom prawa, oraz wykonać prawidłowe wpisy dla tych podmiotów w części opisowej bazy EGIB.

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać od właściwych organów Starostwo / Nadleśnictwo informacje o istniejących uproszczonych planach urządzenia lasu / planach urządzenia lasu w celu ujawnienia wynikających z nich zapisów w bazie EGiB .

##### Badanie rozbieżności oznaczeń KW w bazie danych EGiB

Badanie rozbieżności oznaczeń KW (ksiąg wieczystych) w bazie EGIB, należy wykonać dla wszystkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych w zakresie ich prawidłowych oznaczeń KW. W wyniku badania Wykonawca ustali prawidłowe oznaczenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych eliminując z bazy oznaczenia ksiąg wieczystych brakujące i nieprawidłowe. Wynik badania należy przedstawić w raporcie dla wszystkich działek w granicach modernizowanego obrębu, jak również działek przyległych z obrębów sąsiednich.

##### Przegląd i weryfikacja użytków gruntowych

Wykonawca dokonuje przeglądu i weryfikacji użytków gruntowych w zakresie:

- porównania użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym na gruncie,

- szczegółowego porównania użytków gruntowych „B”, „Ba”, „Bi”, „Bp”, „dr”, „Tk”, „Ti” i „Tp” ujawnionych w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym,

- określenia klasy i użytku na działkach oznaczonych użytkiem „W” Wsr,

- analizy przebiegu granic użytków z uwzględnieniem zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych (określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w/s EGiB) oraz zgodności ich oznaczeń z obowiązującymi przepisami § 8 i § 9 rozporządzenia w/s EGiB w zakresie rodzajów użytków gruntowych,

- uwzględniania zmian wynikających z wydawanych decyzji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji,

- uwzględniania oświadczeń właścicieli działek o istnieniu gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy nieruchomość jest częścią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1256 ze zm.) - podczas zaliczania gruntów do użytku Br (grunty rolne zabudowane),

- uwzględnienie zgodności przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z uproszczonym planem urządzenia lasu/planem urządzenia lasu.

- uwzględnienie oświadczeń właścicieli pozyskanych w zakresie punktu 5.1.3.2.2.4.1.3.2.2

W przypadku gruntów rolnych zabudowanych, dla których nieznane są wartości atrybutów OZU i OZK należy je ustalić stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Podobnie, stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy uzupełnić brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

Wyniki porównania Wykonawca przedstawia na mapie wywiadu omówionej w punkcie 5.1.3.2.3. Pomiar uzupełniający użytków gruntowych zostanie wykonany w oparciu o wyniki weryfikacji przedstawione na mapach wywiadu.

Kontury użytków gruntowych tj. grunty rolne zabudowane, sady, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione, Wykonawca pozyskuje na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych lub kartometrycznych.

W sytuacji wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Wykonawca sporządzi raporty o faktycznym stanie wyłączenia wraz z wykazem ewentualnych rozbieżności i przekaże je organom wydającym te decyzje.

Uwagi szczegółowe w zakresie użytków gruntowych:

Dla terenów zabudowanych należy ustalić prawidłowe oznaczenie tj.: „grunty zabudowane i zurbanizowane” lub „grunty rolne zabudowane”. Prawidłowego ustalenia, Wykonawca dokona na podstawie dostępnej dokumentacji budowlanej oraz oświadczeń właścicieli/władających o sposobie wykorzystywania zabudowań.

Wykonawca może wykorzystać pomiar kartometryczny do pomiaru użytków gruntowych na ortofotomapie sporządzonej na podstawie zdjęć wykonanych metodą fotogrametryczną. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania pomiaru kartometrycznego dla szczegółów I grupy dokładnościowej na ortofotomapie, ortomozaice. Zamawiający nie zamierza pozyskać do tego celu ortofotomapy lub ortofotomozaiki. Wykonawca może wykorzystać takie opracowania, ale pozyskane we własnym zakresie oraz przyjęte do PZGIK przed ich wykorzystaniem, co należy odnotować w Dzienniku Robót.

##### Pozyskanie, weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących budynków i lokali

Wykonawca pozyskuje numeryczny opis konturów budynków wraz z obiektami towarzyszącymi 
na podstawie pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Zamawiający dopuszcza pomiar budynków instrumentem GPS oraz użycia innych technik gwarantujących zachowanie wymogów dokładnościowych mierzonych szczegółów terenowych.

Wykonawca przeprowadza pomiar budynków wynikający z przeprowadzonego wywiadu terenowego zgodnie z punktem 5.1.3.2.3. Dodatkowo Wykonawca przeprowadza pomiar kontrolny próby reprezentatywnej w ilości 30% budynków ujawnionych w rejestrze ewidencji budynków. Lokalizacja wytypowanych budynków ma być równomiernie rozłożona na całym obiekcie. Lokalizacja próbki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jednostkową próbę pomiaru budynku uznaję się za pozytywną, jeżeli narożniki budynków ujawnionych w bazie EGiB spełniają dokładności szczegółu 1 grupy dokładnościowej.

W przypadku udziału w całej próbie negatywnych wyników dla próby powyżej 50 % ponownym pomiarem należy objąć wszystkie budynki ewidencyjne.

W skład dokumentacji zawierającej wyniki pomiarów budynków ma się znaleźć:

- zestawienie szkiców opracowane na podkładzie działek ewidencyjnych wraz z ich numeracją,

- szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie pomierzonych punktów z wyszczególnieniem budynków ewidencyjnych oraz punktów osnowy w przypadku jej wykorzystania,

- wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, oraz punktów osnowy wykorzystanej do pomiaru.

Wykonawca wypełnia arkusz danych ewidencyjnych budynków i lokali (zawierającego dane ewidencyjne wyszczególnione w rozporządzeniu w/s egib) w zakresie danych opisowych budynków i lokali (Załączniki nr 8 i 9 do niniejszych warunków technicznych). Arkusz powinien zawierać datę oraz podpis właściciela nieruchomości (w przypadku nieobecności właściciela podpis domownika, który składa oświadczenie do arkusza wraz z odpowiednią adnotacją). W sytuacji, gdy Wykonawca nie może nawiązać kontaktu z właścicielem informuje go listownie o danych ujawnionych w arkuszu danych ewidencyjnych jego budynku lub lokalu (przesyłka rejestrowana). Potwierdzenie wysłania informacji Wykonawca dołącza do dokumentacji.

W zakresie budynków Wykonawca ujawnia pełny zbiór danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

Dane ewidencyjne budynków należy uzupełnić dokumentacją fotograficzną. Wykonane zdjęcia należy zanonimizować. Dokumentację fotograficzną (data uwidoczniona na zdjęciu) należy wykonać:

- dla budynków mieszkalnych,

- budynków użyteczności publicznej oraz budynków o znacznej kubaturze,

z co najmniej dwóch stron - w szczególności od frontu i strony z umieszczonym numerem adresowym bądź wejściem do budynku oraz od strony pozwalającej na ustalenie liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynku i przeznaczenia budynków,  dla pozostałych budynków - z jednej strony w taki sposób by na zdjęciu widoczne były dwie ściany, jeżeli jest to możliwe.

Dokumentacja fotograficzna powinna wskazywać dzień wykonania (data uwidoczniona na zdjęciu) i składać się z plików (w formacie JPG) o proponowanej nazwie: NumerObrębu_NazwaObrębu_NrDdziałki_NrBud_KolejneZdjęcie (1, 2, 3,) umieszczonych w folderze <<budynki>> i przekazanych na ośniku CD/DVD lub dysku USB.

Ewidencja obejmuje lokale stanowiące odrębny przedmiot własności oraz takie, które nie stanowią odrębnej nieruchomości, ale w myśl art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Starosta wydał dla nich zaświadczenie o samodzielności. W zakresie lokali Wykonawca pozyskuje dane źródłowe na podstawie:

- badania stanów prawnych nieruchomości lokalowych,

- analizy dokumentacji technicznej budynków dostarczonych przez ich właścicieli lub administratorów,

- informacji posiadanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żaganiu dokonuje uzupełnienia bazy ewidencyjnej o dane ujawnione w arkuszu lokalu.

Arkusze danych ewidencyjnych lokalu należy kompletować w ramach odpowiednich budynków narastająco numerami lokali.

Uwagi szczegółowe w zakresie dotyczącym budynków i lokali:

Budynki trwale z gruntami związane są - co do zasady - częściami składowymi gruntu stanowiącego ten sam przedmiot własności.

Wszystkie budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane w ewidencji budynków jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu KŚT budynki gospodarcze („g”) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki służące produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem, jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Pozostałe budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT), lub jako „budynki transportu i łączności” w przypadku, gdy taka funkcja zostanie potwierdzona.

W przypadkach wystąpienia wątpliwości w zakresie odpowiedniego sklasyfikowania budynków (rodzaj, klasa i funkcja) lub określenia ich atrybutów, należy te dane pozyskać z dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub z dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Budynki są odrębnymi nieruchomościami (nieruchomości budynkowe), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności.

Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności są wykazywane w REJESTRZE BUDYNKÓW.

Lokale stanowiące odrębne nieruchomości są wykazywane w REJESTRZE LOKALI.

Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt.7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów i wyraża się w metrach kwadratowych precyzując zapis do dwóch miejsc po przecinku.

Podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących lokali stanowi zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i dokumenty opracowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 tej ustawy.

W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki   przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

- do 35 m2,

- powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m, przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,

- parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,

- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m stanowiących obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

- wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073),

W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się również budynków projektowanych, w trakcie budowy oraz budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny.

W przypadku budynków połączonych między sobą, np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli wynika to z pozwolenia na budowę. Jeśli pozwolenie na budowę jest niedostępne wówczas należy stosować następujące kryteria. Budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany oddzielenia przeciwpożarowego, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

##### Przeprowadzenie obliczeń w celu ustalenia przebiegów linii granicznych

W przypadku, gdy granica obrębu jest jednocześnie granicą powiatu, należy bezwzględnie uzgodnić jej przebieg i numerację punktów granicznych z sąsiednim PODGiK. Format numerów punktów granicznych, należących do granic obrębów, jednostek ewidencyjnych czy powiatów musi być zgodny z rozporządzeniem w/s egib. Wyniki wszystkich uzgodnień należy dołączyć do operatu.

Wykonawca przeprowadza obliczenia współrzędnych punktów granicznych działek na podstawie danych liczbowych zawartych w dokumentach zasobu. Z obliczeń należy sporządzać raporty. Wskazane jest, aby „szkice do obliczeń” sporządzać na kopiach szkiców lub kopiach zarysu pomiarowego, zawartych w dokumentach (szkice podstawowe, szkice graniczne z rozgraniczenia obrębu wykonane w ramach założenia ewidencji gruntów, szkice uwłaszczeniowe itp.), chyba, że ze względu na brak czytelności, konieczne okaże się sporządzanie dodatkowych „szkiców do obliczeń” lub odrysów oryginalnych szkiców z pomiaru granic. Po wykonaniu obliczeń współrzędnych punktów granicznych Wykonawca tworzy bazę działek a następnie oblicza powierzchnie działek oraz sporządza zestawienie powierzchni działek wykazanych w dokumentach z powierzchniami obliczonymi, wykazując - w formie zestawienia - różnice powierzchni (Załącznik nr 11 do niniejszych warunków technicznych). Zestawienie różnic powierzchni wraz ze szczegółowym opisem pochodzenia rozbieżności, należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidłowości przeprowadzonych prac obliczeniowych i pomiarowych. W celu wyeliminowania błędów grubych - Wykonawca może porównać przebieg granic z treścią ortofotomapy pozyskaną we własnym zakresie np.: geoportal.gov.pl lub inny udokumentowany w Dzienniku Robót.

Zamawiający wymaga wykonania weryfikacji znaków granicznych wg. dokumentacji i stanu na gruncie. Wyniki należy przedstawić w formie tabelarycznej (Załącznik nr 12 do niniejszych warunków technicznych).

Wynik analizy materiałów źródłowych dodatkowo należy przedstawić w postaci „szkicu analizy materiałów źródłowych”. Na szkicu należy przedstawić (dla każdego obrębu w skali zapewniającej czytelność) numery działek, numery operatów, oznaczenia danych punktów, linie pomiarowe z porównaniem miar nominalnych z przyjętymi dla poszczególnych działek, omówienie rozbieżności w miarach, uzasadnienie dla przyjęcia miar niezgodnych z dokumentami źródłowymi, pomierzone szczegóły terenowe wykorzystane do analizy i odtworzenia punktów granicznych (miedze, drzewa, karpy, budynki, ogrodzenia, znaki graniczne, inne szczegóły zagospodarowania terenu świadczące o przebiegu granic, czy mające swoje odzwierciedlenie w dokumentacji źródłowej), legendę. Na szkicu należy wyróżnić linie graniczne, które będą podlegały czynnościom ustalenia granic od linii granicznych spełniających obowiązujące standardy, które nie będą podlegały czynnością ustalenia granic.

W przypadku działek, które przecinają cieki naturalne oraz drogi należy odrębnie położonym częściom działek nadać nowe numery uzgodnione z organem prowadzącym ewidencję gruntów. W zakresie gruntów zajętych pod rowy oraz cieki naturalne należy uzyskać i załączyć do operatu uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie.

Granice, dla których brak jest dokumentacji wymienionej w § 30 rozporządzenia w/s EGiB lub jeżeli dane w niej zawarte nie są wiarygodne podlegają ustaleniu w trybie przepisów § 31-33 rozporządzenia w/s EGiB. Wykonawca zgłasza do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru te odcinki granic w formie „szkicu analizy materiałów źródłowych”, dla których stwierdzi brak możliwości obliczenia przebiegu granicy z wystarczającą precyzją, z uwagi na brak dokumentów lub gdy dane zawarte w dokumentach nie są wiarygodne lub ze sobą sprzeczne. Odcinki te, po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru, zostaną objęte „ustaleniem przebiegu granic” z zastosowaniem § 32, 33, 34 rozporządzenia w/s egib.

Przed przystąpieniem do czynności ustalenia granic wykonawca powinien mieć pomierzone budynki celem określenia kolizji konturu budynku z granicą działki.

Wykazanie granic działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi przez rzeki a gruntami do nich przyległymi.

Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji wydanej w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, przyjmuje się wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych będącego podstawą ustalenia linii brzegu. Jeśli nastąpiła zmiana przebiegu użytków w stosunku do tych wykazanych w operacie ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dokumentacji ustalenia linii brzegu uzyskując pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie we Wrocławiu.

Identyfikacja przebiegu tych granic nastąpi zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne.

W przypadku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu, które nie zostało zakończone przed terminem zakończenia modernizacji, przy opracowaniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dane określające proponowana linię brzegu zostaną przyjęte jako dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych cieków naturalnych oraz sąsiadujących z nimi gruntów. Informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia linii brzegu Wykonawca zamieści w bazie danych EGiB.

Powyższe czynności winny nastąpić w uzgodnieniu z właściwym organem Wód Polskich.

Dla działek oznaczonych na załączniku nr 1 do projektu modernizacji przeznaczonych do czynności ustalenia granic, po wykonaniu szczegółowej analizy, w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych, wymienionej w § 30 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, lub w przypadku stwierdzenia braku wiarygodności tej dokumentacji (np.: niewystarczającej dokładności pomiaru, niekompletności - pomiar granic bez ich protokolarnego ustalenia), lub w przypadku gdy wyniki przeliczeń lub transformacji, o których mowa powyżej, nie spełnią wymogów dokładnościowych § 31 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych i punktów granicznych należy pozyskać w wyniku pomiarów geodezyjnych (rozporządzenie w/s standardów ), poprzedzonych:

- odszukaniem istniejących znaków granicznych pochodzących z operatów technicznych, w których zawarte dane nie są wiarygodne i nie nadają się do wykorzystania lub

- protokolarnym ich ustaleniem, zgodnie z § 32 i 33 rozporządzenia w/s egib (wszystkie ustalone punkty graniczne podlegają oznaczeniu na gruncie drewnianymi palikami w sposób umożliwiający ich pomiar).

Dla pozostałego obszaru obrębu objętego modernizacją, należy dokonać porównania obecnej mapy ewidencyjnej z terenem, a w razie stwierdzenia rozbieżności w przebiegu granic dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych w odpowiednim trybie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przygotuje wykaz działek, których granice zostaną protokolarnie ustalone zgodnie z § 32 i 33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji i ustaleniem sposobu pomiaru granic.

W zakresie działek ewidencyjnych stanowiących własność Lasów Państwowych granice wewnątrz kompleksów leśnych nie podlegają ustalaniu i pomiarowi. Granice należy przyjąć w/g stanu wykazanego aktualnie na mapie ewidencyjnej natomiast powierzchnie tych działek zgodnie z prowadzoną ewidencją gruntów i budynków. Granice działek rolno-leśnych (zewnętrzne granice kompleksów leśnych) należących do Lasów Państwowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją geodezyjno-kartograficzną znajdującą się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym potwierdzonych pomiarem kontrolnym i doprowadzeniem danych dotyczących granic zewnętrznych gruntów Lasów Państwowych do spełnienia obowiązujących standardów. W przypadku braku dokumentacji, pomiar punktów granicznych należy poprzedzić czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 31-33 rozporządzenia w/s egib.

Aktualizacje danych ewidencyjnych dotyczące działek niestanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie użytku leśnego (Ls) każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.

##### Przeprowadzenie pomiarów punktów granicznych w ramach czynności ustalenia przebiegów linii granicznych

Czynności ustalenia granic mają być przeprowadzone zgodnie z § 31-33 rozporządzenia w/s EGiB. Wymaga się przedłożenia czytelnego harmonogramu czynności do Zamawiającego w pliku PDF celem udzielania stosownej informacji zainteresowanym stronom postępowania. Zamawiający wymaga wyrywkowej obecności Inspektora Nadzoru w czynnościach potwierdzonego wpisem w Dzienniku Robót wraz z podaniem daty weryfikacji i kompleksu działek będących przedmiotem weryfikacji.

Dopuszcza się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych tylko bezpośrednio w terenie. Nie dopuszcza się metod fotogrametrycznych i kartometrycznych.

Punkty graniczne ustalonych odcinków granic oznaczyć w terenie drewnianymi palikami.

Przed realizacją zawiadomień o czynnościach ustalenia granic Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym jest zobligowany do pozyskania aktualnego rejestru ewidencji gruntów zaktualizowanego o dane z repozytorium PESEL.

##### Ustalenie przebiegu granic działek stanowiących cieki naturalne.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi ustalić podczas pomiaru sytuacyjnego zgodnie z procedurą określoną w §33a rozporządzenia w/s egib, stosownie do zasad wskazanych w art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029). W trakcie pomiarów sytuacyjnych nie sporządzać protokołu ustalenia przebiegu granic. Zgodnie z §7 ust.4 rozporządzenia w/s egib grunt zajęty przez ciek naturalny powinien stanowić odrębną działkę ewidencyjną. Zapis § 33a rozporządzenia w/s egib nie stanowi podstawy do zmiany w bazie EGiB właściciela gruntu zajętego przez wodę płynącą. Grunt zajęty pod wodę płynącą określić jako użytek „Wp”. Czynności pomiarowe Wykonawca poprzedzi analizą dokumentów udostępnionych przez właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

#### Utworzenie roboczej bazy danych obiektów EGiB.

##### Utworzenie roboczej bazy danych.

W trakcie wykonywania prac modernizacyjnych Wykonawca pobiera kopie baz z PODGiK. Zaleca się monitorowanie ilości zmian wprowadzanych do bazy danych EGiB przez Starostwo Powiatowe, tak aby Wykonawca posługiwał się możliwie aktualnymi danymi.

Na podstawie zbiorów danych pozyskanych od Starosty Wykonawca utworzy roboczą bazę danych zawierającą obiekty ewidencji gruntów i budynków. W oparciu o wyniki prac opisanych w pkt.5.1.3, treść roboczej bazy danych zostanie uzupełniona, zweryfikowana i zaktualizowana przez Wykonawcę.

Celem tych prac jest:

- doprowadzenie bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w/s egib, według wymogów ZSiN,

- harmonizacja bazy EGiB z danymi wchodzącymi w skład GESUT, BDOT500 i EMUiA.

- zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi, odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,

- ujawnienie nowych danych ewidencyjnych,

- wyeliminowanie danych błędnych.

Aktualizacja roboczej bazy danych odbywała się będzie według niżej opisanych, szczegółowych zasad:

- Współrzędne punktów granicznych, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z uwzględnieniem dokładności ich pomiaru. Wszystkie punkty graniczne w zakresie opracowania dla przedmiotowych obrębów w ramach realizowanych prac powinny uzyskać atrybuty:

Spełnienie Warunku Dokładnościowego

Sposób Pozyskania

Rodzaj Stabilizacji

Numer Operatu

- W poniższej tabeli zawarto zalecenia dotyczące uzupełniania atrybutów poszczególnych klas obiektów bazy danych ewidencji gruntów (dla wszystkich działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych) i budynków oraz lokali:

| Lp.. | Nazwa klasy obiektu EGiB | Nazwa atrybutu | Uwagi dotyczące sposobu wypełniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | EGB_DziałkaEwidencyjna | geometria | Jeżeli z dokumentacji źródłowej wynika, że granica działki ewidencyjnej pokrywa się ze ścianą budynku, należy doprowadzić do spójności topologicznej tych obiektów. |
|  |  | powierzchniaEwidencyjna | Pola powierzchni działek ewidencyjnych, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 16 rozporządzenia w/s egib. |
|  |  | numerKW /numerElektronicznejKW | Jeżeli dla działki prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
| 22 | EGB_KonturKlasyfikacyjny | geometria, OZU, OZK | Geometrię konturów klasyfikacyjnych oraz atrybuty OZU, OZK, należy pozyskać w oparciu o treść map klasyfikacji. Numeryczne opisy konturów pozyskane zostaną na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych o dokładności opisanych § 16 rozporządzenia w/s standardów . Rowy, które nie są objęte konturami klasyfikacyjnymi należy włączyć do tych konturów. Jeżeli rów rozdziela dwa różne kontury, należy przyjąć zasadę, według której powierzchnia rowu włączana jest do konturu o niższej klasie. Jeżeli z treści mapy klasyfikacji wynika, że granica konturu klasyfikacyjnego przebiega wzdłuż granicy działki lub budynku, należy doprowadzić do spójności topologicznej tych obiektów. Pola powierzchni klas i użytków w granicach działek ewidencyjnych określone zostaną według zasad opisanych w § 16 rozporządzenia w/s standardów. Należy uwzględnić ograniczenia dotyczące powiązania OZU oraz OZK wynikające z przepisów rozporządzenia w/s egib. Kontury klasyfikacyjne należy wprowadzić do roboczej bazy danych uwzględniając ograniczenie wynikające z przepisów rozporządzenia w/s egib (powiązanie z OFU). |
| 43 | EGB_KonturUzytkuGruntowego | geometria, OFU | Kontury użytków gruntowych ujawnione zostaną na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, z wyjątkiem konturów użytków Ls, które ujawnione zostaną w oparciu o treść Planów urządzania lasów i Uproszczonych planów urządzania lasów, oraz konturów użytków gruntowych Wp, które ujawnione zostaną zgodnie z przebiegiem granic działek ewidencyjnych stanowiących odpowiednie cieki lub zbiorniki wodne usytuowane na tych ciekach. W przypadku występowania w bazie EGiB lub w dokumentacji źródłowej oznaczeń Ws, B-R, B/R, Lz, należy wprowadzić do roboczej bazy danych odpowiednie oznaczenia Wsr, Br, Lzr. Zmiana użytku Ws na Wsr poprzedzona zostanie weryfikacją, która potwierdzi, czy grunty zajęte przez ten użytek spełniają cechy stawów rybnych, czy wód stojących, według zasad wynikających z przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia w/s egib. |
| 44 | EGB_Budynek | geometria | Geometrię budynków należy ujawnić w geodezyjnej bazie danych na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych . |
|  |  | numerKW/numerElektronicznejKW | Jeżeli dla budynku prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
|  |  | rodzajWgKST | Atrybut należy określać na podstawie dokumentacji architektoniczno - budowlanej. W przypadku braku takiej dokumentacji należy określić na podstawie innych źródeł - wywiadu terenowego. |
|  |  | liczbaKondygnacjiNadziemnych | Przy określaniu ilości kondygnacji należy stosować definicję zawartą w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
|  |  | liczbaKondygnacjiPodziemnych | Przy określaniu ilości kondygnacji należy stosować definicję zawartą w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
|  |  | powZabudowy | Pola powierzchni budynku ewidencyjnego, ujawniony zostanie w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 rozporządzenia w/s EGiB. |
|  |  | lacznaPowUzytkowa | Pola powierzchni lokali przynależnych budynku ewidencyjnego, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 rozporządzenia w/s EGiB. |
| 55 | EGB_BlokBudynku | geometria | W oparciu o dane pozyskane w wyniku wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych, należy wprowadzić do bazy danych bloki budynków wraz z ich atrybutami opisowymi. |
| 66 | EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem | geometria | W oparciu o dane pozyskane w wyniku wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych, należy wprowadzić do bazy danych obiekty trwale związane z budynkami. Wszystkie obiekty istniejące w bazie danych należy zweryfikować w celu ustalenia prawidłowego rodzaju obiektu trwale związanego z budynkiem. Należy doprowadzić do spójności topologicznej budynków i obiektów trwale z nimi związanych. |
| 77 | EGB_LokalSamodzielny | numerKW | Jeżeli dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
| 88 | EGB_OsobaFizyczna | numerPESEL | W oparciu o dane zawarte w rejestrze PESEL należy uzgodnić i uzupełnić numery PESEL wszystkich atrybutów obiektu klasy EGB_OsobaFizyczna. |
| 99 | EGB_Instytucja | numer REGON | W oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON należy uzgodnić i uzupełnić numery REGON dla obiektów, które nie mają przypisanego tego atrybutu. W oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON należy zaktualizować atrybuty wszystkich ujawnionych w roboczej bazie danych obiektów klasy EGB_Instytucja. |
| 110 | EGB_AdresNieruchomosci | wszystkie atrybuty | W oparciu o dane zawarte w rejestrach EMUiA, PRG i TERYT, należy uzgodnić i uzupełnić atrybuty istniejących w roboczej bazie danych obiektów EGB_Adres. W oparciu o dane zawarte w wymienionych rejestrach należy zaktualizować atrybuty wszystkich ujawnionych w roboczej bazie danych obiektów klasy EGB_Adres. |
|  |  | numerPorzadkowy | W przypadku budynków: - dla których rodzajKST przyjmuje wartość <110> należy uzupełnić w oparciu o uzgodnienie - dla pozostałych budynków nie jest uzupełniany |
| 111 1 | EGB_PunktGraniczny | idPunktu | Unikalny numer punktu granicznego. Należy dostosować do formatu zgodnego z Teryt |
|  |  | numerOperatuTechnicznego | Numer materiału zasobu, należy podać numer operatu, na podstawie którego dokonana została bieżąca aktualizacja |
|  |  | geometria | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie materiałów źródłowych lub w oparciu o pomiar własny. Jeżeli punkt graniczny stanowi narożnik budynku, należy doprowadzić do ich spójności topologicznej. |
|  |  | oznWMaterialeZrodlowym | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie operatu, w którym punkt graniczny został ustalony. |
|  |  | rodzajStabilizacji | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie dokumentacji źródłowej oraz wywiadu terenowego. Jeżeli punkt graniczny stanowi narożnik budynku, należy wprowadzić do bazy kod stabilizacji -6. |
|  |  | spelnienieWarunkowDokl | Atrybut określający spełnienie przez punkt wymaganych standardów dokładnościowych zrealizowany poprzez konwersję atrybutu BPP pierwotnej bazy z rozporządzeniem w/s egib. |
|  |  | sposobPozyskania | Atrybut sposób pozyskania danych o punkcie granicznym zrealizowany na podstawie konwersji atrybutu ZRD pierwotnej bazy zgodnie z rozporządzeniem w/s egib. |

- Istniejące w terenie fundamenty, budynki w złym stanie technicznym częściowo zawalone, budynki w budowie należy ujawniać w roboczej bazie danych jako obiekt budowla w bazie BDOT500. Do zadań Wykonawcy należy weryfikacja, czy istniejący na gruncie fundament nie jest pozostałością po budynku, który uległ rozbiórce. Dla takich istniejących budynków bazie EGiB, budynki po rozbiórce zostaną przeniesione do historii.

- Wykonawca zweryfikuje istniejące w bazie danych obiekty typu cieplarnia/szklarnia, w zakresie ustalenia czy obiekty te spełniają definicję budynku wynikającą z przepisów rozporządzenia w/s egib. Tak zwane tunele foliowe, usunięte zostaną z baz danych EGiB.

##### Weryfikacja treści roboczej bazy danych przez Wykonawcę.

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca przeprowadzi wszelkie kontrole systemowe, na które pozwala oprogramowanie wykorzystywane do opracowania tej bazy. W przypadku wykrycia błędów lub ostrzeżeń baza poddana zostanie modyfikacji, w celu ich wyeliminowania.

Brak błędów lub uzasadnionych ostrzeżeń systemowych stanowił będzie podstawę do wygenerowania pliku z roboczej bazy danych w formacie GML, zgodnie z aktualnym schematem GML, zawartym w Portalu Interoperacyjności.

Wykonawca przeprowadzi kontrolę plików w formacie GML z wykorzystaniem aktualnej wersji Aplikacji do walidacji plików XML i GML tj. „Walidatora Plików GML” jako wtyczki do programu QGIS.

#### Zakres prac dotyczących przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Celem przedmiotowych prac ma być przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przypadku zmiany użytków gruntowych na terenie całego obrębu podlegającego klasyfikacji.

Pracami należy objąć grunty rolne i leśne poza gruntami leśnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności.

Wykonawca przeprowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów na obszarze zmienionych użytków gruntowych w następujących przypadkach:

- lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB, a ujętych w planach urządzania lasów,

- gruntów zmeliorowanych,

- zmiany lasu na użytek rolny na podstawie prawomocnej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 567),

- trwałej zmiany sposobu użytkowania użytków gruntowych z łąk i pastwisk trwałych na grunty orne oraz odwrotnie,

- błędnych informacji wykazanych w EGiB na podstawie wydanych dotychczas decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, stwierdzonych na podstawie analizy materiałów PZGiK.

- po wykonaniu rekultywacji na cele rolnicze lub leśne gruntów zdegradowanych albo zdewastowanych na podstawie prawomocnej decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 82),

- gruntów dotychczas niesklasyfikowanych,

- na nieużytkach, które zostały zagospodarowane.

Uwaga:

zmiany powierzchni między użytkami wynikające z dokładniejszego pomiaru nie traktuje się jako zmian użytków podlegających przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów z wyjątkiem konturu Ls.

Zamawiający przewiduje wykonanie czynności w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3, § 7 oraz § 8 r.g.k.g. przez klasyfikatora zatrudnionego przez Wykonawcę i upoważnionego przez Zamawiającego.

Klasyfikator musi spełniać następujące wymagania: legitymować się dyplomem ukończenia kursu lub studium podyplomowego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wskazującym na właściwe przygotowanie zawodowe, w zakresie: należytej znajomości gleboznawstwa ogólnego i szczegółowego w zakresie rozpoznawania typów, rodzajów i gatunków gleb, właściwości tych gleb oraz urzędowej tabeli klas gruntów, praktycznej znajomości technicznego przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w terenie, znajomości przepisów normatywnych w dziedzinie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z trybem postępowania w tych sprawach oraz posiada praktykę zawodową w wykonywaniu prac klasyfikacyjnych. Na potwierdzenie powyższych kompetencji należy złożyć kopie odpowiednich dokumentów, tj. dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz referencje starostów potwierdzające prawidłowe wykonanie minimum dwóch projektów ustalenia klasyfikacji gruntów, które to projekty zostały wykorzystane przez organ do wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do terenowej kontroli co najmniej 20% objętych klasyfikacją działek. Wyniki swoich czynności kontrolnych, Inspektor Nadzoru załącza do operatu technicznego.

##### Wstępne prace terenowe

Wykonawca przeprowadza wywiad terenowy na obszarze całego obrębu podlegającego klasyfikacji.

Na podstawie wyników wywiadu terenowego oraz w oparciu o ewentualne wnioski wniesione przez zainteresowanych na spotkaniu informacyjnym (patrz pkt. 5.1.2.2.2.4.1.3.2.2) wykonywane są:

- lista działek przeznaczona do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na których uległy zmianie użytki,

- opis proponowanych zmian.

Wykonawca przekazuje wyniki powyższych prac Zamawiającemu celem akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego listy działek, Wykonawca przygotowuje wykaz działek objętych przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w formie tabelarycznej z opisem projektowanych zmian.

Wykonawca sporządza orientacyjny pomiar zmienionych lub/i utworzonych konturów klasyfikacyjnych, konturów użytków gruntowych przedstawiony na kopii mapy ewidencyjnej.

Uzyskanie pozytywnej opinii na temat wykazu działek objętych przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem w Dzienniku Robót i Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do dalszych czynności podejmowanych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

##### Upoważnienie klasyfikatora i wszczęcie postępowania administracyjnego

Upoważnienie do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. jest wydawane do obszaru gruntów stanowiących przedmiot postępowania administracyjnego.

Klasyfikator może przystąpić do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. dopiero po uzyskaniu upoważnienia.

Klasyfikator uzgadnia z Zamawiającym miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji. Termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie nie może być krótszy niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zamawiający po wydaniu upoważnienia dla klasyfikatora do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. zawiadamia jednocześnie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszystkie strony postępowania.

Klasyfikator informuje strony o szczegółowym terminie wykonywania czynności klasyfikacyjnych w terenie z uwzględnieniem harmonogramu określonego przez starostę w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

##### Analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Upoważniony klasyfikator przeprowadza przegląd wszystkich dokumentów dostępnych w PZGiK w celu ustalenia dokumentów mających znaczenie dla gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W celu poprawnego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zaleca się wykorzystanie takich materiałów, jak:

- mapa klasyfikacji w kroju obrębowym lub arkuszowym oraz opracowania jednostkowe w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- opisy odkrywek glebowych wykonanych na obszarze objętym aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- archiwalne opracowania z zakresu klasyfikacji gruntów - materiały z pierwszej klasyfikacji, na podstawie których wykonywano prace późniejsze z zakresu aktualizacji użytków gruntowych lub ponowne klasyfikacje związane na przykład z melioracją,

- mapy glebowo-rolnicze - stanowiące uzupełnienie mapy klasyfikacji, przy czym niezbędne jest uwzględnienie odmiennej typologii gleb i symboliki gleb,

- numeryczny model terenu

- ortofotomapa.

W przypadkach wybranych użytków gruntowych lub braku innej dokumentacji zasadne jest wykorzystanie materiałów specjalistycznych, tj.:

a) dla łąk trwałych i pastwisk trwałych objętych melioracją - materiały podmiotu zarządzającego urządzeniami melioracji wodnych, z uwzględnieniem zasięgu melioracji,

b) dla gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - UPUL stanowiący o przeznaczeniu gruntów do gospodarki leśnej,

c) w przypadku gruntów leśnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności - plan urządzenia lasów, w szczególności w zakresie ustalonych typów siedliskowych lasu, mając na względzie rozbieżności w identyfikacji typów gleb oraz składu granulometrycznego utworów glebowych,

d) Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, mapy geośrodowiskowe i inne opracowania specjalistyczne.

W przypadku gleboznawczej klasyfikacji gruntów związanej ze zmianą użytku gruntowego - z gruntów rolnych na leśne - przeprowadza się analizę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i UPUL, aby zapewnić docelowe użytkowanie gruntów zgodne z zapisami planistycznymi.

Wnioski wynikające z tej analizy upoważniony klasyfikator dokumentuje w formie odrębnego dokumentu pod nazwą „Wyniki analizy niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK”, zawierającego imię i nazwisko klasyfikatora, numer i datę wydania upoważnienia oraz datę sporządzenia dokumentu. Następnie klasyfikator przedstawia dokument do akceptacji Inspektora Nadzoru. Oryginał tego dokumentu przekazuje Zamawiającemu.

##### Czynności klasyfikacyjne w terenie

Podstawę ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowią badania gleboznawcze w terenie.

Upoważniony klasyfikator przy udziale kierownika prac geodezyjnych przeprowadza w obecności właścicieli gruntów czynności klasyfikacyjne w terenie w terminach i miejscach zgodnych z uprzednio doręczonymi zawiadomieniami przez Zamawiającego oraz zgodnie z § 7 r.g.k.g.

Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych.

W trakcie przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator sporządza szkic klasyfikacji, na podstawie którego opracowywana jest mapa klasyfikacji.

Kierownik prac geodezyjnych dokonuje pomiaru sytuacyjnego lub sytuacyjnego i wysokościowego elementów wskazanych na szkicu klasyfikacji przez upoważnionego klasyfikatora, w szczególności: granic zasięgu użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, granic zasięgu typów gleb oraz miejsca wykonania odkrywek glebowych.

##### Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji

Po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracowuje projekt ustalenia klasyfikacji zgodnie z § 8 r.g.k.g., który wchodzi w skład operatu technicznego z gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz przygotowuje dokumentację fotograficzną odkrywek glebowych podstawowych i podobnych (odkrywki powinny zostać oznaczone numerami zgodnymi z przypisaną im numeracją, celem ich jednoznacznej identyfikacji).

Upoważniony klasyfikator przekazuje Zamawiającemu oryginały dokumentów:

- „Wyniki analizy niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK”,

- projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (mapę klasyfikacji, protokół klasyfikacyjny oraz opisy odkrywek glebowych),

- dokumentację fotograficzną.

Przed wyłożeniem projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu wyniki prac do oceny. Inspektor Nadzoru sprawdza poprawność wykonania operatu technicznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji.

W przypadku wątpliwości lub uwag co do poprawności sporządzenia operatu technicznego, w tym projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Zamawiający może wezwać upoważnionego klasyfikatora do złożenia wyjaśnień.

Podstawą do wyłożenia jest pozytywny wynik kontroli odnotowany w dzienniku robót.

##### Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów do publicznego wglądu

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 14 dni, o czym Zamawiający zawiadamia strony postępowania na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wyłożenia.

W okresie wyłożenia projektu mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

##### Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Po upływie 14-dniowego terminu do wyłożenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, upoważniony klasyfikator wraz z Inspektorem Nadzoru badają złożone zastrzeżenia. Następnie ustosunkowują się do przedstawionych zastrzeżeń, akceptując bądź odrzucając zastrzeżenia. Zamawiający rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Zamawiającego zgłoszonych zastrzeżeń upoważniony klasyfikator wprowadza zmiany do projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ponownie przekazuje ten projekt Zamawiającemu.

Jeżeli Zamawiający ma wątpliwości co do złożonych przez upoważnionego klasyfikatora wyjaśnień, może powołać innego klasyfikatora do wydania opinii, w szczególności w zakresie zgłoszonych przez siebie wątpliwości lub uwag (bez opracowywania przez powołanego klasyfikatora projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych Inspektor Nadzoru sporządza protokół, w którym wystawia ogólną ocenę przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych przez upoważnionego klasyfikatora.

##### Decyzja o ustaleniu klasyfikacji

Wykonawca sporządza mapy klasyfikacji do decyzji o ustaleniu klasyfikacji w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania administracyjnego oraz dodatkowo trzy egzemplarze.

Ostateczna decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z mapą klasyfikacji oraz sporządzony przez kierownika prac geodezyjnych wykaz zmian danych ewidencyjnych stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w EGiB przez Wykonawcę. W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów nie zostanie zakończone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez Wykonawcę projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia się dotychczasowe dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Po wydaniu przez starostę decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i uzyskaniu przymiotu prawomocności Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do aktualizacji bazy EGiB.

#### Utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego należy sporządzić po zakończeniu prac geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych - uprawomocniona decyzja klasyfikacyjna. Projekt należy sporządzić w oparciu o dane zawarte w roboczej bazie danych Wykonawcy, niezawierającej błędów i uzasadnionych ostrzeżeń. Przed sporządzeniem operatu, roboczą bazę danych należy uzupełnić o wszelkie zmiany w danych ewidencyjnych, które Starosta wprowadził do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w trakcie realizacji prac geodezyjno-kartograficznych przez Wykonawcę. Operat techniczny z całości prac Etapu I musi być poddany kontroli Inspektora Nadzoru i uzyskać pozytywny protokół. Pozytywny protokół jest podstawą do zakończenia Etapu I. W zakresie Etapu II Wykonawca kompletuje operat, przedkłada do kontroli Inspektora Nadzoru. Pozytywny wynik kontroli jest podstawą do włączenia do (PZGiK). Operat włączony do PZGiK stanowi projekt operatu geodezyjno-kartograficznego będącego przedmiotem wyłożenia. Na operat opisowo kartograficzny (§27 rozporządzenia w/s egib) należy wygenerować dodatkowo dokumenty obrazujące dane ewidencyjne w postaci wypisów z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz mapę ewidencyjną.

##### Podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Zamawiający zamieszcza informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego (po wcześniejszym zaakceptowaniu treści przez Inspektora Nadzoru 
i podpisie Starosty) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, tablicy właściwego Urzędu Gminy - na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz dokonuje ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym, a także poprzez sołtysa (kurenda, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa). Zaleca się także podanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

##### Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ulica Jana Pawła II 9, 68-100 Żagań, w godzinach pracy urzędu oraz drogą elektroniczną w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego powinien zawierać dane w szczególności:

- datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie obrębu i jednostki ewidencyjnej,

- wyszczególnienie zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu operatu opisowo-kartograficznego, numery jednostek rejestrowych i pozycji kartotek, w których te dane były zawarte, oraz stosowne oświadczenia zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych, w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag i zastrzeżeń,

- imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu wykonawcy i organu brały udział w okazaniu projektu, oraz ich podpisy.

W trakcie wyłożenia projektu Wykonawca postępuje według następującego schematu:

- każda z przybyłych osób potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności,

- Wykonawca udziela szczegółowych informacji o projekcie w zakresie danych dotyczących przedmiotowych nieruchomości, informuje o możliwości zgłoszenia uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu i trybie ich rozpatrywania,

- przybyłe osoby potwierdzają fakt zapoznania się z projektem operatu swoim podpisem wraz z klauzulą „Zapoznałem/am się z projektem operatu opisowo-kartograficznego”, na wydruku mapy ewidencyjnej, na wypisach z rejestru gruntów, z kartoteki budynków i lokali, raporcie zawierającym zestawienie różnic pola powierzchni 5.1.5.1.

- Wykonawca informuje o trybie i terminie, w którym projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków

- Wykonawca informuje o możliwości zgłaszania zarzutów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego informacji, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz o trybie rozstrzygania o uwzględnianiu lub odrzucaniu zgłoszonych zarzutów.

Na okoliczność wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca sporządzi także następujące dokumenty:

- listę obecności - imienna lista osób zasięgających informacji o projekcie operatu, zawierająca minimum następujące informacje - imię i nazwisko, data, podpis osoby zasięgającej informacji,

- protokół - wzór formularza - Załącznik nr 18 do niniejszych warunków technicznych,

- lista osób dokonujących wglądu - Załącznik nr 13A do niniejszych warunków technicznych,

- wykaz uwag - wzór formularza - Załącznik nr 13B do niniejszych warunków technicznych,

- wydruk z bazy mapy ewidencyjnej, wydruk z rejestru, kartoteki budynków i lokali, które przedłoży do podpisu przybyłym osobom.

Zamawiający wymaga, aby poza kierownikiem pracy geodezyjnej w procesie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy lub pracownik wskazany przez Wykonawcę biorący bezpośredni udział w pracach wykonywanych na gruncie, dotyczących ustalenia przebiegu linii granicznych.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich dodatkowych czynności niezbędnych do należytego i wyczerpującego zebrania materiału dowodowego celem jego rozpatrzenia w ramach uwag zgłoszonych do danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w trakcie jego wyłożenia. Z przeprowadzonych czynności wykonawca sporządzi wymaganą dokumentację i przedłoży Zamawiającemu.

W przypadku uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia, Wykonawca zaktualizuje projekt operatu opisowo - kartograficznego w odpowiednim zakresie.

Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków następuje aktualizacja bazy danych ewidencyjnych.

Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, posiadającego upoważnienie, o którym mowa w art.43 pkt.2 ustawy pgik przygotuje, a następnie dostarczy do wszystkich osób, które wniosły uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego odpowiedzi o sposobie rozstrzygnięcia wniesionych uwag, a w sprawach wymagających ponownego pomiaru określi termin wykonania prac.

##### Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz biuletynie informacji publicznej na stronie podmiotowej starostwa

Po upływie 15 dni od dnia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym, po jej przygotowaniu przez Wykonawcę i zweryfikowaniu przez Inspektora Nadzoru, Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

#### Dokumentacja wynikowa

Dokumentację wynikową stanowić będą:

- Operat opisowo - kartograficzny. Mapy ewidencyjne winny zostać sporządzone w kolorze, wg stanu na ostatni dzień wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu wraz z naniesionymi zmianami wynikającymi z uwzględnienia wniesionych uwag do projektu operatu ( zmiany na czerwono).

- Baza danych EGiB po modernizacji w postaci pliku GML zwierający dane po modernizacji oraz w rastry map ewidencyjnych a także rastry innych map, które posłużyły Wykonawcy do realizacji przedmiotu prac np. mapy klasyfikacyjne wpasowane do układu odniesienia współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000, w przypadku braku ich w powiatowej bazie danych dotyczących archiwalnych map analogowych.

- Operat techniczny z modernizacji ewidencji gruntów i budynków powinien zawierać:

  - Sprawozdanie techniczne.

  - Wykaz dokumentacji źródłowej wraz z zakresem jej wykorzystania.

  - Dokumentacja geodezyjno-prawna (wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy uzupełniające, szkice polowe, protokoły graniczne, itp.) potrzebna do usunięcia rozbieżności i wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

  - Dowody doręczeń i wezwań.

  - Skorowidz łączący nr działek z odpowiednim szkicem polowym, protokołem ustalenia granic, mapą wywiadu i zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień.

  - Wykaz nowych punktów PRG dla obrębu jednostki ewidencyjnej.

  - Mapa porównania z terenem.

  - Szkic przeglądowy szkiców przedstawiających aktualne usytuowanie granic, użytków gruntowych, budynków, punktów granicznych i ich numerów.

  - Obliczenia współrzędnych, pół powierzchni.

  - Wykazy współrzędnych pomierzonych i obliczonych punktów.

  - Wykazy zmian dla punktów granicznych ich współrzędnych i atrybutów.

  - Wykazy współrzędnych z podziałem zgodnym z § 39 pkt 2 rozporządzenia o standardach.

  - Zebrane dokumenty dotyczące stanu prawnego i danych technicznych działek ewidencyjnych, budynków i lokali (zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali, protokoły badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan faktyczny i prawny itp.).

  - Protokół wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu ewidencyjnego. Protokół powinien również zawierać adnotacje o sposobie rozstrzygnięcia zgłaszanych uwag.

  - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych.

  - Inne materiały dokumentujące przebieg wyłożenia do wglądu operatu opisowo- kartograficznego.

  - Pliki bazy danych EGiB oraz BDOT500, GESUT w formacie GML po modyfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę.

  - Dokumentację z uzgodnień branżowych, inne dokumenty, raporty i materiały wymienione w warunkach technicznych.

  - Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, identyfikator zgłoszonej pracy, nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego i podpis osoby sporządzającej oraz kierownika prac legitymującego się stosownymi uprawnieniami. Dokumenty winny zostać skompletowane w tomach operatu posiadających spisy zawartości dla każdego obrębu oddzielny tom. Szkice i protokoły powinny mieć nadane zakresy właściwe dla położenia działek, których dotyczą jako geolokacją.

  - Po wykonaniu modernizacji bazy EGiB wykonawca wykona działania harmonizujące zbiory EGiB ze zbiorami EGiB, BDOT500, GESUT.

  - Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę należy przekazać do ODGiK we Żaganiu w formacie PDF z podziałem plikowym i nazewnictwem ustalonym z Zamawiającym potwierdzony wpisem do Dziennika Robót.

- Dodatkowo, do kontroli I ETAPU prac i II ETAPU prac Wykonawca przekaże przez serwer FTP lub dysk zewnętrzny:

  - Bazy danych w formacie GML/KCD,

  - Pikiety z pomiaru elementów stanowiących bazę EGiB - oddzielny plik .txt,

  - Pikiety z pomiaru elementów istotnych do ustaleń - oddzielny plik .txt,

  - Pikiety z pomiaru użytków gruntowych - oddzielny plik .txt,

  - Pikiety dotyczące osnowy,

  - Raporty z kontroli baz danych EGiB, BDOT500, GESUT wykonany urzędowym walidatorem GUGiK w wersji aktualnej na dzień przekazania plików GML do PZGIK lub nie później wykonanej walidacji niż 7 przed faktycznym przekazaniem.

- Komplet dokumentów dla Sądu Rejonowego we Żaganiu oraz właściwego Nadleśnictwa ustalonego na podstawie danych zawartych w rejestrze władających.

- Projekt map prawnych wraz ze szczegółowym opisem i kompletem kopii materiałów z PZGiK, w przypadku wystąpieniu granic spornych.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania operatu modernizacji EGiB w formie elektronicznej tj. etapu I oraz II i przekazania go Zamawiającemu na nośniku w formacie wcześniej uzgodnionym w Dzienniku Robót oraz drogą elektroniczną poprzez Geoportal Powiatu Żagańskiego.

#### Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Po upływie 15 dni roboczych od terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, t.j. po rozstrzygnięciu o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu, podczas wyłożenia do wglądu zainteresowanym, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Jednocześnie Wykonawca występuje do Starosty o wstrzymanie aktualizacji bazy danych EGiB. Podczas przerwy w aktualizacji Wykonawca dokonuje w terminie dwóch dni roboczych ostatecznej implementacji danych zawartych w roboczej bazie danych, do bazy danych EGiB. Wyniki tych prac przekazuje Zamawiającemu wraz z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dokonuje implementacji danych zawartych w roboczej bazie danych do bazy danych EGiB prowadzonej przez Starostę w aktualnie obowiązującej wersji oprogramowania.

Wykonawca aktualizuje państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie:

- Danych dotyczących części graficznej: działek ewidencyjnych, budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych, trwałych elementów zagospodarowania przy granicach działek.

- Danych dotyczących części opisowej: dotyczących gruntów, działek ewidencyjnych klas i użytków,  budynków i lokali.

Dla potrzeb aktualizacji części opisowej ewidencji, Wykonawca sporządza wykazy zmian danych ewidencyjnych. Zamawiający wymaga uzupełnienia wszystkich atrybutów obiektów ewidencyjnych, nawet dla istniejących już obiektów w bazie, które nie posiadają atrybutów wymaganych rozporządzeniem.

Jeżeli nastąpi modyfikacja numerycznego opisu konturu budynku w bazie EGiB Wykonawca zmodyfikuje przebieg odpowiednich obiektów baz BDOT500 lub GESUT w celu zachowania wzajemnej spójności baz danych.

##### Przeprowadzenie kontroli baz danych EGiB

Po aktualizacji bazy danych EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, Wykonawca wygeneruje z tej bazy plik w formacie GML i podda go walidacji według zasad opisanych w punkcie 5.1.3.3.2 oraz 5.1.3.7.1. Raporty z walidacji plików GML za pomocą narzędzi dostarczonych przez GUGiK, wygenerowanych z bazy ewidencyjnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, nie mogą zawierać błędów lub uzasadnionych ostrzeżeń. Raporty te Wykonawca przedkłada do oceny Inspektorowi Nadzoru. Raporty te następnie włączone są do operatu technicznego.

##### Zawiadamianie o zmianach w danych ewidencyjnych

W celu sprostowania oznaczeń nieruchomości w Księgach Wieczystych na okoliczność niezgodności danych ewidencyjnych z oznaczeniami nieruchomości w księgach wieczystych, Wykonawca przygotuje dokumenty będące załącznikiem do zawiadomienia Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

#### Zasady organizacji i kontroli prac modernizacyjnych

##### Dziennik Robót

Dziennik Robót:

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do niniejszych warunków technicznych), dla każdego podzadania oddzielnie, uzyskać potwierdzenie wpisów z zachowaniem określonych w niniejszych warunkach terminów.

- Wszystkie uzgodnienia i uściślenia (wykraczające swymi postanowieniami poza niniejsze warunki techniczne) wynikłe w trakcie realizacji prac wymagają formy pisemnej i wpisu do Dziennika Robót.

- Wpisy do Dziennika Robót są potwierdzane podpisem Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy,  Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia problemów lub spornych kwestii Wykonawca opracowuje propozycję ich rozwiązania i przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

- Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych w Dzienniku Robót.

- Wykonawcę i Inspektora Nadzoru obowiązuje zasada niezwłocznego wykonywania żądanych czynności i udzielania odpowiedzi, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od otrzymania informacji ( decyduje data wysłania e-maila lub odbiór listu).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów, w celu wykazywania postępu prac. Raport z realizacji prac powinien zawierać opis wykonania czynności, informacje o występujących trudnościach, a także zapisy o postępie prac, w tym procentowy stopień zaawansowania,

Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Robót w formie elektronicznej poprzez zastosowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z wymogiem potwierdzenia odbioru.

W przypadku prowadzenia Dziennika Robót w formie elektronicznej, na zakończenie prac oraz przekazania dokumentacji do kontroli należy go wydrukować i przekazać w formie papierowej.

##### Zasady kontroli prac

Dla potrzeb prawidłowego i zgodnego z WT wykonania prac w ramach zamówienia Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru.

Prace będą kontrolowane przez Inspektora Nadzoru na bieżąco. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektora Nadzoru etapy zrealizowane ostatecznie i z należytą starannością.

Inspektor nadzoru ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o przypadkach zgłaszania przez Wykonawcę do odbioru etapów nie zrealizowanych ostatecznie i z nienależytą starannością, jednocześnie nie ma obowiązku przeprowadzania wyczerpującej kontroli tych etapów.

Wykonawca ma prawo do przedkładania do kontroli, do Inspektora Nadzoru także poszczególne zakresy prac wyszczególnione w harmonogramie, wstępnie skompletowane, tak aby po pozytywnej kontroli w mogły być załączone do operatu z danego etapu prac.

Zamawiający ma prawo dokonywać niezależnych kontroli prac Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru oraz może żądać składania dodatkowych wyjaśnień na piśmie przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Kontroli, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla: Wykonawcy, Zamawiającego i Powiatu).

Protokół Kontroli może przyjąć jedną z poniższych wersji:

- Pozytywny - zakres wykonanych prac jest zgodny z umową i spełnia wymagania warunków technicznych - oznacza, że w przekazanym produkcie Inspektor nadzoru nie stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru,

- Z usterkami - oznacza, że produkt zawiera usterki, które mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, a które Wykonawca jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych - Inspektor nadzoru nie rekomenduje produktu do odbioru,

- Negatywny - nie spełnia wymagań warunków technicznych - oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku protokołu negatywnego Inspektor nadzoru wskaże wszystkie występujące wady w kontrolowanym zakresie, nie jest natomiast zobowiązany do wykonywania pełnego procesu kontrolnego mającego na celu wykazanie wszystkich rodzajów usterek oraz wykazuje nienależyte wykonanie umowy.

Każdorazowe przekazanie produktu przez Wykonawcę do kontroli Inspektora Nadzoru bądź w przypadku stwierdzenia usterek lub wad przekazanie przez Inspektora Nadzoru produktu po kontroli Wykonawcy odbywa się protokołem przekazania i dokumentowane jest wpisem do Dziennika Robót.

Kontrole poszczególnych etapów Inspektor Nadzoru przeprowadza w ciągu:

- 15 dni - I iteracja,

- 6 dni - II i III iteracja

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu protokół kontroli wraz z jej wynikami i rekomenduje produkt do odbioru Zamawiającemu.

W przypadku stwierdzenia podczas I kontroli usterek do przedstawionego produktu Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 15 dni oraz w terminie po 4 dni w przypadku II i III kontroli liczone od dnia następnego po dacie sporządzenia protokołu kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Po upływie ww. terminów naliczane będą kary umowne wynikające z zapisów umowy na wykonanie prac.

Naruszenie terminu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie kontroli produktu, stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych.

Wykonawca po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole kontroli przekazuje ponownie produkt do Inspektora Nadzoru kontroli celem ponownej kontroli. O przekazaniu produktu do kontroli Inspektora Nadzoru kontroli powiadamia Zamawiającego. Inspektor nadzoru dokonuje ponownej kontroli poprawionego produktu i sporządza protokół kontroli.

Podczas wykonywania kontroli w II i III iteracji kontroli, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia kontroli produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej kontroli.

Inspektor Nadzoru, w ramach bieżącej kontroli ma prawo żądać od Wykonawcy udostępnienia materiałów z realizowanego zakresu prac objętych harmonogramem (skany wytworzonej przez Wykonawcę dokumentacji).

Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru, w ramach bieżącej kontroli sprawdził co najmniej:

- 5 % dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków pod kątem prawidłowości oceny ich przydatności do wykorzystania. Kontroli podlega 5% dokumentów dla każdego z obrębów, z każdego roku oraz obowiązkowo operaty będące podstawą założenia ewidencji gruntów.

- Z dokumentacji związanej z ustaleniem stanów prawnych nieruchomości:

- *5% protokołów badania ksiąg wieczystych,

- *5% dokumentów załączonych do ksiąg wieczystych - badanie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Żaganiu,

- *50 % analizy dokumentów innych niż księgi wieczyste, będących podstawą ujawnienia własności/władania

- W odniesieniu do wywiadu terenowego, dla każdego z obrębów - 10% powierzchni dla terenów zabudowanych i 5% powierzchni dla pozostałych terenów. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% znaków granicznych i punktów osnowy pomiarowej (operatów archiwalnych) i ewidencyjnej, wskazanych przez Wykonawcę jako istniejące. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów, dla których Wykonawca stwierdzi brak stabilizacji wynikającej z danych PZGiK. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów markowanych drewnianymi palikami podczas czynności ustalenia przebiegu granic na podstawie §31-33 rozporządzenia w sprawie EGiB. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów osnów geodezyjnych. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% budynków spośród tych, których kontur jest w kolizji z granicami nieruchomości. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 5% pozostałych budynków. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

Operat techniczny przed przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podlega w całości weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli załączyć do operatu wraz z dziennikiem robót.

##### Odbiór prac

Po rekomendacji produktu do odbioru przez Inspektora Nadzoru Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Inspektora Nadzoru pozytywnego protokołu kontroli. O dacie odbioru Zamawiający informuje wykonawcę na 2 dni przed terminem odbioru.

Każdorazowo z odbioru produktu Zamawiający sporządza protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Sporządzony protokół odbioru Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

##### Ustalenia dodatkowe

Praca nie wymaga zgłoszenia w PODGiK w Żaganiu. Umowa na wykonie zadania rejestrowana jest w systemie TurboEWID, na podstawie, której wykonawca po złożeniu wniosku uzyska dostęp do serwisu Geoportalu Powiatu Żagańskiego.

Wymiana danych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie odbywać się za pomocą Geoportalu Powiatu Żagańskiego, FTP lub zaszyfrowanego dysku zewnętrznego.

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć upoważnione osoby wykonujące w jego imieniu prace geodezyjne na gruncie w imienny identyfikator z imieniem i nazwiskiem, zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanymi czynnościami oraz nazwą Wykonawcy.

Podczas prac terenowych przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są posiadać w/w identyfikatory, upoważnienie Starosty do prowadzenia czynności i dostępie do danych osobowych, kopię informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego w liczbie pozwalającej na ewentualne pozostawienie zainteresowanym oraz koszulki odblaskowe i oznaczeniem nazwy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w terminie dwóch tygodni pisemnej odpowiedzi na zastrzeżenia dotyczące prac modernizacyjnych, złożone przez strony i przesłane za pośrednictwem Starosty przed wyłożeniem projektu operatu, powiadamiając Zamawiającego.

Na zakończenie prac I i II Etapu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowe sprawozdania techniczne.

#### Lista załączników

Załącznik nr 1 - Analiza osnowy państwowej

Załącznik nr 2 -Analiza osnów pomiarowych

Załącznik nr 3 - Analiza osnowy ewidencyjnej

Załącznik nr 4 - Analiza materiałów źródłowych

Załącznik nr 5 - Protokół weryfikacji danych ewidencyjnych

Załącznik nr 6 - Protokół badania księgi wieczystej nieruchomości

Załącznik nr 7 - Zestawienie badania stanu prawnego działek ewidencyjnych

Załącznik nr 8 - Arkusz danych ewidencyjnych budynku

Załącznik nr 9 - Arkusz danych ewidencyjnych lokalu

Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca kolizji konturu budynku z granicą nieruchomości

Załącznik nr 11 - Zestawienie powierzchni działek ewidencyjnych

Załącznik nr 12 - Analiza pomiaru kontrolnego znaków granicznych

Załącznik nr 13A - Lista osób dokonujących wglądu do projektu operatu opis. - kartograf.

Załącznik nr 13B - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu

Załącznik nr 14 - Dziennik robót geodezyjnych i kartograficznych

Załącznik nr 15 - Mapa stanów prawnych dla nieruchomości gruntowych

Załącznik nr 16 - Mapa stanów prawnych dla nieruchomości budynkowych i lokalowych

Załącznik nr 17 - Harmonogram prac

Załącznik nr 18 - Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Załącznik nr 19 - Oświadczenie o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu

Załącznik nr 20 - Uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

  - JE_03: Jednostka Ewidencyjna: Wymiarki 081008_2

Dane ogólne dla obrębu objętego zamówieniem:

| Nazwa obrębu | Wymiarki |
| --- | --- |
| TERYT | 081008_2.0006 |
| Liczba działek ewidencyjnych na podstawie rejestru ewidencji gruntów (szt.) | 975 |
| Liczba działek ewidencyjnych przewidzianych do ustalenia granic zgodnie z projektem (szt.) | 440 |
| Pole powierzchni obrębu na podstawie bazy graficznej [ha] | 1382 |
| Szacunkowa liczba budynków do pomiaru zgodnie z projektem (szt.) | 38 |
| Ilość wszystkich budynków zgodnie ze stanem w rejestrze budynków ( konieczność pomiaru w przypadku negatywnej próbki - opis w punkcie 5.2.3.2.7, 5.2.3.8.2) (szt.) | 682 |
| Liczba jednostek rejestrowych | 403 |
| Szacunkowa liczba lokali do ujawnienia z projektu | 31 |
| Powierzchnia użytków zabudowanych zgodnie z projektem [ha] | 44 |
| Liczba punktów granicznych | 4004 |

Zamawiający zastrzega, że przedmiotem realizacji jest także wywiad terenowy budynków, dla których występuje rozbieżność oznaczenia funkcji budynku w zakresie jednej nieruchomości (budynki o funkcjach g, i, t)  a ujawnionym użytkiem w ewidencji gruntów i budynków. Dla tych przypadków należy sporządzić stosowne wykazy zmian.

### Charakterystyka materiałów zasobu

Charakterystyka materiałów zasobu:

Wykaz materiałów do wykorzystania:

- Pozioma osnowa geodezyjna podstawowa o równomiernym pokryciu, w układzie 1965, przeliczona na układ PL- 2000.

- Operat techniczny z pomiar wsi z 1959: opracowany w oparciu o terenowe pomiary bezpośrednie. P.0810.1960.9

- Operaty scalenia i wymiany gruntów 1977, 1979, 1982, 1985. (łącznie 5 szt.). P.0810.1977.131, P.0810.1979.124, P.0810082.1982.20, P.0810082.1985.15

- Operat z utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów z 2007 roku, P.0810082.2008.50.

- Operat z założenia ewidencji budynków i lokali z 2016.roku. P.0810082.2016.38

- Aktualizowana na bieżąco wektorowa mapa ewidencyjna prowadzona w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

- Aktualizowana na bieżąco hybrydowa mapa zasadnicza, założona w pierwszym półroczu 2021 roku, prowadzona jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, dla której granice nieruchomości przyjęto według istniejącej mapy ewidencyjnej.

- Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów , którą stanowią operaty klasyfikacyjne dla poszczególnych obrębów, opracowane w momencie zakładania ewidencji gruntów oraz późniejsze opracowania jednostkowe zmienionych użytków gruntowych, znajdujących się w PZGiK.

- Opracowania jednostkowe dotyczące:

    - Podziału działek liczba: 134 w tym postać elektroniczna 4

    - Rozgraniczenia: 1 w tym postać elektroniczna 0

    - Wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic działek: 55 w tym postać elektroniczna: 0

    - Inwentaryzacja powykonawcza: 93 w tym postać elektroniczna: 12

    - Inne zawierające dane liczbowe dotyczące budynków, granic, użytków i klas: 85

    - Pomiar granic nadleśnictwa: 1

    - Pomiar granic terenów kolejowych: 0

UWAGA:

Dane dotyczące granic działek z operatów jednostkowych wprowadzane są na wektorową mapę ewidencyjną od 2007 roku.

### Charakterystyka aktualnej bazy EGiB i główne problemy w niej występujące

Baza EGiB jest prowadzona w zintegrowanym systemie TurboEWID wersja 11 - obsługa - GEOMATYKA KRAKÓW s.c.

Głównymi problemami występującymi w bazie EGiB są:

- brak parametrów SPD=1 i ISD =1 dla wszystkich punktów granicznych na przedmiotowym obrębie, nieaktualny atrybut STB w odniesieniu do stanu faktycznego, częściowy brak numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji,

- brak spójności powierzchni działek części graficznej z opisową EGiB oraz nieprawidłowa precyzja zapisu pola powierzchni w rejestrze ewidencji gruntów,

- brak pełnej zgodności części graficznej i opisowej EGiB w zakresie budynków ewidencyjnych,

- brak spójności funkcji budynków i rodzaju użytku zabudowanego,

| SPD 2 (pkt) | ISD 2 (pkt) | Brak operatu (pkt) | Nieprawidłowa precyzja zapisu pola powierzchni działki (działka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 714 | 2989 | 1141 | 838 |

### Zakres prac

Wykonawca ma obowiązek zrealizować prace modernizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy PGIK, w tym rozporządzeń wykonawczych w/s egib, w/s zsin, w/s standardów oraz zapisów Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków uzgodnionego z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i niniejszych Warunków Technicznych. Pomiar i obliczenia należy wykonać w układzie PL-2000.

Zestawie tabelaryczne realizacji poszczególnych etapów prac modernizacyjnych

| ETAP I - 4 miesiące od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedłożenie harmonogramu realizacji zgodnie z wyszczególnionymi pozycjami w niniejszej tabeli i przegotowanie dokumentacji zgodnie z 5.2.3.2 - każdy z dokumentów wymaga pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków |  |  |  |  |
| OSNOWA | EWIDENCJA GRUNTÓW | KLASYFIKACJA | EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI |
| - Analiza osnów państwowych (5.2.3.1.1.) - Analiza osnowy pomiarowej (5.2.3.1.2.) - Analiza osnowy ewidencyjnej (5.2.3.1.3., 5.2.3.1.4) | - Analiza dokumentów dotyczących ewidencji gruntów (5.2.3.2.1.) - Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zebrania z właścicielami i władającymi i przeprowadzenie zebrania (5.2.3.2.2.) - Weryfikacja treści mapy ewidencji i budynków, w tym stabilizacji punktów granicznych (5.2.3.2.3.) - Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe (5.2.3.2.4.) - Badanie i ustalenie stanów prawnych (5.2.3.2.5.) - Przeprowadzenie obliczeń w celu przygotowań do czynności ustalenia przebiegów linii granicznych z wynikowym utworzeniem szkicu przeglądowego czynności ustaleń granic i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (5.2.5.8.) | - Analiza dokumentów dotyczących klasyfikacji gleboznawczej (5.2.3.4) - Wstępne prace terenowe (5.2.3.5.1.) | - Wywiad terenowy i pomiar w zakresie budynków i zasięgu terenów zabudowanych (5.2.3.2.7) |
| Skompletowanie I części operatu i uzyskanie pozytywnej weryfikacji Inspektora Nadzoru |  |  |  |  |
| ETAP II - 8 miesięcy od podpisania umowy |  |  |  |  |
| OSNOWA | EWIDENCJA GRUNTÓW | KLASYFIKACJA | EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI |
| brak prac z tego zakresu w etapie II | - przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie § 31, 32, 33 Rozporządzenia w/s EGiB w zaakceptowanym zakresie w etapie I (5.2.3.2.9.) - dla granic granic działek o nieustalonym przebiegu granic stanowiących cieki naturalne należy wykonać pomiar sytuacyjny linii brzegowej zgodnie zasadami określonymi w art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (5.2.5.10.)utworzenie projektu operatu opisowo - kartograficznego (5.2.3.5.) - kontrola bazy roboczej i o6peratu potwierdzona akceptacją Inspektora Nadzoru w Dzienniku Robót (5.2.3.7.1.) - podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego (5.2.3.5.1.) - wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego (5.2.3.5.2.) - przeprowadzenie prac związanych z rozpatrzeniem wniesionych uwag do projektu operatu opisowo- kartograficznego - aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (5.2.13.7.) - ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz biuletynie informacji publicznej starostwa powiatowego we Żaganiu. (5.2.3.5.3.) - Kontrola baz po zasileniu potwierdzona akceptacją Inspektorem Nadzoru w Dzienniku Robót (5.2.3.7.) | - Wszczęcie z urzędu postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (5.2.3.4.2.) - Analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (5.2.3.4.3.) - Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie (5.2.3.4.4.) - Opracowanie operatu technicznego, w skład, którego wchodzi projekt ustalenia klasyfikacji (5.2.3.4.5.) - Wyłożenie projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu ( 5.2.3.4.6.) - Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji (5.2.3.4.7.) - Decyzja o ustaleniu klasyfikacji (5.2.3.4.8.) - Ujawnienie wyników w operacie EGiB (5.2.3) | - przeprowadzenie ustaleń w sprawie prawidłowego oznaczania terenów zabudowanych (5.2.3.2.6.) - utworzenie obiektów budynkowych do mapy numerycznej i EWOPISU (5.2.3.3.) - utworzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących terenów zabudowanych (5.2.3.3.) |
| Skompletowanie i zaewidencjonowanie operatu z prac etapu pierwszego i drugiego. |  |  |  |  |

Uwaga:

Warunkiem przystąpienia do II etapu umowy jest odbiór I etapu z wynikiem pozytywnym.

#### Zakres prac dotyczących osnów

##### Analiza osnów państwowych

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Wykonawca dokona analizy osnowy szczegółowej i podstawowej na obszarze opracowania. W następnej kolejności Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację osnowy szczegółowej obejmującą pomiar kontrolny punktów osnowy w zakresie przedmiotowego obszaru.

Uwaga:

Osnowa szczegółowa III klasy była przedmiotem modernizacji w 2015 roku.

W celu oceny stanu osnowy szczegółowej Wykonawca dokona porównania współrzędnych katalogowych i pomierzonych dla poszczególnych punktów osnowy szczegółowej. Następnie w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Powiatu potwierdzonym wpisem do Dziennika Robót, Wykonawca przygotuje dane do uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów. Przed zasileniem bazy danych w programie Bank Osnów konieczna jest weryfikacja poprawności przygotowanej bazy danych przez Inspektora Nadzoru potwierdzona wpisem do Dziennika Robót oraz akceptacja Geodety Powiatowego/wskazanego pracownika PODGiK potwierdzona wpisem do Dziennika Robót.

Na zakończenie Wykonawca dokonuje (przygotowanymi i zaakceptowanymi danymi) uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów.

##### Analiza osnów pomiarowych

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Wykonawca dokona przeglądu osnów pomiarowych wykorzystywanych podczas prac geodezyjnych o charakterze prawnym. Realizowany przegląd osnów pomiarowych dotyczy wyłącznie opracowań, z których wynika ich faktyczna stabilizacja znakiem z trwałego materiału (beton, trzpień, rurka - itp.) oraz pomiar nie był realizowany techniką GPS-RTK a także zmodernizowaną osnowę poziomą. Wyniki analizy Wykonawca przedstawi w Załączniku nr 2 do niniejszych warunków technicznych w kolumnach 2-8. Wynikami inwentaryzacji Wykonawca uzupełni Załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych w kolumnach 9-14. Wyniki analizy w postaci pisemnej (sprawozdanie, obliczenia, Załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych) i graficznej (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru), Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru. Akceptacja powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Robót. Akceptacja winna nastąpić przed rozpoczęciem prac związanych z czynnościami ustalenia przebiegu linii granic.

##### Osnowy ewidencyjne - wstępne obliczenia, poszukiwania znaków osnowy, ostateczne zaprojektowanie, pomiar i wyrównanie sieci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentów zgromadzonych w zasobie Wykonawca typuje punkty osnów wykorzystane w analizowanych operatach do uzyskania informacji o punkach granicznych (Załącznik nr 3 do niniejszych warunków technicznych). Następnie przeprowadza wstępne obliczenia współrzędnych punktów osnów ewidencyjnych w celu poszukiwania znaków dawnych osnów w terenie, metodą kolejnych iteracji - tzn. każdorazowo po obliczeniu współrzędnych należy przeprowadzić poszukiwania znaków w terenie i pomierzyć odnalezione znaki. Z uwagi na możliwość występowania błędów w obserwacjach, należy poszukiwać znaków w promieniu równym co najmniej dwukrotnej wartości błędu położenia punktu po wstępnym wyrównaniu (lub transformacji), od miejsca wskazania wynikającego ze współrzędnych. Obserwacje z pomiaru należy włączyć do zaprojektowanej sieci i ponownie wyrównać całość obserwacji - po uzyskaniu nowych współrzędnych należy powtórzyć poszukiwanie znaków w terenie. Iteracje należy powtarzać do momentu ustalenia z całą pewnością, iż nie jest możliwe odnalezienie większej liczby znaków w terenie.

W przypadku braku znaku naziemnego, należy szukać znaku podziemnego i wykonać pomiar na znaku podziemnym.

Dla każdego odnalezionego znaku należy sporządzić opis topograficzny wraz z oceną stanu znaku oraz dokumentację fotograficzną.

W sytuacji braku osnowy stanowiącej podstawę założenia ewidencji gruntów, gdy obiekt 
jest zwymiarowany pomiędzy fotopunktami znajdującymi się na granicach działek, wskazane jest podjęcie próby odszukania fotopunktów. Odszukane fotopunkty zmierzyć zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w/s standardów.

Na zakończenie procesu poszukiwania znaków dawnych osnów, należy ostatecznie zaprojektować sieć osnowy i ją wyrównać, przy czym zaprojektowana i wyrównana sieć ma stanowić bazę dla całości obliczeń związanych z modernizacją bazy EGiB, pod warunkiem osiągnięcia podczas wyrównania takich wartości błędów dla punktów osnowy, które zapewnią możliwość określenia położenia punktów granicznych z dokładnością właściwą dl szczegółu I grupy dokładnościowej.

Z uwagi na konieczność przyjęcia do wyrównania obserwacji pochodzących z archiwalnych dokumentów, w procesie wyrównania należy zwrócić szczególną uwagę na wagowanie obserwacji. Sposób wagowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru prac geodezyjnych (wpis do Dziennika Robót). W procesie wyrównywania danych obserwacyjnych należy dążyć do utworzenia sieci jednorzędowej, jeżeli jednak okaże się, że jest to niemożliwe z powodu błędów w danych archiwalnych, dopuszcza się, po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej analizy uzasadniającej dopuszczalność przyjętego rozwiązania oraz po uzyskaniu akceptacji Inspektorem Nadzoru potwierdzonej wpisem do Dziennika Robót, utworzenie rzędów sieci, w celu odizolowania fragmentów sieci zawierającej błędne lub bardzo niedokładne obserwacje od pozostałej części sieci.

Wyniki projektowania i wyrównania osnowy Wykonawca dokumentuje w części opisowej (sprawozdanie techniczne, powstałe dzienniki pomiarowe, obliczenia z wyrównania osnowy, wykaz współrzędnych punktów sieci wraz z błędami położenia punktów osnowy, rodzajem stabilizacji, oznaczeniem czy znak został odnaleziony, czy został wykorzystany jako nawiązanie wyrównania czy też współrzędne zostały wyznaczone) i graficznej (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru). Wykonawca przekazuje dane dotyczące osnowy pomiarowej i ewidencyjnej w postaci tabeli współrzędnych zawierającej zestawienie punktów i ich cech, oraz plik tekstowy z podziałem na punkty odnalezione i obliczone.

##### Uwagi dotyczące przygotowania osnowy potrzebnej do realizacji zadania.

Wyniki projektowania i wyrównania osnowy Wykonawca opisuje w formie opisowej (sprawozdanie techniczne, powstałe dzienniki pomiarowe, obliczenia z wyrównania osnowy, wykaz współrzędnych punktów sieci wraz z błędami położenia punktów osnowy) i graficznej (w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru).

Następnie w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Powiatu potwierdzonym wpisem 
do Dziennika Robót, Wykonawca przygotuje dane do uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów. Przed zasileniem bazy danych w programie Bank Osnów konieczna jest weryfikacja poprawności przygotowanej bazy danych przez Inspektorem Nadzoru potwierdzona wpisem do Dziennika Robót (numeracja punktów do uzgodnienia z powiatowym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Na zakończenia Wykonawca dokonuje uzupełnienia bazy danych w programie Bank Osnów przygotowanymi i zaakceptowanymi danymi.

#### Zakres prac dotyczących ewidencji gruntów i budynków

W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje następujące dokumenty:

- listę osób wyznaczonych do prowadzenia prac modernizacyjnych oraz listę osób wyznaczonych do dostępu do danych osobowych i przekazuję Staroście drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki e-Doreńczeń AE:PL - 80463 - 84996 - DBGRJ - 29 Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

W terminie 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje dokumenty, o których mowa w art 24. ust 1 i 2ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych,

- informacje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

i przekłada te dokumenty do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru a następnie uzgodnione przekazuje do podpisu przez Starostę drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki e - Doręczeń AE:PL - 80463 - 84996 - DBGRJ - 29 Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Niezwłocznie po podpisaniu wyżej wymienionych dokumentów przez Starostę, Wykonawca działając z upoważnienia Starosty przeprowadza prace, o których mowa w art.24a ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. podaje do publicznej wiadomości informację Starosty:

- o rozpoczęciu prac geodezyjnych,

- o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wyżej wymienione informacje podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz Wykonawca podaje je do publicznej wiadomości działając z upoważnienia starosty:

- ogłoszenie w prasie lokalnej, lokalnych portalach internetowych,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wymiarkach, oraz na innych tablicach ogłoszeń powszechnie dostępnych w obrębie, którego dotyczą prace.

- za pośrednictwem Sołtysów obrębu i Sołtysów obrębów przyległych,

- ewentualnie dodatkowo w inny sposób w zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

W informacji o rozpoczęciu prac modernizacyjnych Wykonawca podaje :

- cele prac modernizacyjnych,

- dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za informowanie właścicieli i władających o prowadzonych pracach modernizacyjnych w tym: imiona i nazwiska, numery telefonów kontaktowych oraz godziny pracy. Ponadto wykonawca poda do wiadomości adres poczty elektronicznej, na który zainteresowani będą mogli przesyłać pytania i wątpliwości, dostarczać dokumentację w formie elektronicznej.

W informacji o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Wykonawca podaje:

- podstawę prawne przeprowadzenia prac modernizacyjnych, planowany harmonogram realizacji poszczególnych prac geodezyjnych podczas trwania modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

- opis trybu postępowania, o którym mowa w art. 24a ust. od 4 do 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczy planowanych czynności związanych z projektem operatu opisowo kartograficznego,

- wyjaśnienia dotyczące planowanych czynności związanych z gleboznawcza klasyfikacja gruntów, w tym podstawy prawne planowanych do wszczęcia postępowań administracyjnych..

##### Analiza dokumentów dotyczących ewidencji gruntów oraz bazy EGiB

Analizą należy objąć wszystkie dokumenty wskazane w Charakterystyce materiałów zawarte w punkcie 4.1.1, oraz udostępnione przez PODGiK do zgłoszenia pracy geodezyjnej w celu zapoznania się ze specyfiką źródłowych danych geodezyjnych i pomiarów w poszczególnych obrębach będących przedmiotem prac modernizacyjnych oraz obrębów sąsiednich w zakresie możliwości i celowości ich wykorzystania.

Wykonawca ponadto przeprowadza analizę pozostałych niezbędnych dokumentów, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i z Zamawiającym:

- dokumenty dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z modernizowanymi obrębami w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia przebiegów granic działek na granicach modernizowanego obrębu,

- w przypadku wystąpienia odcinka granicy obrębu będącego równocześnie granicą powiatu, obszary nieciągłości lub wzajemnego pokrywania się granicy powiatu sąsiedniego Żarskiego,

- oraz inne nie wymienione wyżej dokumenty istotne dla przeprowadzenia modernizacji, których istnienie w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stwierdzi Wykonawca lub Zamawiający,

- księgi wieczyste i zbiory dokumentów, potwierdzające stan prawny nieruchomości,

- dokumenty pozyskane od właścicieli i władających gruntami.

Wykonawca określa przydatność poszczególnych dokumentów szczegółowo raportując wykonaną analizę materiałów źródłowych przedstawiając ją w Załączniku nr 4 do niniejszych warunków technicznych, jakie informacje z danego operatu zamierza wykorzystać dla potrzeb modernizacji ewidencji i dołącza analizę do sprawozdania technicznego, które powinno zawierać wnioski końcowe z przeprowadzonej analizy dokumentów źródłowych.

Po analizie dokumentacji, Wykonawca dokonuje weryfikacji istniejącej bazy EGiB w celu zidentyfikowania nowych obiektów ewidencyjnych ujętych w dokumentacji przyjętej do zasobu, a wymagających ujawnienia w bazie EGiB, obiektów istniejących niespełniających standardów, wymagających modyfikacji lub aktualizacji, a także obiektów, które nie stanowią treści bazy EGiB, które należy usunąć lub przenieść do innych baz PZGiK.

W szczególności Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów geodezyjno-prawnych w zakresie działek, dla których:

- występują rozbieżności konturów budynków z granicami działek ewidencyjnych (przecinanie konturów budynkowych granicami działek ewidencyjnych), wynikiem analizy będzie załącznik graficzny obejmujący kontur budynku, granice i numery działek oraz opis zawierający informacje o właścicielach/władających oraz wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej pomiaru budynku oraz granic działek ewidencyjnych,

- występują różnice pola powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią opisową a częścią graficzną. Wynik analizy należy przedstawić w raporcie zawierającym wykaz działek, pola powierzchni wynikającej z części opisowej oraz pola powierzchni wynikającej z części graficznej, wstępną ocenę informacji zawartych zasobie dotyczącą przebiegu granic. W raporcie należy pozostawić wolną kolumnę z przeznaczeniem na dodanie wielkości pola powierzchni działki ewidencyjnej zmienionej w wyniku modernizacji, jak również miejsce na podpis osoby władającej po jej zapoznaniu się z tą informacją.

- występują niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek w części graficznej, a przebiegiem granic wynikającym z danych liczbowych zawartych w dokumentach źródłowych, wynikiem analizy będzie załącznik graficzny obrazujący rozbieżne przebiegi granic oraz opis zawierający wstępną ocenę dokumentacji dotyczącej określenia przebiegu granic działki.

Wykonawca ma za zadanie, oprócz przedstawienia wyżej wymienionych zestawień zaproponować sposób usunięcia stwierdzonych niezgodności.

##### Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zebrania Wykonawcy, Zamawiającego z właścicielami i władającymi

Wykonawca poda datę i miejsce zebrania z władającymi wraz z pouczeniem o celu i skutkach zebrania oraz o dokumentach jakie należy przedłożyć do wglądu na zebraniu oraz przeprowadzi, zebranie zebrania z właścicielami władającymi.

Wykonawca przygotuje dokumentację do przeprowadzenia zebrania z właścicielami i władającymi:

- mapę ewidencyjną,

- protokół weryfikacji danych ewidencyjnych,

- oświadczenie Właściciela o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu (Załącznik 18 o niniejszych warunków technicznych).

Protokół weryfikacji danych ewidencyjnych zawiera (Załącznik nr 5 do niniejszych warunków technicznych) następujące kolumny: nr jednostki rejestrowej, numer działki, właściciel działki (w tym imiona rodziców), adres do korespondencji, nr PESEL, dokument własności - kolumny te Wykonawca wypełnia przed spotkaniem, na podstawie danych pozyskanych z rejestru EGiB. Ponadto protokół zawierać ma kolumnę „uwagi” (pusta kolumna), w której Wykonawca dokona zapisów o zgodności lub nie, zapisów ujawnionych w rejestrze EGiB z informacjami pozyskanymi od właścicieli/władających nieruchomością oraz kolumnę „podpis właściciela” (pusta kolumna), w której właściciel potwierdzi swoim podpisem ujawnione w protokole dane. W przypadku zgodności Wykonawca w kolumnie „uwagi” zamieści klauzulę „dane zgodne”. W przypadku niezgodności Wykonawca w kolumnie tej ujawni prawidłowe lub nowe dane pozyskane od przybyłych na zebranie osób, a skreśli kolorem czerwonym zmienione dane. Zaleca się, aby działki w tabeli segregować wg jednostek rejestrowych.

Wykonawca przeprowadza zebranie z właścicielami i władającymi nieruchomościami w celu weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących:

- stanów prawnych nieruchomości,

- informacji dotyczących podmiotów ewidencyjnych,

- zmiany sposobu użytkowania gruntów

w oparciu o dokumenty i zeznania właścicieli i władających gruntami.

W ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- analizuje dokumenty przedstawiane przez właścicieli i władających, kopiuje te dokumenty oraz odbiera inne informacje dotyczące stanów prawnych nieruchomości przedstawiane przez właścicieli i władających,

- prowadzi protokół weryfikacji danych ewidencyjnych.

- zbiera informacje od właścicieli gruntów o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu (Załącznik 18) w przypadku jego niejednoznacznego charakteru. Wykonawca udziela informacji o typach użytków ujawnianych w EGiB oraz o następstwach ich zmiany.

Dodatkowo w ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- wręczy każdej przybyłej na spotkanie osobie ulotki z danymi kontaktowymi przedstawiciela Wykonawcy,

- poinformuje (przy udziale Zamawiającego) mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz o zakresie prac, jakie będzie wykonywał,

- przedstawia wszystkim zebranym cele prowadzonych prac modernizacyjnych,

- poinformuje wszystkich o zamiarze wykonania weryfikacji użytków, szczegółowo objaśniając jakie będą zasady i kryteria tej weryfikacji, i jej skutki podatkowe,

- poinformuje wszystkich o zamiarze aktualizacji ewidencji budynków, konieczności pomiaru tych budynków, zebraniu informacji o budynkach i sposobu zaliczania ich do poszczególnych kategorii, oraz skutkach podatkowych,

- pozyska od przybyłych osób informację o prowadzonej działalności rolniczej,

- odpowiada na pytania zainteresowanych,

- w przypadku zmiany lub ujawniania w „protokole weryfikacji danych ewidencyjnych” nowych danych Wykonawca przy współudziale właściciela wypełnia (na spotkaniu) druk wniosku o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów.

- wniosek podpisuje właściciel działki, do wniosku Wykonawca załączy kopie dokumentów pozyskanych od właściciela i przez niego podpisanych. Wykonawca musi dysponować na spotkaniu urządzeniem kopiującym. Po spotkaniu Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych przekaże Zamawiającemu komplet wniosków, na podstawie których Zamawiający ujawni zmiany w rejestrze EGiB. Po tym fakcie Wykonawca pobierze zaktualizowaną bazę do wykorzystania w dalszym opracowaniu.

##### Weryfikacja treści mapy ewidencji gruntów i budynków

Wykonawca przeprowadza w terenie weryfikację treści mapy ewidencyjnej w zakresie całości przedmiotowych obrębów dotyczącą użytków gruntowych, budynków, budowli, lokali oraz punktów granicznych. Mapę porównania z terenem należy wykonać na kopi aktualnej mapy ewidencyjnej w skali zapewniającej czytelność obiektów EGiB (dla części zabudowanej zalecana jest skala 1:500 lub 1:1000) Arkusze mapy porównania z terenem należy podzielić z godnie podziałem sekcyjnym dla układu odniesienia PL-2000 i poza ramką dodać opis: numer arkusza, skala mapy, nazwa gminy, identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego, nazwa wykonawcy prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac, oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich, zakres i datę wykonanego porównania z terenem numery arkuszy sąsiednich. W przypadku wykonania porównania z terenem na więcej niż dwóch arkusza należy sporządzić szkic rozmieszczenia arkuszy map.

W zakresie aktualizacji użytków gruntowych podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe zgromadzone w zasobie. Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, części opisowej, a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.

W zakresie budynków, budowli i lokali Wykonawca przygotowuje mapy porównania z terenem na podstawie kopii mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem nadanych identyfikatorów i stwierdzonej funkcji (kolorystyka i oznaczenia opisane w legendzie załączonej do każdego z arkuszy mapy). Na mapie porównania z terenem należy zaznaczyć obiekty budowlane trwale związane z budynkiem.

W przeprowadzonej weryfikacji treści mapy ewidencyjnej należy także ująć spełnienie kryteriów budynku ewidencyjnego przez budynki ujawnione w rejestrze wg. Przepisów już nieobowiązujących, w odniesieniu do budynków o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2, które stanowią zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obiekt inne budowle.

Wykonanie weryfikacji w terenie, należy poprzedzić pozyskaniem danych dotyczących budynków danych z Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Nadzoru Budowlanego w zakresie wydanych pozwoleń na budowę w obszarze prowadzonej modernizacji gruntów i budynków.

W terenie dla wszystkich budynków należy zweryfikować kontury budynków w tym lokalizację ścian oddzielenia przeciwpożarowego, podział na bloki budynków z uwagi na różną liczbę kondygnacji lub różne funkcje użytkowe, liczbę kondygnacji, funkcję użytkową budynku zakres (zasięg) użytku zajętego pod budynki.

Budynki o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2 stanowiące tzw. „dobudówki” należy zweryfikować, czy stanowią jedną całość z pozostałym konturem budynku . W takich sytuacjach należy zaktualizować powierzchnię zabudowy budynków.

Weryfikacja terenowa powinna objąć także stabilizację punktów granicznych w tym bezpośredni pomiar terenowy wszystkich odnalezionych znaków granicznych na podstawie wykonanych obliczeń i materiałów źródłowych. Wynikiem opracowania oprócz mapy porównania z terenem ma być zaktualizowany załącznik 12.

W szczególności pomiarem punktów granicznych należy objąć:

- granice działek leżących w pasie drogowym, należących do:

          - Powiatu Żagańskiego,

          - Gminy Wymiarki (wybrane granice) - w zakresie działek położonych w terenach zabudowanych lub przeznaczonych w MPZP pod zabudowę.

- granice przecinające kontury budynków oraz w odległości równej lub mniejszej niż 25 cm od ścian lub naroży budynków,

- granice działek leżących w terenie zabudowanym, które nie spełniają standardów,

- granice działek stanowiących własność Skarbu Państwa.

W przypadku posiadania przez punkty graniczne stabilizacji trwałej, należy odszukać i dokonać pomiaru znaku granicznego w trybie określonym w § 17 rozporządzenia ws. standardów. Jeżeli stabilizacja punktu nie zachowała się należy odtworzyć położenie punktu w trybie art 39 ustawy pgik. Czynności wyznaczenia bez wznowienia zniszczonego znaku granicznego należy wykonać dla gruntów będących we władaniu powiatu żagańskiego.

##### Weryfikacja danych źródłowych, uzgodnienia branżowe

Załącznik nr 20 do niniejszych warunków zawiera uzgodnienia z właściwym Zarządem Zlewni Wód Polskich dotyczące cieków i jezior występujących na opracowywanym terenie i znajdujących się w gospodarowaniu Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dane dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i numerów porządkowych nieruchomości należy pozyskać z właściwego miejscowo urzędu gminy - Wymiarki. Dokumenty potwierdzające uzgodnienie numeracji porządkowej nazw ulic należy dołączyć do operatu. W kolejnym etapie należy ujawnić w bazie w części opisowej i graficznej EGIB ustalone dane dla poszczególnych działek ewidencyjnych, budynków i lokali.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z pracownikami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami formę władania nieruchomościami publicznymi wraz z weryfikacją dokumentów potwierdzających przysługujące tym jednostkom prawa, oraz wykonać prawidłowe wpisy dla tych podmiotów w części opisowej bazy EGIB.

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać od właściwych organów Starostwo / Nadleśnictwo informacje o istniejących uproszczonych planach urządzenia lasu / planach urządzenia lasu w celu ujawnienia wynikających z nich zapisów w bazie EGiB .

##### Badanie rozbieżności oznaczeń KW w bazie danych EGiB.

Badanie rozbieżności oznaczeń KW (ksiąg wieczystych) w bazie EGIB, należy wykonać dla wszystkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych w zakresie ich prawidłowych oznaczeń KW. W wyniku badania Wykonawca ustali prawidłowe oznaczenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych eliminując z bazy oznaczenia ksiąg wieczystych brakujące i nieprawidłowe. Wynik badania należy przedstawić w raporcie dla wszystkich działek w granicach modernizowanego obrębu, jak również działek przyległych z obrębów sąsiednich.

##### Przegląd i weryfikacja użytków gruntowych

Wykonawca dokonuje przeglądu i weryfikacji użytków gruntowych w zakresie:

- porównania użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym na gruncie,

- szczegółowego porównania użytków gruntowych „B”, „Ba”, „Bi”, „Bp”, „dr”, „Tk”, „Ti” i „Tp” ujawnionych w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym,

- określenia klasy i użytku na działkach oznaczonych użytkiem „W” Wsr,

- analizy przebiegu granic użytków z uwzględnieniem zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych (określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w/s egib) oraz zgodności ich oznaczeń z obowiązującymi przepisami § 8 i § 9 rozporządzenia w/s egib w zakresie rodzajów użytków gruntowych,

- uwzględniania zmian wynikających z wydawanych decyzji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji,

- uwzględniania oświadczeń właścicieli działek o istnieniu gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy nieruchomość jest częścią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1256 ze zm.) - podczas zaliczania gruntów do użytku Br (grunty rolne zabudowane),

- uwzględnienie zgodności przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z uproszczonym planem urządzenia lasu/planem urządzenia lasu.

- uwzględnienie oświadczeń właścicieli pozyskanych w zakresie punktu 5.2.3.2.2.

W przypadku gruntów rolnych zabudowanych, dla których nieznane są wartości atrybutów OZU i OZK należy je ustalić stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Podobnie, stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy uzupełnić brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

Wyniki porównania Wykonawca przedstawia na mapie wywiadu omówionej w punkcie 5.2.3.2.3.

Pomiar uzupełniający użytków gruntowych zostanie wykonany w oparciu o wyniki weryfikacji przedstawione na mapach wywiadu.

Kontury użytków gruntowych tj. grunty rolne zabudowane, sady, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione, Wykonawca pozyskuje na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych lub kartometrycznych.

W sytuacji wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Wykonawca sporządzi raporty o faktycznym stanie wyłączenia wraz z wykazem ewentualnych rozbieżności i przekaże je organom wydającym te decyzje.

Uwagi szczegółowe w zakresie użytków gruntowych:

Dla terenów zabudowanych należy ustalić prawidłowe oznaczenie tj.: „grunty zabudowane i zurbanizowane” lub „grunty rolne zabudowane”. Prawidłowego ustalenia, Wykonawca dokona na podstawie dostępnej dokumentacji budowlanej oraz oświadczeń właścicieli/władających o sposobie wykorzystywania zabudowań.

Wykonawca może wykorzystać pomiar kartometryczny do pomiaru użytków gruntowych na ortofotomapie sporządzonej na podstawie zdjęć wykonanych metodą fotogrametryczną. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania pomiaru kartometrycznego dla szczegółów I grupy dokładnościowej na ortofotomapie, ortomozaice. Zamawiający nie zamierza pozyskać do tego celu ortofotomapy lub ortofotomozaiki. Wykonawca może wykorzystać takie opracowania, ale pozyskane we własnym zakresie oraz przyjęte do PZGIK przed ich wykorzystaniem, co należy odnotować w Dzienniku Robót.

##### Pozyskanie, weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących budynków i lokali

Wykonawca pozyskuje numeryczny opis konturów budynków wraz z obiektami towarzyszącymi 
na podstawie pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Zamawiający dopuszcza pomiar budynków instrumentem GPS oraz użycia innych technik gwarantujących zachowanie wymogów dokładnościowych mierzonych szczegółów terenowych.

Wykonawca przeprowadza pomiar budynków wynikający z przeprowadzonego wywiadu terenowego zgodnie z punktem 5.2.3.2.3.. Dodatkowo Wykonawca przeprowadza pomiar kontrolny próby reprezentatywnej w ilości 30% budynków ujawnionych w rejestrze ewidencji budynków. Lokalizacja wytypowanych budynków ma być równomiernie rozłożona na całym obiekcie. Lokalizacja próbki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jednostkową próbę pomiaru budynku uznaję się za pozytywną, jeżeli narożniki budynków ujawnionych w bazie EGiB spełniają dokładności szczegółu 1 grupy dokładnościowej.

W przypadku udziału w całej próbie negatywnych wyników dla próby powyżej 50 % ponownym pomiarem należy objąć wszystkie budynki ewidencyjne.

W skład dokumentacji zawierającej wyniki pomiarów budynków ma się znaleźć:

- zestawienie szkiców opracowane na podkładzie działek ewidencyjnych wraz z ich numeracją,

- szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie pomierzonych punktów z wyszczególnieniem budynków ewidencyjnych oraz punktów osnowy w przypadku jej wykorzystania,

- wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, oraz punktów osnowy wykorzystanej do pomiaru.

Wykonawca wypełnia arkusz danych ewidencyjnych budynków i lokali (zawierającego dane ewidencyjne wyszczególnione w rozporządzeniu w/s egib) w zakresie danych opisowych budynków i lokali (Załączniki nr 8 i 9 do niniejszych warunków technicznych). Arkusz powinien zawierać datę oraz podpis właściciela nieruchomości (w przypadku nieobecności właściciela podpis domownika, który składa oświadczenie do arkusza wraz z odpowiednią adnotacją). W sytuacji, gdy Wykonawca nie może nawiązać kontaktu z właścicielem informuje go listownie o danych ujawnionych w arkuszu danych ewidencyjnych jego budynku lub lokalu (przesyłka rejestrowana). Potwierdzenie wysłania informacji Wykonawca dołącza do dokumentacji.

W zakresie budynków Wykonawca ujawnia pełny zbiór danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

Dane ewidencyjne budynków należy uzupełnić dokumentacją fotograficzną. Wykonane zdjęcia należy zanonimizować. Dokumentację fotograficzną (data uwidoczniona na zdjęciu) należy wykonać:

dla budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków o znacznej kubaturze, z co najmniej dwóch stron - w szczególności od frontu i strony z umieszczonym numerem adresowym bądź wejściem do budynku oraz od strony pozwalającej na ustalenie liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynku i przeznaczenia budynków,  dla pozostałych budynków - z jednej strony w taki sposób by na zdjęciu widoczne były dwie ściany, jeżeli jest to możliwe.

Dokumentacja fotograficzna powinna wskazywać dzień wykonania (data uwidoczniona na zdjęciu) i składać się z plików (w formacie JPG) o proponowanej nazwie: NumerObrębu_NazwaObrębu_NrDdziałki_NrBud_KolejneZdjęcie (A, B, C) umieszczonych w folderze <<budynki>> i przekazanych na ośniku CD/DVD lub dysku USB.

Ewidencja obejmuje lokale stanowiące odrębny przedmiot własności oraz takie, które nie stanowią odrębnej nieruchomości, ale w myśl art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Starosta wydał dla nich zaświadczenie o samodzielności. W zakresie lokali Wykonawca pozyskuje dane źródłowe na podstawie:

- badania stanów prawnych nieruchomości lokalowych,

- analizy dokumentacji technicznej budynków dostarczonych przez ich właścicieli lub administratorów,

- informacji posiadanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz dokonuje uzupełnienia bazy ewidencyjnej o dane ujawnione w arkuszu lokalu.

Arkusze danych ewidencyjnych lokalu należy kompletować w ramach odpowiednich budynków narastająco numerami lokali.

Uwagi szczegółowe w zakresie dotyczącym budynków i lokali

Budynki trwale z gruntami związane są - co do zasady - częściami składowymi gruntu stanowiącego ten sam przedmiot własności.

Wszystkie budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane w ewidencji budynków jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu KŚT budynki gospodarcze („g”) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki służące produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem, jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Pozostałe budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT), lub jako „budynki transportu i łączności” w przypadku, gdy taka funkcja zostanie potwierdzona.

W przypadkach wystąpienia wątpliwości w zakresie odpowiedniego sklasyfikowania budynków (rodzaj, klasa i funkcja) lub określenia ich atrybutów, należy te dane pozyskać z dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub z dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Budynki są odrębnymi nieruchomościami (nieruchomości budynkowe), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności.

Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności są wykazywane w REJESTRZE BUDYNKÓW.

Lokale stanowiące odrębne nieruchomości są wykazywane w REJESTRZE LOKALI.

Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt.7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów i wyraża się w metrach kwadratowych precyzując zapis do dwóch miejsc po przecinku.

Podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących lokali stanowi zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i dokumenty opracowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 tej ustawy.

W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki

przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

- do 35 m2,

- powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m, przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,

- parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,

- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m stanowiących obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

- wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073),

W ewidencji gruntów i budynków nie wykazuje się również budynków projektowanych, w trakcie budowy oraz budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny.

W przypadku budynków połączonych między sobą, np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli wynika to z pozwolenia na budowę. Jeśli pozwolenie na budowę jest niedostępne wówczas należy stosować następujące kryteria. Budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany oddzielenia przeciwpożarowego, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

##### Przeprowadzenie obliczeń w celu ustalenia przebiegów linii granicznych

W przypadku, gdy granica obrębu jest jednocześnie granicą powiatu, należy bezwzględnie uzgodnić jej przebieg i numerację punktów granicznych z sąsiednim PODGiK. Format numerów punktów granicznych, należących do granic obrębów, jednostek ewidencyjnych czy powiatów musi być zgodny z rozporządzeniem w/s egib. Wyniki wszystkich uzgodnień należy dołączyć do operatu.

Wykonawca przeprowadza obliczenia współrzędnych punktów granicznych działek na podstawie danych liczbowych zawartych w dokumentach zasobu. Z obliczeń należy sporządzać raporty. Wskazane jest, aby „szkice do obliczeń” sporządzać na kopiach szkiców lub kopiach zarysu pomiarowego, zawartych w dokumentach (szkice podstawowe, szkice graniczne z rozgraniczenia obrębu wykonane w ramach założenia ewidencji gruntów, szkice uwłaszczeniowe itp.), chyba, że ze względu na brak czytelności, konieczne okaże się sporządzanie dodatkowych „szkiców do obliczeń” lub odrysów oryginalnych szkiców z pomiaru granic. Po wykonaniu obliczeń współrzędnych punktów granicznych Wykonawca tworzy bazę działek a następnie oblicza powierzchnie działek oraz sporządza zestawienie powierzchni działek wykazanych w dokumentach z powierzchniami obliczonymi, wykazując - w formie zestawienia - różnice powierzchni (Załącznik nr 11 do niniejszych warunków technicznych). Zestawienie różnic powierzchni wraz ze szczegółowym opisem pochodzenia rozbieżności, należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidłowości przeprowadzonych prac obliczeniowych i pomiarowych. W celu wyeliminowania błędów grubych - Wykonawca może porównać przebieg granic z treścią ortofotomapy pozyskaną we własnym zakresie np.: geoportal.gov.pl lub inny udokumentowany w Dzienniku Robót.

Zamawiający wymaga wykonania weryfikacji znaków granicznych wg. dokumentacji i stanu na gruncie. Wyniki należy przedstawić w formie tabelarycznej (Załącznik nr 12 do niniejszych warunków technicznych).

Wynik analizy materiałów źródłowych dodatkowo należy przedstawić w postaci „szkicu analizy materiałów źródłowych”. Na szkicu należy przedstawić (dla każdego obrębu w skali zapewniającej czytelność) numery działek, numery operatów, oznaczenia danych punktów, linie pomiarowe z porównaniem miar nominalnych z przyjętymi dla poszczególnych działek, omówienie rozbieżności w miarach, uzasadnienie dla przyjęcia miar niezgodnych z dokumentami źródłowymi, pomierzone szczegóły terenowe wykorzystane do analizy i odtworzenia punktów granicznych (miedze, drzewa, karpy, budynki, ogrodzenia, znaki graniczne, inne szczegóły zagospodarowania terenu świadczące o przebiegu granic, czy mające swoje odzwierciedlenie w dokumentacji źródłowej), legendę. Na szkicu należy wyróżnić linie graniczne, które będą podlegały czynnościom ustalenia granic od linii granicznych spełniających obowiązujące standardy, które nie będą podlegały czynnością ustalenia granic.

W przypadku działek, które przecinają cieki naturalne oraz drogi należy odrębnie położonym częściom działek nadać nowe numery uzgodnione z organem prowadzącym ewidencję gruntów. W zakresie gruntów zajętych pod rowy oraz cieki naturalne należy uzyskać i załączyć do operatu uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie.

Granice, dla których brak jest dokumentacji wymienionej w § 30 rozporządzenia w/s EGiB lub jeżeli dane w niej zawarte nie są wiarygodne podlegają ustaleniu w trybie przepisów § 31-33 rozporządzenia w/s EGiB. Wykonawca zgłasza do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru te odcinki granic w formie „szkicu analizy materiałów źródłowych”, dla których stwierdzi brak możliwości obliczenia przebiegu granicy z wystarczającą precyzją, z uwagi na brak dokumentów lub gdy dane zawarte w dokumentach nie są wiarygodne lub ze sobą sprzeczne. Odcinki te, po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru, zostaną objęte „ustaleniem przebiegu granic” z zastosowaniem § 32, 33, 34 rozporządzenia w/s egib.

Przed przystąpieniem do czynności ustalenia granic wykonawca powinien mieć pomierzone budynki celem określenia kolizji konturu budynku z granicą działki.

Wykazanie granic działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi przez rzeki a gruntami do nich przyległymi.

Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji wydanej w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, przyjmuje się wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych będącego podstawą ustalenia linii brzegu. Jeśli nastąpiła zmiana przebiegu użytków w stosunku do tych wykazanych w operacie ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dokumentacji ustalenia linii brzegu uzyskując pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie we Wrocławiu.

Identyfikacja przebiegu tych granic nastąpi zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne.

W przypadku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu, które nie zostało zakończone przed terminem zakończenia modernizacji, przy opracowaniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dane określające proponowana linię brzegu zostaną przyjęte jako dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych cieków naturalnych oraz sąsiadujących z nimi gruntów. Informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia linii brzegu Wykonawca zamieści w bazie danych EGiB.

Powyższe czynności winny nastąpić w uzgodnieniu z właściwym organem Wód Polskich.

Dla działek oznaczonych na załączniku nr 1 do projektu modernizacji przeznaczonych do czynności ustalenia granic, po wykonaniu szczegółowej analizy, w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych, wymienionej w § 30 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, lub w przypadku gdy wyniki przeliczeń lub transformacji, o których mowa powyżej, nie spełnią wymogów dokładnościowych § 31 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, należy przeprowadzić procedurę ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Dla pozostałego obszaru obrębu objętego modernizacją, należy dokonać porównania obecnej mapy ewidencyjnej z terenem, a w razie stwierdzenia rozbieżności w przebiegu granic dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych w odpowiednim trybie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przygotuje wykaz działek, których granice zostaną protokolarnie ustalone zgodnie z § 32 i 33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji i ustaleniem sposobu pomiaru granic.

W zakresie działek ewidencyjnych stanowiących własność Lasów Państwowych granice wewnątrz kompleksów leśnych nie podlegają ustalaniu i pomiarowi. Granice należy przyjąć w/g stanu wykazanego aktualnie na mapie ewidencyjnej natomiast powierzchnie tych działek zgodnie z prowadzoną ewidencją gruntów i budynków. Granice działek rolno-leśnych (zewnętrzne granice kompleksów leśnych) należących do Lasów Państwowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją geodezyjno-kartograficzną znajdującą się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym potwierdzonych pomiarem kontrolnym i doprowadzeniem danych dotyczących granic zewnętrznych gruntów Lasów Państwowych do spełnienia obowiązujących standardów. W przypadku braku dokumentacji, pomiar punktów granicznych należy poprzedzić czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 31-33 rozporządzenia w/s egib.

Aktualizacje danych ewidencyjnych dotyczące działek niestanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie użytku leśnego (Ls) każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.

##### Przeprowadzenie pomiarów punktów granicznych w ramach czynności ustalenia przebiegów linii granicznych

Czynności ustalenia granic mają być przeprowadzone zgodnie z § 31-33 rozporządzenia w/s EGiB. Wymaga się przedłożenia czytelnego harmonogramu czynności do Zamawiającego w pliku PDF celem udzielania stosownej informacji zainteresowanym stronom postępowania. Zamawiający wymaga wyrywkowej obecności Inspektora Nadzoru w czynnościach potwierdzonego wpisem w Dzienniku Robót wraz z podaniem daty weryfikacji i kompleksu działek będących przedmiotem weryfikacji.

Dopuszcza się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych tylko bezpośrednio w terenie. Nie dopuszcza się metod fotogrametrycznych i kartometrycznych.

Punkty graniczne ustalonych odcinków granic oznaczyć w terenie drewnianymi palikami.

Przed realizacją zawiadomień o czynnościach ustalenia granic Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym jest zobligowany do pozyskania aktualnego rejestru ewidencji gruntów zaktualizowanego o dane z repozytorium PESEL.

##### Ustalenie przebiegu granic działek stanowiących cieki naturalne.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi ustalić podczas pomiaru sytuacyjnego zgodnie z procedurą określoną w §33a rozporządzenia w/s egib, stosownie do zasad wskazanych w art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029). W trakcie pomiarów sytuacyjnych nie sporządzać protokołu ustalenia przebiegu granic. Zgodnie z §7 ust.4 rozporządzenia w/s egib grunt zajęty przez ciek naturalny powinien stanowić odrębną działkę ewidencyjną. Zapis § 33a rozporządzenia w/s egib nie stanowi podstawy do zmiany w bazie EGiB właściciela gruntu zajętego przez wodę płynącą. Grunt zajęty pod wodę płynącą określić jako użytek „Wp”. Czynności pomiarowe Wykonawca poprzedzi analizą dokumentów udostępnionych przez właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

#### Utworzenie roboczej bazy danych obiektów EGiB.

##### Utworzenie roboczej bazy danych.

W trakcie wykonywania prac modernizacyjnych Wykonawca pobiera kopie baz z PODGiK. Zaleca się monitorowanie ilości zmian wprowadzanych do bazy danych EGiB przez Starostwo Powiatowe, tak aby Wykonawca posługiwał się możliwie aktualnymi danymi.

Na podstawie zbiorów danych pozyskanych od Starosty Wykonawca utworzy roboczą bazę danych zawierającą obiekty ewidencji gruntów i budynków. W oparciu o wyniki prac opisanych w pkt.5.2.3, treść roboczej bazy danych zostanie uzupełniona, zweryfikowana i zaktualizowana przez Wykonawcę.

Celem tych prac jest:

- doprowadzenie bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w/s egib, według wymogów ZSiN,

- harmonizacja bazy EGiB z danymi wchodzącymi w skład GESUT, BDOT500 i EMUiA.

- zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi, odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,

- ujawnienie nowych danych ewidencyjnych,

- wyeliminowanie danych błędnych.

Aktualizacja roboczej bazy danych odbywała się będzie według niżej opisanych, szczegółowych zasad:

- Współrzędne punktów granicznych, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z uwzględnieniem dokładności ich pomiaru. Wszystkie punkty graniczne w zakresie opracowania dla przedmiotowych obrębów w ramach realizowanych prac powinny uzyskać atrybuty:

    - Spełnienie Warunku Dokładnościowego

    - Sposób Pozyskania

    - Rodzaj Stabilizacji

    - Numer Operatu

- W poniższej tabeli zawarto zalecenia dotyczące uzupełniania atrybutów poszczególnych klas obiektów bazy danych ewidencji gruntów (dla wszystkich działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych) i budynków oraz lokali:

| Lp.. | Nazwa klasy obiektu EGiB | Nazwa atrybutu | Uwagi dotyczące sposobu wypełniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | EGB_DziałkaEwidencyjna | geometria | Jeżeli z dokumentacji źródłowej wynika, że granica działki ewidencyjnej pokrywa się ze ścianą budynku, należy doprowadzić do spójności topologicznej tych obiektów. |
|  |  | powierzchniaEwidencyjna | Pola powierzchni działek ewidencyjnych, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 16 rozporządzenia w/s egib. |
|  |  | numerKW /numerElektronicznejKW | Jeżeli dla działki prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
| 22 | EGB_KonturKlasyfikacyjny | geometria, OZU, OZK | Geometrię konturów klasyfikacyjnych oraz atrybuty OZU, OZK, należy pozyskać w oparciu o treść map klasyfikacji. Numeryczne opisy konturów pozyskane zostaną na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych o dokładności opisanych § 16 rozporządzenia w/s standardów . Rowy, które nie są objęte konturami klasyfikacyjnymi należy włączyć do tych konturów. Jeżeli rów rozdziela dwa różne kontury, należy przyjąć zasadę, według której powierzchnia rowu włączana jest do konturu o niższej klasie. Jeżeli z treści mapy klasyfikacji wynika, że granica konturu klasyfikacyjnego przebiega wzdłuż granicy działki lub budynku, należy doprowadzić do spójności topologicznej tych obiektów. Pola powierzchni klas i użytków w granicach działek ewidencyjnych określone zostaną według zasad opisanych w § 16 rozporządzenia w/s standardów. Należy uwzględnić ograniczenia dotyczące powiązania OZU oraz OZK wynikające z przepisów rozporządzenia w/s egib. Kontury klasyfikacyjne należy wprowadzić do roboczej bazy danych uwzględniając ograniczenie wynikające z przepisów rozporządzenia w/s egib (powiązanie z OFU). |
| 43 | EGB_KonturUzytkuGruntowego | geometria, OFU | Kontury użytków gruntowych ujawnione zostaną na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, z wyjątkiem konturów użytków Ls, które ujawnione zostaną w oparciu o treść Planów urządzania lasów i Uproszczonych planów urządzania lasów, oraz konturów użytków gruntowych Wp, które ujawnione zostaną zgodnie z przebiegiem granic działek ewidencyjnych stanowiących odpowiednie cieki lub zbiorniki wodne usytuowane na tych ciekach. W przypadku występowania w bazie EGiB lub w dokumentacji źródłowej oznaczeń Ws, B-R, B/R, Lz, należy wprowadzić do roboczej bazy danych odpowiednie oznaczenia Wsr, Br, Lzr. Zmiana użytku Ws na Wsr poprzedzona zostanie weryfikacją, która potwierdzi, czy grunty zajęte przez ten użytek spełniają cechy stawów rybnych, czy wód stojących, według zasad wynikających z przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia w/s egib. |
| 44 | EGB_Budynek | geometria | Geometrię budynków należy ujawnić w geodezyjnej bazie danych na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych . |
|  |  | numerKW/numerElektronicznejKW | Jeżeli dla budynku prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
|  |  | rodzajWgKST | Atrybut należy określać na podstawie dokumentacji architektoniczno - budowlanej. W przypadku braku takiej dokumentacji należy określić na podstawie innych źródeł - wywiadu terenowego. |
|  |  | liczbaKondygnacjiNadziemnych | Przy określaniu ilości kondygnacji należy stosować definicję zawartą w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
|  |  | liczbaKondygnacjiPodziemnych | Przy określaniu ilości kondygnacji należy stosować definicję zawartą w § 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
|  |  | powZabudowy | Pola powierzchni budynku ewidencyjnego, ujawniony zostanie w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 rozporządzenia w/s EGiB. |
|  |  | lacznaPowUzytkowa | Pola powierzchni lokali przynależnych budynku ewidencyjnego, ujawnione zostaną w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 rozporządzenia w/s EGiB. |
| 55 | EGB_BlokBudynku | geometria | W oparciu o dane pozyskane w wyniku wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych, należy wprowadzić do bazy danych bloki budynków wraz z ich atrybutami opisowymi. |
| 66 | EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem | geometria | W oparciu o dane pozyskane w wyniku wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych, należy wprowadzić do bazy danych obiekty trwale związane z budynkami. Wszystkie obiekty istniejące w bazie danych należy zweryfikować w celu ustalenia prawidłowego rodzaju obiektu trwale związanego z budynkiem. Należy doprowadzić do spójności topologicznej budynków i obiektów trwale z nimi związanych. |
| 77 | EGB_LokalSamodzielny | numerKW | Jeżeli dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta, należy ustalić i uzupełnić aktualny numer elektronicznej księgi wieczystej. |
| 88 | EGB_OsobaFizyczna | numerPESEL | W oparciu o dane zawarte w rejestrze PESEL należy uzgodnić i uzupełnić numery PESEL wszystkich atrybutów obiektu klasy EGB_OsobaFizyczna. |
| 99 | EGB_Instytucja | numer REGON | W oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON należy uzgodnić i uzupełnić numery REGON dla obiektów, które nie mają przypisanego tego atrybutu. W oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON należy zaktualizować atrybuty wszystkich ujawnionych w roboczej bazie danych obiektów klasy EGB_Instytucja. |
| 110 | EGB_AdresNieruchomosci | wszystkie atrybuty | W oparciu o dane zawarte w rejestrach EMUiA, PRG i TERYT, należy uzgodnić i uzupełnić atrybuty istniejących w roboczej bazie danych obiektów EGB_Adres. W oparciu o dane zawarte w wymienionych rejestrach należy zaktualizować atrybuty wszystkich ujawnionych w roboczej bazie danych obiektów klasy EGB_Adres. |
|  |  | numerPorzadkowy | W przypadku budynków: - dla których rodzajKST przyjmuje wartość <110> należy uzupełnić w oparciu o uzgodnienie - dla pozostałych budynków nie jest uzupełniany |
| 111 1 | EGB_PunktGraniczny | idPunktu | Unikalny numer punktu granicznego. Należy dostosować do formatu zgodnego z Teryt |
|  |  | numerOperatuTechnicznego | Numer materiału zasobu, należy podać numer operatu, na podstawie którego dokonana została bieżąca aktualizacja |
|  |  | geometria | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie materiałów źródłowych lub w oparciu o pomiar własny. Jeżeli punkt graniczny stanowi narożnik budynku, należy doprowadzić do ich spójności topologicznej. |
|  |  | oznWMaterialeZrodlowym | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie operatu, w którym punkt graniczny został ustalony. |
|  |  | rodzajStabilizacji | Należy wprowadzić do roboczej bazy danych na podstawie dokumentacji źródłowej oraz wywiadu terenowego. Jeżeli punkt graniczny stanowi narożnik budynku, należy wprowadzić do bazy kod stabilizacji -6. |
|  |  | spelnienieWarunkowDokl | Atrybut określający spełnienie przez punkt wymaganych standardów dokładnościowych zrealizowany poprzez konwersję atrybutu BPP pierwotnej bazy z rozporządzeniem w/s egib. |
|  |  | sposobPozyskania | Atrybut sposób pozyskania danych o punkcie granicznym zrealizowany na podstawie konwersji atrybutu ZRD pierwotnej bazy zgodnie z rozporządzeniem w/s egib. |

- Istniejące w terenie fundamenty, budynki w złym stanie technicznym częściowo zawalone, budynki w budowie należy ujawniać w roboczej bazie danych jako obiekt budowla w bazie BDOT500. Do zadań Wykonawcy należy weryfikacja, czy istniejący na gruncie fundament nie jest pozostałością po budynku, który uległ rozbiórce. Dla takich istniejących budynków bazie EGiB, budynki po rozbiórce zostaną przeniesione do historii.

- Wykonawca zweryfikuje istniejące w bazie danych obiekty typu cieplarnia/szklarnia, w zakresie ustalenia czy obiekty te spełniają definicję budynku wynikającą z przepisów rozporządzenia w/s egib. Tak zwane tunele foliowe, usunięte zostaną z baz danych EGiB.

##### Weryfikacja treści roboczej bazy danych przez Wykonawcę.

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca przeprowadzi wszelkie kontrole systemowe, na które pozwala oprogramowanie wykorzystywane do opracowania tej bazy. W przypadku wykrycia błędów lub ostrzeżeń baza poddana zostanie modyfikacji, w celu ich wyeliminowania.

Brak błędów lub uzasadnionych ostrzeżeń systemowych stanowił będzie podstawę do wygenerowania pliku z roboczej bazy danych w formacie GML, zgodnie z aktualnym schematem GML, zawartym w Portalu Interoperacyjności.

Wykonawca przeprowadzi kontrolę plików w formacie GML z wykorzystaniem aktualnej wersji Aplikacji do walidacji plików XML i GML tj. „Walidatora Plików GML” jako wtyczki do programu QGIS.

#### Zakres prac dotyczących przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Celem przedmiotowych prac ma być przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przypadku zmiany użytków gruntowych na terenie całego obrębu podlegającego klasyfikacji.

Pracami należy objąć grunty rolne i leśne poza gruntami leśnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności.

Wykonawca przeprowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów na obszarze zmienionych użytków gruntowych w następujących przypadkach:

- lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB, a ujętych w planach urządzania lasów,

- gruntów zmeliorowanych,

- zmiany lasu na użytek rolny na podstawie prawomocnej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 567),

- trwałej zmiany sposobu użytkowania użytków gruntowych z łąk i pastwisk trwałych na grunty orne oraz odwrotnie,

- błędnych informacji wykazanych w EGiB na podstawie wydanych dotychczas decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, stwierdzonych na podstawie analizy materiałów PZGiK.

- po wykonaniu rekultywacji na cele rolnicze lub leśne gruntów zdegradowanych albo zdewastowanych na podstawie prawomocnej decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 82),

- gruntów dotychczas niesklasyfikowanych,

- na nieużytkach, które zostały zagospodarowane.

Uwaga: zmiany powierzchni między użytkami wynikające z dokładniejszego pomiaru nie traktuje się jako zmian użytków podlegających przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów z wyjątkiem konturu Ls.

Zamawiający przewiduje wykonanie czynności w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3, § 7 oraz § 8 r.g.k.g. przez klasyfikatora zatrudnionego przez Wykonawcę i upoważnionego przez Zamawiającego.

Klasyfikator musi spełniać następujące wymagania: legitymować się dyplomem ukończenia kursu lub studium podyplomowego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wskazującym na właściwe przygotowanie zawodowe, w zakresie: należytej znajomości gleboznawstwa ogólnego i szczegółowego w zakresie rozpoznawania typów, rodzajów i gatunków gleb, właściwości tych gleb oraz urzędowej tabeli klas gruntów, praktycznej znajomości technicznego przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w terenie, znajomości przepisów normatywnych w dziedzinie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z trybem postępowania w tych sprawach oraz posiada praktykę zawodową w wykonywaniu prac klasyfikacyjnych. Na potwierdzenie powyższych kompetencji należy złożyć kopie odpowiednich dokumentów, tj. dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz referencje starostów potwierdzające prawidłowe wykonanie minimum dwóch projektów ustalenia klasyfikacji gruntów, które to projekty zostały wykorzystane przez organ do wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do terenowej kontroli co najmniej 20% objętych klasyfikacją działek. Wyniki swoich czynności kontrolnych, Inspektor Nadzoru załącza do operatu technicznego.

##### Wstępne prace terenowe

Wykonawca przeprowadza wywiad terenowy na obszarze całego obrębu podlegającego klasyfikacji.

Na podstawie wyników wywiadu terenowego oraz w oparciu o ewentualne wnioski wniesione przez zainteresowanych na spotkaniu informacyjnym (patrz pkt. 5.2.3.2.2.) wykonywane są:

- lista działek przeznaczona do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na których uległy zmianie użytki,

- opis proponowanych zmian.

Wykonawca przekazuje wyniki powyższych prac Zamawiającemu celem akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego listy działek, Wykonawca przygotowuje wykaz działek objętych przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w formie tabelarycznej z opisem projektowanych zmian.

Wykonawca sporządza orientacyjny pomiar zmienionych lub/i utworzonych konturów klasyfikacyjnych, konturów użytków gruntowych przedstawiony na kopii mapy ewidencyjnej.

Uzyskanie pozytywnej opinii na temat wykazu działek objętych przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem w Dzienniku Robót i Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do dalszych czynności podejmowanych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

##### Upoważnienie klasyfikatora i wszczęcie postępowania administracyjnego

Upoważnienie do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. jest wydawane do obszaru gruntów stanowiących przedmiot postępowania administracyjnego.

Klasyfikator może przystąpić do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. dopiero po uzyskaniu upoważnienia.

Klasyfikator uzgadnia z Zamawiającym miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji. Termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie nie może być krótszy niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zamawiający po wydaniu upoważnienia dla klasyfikatora do wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 r.g.k.g. zawiadamia jednocześnie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszystkie strony postępowania.

Klasyfikator informuje strony o szczegółowym terminie wykonywania czynności klasyfikacyjnych w terenie z uwzględnieniem harmonogramu określonego przez starostę w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

##### Analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Upoważniony klasyfikator przeprowadza przegląd wszystkich dokumentów dostępnych w PZGiK w celu ustalenia dokumentów mających znaczenie dla gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W celu poprawnego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zaleca się wykorzystanie takich materiałów, jak:

a) mapa klasyfikacji w kroju obrębowym lub arkuszowym oraz opracowania jednostkowe w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) opisy odkrywek glebowych wykonanych na obszarze objętym aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) archiwalne opracowania z zakresu klasyfikacji gruntów - materiały z pierwszej klasyfikacji, na podstawie których wykonywano prace późniejsze z zakresu aktualizacji użytków gruntowych lub ponowne klasyfikacje związane na przykład z melioracją,

d) mapy glebowo-rolnicze - stanowiące uzupełnienie mapy klasyfikacji, przy czym niezbędne jest uwzględnienie odmiennej typologii gleb i symboliki gleb,

e) numeryczny model terenu

f) ortofotomapa.

W przypadkach wybranych użytków gruntowych lub braku innej dokumentacji zasadne jest wykorzystanie materiałów specjalistycznych, tj.:

a) dla łąk trwałych i pastwisk trwałych objętych melioracją - materiały podmiotu zarządzającego urządzeniami melioracji wodnych, z uwzględnieniem zasięgu melioracji,

b) dla gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - UPUL stanowiący o przeznaczeniu gruntów do gospodarki leśnej,

c) w przypadku gruntów leśnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności - plan urządzenia lasów, w szczególności w zakresie ustalonych typów siedliskowych lasu, mając na względzie rozbieżności w identyfikacji typów gleb oraz składu granulometrycznego utworów glebowych,

d) Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, mapy geośrodowiskowe i inne opracowania specjalistyczne.

W przypadku gleboznawczej klasyfikacji gruntów związanej ze zmianą użytku gruntowego - z gruntów rolnych na leśne - przeprowadza się analizę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i UPUL, aby zapewnić docelowe użytkowanie gruntów zgodne z zapisami planistycznymi.

Wnioski wynikające z tej analizy upoważniony klasyfikator dokumentuje w formie odrębnego dokumentu pod nazwą „Wyniki analizy niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK”, zawierającego imię i nazwisko klasyfikatora, numer i datę wydania upoważnienia oraz datę sporządzenia dokumentu. Następnie klasyfikator przedstawia dokument do akceptacji Inspektora Nadzoru. Oryginał tego dokumentu przekazuje Zamawiającemu.

##### Czynności klasyfikacyjne w terenie

Podstawę ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowią badania gleboznawcze w terenie.

Upoważniony klasyfikator przy udziale kierownika prac geodezyjnych przeprowadza w obecności właścicieli gruntów czynności klasyfikacyjne w terenie w terminach i miejscach zgodnych z uprzednio doręczonymi zawiadomieniami przez Zamawiającego oraz zgodnie z § 7 r.g.k.g.

Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych.

W trakcie przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator sporządza szkic klasyfikacji, na podstawie którego opracowywana jest mapa klasyfikacji.

Kierownik prac geodezyjnych dokonuje pomiaru sytuacyjnego lub sytuacyjnego i wysokościowego elementów wskazanych na szkicu klasyfikacji przez upoważnionego klasyfikatora, w szczególności: granic zasięgu użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, granic zasięgu typów gleb oraz miejsca wykonania odkrywek glebowych.

##### Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji

Po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracowuje projekt ustalenia klasyfikacji zgodnie z § 8 r.g.k.g., który wchodzi w skład operatu technicznego z gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz przygotowuje dokumentację fotograficzną odkrywek glebowych podstawowych i podobnych (odkrywki powinny zostać oznaczone numerami zgodnymi z przypisaną im numeracją, celem ich jednoznacznej identyfikacji).

Upoważniony klasyfikator przekazuje Zamawiającemu oryginały dokumentów:

- „Wyniki analizy niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK”,

- projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (mapę klasyfikacji, protokół klasyfikacyjny oraz opisy odkrywek glebowych),

- dokumentację fotograficzną.

Przed wyłożeniem projektu ustalenia klasyfikacji do publicznego wglądu Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu wyniki prac do oceny. Inspektor Nadzoru sprawdza poprawność wykonania operatu technicznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji.

W przypadku wątpliwości lub uwag co do poprawności sporządzenia operatu technicznego, w tym projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Zamawiający może wezwać upoważnionego klasyfikatora do złożenia wyjaśnień.

Podstawą do wyłożenia jest pozytywny wynik kontroli odnotowany w dzienniku robót.

##### Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów do publicznego wglądu

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 14 dni, o czym Zamawiający zawiadamia strony postępowania na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wyłożenia.

W okresie wyłożenia projektu mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

##### Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Po upływie 14-dniowego terminu do wyłożenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, upoważniony klasyfikator wraz z Inspektorem Nadzoru badają złożone zastrzeżenia. Następnie ustosunkowują się do przedstawionych zastrzeżeń, akceptując bądź odrzucając zastrzeżenia. Zamawiający rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Zamawiającego zgłoszonych zastrzeżeń upoważniony klasyfikator wprowadza zmiany do projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ponownie przekazuje ten projekt Zamawiającemu.

Jeżeli Zamawiający ma wątpliwości co do złożonych przez upoważnionego klasyfikatora wyjaśnień, może powołać innego klasyfikatora do wydania opinii, w szczególności w zakresie zgłoszonych przez siebie wątpliwości lub uwag (bez opracowywania przez powołanego klasyfikatora projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych Inspektor Nadzoru sporządza protokół, w którym wystawia ogólną ocenę przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych przez upoważnionego klasyfikatora.

##### Decyzja o ustaleniu klasyfikacji

Wykonawca sporządza mapy klasyfikacji do decyzji o ustaleniu klasyfikacji w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania administracyjnego oraz dodatkowo trzy egzemplarze.

Ostateczna decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z mapą klasyfikacji oraz sporządzony przez kierownika prac geodezyjnych wykaz zmian danych ewidencyjnych stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w EGiB przez Wykonawcę. W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów nie zostanie zakończone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez Wykonawcę projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia się dotychczasowe dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Po wydaniu przez starostę decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i uzyskaniu przymiotu prawomocności Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do aktualizacji bazy EGiB.

#### Utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego należy sporządzić po zakończeniu prac geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych - uprawomocniona decyzja klasyfikacyjna. Projekt należy sporządzić w oparciu o dane zawarte w roboczej bazie danych Wykonawcy, niezawierającej błędów i uzasadnionych ostrzeżeń. Przed sporządzeniem operatu, roboczą bazę danych należy uzupełnić o wszelkie zmiany w danych ewidencyjnych, które Starosta wprowadził do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w trakcie realizacji prac geodezyjno-kartograficznych przez Wykonawcę. Operat techniczny z całości prac Etapu I musi być poddany kontroli Inspektora Nadzoru i uzyskać pozytywny protokół. Pozytywny protokół jest podstawą do zakończenia Etapu I. W zakresie Etapu II Wykonawca kompletuje operat, przedkłada do kontroli Inspektora Nadzoru. Pozytywny wynik kontroli jest podstawą do włączenia do (PZGiK). Operat włączony do PZGiK stanowi projekt operatu geodezyjno-kartograficznego będącego przedmiotem wyłożenia. Na operat opisowo kartograficzny (§27 rozporządzenia w/s egib) należy wygenerować dodatkowo dokumenty obrazujące dane ewidencyjne w postaci wypisów z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz mapę ewidencyjną.

##### Podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Zamawiający zamieszcza informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego (po wcześniejszym zaakceptowaniu treści przez Inspektora Nadzoru 
i podpisie Starosty) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, tablicy właściwego Urzędu Gminy - na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz dokonuje ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym, a także poprzez sołtysa (kurenda, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa). Zaleca się także podanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

##### Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ulica Jana Pawła II 9, 68-100 Żagań, w godzinach pracy urzędu oraz drogą elektroniczną w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego powinien zawierać dane w szczególności:

- datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie obrębu i jednostki ewidencyjnej,

- wyszczególnienie zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu operatu opisowo-kartograficznego, numery jednostek rejestrowych i pozycji kartotek, w których te dane były zawarte, oraz stosowne oświadczenia zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych, w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag i zastrzeżeń,

- imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu wykonawcy i organu brały udział w okazaniu projektu, oraz ich podpisy.

W trakcie wyłożenia projektu Wykonawca postępuje według następującego schematu:

- każda z przybyłych osób potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności,

- Wykonawca udziela szczegółowych informacji o projekcie w zakresie danych dotyczących przedmiotowych nieruchomości, informuje o możliwości zgłoszenia uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu i trybie ich rozpatrywania,

- przybyłe osoby potwierdzają fakt zapoznania się z projektem operatu swoim podpisem wraz z klauzulą „Zapoznałem/am się z projektem operatu opisowo-kartograficznego”, na wydruku mapy ewidencyjnej, na wypisach z rejestru gruntów, z kartoteki budynków i lokali, raporcie zawierającym zestawienie różnic pola powierzchni 5.2.5.1.

- Wykonawca informuje o trybie i terminie, w którym projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków

- Wykonawca informuje o możliwości zgłaszania zarzutów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego informacji, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz o trybie rozstrzygania o uwzględnianiu lub odrzucaniu zgłoszonych zarzutów.

Na okoliczność wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca sporządzi także następujące dokumenty:

- listę obecności - imienna lista osób zasięgających informacji o projekcie operatu, zawierająca minimum następujące informacje - imię i nazwisko, data, podpis osoby zasięgającej informacji,

- protokół - wzór formularza - Załącznik nr 18 do niniejszych warunków technicznych,

- lista osób dokonujących wglądu - Załącznik nr 13A do niniejszych warunków technicznych,

- wykaz uwag - wzór formularza - Załącznik nr 13B do niniejszych warunków technicznych,

- wydruk z bazy mapy ewidencyjnej, wydruk z rejestru, kartoteki budynków i lokali, które przedłoży do podpisu przybyłym osobom.

Zamawiający wymaga, aby poza kierownikiem pracy geodezyjnej w procesie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy lub pracownik wskazany przez Wykonawcę biorący bezpośredni udział w pracach wykonywanych na gruncie, dotyczących ustalenia przebiegu linii granicznych.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich dodatkowych czynności niezbędnych do należytego i wyczerpującego zebrania materiału dowodowego celem jego rozpatrzenia w ramach uwag zgłoszonych do danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w trakcie jego wyłożenia. Z przeprowadzonych czynności wykonawca sporządzi wymaganą dokumentację i przedłoży Zamawiającemu.

W przypadku uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia, Wykonawca zaktualizuje projekt operatu opisowo - kartograficznego w odpowiednim zakresie.

Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków następuje aktualizacja bazy danych ewidencyjnych.

Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, posiadającego upoważnienie, o którym mowa w art.43 pkt.2 ustawy pgik przygotuje, a następnie dostarczy do wszystkich osób, które wniosły uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego odpowiedzi o sposobie rozstrzygnięcia wniesionych uwag, a w sprawach wymagających ponownego pomiaru określi termin wykonania prac.

##### Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz biuletynie informacji publicznej na stronie podmiotowej starostwa

Po upływie 15 dni od dnia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym, po jej przygotowaniu przez Wykonawcę i zweryfikowaniu przez Inspektora Nadzoru, Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

#### Dokumentacja wynikowa

Dokumentację wynikową stanowić będą:

- Operat opisowo - kartograficzny. Mapy ewidencyjne winny zostać sporządzone w kolorze, wg stanu na ostatni dzień wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu wraz z naniesionymi zmianami wynikającymi z uwzględnienia wniesionych uwag do projektu operatu ( zmiany na czerwono).

- Baza danych EGiB po modernizacji w postaci pliku GML zwierający dane po modernizacji oraz w rastry map ewidencyjnych a także rastry innych map, które posłużyły Wykonawcy do realizacji przedmiotu prac np. mapy klasyfikacyjne wpasowane do układu odniesienia współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000, w przypadku braku ich w powiatowej bazie danych dotyczących archiwalnych map analogowych.

- Operat techniczny z modernizacji ewidencji gruntów i budynków powinien zawierać:

  - Sprawozdanie techniczne.

  - Wykaz dokumentacji źródłowej wraz z zakresem jej wykorzystania.

  - Dokumentacja geodezyjno-prawna (wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy uzupełniające, szkice polowe, protokoły graniczne, itp.) potrzebna do usunięcia rozbieżności i wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

  - Dowody doręczeń i wezwań.

  - Skorowidz łączący nr działek z odpowiednim szkicem polowym, protokołem ustalenia granic, mapą wywiadu i zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień.

  - Wykaz nowych punktów PRG dla obrębu jednostki ewidencyjnej.

  - Mapa porównania z terenem.

  - Szkic przeglądowy szkiców przedstawiających aktualne usytuowanie granic, użytków gruntowych, budynków, punktów granicznych i ich numerów.

  - Obliczenia współrzędnych, pół powierzchni.

  - Wykazy współrzędnych pomierzonych i obliczonych punktów.

  - Wykazy zmian dla punktów granicznych ich współrzędnych i atrybutów.

  - Wykazy współrzędnych z podziałem zgodnym z § 39 pkt 2 rozporządzenia o standardach.

  - Zebrane dokumenty dotyczące stanu prawnego i danych technicznych działek ewidencyjnych, budynków i lokali (zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali, protokoły badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan faktyczny i prawny itp.).

  - Protokół wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu ewidencyjnego. Protokół powinien również zawierać adnotacje o sposobie rozstrzygnięcia zgłaszanych uwag.

  - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych.

  - Inne materiały dokumentujące przebieg wyłożenia do wglądu operatu opisowo- kartograficznego.

  - Pliki bazy danych EGiB oraz BDOT500, GESUT w formacie GML po modyfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę.

  - Dokumentację z uzgodnień branżowych, inne dokumenty, raporty i materiały wymienione w warunkach technicznych.

  - Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, identyfikator zgłoszonej pracy, nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego i podpis osoby sporządzającej oraz kierownika prac legitymującego się stosownymi uprawnieniami. Dokumenty winny zostać skompletowane w tomach operatu posiadających spisy zawartości dla każdego obrębu oddzielny tom. Szkice i protokoły powinny mieć nadane zakresy właściwe dla położenia działek, których dotyczą jako geolokacją.

  - Po wykonaniu modernizacji bazy EGiB wykonawca wykona działania harmonizujące zbiory EGiB ze zbiorami EGiB, BDOT500, GESUT.

  - Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę należy przekazać do ODGiK w Żaganiu w formacie PDF z podziałem plikowym i nazewnictwem ustalonym z Zamawiającym potwierdzony wpisem do Dziennika Robót.

- Dodatkowo, do kontroli I ETAPU prac i II ETAPU prac Wykonawca przekaże przez serwer FTP lub dysk zewnętrzny:

  - Bazy danych w formacie GML/KCD,

  - Pikiety z pomiaru elementów stanowiących bazę EGiB - oddzielny plik .txt,

  - Pikiety z pomiaru elementów istotnych do ustaleń - oddzielny plik .txt,

  - Pikiety z pomiaru użytków gruntowych - oddzielny plik .txt,

  - Pikiety dotyczące osnowy,

  - Raporty z kontroli baz danych EGiB, BDOT500, GESUT wykonany urzędowym walidatorem GUGiK w wersji aktualnej na dzień przekazania plików GML do PZGIK lub nie później wykonanej walidacji niż 7 przed faktycznym przekazaniem.

- Komplet dokumentów dla Sądu Rejonowego we Żaganiu oraz właściwego Nadleśnictwa ustalonego na podstawie danych zawartych w rejestrze władających.

- Projekt map prawnych wraz ze szczegółowym opisem i kompletem kopii materiałów z PZGiK, w przypadku wystąpieniu granic spornych.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania operatu modernizacji EGiB w formie elektronicznej tj. etapu I oraz II i przekazania go Zamawiającemu na nośniku w formacie wcześniej uzgodnionym w Dzienniku Robót oraz drogą elektroniczną poprzez Geoportal Powiatu Żagańskiego.

#### Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Po upływie 15 dni roboczych od terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, t.j. po rozstrzygnięciu o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu, podczas wyłożenia do wglądu zainteresowanym, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania plików do aktualizacji baz EGiB. Format plików do aktualizacji podlega uzgodnieniu z zamawiającym. Zasilenia baz danych EGiB o wyniki modernizacji dokona zamawiający, przy udziale i wsparciu przedstawiciela wykonawcy.

Starosta aktualizuje państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie:

- Danych dotyczących części graficznej: działek ewidencyjnych, budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych, trwałych elementów zagospodarowania przy granicach działek.

- Danych dotyczących części opisowej: dotyczących gruntów, działek ewidencyjnych klas i użytków,  budynków i lokali.

Dla potrzeb aktualizacji części opisowej ewidencji, Wykonawca sporządza wykazy zmian danych ewidencyjnych. Zamawiający wymaga uzupełnienia wszystkich atrybutów obiektów ewidencyjnych, nawet dla istniejących już obiektów w bazie, które nie posiadają atrybutów wymaganych rozporządzeniem.

Jeżeli nastąpi modyfikacja numerycznego opisu konturu budynku w bazie EGiB Wykonawca zmodyfikuje przebieg odpowiednich obiektów baz BDOT500 lub GESUT w celu zachowania wzajemnej spójności baz danych.

##### Przeprowadzenie kontroli baz danych EGiB

Po aktualizacji bazy danych EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, Wykonawca wygeneruje z tej bazy plik w formacie GML i podda go walidacji według zasad opisanych w punkcie 5.2.3.3.2 oraz 5.2.3.7.1. Raporty z walidacji plików GML za pomocą narzędzi dostarczonych przez GUGiK, wygenerowanych z bazy ewidencyjnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, nie mogą zawierać błędów lub uzasadnionych ostrzeżeń. Raporty te Wykonawca przedkłada do oceny Inspektorowi Nadzoru. Raporty te następnie włączone są do operatu technicznego.

##### Zawiadamianie o zmianach w danych ewidencyjnych

W celu sprostowania oznaczeń nieruchomości w Księgach Wieczystych na okoliczność niezgodności danych ewidencyjnych z oznaczeniami nieruchomości w księgach wieczystych, Wykonawca przygotuje dokumenty będące załącznikiem do zawiadomienia Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

#### Zasady organizacji i kontroli prac modernizacyjnych

##### Dziennik Robót

Dziennik Robót:

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do niniejszych warunków technicznych), dla każdego podzadania oddzielnie, uzyskać potwierdzenie wpisów z zachowaniem określonych w niniejszych warunkach terminów.

- Wszystkie uzgodnienia i uściślenia (wykraczające swymi postanowieniami poza niniejsze warunki techniczne) wynikłe w trakcie realizacji prac wymagają formy pisemnej i wpisu do Dziennika Robót.

- Wpisy do Dziennika Robót są potwierdzane podpisem Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy,  Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia problemów lub spornych kwestii Wykonawca opracowuje propozycję ich rozwiązania i przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

- Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych w Dzienniku Robót.

- Wykonawcę i Inspektora Nadzoru obowiązuje zasada niezwłocznego wykonywania żądanych czynności i udzielania odpowiedzi, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od otrzymania informacji ( decyduje data wysłania e-maila lub odbiór listu).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów, w celu wykazywania postępu prac. Raport z realizacji prac powinien zawierać opis wykonania czynności, informacje o występujących trudnościach, a także zapisy o postępie prac, w tym procentowy stopień zaawansowania,

Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Robót w formie elektronicznej poprzez zastosowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z wymogiem potwierdzenia odbioru.

W przypadku prowadzenia Dziennika Robót w formie elektronicznej, na zakończenie prac oraz przekazania dokumentacji do kontroli należy go wydrukować i przekazać w formie papierowej.

##### Zasady kontroli prac

Dla potrzeb prawidłowego i zgodnego z WT wykonania prac w ramach zamówienia Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru.

Prace będą kontrolowane przez Inspektora Nadzoru na bieżąco. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektora Nadzoru etapy zrealizowane ostatecznie i z należytą starannością.

Inspektor nadzoru ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o przypadkach zgłaszania przez Wykonawcę do odbioru etapów nie zrealizowanych ostatecznie i z nienależytą starannością, jednocześnie nie ma obowiązku przeprowadzania wyczerpującej kontroli tych etapów.

Wykonawca ma prawo do przedkładania do kontroli, do Inspektora Nadzoru także poszczególne zakresy prac wyszczególnione w harmonogramie, wstępnie skompletowane, tak aby po pozytywnej kontroli w mogły być załączone do operatu z danego etapu prac.

Zamawiający ma prawo dokonywać niezależnych kontroli prac Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru oraz może żądać składania dodatkowych wyjaśnień na piśmie przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę.

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Kontroli, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla: Wykonawcy, Zamawiającego i Powiatu).

Protokół Kontroli może przyjąć jedną z poniższych wersji:

- Pozytywny - zakres wykonanych prac jest zgodny z umową i spełnia wymagania warunków technicznych - oznacza, że w przekazanym produkcie Inspektor nadzoru nie stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru,

- Z usterkami - oznacza, że produkt zawiera usterki, które mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, a które Wykonawca jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych - Inspektor nadzoru nie rekomenduje produktu do odbioru,

- Negatywny - nie spełnia wymagań warunków technicznych - oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku protokołu negatywnego Inspektor nadzoru wskaże wszystkie występujące wady w kontrolowanym zakresie, nie jest natomiast zobowiązany do wykonywania pełnego procesu kontrolnego mającego na celu wykazanie wszystkich rodzajów usterek oraz wykazuje nienależyte wykonanie umowy.

Każdorazowe przekazanie produktu przez Wykonawcę do kontroli Inspektora Nadzoru bądź w przypadku stwierdzenia usterek lub wad przekazanie przez Inspektora Nadzoru produktu po kontroli Wykonawcy odbywa się protokołem przekazania i dokumentowane jest wpisem do Dziennika Robót.

Kontrole poszczególnych etapów Inspektor Nadzoru przeprowadza w ciągu:

- 15 dni - I iteracja,

- 6 dni - II i III iteracja

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu protokół kontroli wraz z jej wynikami i rekomenduje produkt do odbioru Zamawiającemu.

W przypadku stwierdzenia podczas I kontroli usterek do przedstawionego produktu Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 15 dni oraz w terminie po 4 dni w przypadku II i III kontroli liczone od dnia następnego po dacie sporządzenia protokołu kontroli przez Inspektora Nadzoru. Po upływie ww. terminów naliczane będą kary umowne wynikające z zapisów umowy na wykonanie prac .

Naruszenie terminu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie kontroli produktu, stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych.

Wykonawca po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole kontroli przekazuje ponownie produkt do Inspektora Nadzoru kontroli celem ponownej kontroli. O przekazaniu produktu do kontroli Inspektora Nadzoru kontroli powiadamia Zamawiającego. Inspektor nadzoru dokonuje ponownej kontroli poprawionego produktu i sporządza protokół kontroli.

Podczas wykonywania kontroli w II i III iteracji kontroli, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia kontroli produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej kontroli.

Inspektor Nadzoru, w ramach bieżącej kontroli ma prawo żądać od Wykonawcy udostępnienia materiałów z realizowanego zakresu prac objętych harmonogramem (skany wytworzonej przez Wykonawcę dokumentacji).

Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru, w ramach bieżącej kontroli sprawdził co najmniej:

- 5 % dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków pod kątem prawidłowości oceny ich przydatności do wykorzystania. Kontroli podlega 5% dokumentów dla każdego z obrębów, z każdego roku oraz obowiązkowo operaty będące podstawą założenia ewidencji gruntów.

- Z dokumentacji związanej z ustaleniem stanów prawnych nieruchomości:

- *5% protokołów badania ksiąg wieczystych,

- *5% dokumentów załączonych do ksiąg wieczystych - badanie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Żaganiu,

- *50 % analizy dokumentów innych niż księgi wieczyste, będących podstawą ujawnienia własności/władania

- W odniesieniu do wywiadu terenowego, dla każdego z obrębów - 10% powierzchni dla terenów zabudowanych i 5% powierzchni dla pozostałych terenów. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% znaków granicznych i punktów osnowy pomiarowej (operatów archiwalnych) i ewidencyjnej, wskazanych przez Wykonawcę jako istniejące. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów, dla których Wykonawca stwierdzi brak stabilizacji wynikającej z danych PZGiK. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów markowanych drewnianymi palikami podczas czynności ustalenia przebiegu granic na podstawie §31-33 rozporządzenia w sprawie EGiB. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% punktów osnów geodezyjnych. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 10% budynków spośród tych, których kontur jest w kolizji z granicami nieruchomości. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

- 5% pozostałych budynków. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.

Operat techniczny przed przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podlega w całości weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli załączyć do operatu wraz z dziennikiem robót.

##### Odbiór prac

Po rekomendacji produktu do odbioru przez Inspektora Nadzoru Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Inspektora Nadzoru pozytywnego protokołu kontroli. O dacie odbioru Zamawiający informuje wykonawcę na 2 dni przed terminem odbioru.

Każdorazowo z odbioru produktu Zamawiający sporządza protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Sporządzony protokół odbioru Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

##### Ustalenia dodatkowe

Praca nie wymaga zgłoszenia w PODGiK w Żaganiu. Umowa na wykonie zadania rejestrowana jest w systemie TurboEWID, na podstawie, której wykonawca po złożeniu wniosku uzyska dostęp do serwisu Geoportalu Powiatu Żagańskiego.

Wymiana danych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie odbywać się za pomocą Geoportalu Powiatu Żagańskiego, FTP lub zaszyfrowanego dysku zewnętrznego.

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć upoważnione osoby wykonujące w jego imieniu prace geodezyjne na gruncie w imienny identyfikator z imieniem i nazwiskiem, zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanymi czynnościami oraz nazwą Wykonawcy.

Podczas prac terenowych przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są posiadać w/w identyfikatory, upoważnienie Starosty do prowadzenia czynności i dostępie do danych osobowych, kopię informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego w liczbie pozwalającej na ewentualne pozostawienie zainteresowanym oraz koszulki odblaskowe i oznaczeniem nazwy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w terminie dwóch tygodni pisemnej odpowiedzi na zastrzeżenia dotyczące prac modernizacyjnych, złożone przez strony i przesłane za pośrednictwem Starosty przed wyłożeniem projektu operatu, powiadamiając Zamawiającego.

Na zakończenie prac I i II Etapu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowe sprawozdania techniczne.

#### Lista załączników

Załącznik nr 1 - Analiza osnowy państwowej

Załącznik nr 2 -Analiza osnów pomiarowych

Załącznik nr 3 - Analiza osnowy ewidencyjnej

Załącznik nr 4 - Analiza materiałów źródłowych

Załącznik nr 5 - Protokół weryfikacji danych ewidencyjnych

Załącznik nr 6 - Protokół badania księgi wieczystej nieruchomości

Załącznik nr 7 - Zestawienie badania stanu prawnego działek ewidencyjnych

Załącznik nr 8 - Arkusz danych ewidencyjnych budynku

Załącznik nr 9 - Arkusz danych ewidencyjnych lokalu

Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca kolizji konturu budynku z granicą nieruchomości

Załącznik nr 11 - Zestawienie powierzchni działek ewidencyjnych

Załącznik nr 12 - Analiza pomiaru kontrolnego znaków granicznych

Załącznik nr 13A - Lista osób dokonujących wglądu do projektu operatu opis. - kartograf.

Załącznik nr 13B - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu

Załącznik nr 14 - Dziennik robót geodezyjnych i kartograficznych

Załącznik nr 15 - Mapa stanów prawnych dla nieruchomości gruntowych

Załącznik nr 16 - Mapa stanów prawnych dla nieruchomości budynkowych i lokalowych

Załącznik nr 17 - Harmonogram prac

Załącznik nr 18 - Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Załącznik nr 19 - Oświadczenie o faktycznym sposobie wykorzystania gruntu

Załącznik nr 20 - Uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie