Załącznik nr 3 B do SWZ

Minimalne parametry jakościowe pojazdu dla zamówienia Przyczepa kempingowo-transportowa tandemowa DMC 3000 kg

| L.P | Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |  |
| 1.1 | Podwozie: - DMC: 3 000 kg - Typ: tandem hamowany (2 osie) - Rama podwozia: ocynkowana ogniowo - Koła: zgodne z DMC, opony letnie - Koło podporowe: ATK 60 z konsolą lub równoważne - Podpory stabilizacyjne: 4 szt. regulowane (Knott/Al-Ko lub równoważne) - Zaczep kulowy: ze stabilizatorem (Knott lub równoważny) - Błotniki: aluminiowe, kolor czarny | spełnia /nie spełnia* |
| 1.2 | Konstrukcja nadwozia: - Typ: sandwich (izolowany) - Grubość ścian i dachu: ≥ 30 mm - Grubość podłogi: ≥ 15 mm (sklejka antypoślizgowa) - Kolor zewnętrzny: biały - Drzwi tylne: rampa załadunkowa - Drzwi boczne: wejście do części kempingowej Wymiary: - Wymiary wewnętrzne łączne (L×B×H): 598 × 200 × 210 cm - Wymiary zewnętrzne – gabaryt (L×B×H): 757 × 251 × 287 cm - Podział wnętrza: - Część kempingowa: 400 × 200 × 210 cm - Część towarowa: 195 × 200 × 210 cm - Ściana działowa dzieląca część kempingową od towarowej | spełnia /nie spełnia* |
| 2 | WYPOSAŻENIE CZĘŚCI KEMPINGOWEJ |  |
| 2.1 | Okna i wentylacja: - Okno dachowe: 400 × 400 mm z roletą i moskitierą - Okno boczne: 700 × 550 mm z roletą i moskitierą Meble i wyposażenie sypialne: - Łóżka: stałe i składane dla 4 osób - Stolik: rozkładany - Materace: grubość ≥ 8 cm, piankowe Instalacja elektryczna 230 V: - Przyłącze zewnętrzne do podłączenia zasilania (gniazdo CEE 16 A) - Rozdzielnia z wyłącznikami nadprądowymi - Gniazdka 230 V we wnętrzu kempingowym: minimum 4 szt. - Oświetlenie LED wewnętrzne Instalacja wody: - Instalacja wody ciepłej z termą elektryczną (pojemność ≥ 10 l) - Instalacja wody brudnej z odpływem - Brodzik prysznicowy z zasłoną lub drzwiczkami - Pompa ciśnieniowa - Zbiornik wody czystej: ≥ 60 l - Zbiornik wody brudnej: ≥ 60 l Instalacja gazowa: - Przeznaczenie: zasilanie kuchenki dwupalnikowej - Butla gazowa: 11 kg w dedykowanej skrytce z wentylacją ( butla bez znajdującego się w niej gazu) - Zawór odcinający, reduktor, przewody z certyfikatem | spełnia /nie spełnia* |
| 3 | Wyposażenie kuchni: |  |
| 3.1 | - Płyta kuchenna dwupalnikowa z piezoelektrycznym zapłonem - Zlew ze zlewozmywakiem - Szafki kuchenne z półkami | spełnia /nie spełnia* Marka/ model płyty……………………………………………… |
| 3.2 | Sprzęt AGD: |  |
| 3.2.1 | Chłodziarka kompresorowa ≥ 90 l, zasilanie 12 V / 230 V | spełnia /nie spełnia* Marka/ model ……………………………………………… |
| 3.2.2 | Toaleta obrotowa chemiczna ze zbiornikiem ≥ 15 l | spełnia /nie spełnia* Marka/ model ……………………………………………… |
| 4 | Klimatyzacja dachowa: - Moc chłodzenia (ISO 5151): ≥ 2 200 W - Technologia: kompresor inwerterowy z regulacją prędkości - Funkcje: chłodzenie, ogrzewanie (pompa ciepła), jonizator powietrza - Dyfuzor wewnętrzny z oświetleniem LED - Sterowanie: pilot zdalnego sterowania + aplikacja mobilna (opcjonalnie) - Zasilanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz - Wymiary jednostki dachowej (S×G×W): ok. 700 × 750 × 225 mm - Waga: ≤ 30 kg - Cichy rozruch (technologia soft-start) | spełnia /nie spełnia* Marka/ model ……………………………………………… |
| 5 | Uchwyt TV: - Typ: ścienny z ramieniem obrotowym - Długość ramienia: ≥ 320 mm - Głębokość po złożeniu: ≤ 30 mm - Maksymalne obciążenie: ≥ 5 kg - System blokujący na czas jazdy - Kolor: czarny | spełnia /nie spełnia* Marka/ model ……………………………………………… |
| 6 | WYPOSAŻENIE CZĘŚCI TOWAROWEJ |  |
| 6.1 | Instalacja elektryczna 230 V: - Doprowadzenie zasilania z części kempingowej - Gniazdka 230 V: minimum 4 szt. - Oświetlenie LED wewnętrzne | spełnia /nie spełnia* |
| 6.2 | Mocowania ładunku: - Uchwyty w podłodze: 6 szt. (lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym) - Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych: 4 szt. | spełnia /nie spełnia* |
| 6.3 | Wyciągarka elektryczna linowa: - Napięcie zasilania: 230 V AC - Moc silnika: ≥ 1,9 kW - Udźwig przy jednej linie: ≥ 500 kg - Udźwig przy systemie z dwiema linami: ≥ 999 kg - Długość liny stalowej: - Jedna lina: 30 m - Dwie liny: 15 m - Średnica liny stalowej: ≥ 6 mm - Prędkość zwijania: 9–17 m/min - Poziom hałasu: ≤ 85 dB - Wyposażenie: pilot przewodowy, hak stalowy, bloczek do podwójnej liny | spełnia /nie spełnia* Marka/ model ……………………………………………… |
| 7 | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ROBOCZE |  |
| 7.1 | Lampy LED robocze – 5 szt.: - Rozmieszczenie: - 2 szt. na prawej ścianie bocznej - 2 szt. na lewej ścianie bocznej - 1 szt. z tyłu na lub nad rampą (lokalizacja do uzgodnienia) - Napięcie pracy: 12-24 V DC - Pobór mocy: ≤ 16 W każda - Źródło światła: LED (≥ 30 diod każda) - Strumień świetlny: ≥ 1 460 lm każda - Stopień ochrony: IP67 | spełnia /nie spełnia* |
| 8 | DOKUMENTACJA I CERTYFIKACJA |  |
|  | Wymagane dokumenty: - Świadectwo homologacji - Dokumenty do rejestracji - Gwarancje przyczepy - Instrukcja obsługi w języku polskim - Karty gwarancyjne dla wszystkich urządzeń - Protokół odbioru technicznego | spełnia /nie spełnia* |
|  | Proces zatwierdzenia: - Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji przedstawi rysunki techniczne do zatwierdzenia przez Zamawiającego - Zamawiający ma prawo do inspekcji w trakcie produkcji - Odbiór końcowy z protokołem sprawdzenia wszystkich funkcji | spełnia /nie spełnia* |
| 9 | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
| 9.1 | Termin realizacji: - 6–8 tygodni od daty zatwierdzenia rysunków technicznych przez Zamawiającego | spełnia /nie spełnia* |
| 9.2 | Gwarancja: - Przyczepa (konstrukcja): minimum 24 miesiące - Urządzenia (klimatyzacja, chłodziarka, wyciągarka, toaleta): minimum 12 miesięcy (gwarancja producenta) - Instalacje (elektryczna, wodna, gazowa): minimum 12 miesięcy | spełnia /nie spełnia* |
| 9.3 | Transport i odbiór: - Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy - Przeszkolenie obsługi w zakresie użytkowania przyczepy i wszystkich urządzeń | spełnia /nie spełnia* |
| 9.4 | Pojazd musi być oznakowany : - na drzwiach przednich kierowcy i pasażera herb gminy oraz nazwa jednostki OSP, - na skrytce tylnej pojazdu naklejka korytarz życia, - naklejki z logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, wzór oznakowania musi być uzgodniony z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. | spełnia /nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić Należy uzupełnić we wskazanych miejscach. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę oraz nie poda innych wymaganych danych w niniejszym załączniku, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; UWAGA: Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.