OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GRUPA nr 1 – czyszczenie nawierzchni i sprzątanie pasa drogowego

Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających oraz sprzątnie pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego

- CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI ULIC I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH

I. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące czyszczenia nawierzchni ulic, chodników i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (RDW Rymanów). 	
Opis przedmiotu zamówienia określa wymagania techniczne związane z realizacją zadania i odbioru prowadzonych robót.

II. Wymagania techniczne.

- Przez czyszczenie nawierzchni należy rozumieć czyszczenie mechaniczne 
(lub ręczne w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z kierownikiem RDW) oczyszczenie z piasku, błota, i innych zanieczyszczeń jezdni o przekroju ulicznym, pół ulicznymi szlakowym w tym, usuwanie chwastów i traw przy krawężnikach i na chodnikach, oraz załadunek na środki transportowe z odwiezieniem na wysypisko. 	
Mechaniczne czyszczenie jezdni i chodników musi być wykonane sprzętem wykonującym tę usługę przy jednokrotnym przejeździe maszyny czyszczącej.

- Przez czyszczenie urządzeń odwadniających należy rozumieć ręczne lub mechaniczne usunięcie zalęgających w nich zanieczyszczeń (w tym ropopochodnych) wraz z transportem ich na wysypisko lub ich utylizacją.

- Czyszczenie separatorów:

  - Jednostką obmiarową czyszczenia poszczególnych urządzeń jest 1 sztuka/separator 
+ osadnik/ - cena oczyszczenia 1 sztuki traktowanej jako całość.

  - Czyszczenie separatorów obejmuje:	
Przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania polegający na:	
- wykonaniu pomiaru poziomu szlamów w osadniku lub komorze osadczej,	
- wykonanie pomiaru grubości odseparowanej warstwy olejowej,	
- wykonanie pomiarów poziomu szlamów w separatorze,	
- wzrokowej ocenie stanu elementów składowych układu (lamele, maty filtracyjne, pływak, ściany, pokrywy, itp.),	
- ocenie poprawności funkcjonowania układu,	
- dokonania zapisów w książce eksploatacyjnej urządzenia (poziom szlamów, grubość odseparowanej warstwy olejowej, uwag co do stanu technicznego urządzenia i jego sprawności).	
Oczyszczenie separatorów polega na całkowitym opróżnieniu danego urządzenia, poprzez usunięcie zanieczyszczeń przy użyciu pompy ssącej z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego z miękkim wężem.	
W tym celu należy:	
- oznakować miejsce robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu	.
- dokonać asenizacji mieszaniny wodno – olejowej,	
- dokonać asenizacji szlamów,	
- dokonać asenizacji lub ręcznego usunięcia elementów ciężkich i stałych zgromadzonych w urządzeniu, 	
- oczyścić ściany i urządzenia ruchome (filtrów, lameli, itp.) urządzenia wodą pod ciśnieniem, 
- dokonać asenizacji popłuczyn,	
- sprawdzić kompletności urządzenia, 	
- skontrolować stan techniczny i przeprowadzić konserwację elementów składowych urządzenia (przegroda przelewowa, sekcje lamelowe, maty filtracyjne, zawór pływakowy, itp.),	
- sporządzić protokół wykonania pracy i uzyskać odbiorów prac przez przedstawiciela Zamawiającego,	
- dokonać wpisów w książce eksploatacyjnej urządzenia lub w karcie Kontroli Separatora (ilość wytworzonych odpadów, uwag co do stanu technicznego urządzenia, potwierdzenia jego sprawności), w przypadku braku książki lub karty kontroli separatora Wykonawca ma obowiązek jej założenia oraz wpisania danych separatora i osadnika, które pozwolą na jego eksploatację w przyszłości,	
- transport i unieszkodliwienie wszystkich wydobytych w trakcie czyszczenia odpadów 
w instalacji,	
- potwierdzić poprawność funkcjonowania układu,	
- napełnić separator czystą wodą, aż do przelewu na wylocie,	
- uporządkować teren wokół separatora,	
- wykonać zdjęcia separatorów i osadników na każdym etapie ich oczyszczania (przed czyszczeniem, po opróżnieniu i po napełnieniu)

- Oczyszczenie polega na :

- Pozimowym i letnim mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń ulic i odcinków dróg (np. przy krawężnikach w przekroju ulicznym i pół ulicznym) wraz z odwozem zebranych nieczystości na wysypisko.

- Pozimowym i letnim mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń z chodników, placów (parkingów), zatok autobusowych

- Pozimowym i letnim mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń nawierzchni na azylach i wysepkach o nawierzchni utwardzonej,

- Doraźnym oczyszczeniu jezdni z zanieczyszczeń naniesionych z pól i dróg bocznych.

- Czyszczeniu studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, ścieków ulicznych, przy kanalików, kanalizacji deszczowej, ścieków pod chodnikowych, itp.

- Oczyszczeniu, usunięciu, wywozie i utylizacji odpadów (zanieczyszczeń) zalegających w separatorach i osadnikach zgodnie z przepisami tego dotyczącymi oraz ich przeglądzie wraz z wpisem do kart kontroli separatora i osadnika (zgodnie z pkt. II.3).

- Opróżnianiu koszy na śmieci wraz z odwozem nieczystości na wysypisko.

- Sprzątanie pasa drogowego ze śmieci (np. tworzywo, papier, szkło, puszki, opakowania oraz inne nieczystości, które mogą znaleźć się w pasie drogowym, itp.) zalegających w pasie drogowym i w urządzeniach odwadniających wraz z odwozem śmieci na wysypisko.

- Czyszczeniu (myciu) ekranów akustycznych (np. wiadukt w Stalowej Woli)

- Inne czynności związane z czyszczeniem pasa drogowego wynikające z potrzeb Rejonów Dróg Wojewódzkich.

- Technologia i zakres czyszczenia jezdni, chodników i urządzeń odwadniających winna spełniać wymogi szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości ustalonych 
w uchwale rady gminy właściwej dla miejsca wykonywania robót.

- Cena sprzątania winna zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z przedmiotem zamówienia (m.in. opłaty związane z przyjęciem odpadów komunalnych na wysypisko lub ich utylizacją, opłaty transportowe, opłaty za czynności związane z kontrolą separatora 
i osadnika – pkt. II.3, itp.). Odpady winny być przekazane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami jeśli przepisy tego wymagają.

- Gdy na czynności związane z zakresem prac są wymagane prawem polskim (lokalnym) odpowiednie zezwolenia, decyzje, koncesje, itp., Wykonawca winien posiadać takie zezwolenia, decyzje, koncesje.

Dot. m.in.:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012r, poz. 145 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. 2001r, nr 152, poz. 1735 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001r., nr 112, poz. 1206)

- Prawo lokalne.

- Inne obowiązujące w tym zakresie a niewymienione powyżej.

UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY NIE WSKAZUJE DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA WINIEN POSIADAĆ ZGODNIE Z PRAWEM. WYKONAWCA PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK WYMAGANYCH PRAWEM DOKUMENTÓW.

ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TYM ZAKRESIE JEDYNIE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Na w/w prace dopuszcza się podwykonawstwo.

- Prace związane z kontrolą, badaniami i usunięciem wraz z utylizacją odpadów 
z separatorów powinny być wykonywane przez osoby posiadające doświadczenie 
w tym zakresie. W kosztach kontroli, badań i usunięcia wraz z utylizacją odpadów 
z separatorów i osadników objętych również niniejszą usługą należy dodatkowo wkalkulować konieczność sporządzenia:

- Karty przeglądów separatorów i osadników

- Karty ewidencji odpadów.

- Karty przekazania odpadów.

- Zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów.

- Innych dokumentów wymaganych wg obowiązujących przepisów.

Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu usługi.

III. Odbiory robót.

1.  Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o niniejszy OPZ oraz na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, w obecności przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich 
i rozliczane na koniec każdego miesiąca na podstawie protokołu częściowego odbioru podpisanego przez strony umowy i zatwierdzonego przez Dyrektora PZDW.

Wykonawca przygotuje (po zakończeniu jednokrotnego czyszczenia) sprawozdanie techniczne (zgłoszenie do odbioru).

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać :

- zakres i lokalizację wykonanych robót

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

- dokument potwierdzający przyjęcie odpadów na wysypisku lub do utylizacji

- dokumenty wynikające z pkt. II.3 i II.9 (jeśli wchodzi to w zakres odbieranych prac)

IV. Oznakowanie robót.

Wykonawca robót we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt zabezpieczenia robót

i organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym rozporządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003r.

Przystąpienie do robót może nastąpić po okazaniu inspektorowi nadzoru (przedstawicielowi RDW) zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i oznakowania strefy robót.

VI. Termin realizacji zadania

– czyszczenie po zimie do 14 dni od daty podpisania umowy.	
– czyszczenie letnie do dnia 10.12.2025 r.

Zamawiający w przypadku sprzyjających warunków pogodowych, przewiduje możliwość zakończenia wykonania sprzątania po zimie przed Świętami Wielkanocnymi zamiast w terminie przewidzianym w Formularzu ofertowym.

W szczególnych przypadkach (np. j/w) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do czyszczenia   nawierzchni w terminie do 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub pisemnego). Prace winny zostać wykonane bez zbędnej zwłoki.

VII. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Do wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie zgodnie z OPZ sprzęt i środki transportowe w tym do przewozów materiałów niebezpiecznych (odpadów).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracujący sprzęt, środki transportowe oraz osoby wykonujące przedmiot umowy.

- Usługa czyszczenia dróg i chodników winna być wykonana zamiatarkami samojezdnymi oczyszczającymi jezdnie na mokro przy jednokrotnym przejeździe maszyną czyszczącą, posiadającą pojemnik/zbiornik na odpady a także zbiornik na wodę.

- Masa całkowita zamiatarki stosowanej do oczyszczania chodników nie może przekraczać 600kg.

- SPRZĄTANIE PASA DROGOWEGO

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące sprzątania ze śmieci z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

## Opis przedmiotu zamówienia określa wymagania techniczne związane z realizacją zadania i odbioru prowadzonych robót.

- Wymagania techniczne.

Przez sprzątanie pasów drogowych należy rozumieć sprzątanie ręczne pasa drogowego ze śmieci zalegających na jezdni, chodniku, zatokach autobusowych, placach (parkingach), zieleńcach, azylach, poboczach, rowach, itp. oraz załadunek na środki transportowe z odwiezieniem na wysypisko.

Sprzątanie polega na :

- Ręcznym zbieraniu zalegających w pasach drogowych dróg wojewódzkich wszystkich śmieci takich jak np. tworzywa, papier, szkło, puszki, opakowania, metale, opony, itp. śmieci zalegające w pasie drogowym a mających wpływ na estetykę dróg wojewódzkich.

- Załadunek zebranych śmieci na środki transportu.

- Wywiezienie zebranych śmieci na wysypisko.

Technologia i zakres sprzątania pasów drogowych winna spełniać wymogi szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości ustalonych w uchwale rady gminy właściwej dla miejsca wykonywania robót.

Cena sprzątania winna zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z przedmiotem zamówienia (m.in. opłaty związane z przyjęciem odpadów komunalnych na wysypisko, itp.).

Gdy na czynność związaną z zakresem prac jest wymagane prawem polskim (lokalnym) odpowiednie zezwolenia, decyzje, koncesje, itp., Wykonawca winien posiadać takie zezwolenia, decyzje, koncesje.

III. Odbiory robót.

Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o niniejszy OPZ oraz na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, w obecności przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich i rozliczane na podstawie protokołu częściowego odbioru podpisanego przez strony umowy.

V. Oznakowanie robót.

Wykonawca robót ma obowiązek wyposażyć pracowników wykonujących prace związane ze sprzątaniem pasa drogowego w odzież roboczą zapewniającą ich widoczność dla użytkowników ruchu drogowego (np. koszulki odblaskowe), a prowadzone roboty nie mogą utrudniać ruchu drogowego.

Sprzątanie należy wykonać bezpośrednio przed koszeniem.