PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.01.01a

WYKONANIE UMOCNIENIA KONSTRUKCJAMI SIATKOWO-KAMIENNYMI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót i usług związanych z wykonaniem umocnień konstrukcjami siatkowo-kamiennymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, usług i dostaw wymienionych w punkcie 1.1. 
w ramach bieżącego utrzymania sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez wskazany 
w umowie Rejon Dróg Wojewódzkich.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych 
z umocnieniem skarp korpusu drogi za pomocą konstrukcji siatkowo-kamiennych.

1.4. Określenia podstawowe

    - Gabion - konstrukcja siatkowo kamienna wykonana z prętów stalowych zgrzewanych lub spawanych fi>=6 mm wypełniona materiałem kamiennym.

    - Konstrukcja siatkowo kamienna - prostopadłościenny element budowlany wzmacniający skarpę, nasyp ziemny bądź brzeg rzeki. Posiada formę prostopadłościenną wykonaną z prętów lub siatki stalowej, wypełnionego kamieniami lub współcześnie żwirem.

    - Kosz siatkowo kamienny - konstrukcja siatkowo kamienna wykonana z drutów stalowych podwójnie plecionych wypełnionych materiałem kamiennym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność 
z SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Do wykonywania konstrukcji siatkowych należy używać następujących materiałów:

- geowłóknina,

- kruszywo spełniające wymagania WT-4 2010 dla kruszywa do mieszanki niezwiązanej do warstw ulepszonego podłoża oraz wymagania WT-4 2010 dla mieszanki niezwiązanej do warstw ulepszonego podłoża,

- kosze z drutu stalowego (plecionego) lub z prętów stalowych zgrzewanych / spawanych (gabion),

- materiał kamienny do wypełnienia koszy.

Do wypełnienia koszy należy zastosować kamień ze skał ciężkich, twardych, nie zwietrzałych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących z nią w reakcję. Może to być kamień łamany nieobrobiony lub otoczaki rzeczne - ciężar objętościowy kamienia  2,4 g/m3. Minimalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oczka siatki oznaczanego symbolem „D”. Jako rozmiar optymalny pojedynczego kamienia przyjmuje się wymiar od 1.5-2.0 D.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Do wykonywania konstrukcji siatkowo-kamiennych zastosować:

- samochody samowyładowcze, koparko-ładowarki (w celu transportu materiału kamiennego),

- taczki, chwytaki,

- drobny sprzęt ręczny: gilotyna ręczna do cięcia drutu, zszywarkę do łączenia koszy ze sobą czy też cęgi i kombinerki itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 4.

4.2. Środki transportu

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do danego materiału. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć  przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 5.

  - Konstrukcje siatkowo-kamienne

Pierwszą czynnością jest wyprofilowanie skarp oraz podłoża, rozścielenie i zagęszczenie podbudowy z pospółki gr. 10 cm pod elementy konstrukcji siatkowo-kamiennych. Na podbudowie z pospółki należy rozścielić warstwę geowłókniny i przystąpić do układania konstrukcji siatkowych (kosze lub gabiony). Następnie należy przystąpić do ręcznego wypełniania koszy lub gabionów tak aby materiał kamienny w miarę jak najściślej wypełniał konstrukcje siatkową. Nie należy zrzucać materiału kamiennego z wysokości aby nie uszkodzić drutów siatki lub prętów gabionu oraz aby nie doszło do przesunięcia elementu. Po wypełnieniu należy zaszyć wieko. W przypadku układania kolejnych warstw konstrukcji należy przesunąć wyższą warstwę względem niższej tak aby otrzymać schodkowanie zgodnie z dokumentacją techniczną lub ustaleniami Przedstawiciela Zamawiającego oraz poprzez zszycie również połączyć obie warstwy.

  - Oznakowanie danego odcinka prac

Wymagania dla oznakowania prac  podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne [1] pkt 1.5.3.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Kontroli jakości konstrukcji siatkowo-kamiennych oraz materiału kamiennego dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie certyfikatów jakości, wystawionych przez producentów tj. wytwórni siatek i eksploatatora kamieniołomów.

Materiały można uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną, jeśli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny.

6.3. Kontrola jakości prac

Kontroli jakości prac związanych z wykonaniem konstrukcji siatkowo-kamiennych obejmuje:

- jakości montażu koszy, szczególnie poprawności łączenia koszy ze sobą, geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, prostopadłości ścian względem siebie, rzędne itp.).

- jakości wypełnienia koszy kamieniem (czy jakość kamienia jest zgodna z SST 
i wymogami Dokumentacji Technicznej).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru prac

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonanych umocnień za pomocą konstrukcji siatkowo-kamiennych z wszelkimi czynnościami mającymi na celu pozyskanie materiału, jego transport, składowanie i przygotowanie podłoża.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru prac

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 8.

8.2. Sposób odbioru prac

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami pkt. 5 i 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 9.

Płaci się za jednostkę obmiarowa wg pkt. 7.2. wykonanego umocnienia konstrukcjami, na podstawie obmiaru i oceny jakości prac w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, o ile były wymagane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wliczyć w cenę wykonania 1 m3 umocnienia konstrukcjami siatkowo - kamiennymi wszelkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem prac określonych niniejszą SST, co do zasady będą to:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

- oznakowanie prac,

- koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu prac,

- koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

- przygotowanie podłoża,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku i/lub zużytych materiałów poza teren prac i zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,

- wykonanie prac zgodnie z technologią prac opisaną w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiarów i/lub badań laboratoryjnych,

- uporządkowanie terenu prac,

- wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

- SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

- PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

- PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

- PN-B-04493:1960	Grunty budowlane. Oznaczenie kapitalności biernej

- PN-EN 933-8:2001	Badania geometrycznych właściwości kruszyw w Części 8: ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.

- BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.3. Przepisy związane.

- Instrukcja Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997 r.

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 r.

- WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg wojewódzkich.