SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D– 01.02..05. (CPV 77.31.00.00-6)

WYCINKA KRZEWÓW I SAMOSIEJEK

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką krzewów i samosiejek w obrębie obiektów mostowych.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich przy robotach związanych z wycinką krzewów i samosiejek.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych i przepustów sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego i obejmują następujący zakres prac;

- wycinkę krzewów i samosiejek, karczowanie korzeni krzewów i samosiejek na skarpach i stożkach ziemnych przy przyczółkach mostowych, terenach pod obiektami mostowymi oraz korytach cieków wodnych przepływających przez obiekty inżynierskie. Wycinka krzewów i samosiejek odnosi się dla odrostów i samodzielnie występujących krzewów których pnie nie przekraczają grubości 10,0 cm, gęstość ich porośnięcia utrudnia utrzymanie należytej estetyki przy drogach wojewódzkich, a także utrudnia widoczność przy drogach.

1.4 Określenia podstawowe

Grubość porośnięcia – ilość krzewów i samosiejek występująca na powierzchni 1 ha. Przyjęto podstawowe gęstości porośnięcia;

Gęstość porośnięcia – rzadka do 1000 szt./1ha

Gęstość porośnięcia – średnia do 2000 szt./1ha

Gęstość porośnięcia – gęsta do 3000 szt./ha.

Samosiejka – roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu < 0,10 m który w pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

Krzew – roślina wieloletnia o pędach < 10 cm.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Zamawiający określa ilość m 2 krzewów i samosiejek do wycinki. Wykonawca jest zobowiązany do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze

- dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia robót w obrębie napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych z właścicielami tych urządzeń

- opracowanie projektu oznakowania robót i harmonogramu ich wykonania, uwzględniającego wymagania ich wykonania. Projekt oznakowania  i harmonogram robót, Wykonawca przedkłada do akceptacji przez Zamawiającego.

Roślinność istniejąca w pasie robót nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane SST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

Przy wycince krzewów i samosiejek – materiały nie występują.

- SPRZĘT

3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2 Sprzęt stosowany do wycinki  krzewów i samosiejek

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować;

- sprzęt umożliwiający dostęp do gęsto zarośniętych przeciw skarp i rowów (wysięgniki )

- piły mechaniczne

- narzędzia tnące (sekatory, nożyce, piły ręczne)

- narzędzia do usuwania korzeni krzewów

- znaki, pachołki i bariery drogowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2 Środki transportu

Wycięte krzewy i samosiejki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportu powinny posiadać osłony siatkowe, zabezpieczające materiał przed rozrzucaniem w czasie transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego odnośnie dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów, ładunku i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Rozpoczęcie robót

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót po wydaniu polecenia przez Zamawiającego – Inspektora Nadzoru. Zakończenie robót nie później niż na 7 –dem dni przed zakończeniem umowy.

5.3 Oznakowanie robot

Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu, należy dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robót, tak aby odcinek jezdni wyłączony z ruchu, był jak najkrótszy a jej zwężenie jak najmniejsze. Do wygrodzenia wzdłuż jezdni oprócz zapór drogowych mogą być używane w zależności od rodzaju robót, również taśmy ostrzegawcze i pachołki drogowe. Niezależnie od zapór drogowych umieszczonych w poprzek jezdni należy stosować od strony najazdu na zwężony przez roboty fragment jezdni, tablice kierujące U-53. Oznakowanie robót prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegać kierujących pojazdami o robotach i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu. W przypadkach koniecznych Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu 
i uzgodnienia z właściwymi organami.

5.4 Roboty związane z usunięciem krzewów i samosiejek

Roboty związane z wycinką krzewów i samosiejek obejmują także karczowanie korzeni oraz wywiezienie materiału który stanowi własność Wykonawcy. Karczowanie korzeni należy wykonywać wyłącznie na polecenie Zamawiającego.

Wycinka krzewów i samosiejek ma na celu przede wszystkim zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów mostowych i bezpieczeństwo konstrukcji. Do zagrażających bezpieczeństwu konstrukcji nalezą ww. krzewy i samosiejki rosnące na terenie pod obiektami mostowymi oraz na skarpach mostowych.

5.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonanie wycinki krzewów i samosiejek związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia pracowników. Zagrożenie to wynika z pracy przy zastosowaniu mechanicznych pił spalinowych. Z związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z tego zakresu zawartych w rozporządzeniu Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2 Zasady kontroli

Zamawiający kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostką obmiarową  jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wycinanych krzewów 
i samosiejek. Obmiar powinien być w terenie w obecności Zamawiającego. Obmiar wymaga akceptacji Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2 Odbiór czyszczenia skarp i stożków umocnionych

Odbioru robót związanych z usuwaniem krzewów i samosiejek dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne zasady dotyczące ustalenia płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednorazowego wykonania wycinki 1m2 powierzchni krzewów i samosiejek obejmuje czynności związane z wykonaniem robot, w tym;

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające

- oznakowanie i zabezpieczenie strefy robót wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu

- wycinkę krzewów i samosiejek

- karczowanie korzeni – wyłącznie na polecenie Zamawiającego

- wywiezienie karpiny, gałęzi, które stanowią własność Wykonawcy

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dziennik Ustaw Nr 76 z dnia 4 lipca 1994 r.

Dziennik Ustaw 85 r. Nr. 14 poz. 60 zm. 88 r., Nr 19 poz. 132, Nr. 35 poz.192 (art.71),

Nr.34 z 90 r. poz.198,91 r. nr. 75 poz. 332.