SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 01.02.06. (CPV 77.31.00.00-6)

OBKASZANIE STOŻKÓW, SKARP I TERENU POD OBIEKTEM

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów na skarpach, stożkach i terenach pod obiektami mostowymi.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na obiektach inżynierskich, drogach których zakres obejmuje koszenie trawy i niszczenie chwastów na skarpach, stożkach i terenach pod obiektami mostowymi oraz dopływach i odpływach przepustów w ramach utrzymania czystości na obiektach mostowych.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych i przepustów sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego i obejmują zakres prac związanych z;

- robotami przygotowawczymi,

-koszeniem traw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi,

-wycięcia trawy w miejscach niedostępnych przy użyciu podkaszarek.

1.4 Określenia podstawowe

Standard koszenia traw i samosiewów, dopuszczalna wysokość odrostów:

- stożki obiektów mostowych – 20 cm,

- powierzchnie pod obiektami mostowymi – 30 cm,

- maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu – 5 cm.

Jednoroczne samosiewy – rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

Powierzchnia pod obiektami mostowymi – pas terenu o szerokości równej podstawie nasypu drogowego przy obiekcie mostowym i długości równej długości obiektu mostowego ze skrzydełkami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „ Wymagania ogólne”. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze,

- oznakowania robót.

Roślinność istniejąca w pasie robót nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane SST „Wymagania ogólne” – przy koszeniu nie występują.

- SPRZĘT

3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „ Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt stosowany przy koszeni traw

- Kosiarki trawnikowe spalinowe – Wykonawca używa do koszenia  mniejszych powierzchni eksponowanych

- Kosiarki doczepiane do ciągników Wykonawca używa do koszenia dużych powierzchni jak: pasy rozdziału, pobocza czy pasy drogowe poza koroną drogi

-  Kosiarką wysięgnikową doczepioną do ciągnika Wykonawca kosi na skarpach i przeciwskarpach

- Kosiarką żyłkową spalinową lub elektryczną Wykonawca kosi w miejscach niedostępnych, takich jak; pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne”.

4.2 Środki transportu

- Samochód dostawczy – przeznaczony do transportu pracowników, narzędzi i drobnego sprzętu

-  Samochód ciężarowy – przeznaczony do transportu większego sprzętu, wywozu zanieczyszczeń, skoszone trawy i chwastów

-   Ciągnik jako nośnik osprzętu i przeznaczony do transportu większego sprzętu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „ Wymagania ogólne”.

5.2 Rozpoczęcie robót

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót po wydaniu polecenia przez Zamawiającego – Inspektora Nadzoru. Zakończenie robót nie później niż na 7 –dem dni przed zakończeniem umowy.

5.3 Oznakowanie robot

Ogólne wymagania dotyczące oznakowania robót podani w SST „ Wymagania ogólne”.

5.4 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje każdorazowo przed rozpoczęciem koszenia. Roboty te polegają na:

- wybraniu kamieni z trawy, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,

- wygrabieniu liści,

- rozgarnięciu kretowisk,

- wywozie zebranych zanieczyszczeń wraz z utylizacją (zabrane nieczystości stanowią własność Wykonawcy)

5.5 Koszenie

Rozpoczęcie wykaszania traw i chwastów na obiektach mostowych i przepustach powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem rozpoczęcia wykaszania traw – jest okres drugiej połowy maja. Potem Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby trawa na stożkach, skarpach i rowach oraz na pasach rozdziału nie była większa niż określona w pkt. 1.4

5.6 Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcia traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowa obsadzonych, Wykonawca wykonuje kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosa.

5.7 Grabienie i wywóz skoszonej trawy

Obowiązkiem Wykonawcy jest wygrabienie, zebranie w stosy i wywiezienie skoszonej trawy i chwastów natychmiast po koszeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „ Wymagania ogólne”

6.2 Zasady kontroli

Zamawiający kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne”

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy). Obmiar powinien być w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „ Wymagania ogólne”

8.2 Odbiór robót zanikających

Odbiorowi robót zanikających podlegają:

- roboty przygotowawcze

- wykonane koszenie

- wywóz skoszonej trawy

Odbioru koszenia Zamawiający dokonuje w następnym dniu po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania koszenia przy danym obiekcie, ze względu na zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

W obecności Wykonawcy Zamawiający dokonuje odbioru jakości i ilości wykonanego koszenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ustali zakres robot poprawkowych według zasad określonych w niniejszej specyfikacji lub ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne zasady dotyczące ustalenia płatności podano w SST „ Wymagania ogólne”. Cena jednostkowa koszenia w ilości obmiarowej zgodnej z kosztorysem ofertowym dla każdego zadania.

9.2 Cena jednostkowa obmiaru

Cena m2 koszenia obejmuje jednokrotne wykonanie wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót w tym:

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót

- koszenie traw, chwastów i samosiejek

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych

- zagrabienie skoszonej trawy i wywiezienie w miejsce utylizacji zaakceptowane przez Zamawiającego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Katalog Nakładów Rzeczowych 0-21 Tereny Zielone Nr 2-21

2. Katalog Norm Pracy 01 12,13