SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M – 29.63.01. (CPV 90.61.10.00-3)

CZYSZCZENIE STOŻKÓW, SKARP, SCHODÓW I ŚCIEKÓW SKARPOWYCH

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z czyszczeniem umocnionych stożków i skarp nasypów oraz schodów i ścieków skarpowych.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych i przepustów sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego i obejmują zakres prac związanych z czyszczeniem umocnionych skarp i stożków oraz schodów skarpowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. ,1.4.1. Skarpy i stożki umocnione – skarpy i stożki z powierzchnią wyłożoną elementami betonowymi lub kamiennymi takimi jak: płyty betonowe, płyty ażurowe, kamień łamany, otoczaki, kostka brukowa, kostka wibroprasowana, dybie betonowe, płaszcze betonowe itp.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane SST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

- SPRZĘT

3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Sprzęt użyty do wykonywania robót nie może powodować uszkodzeń konstrukcji i elementów wyposażenia mostu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2 Środki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń i trawy Wykonawca użyje dowolnych środków transportu spełniających wymagania określone w pkt. 4.1. Miejsce wywozu zanieczyszczeń leży w gestii Wykonawcy. Wywóz nieczystości powinien być wykonany zgodnie z przepisami i nie naruszać interesów osób trzecich. Zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Rozpoczęcie robót

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót po wydaniu polecenia przez Zamawiającego – Inspektora Nadzoru. Zakończenie robót nie później niż na 7 –dem dni przed zakończeniem umowy.

5.3 Oznakowanie robot

Ogólne wymagania dotyczące oznakowania robót podani w SST „ Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5.

5.4 Czyszczenie skarp i stożków

Czyszczenie skarp i stożków umocnionych polega na usunięciu wszystkich zanieczyszczeń 
z umocnień stożków i skarp. Roślinność wyrastająca z umocnień należy usunąć w całości, łącznie z korzeniami.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2 Zasady kontroli

Zamawiający kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostką obmiarową czyszczenia skarp, stożków, schodów i ścieków skarpowych jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp, stożków, schodów skarpowych. Obmiar powinien być w terenie. Cena jednostkowa obejmuje jednorazowe oczyszczenie i konserwację umocnienia. Powierzchnia schodów skarpowych jest liczona jako sumaryczna powierzchnia górnych powierzchni stopni i  spoczników.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2 Odbiór czyszczenia skarp i stożków umocnionych

Odbioru czyszczenia skarp, stożków, schodów i ścieków skarpowych dokonuje Zamawiający na postawie oceny wizualnej wykonanych robot. Obmiaru robot następuje zgodnie z zasadami odbioru określonymi w SST „ Wymagania ogólne” pkt.8.

W obecności Wykonawcy Zamawiający dokonuje odbioru jakości i ilości wykonanych prac.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ustali zakres robot poprawkowych według zasad określonych w niniejszej specyfikacji lub ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne zasady dotyczące ustalenia płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednorazowego wykonania czyszczenia  1m2 powierzchni skarp, stożków, schodów i ścieków skarpowych obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem robot, w tym;

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające

- oznakowanie robót

- usuniecie zanieczyszczeń i roślinności wraz z ich wywozem

- opłaty za utylizację zanieczyszczeń

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują