SST M-30-63-01

UTRZYMANIE DROŻNOŚCI KORYTA RZEKI/CIEKU POD OBIEKTAMI MOSTOWYMI/ PRZEPUSTU

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem drożności koryt rzeki/cieków przepływających pod mostami i w przepustach, wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich, na terenie administrowanym PZDW w Rzeszowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z utrzymaniem drożności koryta rzeki/cieku i są wspólne dla następujących pozycji przedmiaru:

− Oczyszczenie koryta rzeki/terenu pod obiektem mostowym

− Usuwanie z koryta rzeki zalęgających pni i gałęzi drzew, porostów i namułu które mogą spowodować spiętrzenie wody pod obiektem

− Usuwanie z koryta rzeki zalęgających kamieni, które mogą spowodować spiętrzenie wody pod obiektem

− Usuwanie z koryta cieku zalęgających kamieni i gałęzi, które mogą spowodować spiętrzenie wody w przepuście

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z przedmiarami robót, SST i poleceniami upoważnionego przedstawiciela Rejonu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zgodności z wszelkimi obowiązującymi w zakresie wykonywanych robót przepisami, w tym w szczególności przepisami BHP i Ochrony środowiska. Roboty w obrębie rzek i cieków należy wykonywać przy stanach wód niskich.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Koryto cieku – naturalnie lub sztucznie ukształtowane zagłębienie z gruncie, ograniczone skarpami, umożliwiające spływ wód powierzchniowych.

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, SST D-M00.00.00. "Wymagania Ogólne" [1] pkt 1.4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiałów

Nie występują

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu dostosowanego do rodzaju i lokalizacji robót, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Sprzęt użyty do wykonania robót nie może powodować uszkodzeń konstrukcji, elementów wyposażenia mostu/przepustu i umocnień dna i skarp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 4.

4.2. Środki transportu

Do wywiezienia zebranych materiałów Wykonawca użyje dowolnych środków transportowych spełniających wymagania określone w pkt 4.1. Miejsce wywozu zanieczyszczeń leży w gestii Wykonawcy. Wywóz nieczystości powinien być wykonany zgodnie z przepisami i nie naruszać interesów osób trzecich.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.

Wszelkie roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący brak uszkodzeń elementów obiektu i umocnień w obrębie prowadzonych prac. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań upoważnionego przedstawiciela Rejonu:

– ustalić lokalizację i zakres robót,

– ustalić sposób zabezpieczenia robót i użytkowników drogi

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

5.3. Udrożnienie koryta rzeki/cieku/terenu pod obiektem

Wykonanie robót polega na usunięciu zalegających pni, gałęzi, kamieni, porostów i wszelkich zanieczyszczeń i namułu powodujących zaburzenia przepływu wody. Roboty należy wykonywać na szerokości pasa drogowego. Na polecenie Zamawiającego należy wykonać roboty również poza pasem drogowym na długości umocnień na dopływie i odpływie. Sposób usuwania zanieczyszczeń z koryt rzek/cieków powinien w minimalnym stopniu utrudniać ruch drogowy.

Wykonanie prac przy skarpach cieku należy wykonać w sposób gwarantujący ich stabilność i trwałość.

Udrażnianie rzek/cieków o dnach i skarpach umocnionych należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejących umocnień. Ewentualne zniszczenia powstałe na skutek prowadzenia robót zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.

Roboty należy rozpoczynać od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do nurtu wody w rzece/cieku.

Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów.

Roboty nie mogą powodować uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia i ew. umocnień cieku oraz zanieczyszczenia środowiska.

Roboty należy wykonywać na szerokości pasa drogowego. Na polecenie Zamawiającego należy wykonać roboty również poza pasem drogowym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli w zakresie prawidłowości wykonania udrażniania koryt rzek/cieków/terenu pod obiektem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” [1] pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla pozycji objętych niniejszą SST jest 1 m3 (metr sześcienny) usuniętych materiałów z koryta rzeki/cieku pod obiektem lub z przepustu oraz m2 (metr kwadratowy) dla utrzymania czystości pod wiaduktem/kładką.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” [1] pkt 8

8.2. Odbiór robót

Odbioru udrożnienia koryta rzeki/cieku/terenu pod obiektem, odmulenia przepustu dokonuje Zamawiający na podstawie obmiaru i oceny wizualnej wykonanych robót. Odbiór robót następuje zgodnie z zasadami odbioru określonymi

w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

Utrzymanie drożności koryta rzeki/cieku pod obiektami mostowymi/przepustu 28/312

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa za roboty związane z oczyszczeniem/udrożnieniem koryta rzeki/cieku/terenu pod obiektem

obejmuję wszystkie czynności niezbędne do ich wykonania, w tym:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót i zabezpieczenie robót,

− dostawę i pracę sprzętu do robót,

− wykonanie dojazdu do miejsca wykonywania robót

− organizację ruchu na czas trwania robót

− wyrównanie koryta cieku/uporządkowanie skarp rzeki/terenu pod obiektem,

− kontrolę i pomiary,

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót.

− wywóz zanieczyszczeń z kosztem utylizacji,

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań zlecenia i niniejszej specyfikacji technicznej.

Koszt opracowania, uzgodnienia i wykonania tymczasowej organizacji ruchu dla robót pod ruchem, należy

uwzględnić w cenie jednostkowej robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. DM-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

Nie występują

10.3. Przepisy związane.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn.zmianami