OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Urządzeń komunikacyjnych routerów w standardzie LTE/5G zwanych dalej „Urządzeniami komunikacyjnymi”, zapewniających dwustronną komunikację między regulatorem pogodowym węzła ciepłowniczego, a systemami nadrzędnymi MPEC S.A. w Krakowie, w ilości minimum 900 szt, wraz z materiałami niezbędnymi do montażu w węźle ciepłowniczym. Pozostałe 100 szt. Zamawiający zamówi w ramach opcji wskazanej w Projektowanych postanowieniach umowy, do maksymalnej ilości 1000 sztuk.

### Urządzenie komunikacyjne musi:

- być odporne na warunki atmosferyczne;

- zapewniać pyłoszczelność i wodoodporność - posiadać stopień ochrony: IP54 lub wyższy;

- być przystosowane do pracy w zakresie temperatury otoczenia nie węższym niż: -31o do +60o;

- posiadać zasilanie: poprzez port Ethernet z funkcją PoE-in, wymagany jest drugi port Ethernet z funkcją PoE-out;

- być wyposażone w zasilacz 230V/24V 50Hz oraz adapter PoE

- wymagana ochrona pamięci oprogramowania i ustawień konfiguracji w przypadku zaniku napięcia;

- posiadać mocowanie umożliwiające montaż na maszcie;

- posiadać wbudowany modem LTE pracujący w kategorii co najmniej 6 (Cat 6);

- posiadać wbudowaną antenę LTE o zysku co najmniej 9 dBi.

### Oprogramowanie Urządzenia komunikacyjnego musi zapewniać:

- konfigurację urządzenia przez:

- terminal ssh;

- interfejs graficzny;

- interfejs API;

- oprogramowanie narzędziowe pozwalające na komunikowanie się w oparciu o adres sprzętowy MAC;

- Tworzenie kopii konfiguracji w postaci pliku binarnego oraz eksport linii poleceń, które można swobodnie edytować w postaci tekstu. Obie postacie kopii mogą służyć do odtworzenia konfiguracji tego urządzenia, bądź innego urządzenia tego samego typu;

- obsługę języka skryptowego pozwalającego na tworzenie własnych skryptów. Język musi obsługiwać zmienne typu: number, boolean, string, array. Składnia języka musi obsługiwać polecenia typu: pętle, zapytania warunkowe;

- możliwość konfigurowania wbudowanego modemu LTE przez komendy Hayes AT;

- możliwość tworzenia własnych, konfigurowalnych językiem skryptowym logów (zdarzeń systemowych);

- możliwość konfigurowania zapory „firewall”:

- reguły SOURCE NAT i DESTINATION NAT;

- filtrowanie ruchu w oparciu o: adresy lub zakresy adresów IP, interfejsy, protokoły, porty lub zakresy portów, listy interfejsów lub adresów IP, stan połączenia (NEW, RELATED, ESTABLISHED), markowanie: pakietów, routingu;

- możliwość routingu:

- statycznego;

- dynamicznego w oparciu o protokoły: RIP, OSPFv2, BGP v4;

- możliwość tworzenia i konfigurowania tuneli VPN:

- EoIP

- GRE

- IPIP

- IPsec

- L2TP

- OpenVPN

- PPPoE

- PPTP

- SSTP

- WireGuard

- możliwość tworzenia wirtualnych sieci VLAN;

- możliwość konfigurowania DHCP: server, client, relay;

- korzystanie z narzędzi typu:

- ping,

- traceroute,

- packet sniffer,

- Telnet, ssh,

- wysyłanie wiadomości: SMS, E-mail,

- odczytywanie wiadomości SMS,

- Wake on LAN;

- obsługę protokołów:

- RADIUS,

- STP, RSTP,

- NTP client, NTP server,

- SNMP,

### Zakres dostawy:

| Lp. | Materiał | ilość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1000 | szt. |
| 2. | Wspornik antenowy ścienny-kolanowy, WS-38330 (330x250mm) | 1000 | szt. |
| 3. | Gniazdo montażowe na szynę DIN 230V AC | 1000 | szt. |
| 4. | Kabel typu H03 VV-F 2x0,75 mm | 15000 | mb |
| 5. | Złaczka szynowa 2-przewodowa typu ZUG G/21 4mm2, żółta | 2000 | szt. |
| 6. | Dyble montażowe fi8/40 | 20000 | szt. |
| 7. | Podkładki fi6 szerokie | 4000 | szt. |
| 8. | Rura elektroinstalacyjna PCV typu RLM - 18/ 3m | 4000 | szt. |
| 9. | Kolanko/złaczka intstalacyjne PCV 18 | 10000 | szt. |
| 10. | Uchwyt elektroinstalacyjny do rur RLM 18 | 20000 | szt. |
| 11. | Kabel typu H05 V-K 1x0,75 żółty linka | 1000 | mb |
| 12. | Kabel typu H05 V-K 1x0,75 brąz linka | 1000 | mb |
| 13. | Kabel typu H05 V-K 1x0,75 niebieski linka | 1000 | mb |
| 14. | Kabel typu H05 V-K 1x0,75 zółto-zielony linka | 1000 | mb |
| 15. | Kabel typu LAN U/UTP kat.5/5e PVC | 10000 | mb |
| 16. | Tulejki zaciskowe na przewód 0,75 | 20000 | szt. |
| 17. | Wtyczka typu RJ45 NW110 Ethernet, 8P/8C, Cat.5/5e, UTP | 3000 | szt. |
| 18. | Opaski zaciskowe plastikowe, standardowe, białe 250/3,6 | 20000 | szt. |
| 19. | Dławik (przepust gumowy) 9mm szary | 3000 | szt. |

### Terminy dostaw

Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał materiały w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od złożenia zamówienia, przy czym pierwszą partię w ilości 300 szt. Urządzeń komunikacyjnych wraz z materiałami niezbędnymi do ich montażu w węźle ciepłowniczym, Wykonawca dostarczy w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Ilość materiałów niezbędną do montażu pojedynczego Urządzenia komunikacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli. Wykonawca, dostarczając poszczególne partie materiałów winien skalkulować ich ilość w oparciu o poniższe dane jednostkowe. Dopuszczalne są dostawy materiałów w ilościach handlowych, nie mniejsze jednak od poniższych kalkulacji.

| Lp. | Materiał | ilość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 | szt. |
| 2. | Wspornik antenowy ścienny-kolanowy, WS-38330 (330x250mm) | 1 | szt. |
| 3. | Gniazdo montażowe na szynę DIN | 1 | szt. |
| 4. | Kabel typu H03 VV-F 2x0,75 mm 2x0,75 mm | 15 | mb |
| 5. | Złaczka szynowa 2-przewodowa typu ZUG G/21 4mm2, żółta | 2 | szt. |
| 6. | Dyble montażowe fi8/40 | 20 | szt. |
| 7. | Podkładki fi6 szerokie | 4 | szt. |
| 8. | Rura elektroinstalacyjna PCV typu RLM - 18/ 3m | 4 | szt. |
| 9. | Kolanko/złaczka intstalacyjne PCV 18 | 10 | szt. |
| 10. | Uchwyt elektroinstalacyjny do rur RLM 18 | 20 | szt. |
| 11. | Kabel typu H05 V-K 1x0,75 żółty linka | 1 | mb |
| 12. | Kabel typu H05 V-K 1x0,75 brąz linka | 1 | mb |
| 13. | Kabel typu H05 V-K 1x0,75 niebieski linka | 1 | mb |
| 14. | Kabel typu H05 V-K 1x0,75 zółto-zielony linka | 1 | mb |
| 15. | Kabel typu LAN U/UTP kat.5/5e PVC | 10 | mb |
| 16. | Tulejki zaciskowe na przewód 0,75 | 20 | szt. |
| 17. | Wtyczka typu RJ45 NW110 Ethernet, 8P/8C, Cat.5/5e, UTP | 3 | szt. |
| 18. | Opaski zaciskowe plastikowe, standardowe, białe 250/3,6 | 20 | szt. |
| 19. | Dławik (przepust gumowy) 9mm szary | 3 | szt. |

Wraz z każdą dostawą Wykonawca ma dostarczyć:

-    kompletną dokumentację techniczno ruchową dla Urządzenia komunikacyjnego;

-    kartę gwarancyjną na każde Urządzenie komunikacyjne;

-    listę dostarczonych Urządzeń komunikacyjnych wraz z nr seryjnymi

Materiały mają być dostarczone na magazyn MPEC przy ul. Siwka 6 w Krakowie.

### Gwarancja

Wykonawca:

- udziela gwarancji na dostarczone materiały na okres co najmniej 12 miesięcy od daty

dostawy;

- zapewnia dostępność i darmową aktualizację systemu operacyjnego Urządzenia komunikacyjnego w okresie gwarancji.

### Wymagania formalne

- dostarczone Urządzenia komunikacyjne muszą być nowe i posiadać oznaczenie CE;

- Wykonawca winien dołączyć do oferty kartę katalogową Urządzenia komunikacyjnego oraz deklaracje zgodności Urządzenia komunikacyjnego z Dyrektywą nr 2014/53/EU oraz Dyrektywą nr 2011/65/EU (RoHs) z uwzględnieniem Dyrektywy 2015/863. Karta katalogowa oraz deklaracja zgodności muszą być dostarczone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie Urządzenia komunikacyjne muszą być dostarczone w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu.