SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sukcesywna dostawa serwerów

- Ogólne wymagania

  - Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19” wraz z kompletem szyn montażowych.

  - Zasilanie napięciem przemiennym 230 V / 50 Hz. Zasilacze redundantne typu hot-swap.

  - Urządzenia muszą być objęte minimum 5-letnią gwarancją producenta.

  - Dostęp do aktualnych wersji oprogramowania sprzętowego (firmware) przez cały okres gwarancji.

  - Realizacja zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych w trybie 24x7.

  - Wsparcie techniczne w języku polskim (w godzinach 9:00–17:00) oraz całodobowo przez portal www i e-mail.

  - Czas dostawy sprawnego urządzenia lub części: maksymalnie 4 dni robocze od zgłoszenia awarii.

  - W przypadku awarii nośników danych, uszkodzone dyski (SSD, HDD, NVMe) pozostają u Zamawiającego.

  - Każdy serwer musi posiadać dedykowany, fizycznie wydzielony port RJ-45 do zdalnego zarządzania (out-of-band).

  - Wymagany centralny system zarządzania umożliwiający: bezagentową inwentaryzację, graficzną prezentację urządzeń, skalowanie do min. 1000 jednostek, dostęp przez HTML5.

  - Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanego systemu Lenovo XClarity. W przypadku oferowania rozwiązań innych producentów, Wykonawca musi dostarczyć i wdrożyć równoważny system zarządzania bez dodatkowych kosztów.

  - Serwery muszą posiadać dedykowaną płytę I/O dla funkcji serwisowych (USB, microSD, kontroler zarządzania), niezależną od głównej płyty systemowej.

  - Wydajność zainstalowanych procesorów będzie weryfikowana na podstawie wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net (PassMark CPU Mark). Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wydruku ze strony na wezwanie Zamawiającego.

  - Każdy oferowany model serwera musi posiadać certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Bronze (weryfikowalne na epeat.net).

  - Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery były produkowane na terenie Unii Europejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

- Specyfikacja techniczna poszczególnych urządzeń

  - Serwer - 1

    - Wymagania ogólne: Serwer musi spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie A.

    - Procesory: 2 × procesor klasy serwerowej, min. 16 rdzeni każdy, sumaryczny wynik PassMark CPU Mark min. 70 000 pkt.

    - Pamięć RAM: Min. 1 TB DDR5 ECC, z możliwością rozbudowy do min. 2 TB.

    - Dyski systemowe: 2 × co najmniej 480 GB SSD SATA Enterprise na sprzętowym kontrolerze RAID 1.

    - Dyski danych: 22 × 1,92 TB SSD SATA Enterprise.

    - Kontroler RAID: Sprzętowy, obsługa RAID 1, 5, 6, 50, 60 z podtrzymaniem cache.

    - Obudowa: Maksymalnie 2U, min. 24 zatoki hot-swap.

    - Zasilanie: 2 × zasilacz redundantny o mocy min. 800W każdy.

    - Sieć: 2 × 1Gbps RJ45 oraz moduł optyczny z 2 portami SFP+ 10Gbps/25Gbps.

    - Wraz z serwerem Wykonawca dostarczy 2 sztuki kabli miedzianych typu DAC (Direct Attach Copper) 3m, o przepustowości 25 Gbps. Kable muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową opartą na przełącznikach Cisco Nexus serii 9000

  - Serwer - 2

    - Wymagania ogólne: Serwer musi spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie A.

    - Procesory: 2 × procesor klasy serwerowej, min. 16 rdzeni każdy, sumaryczny wynik PassMark CPU Mark min. 140 000 pkt.

    - Pamięć RAM: Min. 1 TB DDR5 ECC, z możliwością rozbudowy do min. 2 TB.

    - Dyski systemowe: 2 × co najmniej 480 GB SSD SATA Enterprise na sprzętowym kontrolerze RAID 1.

    - Dyski danych: 22 × 3,84 TB SSD SATA Enterprise.

    - Kontroler RAID: Sprzętowy, obsługa RAID 1, 5, 6, 50, 60 z podtrzymaniem cache.

    - Obudowa: Maksymalnie 2U, min. 24 zatoki hot-swap.

    - Zasilanie: 2 × zasilacz redundantny o mocy min. 1100W każdy.

    - Sieć: 2 × 1Gbps RJ45 oraz moduł optyczny z 2 portami SFP+ 10Gbps/25Gbps.

    - Wraz z serwerem Wykonawca dostarczy 2 sztuki kabli miedzianych typu DAC (Direct Attach Copper) 3m, o przepustowości 25 Gbps. Kable muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową opartą na przełącznikach Cisco Nexus serii 9000

  - Serwer - 3

    - Wymagania ogólne: Serwer musi spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie A.

    - Procesory: 2 × procesor klasy serwerowej, min. 16 rdzeni każdy, sumaryczny wynik PassMark CPU Mark min. 140 000 pkt.

    - Pamięć RAM: Min. 2 TB DDR5 ECC.

    - Dyski systemowe: 2 × co najmniej 480 GB SSD SATA Enterprise na sprzętowym kontrolerze RAID 1.

    - Dyski danych: 22 × 3,84 TB SSD SATA Enterprise.

    - Kontroler RAID: Sprzętowy, obsługa RAID 1, 5, 6, 50, 60 z podtrzymaniem cache.

    - Obudowa: Maksymalnie 2U, min. 24 zatoki hot-swap.

    - Zasilanie: 2 × zasilacz redundantny o mocy min. 1600W każdy.

    - Sieć: 2 × 1Gbps RJ45 oraz moduł optyczny z 2 portami 10Gbps/25Gbps

    - Wraz z serwerem Wykonawca dostarczy 2 sztuki kabli miedzianych typu DAC (Direct Attach Copper) 3m, o przepustowości 25 Gbps. Kable muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową opartą na przełącznikach Cisco Nexus serii 9000

  - Serwer - 4

    - Wymagania ogólne: Serwer musi spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie A.

    - Procesory: 2 × procesor klasy serwerowej, min. 32 rdzenie każdy, częstotliwość min. 3.0GHz, wynik min. 870 punktów base w teście SPECrate 2017 Integer.

    - Pamięć RAM: Min. 1 TB DDR5 ECC.

    - Akceleratory GPU: 1 × karta DW PCIe Gen5, min. 140 GB pamięci HBM, wydajność FP32 min. 60 TFLOPS, FP64 min. 30 TFLOPS, obsługa MIG (7 instancji).

    - Dyski systemowe: 2 × M.2 SSD NVMe min. 960 GB na sprzętowym kontrolerze RAID 1.

    - Dyski danych: 4 × 1,92 TB NVMe podłączone bezpośrednio do backplane.

    - Kontroler RAID: Sprzętowy, obsługa RAID 1, 5, 6 (dla zatok dyskowych).

    - Obudowa: Maksymalnie 3U, głębokość max. 120cm, min. 8 zatok SAS/SATA/NVMe.

    - Zasilanie: 4 × zasilacz redundantny hot-swap o mocy min. 2600W każdy, certyfikat min. Titanium.

    - Sieć: 2 × 1Gbps RJ45 oraz 2 × porty optyczne min. 10Gbps/25Gbps.

    - Wraz z serwerem Wykonawca dostarczy 2 sztuki kabli miedzianych typu DAC (Direct Attach Copper) 3m, o przepustowości 25 Gbps. Kable muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową opartą na przełącznikach Cisco Nexus serii 9000

  - Serwer - 5

    - Wymagania ogólne: Serwer musi spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie A.

    - Procesory: 2 × procesor klasy serwerowej, min. 32 rdzenie każdy, częstotliwość min. 3.0GHz, wynik min. 870 punktów base w teście SPECrate 2017 Integer.

    - Pamięć RAM: Min. 1 TB DDR5 ECC.

    - Akceleratory GPU: 2 × karty DW PCIe Gen5, każda min. 140 GB pamięci HBM, wydajność FP32 min. 60 TFLOPS, FP64 min. 30 TFLOPS, obsługa MIG (7 instancji).

    - Dyski systemowe: 2 × M.2 SSD NVMe min. 960 GB na sprzętowym kontrolerze RAID 1.

    - Dyski danych: 4 × 1,92 TB NVMe podłączone bezpośrednio do backplane.

    - Kontroler RAID: Sprzętowy, obsługa RAID 1, 5, 6 (dla zatok dyskowych).

    - Obudowa: Maksymalnie 3U, głębokość max. 120cm, min. 8 zatok SAS/SATA/NVMe.

    - Zasilanie: 4 × zasilacz redundantny hot-swap o mocy min. 2600W każdy, certyfikat min. Titanium.

    - Sieć: 2 × 1Gbps RJ45 oraz 2 × porty optyczne min. 10Gbps/25Gbps.

    - Wraz z serwerem Wykonawca dostarczy 2 sztuki kabli miedzianych typu DAC (Direct Attach Copper) 3m, o przepustowości 25 Gbps. Kable muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową opartą na przełącznikach Cisco Nexus serii 9000

  - Serwer - 6

    - Wymagania ogólne: Serwer musi spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie A.

    - Procesory: 1 × procesor klasy serwerowej, min. 16 rdzeni, wynik PassMark CPU Mark min. 38 000 pkt.

    - Pamięć RAM: Min. 256 GB DDR4 ECC.

    - Dyski systemowe: 2 × co najmniej 480 GB SSD SATA Enterprise na sprzętowym kontrolerze RAID 1.

    - Dyski danych: 24 × co najmniej 24 TB HDD Enterprise.

    - Dyski cache: 4 × co najmniej 3,84 TB NVMe.

    - Kontroler RAID: Sprzętowy, obsługa RAID 1 dla dysków systemowych.

    - Obudowa: Maksymalnie 2U, min. 24 zatoki 3.5” hot-swap.

    - Zasilanie: 2 × zasilacz redundantny o mocy dostosowanej do pełnej obsady dyskowej.

    - Sieć: 2 × 1Gbps RJ45 oraz moduł optyczny z 2 portami SFP+ 10Gbps/25Gbps.

    - Wraz z serwerem Wykonawca dostarczy 2 sztuki kabli miedzianych typu DAC (Direct Attach Copper) 3m, o przepustowości 25 Gbps. Kable muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową opartą na przełącznikach Cisco Nexus serii 9000