OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów - 5 lokalizacji, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów - 5 lokalizacji”.

Projekt Nr FEPW.03.01-IP.01-0005/25 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska

Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem rozbudowy jest podniesienie jakości pomiaru parametrów wagowych, identyfikacji pojazdów (tablice rejestracyjne, zdjęcia kontekstowe), przesyłu danych do Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (CSOSRD), zapewnienie prawidłowego nadzoru nad pracą stacji oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymaganiami technicznymi.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

    - rozbudowę istniejących wag preselekcyjnych (będących w posiadaniu Zamawiającego) w następujących lokalizacjach:

      - ul. Warszawska,

      - ul. Krakowska,

      - ul. Podkarpacka,

      - ul. Lwowska,

      - ul. Lubelska;

    - wykonanie kompletnej dokumentacji (modernizacji urządzeń, połączeń, DTR) w tym:

      - dokumentacji technicznej stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów,

      - wykonanie prac montażowych na podstawie dokumentacji modernizacji urządzeń,

      - projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizowanych prac;

    - poprawa jakości przesyłu danych pomiędzy systemem preselekcyjnego ważenia, 
a serwerem centralnym zlokalizowanym w CSOSRD. Minimalne wymagania dla urządzeń transmisyjnych określono w części „Minimalne wymagania techniczne pozostałych urządzeń sieciowych”,

    - dostawę oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu i ich uruchomienie,

    - aktualizację oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego do najnowszej wersji,

    - wykonanie kalibracji uruchomieniowej systemu oraz testu sprawdzającego potwierdzającego dokładność pomiarową zgodnie z COST 323,

    - przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu utrzymania urządzeń w sprawności technicznej, w tym zaleceń użytkowania i utrzymania urządzeń podczas czynności zimowego utrzymania ruchu (w tym instrukcja odśnieżania i odladzania), a także przejazdu pojazdów nienormatywnych lub przewożących ładunki nienormatywne,

    - zachowanie zgodności z oprogramowaniem Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów posiadanym przez Zamawiającego (System VIVER v.1.2.). Dokument zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy,

    - zachowanie zgodności z systemem nadrzędnym Systemu Obszarowego Sterownia Ruchem Drogowym Sitraffic SCALA v8.1,

  - Lokalizacje wag preselekcyjnych

| L.p. | Nazwa wagi | Lokalizacja | Nr drogi | Liczba pasów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIM01 | ul. Warszawska | powiatowa | 2 |
| 2 | WIM02 | ul. Krakowska | 94 | 2 |
| 3 | WIM03 | ul. Podkarpacka | 19 | 2 |
| 4 | WIM04 | ul. Lwowska | 94 | 2 |
| 5 | WIM05 | ul. Lubelska | 878 | 2 |

    - ul. Warszawska – waga preselekcyjna do miasta przed istniejącą tablicą 
o zmiennej treści (2 pasy ruchu)

Sterownik wagi preselekcyjnej

Płyty tensometryczne

Istniejąca tablica o zmiennej treści

    - ul. Krakowska – waga preselekcyjna do miasta przed istniejącą tablicą 
o zmiennej treści (2 pasy ruchu)

Płyty tensometryczne

Sterownik wagi preselekcyjnej

Istniejąca tablica o zmiennej treści

    - ul. Podkarpacka – waga preselekcyjna do miasta przed istniejącą tablicą 
o zmiennej treści (2 pasy ruchu)

Istniejąca tablica o zmiennej treści

Płyty tensometryczne

Sterownik wagi preselekcyjnej

    - ul. Lwowska – waga preselekcyjna do miasta przed istniejącą tablicą o zmiennej treści (2 pasy ruchu)

Istniejąca tablica o zmiennej treści

Sterownik wagi preselekcyjnej

Płyty tensometryczne

    - ul. Lubelska – waga preselekcyjna do miasta przed istniejącą tablicą o zmiennej treści (2 pasy ruchu)

Istniejąca tablica o zmiennej treści

Płyty tensometryczne

Sterownik wagi preselekcyjnej

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU (WAGI PRESELEKCYJNE) ORAZ ZAKRES ROBÓT

  - Rozbudowywany System Dynamicznego Ważenia Pojazdów dla wag preselekcyjnych (oprogramowanie i urządzenia) powinien pracować w oparciu o otwarte protokoły i interfejsy komunikacyjne. System powinien być otwarty1, możliwy do adaptacji do nowych warunków, co ma ułatwić rozbudowę systemu w jednym z dwóch kierunków: co do zakresu terytorialnego (rozbudowa w sensie geograficznym) oraz co do rozbudowy funkcjonalnej, tzn. dołączania kolejnych urządzeń. System Dynamicznego Ważenia Pojazdów składać się będzie 
z następujących komponentów:

    - stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu złożonych z:

- czujników pomiarowych (tensometrycznych) mierzących nacisk osi pojazdu, zamontowanych na każdym pasie ruchu w kierunku centrum miasta w nawierzchni asfaltowej wraz z detektorami pojazdów (pętle indukcyjne). Wymagania dla czujników pomiarowych:

  - czujniki nacisku powinny spełniać wymagania dotyczące dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323: „Weigh in Motion of Road Vehicles” Final ReportAppendix 1 – European WIM Specification Version 3.0 – „Ważenie Pojazdów w Ruchu” Raport Końcowy, Załącznik nr 1 – Europejska Specyfikacja WIM „Ważenie Pojazdów w Ruchu” sierpień 1999r.,

  - pomiar prędkości pojazdów od 10 km/h do 150 km/h,

  - urządzenia powinny dokonywać pomiarów nacisku kół, osi, grup osi i masy brutto pojazdów,

  - sposób instalacji czujników w nawierzchni nie może wpływać na warunki ruchu w miejscu instalacji wagi – powinien zapewniać płynny przejazd pojazdów przez wagę, nawet przy najwyższym natężeniu ruchu,

  - niezawodne działanie całego systemu,

  - wykrywanie nieprawidłowych zachowań układu w postaci odporności na nagłe hamowanie, przyspieszanie, omijanie czujnika, nadmierną prędkość oraz wytrzymałość na obciążenie 250 kN/oś, a także przejazd pojazdów specjalnych (walców drogowych, pojazdów gąsienicowych, pługów śnieżnych itd.),

  - minimalny zakres pomiarowy czujników: od 500 kg do 20 000 kg na oś,

  - system mocowania czujników musi zapewniać możliwość szybkiego demontażu w przypadku uszkodzenia lub w przypadku planowanej przebudowy i remontu odcinka drogi, możliwość magazynowania i ponownej instalacji,  bez konieczności zakupu nowych czujników,

  - zapewnienie stabilności detekcji i wskazań czujnika zamontowanego 
w nawierzchni drogi w temperaturze -40 do +70°C,

  - dokładność wskazań dla nacisków poszczególnych osi i masy całkowitej pojazdu dla klasy B+(7) powinna być zgodna z COST 323,

  - możliwość przeciążenia czujnika do przynajmniej 30 ton na oś,

  - możliwość kalibracji czujnika osobno dla każdego pasa ruchu,

  - zaszeregowanie stacji WIM do określonej klasy dokładności jest możliwe wyłącznie na podstawie wykonanych testów.  Pomiar ciężaru musi być dokładniejszy (lub równy) niż wynosi dopuszczalny względny błąd w [%] dla 
95 % wszystkich pojazdów z ciężarem nacisku na oś (wg standardu COST 323). Zgodnie z parametrami obowiązującymi dla klasy B+(7) co najmniej 98% wszystkich pojazdów przejeżdżających przez punkt pomiarowy musi zostać zarejestrowanych i zaszeregowanych do właściwej klasy pojazdów EUR 8+1 (motocykl, osobowy, dostawczy, osobowy z przyczepą, ciężarowy, ciężarowy 
z przyczepą, ciągnik siodłowy, autobus i inny). Wyniki pomiaru ciężaru dla co najmniej 95% wszystkich pojazdów, które przejadą przez punkt pomiarowy muszą mieścić się w zakresie tolerancji dla klasy dokładności B+(7) i być zgodnym z COST 323.

  - system WIM powinien być wyposażony automatyczny w mechanizm weryfikacji poprawności ważenia. System musi wykrywać błąd w zakresie statystycznym dla dokładności wagi dla B+(7) (+/- 7%). Wykonawca musi złożyć wiarygodny test wskazujący zastosowanie się do w/w wymogów. Wymóg będzie weryfikowany na podstawie testu kalibracyjnego opisanego 
w załączniku nr 1 ”Procedurze sprawdzania stanowisk do ważenia pojazdów 
w ruchu (WIM)” opracowanej przez GDDKiA (wyd. 2012). W ramach testów Wykonawca będzie musiał wykazać, że przesunięcie współczynników kalibracyjnych wynikających z błędu systematycznego jest skuteczne. Na drodze z ruchem dwukierunkowym przewiduje się, że wykrywane powinny być wszystkie pojazdy jadące wskazanym pasem ruchu, w określonym kierunku nawet wówczas, gdy przejeżdżają po nim tylko częściowo. Zakłada się, że pojazd powinien być wykryty, gdy co najmniej jedno koło z każdej osi pojazdu w całości przejedzie po wskazanym pasie ruchu (o obrębie wyznaczonym przez oznakowanie poziome). W takim układzie pomiarowym przyjmuje się, że pojazd jest poza obszarem detekcji, gdy w całości wyjechał wszystkimi kołami na przeciwny pas ruchu.

  - szafę teletechniczną z elektroniką sterującą, zabezpieczoną przed włamaniem oraz odpornością na ogień. Szafa powinna być wyposażona w system redukujący skutki kondensacji pary wodnej,

- kamery wizyjnej poglądowej na istniejącej konstrukcji wsporczej. Lokalizacja szaf sterowniczych, kamer musi zachować obowiązującą skrajnię drogową poziomą.

- kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR o następujących parametrach:

- kamery ANPR będą służyć do identyfikacji numerów tablic rejestracyjnych każdego pojazdu przejeżdżającego przez stację preselekcyjnego ważenia pojazdów,

- w odległości około 10 – 30 m za stanowiskami pomiarowymi (w kierunku jazdy)

- kamery należy zainstalować w miejscach i przy użyciu istniejącej konstrukcji umożliwiającej poprawne i pewne działanie systemu dla każdego pasa ruchu,

- skuteczność odczytu tablic na poziomie minimum 90% na poziomie ufności 95%,

- jedna cyfrowa kamera kolorowa do pracy w trybie dzień/noc całą dobę, przeznaczona do przenoszenia ogólnego obrazu sytuacji z miejsca ważenia preselekcyjnego do serwera danych,

- jedna kamera do automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych wszystkich przejeżdżających pojazdów,

- promienników światła podczerwonego, emitujących promieniowanie niewidoczne dla oka ludzkiego współpracujące z kamerami systemu rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych. Oświetlacz podczerwieni musi być zintegrowany w obudowie kamery – nie dopuszcza się wykorzystania dodatkowych oświetlaczy podczerwieni instalowanych jako dodatkowy element obok nad lub pod kamerą ANPR,

- pracować poprawnie w zakresie temperatur od -35ºC do +60ºC oraz posiadać obudowę o klasie szczelności nie mniejszej niż IP65,

- w obudowie kamery dopuszcza się zastosowanie grzałki o mocy nie większej niż 40W i dedykowanej dla zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania nie przekraczającej maksymalnie mocy 40W,

- musi posiadać minimum 2GB pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej (w postaci np. w postaci karty SD) umożliwiającej zapisywanie rekordów z odczytami tablic rejestracyjnych w przypadku chwilowej utraty komunikacji,

- umożliwiać poprawny automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów na minimum dwóch pasach ruchu o szerokości minimum 3.5 m każdy,

- automatycznie odczytywać tablice wszystkich krajów UE oraz Europy wschodniej. Należy przyjąć, że numer rejestracyjny to ciąg dużych liter i cyfr, nie dłuższy niż 10 znaków, bez separatorów oraz innych znaków specjalnych – wszystkie znaki pisane łącznie. W celu uniknięcia niejednoznaczności numer rejestracyjny powinien być zakodowany w danych wyjściowych w kodowaniu UTF-8. W przypadku niektórych krajów wymagane jest rozpoznawanie odpowiednich znaków narodowych (np. umlaut w tablicach niemieckich).  
W przypadku tablic rejestracyjnych z krajów, gdzie nie stosuje się alfabetu łacińskiego dopuszcza się rozpoznawanie liter i cyfr w odpowiednim dla danego kraju alfabecie (np. cyrylica), ale także dopuszcza się konwersję znaków z alfabetu niełacińskiego na łaciński.

- automatycznie odczytywać tablice ADR umieszczone na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne,

- odczytywać poprawnie tablice pojazdów poruszających się z prędkością 
do 200 km/h,

- musi przechowywać i weryfikować pojazdy według tzw. białej i czarnej listy umożliwiającej wpisanie do miliona tablic rejestracyjnych, gdzie na czarnej liście będą umieszczone np.: tablice pojazdów poszukiwanych, zaś na białej np.: tablice pojazdów uprzywilejowanych,

- umożliwiać dostarczanie danych dotyczących pojedynczego pojazdu, z którego dokonano odczytu tablicy rejestracyjnej, zawierającego, co najmniej:

- plik w formacie JPEG lub TIFF ze zdjęciem pojazdu w podczerwieni,

- plik w formacie JPEG lub TIFF ze zdjęciem pojazdu w kolorze w dzień oraz w nocy,

- plik w formacie JPEG lub TIFF ze zdjęciem samej tablicy rejestracyjnej pojazdu,

- plik w formacie XML tekstowym zawierającym w strukturze danych, co najmniej informacje:

  - numeru pojazdu rejestracyjnego odczytanego przez kamerę,

  - dacie i czasie wykonania zdjęcia w podczerwieni (znacznik daty 
i czasu),

  - numer kamery, z której pochodzą dane,

  - miejsca zainstalowania kamery,

  - kierunku jazdy pojazdu lub zatrzymaniu,

  - numeru pasa ruchu,

  - wykrycia pojazdu na czarnej lub białej liście,

- posiadać możliwość transmisji danych ogólnie dostępnym otwartym protokołem komunikacji FTP oraz FTPS,

- powinna być zdalnie zarządzalnym urządzeniem IP,

- posiadać interfejs komunikacyjny Ethernet 10/100/1000 Base-T oraz RS-232 lub RS485,

- posiadać minimum jedno wyjście przekaźnikowe sterowane odczytem tablicy,

- posiadać możliwość konfiguracji i zarządzania poprzez graficzny interfejs użytkownika zarządzany z poziomu aktualnej przeglądarki internetowej, umożliwiający takie funkcje jak np.: konfiguracje, sprawdzenie stanu działania – status urządzenia, przegląd statystyki lokalnej, definiowanie poziomu dostępu dla użytkowników, weryfikację obrazu „online” i podgląd bieżących odczytów,

- mieć możliwość prowadzenia własnego logu operacyjnego, który może być wysyłany do systemu centralnego umożliwiającego diagnozę dla służb utrzymania,

- mieć możliwość wysyłania do systemu centralnego co pewien określony czas np.: co 5 minut informację o jej statusie i poprawnym działaniu (heartbeat),

- umożliwiać wykonywanie nadruku na zdjęciu dowodowym w podczerwieni oraz poglądowym w kolorze, co najmniej:

- daty wykonania zdjęcia w formacie: rok, miesiąc, dzień,

- czasu wykonania zdjęcia z dokładnością w formacie: godzina, minuta, sekunda,

- numeru systemowego kamery (np.: Kam1),

- lokalizacji instalacji kamery (np.: ul. Lwowska),

- nr odczytanej tablicy rejestracyjnej pojazdu,

- nr pasa ruchu na którym odczytano tablicę, (1,2)

- kraju pochodzenia tablicy rejestracyjnej (PL, LV, DE itd.).

- szafy teletechnicznej wolnostojącej z zainstalowanymi urządzeniami do sterowania pracą wag, kamer oraz urządzeniami odpowiedzialnymi za komunikację 
z pozostałymi elementami systemu preselekcyjnego. Urządzenia muszą być zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich oraz przed aktami wandalizmu. 
Szafa teletechniczna powinna posiadać zamek z wkładką patentową o odpowiedniej do zastosowania klasie zabezpieczenia przed ingerencją osób trzecich,

- oprogramowanie powinno zapewnić przesłanie do CSOSRD następujących danych oraz ich archiwizacji:

  - przekroczenia wysokości oraz unikania przejazdu poza wyznaczony do tego celu przekrój drogi,

  - obciążenia poszczególnych kół i osi,

  - całkowite obciążenie wszystkich osi,

  - ilość osi pojazdu,

  - rozstaw osi pojazdu,

  - prędkość pojazdu,

  - całkowitą masę pojazdu,

  - długość pojazdu (zastępcza długość elektryczna zmierzona na pętli indukcyjnej),

  - przeciążenie pojazdu na oś i grupę osi oraz masy brutto,

  - maksymalne dopuszczalne obciążenie pojazdu, według danych zapisanych 
w systemie,

  - klasyfikacja pojazdu według liczby i rozstawu osi,

  - numer kolejny pojazdu,

  - data i godzina przejazdu,

  - pomiar natężenia ruchu dla każdego pasa oddzielnie w 15 minutowych interwałach czasowych. Dane powinny być agregowane na serwerze 
w CSOSRD,

  - zdjęcie pojazdu i tablicy rejestracyjnej dla pojazdów, co do których istnieje przypuszczenie popełnienia wykroczenia (pojazdy przeciążone) wykonane przez kamerę ANPR,

  - zdjęcia z kamery poglądowej, która pokazuje całość samochodu popełniającego wykroczenie,

  - wyzwalanie alarmu – informacja o pojeździe przeciążonym lub 
z przekroczoną masą w odniesieniu do jego kategorii lub nośności drogi,

  - możliwość lokalnej oraz zdalnej zmiany progu wyzwalania alertu,

  - praca w nocy – rejestracja przeciążonych pojazdów przy słabym oświetleniu,

  - maksymalne dopuszczalne obciążenie pojazdu – możliwa edycja danych zapisanych w systemie w wyniku zmiany prawa,

  - klasyfikacja według europejskich schematów, z możliwością wprowadzenia zmian według liczby i rozstawu osi,

  - archiwizowanie danych,

  - jeżeli w obrazie poddanym analizie znajduje się więcej niż jeden pojazd to układ detekcji powinien wykryć każdy pojazd niezależnie, a układ identyfikacji powinien rozpoznać tablice rejestracyjne każdego z pojazdów 
z osobna,

  - dane dotyczące struktury ruchu przejeżdżających pojazdów powinny być dostarczane i przechowywane na serwerze w CSOSRD według klasyfikacji pojazdów zgodnych z COST 323,

  - wykrywanie pojazdów przeciążonych, pod kątem przekroczeń dopuszczalnych nacisków osi, grup osi i masy całkowitej pojazdów przejeżdżających przez stację preselekcyjną, w odniesieniu do ich kategorii i nośności drogi. W momencie wykrycia przeciążonego pojazdu automatycznie zostaje wyzwolony impuls wstrzymujący obraz z przeciążonym pojazdem,

  - na obrazie winna być umieszczona sylwetka przeciążonego pojazdu oraz informacja o typie wykroczenia, liczbie osi, obciążeniu poszczególnych osi, aktualną datą, godziną oraz numer rejestracyjny pojazdu,

  - wszystkie elementy systemu winny posiadać skuteczne uziemienie oraz sprawny system zabezpieczeń przepięciowych od wyładowań atmosferycznych i zakłóceń elektrycznych na doprowadzeniach czujników pomiarowych i liniach zasilających.

  - Sposób połączenia stacji pomiaru do istniejącej platformy transmisji danych

Wszystkie stacje pomiaru WIM są podłączone do platformy transmisji danych. Stacje zlokalizowane przy ul. Warszawskiej i ul. Podkarpackiej są podłączone do sieci za pomocą kabla światłowodowego, natomiast stacje przy ul. Krakowskiej, ul. Lubelskiej i ul. Lwowskiej – za pośrednictwem sieci radiowej w technologii LMDS. Każda stacja pomiarowa składa się 
z dwóch szaf teleinformatycznych (ST1 i ST2), połączonych kablem światłowodowym zakończonym mediakonwerterami optycznymi.

- WIM01 – ul. Warszawska:

Stacja WIM na ul. Warszawskiej podłączona jest do platformy transmisji danych w szafie ST1 zlokalizowanej przy znaku zmiennej treści VMS, za pomocą łącza światłowodowego oraz sieci LMDS. Głównym urządzeniem jest router koncentrujący wszystkie komponenty.

W szafie ST2 zainstalowany jest switch łączący wszystkie pracujące urządzenia: kamery ANPR, kamery poglądowe, urządzenia płyt ważących.

- WIM02 – ul. Krakowska:

Stacja WIM na ul. Krakowskiej podłączona jest do platformy transmisji danych w szafie ST1 zlokalizowanej przy znaku zmiennej treści VMS, za pomocą dwóch sieci LMDS. Głównym urządzeniem jest router koncentrujący wszystkie komponenty. Jego konfiguracja zapewnia automatyczne przełączanie się pomiędzy LMDS 1 i LMDS 2. Dodatkowo router połączony jest również z łączem zapasowym w formie routera LTE. W szafie pracuje również urządzenie switch podłączony do głównego routera portem Ethernet. Jest on odpowiedzialny za komunikację z pobliskim skrzyżowaniem ul. Krakowska – ul. Chmury. Połączenie realizowane jest poprzez optyczną wkładkę SFP.

W szafie ST2 zainstalowany jest switch łączący wszystkie pracujące urządzenia: kamery ANPR, kamery poglądowe, urządzenia płyt ważących.

- WIM03 – ul. Podkarpacka:

Stacja WIM na ul. Podkarpackiej podłączona jest do platformy transmisji danych w szafie ST1 zlokalizowanej przy znaku zmiennej treści VMS, za pomocą łącza światłowodowego oraz sieci LMDS. Głównym urządzeniem jest router koncentrujący wszystkie komponenty.

W szafie ST2 zainstalowany jest switch łączący wszystkie pracujące urządzenia: kamery ANPR, kamery poglądowe, urządzenia płyt ważących.

- WIM04 – ul. Lwowska:

Stacja WIM na ul. Lwowskiej podłączona jest do platformy transmisji danych w szafie ST1 zlokalizowanej przy czujnikach tensometrycznych, za pomocą dwóch sieci LMDS. Głównym urządzeniem jest router koncentrujący wszystkie komponenty. Jego konfiguracja zapewnia automatyczne przełączanie się pomiędzy LMDS 1 i LMDS 2. Dodatkowo router połączony jest z łączem zapasowym w formie routera LTE oraz siecią WIMAX (urządzenia typu WiMax należy zdemontować i złożyć do Zamawiającego.) W szafie znajduje się również rejestrator nagrań monitoringu wizyjnego. Znak VMS połączony jest kablem światłowodowym zakończonym mediakonwerterem z szafą ST2.

W szafie ST2 zainstalowany jest switch łączący wszystkie pracujące urządzenia: kamery ANPR, kamery poglądowe, urządzenia płyt ważących.

- WIM05 – ul. Lubelska:

Stacja WIM na ul. Lubelskiej podłączona jest do platformy wymiany danych w szafie ST1 zlokalizowanej przy znaku zmiennej treści VMS, za pomocą dwóch sieci LMDS. Głównym urządzeniem jest router koncentrujący wszystkie komponenty. Jego konfiguracja zapewnia automatyczne przełączanie się pomiędzy LMDS 1 i LMDS 2. W szafie znajduje się również rejestrator nagrań monitoringu wizyjnego. W szafie znajduje się dodatkowy mediakonwerter zapewniający łączność platformy wymiany danych ze skrzyżowaniem 
ul. Lubelska – Baza MPK.

W szafie ST2 zainstalowany jest switch łączący wszystkie pracujące urządzenia: kamery ANPR, kamery poglądowe, urządzenia płyt ważących.

  - Zakres robót obejmuje:

- Przeprowadzenie wymiany obecnych szaf teletechnicznych na nowe, zgodne z jednolitym standardem obowiązującym we wszystkich lokalizacjach.

- Weryfikacja ciągłości zasilania wag preselekcyjnych w obrębie złącza Nn oraz przyłącza. W przypadku braku zasilania lub uszkodzenia przewodu należy podjąć działania naprawcze w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności.

- Dostawa, wymiana, montaż oraz konfiguracja urządzeń transmisyjnych zgodnie ze standardem stosowanym w innych lokalizacjach Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, wraz z diagnostyką istniejącego okablowania. Urządzenia muszą być wyposażone w porty obsługujące technologię Gigabit Ethernet (1 Gb/s) oraz porty światłowodowe umożliwiające transmisję danych w standardzie optycznym. Wszystkie urządzenia transmisyjne nieposiadające portów gigabitowych należy wymienić. Urządzenia w momencie montażu muszą posiadać najnowsze dostępne oprogramowanie.

- Diagnostyka jakości połączenia stacji WIM z systemem COSRD oraz eliminacja czynników mogących powodować obniżenie jakości i stabilności połączenia. Wyniki diagnostyki należy przedstawić w formie dokumentu papierowego zawierającego szczegółowy opis wykonanych czynności i stwierdzonych nieprawidłowości.

- Wymiana kamer ANPR na urządzenia, których rozwój przez producenta będzie zapewniony przez co najmniej 5 kolejnych lat, wraz z gwarancją wsparcia producenta w zakresie oprogramowania.

- Wymiana obecnie funkcjonujących kamer poglądowych na nowe urządzenia, zgodne ze standardem stosowanym w systemie oraz zapewniające pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.

- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji pętli indukcyjnych w celu weryfikacji ich stanu technicznego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przeprowadzić odtworzenie pętli z zachowaniem wymaganych norm i parametrów.

- Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni w rejonie wagi, 
z zachowaniem obowiązujących norm technicznych i zapewnieniem trwałości oraz stabilności podłoża.

- Przeprowadzenie diagnostyki istniejących płyt ważących, identyfikacja awarii lub usterek oraz wykonanie prac naprawczych w celu przywrócenia ich do założonej funkcjonalności. Wszystkie czynności warunkujące ponowne uruchomienie płyt ważących są objęte zakresem zamówienia.

- Wymiana wszystkich pozostałych podzespołów niezbędnych do prawidłowego działania systemu, takich jak zasilacze, listwy prądowe, elementy wentylacji, termostaty, bezpieczniki oraz inne komponenty wymagane do zapewnienia pełnej funkcjonalności.

- Przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki pięciu znaków zmiennej treści zlokalizowanych w rejonie wag preselekcyjnych, identyfikacja ewentualnych usterek oraz ich usunięcie w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń.

- Wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych podzespołów znaków zmiennej treści, jeżeli taka konieczność zostanie stwierdzona w trakcie przeprowadzanej diagnostyki.

- Przywrócenie pełnej funkcjonalności znaków zmiennej treści oraz modernizacja urządzeń 
i połączeń odpowiedzialnych za realizację sterowania informacjami wyświetlanymi na znakach, w tym serwera pośredniczącego, który integruje sterowanie z systemu Sitraffic Scala z systemem WIM.

- Przeprowadzenie aktualizacji systemu operacyjnego na serwerze pośredniczącym do aktualnie stosowanej wersji, zapewniającej zgodność z wymaganiami systemu, stabilność działania oraz bezpieczeństwo.

- Przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki czujników tensometrycznych zlokalizowanych w nawierzchni jezdni, weryfikacja ich stanu technicznego oraz podjęcie działań naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności.

- Przeprowadzenie pomiarów kabli optycznych i ethernetowych, obejmujących parametry jakościowe i ciągłość połączeń. Wyniki pomiarów muszą zostać udokumentowane 
i dołączone do dokumentacji powykonawczej.

- Przeprowadzenie demontażu sprawnych urządzeń (m.in. rejestratorów, switchy, konwerterów), ich odpowiednie zabezpieczenie oraz przekazanie Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

- Ponowne przywrócenie wszystkich połączeń działających w szafie przed rozpoczęciem modernizacji, z zachowaniem ich pierwotnej funkcjonalności i konfiguracji.

- Ponowne podłączenie wszystkich aktualnie podłączonych kamer CCTV do nowych urządzeń transmisyjnych, z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności i konfiguracji.

- Ponowne podłączenie aktualnie działającej kamery ANPR zlokalizowanej na konstrukcji WIM przy ul. Krakowskiej do nowych urządzeń transmisyjnych, z zachowaniem pełnej funkcjonalności i integracji z systemem.

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych wag preselekcyjnych oraz znaków zmiennej treści w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania i zgodności z wymaganiami systemu.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach papierowych oraz 
w wersji elektronicznej. Dokumentacja powinna zawierać m.in. topologię sieci transmisyjnej i elektrycznej, schematy połączeń oraz modele zastosowanych urządzeń.

- Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi, obejmujących:

- serwis gwarancyjny,

- okresowe przeglądy urządzeń i oprogramowania,

- aktualizacje oprogramowania.

- Przekazanie Zamawiającemu gwarancji producenta na wszystkie dostarczone urządzenia, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

- Przekazanie do COSRD dwóch pełnych kompletów kluczy do szaf teletechnicznych, w celu umożliwienia dostępu do urządzeń i infrastruktury zgodnie z obowiązującymi procedurami.

- Przekazanie Zamawiającemu loginów i haseł dostępowych do wszystkich urządzeń, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

- Przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi systemu w formie papierowej oraz elektronicznej, obejmującej opis funkcjonalności, procedury eksploatacyjne, konfigurację oraz zasady bezpieczeństwa.

Wszelkie elementy, dostawy, prace oraz urządzenia, które nie zostały szczegółowo wymienione w niniejszym opisie, lecz są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania i pełnej funkcjonalności systemu, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć, wykonać 
i zamontować w ramach realizacji zamówienia.

  - Minimalne wymagania techniczne pozostałych urządzeń sieciowych.

- Mediakonwertery optyczne powinny być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, na zasadach takich jak pozostałe komponenty zainstalowane w szafie (pkt. 3.7). Wkładki/porty optyczne mediakonwerterów powinny pozwalać na dwukierunkowe przesyłanie danych z wykorzystaniem jednego włókna światłowodowego (WDM).

- Kamera wizyjna poglądowa służąca do identyfikacji ilości osi w technologii Full HD powinna mieć następujące parametry:

- kamera IP (transmisji obrazu w formie cyfrowej poprzez sieć IP),

- rozdzielczość: FullHD 1920 x 1080 (obsługa 1080p oraz 720p) dla prędkości 25fps,

- zoom optyczny minimum 10x,

- zgodność ze specyfikacją ONVIF w kategorii NVT (profile S, T, M),

- cyfrowa rejestracja obrazu w warunkach skrajnego nasłonecznienia 
jak i w całkowitych ciemnościach,

- obudowy IP66 wandaloodporne wyposażone w grzałki i termostaty tak, 
aby umożliwić pracę systemu w dowolnych warunkach atmosferycznych,

- zakres temperatury pracy: –35 do +60°C,

- zarządzanie przez WWW lub przez VMS. Przez VMS rozumie się 
System Zarzadzania Monitoringiem (video management system/software),

- zaimplementowany systemem kompensacji tylnego oświetlenia,

- przetwornik o skanowaniu progresywnym (ograniczający efekt smużenia),

- poziom czułości nie gorszy niż:

- w trybie kolorowym: 0,8 lx,

- w trybie czarno-białym: 0,1 lx,

- posiadać wbudowany oświetlacz podczerwieni,

- stosunek odstępu sygnału od szumu na poziomie nie gorszym niż 50 dB,

- cyfrowa stabilizacja obrazu,

- automatyczne ustawienie ostrości,

- obsługa kompresji obrazu: H.265, H.264, MJPEG,

- musi posiadać minimum 2GB pamięci wewnętrznej umożliwiającej rejestrowanie obrazów w rozdzielczości FullHD 1920 x 1080 (1080p)w przypadku chwilowej utraty komunikacji.

- Wieloportowy router Ethernet, dedykowany do zastosowań w ISP i obszarze miejskim. Metalowa obudowa desktop, zestaw funkcji PoE‑out na wszystkich portach, PoE‑in na porcie RJ45, zasilanie redundantne i wydajna obsługa ruchu dzięki czterordzeniowemu procesorowi ARM64.

Specyfikacja techniczna:

Architektura i wydajność:

- CPU: min. rozwiązanie typu system-on-chip, oparte na wysokowydajnym procesorze Armv8, 4 rdzenie, do 1,4 GHz,

- RAM: min. 1 GB DDR4,

- Pamięć wewnętrzna: min. 1 GB NAND,

- System operacyjny: samodzielny system operacyjny oparty na jądrze Linux, licencja poziom 5 lub równoważny

Porty i łączność:

- Min. 7 × 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ‑45),

- Min. 1 × 2.5 Gbps Ethernet (RJ‑45),

- Min. 1 × 10 Gbps SFP+ dla połączeń światłowodowych,

- Min. 1 × USB 3.0 typu A,

PoE – wejście i wyjście:

- PoE‑in na porcie RJ‑45: zgodność z IEEE 802.3af/at, zakres napięcia 24–57 V,

- PoE‑out na wszystkich portach: do 25 W na port,

- Dodatkowe zasilanie: DC jack,

- Automatyczny wybór najwyższego napięcia źródła oraz opcja priorytetyzacji portów PoE,

Pobór energii:

- Maksymalny pobór mocy: do 150 W,

- Bez urządzeń przyłączonych: ok. 14–15 W,

Budowa i warunki pracy:

- Obudowa: metalowa, rack,

- Chłodzenie: pasywne (obudowa ma pełnić funkcję radiatora),

- Temperatura pracy: –40 °C do +60 °C,

Funkcje i certyfikaty:

- Sieć i protokoły: DHCP, VLAN, PPPoE, MPLS, VPLS, VXLAN, hardware bridging, IPsec akceleracja,

- Zabezpieczenia: standardy IEEE 802.1X, firewall, monitoring napięcia 
i temperatury,

- Certyfikaty: CE, EAC, RoHS,

- Zarządzalny przełącznik sieciowy 24-portowy, Gigabit, Layer 3 z funkcjami PoE+, przeznaczony do zastosowań w obszarze miejskim, łączący wiele lokalizacji. Urządzenie ma wyróżnić się zaawansowaną funkcjonalnością sieciową.

- Specyfikacja techniczna:

Porty:

- min. 24 × 10/100/1000 Mbps RJ‑45 z PoE+,

- min. 4 × Gigabit SFP uplink,

Wydajność:

- Przepustowość: min. 56 Gbps,

- Prędkość przesyłania: min. 41 Mpps ,

Obsługa warstw 2/3:

- Routing statyczny i dynamiczny IPv4, IPv6, RIP v2,

- Obsługa do 990 tras IPv4 i 128 interfejsów IP,

- Switch warstwy L2: STP (802.1D/w/s), LACP (8 grup), VLAN (4093),

Zarządzanie i automatyzacja:

- CLI, Web GUI (HTTPS), SNMPv1/2c/3, RMON, USB-Bluetooth,

Bezpieczeństwo:

- IEEE 802.1X, port security, DHCP snooping, IP Source Guard, DAI, BPDU Guard, STP Root Guard,

- ACL (do 1024 reguł), SSH, SSL, RADIUS/TACACS+, ARP inspection,

Zarządzanie ruchem i QoS:

- 8 kolejek sprzętowych, Strict/WWeighted Round Robin,

- DSCP/CoS, przydział w zależności od ACL,

- Storm control, rate limiting, port mirroring, sFlow,

Energooszczędność

- IEEE 802.3az EEE, automatyczne wyłączanie portów bez linku, detekcja długości kabla,

Certyfikaty i gwarancja

- CE, FCC, UL, CSA,

- Ograniczona dożywotnia gwarancja z RTF (Return-To-Factory),

Parametry fizyczne i zasilanie

- Zakres temperatur pracy: –35 °C do +60 °C,

- Pobór mocy: max. 230,5 W (220 V),

- Komputer przemysłowy przeznaczony do pracy w trudnych warunkach; od –35 °C do +60 °C – z elastycznymi opcjami rozszerzeń i redundancji komunikacyjnej.

Specyfikacja techniczna:

- Procesor: min. 9 generacja (35 W TDP), do 4,0 GHz,

- Płyta główna: chipset zapewniający m.in. obsługę pamięci: wsparcie dla pamięci DDR4, możliwość pracy w trybie dwukanałowym, obsługę wielu linii PCI Express, porty USB 3.1, SATA 6 Gb/s

- Pamięć: min. 2× DDR4 do 32 GB ,

- Pamięć masowa: 2× 2,5″ HDD/SSD i 3× M.2,

- Interfejsy:

- LAN: 4× Gigabit Ethernet (2× PoE+ IEEE 802.3at),

- Porty szeregowe: 1×RS232/422/485, 3×RS232 (COM3–4), opcjonalnie 
2× RS232 (COM5–6) via riser , 1× DisplayPort 1.2, 1× DVI‑D, 1× HDMI 1.4, 4× USB 3.1, 2× RJ45 LAN,

- Slot rozszerzeń: 1× PCIe / PCI,

- Zasilanie i obudowa:

- Wejście zasilania: DC terminal 12 V lub 18–24 V,

- Obudowa: aluminiowo‑stalowa, chłodzona pasywnie, montaż desktop/ścienny,

- Warunki pracy i trwałość:

- Temperatura pracy: –20 °C do +70 °C,

- Wilgotność: 5–90 % przy 60 °C,

- Obsługiwane systemy: Windows 10/11 wersje LTSC (Long-Term Servicing Channel), Linux Ubuntu, Fedora lub równoważny,

- Certyfikaty: CE, FCC Class A, LVD, RoHS,

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych wymagań technicznych określonych w niniejszym dokumencie.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Urządzenia elektroniczne służące do ważenia preselekcyjnego oraz identyfikacji numerów rejestracyjnych muszą być zainstalowane w szafie sterowniczej stanowiska pomiarowego. Systemy ważenia oraz identyfikacji numerów rejestracyjnych muszą pracować niezawodnie w okresie całej doby. Stanowisko pomiarowe winno umożliwiać swobodny i funkcjonalny dostęp dla obsługi do:

- danych indywidualnych o każdym pojeździe przejeżdżającym przez stanowisko pomiarowe 
w sposób umożliwiający ich bieżący odczyt i rejestrację na komputerze przenośnym, każdy rekord danych powinien zawierać oznaczenie pasa ruchu oraz czasu przejazdu,

- rezultatów identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów w sposób umożliwiający ich bieżący odczyt i rejestrację na komputerze przenośnym. Każdy numer rejestracyjny winien być uzupełniony numerem pasa ruchu oraz czasem przejazdu.

  - Szafa sterownicza musi być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne, umożliwiające prowadzenie prac serwisowo – kalibracyjnych w warunkach nocnych. Szafy należy wyposażyć w topologie i schematy połączeń wraz z opisami (bezpieczniki, połączenia kabli sieciowych itp.). Szafa sterownicza stanowiska pomiarowego winna otwierać się w stronę przeciwną niż jezdnia. Komunikacja lokalna ze sterownikiem wagi będzie się odbywać poprzez port RS 232 lub port sieci Ethernet (RJ45), z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej.

  - Stanowisko pomiarowe musi realizować następujące funkcje:

- pomiaru i archiwizacji parametrów ruchu z ważeniem pojazdów włącznie,

- wstępnego przetwarzania oraz agregacji danych pomiarowych,

- detekcji pojazdów przeciążonych,

- przekazywania do CSOSRD zdjęć pojazdów przeciążonych, ich numerów rejestracyjnych wraz z kompletem danych pomiarowych, w tym szczegółowych informacji związanych 
z charakterem przekroczenia dozwolonych nacisków osi lub masy całkowitej,

- komunikacji z serwerem w CSOSRD.

  - Dla każdego pojazdu stanowisko pomiarowe powinno dokonywać pomiaru następujących parametrów:

- obciążenia (nacisku) osi,

- całkowitego obciążenia wszystkich osi,

- ilości osi pojazdu i odległości pomiędzy nimi,

- rozstawu osi pojazdu,

- długości pojazdu,

- prędkości pojazdu,

- klasyfikacji według europejskich schematów, z możliwością wprowadzenia zmian według liczby i rozstawu osi,

- daty i godziny zarejestrowanego przejazdu,

- zdjęcia poglądowego, na którym widoczny jest cały pojazd z boku, tak by można było określić wizualnie ilość osi,

- lokalizację punktu pomiarowego, który dokonał rejestracji pojazdu,

- zdjęcia frontu pojazdu.

  - Instalacje pomiarowe powinny charakteryzować się wysoką stabilnością pracy w każdych warunkach pogodowych, niską wrażliwością na naciski poziome i skośne do kierunku jazdy, temperaturę otoczenia i prędkość pojazdów, a także charakteryzować się wysoką niezawodnością i trwałością.

  - Stacja pomiarowa powinna oferować następującą funkcjonalność:

- możliwość dostarczania obrazu poglądowego w ruchu ciągłym,

- wyzwalanie alarmu z informacją o pojeździe przeładowanym, tzn. z przekroczoną dopuszczalną masą całkowitą (np. pojazdy o dopuszczalnej masie do 3,5t – samochody osobowe – ważące 4 tony) lub przekroczeniem nacisku na oś pojedynczą lub wielokrotną,

- wyzwalanie alarmu z informacją o pojeździe przeciążonym, tzn. pojazdu łamiącego przepisy dotyczące dopuszczalnych nacisków osi i dopuszczalnej masy całkowitej dla pojazdów normatywnych,

- do obrazu pojazdu przeładowanego muszą być przypisane dane dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rzeczywistej masy całkowitej, daty i czasu zarejestrowanego wykroczenia, informacji o punkcie, w którym wykryto wykroczenie, pasa i kierunku jazdy,

- do obrazu pojazdu przeciążonego muszą być przypisane dane dotyczące mas poszczególnych osi, masy całkowitej, typu wykroczenia (przekroczenie nacisków osi pojedynczej, osi wielokrotnej, dopuszczalnej masy całkowitej, daty i czasu zarejestrowanego wykroczenia, informacji o punkcie, w którym wykryto wykroczenie, kierunku jazdy),

- możliwość lokalnej oraz zdalnej zmiany progu wyzwalania alertu,

- przesyłanie agregowanych danych w czasie rzeczywistym do COSRD za pomocą sieci Ethernet,

- udostępniania agregowanych danych w czasie rzeczywistym inspektorom Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego (Straż Miejska, Komenda Miejska Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie) w ciągu całej doby poprzez dostęp:

- komputera przenośnego lub stacjonarnego poprzez przeglądarkę WWW,

- tabletu lub telefonu komórkowego (system Windows, Android, iOS),

- wykrywanie nieprawidłowych zachowań układu, również nieprawidłowego przejazdu pojazdu ciężarowego przez czujnik (np. hamowanie, przyspieszanie, częściowe omijanie czujnika),

- pomiar prędkości i długości pojazdu oparty na pętlach indukcyjnych zainstalowanych w nawierzchni jezdni.

  - Wszystkie urządzenia muszą być zainstalowane na stałe, zabezpieczone przeciw kradzieży 
lub aktom wandalizmu i muszą odpowiadać wszystkim warunkom miejscowym dla ciągłej eksploatacji. Poszczególne komponenty stacji WIM muszą być w odpowiedni sposób chronione przeciw oddziaływaniom atmosferycznym.  Stacja musi być zdolna do niezawodnej eksploatacji 
w zakresie temperatury -35°C +60°C.

  - Stacja WIM musi być niezawodna przez 98% czasu przez okres co najmniej 5 lat.  Za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji stacji preselekcyjnego ważenia (w tym czujników, sterowników, kamery poglądowej, kamery ANPR, znaków o zmiennej treści) całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

  - Wymagania środowiskowe:

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz do stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających negatywny wpływ na środowisko na każdym etapie realizacji zamówienia, w tym zgodnie z zasadą nieczynienia poważnych szkód dla środowiska (DNSH), określoną w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, obowiązującą dla Projektu Nr FEPW.03.01‑IP.01‑0005/25 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021‑2027, Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska, Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska.

- Zobowiązanie DNSH obejmuje w szczególności działania zapewniające:

    - łagodzenie zmian klimatu, poprzez m. in.: zastosowanie materiałów niskoemisyjnych, minimalizacja zużycia energii na placu budowy (stosowanie maszyn energooszczędnych), lokalizacja zaplecza budowy/skład materiałów budowlanych w miarę możliwości w niedalekiej odległości od wjazdu na teren Inwestycji, aby ograniczyć emisję z transportu.

    - adaptacja do zmian klimatu poprzez m. in. użycie materiałów odpornych na ekstremalne warunki (mróz, opady, UV, upał).

    - zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i morskimi poprzez m. in.  przechowywanie materiałów budowlanych pod przykryciem, magazynowanie substancji chemicznych (np. klejów, farb, rozpuszczalników itp.) w specjalnych szafach lub kontenerach z wannami wychwytującymi, ochrona studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na placu budowy, stosowanie oddzielnych kontenerów na odpady niebezpieczne i budowlane, uszczelnione od spodu.

    - gospodarka o obiegu zamkniętym poprzez m.in. prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i gromadzenia ich w oznakowanych kontenerach (odpady muszą być przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia), prowadzenie ewidencji odpadów będzie prowadzona w systemie BDO i udostępnianie jej Zamawiającemu na każde żądanie.

    - zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola poprzez m.in. stosowanie materiałów o niskiej emisyjności oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska, ograniczenie hałasu i pyłu poprzez np. zraszanie dróg i placów budowy wodą w okresach suchych, zabezpieczanie materiałów sypkich plandekami lub zraszaczami wodnymi, ograniczanie prędkości pojazdów na terenie budowy (np. do 15 km/h), stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu, ograniczenie godzin pracy urządzeń hałasujących ( godziny wykonywania prac głośnych do ustalenia z Zamawiającym), regularne czyszczenie kół pojazdów wykorzystywanych w czasie prowadzonych prac itp.

    - Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów poprzez m. in. zakaz prowadzenia prac mogących zakłócić siedliska zwierząt w okresie lęgowym (chyba że uzyskano odpowiednie zgody), zachowanie istniejącej zieleni w miarę możliwości oraz jej zabezpieczenie na czas robót, rekultywacja terenu po budowie i nasadzenia gatunkami rodzimymi, stosowanie w toku realizacji dostawy rozwiązań i materiałów ograniczających wpływ na środowisko, w tym m.in.: materiałów niskoemisyjnych lub z recyklingu, systemów segregacji odpadów budowlanych, środków ochrony powietrza, gleby i wód, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej zgodność z zasadą DNSH (m.in. rejestr materiałów, zestawienia odpadów, protokoły ochrony zieleni, zdjęcia z miejsca prowadzonych prac).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wszystkimi odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia, w tym za ich: segregację, zabezpieczenie, transport, odzysk lub unieszkodliwienie (utylizację), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Odpady muszą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich odbioru.

- Koszty związane z wywozem, utylizacją oraz zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca i są one wliczone w wynagrodzenie.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów (np. karty przekazania odpadów – KPO).

- Wraz z zakończeniem realizacji inwestycji (przed dokonaniem odbioru końcowego), Wykonawca zobowiązuje się opracować i przekazać Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z zasadą DNSH. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie potwierdzające spełnienie tej zasady oraz kompletną dokumentację potwierdzającą zgodność.

- NORMY

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym (lub równoważne)

- PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne (lub równoważne)

- PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania ogólne (lub równoważne)

- PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV (lub równoważne)

- PN-E-79100:2001	Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. (lub równoważne)

- PN-EN 12966+A1:2019-02	Pionowe znaki drogowe - Znaki drogowe o zmiennej treści (lub równoważne)

- PN-EN IEC 61439-3:2025-09 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) (lub równoważne)

- PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólne (lub równoważne)

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed porażeniem elektrycznym (lub równoważne)

- PN-EN 12675:2017-10 - Kontrolery sygnalizatorów - Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa (lub równoważne)

- PN-EN 50293:2013-05 - Systemy sygnalizacji ruchu drogowego -- Kompatybilność elektromagnetyczna (lub równoważne)

- ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Procedura sprawdzania stanowisk do ważenia pojazdów w ruchu (WIM) opracowanej przez GDDKiA (wyd. 2012).

- Załącznik nr 2 – Architektura systemu RIST.

- Załącznik nr 3 – Autorskie prawa majątkowe i licencjonowanie.

rozumiane jako: Otwarty standard (specyfikacja) – standard, do którego pełnej specyfikacji dostęp nie jest limitowany prawnie, finansowo lub tajemnicą handlową podmiotu (podmiotów), która standard opracował. 
W związku z wytycznymi ujętymi przez Komisję Europejską w Europejskich Ramach Interoperacyjności dla europejskich usług użyteczności publicznej.