Zaktualizowana część IT  do  OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.2.3.	Wymagania dla urządzeń i ich oprogramowania systemowego

3.2.3.1.	Platforma Serwerowa  - opis ogólny

1.	W ramach zamówienia należy dostarczyć na własność Zamawiającego dedykowany, fizyczny serwer przez Wykonawcę, gdzie posadowiony zostanie System oraz Oprogramowanie systemowe. Serwer będzie uruchomiony w Data Center Zamawiającego - Miejska Serwerownia ul. Świętokrzyska 22 lub Serwerownia  Urzędu Miasta ul. Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2.	Oferowane rozwiązanie musi być zintegrowaną, wysoce zautomatyzowaną platformą zapewniającą oddzielne skalowanie warstw przetwarzania oraz pamięci masowych. Wszelkie zadania związane z obsługą pamięci masowych, procesów infrastrukturalnych realizacji ochrony danych (backup) wysokiej dostępności (High Availability - HA) oraz zapobiegania skutkom katastrof (Disaster Recovery – DR) muszą być akcelerowane sprzętowo – w szczególności zasoby RAM, CPU oraz fizyczne zasoby sieciowe (NIC) serwerów wirtualizacyjnych mają być dedykowane wyłącznie do obsługi aplikacji produkcyjnych.

3.	Warstwa pamięci masowych musi być zoptymalizowaną pod kątem flash macierzą typu LSA (Log Structure Array) wyposażona w interfejsy 10/25/100GbE oraz 16/32Gb FC dla udostępniania danych oraz z wewnętrzną magistralę NVme bazującą na PCI v4.0.

4.	Wszystkie urządzenia warstwy sieciowej: pamięci masowej, karty sieciowe (NIC) i przełączniki, które są ze sobą połączone w sieci w ramach rozwiązania mają obsługiwać operacje bezstratne (tzw. Loosless Networking).

3.2.3.1.1. Platforma wirtualizacyjna

Tabela I. Platforma wirtualizacyjna

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Posiadane rozwiązanie | Zamawiający informuje, że posiada zintegrowaną, wysoce zautomatyzowaną platformę wirtualizacyjną zapewniającą oddzielne skalowanie warstw przetwarzania oraz pamięci masowych o nazwie HPE dHCI. Wszelkie zadania związane z obsługą pamięci masowych, procesów infrastrukturalnych realizacji ochrony danych (backup) wysokiej dostępności (High Availability - HA) oraz zapobiegania skutkom katastrof (Disaster Recovery – DR) są akcelerowane sprzętowo – w szczególności zasoby RAM, CPU oraz fizyczne zasoby sieciowe (NIC) serwerów wirtualizacyjnych są dedykowane wyłącznie do obsługi aplikacji produkcyjnych. Warstwa pamięci masowych jest zoptymalizowaną pod kątem flash macierzą typu LSA (Log Structure Array) wyposażona w interfejsy 10/25/100GbE oraz 16/32Gb FC dla udostępniania danych oraz z wewnętrzną magistralę NVme bazującą na PCI v4.0. Wszystkie urządzenia warstwy sieciowej: pamięci masowej, karty sieciowe (NIC) i przełączniki, które są ze sobą połączone w sieci w ramach rozwiązania obsługują operacje bezstratne (tzw. Loosless Networking). Ponieważ wszystkie komponenty rozwiązania dHCI muszą pochodzić od jednego producenta z zastrzeżeniem, że produkty OEM traktowane są jako własne jeśli producent świadczy wsparcie dla co najmniej poziomu L1 i L2 dla wszystkich elementów rozwiązania – wymaga się, aby opisany poniżej serwer był kompatybilny z posiadaną platformą wirtualizacyjną. Spełnienie powyższych wymagań musi być udokumentowane w ogólnodostępnych materiałach producenta. |

Tabela I.2.Serwer wirtualizacyjny – opis 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem podtrzymującym kable podczas wysuwania serwera. |
|  | Procesor | Procesor, minimum 16 rdzeni, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 174 punktów dla oferowanej konfiguracji. Wynik testu musi być opublikowany na stronie http://spec.org w dniu złożenia oferty. W przypadku dostarczenia rozwiązania realizującego zadania pamięci masowych typu HCI należy dodać 64GB RAM oraz 30% wyższy specINT2017_rate! |
|  | Liczba procesorów | 1 |
|  | Pamięć operacyjna | 256GB RDIMM DDR5 4800 MHZ w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 1TB. Płyta główna z fabrycznym oznaczeniem logo producenta (dopuszcza się logo producenta na module zarządzania trwale zintegrowanym na płycie głównej). |
|  | Sloty rozszerzeń | Serwer musi być wyposażony w: - 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5 gotowe do obsadzenia kartami, każde gniazdo x16 (szybkość slotu – bus width) Serwer musi mieć dodatkowo dedykowane dwa slot PCI-Express na potrzeby : - kontrolerów dyskowych; - kart sieciowych. |
|  | Dysk twardy | Wolne zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności 480GB skonfigurowane w RAID-1 ze wsparciem dla oprogramowania VMware. |
|  | Kontroler | Serwer wyposażony w zintegrowany kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1. |
|  | Interfejsy sieciowe | Serwer musi być wyposażony w: - 4 porty 10/25 SFP28 Oferowane karty LAN muszą znajdować się na liście kart certyfikowanych z ESXi 8 lub nowszym. Wraz z serwerem należy dostarczyć 2 szt. oryginalnych kabli producenta SFP28 25 GbE. Długość kabli 3-5m. Wraz z serwerem należy dostarczyć 4 szt. oryginalnych modułów producenta SFP28 25 GbE na odległość do 30m. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
|  | Porty | 2 x USB 3.0 lub nowsze 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - Port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI. |
|  | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W. |
|  | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
|  | Karta/moduł zarządzający i system zarządzania | Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej wymaganej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - Monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe - Możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - Dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; - Dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI); - z poziomu linii komend; - Wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - Monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; - Konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - Zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - Wsparcie dla Microsoft Active Directory; - Wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - Możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). Dodatkowo wymagane jest dostarczenie centralnego systemu do zarządzania serwerami w ramach tego postępowania. Dopuszcza się system w formie wirtualnej maszyny, dla której Zamawiający udostępni odpowiednie zasoby w swoim środowisku wirtualnym. System zarządzania musi zapewniać: - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera; - Przedstawienie graficznej reprezentacji w formie 3D temperatury w serwerowni z możliwością identyfikacji najgorętszych miejsc do poziomu szafy technicznej lub serwera; - Wizualizację wykorzystania procesorów (CPU), poboru energii przez serwer i temperatury w czasie rzeczywistym; wymagana możliwość rysowania widoku centrum przetwarzania danych i nanoszenia na niego serwerów i szaf stelażowych; - Bez agentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń; - Pojedynczy interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu układowym zainstalowanym na serwerach; - Udostępnianie poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika; - Zarządzanie uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról; - Konfigurację środowiska serwerów stelażowych w oparciu o logiczne profile serwerowe; w zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: - Sekwencja bootowania systemu, ustawienia BIOS, wersja oprogramowania układowego i sterowników (dla Windows, VMware i Red Hat); - Ustawienia BIOS pozwalające na minimum: włączenie/wyłączenie funkcji hyper threading w procesorach Intel, włączenie/wyłączenie rdzeni procesora, włączenie/wyłącznie funkcji wirtualizacyjnych, zmiana ustawień poziomu poboru prądu, ustawienia trybu turbo boost w procesorach Intel, ustawienia trybu zabezpieczenia pamięci RAM - Konfiguracja dysków lokalnych; - Konfiguracja użytkowników karty/modułu zarządzania serwerem. - Monitorowanie utylizacji serwera: procesorów, zasilania, temperatury; - Integrację z narzędziami jak VMware vCenter oraz Microsoft System Center przez specjalną wtyczkę (np. dodatkowe zakładki) w tych aplikacjach, rozszerzającą możliwości zarządzania o warstwę sprzętową Dodatkowo wymagane jest dostarczenie systemu monitorowania i analizowania konfiguracji serwerów o wymaganiach minimalnych: Dostęp do systemu wymagany jest dla każdego oferowanego serwera. Jeżeli wymaga to dodatkowych licencji, to należy takie licencje dostarczyć. System musi być w postaci platformy uruchomionej w chmurze i dostępnej jako usługa webowa (z przeglądarki internetowej), system niezależny od infrastruktury IT Zamawiającego. Platforma wspierana uczeniem synonymy i analizą predykcyjną, zapewniająca automatyczne zbieranie i analizę danych z modułów zarządzania serwerami w celu monitorowania, analizy ich pracy i porównania zachowania serwerów z danymi z referencyjnej bazy danych wszystkich podłączonych do tego systemu serwerów. System musi zapewniać: - Scentralizowany widok parametrów monitorowanych serwerów, co najmniej prezentujący: nazwę sieciową (hostname i moduł zarządzania), stan zdrowia (Ok, Ostrzeżenie, itp), stan zasilania (Wł., Wył.), nazwa produktu (model serwera), status poszczególnych komponentów (zasilacz, pamięć, procesor, dyski, itp.), zainstalowany system operacyjny; - Informacje na temat stanu gwarancji serwera – co najmniej czy jest aktywna; - Automatyczne otwieranie zgłoszeń serwisowych; - Prezentację wersji zainstalowanego oprogramowania układowego na poszczególnych komponentach serwera; - Rekomendacje odnośnie optymalizacji i poprawy wydajności serwerów, przewidywanie oraz zapobieganie problemom; - Rekomendacje aktualizacji oprogramowania układowego; - Analizę danych pod kątem bezpieczeństwa serwerów np. ostrzeganie użytkownika o nieudanych próbach logowania; - Prognozy pod kątem awarii poprzez ostrzeganie użytkownika o uszkodzonych komponentach. - Zalecenia dotyczące eliminacji źródeł/przyczyn problemów wydajnościowych serwerów. |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Windows Server 2019 (Most Recent Version) Windows Server 2022 Windows Server 2025 VMware ESXi 8 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP2 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 Citrix Hypervisor 8.2 Ubuntu 20.04 LTS |
|  | Certyfikaty i standardy | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |

Tabela I.3. Oprogramowanie

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie wirtualizacyjne | Wymagane jest dostarczenie. licencji oprogramowania (licencja minimum do 31.08.2027 r.) na spełniającego poniższe wymagania minimalne wraz z licencją do zarządzania dla zapewnienia licencjonowania do dostarczanego serwera: 1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. 2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 3. Pojedynczy fizyczny procesor wymaga przypisania do niego licencji w ilości zgodnej z liczbą fizycznych rdzeni, jednak nie mniejszej niż 16 licencji na rdzenie. 4. Licencja na konsolę do zarządzania środowiskiem wirtualnym musi być zawarta w licencji na oferowany wirtualizator. Ilość licencji na konsolę zarządzającą do rozwiązania determinuje sumaryczna ilość posiadanych licencji na rdzenie fizycznych procesorów. 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości 62 TB. 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia 24 TB pamięci operacyjnej RAM. 7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe. 9. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 20 portów USB. 10. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 4 GB pamięci graficznej. 11. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 12. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 13. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11, Windows Server, Amazon Linux 2, macOS, OS X, Asianux, Ubuntu, CentOS, NeoKylin, Debian, FreeBSD, Oracle Linux, RHEL, SUSE, Photon OS. 14. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 15. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 16. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 17. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika sieciowego umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. 18. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 19. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). 20. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez producenta oprogramowania. Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. 21. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności Microsoft Active Directory, Open LDAP. 22. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej. 23. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi systemami pamięci masowych. 24. Rozwiązanie musi zawierać funkcjonalność pozwalającą na ominięcie testów inicjalizacyjnych sprzętu fizycznego w celu szybkiego startu wirtualizatora. 25. Rozwiązanie musi zawierać możliwość zabezpieczania maszyn wirtualnych przez rozwiązania antywirusowe firm trzecich bez konieczności instalacji agenta wewnątrz maszyny wirtualnej. 26. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, pomiędzy serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, 27. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, pomiędzy zasobami dyskowymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, 28. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, jednocześnie między serwerami fizycznymi oraz zasobami dyskowymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej. 29. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci. 30. Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V systemu Windows Server na maszynie wirtualnej. 31. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej. 32. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Mechanizm ten umożliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych wyposażonych w minimum 2 wirtualne procesory. |
| 3. | Oprogramowanie Windows Serwer Datacenter | Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na Windows Serwer Datacenter w ilości zapewniającej pokrycie na oferowaną sumaryczną liczbę rdzeni w oferowanym serwerze lub równoważne, tj. obsługujące technologię COM, .NET posiadające możliwości zarządzania komputerami oraz użytkownikami na poziomie funkcjonalności usługi katalogowej Active Directory opartej na Windows Serwer* i w pełni wspierające MS Exchange*, MS System Center Configuration Manager*, MS Lync* oraz umożliwiający implementację nieograniczonej licencyjnie liczby maszyn wirtualnych opartych o usługę Hyper-V . |

Tabela II.3.a Oprogramowanie kopii zapasowych – 1 kpl

| L.p. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Aktualne rozwiązanie | Zamawiający informuje, że posiada oprogramowanie NAKIVO Backup & Replication Enterprise Plus for VMware, Hyper-V, and Nutanix z aktywnym wsparciem do 30 grudnia 2027 roku. Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowej licencji dla oferowanego serwera, spełniającej poniższe wymogi: |
| I | Wymagane parametry |
| 1 | Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie backupu dla następujących platform wirtualizacyjnych, środowisk chmurowych i maszyn fizycznych przy czym obsługa poszczególnych z nich może być uwarunkowana wybranym typem licencji |
| a | Microsoft Server z rolą Hyper-V min. w wersjach 2025, 2022, 2019 |
| b | Vmware vSphere min. w wersjach 7.0.3 |
| c | Nutanix AHV 5.10, 5.15, 5.20 (LTS) |
| d | Maszyny fizyczne: Windows Server 2025, 2022, 2019 |
| e | Bazy danych Oracle (oprogramowanie powinno posiadać interfejs do komunikacji z agentem RMAN umożliwiającym backup baz danych Oracle zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows Server) |
| 2 | Oprogramowanie musi wspierać wszystkie systemy operacyjne gościa, które są obsługiwane przez natywny backup środowisk VMware vSphere, MS Hyper-V |
| 3 | Oprogramowanie musi pozwalać na wdrożenie w środowiskach |
| a | na serwerze sprzętowym, obsługiwane systemy operacyjne w ramach: Windows Server 2008 R2 – 2022 (x64), Windows 10 Professional (x64), Windows 11, Ubuntu 16.04 – 20.04 Server (x64), Red Hat Enterprise Linux 7.4 – 8.5 (x64), SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 – 15 SP2 (x64) |
| b | jako maszyna wirtualna Vmware |
| c | jako maszyna wirtualna Amazon |
| d | na serwerze NAS: ASUSTOR, NETGEAR, QNAP, Synology i Western Digital |
| 4 | Oprogramowanie do backupu musi pozwalać na wykorzystanie dowolnego serwera oraz przestrzeni dyskowej (nie dedykowanych), za pośrednictwem protokołów CIFS lub NFS. |
| 5 | Oprogramowanie w celu backupu całych maszyn wirtualnych nie może wymagać instalacji agenta wewnątrz maszyny wirtualnej |
| II | Licencjonowanie |
| 1 | Wszystkie funkcje i komponenty oprogramowania dla środowisk Vmware i Hyper-V powinny być licencjonowane per gniazdo procesora w hostach wirtualizacyjnych służących za źródło backupu lub replikacji, przy czym backup baz danych Oracle z wykorzystaniem RMAN może wymagać dodatkowej licencji per baza danych. Licencjonowanie powinno być realizowane w wariancie wieczystym, w którym licencja nie ma terminu ważności. |
| 2 | Oprogramowanie musi umożliwiać nieograniczoną rozbudowę licencji(ilości gniazd cpu) w obrębie środowiska |
| 3 | W ramach dostarczonej licencji na określoną ilość gniazd procesorów wymagane jest zapewnienie 1 roku wsparcia technicznego producenta, zapewniającego dostęp do aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz umożliwiającego kontakt z działem technicznym producenta w zakresie oferowanego oprogramowania |
| 4 | W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie licencji na ochronę 1 gniazda procesora w hostach Vmware lub Hyper-V Licencje mają mieć wsparcie producenta na okres do 30.12.2027 roku |
| 5 | Licencjonowanie innych środowisk może być realizowane na zasadzie subskrypcji wymagającej zakupu dedykowanej licencji dla środowiska |
| III | Ochrona danych |
| 1 | Oprogramowanie musi posiadać funkcje backupu i replikacji: |
| a | Backup maszyn wirtualnych Vmware |
| b | Replikacja maszyn wirtualnych Vmware (tworzenie I aktualizacja identycznych kopii dla źródłowych maszyn wirtualnych). Replikacja nie może wymagać utworzenia backupu |
| c | Backup maszyn wirtualnych Hyper-V |
| d | Replikacja maszyn wirtualnych Hyper-V (tworzenie I aktualizacja identycznych kopii dla źródłowych maszyn wirtualnych). Replikacja nie może wymagać utworzenia backupu |
| e | Możliwość przesłania pierwszych kopii za pośrednictwem dysków zewnętrznych do lokalizacji docelowej oraz późniejsze wznowienie ochrony maszyn wirtualnych |
| f | Możliwość określania pasma wykorzystywanego przez oprogramowanie do backupu globalnie lub per zadanie |
| g | Możliwość tworzenia do 1000 punktów przywracania dla każdej z maszyn wirtualnych w ramach zadania backupu |
| h | Obsługa retencji zgodnie z zasadą Grandfather-father-son – oprogramowanie musi pozwalać na rotację punktów przywracania w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz rocznym |
| i | Kopia backupu (replikacja) do innych repozytoriów backupu lokalnych oraz zdalnych Oprogramowanie musi pozwalać na utworzenie kopii źródłowego repozytorium backupu oraz tylko wybranych backupów. Kopia tworzona jest zgodnie z określonym harmonogramem |
| j | Oprogramowanie musi pozwalać na określenie kolejności, w jakiej są backupowane lub replikowane maszyny wirtualne w ramach zadania |
| k | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie scenariuszy odtwarzania w środowiskach wirtualnych składających się z wielu etapów np. wyłączenia/włączenia maszyny, odczekania określonego czasu, wykonania jednego lub wielu wcześniej utworzonych zadań backupu lub replikacji |
| l | Oprogramowanie musi udostępniać widok kalendarza z naniesionymi zadaniami backupu/replikacji w celu łatwiejszego zarządzania zadaniami w bardziej złożonych środowiskach |
| m | Backup bazy danych Oracle (oprogramowanie powinno posiadać interfejs do komunikacji z agentem RMAN umożliwiającym backup baz danych Oracle zainstalowanych na systemie operacyjnym WIndows Server) |
| n | Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z zewnętrznymi magazynami danych minimum: EMC Data Domain, NEC HYDRAstor, HPE StoreOnce, HPE 3PAR, HPE Nimble |
| o | Oprogramowanie musi umożliwiać backup maszyn wirtualnych Vmware z wykorzystaniem technologii migawek wykonywanych na poziomie magazynów danych oferowanych macierzy. |
| IV | Optymalizacja wykorzystania miejsca na dane |
| 1 | Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje pozwalające na ograniczenie wielkości backupowanych danych: |
| a | Deduplikacja backupu, która działa w ramach całego repozytorium backupu oraz obejmuje wszystkie dane, które są w tym repozytorium przechowywane |
| b | Kompresja backupu, w tym konfigurowalny stopień kompresji |
| c | Automatyczne pomijanie plików i partycji wymiany w systemach Windows i Linux działających jako maszyny wirtualne |
| V | Spójność danych |
| 1 | Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje, gwarantujące spójność danych: |
| a | Spójny backup i replikacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux |
| b | Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie własnych skryptów przed wykonaniem backupu oraz po jego wykonaniu |
| c | Automatyczne usuwanie (trunking) logów transakcyjnych z poniższych aplikacji: |
|  | Microsoft Exchange 2013 - 2019 |
|  | Microsoft SQL 2008 – 2019 |
| d | Automatyczna weryfikacja utworzonych backupów oraz replik ze środowiska Vmware poprzez uruchamianie maszyny wirtualnej bezpośrednio z backupu lub uruchamianie repliki |
| e | Oprogramowanie pozwala na generowanie oraz automatyczne wysyłanie raportów ze zrzutami ekranu testowanych maszyn wirtualnych Vmware i Hyper-V |
| f | Pełna weryfikacja wszystkich danych przechowywanych w repozytorium backupu na żądanie, ze wskazaniem niespójnych punktów przywracania |
| g | Szyfrowanie danych przesyłanych przez sieć do zdalnego repozytorium backupu i/lub repozytorium replikacji |
| VI | Przywracanie danych |
| 1 | Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje: |
| a | Przywracanie pełnych maszyn wirtualnych z backupu do oryginalnego lub innego serwera wirtualizacji |
| b | Uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z plików backupu w środowisku VMware (bez wcześniejszego przywracania maszyny wirtualnej) oraz możliwość jej migracji do serwera produkcyjnego |
| c | Przywracanie pojedynczych plików czy folderów bezpośrednio z plików backupu (bez wcześniejszego przywracania całej maszyny wirtualnej) |
| d | Przywracanie pojedynczych obiektów z poniższych aplikacji, bezpośrednio z plików backupu (bez wcześniejszego przywracania całej maszyny wirtualnej z backupu czy rozpakowywania plików backupu): |
|  | MS Exchange |
|  | MS Active Directory |
|  | MS SQL |
| e | Migracja dysków maszyn wirtualnych pomiędzy środowiskami wirtualizacji Vmware i Hyper-V i odwrotnie. |
| VII | Wydajność |
| 1 | Oprogramowanie do backupu musi pozwalać na: |
| a | Tworzenie backupu I replik przyrostowo przy wykorzystaniu VMware CBT oraz Hyper-V RCT |
| b | Wykonywanie backupów przyrostowych bez wymogu okresowego tworzenia kopii pełnych |
| c | Backup z pominięciem sieci lan dzięki opcjom dostępu bezpośredniego w sieciach SAN |
| d | Akcelerację sieciową umożliwiającą redukcję ilości danych przesyłanych w sieci |
| e | Wsparcie dla urządzeń oferujących dodatkową deduplikację danych |
| VIII | Zarządzanie |
| 1 | Oprogramowanie musi pozwalać na następujące formy zarządzania: |
| a | Być wyposażone w interfejs web do zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z backupem i przywracaniem danych |
| b | Umożliwiać wysyłanie powiadomień w formie email dotyczących wykonywanych zadań backupu, błędów, cyklicznych raportów oraz wiadomości email z załącznikami potwierdzającymi poprawność odtworzenia maszyn wirtualnych dla wybranych zadań w formie zrzutów ekranu z uruchomionej z backupu maszyny wirtualnej |
| c | Zadanie backupu musi mieć możliwość uruchamiania zgodnie z harmonogramem, z opcją dodawania wielu harmonogramów dla pojedynczego zadania |
| d | Pliki backupu muszą mieć możliwość eksportu z opcją wyboru rodzaju dysków do których będzie robiony eksport. |
| e | Oprogramowanie musi pozwalać na eksportowanie oraz importowanie konfiguracji na cele reinstalacji czy migracji |
| f | Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z Active Directory |
| g | Oprogramowanie musi wspierać tzw. tryb multi tenant, umożliwiający podzielenie oprogramowania do backupu na kilka podinstancji zarządzanych z odrębnych interfejsów w celu rozłożenia zarządzania w złożonych środowiskach |

- Inne wymagania

Tabela IV Inne wymagania

| L.p. | Określone wymagania |
| --- | --- |
| 1. | Konfiguracja rozbudowy całości dostarczonego środowiska. |
| 2. | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt: minimum 5 lat od odbioru końcowego. - Gwarancja typu Next Bussines Day. Przez gwarancję typu Next Bussines Day Zamawiający rozumie gwarancję w której: - Czas reakcji po zgłoszeniu wynosi 2 godziny (jeśli zgłoszenia dokonano do godz. 15, jeśli po godzinie 15, przyjmuje się, że zgłoszenia dokonano następnego dnia roboczego) - Przybycie autoryzowanego przedstawiciela serwisu producenta w następny dzień roboczy do lokalizacji sprzętu. - Wszystkie naprawy sprzętu muszą odbywać się przez autoryzowany serwis producenta. |
| 4. | Dostawa oraz wykonanie instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego: Miejska Serwerownia ul. Świętokrzyska 22 lub Serwerownia Urzędu Miasta ul. Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim (po uzgodnieniu z Zamawiącym). |

- Konfiguracja i uruchomienie sprzętu

Wszystkie dostarczane urządzenia muszą zostać zainstalowane [tj. wypakowane, zmontowane, zamontowane w szafach RACK, uruchomione i skonfigurowane] w docelowym miejscu pracy [wskazanym przez Zamawiającego] w terminie uzgodnionym z Zamawiającym [miejsce i termin instalacji należy uzgodnić na min. 5 dni roboczych przed planowaną dostawą urządzeń]. Wszystkie opakowania zostaną zutylizowane przez i na koszt Wykonawcy.

Serwer  oraz wszystkie inne sprzęty dostarczone w ramach tego postępowania urządzenia przeznaczone do instalacji w szafie RACK, muszą być zainstalowane w szafie RACK.

Zamawiający wydzieli pomieszczenie pod instalację infrastruktury, Wykonawca zainstaluje sprzęt w pomieszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta dot. warunków pracy dla dochowania warunków gwarancji pod względem parametrów fizycznych otoczenia i zadba o spełnienie warunków fizycznych dla bezpieczeństwa instalowanej infrastruktury min. w okresie udzielonej gwarancji. Pomieszczenie jest klimatyzowane. W celu prawidłowego oszacowania warunków i zakresu prac instalacyjnych w pomieszczeniu Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej.

## Serwer

Na serwerze należy zainstalować wirtualizację i skonfigurować go do korzystania z zasobów dyskowych posiadanych  macierzy. Wykonawca zaprojektuje schemat rozmieszczeń, ilości i przydział zasobów dla wszystkich serwerów wirtualnych wymaganych do realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zaprojektuje i wdroży system backupu min. maszyn wirtualnych. Wykonawca wdroży [tj. zainstaluje, uruchomi, skonfiguruje i przetestuje] infrastrukturę zapasową serwerów wirtualnych oraz procedurę przełączania usług. Na serwerze fizycznym Wykonawca utworzy infrastrukturę serwerów wirtualnych. Wszystkie możliwe protokoły sieciowe [ssh, http, https, telnet, itp.] muszą zostać zabezpieczone przed niepowołanym dostępem po ustaleniach z Zamawiającym.

- Kopie zapasowe

Wykonawca we współpracy z Wydziałem Informatyki w/m opracuje politykę kopii bezpieczeństwa uwzględniającą możliwości techniczne po wdrożeniu Projektu. Na podstawie polityki Wykonawca skonfiguruje systemy i usługi do wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z harmonogramami. Przetestuje działanie mechanizmu automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa. W ramach wdrożenia musi zostać dostarczona instrukcja odtwarzania danych w różnych zakresach [np.: pojedynczy plik, cały katalog, użytkownik wraz z plikami, maszyna, itp.]. Wszystkie kopie muszą być zapisywane min. na serwerze kopii. Serwer kopii zapasowych musi zostać zainstalowany w serwerowni. Zasoby serwera kopii posłużyć mają do bezpiecznego przechowywania kopii bezpieczeństwa systemów zainstalowanych w serwerowni.

- Przełączniki sieciowe

Wykonawca skonfiguruje przełączniki sieciowe oraz dokona połączeń serwera w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie ustalenia odnośnie uruchomionych usług będą odbywały się we współpracy z Zamawiającym.

3.2.3.2.3.             Wymagania minimalne dla stacji roboczych

Zmiana w punkcie 12 - z „Windows 10” na „Windows 11”.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Dokumentację powykonawczą, która musi być sporządzona zgodnie z poniższym szablonem, przy czym szablon może zostać uzupełniony o dodatkowe elementy przez Wykonawcę:

1. Opis wdrożonych systemów i aplikacji.

1.1. Opis systemu.

1.2. Funkcjonalności

1.3. Zależność pomiędzy wszystkimi elementami Rozwiązania.

2. Opis przepływu danych pomiędzy poszczególnymi Modułami wraz ze schematami graficznymi.

3. Sposób instalacji i konfiguracji Rozwiązania:

4. Wymagane licencje - wykaz niezbędnych licencji.

5. Karty gwarancyjne.