Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część 1

8 sztuk - lampa typu ruchoma głowica profilowa bez wiatrakowa

- Wymagania techniczne

- Źródło światła: Białe źródło LED co najmniej 580 W

- Strumień świetlny na wyjściu: min. 12 500 lumenów.

- Regulowany zakres kąta świecenia minimum 6.0˚-  co najmniej 57˚

- Temperatura barwowa min  5800K

- System optyczny wielosoczewkowy

- Zakres Pan / Tilt – co najmniej 540° / 260°

- Oddawanie barw (CRI): co najmniej 92

- Czas pracy LED: min. 30000h

- System mieszania kolorów CMY oraz liniowo kontrolowane CTO

- System noży profilowych zmotoryzowanych z funkcją obrotu całego systemu min 60˚ stopni

- Dimmer: elektroniczny 16-bit

- Zoom: zmotoryzowany

- Przesłona irys: zmotoryzowana min. 15 listkowa

- Shutter/strobo: elektroniczny

- Focus: zmotoryzowany

- Filtr frost: zmotoryzowany

- Minimum jedna tarcza z 7 indeksowanymi, rotacyjnymi, wymiennymi gobo + druga tarcza z minimum 7 stałymi, bądź rotacyjnymi gobo + otwarte

- Minimum jeden pryzmat -  min. 5 płaszczyznowy, zmotoryzowany, rotacyjny

- Tarcza kolorów 6 + otwarte

- Tarcza animacji z możliwością obrotu w obu kierunkach z regulacją prędkości

- Chłodzenie konwekcyjne, bez wiatrakowe - pasywne

- Złącza - 5-pin XLR (IN/OUT) PowerCon in-out, port USB, złącze net RJ 45

- Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z funkcją obracania, zasilany bateryjnie

- Maksymalny pobór mocy 940W

- Zasilanie: 230 V AC ±10%, 50/60 Hz

- Waga urządzenia maksymalnie do 41,5 kg

- Akcesoria: kabel zasilający, linka zabezpieczająca i uchwyty Omega + aluminiowe uchwyty montażowe (atestowane) na rurę 50

- Wymagania użytkowe

- Urządzenie musi być przystosowane do pracy w środowisku teatralnym i studyjnym.

- Oferowane urządzenie musi być produktem seryjnym, znajdującym się w regularnej ofercie producenta, posiadającym publicznie dostępne materiały techniczne oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu na rynku UE.

- Urządzenie musi posiadać możliwość integracji z siecią sterowania DMX/RDM/Art-Net/sACN

- Możliwość wbudowania odbiornika radiowego

- Wymagana dokumentacja i certyfikaty

- Karta techniczna producenta

- Deklarację zgodności UE

- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim (manual).

- Opcjonalnie pliki CAD do planowania instalacji.

- Warunki gwarancji

- Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie

- Minimum 60 miesięcy na źródło światła lub 30000 godzin (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej)

- Możliwość serwisu w kraju zamawiającego lub poprzez autoryzowany serwis

- Skrzynia transportowa - dedykowana do lampy - tylko 2 sztuki

- 4 koła w tym 2 kółka skrętne z blokadami (hamulcem)

- wgłębienia na pokrywie umożliwiające bezpieczne ustawianie jednego casa na drugim

- po dwa uchwyty na dwóch przeciwległych ścianach

- na pozostałych ścianach grawer z logiem Opery Krakowskiej i modelem lampy

- pianka techniczna amortyzująca, dopasowana do kształtu lampy

Kryterium cenowe o wadze 60%

Kryterium dodatkowe parametry techniczne o wadze 40%

Dodatkowe parametry techniczne lampy

- Moc źródła światła powyżej 700W - 10 pkt

- Waga poniżej 35 kg - 10 pkt

- Wbudowany odbiornik CRMX - 20 pkt.

Suma punktów kryterium za dodatkowe parametry techniczne lampy - 40 pkt.

## Część 2

4 sztuki - lampa typu spot (followspot)

- Wymagania techniczne

- Źródło światła: Białe źródło LED co najmniej 700 W.

- Strumień świetlny na wyjściu: min. 25 000 lumenów.

- Zakres zoomu / kąt wiązki: minimum 7°– co najmniej 14,5°

- Oddawanie barw (CRI): co najmniej 90.

- Temperatura barwowa: co najmniej 5600 K (biała zimna).

- Dimmer: elektroniczny - lokalny i przez DMX

- Shutter/strobo: elektroniczny

- Przysłona (irys): motorowa, w pełni zamykana, z presetami.

- Opcje optyki: możliwość zastosowania gobos, filtrów frost i 6 kolorów.

- Czas pracy LED: min. 30 000 godzin.

- Zasilanie: 230 V AC ±10%, 50/60 Hz.

- Chłodzenie: ciche, (silent fan / pasywne).

- Akcesoria: statyw lub uchwyt followspot, kabel zasilający

- Dedykowany filtr korekcyjny ½ CTO Rosco #3408 z uchwytem

- Wymagania użytkowe

- Followspot musi umożliwiać płynną regulację jasności i koloru bez migotania.

- Urządzenie musi być przystosowane do pracy w środowisku teatralnym, studyjnym.

- Oferowane urządzenie musi być produktem seryjnym, znajdującym się w regularnej ofercie producenta, posiadającym publicznie dostępne materiały techniczne oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu na rynku UE.

- Obsługa manualna powinna być ergonomiczna, z łatwym dostępem do sterowania przysłoną, zoomem i fokusowaniem.

- Urządzenie musi posiadać możliwość integracji z siecią sterowania DMX 512/RDM/Art-Net/sACN.

- Złacza:5-pin XLR ( IN/OUT )

- Maksymalna waga 40,0 kg

- Wymagana dokumentacja i certyfikaty

- Karta techniczna producenta

- Deklarację zgodności UE

- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim (manual).

- Opcjonalnie pliki CAD do planowania instalacji.

- Warunki gwarancji

- Minimum 36 miesięcy gwarancji.

- Możliwość serwisu w kraju zamawiającego lub poprzez autoryzowany serwis

- Skrzynia transportowa - dedykowana do lampy - tylko 1 sztuka

- 4 koła w tym 2 kółka skrętne z blokadami (hamulcem)

- wgłębienia na pokrywie umożliwiające bezpieczne ustawianie jednego casa na drugim

- po dwa uchwyty na dwóch przeciwległych ścianach

- na pozostałych ścianach grawer z logiem Opery Krakowskiej i modelem lampy

- pianka techniczna amortyzująca, dopasowana do kształtu lampy

Kryterium cenowe o wadze 60%

Kryterium dodatkowe parametry techniczne o wadze 40%

Dodatkowe parametry techniczne lampy

- Moc źródła światła Led powyżej 800W - 10 pkt

- Dedykowane jarzmo do followspot umożliwiające świecenie, niemal pionowo w dół pod kątem co najmniej 76 stopni - 10 pkt.

- Dimmer całkowicie zintegrowany z rączką - dimmer (ściemniacz) jest wbudowany bezpośrednio w główny uchwyt prowadzący reflektora. Sterowanie jednoręczne - konstrukcja pozwala operatorowi na jednoczesne kontrolowanie natężenia światła oraz ruchów całego urządzenia w osiach pan (lewo-prawo) i tilt (góra-dół) bez konieczności odrywania dłoni.  - 20 pkt

Suma punktów kryterium za dodatkowe parametry techniczne lampy - 40 pkt.

## Cześć 3

12 sztuk - lampa typu ruchoma głowica profilowa

- Wymagania techniczne

- Źródło światła: Białe źródło LED co najmniej 300W

- Strumień świetlny na wyjściu: min. 19 000 lumenów.

- Regulowany zakres kąta świecenia minimum 6˚-  co najmniej 52˚

- Temperatura barwowa min 5800K

- Zakres Pan / Tilt – co najmniej 540° / 259°

- Oddawanie barw (CRI): co najmniej, bądź wyższe>70

- Czas pracy LED: min. 40000h

- System 4 noży profilowych zmotoryzowanych z funkcją obrotu całego systemu min 90˚ stopni

- Dimmer: elektroniczny 16-bit

- Zoom: zmotoryzowany

- Przesłona irys zmotoryzowana

- Shutter/strobo: elektroniczny regulowany w zakresie 1-25 Hz

- Focus: zmotoryzowany

- Iris: zmotoryzowany

- Filtr frost liniowy

- Tarcza z minimum 7 indeksowanymi, rotacyjnymi, wymiennymi gobo, druga tarcza z minimum 8 stałymi bądź obrotowymi gobo

- Tarcza kolorów 7 + otwarte

- Koło animacji: rotowane w dwóch kierunkach z regulacją prędkości

- Dwa pryzmaty obrotowe, jeden pięciokrotny okrągły, drugi poczwórny liniowy

- Minimum dwa tryby pracy wentylatora, w tym tryb cichy

- Złącza - 5-pin XLR (IN/OUT) PowerCon in-out, Art-Net in out

- Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z funkcją obracania, zasilany bateryjnie

- Maksymalny pobór mocy 670W

- Zasilanie: 230 V AC ±10%, 50/60 Hz.

- Waga urządzenia maksymalnie do 29 kg

- Akcesoria: kabel zasilający, linka zabezpieczająca, uchwyty omega  i aluminiowe uchwyty montażowe na rurę 50  (atestowane)

- Wymagania użytkowe

- Urządzenie musi być przystosowane do pracy w środowisku teatralnym, studyjnym.

- Oferowane urządzenie musi być produktem seryjnym, znajdującym się w regularnej ofercie producenta, posiadającym publicznie dostępne materiały techniczne oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu na rynku UE.

- Urządzenie musi posiadać możliwość integracji z siecią sterowania DMX 512/RDM/Artnet/sACN

- Możliwość wbudowania odbiornika radiowego

- Wymagana dokumentacja i certyfikaty

- Karta techniczna producenta

- Deklarację zgodności UE

- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim (manual).

- Opcjonalnie pliki CAD do planowania instalacji.

- Warunki gwarancji

- Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie

- Minimum 60 miesięcy na źródło światła lub 40000 godzin (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej)

- Możliwość serwisu w kraju zamawiającego lub poprzez autoryzowany serwis

- Skrzynia transportowa - dedykowana do lampy - tylko 2 sztuki

- 4 koła w tym 2 kółka skrętne z blokadami (hamulcem)

- wgłębienia na pokrywie umożliwiające bezpieczne ustawianie jednego casa na drugim

- po dwa uchwyty na dwóch przeciwległych ścianach

- na pozostałych ścianach grawer z logiem Opery Krakowskiej i modelem lampy

- pianka techniczna amortyzująca, dopasowana do kształtu lampy

Kryterium cenowe o wadze 60%

Kryterium dodatkowe parametry techniczne o wadze 40%

Dodatkowe parametry techniczne lampy

- Stopień ochrony IP65 - 10 pkt

- Waga poniżej 25 kg - 5 pkt

- Pan ∞  i tilt ∞ - 5 pkt

- Wbudowany odbiornik CRMX - 20 pkt.

Suma punktów kryterium za dodatkowe parametry techniczne lampy - 40 pkt.

## Część 4

25 sztuk - lampa typu profil

- Wymagania techniczne

- Źródło światła LED co najmniej sześciokolorowe: co najmniej 300 W.

- Minimalna moc generowanego strumienia świetlnego 5800 lm dla kąta 26 przy zastosowaniu standardowej optyki.

- Dostępne dedykowane obiektywy zmiennoogniskowe:15°–  30° i 25°–  50°, oraz stałoogniskowe o kącie - 5,10,14,19,26,36,50,70,90 - tego samego producenta

- Oddawanie barw (CRI): > 93.

- Oddawanie barw (TLCI): > 94

- Temperatura barwowa światła białego regulowana w zakresie minimum 2000-8000K

- częstotliwość odświeżania regulowana w zakresie min. 5000-20000 Hz

- korekcja +/- green

- system kontroli kolorów:  CCT, RGB, emulacja źródła Tungsten

- Dimmer: liniowy.  Zoptymalizowane krzywe ściemniania zapewniające płynne ściemnianie podczas dłuższych przejść.

- Opcje optyki: możliwość zastosowania gobos, filtrów frost

- Czas pracy LED: min. 50 000 godzin.

- Zasilanie: 230 V AC ±10%, 50/60 Hz.

- Chłodzenie: możliwość kontrolowania wydajności pracy wentylatora

- Akcesoria: kabel zasilający

- Możliwość wbudowania odbiornika CRMX

- waga maksymalna 9 kg

- Akcesoria dodatkowe

- 19 sztuk - obiektyw zmiennoogniskowy: minimum 15°– co najmniej 30°

- 6 sztuk - obiektyw zmiennoogniskowy: minimum 25°– co najmniej 50°

- 25 sztuk - irys

- 19 sztuk - ramka do gobo

- 6 sztuk - ramka do gobo szklanego

- 6 sztuk - moduł gobo obrotowego

- Wymagania użytkowe

- Urządzenie musi być przystosowane do pracy w środowisku teatralnym, studyjnym.

- Oferowane urządzenie musi być produktem seryjnym, znajdującym się w regularnej ofercie producenta, posiadającym publicznie dostępne materiały techniczne oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu na rynku UE.

- Obsługa manualna powinna być ergonomiczna, z łatwym dostępem do sterowania przysłoną, zoomem i fokusowaniem.

- Urządzenie musi posiadać możliwość integracji z siecią sterowania DMX 512 / RDM - sterowanie oparte na protokołach DMX512 i RDM lub ręczne - za pomocą umieszczonych na urządzeniu podświetlanych na kolorowo (RGB) potencjometrów  i kolorowego wyświetlacza

- Wymagana dokumentacja i certyfikaty

- Karta techniczna producenta

- Deklarację zgodności UE

- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim (manual).

- Opcjonalnie pliki CAD do planowania instalacji.

- Warunki gwarancji

- Minimum 24 miesiące gwarancji.

- Możliwość serwisu w kraju zamawiającego lub poprzez autoryzowany serwis

Kryterium cenowe o wadze 60%

Kryterium dodatkowe parametry techniczne o wadze 40%

Dodatkowe parametry techniczne lampy

- Moc źródła światła powyżej 300 W - 15 pkt.

- Moc generowanego strumienia świetlnego powyżej 10000 lm  - 10 pkt.

- Wbudowany odbiornik CRMX - 15 pkt.

Suma punktów kryterium za dodatkowe parametry techniczne lampy - 40 pkt.

## Część 5

2 sztuki - lampa typu Wash

- Wymagania techniczne

- Źródło światła: Białe źródło LED co najmniej 850W

- Strumień świetlny na wyjściu: min. 40 000 lumenów.

- Regulowany zakres kąta świecenia minimum 13˚-  co najmniej 57˚

- Temperatura barwowa min 6500K

- System optyczny wielosoczewkowy

- Zakres Pan / Tilt –co najmniej  540° / 280°

- Oddawanie barw (CRI): co najmniej 70

- Czas pracy LED: min. 20000h

- System noży profilowych zmotoryzowanych z funkcją obrotu całego systemu min 90˚ stopni

- System mieszania kolorów CMY oraz liniowo kontrolowane CTO

- Dimmer: elektroniczny 16-bit

- Zoom: zmotoryzowany

- Przesłona irys zmotoryzowana, minimum 15 listków

- Shutter/strobo: elektroniczny

- Focus: zmotoryzowany

- Filtr frost zmotoryzowany

- Minimum jedna tarcza gobo z 6 wymiennymi gobo

- Tarcza kolorów minimum 7 + otwarte

- Minimum dwa tryby pracy wentylatora, w tym tryb cichy

- Złącza - 5-pin XLR (IN/OUT) PowerCon in/out, Art-Net in/out, RJ45

- Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z funkcją obracania

- Maksymalny pobór mocy 1500W

- Zasilanie: 230 V AC ±10%, 50/60 Hz.

- Waga urządzenia maksymalnie do 40kg

- Akcesoria: kabel zasilający, linka zabezpieczająca, uchwyty omega  i aluminiowe uchwyty montażowe na rurę 50  (atestowane)

- Wymagania użytkowe

- Urządzenie musi być przystosowane do pracy w środowisku teatralnym, studyjnym.

- Oferowane urządzenie musi być produktem seryjnym, znajdującym się w regularnej ofercie producenta, posiadającym publicznie dostępne materiały techniczne oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu na rynku UE.

- Urządzenie musi posiadać możliwość integracji z siecią sterowania DMX 512/RDM/Artnet/sACN

- Możliwość wbudowania odbiornika radiowego

- Wymagana dokumentacja i certyfikaty

- Karta techniczna producenta

- Deklarację zgodności UE

- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim (manual).

- Opcjonalnie pliki CAD do planowania instalacji.

- Warunki gwarancji

- Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie

- Minimum 60 miesięcy na źródło światła lub 40000 godzin (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej)

- Możliwość serwisu w kraju zamawiającego lub poprzez autoryzowany serwis

- Skrzynia transportowa - dedykowana do lampy - tylko 1 sztuka

- 4 koła w tym 2 kółka skrętne z blokadami (hamulcem)

- wgłębienia na pokrywie umożliwiające bezpieczne ustawianie jednego casa na drugim

- po dwa uchwyty na dwóch przeciwległych ścianach

- na pozostałych ścianach grawer z logiem Opery Krakowskiej i modelem lampy

- pianka techniczna amortyzująca, dopasowana do kształtu lampy

Kryterium cenowe o wadze 60%

Kryterium dodatkowe parametry techniczne o wadze 40%

Dodatkowe parametry techniczne lampy

- Stopień ochrony IP65 - 10 pkt

- Pan ∞  i tilt ∞ - 10 pkt

- Wbudowany odbiornik CRMX - 20 pkt.

Suma punktów kryterium za dodatkowe parametry techniczne lampy - 40 pkt.