Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.271.38.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ (PAKIET NR 1)

Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę endoskopów, RTG z ramieniem C oraz stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Parametry i wartości wymagane/oceniane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Typ Urządzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Producent | PODAĆ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2026 r. | PODAĆ |  |
| II | ZESTAW NARZĘDZI DO ZABIEGÓW PRZYSADKI MÓZGOWEJ |  |  |
| 1 | Rękojeść modułowa prosta o średnicy 8mm i długości 100mm, pozwala na bezstopniowe dopasowanie długości części roboczej narzędzia w zakresie 6-16cm, okrągła, ergonomiczna rękojeść o fakturze podobnej do powierzchni piłki golfowej, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 2 | Rękojeść modułowa bagnetowa 21 mm o średnicy 8mm i długości 100mm, pozwala na bezstopniowe dopasowanie długości części roboczej narzędzia w zakresie 6-16cm, okrągła, ergonomiczna rękojeść o fakturze podobnej do powierzchni piłki golfowej, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 3 | Rękojeść modułowa bagnetowa 31 mm o średnicy 8mm i długości 100mm, pozwala na bezstopniowe dopasowanie długości części roboczej narzędzia w zakresie 6-16cm, okrągła, ergonomiczna rękojeść o fakturze podobnej do powierzchni piłki golfowej, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 4 | Sonda z kulową końcówką o długości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 5 | Sonda z kulową końcówką o długości 200mm, zagięta pod kątem 45º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 6 | Sonda z kulową końcówką o długości 200mm, zagięta pod kątem 90º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 7 | Hak tępy o długości 200mm, zagięty pod kątem 45º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 8 | Hak tępy o długości 200mm, zagięty pod kątem 90º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 9 | Hak ostry o długości 200mm, zagięty pod kątem 90º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 10 | Łyżeczka 2mm o długości 200mm, zagięta pod kątem 10º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 11 | Lyżeczka 2mm o długości 200mm, zagięta pod kątem 45º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 12 | Łyżeczka z szyjką 2mm o długości 200mm, zagięta pod kątem 45º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 13 | Dysektor zagięty 1mm, o długości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 14 | Dysektor zagięty 2mm, o długości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 15 | Dysektor zagięty 3mm, o długości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 16 | Skrobaczka o średnicy 4mm i długości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 17 | Skrobaczka o średnicy 4mm i długości 200mm, zagięta pod kątem 45˚ możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 18 | Skrobaczka o średnicy 4mm i długości 200mm, zagięta pod kątem 90˚ możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 19 | Skrobaczka z szyjką o średnicy 4mm i długości 200mm, zagięta pod kątem 5˚,możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 20 | Skrobaczka z szyjką o średnicy 4mm i długości 200mm, zagięta pod kątem 90˚,możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 21 | Skrobaczka o średnicy 6,5mm i długości 200mm, zagięta pod kątem 45˚, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 22 | Skrobaczka o średnicy 6,5mm i długości 200mm, zagięta pod kątem 90º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 23 | Czerniony raspator 1mm o dugości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 24 | Raspator 2mm o dugości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 25 | Raspator 3mm o dugości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 26 | Nóż do guzów o średnicy 1,5mm i długości 200mm, zagięty pod kątem 45˚, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 27 | Nóż do guzów o średnicy 3mm i długości 200mm, zagięty pod kątem 45˚, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 28 | Nóż do guzów o średnicy 4,5mm i długości 200mm, zagięty pod kątem 45˚, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 29 | Specjalna taca do przechowywania narzędzi, ułatwiająca ich użytkowanie na sali operacyjnej. | Tak, podać |  |
| 30 | Wanna kontenera na tacę 592 x 285 x 90 mm -/-5% |  |  |
| 31 | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, pokrywa o wymiarze 593x294x37 mm, srebrna, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy | Tak, podać |  |
| 32 | WZIERNIK NOSOWY TYP COTTLE DŁ. 150 MM 6" ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 90 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM ZE ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ ROWARCIE SZCZĘK | Tak |  |
| 33 | Rotacyjny punch tnący do tyłu | Tak |  |
| 34 | Mikrokleszczyki proste, dł części roboczej 180 mm | Tak |  |
| 35 | Mikrokleszczyki zagięte w prawo, dł części roboczej 180 mm | Tak |  |
| 36 | Mikrokleszczyki zagięte w lewo, dł części roboczej 180 mm | Tak |  |
| 37 | Mikronożyczki proste, dł części roboczej 180 mm | Tak |  |
| 38 | Mikronożyczki zagięte w lewo, dł części roboczej 180 mm | Tak |  |
| 39 | Mikronożyczki zagięte w prawo, dł części roboczej 180 mm | Tak |  |
| 40 | Mikronożyczki kątowe, dł części roboczej 180 mm | Tak |  |
| 41 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 130 mm dł. całkowita 215 mm, śr. 2,0 mm | Tak |  |
| 42 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 130 mm dł. całkowita 215 mm śr. 2,5 mm | Tak |  |
| 43 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 130 mm dł. całkowita 215 mm śr. 3,0 mm | Tak |  |
| 44 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 160 mm dł. całkowita 245 mm śr. 2,0 mm | Tak |  |
| 45 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 160 mm dł. całkowita 245 mm śr. 2,5 mm | Tak |  |
| 46 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 160 mm dł. całkowita 245 mm śr. 3,0 mm | Tak |  |
| 47 | Kleszczyki nowotworowe typu Landolt, tępe dł. 200 mm śr. 9 mm | Tak |  |
| 48 | Kaniula ssąca typu Fukushima zakrzywiona w lewo | Tak |  |
| 49 | Kaniula ssąca typu Fukushima zakrzywiona w prawo | Tak |  |
| 50 | KERRISON TYPU SQ LINE, CZARNY, 1MM 130 STOPNI DO GÓRY, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | Tak, podać |  |
| 51 | KERRISON TYPU SQ LINE, CZARNY, 2MM 130 STOPNI DO GÓRY, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | Tak, podać |  |
| 52 | KERRISON TYPU SQ LINE, CZARNY, 3MM 130 STOPNI DO GÓRY, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | Tak, podać |  |
| 53 | KERRISON TYPU SQ LINE, CZARNY, 4MM 130 STOPNI DO GÓRY, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | Tak, podać |  |
| 54 | KERRISON TYPU SQ LINE, CZARNY, 1MM 130 STOPNI DO DOŁU, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | Tak, podać |  |
| 55 | Skrobaczka o średnicy 6,5mm i długości 200mm, zagięta pod kątem 45˚, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 56 | Skrobaczka o średnicy 6,5mm i długości 200mm, zagięta pod kątem 90º, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 57 | Czerniony raspator 1mm o dugości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 58 | Raspator 2mm o dugości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 59 | Raspator 3mm o dugości 200mm, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 60 | Nóż do guzów o średnicy 1,5mm i długości 200mm, zagięty pod kątem 45˚, możliwość dostosowania długości do warunków anatomicznych dzięki modułowej rękojeści, w zakresie 6-16cm, czarna powłoka typu Noir. | Tak |  |
| 61. | KERRISON TYPU SQ LINE, CZARNY, 2MM 130 STOPNI DO DOŁU, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | Tak, podać |  |
| 62 | KERRISON TYPU SQ LINE, CZARNY, 3MM 130 STOPNI DO DOŁU, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | Tak, podać |  |
| 63 | KERRISON TYPU SQ LINE, CZARNY, 4MM 130 STOPNI DO DOŁU, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | Tak, podać |  |
| 64 | Mikronożyczki typu XS wygięte, bransze ostre/ostre, dł. częsci roboczej 130 mm dł. całkowita 260 mm | Tak |  |
| 65 | Mikronożyczki typu XS proste, bransze tępe/tępe, dł. częsci roboczej 130 mm dł. całkowita 260 mm | Tak |  |
| 66 | Mikronożyczki typu XS proste, bransze ostre/ostre, dł. częsci roboczej 130 mm dł. całkowita 260 mm | Tak |  |
| 67 | Mikronożyczki typu XS wygięte, bransze tępe/tępe, dł. częsci roboczej 130 mm dłm. całkowita 260 mm | Tak |  |
| 68 | Mikrokleszczyki typu XS, szczęki 0,9 mm, dł. części roboczej 130 mm dł. całkowita 260 mm | Tak |  |
| 69 | Pęseta do guzów ostra, szczęki 3 MM, dł. częsci roboczej 130 MM, dł całkowita 260 MM | Tak |  |
| 70 | Uchyt do endoskopu z adapterem i wkręcanym przyciskiem do irygacji. Możliwość podłączenia irygacji i ssania. Kolor niebieski (2 szt.) | Tak |  |
| 71 | Zestaw drenów do uchwytu do endoskopu, 1 op 10 szt., dreny posiadają zancznik (3 szt.) | Tak |  |
| 72 | Kosz do endoskopu z uchwytem na dwie optyki, dwie osłony i na uchwyt do endoskopu, kosz wyposażony w "jeża" | Tak |  |
| 73 | Osłona do optyki 0° kompatybilna uchwytem do endoskopu, śr. osłony 6 MM | Tak |  |
| 74 | Osłona do optyki 30° kompatybilna uchwytem do endoskopu, śr. osłony 6 MM | Tak |  |
| 75 | Optyka szerokokątna 4 MM 0°prosta, 195 MM, zielony pierścień na optyce | Tak |  |
| 76 | Optyka szerokokątna 4 MM 30°prosta, 195 MM, czerwony pierścień na optyce | Tak |  |
| 77 | Światłowód, autokawowalny, śr.4,8mm, długość 250cm | Tak |  |
| 78 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg wymagań Zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze (20 szt.) | Tak |  |
| 79 | Wanna kontenera na tacę 3/4 |  |  |
| 80 | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, pokrywa o wymiarze 465x281x36 mm +-5%, niebieska, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy | Tak, podać |  |
| 81 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187 mm +/-5% wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera (3 szt.) | Tak, podać |  |
| 82 | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, pokrywa o wymiarze 593x294x37 mm +/-5%, srebrna, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy (3 szt.) | Tak, podać |  |
| 83 | Kosz stalowy perforowany 540 mm x 253 mm x 56 mm +/-5% (6 szt.) | Tak, podać |  |
| 84 | Mata silikonowa z perforacją 248 mm x 240 mm +/-5% (12 szt.) | Tak, podać |  |
| 85 | nóż diamentowy ostrze okrągłe uchwyt w kolorze złotym długość całkowita 205mm | Tak |  |
| 86 | nóż diamentowy ostrze klin pod kątem 45° uchwyt w kolorze czarnym długość całkowita 205mm | Tak |  |
| 87 | nóż diamentowy ostrze kosa uchwyt w kolorze miedzianym długość całkowita 205mm | Tak |  |
| 88 | nóż diamentowy ostrze obustronnie ścięte uchwyt w kolorze brązowym długość całkowita 205mm | Tak |  |
| 89 | spód kontenera (wanna) aluminiowa typ mini o wymiarach 310 x 132 x 57mm bez perforacji w spodzie. | Tak |  |
| 90 | aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typ mini pasująca do wanny o wymiarach 310x132 mm srebrna z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne | Tak |  |
| 91 | kosz do małych zestawów o wymiarach 267x125x49 mm (2 szt.) | Tak |  |
| 92 | silikonowa mata typ "jeżyk" wymiary 248x102 mm (4 szt.) | Tak |  |
| 93 | tabliczka identyfikacyjna do kontenera typ mini z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | Tak |  |
| II | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 1 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych | TAK |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia 2 przeglądy roczne urządzenia | TAK |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowej tej samej klasy i o tych samych parametrach | TAK |  |
| 6 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami okresie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust.1 umowy (6 osób po 1 h). | TAK |  |