### Załącznik nr 2 do swz „Formularz cenowy wraz z parametrami technicznymi i funkcjonalnościami oferowanego Klastra security” (załącznik nr 1 do Umowy)

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

Numer postępowania: GIP-GOZ.213.54.2026.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, oferujemy realizację określonego w swz zamówienia oraz zobowiązujemy do zawarcia umowy z Zamawiającym na następujących warunkach:

- Wynagrodzenie

Tabela 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa z podatkiem VAT w PLN oferowana przez Wykonawcę | Cena łączna z podatkiem VAT oferowana przez Wykonawcę (kol. 3×kol.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Serwer wraz z systemem operacyjnym oraz min. 3 - letnią gwarancją | 2 sztuki | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 2 | Macierz dyskowa z półką rozszerzającą oraz min. 3 - letnią gwarancją | 1 komplet | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 3 | Przełączniki sieciowe po miedzi oraz min. 3 - letnią gwarancją | 2 sztuki | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 4 | Przełączniki sieciowe po świetle oraz min. 3 - letnią gwarancją | 2 sztuki | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 5 | Biblioteka taśmowa LTO oraz min. 3 - letnią gwarancją | 1 komplet | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 6 | Moduły rozszerzające | 2 sztuki | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 7 | Wkładki światłowodowe | 32 sztuki | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 8 | Patchcordy skrętka | 48 sztuk | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 9 | Listwy zasilające z gniazdami okrągłymi | 5 sztuk | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |
| 10 | Listwy zasilające z gniazdami UPSowymi | 5 sztuk | „Wypełnij pole” | „Wypełnij pole” |

- Dane o oferowanym Klastrze security:

Wykonawca oświadcza, że realizacja Umowy jest zgodna z zasadą Do No Significant Harm (DNHS), o której mowa w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 oraz wymogami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających wpływ realizacji zamówienia na środowisko.

Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami, w tym zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Tabela 1 – serwer

| Informacje o serwerze | Informacje o serwerach oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Nazwa i model | „Wypełnij pole” |
| Producent | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu oferowanego serwera | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

  - Tabela 2 – Macierz dyskowa z półką rozszerzającą

| Informacje | Informacje o oferowanej przez Wykonawcę macierzy dyskowej z półką rozszerzającą |
| --- | --- |
| Nazwa i model | „Wypełnij pole” |
| Producent | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

  - Tabela 3 – Przełączniki sieciowe po miedzi

| Informacje | Informacje o oferowanej przez Wykonawcę przełącznikach sieciowych po miedzi |
| --- | --- |
| Nazwa i model | „Wypełnij pole” |
| Producent | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

  - Tabela 4 – Przełączniki sieciowe po świetle

| Informacje | Informacje o oferowanej przez Wykonawcę przełączników sieciowych po świetle |
| --- | --- |
| Nazwa i model | „Wypełnij pole” |
| Producent | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

  - Tabela 5 – Biblioteka taśmowa LTO

| Informacje | Informacje o oferowanej przez Wykonawcę biblioteki taśmowej |
| --- | --- |
| Nazwa i model | „Wypełnij pole” |
| Producent | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

  - Tabela 6 – Wyposażenie do przełączników FC

| Informacje | Informacje o oferowanej przez Wykonawcę wyposażenia do przełączników FC |
| --- | --- |
| Nazwa i model modułu rozszerzającego | „Wypełnij pole” |
| Producent modułu rozszerzającego | „Wypełnij pole” |
| modułu rozszerzającego | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |
| Nazwa i model wkładek światłowodowych | „Wypełnij pole” |
| Producent wkładek światłowodowych | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu wkładek światłowodowych | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

  - Tabela 7 – Patchcordy skrętka

| Informacje | Informacje o oferowanej przez Wykonawcę patchorda skrętka |
| --- | --- |
| Nazwa i model | „Wypełnij pole” |
| Producent | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

  - Tabela 8 – Listwy zasilające z gniazdami okrągłymi

| Informacje | Informacje o oferowanej przez Wykonawcę listwy zasilającej z gniazdami okrągłymi |
| --- | --- |
| Nazwa i model | „Wypełnij pole” |
| Producent | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

  - Tabela 9 – Listwy zasilające z gniazdami UPSowymi

| Informacje | Informacje o oferowanej przez Wykonawcę listwy zasilającej z gniazdami UPSowymi |
| --- | --- |
| Nazwa i model | „Wypełnij pole” |
| Producent | „Wypełnij pole” |
| Numer produktu | „Wypełnij pole, jeżeli dotyczy” |

- Wymagania określone przez Zamawiającego oraz oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne/funkcjonalności.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest w opisie oferowanych parametrów technicznych/funkcjonalności Klastra security do wykazania spełniania wszystkich wymagań obligatoryjnych określonych kolumnie 3 tabel nr 1 zawartych w pkt 3 ppkt 1) – 6) niniejszego załącznika oraz wymagań dodatkowych, określonych w Tabeli 2 w pkt 3 ppkt 1), o ile je oferuje, jak również do podania informacji wymaganych w kolumnie 3 Tabeli 1-6 w załączniku nr 2a swz „Przedmiotowe środki dowodowe i treść oferty”.

  - Serwery

Tabela 1 Obligatoryjne wymagania:

| l.p. | Element | Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Opis oferowanych parametrów technicznych/funkcjonalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Obudowa | - typu RACK, wysokość maksymalnie 2U, - wyposażona w szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy rackowej wraz z ramieniem porządkującym kable z tyłu obudowy, - wyposażony tak by można zainstalować minimum 16 dysków twardych hot plug 2,5” na froncie obudowy, UWAGA: Wymaganie dotyczy potencjalnej możliwości instalacji w ramach późniejszej rozbudowy serwerów. Wykonawca zobowiązany jest w opisie oferowanych parametrów technicznych/funkcjonalności wymienić wszystkie dostępne rodzaje i liczbę dysków możliwych do zainstalowania w zaoferowanym serwerze (na froncie, z tyłu i wewnątrz obudowy); - wyposażony w zabezpieczenie fizyczne (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; - wyposażona w maskownicę z przodu serwera; - przewody zasilające odpowiednio do wymaganej ilości zasilaczy; długość przewodu minimum 4 m; przewody zasilające nie muszą być dostarczone w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym pudle z serwerem; - wyposażona w fabryczne zaślepki, „śledzie”, maskownice, etc. – niedopuszczalne jest demontowanie ww. elementów w celu wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji w konfiguracji fabrycznej serwera zaprojektowanej lub wykonanej przez Producenta serwera. Zamawiający dysponuje szafami o głębokości 1 m w związku z tym oferowane serwery wraz z szynami i ramieniem kablowym muszą się mieścić w szafie rack o głębokości 1m. | „Wypełnij pole” |
| 2. | Płyta główna | - dwuprocesorowa; - wyprodukowana i zaprojektowana przez Producenta serwera; - możliwość instalacji procesorów 60-cio i więcej rdzeniowych; - zainstalowany moduł TPM 2.0; - minimum 8 złącz PCI Express minimum generacji 5 – należy podać ilość, prędkość i generację zaoferowanych złącz PCI Express, liczba i rodzaj zaoferowanych złącz muszą zapewnić instalację kart sieciowych i FC wymaganych w wierszach 7 i 8; - 32 gniazda pamięci RAM; - obsługa minimum 8 TB pamięci RAM DDR5; - wsparcie dla minimum 4 z wymienionych technologii zabezpieczeń pamięci RAM: (1)Memory Scrubbing, (2)Demand Scrubbing; (3)SDDC; (4)ECC; (5)Memory Mirroring; (6)ADDDC; (7)Fault Resilient Memory (FRM), (8)Memory Page Retire. UWAGA: wymienione technologie zabezpieczeń podane są wyłącznie jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii zabezpieczeń pamięci RAM innych niż wymienione w pkt h), o ile są one funkcjonalnie równoważne z co najmniej czterema spośród ww. mechanizmów ochrony danych pamięci operacyjnej. Zamawiający dopuszcza, że Producenci serwerów mogą używać innych nazw dla technologii zabezpieczeń. Przez technologię równoważną należy rozumieć rozwiązanie techniczne o tożsamym lub zbliżonym celu i skutku działania, zapewniające wykrywanie, korekcję lub izolację błędów pamięci operacyjnej, służące do zwiększenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez serwer. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 | „Wypełnij pole” |
| 3. | Procesory | 2 procesory minimum 16-rdzeniowe, minimalna częstotliwość 2300 MHz. Zamawiający wymaga, aby oferowane procesory osiągały łącznie wynik co najmniej 517 punktów w teście SPEC CPU2017 Integer Rate Result (SPECrate2017_int_base). | „Wypełnij pole” |
| 4. | Pamięć | min. 1 TB pamięci RAM, DDR5 Registered ECC 6400MT/s, Pamięci obsadzone w sposób gwarantujący najwyższą możliwą wydajność; Rozmieszczenie zainstalowanych modułów nie może: - blokować obsadzenia wolnych slotów w przyszłości, - nie może wykorzystać wszystkich dostępnych slotów w celu osiągnięcia obligatoryjnie wymaganej minimalnej ilości pamięci RAM (min. 1 TB), - powodować konieczności demontażu zainstalowanych już modułów RAM w celu rozbudowy do min. wielkości planowanej przez Zamawiającego rozbudowy, czyli do min. 2 TB. Zamawiający planuje dalszą rozbudowę pamięci, dlatego wymagane jest, by pozostałe sloty były dostępne. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 Rozmieszczenie nie może ograniczać przyszłej rozbudowy pamięci ani wymagać demontażu zamontowanych modułów RAM. Zamawiający planuje rozbudowę pamięci do minimum 2 TB | „Wypełnij pole” |
| 5. | Dyski | - Zainstalowane 2 dyski minimum 960 GB M.2 lub Hot-Plug SSD NVMe skonfigurowane w sprzętowym RAID 1 (mirror) w dedykowanych slotach przewidzianych przez producenta serwera, nie zajmujące żadnego z 16 slotów opisanych w pkt. 1c „obudowa”, zamawiający dopuszcza umieszczenie ww dysków wewnątrz obudowy (bez dostępu od tyłu, z boków, z dołu obudowy) lub na froncie zabezpieczonych jak opisano w pkt. 1d „obudowa”. - zainstalowany 1 dysk minimum 960 GB Hot-Plug SSD w slocie na froncie obudowy w jednym ze slotów opisanych w pkt. 1c „obudowa”. | „Wypełnij pole” |
| 6. | Porty | - port zintegrowanej karty graficznej z tyłu lub przodu obudowy serwera (VGA, DP, etc w dowolnym rozmieszczeniu); - min. 2 porty USB 3.0 w tym: - min. 1 port USB 3.0 wewnętrzny (INTERNAL) – tj. złącze umieszczone na płycie głównej lub w innej lokalizacji wewnętrznej, przeznaczone do podłączenia urządzeń wewnątrz obudowy (np. kluczy sprzętowych, tokenów) i min. 1 port USB 3.0 dostępny w tylnym panelu obudowy serwera; - min. 1 port USB min. 2.0 na panelu przednim; - Wymagana liczba i rozmieszczenie portów muszą być zapewnione fabrycznie przez Producenta serwera. Niedopuszczalne jest osiągnięcie wymaganej liczby portów poprzez stosowanie: zewnętrznych przejściówek, konwerterów (np. USB–VGA, USB–DP), przedłużaczy, kabli przedłużających, splitterów, hubów USB, kart rozszerzeń instalowanych w slotach PCI Express lub wewnętrznych portach USB, zajmowanie gniazd rozszerzeń serwera (np. PCIe), które mogą być wymagane dla dalszej rozbudowy serwera zgodnie z jego specyfikacją techniczną. - Wszystkie porty muszą być pełnowartościowe (pełna funkcjonalność danego standardu), w pełni zintegrowane z systemem zarządzania płyty głównej lub kontrolerem USB. | „Wypełnij pole” |
| 7. | Kontrolery LAN | - 4x 1Gb/s Ethernet BASE-T – złącza RJ45 realizowane na kontrolerze/ach LAN w standardzie OCP v. 3.0, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express; - 8x portów 10/25 GB/s Ethernet SFP+/SFP28 z wyposażeniem dla prędkości 25 Gb/s SFP28 pod wtyk zintegrowany LC duplex, tak aby można było je podłączyć do infrastruktury LAN Zamawiającego natychmiast po dostawie serwerów, zajmujące maksymalnie dwa sloty PCIe; - Producent serwera musi mieć w ofercie swoich produktów moduł do slotu OCP dający możliwość uzyskania dwóch interfejsów do minimum 100Gbit QSFP28 każdy bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe – wymóg na potrzeby przyszłej rozbudowy serwera; - Z uwagi na planowaną przez Zamawiającego modernizację sieci LAN, w szczególności dla potrzeb infrastruktury chmury prywatnej, dodatkowo należy wykazać funkcjonalność niezbędną do przyszłej rozbudowy: UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 | „Wypełnij pole” |
| 8. | Kontroler FC | Zamawiający wymaga wyposażenie w: - Dwie karty 2-portowe FC minimum 16Gb dla każdego portu; - Karty muszą być tak wyposażone, żeby można było je podłączyć do infrastruktury FC Zamawiającego natychmiast po dostawie serwerów; - Karty muszą umożliwiać komunikację z prędkością 16 Gb – prędkość operacyjna w infrastrukturze Zamawiającego. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 | „Wypełnij pole” |
| 9. | Kontroler/y RAID | Sprzętowe: - zapewnia obsługę dysków wymienionych w wierszu 5.1 (możliwość zestawienie RAID1) - Zapewnia obsługę dysków wymienionych w wierszu 5.2 (możliwe zestawienie minimum RAID 0,1,5,6) Utworzenie wymienionych zestawów RAID po odpowiednim doposażeniu serwerów w dyski twarde – Zamawiający zastrzega sobie tę możliwość w przyszłości w ramach odrębnego postępowania. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 | „Wypełnij pole” |
| 10. | Zasilanie, chłodzenie | - redundantne (minimum dwa) zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy minimum 1800W; - redundantne wentylatory hotplug. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 | „Wypełnij pole” |
| 11. | Wizualne, szybkie sygnalizowanie problemów | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz sygnalizujące o problemie technicznym serwera/elementu UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 | „Wypełnij pole” |
| 12. | Karta zarządzająca z licencją typu Enterprise (min. iDRAC 9 lub iLO 6 lub iRMC S6 lub równoważne spełniające wymagania opisane w następnej kolumnie Zamawiający posiada w użyciu i aktywnie korzysta w swojej infrastrukturze z kart zarządzających iDRAC9, iRMC S5 i S6, iLO5 i iLO6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania charakteryzujące się lepszymi parametrami niż wymagane. | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - IPv4 oraz IPv6 - wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania (odświeżanie z częstotliwością nie większą niż max co 30s) poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 24h wstecz - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez minimum dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - monitorowanie zużycia dysków SSD - automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera (oznacza, że zainicjowany przez administratora proces update’u przebiega automatycznie do końca niezależnie od wybranych komponentów w upadate’cie) - możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, kontrolera RAID) serwera bezpośrednio do pliku XML bez konieczności używania zewnętrznych konwerterów lub ww, funkcjonalność dostępna jest z poziomu BIOS’u serwera - możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą Powyżej wymienione funkcjonalności muszą być dostępne z poziomu graficznego interface’u Web karty zarządzającej. Osiągnięcie któregokolwiek ww. parametru nie może wymagać użycia dodatkowego oprogramowania. - oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez Producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie karty zarządzającej oraz oprogramowania diagnostyczno-zarządzającego, pod warunkiem, że są to rozwiązania Producenta oferowanego serwera, zapewniające pełną zgodność sprzętowo-programową oraz integrację z pozostałymi komponentami serwera. Nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych (firm trzecich) niebędących natywnymi narzędziami danego Producenta sprzętu, które mogą nie gwarantować pełnej funkcjonalności, niezawodności oraz wsparcia technicznego. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 | „Wypełnij pole” |
| 13. | Gwarancja | min. 3 lata gwarancji Producenta serwera w trybie on-site z naprawą w rygorze NBD (następny dzień roboczy): - naprawa realizowana przez Producenta serwera lub autoryzowany przez Producenta serwis; - uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego; - funkcja automatycznego zgłaszania usterek i awarii sprzętowych bezpośrednio do systemu serwisowego Producenta poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk Producenta serwera – Zamawiający wymaga by konfiguracja serwera umożliwiła włączenie ww. funkcji z poziomu karty zarządzającej; - podmiot realizujący serwis musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny oraz ISO-27001 lub równoważny, na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń. Serwis urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Przez certyfikat równoważny do ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług serwisowych Zamawiający rozumie certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wykonawca posiada wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług serwisowych, który spełnia cele, założenia i funkcje systemu określone w normie ISO 9001:2015, w szczególności: - zapewnia planowanie, realizację i nadzór nad procesami serwisowymi, - określa odpowiedzialność i kompetencje personelu serwisowego, - przewiduje kontrolę jakości, nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące, - przewiduje ciągłe doskonalenie usług serwisowych w oparciu o analizę ryzyk i szans, - uwzględnia wymagania klienta (Zamawiającego) i prowadzenie nadzoru nad dokumentacją. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 - bezpłatny dostęp do poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dla oferowanego serwera min. w okresie gwarancji – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji Producenta serwera, takowy element musi być uwzględniony w ofercie i w cenie. | „Wypełnij pole” |
| 14. | Inne | - Komponenty, z których zbudowane są serwery muszą być produktami Producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (tj. dopuszczone do stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną Producenta serwera). Kompletne serwery muszą być objęte gwarancją Producenta serwera, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA, nie dopuszcza się żadnej ingerencji w konstrukcję i konfigurację serwera wprowadzającą zakłócenia w funkcjonowaniu, stwarzającą zagrożenie pożarowe i przepięciowe (powodujące zwarcia), zakłócającą przepływ powietrza z nad procesorów i pamięci operacyjnej, ograniczającą możliwości wykorzystania dostępnych portów, slotów i gniazd rozszerzeń, niebędącą oficjalną modyfikacją/przewidzianą konfiguracją opisaną w szczegółowej dokumentacji technicznej przez Producenta serwera; - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE; - Wymagana ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Producenta serwera, w opisie oferowanych parametrów/funkcjonalności należy podać link do strony sieci WEB Producenta serwera, na której znajduje się nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej lub formularz zgłoszenia poprzez stronę WEB Producenta serwera, na który można zgłaszać problemy; - W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt możliwość- po podaniu na infolinii oraz na stronie WEB Producenta serwera ( w opisie parametrów/funkcjonalności należy podać link do strony sieci WEB Producenta serwera) numeru seryjnego urządzenia - weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WEB Producenta serwera przez cały okres gwarancji - w opisie parametrów/funkcjonalności należy podać link do strony sieci WEB Producenta serwera; - Możliwość pobrania do zaoferowanego modelu/rodziny serwerów szczegółowej dokumentacji technicznej Producenta serwera, tzw White Papers – należy wskazać adres/y stron sieci WEB Producenta serwera; - Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymogami w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia, w szczególności potwierdzającymi: - Bezpieczeństwo elektryczne i pożarowe – zgodność z normą IEC/EN 62368-1 lub równoważną; - Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych – zgodność z przepisami dyrektywy RoHS (2011/65/UE); - Możliwość demontażu, odzysku i przetworzenia sprzętu – zgodność z przepisami dyrektywy WEEE (2012/19/UE); - Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE – oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020 lub równoważne, potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020; - Oferowany serwer (lub jego rodzina produktowa) musi posiadać środowiskową etykietę EPEAT na poziomie co najmniej BRONZE, zgodnie z wymaganiami Global Electronics Council (GEC), lub etykietę/certyfikat/normę równoważną w rozumieniu art. 104 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza inne etykiety lub certyfikaty, jeżeli: - zostały wydane przez niezależną jednostkę oceniającą zgodność, - spełniają wymagania środowiskowe równoważne do poziomu EPEAT BRONZE, - spełniają wymogi, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Pzp, tj.: - oparte są na przejrzystych kryteriach, - ustanowione zostały w ramach procedury otwartej i z udziałem zainteresowanych stron, - są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, - są ustalane przez niezależne podmioty, - są dostępne publicznie. Kryteria środowiskowe, których spełnienie powinny potwierdzać etykiety równoważne: - ograniczenie emisji GHG i monitorowanie śladu węglowego, - efektywność energetyczna (np. ENERGY STAR), - ograniczenie substancji niebezpiecznych (RoHS, REACH), - eliminacja metali ciężkich w opakowaniach, - demontaż i recykling komponentów i opakowań (WEEE), - planowanie cyklu życia produktu (LCA), - dostępność części zamiennych i dokumentacji serwisowej, - wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS), - zapewnienie zasad BHP w miejscu produkcji. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której którakolwiek z wymaganych stron sieci WEB Producenta serwera, o których mowa w zdaniach wyżej jest wykreowana specjalnie na potrzeby tego postępowania. Zamawiający dokona weryfikacji przy pomocy serwisu Internet Archive Wayback Machine dostępnego pod adresem http://web.archive.org/. | „Wypełnij pole” |
| 15. | Warunki środowiskowe | Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności względnej zawierającej się w przedziale 8 - 85 % oraz temperaturze do 28oC lub wyższej. | „Wypełnij pole” |
| 16. | Licencje na system operacyjny | Microsoft Windows Server DC 2025 lub nowsze lub równoważne – wymagana licencja na liczbę zaoferowanych procesorów/rdzeni lub równoważny zgodnie z wytycznymi zawartymi w wierszu 3 (Procesory): UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 Zamawiający informuje, że jest beneficjentem umowy Enterprise o symbolu E0006255 Parametry równoważne dla licencji systemu Microsoft Windows Server 2025 lub nowsze Datacenter: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę licencji systemu równoważnego do systemu Microsoft Windows Server 2025 Datacenter lub nowsze, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji serwerów, oraz instalacji i migracji obecnego środowiska. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny spełniał niżej wymienione wymagania: 1) Współpraca z procesorami o architekturze x86 – 64bit. 2) Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. 3) Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów. 4) Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 2 procesory oraz 16 rdzeni. 5) Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. 6) Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie funkcjonalności Microsoft Windows Server 2019. 7) Możliwość federowania klastrów typu failover w zespół klastrów (Cluster Set) z możliwością przenoszenia maszyn wirtualnych wewnątrz zespołu. 8) Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). 9) Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. 10) Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. 11) Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. 12) W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. 13) W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. 14) Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). 15) Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 16) Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. 17) Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 18) Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość 19) Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 20) Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 21) Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 22) Możliwość wykorzystania standardu http/2. 23) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 24) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 25) Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. 26) Mechanizmy logowania w oparciu o: a) login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). 27) Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: - określonych grup użytkowników, - zastosowanej klasyfikacji danych, - centralnych polityk dostępu w sieci, - centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. 28) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 29) Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 30) Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 31) Dostępny, pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 32) Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 33) Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, - bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1., - zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, - praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej z możliwością dostępu minimum 65 tys. Użytkowników, - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - szyfrowanie plików i folderów, - szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), - szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi, - możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, - serwis udostępniania stron WWW, - wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie uruchomienie nieograniczonej liczby aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych (liczba ograniczona parametrami fizycznymi serwera), - możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. - mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - obsługi 4-KB sektorów dysków, - nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego. - możliwość uruchamiania kontenerów bazujących na Windows i Linux na tym samym hoście kontenerów. - wsparcie dla rozwiązania Kubernetes. - możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez Producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania Producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - mechanizmy deduplikacji i kompresji na wolumenach. - mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure. - wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu. - mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów. - możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Standard). UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 1 kol. 3 | „Wypełnij pole” |

Tabela 2 Wymagania w kryterium „Dodatkowe parametry techniczne/funkcjonalności oferowanych serwerów”

| l.p. | Element serwera | Wymagania w kryterium „Dodatkowe parametry techniczne/funkcjonalności oferowanych serwerów” | Opis dodatkowych parametrów technicznych/funkcjonalności oferowanych serwerów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Karta zarządzająca oraz oprogramowanie do zarządzania4 4 (Zamawiający informuje, że aktywnie użytkuje oprogramowanie Dell OpenManage oraz HPE OneView) | Karta zarządzająca: - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych systemów analitycznych typu SIEM, - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania, - możliwość monitorowania z jednej konsoli wszystkimi dostarczonymi serwerami fizycznymi, - automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL, - automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego Producenta, - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej, - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień, - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera, - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer, - możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe monitorowanie przepływu powietrza na bieżąc, - rozszerzona możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON. Powyżej wymienione funkcjonalności muszą być dostępne z poziomu graficznego interface’u Web karty zarządzającej. Osiągnięcie któregokolwiek ww parametru nie może wymagać użycia dodatkowego oprogramowania. Oprogramowanie Producenta serwera do zarządzania, spełniające poniższe wymagania: - wsparcie dla min. rodzajów urządzeń: serwerów, pamięci masowych, - integracja z Active Directory, - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta, - wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish, - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram, - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów, - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF, - możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu, - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika, - tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji, - możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach, - szybki podgląd stanu środowiska, - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia, - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu, - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia, - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń, - integracja z servicedesk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej, - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu, - możliwość podmontowania wirtualnego napędu, - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów, - możliwość importu plików MIB, - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol innych Producentów, - możliwość definiowania ról administratorów, - możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów, - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line Producenta oferowanego rozwiązania), - możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta, - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego Producenta serwerów, - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera, - możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności, - wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile, - możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami, - tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis Producenta, - zdalne uruchamianie diagnostyki serwera, - dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym, - oprogramowanie dostarczane jako maszyna wirtualna dla KVM, i Hyper-V. Spełnienie powyższych wymagań w całości będzie skutkowało przyznaniem punktów. Oferowane oprogramowanie musi być produktem Producenta serwera lub przez niego oficjalnie certyfikowane i przeznaczone do zarządzania oferowanymi serwerami. | „Wypełnij pole” |
| 2. | Elementy bezpieczeństwa I | - możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - możliwość integracji z RSA SecurID | „Wypełnij pole” |
| 3. | Elementy bezpieczeństwa II | - Zgodność z FIPS 140-3 level 3 lub równoważnej do tego standardu wymagań bezpieczeństwa dla modułów kryptograficznych - Musi posiadać dedykowane, niezależne bezpieczne repozytorium (tj. tzw ”security processor”), osadzony na płycie głównej serwera i fizycznie oddzielony od ASIC serwera – zapewniający zaawansowane zarządzanie kluczami w chipie do zarządzania serwerem i chronić klucze lokalne, udostępniając bezpieczne repozytorium dla kluczy, certyfikatów i innych zasobów związanych z bezpieczeństwem serwera. - Secure Recovery – przy wykryciu naruszenia oprogramowania układowego odzyskiwanie krytycznego firmware do znanego poprawnego stanu. | „Wypełnij pole” |
| 4. | System zarządzania i monitoringu chmurowego oferowanymi serwerami | - Umożliwia zarządzanie i kontrolę serwerami niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. - Zarządzanie cyklem życia serwera.: - Bezproblemowe aktualizacje firmware dzięki inteligentnym aktualizacjom opartym wyłącznie na różnicach (delta-only). - Zarządzanie firmware w oparciu o grupy (Group-based), które można zaplanować lub uruchomić na żądanie. - Szeregowe i równoległe aktualizacje firmware z opcją „Zatrzymaj w przypadku błędu” (Stop on failure). - Polityki grupowe (Group based policy) dla konfiguracji, instalacji systemu operacyjnego oraz ustawień BIOS. - Implementacja obrazu systemu operacyjnego. - Wsparcie dla REST API. - Cechy: - Automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych dla krytycznych zdarzeń wymagających interwencji. - Powiadomienia o krytycznych alertach sprzętowych w aplikacji oraz e mailem. - Raportowanie zgodności firmware'u na żądanie. - Konsola zdalna dostępna w przeglądarce internetowej z obsługą HTML5. - Zarządzanie i dostęp: - Unified Identity & Access Management - Role-based Access Control (RBAC) - Single Sign-on (SSO) - Resource-level restriction policies (RRP) - Proaktywne wsparcie AI: - Zrównoważony rozwój - raportowanie wpływu węglowego - informacje historyczne i prognozowanie dot. emisji dwutlenku węgla, zużycia energii oraz szacowanych kosztów energii. - Wsparcie dla Multi-Tenancy - Platforma musi oferować widoczność opartą na mapie z intuicyjnym widokiem stanu serwerów za pomocą mapy globalnej. | „Wypełnij pole” |
| 5. | Inne | - Bezpłatna i nieograniczona w czasie dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Ffirmware/sterowników dla oferowanego serwera | „Wypełnij pole” |

  - Macierz dyskowa z półką rozszerzającą

Tabela 1

| l.p. |  | Element |  | Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Opis oferowanych parametrów technicznych/funkcjonalności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. |  | Obudowa i gęstość upakowania |  | - Możliwość zainstalowania macierzy dyskowej i półek rozszerzających w standardowej szafie Rack 19”, Zamawiający dysponuje szafami o głębokości 1 m, w związku z tym oferowane macierze i półki rozszerzające wraz z szynami muszą się mieścić w szafie rack o głębokości 1m; - macierz dyskowa musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości upakowania (co najmniej 24 dyski na 2 U wysokości dla dysków 2,5”) oraz półki dyskowe zawierające co najmniej 12 dysków 3,5” na wysokości 2U; - macierz i półka muszą być dostarczone z kompletem osprzętu i okablowania umożliwiającym montaż w szafie rack 19” oraz wykorzystanie wszystkich portów w momencie instalacji w siedzibie Zamawiającego; | „Wypełnij pole” |
| 2. |  | Funkcje niezawodności |  | - Wszystkie krytyczne komponenty macierzy dyskowej, tj. kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu – REDUNDANCJA. - Krytyczne komponenty macierzy dyskowej, tj. kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być wymienialne w trakcie pracy tych macierzy – HOT-SWAP. - Macierz dyskową musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. - Macierz dyskowa musi posiadać wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez co najmniej dwa nadmiarowe zasilacze typu hot-swap- Redundancja zasilania HOT-SWAP. - Macierz dyskowa musi być wyposażona w co najmniej dwa wentylatory typu hot-swap – Redundancja chłodzenia HOT-SWAP. - Macierz dyskowa musi być odporna na zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie powinien przerywać pracy tych macierzy. - W macierzy dyskowej muszą być wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID. - Każda macierz dyskowa musi posiadać pamięć flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci flash – lub równoważny mechanizm zabezpieczenia danych przed utratą danych nie zapisanych na dyskach macierzy podczas zaniku zasilania. | „Wypełnij pole” |
| 3. |  | Zarządzanie |  | - Macierz dyskowa musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet – ZARZĄDZANIE z sieci LAN po TCP/IP. - Macierz dyskowa musi umożliwiać zarządzanie całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. - Macierz dyskowa musi umożliwiać bezpośredni monitoring stanu, w jakim w danym momencie znajduje się macierz dyskowa. - Macierz dyskowa musi posiadać interfejs zarządzający GUI, CLI oraz zapewniać możliwość tworzenia skryptów użytkownika. | „Wypełnij pole” |
| 4. |  | Porty danych na każdy kontroler |  | - min. 2 porty iSCSI 25 Gb/s SFP28 pod wtyk zintegrowany LC duplex; - min. 2 porty 32 Gb/s FC - obsługujących prędkości 32/16/8 Gb/s pod wtyk zintegrowany LC duplex; - min. 1 port do konsoli zarządzania. |  | „Wypełnij pole” |
| 5. |  | Kontrolery RAID |  | - Każda macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum dwa kontrolery dyskowe udostępniające co najmniej 128 GB pamięci cache, która w 95 % musi być przeznaczona na obsługę operacji wejścia/wyjścia. |  | „Wypełnij pole” |
| 6. |  | Wymagane cechy i funkcje każdej z macierzy dyskowych |  | - Pamięć cache dla odczytu. - Pamięć mirrored cache dla zapisu. - Możliwość wyłączenia pamięci cache dla poszczególnych woluminów. - Dynamiczna zmiana rozmiaru woluminów. - Zarządzanie liczbą operacji wejścia/wyjścia wykonywanych na danym woluminie poprzez określenie liczby operacji na sekundę, jak również przepustowości określonej w MB/s. - Ochrona przed skasowaniem lub odłączeniem woluminu, na którym były wykonywane operacje wejścia/wyjścia w zadanym przez użytkownika czasie. - Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do woluminów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych. Jeżeli jest wymagana licencja, należy ją dostarczyć na całość zaoferowanych przez Wykonawcę zasobów macierzy. - Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne posiadane przez Zamawiającego: Microsoft Windows Server 2016 i nowsze. - Macierz dyskowa musi mieć możliwość wykonywania zdalnej kopii danych pomiędzy macierzami. Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym z możliwością przełączenia trybu pracy w sposób dynamiczny. Licencja na wykonywanie zdalnej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową macierzy zaoferowaną przez Wykonawcę. Licencję należy dostarczyć w dniu dostawy macierzy dyskowych. |  | „Wypełnij pole” |
| 7. |  | Pojemność użytkowa |  | - Macierz dyskowa musi zapewniać pojemność netto wynoszącą minimum 60 TB w oparciu o dyski SSD (flash) w oparciu o poniższe założenia: 4 zestawy dysków fizycznych w RAID zapewniający odporność na awarię dwóch dysków w każdym zestawie, do każdego zestawu musi być przypisany jeden dysk hotspare lub dwa dyski hotspare jako dyski globalne obsługujące cztery zestawy dysków fizycznych, - Rozłożenie zastawów dysków: pomiędzy macierz i półkę / półki rozszerzeń, nie dopuszcza się konfiguracji w której wszystkie zestawy dyskowe są tylko na macierzy lub tylko na półce/ półkach rozszerzeń. | „Wypełnij pole” |
| 8. |  | Możliwość rozbudowy |  | - Obsługa co najmniej 380 dysków w ramach macierzy i półek rozszerzeń. - Możliwość podłączenia co najmniej 12 dodatkowych półek rozszerzeń. | „Wypełnij pole” |
| 9. |  | Minimalne poziomy RAID |  | Macierz dyskowa musi obsługiwać co najmniej poziomy RAID: 1, 5, 6 i 10 lub równoważne do wymaganych. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 3 kol. 3. | „Wypełnij pole” |
| 10. |  | Obsługa wirtualnych dysków logicznych |  | - Minimalna liczba wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 2000. Wymagane: LUN Masking i LUN Mapping, - Każda macierz dyskowa musi umożliwiać stworzenie lustrzanych LUN-ów pomiędzy różnymi typami dysków, dla których awaria jednej kopii musi być niezauważalna dla systemu hosta. | „Wypełnij pole” |
| 11. |  | Mechanizmy użytkowe dysków |  | - Macierz dyskowa musi obsługiwać thin provisioning dla wszystkich woluminów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji dla wybranych. W dniu dostawy należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z niej na całą zaoferowaną przez Wykonawcę pojemność macierzy dyskowych. - Macierz dyskowa musi obsługiwać deduplikację dla wszystkich woluminów, całej teoretycznej pojemności macierzy, realizowana natywnymi mechanizmami macierzy. - Macierz dyskowa musi obsługiwać kompresję sprzętową całej teoretycznej pojemności macierzy, realizowana mechanizmami macierzy (Zamawiający pisząc wymaganie ma na myśli mechanizmy macierzy w tym system macierzy jako sprzęt bez korzystania z zewnętrznych narzędzi i systemów. Oznacza to tyle, że kompresja sprzętowa jest wewnętrznym mechanizmem macierzy a nie np.: zewnętrznego systemu operacyjnego korzystającego z udostępnionych mu zasobów dyskowych. Przy czym jedno nie ogranicza drugiego. Zamawiający przyjął, że kompresja sprzętowa macierzy jest mechanizmem wydajniejszym niż kompresja zewnętrzna). Licencja na opisane w tym punkcie mechanizmy musi być zawarta w cenie. Licencję należy dostarczyć w dniu dostawy macierzy dyskowej. | „Wypełnij pole” |
| 12. |  | Kopie migawkowe (snapshoty) |  | - Macierz dyskowa musi mieć możliwość wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Licencja powinna obejmować całą zaoferowaną przez Wykonawcę pojemność macierzy dyskowych. Licencję należy dostarczyć w dniu dostawy macierzy dyskowych. - Macierz dyskowa musi umożliwiać stworzenie lustrzanych LUN-ów pomiędzy różnymi półkami macierzy, dla których awaria jednej kopii musi być niezauważalna dla systemu hosta. | „Wypełnij pole” |
| 13. |  | Klaster geograficzny |  | Macierz musi posiadać implementację klastra geograficznego, który umożliwia bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy lokalizacjami (w wypadku utworzenia przez Zamawiającego zapasowego centrum danych). W przypadku awarii jednego centrum danych nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Wskazana funkcja musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. Licencja musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą zaoferowaną przez Wykonawcę przestrzeń dyskową macierzy dyskowej. Licencję należy dostarczyć w dniu dostawy macierzy dyskowej. | „Wypełnij pole” |
| 14. |  | Pozostałe cechy macierzy |  | - Macierz i jej elementy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążona uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy, itp., itd.), pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta na terenie RP. - Musi być przeznaczone do sprzedaży na rynku polskim. - Macierz dyskowa musi zostać objęta min. 3 letnim okresem gwarancji Producenta i wsparciem technicznym producenta w trybie on-site z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. - W okresie gwarancji uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego. - Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane zarówno drogą email (w ramach formalności przed podpisaniem umowy należy podać dedykowany adres email do zgłoszeń serwisowych) jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, oraz numerów o podwyższonej płatności itp.). - Usługi gwarancyjne świadczone przez Producenta sprzętu posiadającego certyfikat ISO co najmniej 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych lub podmiot posiadający autoryzację producenta sprzętu oraz posiadający certyfikat ISO co najmniej 9001 lub równoważny. Przez certyfikat równoważny do ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych Zamawiający rozumie certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wykonawca posiada wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług serwisowych, który spełnia cele, założenia i funkcje systemu określone w normie ISO 9001:2015, w szczególności: - zapewnia planowanie, realizację i nadzór nad procesami serwisowymi, - określa odpowiedzialność i kompetencje personelu serwisowego, - przewiduje kontrolę jakości, nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące, - przewiduje ciągłe doskonalenie usług serwisowych w oparciu o analizę ryzyk i szans, - uwzględnia wymagania klienta (Zamawiającego) i prowadzenie nadzoru nad dokumentacją. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 3 kol. 3. - Wymagane jest, aby gwarancja świadczona była z zachowaniem poniższych warunków: - bezpłatna możliwość aktualizacji firmware – niedopuszczalne jest by do aktualizacji firmware’u była konieczna asysta inżyniera wsparcia technicznego Producenta macierzy; - dostęp do bazy wiedzy producenta w zakresie dostarczanych urządzeń; - dostęp do centrum pomocy technicznej producenta; - otwieranie zgłoszeń serwisowych w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware; - otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. - Macierz dyskowa musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi kontenerami logicznymi wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych kontenerów. - Macierz dyskowa musi mieć zainstalowane: wszystkie najnowsze zestawy poprawek/oprogramowanie wewnętrzne dotyczące dostarczanej macierzy dyskowej (najnowsza wersja na dzień ich dostawy) lub najnowsze zestawy poprawek/oprogramowanie wewnętrzne muszą być dostępne dla Zamawiającego do pobrania ze strony WWW producenta macierzy. Instalacja ww. oprogramowania będzie przeprowadzona siłami Zamawiającego i nie może być ograniczona koniecznością wzywania serwisu producenta. - Macierz dyskowa musi mieć możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji przez stronę internetową po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta macierzy lub jego autoryzowanego przedstawiciela. - W komplecie macierzą znajdują się wszystkie elementy niezbędne do montażu, instalacji, konfiguracji, podłączenia i uruchomienia macierzy dyskowej (planowane połączenie z dwuwęzłowym klastrem Hyper-V 2025, linkiem z każdego kontrolera do dwóch niezależnych przełączników sieci Ethernet). - Macierz dyskowa musi posiadać zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE – oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020 lub równoważne potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020. - Macierz dyskowa i jej komponenty muszą być oznakowane przez Producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. - Macierz dyskowa musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10 V, 50 Hz. | „Wypełnij pole” |
| 15. |  | Współpraca z OS serwerowym |  | - Wsparcie dla Microsoft Windows Server w wersjach 2016-2025. - Wsparcie dla Microsoft Hyper-V Server w wersjach 2016-2025. - Wsparcie dla VMWare. - Macierz musi posiadać implementację mechanizmu copy offload kompatybilną z Windows Offloaded Data Transfer (ODX). Copy offload ma działać w obrębie jednej oraz pomiędzy wieloma macierzami. | „Wypełnij pole” |

  - Przełączniki LAN po miedzi

Tabela 1

| l.p. | Element | Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Opis oferowanych parametrów technicznych/funkcjonalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Obudowa | - Możliwość zainstalowania w standardowej szafie Rack 19”, głębokość posiadanych przez Zamawiającego szaf teletechnicznych to 1 m, - Wysokość obudowy 1U. - Przełącznik musi być dostarczony z kompletem osprzętu umożliwiającym montaż w szafie Rack 19”. | „Wypełnij pole” |
| 2. | Porty | - min. 40x o prędkości transmisji 1/…/10GbE Base- T – pod wtyk RJ45. - min. 4x o prędkości transmisji 40/100 GbE QSFP+/QSFP28 - patrz wiersz wyposażenie (12) pkt 2. - 1x port konsoli pod wtyk RJ45 - do zarządzania bezpośredniego. - 1x USB min. w wersji 2.0. - Wszystkie porty muszą być od siebie niezależne, nie dopuszcza się portów typu Combo. W ofercie należy wymienić wszystkie dostępne porty w zaoferowanym przełączniku. | „Wypełnij pole” |
| 3. | Przełączanie | - W warstwie 2 (Layer 2 switching). - W warstwie 3 (Layer 3 switching and routing). | „Wypełnij pole” |
| 4. | Obsługa | - VLAN’s do 4094 VLANów. - Link Aggregation, LLDP, LACP (w tym LACP-fallback). - Quality of service (QoS). - IP multicast. - Port mirroring -wychodzący i przychodzący do lokalnego lub zdalnego portu monitorującego. - Stakowanie z wykorzystaniem polecenia vsx-sync lub równoważnego. - Ramki Jumbo o max wielkości 9198 bajtów. - SNMP v2c/v3, m.in do zdalnego monitorowania (RMON). - sFlow (RFC 3176). - TFTP i SFTP – m.in. do aktualizacji konfiguracji urządzenia. - NTP – w roli klienta i serwera. - DHCP jaki klient, pośrednik, serwer - dla IP v.4 i v.6. - DNS. - Routing statyczny dla IP v.4, możliwość ustawienia wielu adresów IP na jednym interfejsie, obsługuje protokołu routingu RIP v.2 i RIPng, OSPF, BGP, PIM, obsługa Unicast i Multicast dla IP v.4 i v.6, NLB (równoważenie ruchu sieciowego), routing w oparciu o polityki, QoS czy filtrowanie, 6in4 – tunele IPv.6 transmitowane z użyciem IP v.4. - Routing statyczny dla IP v.6. - Podwójny stos IP – utrzymywanie oddzielnych stosów dla IPv4 i IPv6, aby w przyszłości ułatwić przejście z sieci wyłącznie IPv4 do sieci wyłącznie IPv6. - ARP w tym statyczne ARP (do adresów MAC), Gratuitous ARP (do wykrywania duplikatów adresów IP) i Proxy ARP (do działania między podsieciami). - min. STP w tym RSTP i MSTP - (siec Zamawiającego jest siecią bazującą na STP) lub równoważne zabezpieczające przed powstawaniem pętli sieciowej (np: ERPS, UDLD, ...). - Harmonogramu zadań - jako narzędzia do debugowania i próbkowania z wykorzystaniem ping i traceroot dal IP v.4 i v.6. - Rozwiązań pamięci masowej min. ISCSI i Lossless iSCSI. - Enrollment over Secure Transport (EST) - w celu bezpiecznej rejestracji certyfikatów, ułatwiając zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego (PKI) w Urzędzie. - RADIUS. - TACACS+. - SSH v.2. - Wielu plików konfiguracyjnych. - Inne nie wymienione bezpośrednio zgodne z wszystkimi wymienionymi w wierszu 11 tabeli standardami sieciowymi opisanymi dokumentami RFC. | „Wypełnij pole” |
| 5. | Zabezpieczenia | - System operacyjny przełącznika zapisany w pamięci flash przynajmniej w dwóch kopiach – primary i secondary. - Ochrona kontroli przepływu - zapobieganie gromadzeniu się nadmiernego przeciążenia dzięki okresowemu opróżnianiu. Zapobiega buforowaniu pakietów przez dłuższy czas. - Ochrona przed tzw “packet storm” - przed tzw “burzami” rozgłoszeniowymi multicastowymi lub unicastowymi z możliwością definiowania progów przez administratora. - Ochrona przed przeciążeniami - min. mechanizm DWRR dla QoS. - Loopback - obsługa wewnętrznego testowania pętli zwrotnej (loopback) w celach konserwacyjnych i zwiększenia dostępność; ochrona przed nieprawidłowym okablowaniem lub konfiguracją sieci poprzez wykrywanie pętli zwrotnej - możliwość włączania osobno dla każdego portu lub dla każdej sieci VLAN. - ACL –access control list. | „Wypełnij pole” |
| 6. | Zarządzanie | - Lokalna baza danych użytkowników: profile zarządzania min. Administrator, Operator, Monitor. - Poprzez konsolę zarządzającą dostępną z sieci LAN, w przeglądarce internetowej (min. Microsoft Edge (144.0.3719.115), Mozilla Firefox (140.7.0esr), Google Chrome (145.0.7632.46)) po protokołach HTTP i HTTPS na adresie IP urządzenia. - Poprzez konsolę fizyczną poprzez port konsoli opisany w wierszu 2 tabeli z CLI ze struktura hierarchiczną. - Poprzez SSH v.2. - Poprzez dedykowane oprogramowanie zarządzające typu on-premise (licencja umożliwiająca pełne zarządzanie dołączona i wliczona w cenę przełącznika). - Możliwość zarządzania z użyciem konsoli chmurowej. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 4 kol. 3. - Z użyciem list kontroli dostępu (ACL) zapewniając dostęp przez SNMP. - Zdarzenia logowane są lokalnie, możliwość podłączenia do zewnętrznego “Syslog’a”. | „Wypełnij pole” |
| 7. | Wydajność | - Optymalizacja wydajności IP - musi zapewnić zestaw narzędzi do poprawy wydajności sieci IPv4, w tym: ukierunkowane rozgłaszanie, dostosowywanie parametrów TCP, obsługę pakietów błędów ICMP oraz rozbudowane możliwości wyświetlania. - Switch fabric speed – musi być równa lub wyższa sumie prędkości wszystkich dostępnych gniazd akcesowych pracujących z pełną teoretyczną prędkością w fulldupleksie. | „Wypełnij pole” |
| 8. | Zasilanie | - Wyposażony w min. dwa zasilacze zapewniające pełną redundancję w przypadku awarii jednego z nich, - jeżeli przełącznik konstrukcyjnie pozwala zastosować więcej niż wymagane minimum to w ofercie musi być zaoferowane pełne wyposażenie przełącznika w zakresie zasilaczy. - Zasilacze typu HOT-SWAP, wymieniane na gorąco. - Energooszczędne, z mocą dobraną tak aby w razie awarii jednego zasilacza, drugi lub kolejne mogły zasilić dostępne porty. - Musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: ~230 V ± 10 V, 50 Hz. | „Wypełnij pole” |
| 9. | Chłodzenie | - Wyposażona w min. 3 wentylatory Hot- PLUG - jeżeli przełącznik konstrukcyjnie pozwala zastosować więcej niż wymagane minimum to w ofercie musi być zaoferowane pełne wyposażenie przełącznika w zakresie wentylatorów. - Praca w zakresie temperatur od 0 - 45oC z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. | „Wypełnij pole” |
| 10. | Ergonomia użytkowania | - poziom hałasu nie wyższy niż 80 dB; - waga podstawowego urządzenia (bez wkładek) nie większa niż 11 kg +/- 1,5% - praca w pomieszczeniu o wilgotności względnej w zakresie od 15 do 95%; | „Wypełnij pole” |
| 11. | Zgodna ze standardami sieciowymi | - 100 - Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ba- 2010, 802.3bj- 2014, 802.3bm- 2014), - 10GBASE- T (IEEE 802.3an- 2006), - 2.5G/5GBASE- T (IEEE 802.3bz- 2016), 2.5G/5G NBASE- T, - 25- Gigabit Ethernet (IEEE 802.3by- 2016, 802.3cc- 2017), - 40- Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ba- 2010), - 50- Gigabit Ethernet (IEEE 802.3cd- 2018), - ANSI/TIA- 1057 LLDP Media Endpoin,t Discovery (LLDP- MED), - Bootstrap Router (BSR) Mechanism for PIM, PIM WG draft- ietf- savi- mix, - Communications Layers, - CPU DoS Protection, - IEEE 80.1Q VLANs, - IEEE 802.1AB- 2005, - IEEE 802.1ak- 2007, - IEEE 802.1AX- 2008 Link Aggregation, - IEEE 802.1D MAC Bridges, - IEEE 802.1p Priority, - IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, - IEEE 802.1t- 2001, - IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port, - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, - IEEE 802.3ab 1000BASE- T, - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), - IEEE 802.3ae 10- Gigabit Ethernet, - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), - IEEE 802.3z 1000BASE- X, - ITU- T Rec G.8032/Y.1344 Mar. 2010, - RFC 1027 Proxy ARP - SNMPv1/v2c/v3, - RFC 1122 Requirements for Internet Hosts, - RFC 1215 Convention for defining traps for use with the SNMP, - RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages, - RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), - RFC 1393 Traceroute Using an IP Option, - RFC 1403 BGP OSPF Interaction, - RFC 1519 CIDR, - RFC 1542 BOOTP Extensions, - RFC 1583 OSPF Version 2, - RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation, - RFC 1657 Definitions of Managed Objects for BGP- 4 using SMIv2, - RFC 1757 Remote Network Monitoring Management Information Base, - RFC 1772 Application of the Border Gateway Protocol in the Internet, - RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Router, - RFC 1918 Address Allocation for Private Internet, - RFC 1997 BGP Communities Attribute, - RFC 1998 An Application of the BGP Community Attribute in Multi- home Routing, - RFC 2131 DHCP, - RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions, - RFC 2236 IGMP, - RFC 2328 OSPF Version 2, - RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments, - RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option, - RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol, - RFC 2402 IP Authentication Header, - RFC 2439 BGP Route Flap Damping, - RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification, - RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks, - RFC 2545 Use of BGP- 4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter- Domain Routing, - RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3); - RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions), - RFC 2580 (SMIv2 Conformance), - RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, - RFC 2711 IPv6 Router Alert Option, - RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol, - RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP- 4, - RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations (Ping only), - RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4, - RFC 3019 MLDv1 MIB, - RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option HPE Aruba Networking CX 6400 Switch Series, - RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds, - RFC 3065 Autonomous System Confederation for BGP, - RFC 3068 An Anycast prefix for 6to4 Relay Route, - RFC 3101 OSPF Not- so- stubby- area option, - RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement sFlow, - RFC 3376 IGMPv3, - RFC 3417 (SNMP Transport Mappings),, - RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), - RFC 3484 Default Address Selection for IPv6, - RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers- RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS, - RFC 3623 Graceful OSPF Restart, - RFC 3768 VRRP, - RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6, - RFC 3973 PIM Dense Mode, - RFC 4022 MIB for TCP, - RFC 4113 MIB for UDP, - RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers, - RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol, - RFC 4252 SSHv6 Authentication, - RFC 4253 SSHv6 Transport Layer, - RFC 4254 SSHv6 Connection, - RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP- 4), - RFC 4273 Definitions of Managed Objects for BGP, - RFC 4273 Definitions of Managed Objects for BGP, - RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture, - RFC 4292 IP Forwarding Table MIB, - RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP), - RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute, - RFC 4419 Key Exchange for SSH, - RFC 4443 ICMPv6, - RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP), - RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message, - RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch, - RFC 4552 Authentication/Confidentiality for OSPFv3, - RFC 4601 PIM Sparse Mode, - RFC 4607 Source- Specific Multicast for IP, - RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority, - RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP, - RFC 4750 OSPFv2 MIB partial support no SetMIB, - RFC 4760 Multiprotocol Extensions for BGP, - RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery, - RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto- configuration, - RFC 4940 IANA Considerations for OSPF, - RFC 5065 Autonomous System Confederation for BGP, - RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6, - RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart, - RFC 5340 OSPFv3 for IPv6, - RFC 5424 Syslog Protocol, - RFC 5492 Capabilities Advertisement with BGP, - RFC 5519 Multicast Group Membership Discovery MIB (MLDv2 only) - RFC 5701 IPv6 Address Specific BGP Extended Community Attribute, - RFC 5722 Handling of Overlapping IPv6 Fragments, - RFC 5798 VRRP (exclude Accept Mode and sub- sec timer), - RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification, - RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement, - RFC 7047 The Open vSwitch Database Management Protocol, - RFC 7313 Enhanced Route Refresh Capability for BGP, - RFC 768 User Datagram Protocol, - RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), - RFC 791 IP, - RFC 792 ICMP, - RFC 793 TCP, - RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP, - RFC 815 IP datagram reassembly algorithms, - RFC 8201 Path MTU Discovery for IP version 6, - RFC 8201 Path MTU Discovery for IP version 6 HPE Aruba Networking CX 6400 Switch Series, - RFC 826 ARP, - RFC 879 TCP maximum segment size and related topics, - RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks, - RFC 917 Internet subnets Modules, - RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams, - RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams in the Presence of Subnets (IP_BROAD), - RFC 925 Multi- LAN address resolution, - RFC 951 BOOTP, | „Wypełnij pole” |
| 12. | Wyposażenie | - 2x przewód zasilający min. 2 m, - 1x przewód AOC dostosowany do prędkości 100G – min. 3m. | „Wypełnij pole” |
| 13. | Gwarancja | - min. 3 letnia gwarancja Producenta ze wsparciem technicznym Producenta. - Dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego przełącznika do końca życia produktu. - Naprawy on-site w trybie NBD w okresie gwarancji. | „Wypełnij pole” |
| 14. | Certyfikaty | Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymogami w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia, w szczególności potwierdzającymi: - ISO 14001 lub równoważną– system zarządzania środowiskowego dla zakładów produkcyjnych Producenta przełącznika. - Bezpieczeństwo elektryczne i pożarowe – zgodność z normą IEC/EN 62368-1 lub równoważną. - Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych – zgodność z przepisami dyrektywy RoHS (2011/65/UE). - Możliwość demontażu, odzysku i przetworzenia sprzętu – zgodność z przepisami dyrektywy WEEE (2012/19/UE). - Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE – oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020 lub równoważne, potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020. | „Wypełnij pole” |

  - Przełączniki LAN po świetle

Tabela 1

| l.p. |  | Element |  | Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Opis oferowanych parametrów technicznych/funkcjonalności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. |  | Obudowa |  | - Możliwość zainstalowania w standardowej szafie Rack 19”, głębokość posiadanych przez Zamawiającego szaf teletechnicznych to 1 m, - Wysokość obudowy 1U, - Przełącznik musi być dostarczony z kompletem osprzętu umożliwiającym montaż w szafie Rack 19”. | „Wypełnij pole” |
| 2. |  | Porty |  | - min. 26x o prędkości transmisji 25G SFP28 – 10 gniazd wyposażonych we wkładki światłowodowe o wymaganej prędkości transmisji, - min. 6x o prędkości transmisji 100 GbE QSFP28 – patrz wiersz wyposażenie (12) pkt 2, - 1x port konsoli pod wtyk RJ45 - do zarządzania bezpośredniego, - 1x USB min. w wersji 2.0. - Wszystkie wymienione porty muszą być od siebie niezależne, nie dopuszcza się portów typu Combo W opisie oferowanych parametrów/funkcjonalności należy wymienić wszystkie dostępne porty w zaoferowanym przełączniku. | „Wypełnij pole” |
| 3. |  | Przełączanie |  | - W warstwie 2 (Layer 2 switching). - W warstwie 3 (Layer 3 switching and routing). | „Wypełnij pole” |
| 4. |  | Obsługa |  | - VLAN’s do 4094 VLANów. - Link Aggregation, LLDP, LACP (w tym LACP-fallback). - Quality of service (QoS). - IP multicast. - Port mirroring -wychodzący i przychodzący do lokalnego lub zdalnego portu monitorującego. - Stakowanie z wykorzystaniem polecenia vsx-sync lub równoważnego. - Ramki Jumbo o max wielkości 9198 bajtów. - SNMP v2c/v3, m.in do zdalnego monitorowania (RMON). - sFlow (RFC 3176). - TFTP i SFTP – m.in. do aktualizacji konfiguracji urządzenia. - NTP – w roli klienta i serwera. - DHCP jaki klient, pośrednik, serwer - dla IP v.4 i v.6. - DNS. - Routing statyczny dla IP v.4, możliwość ustawienia wielu adresów IP na jednym interfejsie, obsługuje protokołu routingu RIP v.2 i RIPng,OSPF, BGP, PIM, obsługa Unicast i Multicast dla IP v.4 i v.6, NLB (równoważenie ruchu sieciowego), routing w oparciu o polityki, QoS czy filtrowanie, 6in4 – tunele IPv.6 transmitowane z użyciem IP v.4. - Routing statyczny dla IP v.6. - Podwójny stos IP – utrzymywanie oddzielnych stosów dla IPv4 i IPv6, aby w przyszłości ułatwić przejście z sieci wyłącznie IPv4 do sieci wyłącznie IPv6. - ARP w tym statyczne ARP (do adresów MAC), Gratuitous ARP (do wykrywania duplikatów adresów IP) i Proxy ARP (do działania między podsieciami). - Min. STP w tym RSTP i MSTP - (siec Zamawiającego jest siecią bazującą na STP) lub równoważne zabezpieczające przed powstawaniem pętli sieciowej (np: ERPS, UDLD, ...). - Harmonogramu zadań - jako narzędzia do debugowania i próbkowania z wykorzystaniem ping i traceroot dal IP v.4 i v.6. - Rozwiązań pamięci masowej min. ISCSI i Lossless iSCSI. - Enrollment over Secure Transport (EST) - w celu bezpiecznej rejestracji certyfikatów, ułatwiając zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego (PKI) w Urzędzie. - RADIUS. - TACACS+. - SSH v.2. - Wielu plików konfiguracyjnych. - Inne nie wymienione bezpośrednio zgodne z wszystkimi wymienionymi w wierszu 11 tabeli standardami sieciowymi opisanymi dokumentami RFC. |  | „Wypełnij pole” |
| 5. |  | Zabezpieczenia |  | - System operacyjny przełącznika zapisany w pamięci flash przynajmniej w dwóch kopiach – primary i secondary. - Ochrona kontroli przepływu - zapobieganie gromadzeniu się nadmiernego przeciążenia dzięki okresowemu opróżnianiu. Zapobiega buforowaniu pakietów przez dłuższy czas. - Ochrona przed tzw “packet storm” - przed tzw “burzami” rozgłoszeniowymi multicastowymi lub unicastowymi z możliwością definiowania progów przez administratora. - Ochrona przed przeciążeniami - min. mechanizm DWRR dla QoS. - Loopback - obsługa wewnętrznego testowania pętli zwrotnej (loopback) w celach konserwacyjnych i zwiększenia dostępność; ochrona przed nieprawidłowym okablowaniem lub konfiguracją sieci poprzez wykrywanie pętli zwrotnej - możliwość włączania osobno dla każdego portu lub dla każdej sieci VLAN. - ACL –access control list |  | „Wypełnij pole” |
| 6. |  | Zarządzanie |  | - Lokalna baza danych użytkowników: profile zarządzania min. Administrator, Operator, Monitor. - Poprzez konsolę zarządzającą dostępną z sieci LAN, w przeglądarce internetowej (min. Microsoft Edge (144.0.3719.115), Mozilla Firefox (140.7.0esr), Google Chrome (145.0.7632.46) po protokołach HTTP i HTTPS na adresie IP urządzenia. - Poprzez konsolę fizyczną poprzez port konsoli opisany w wierszu 2 tabeli z CLI ze struktura hierarchiczną. - Poprzez SSH v.2. - Poprzez dedykowane oprogramowanie zarządzające typu on-premise (licencja umożliwiająca pełne zarządzanie dołączona i wliczona w cenę przełącznika). - Możliwość zarządzania z użyciem konsoli chmurowej. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 5 kol. 3 - Z użyciem list kontroli dostępu (ACL) zapewniając dostęp przez SNMP. - Zdarzenia logowane są lokalnie, możliwość podłączenia do zewnętrznego “Syslog’a”. |  | „Wypełnij pole” |
| 7. |  | Wydajność |  | - Optymalizacja wydajności IP - musi zapewnić zestaw narzędzi do poprawy wydajności sieci IPv4, w tym: ukierunkowane rozgłaszanie, dostosowywanie parametrów TCP, obsługę pakietów błędów ICMP oraz rozbudowane możliwości wyświetlania. - Switch fabric speed – musi być równa lub wyższa sumie prędkości wszystkich dostępnych gniazd akcesowych pracujących z pełną teoretyczną prędkością w fulldupleksie. |  | „Wypełnij pole” |
| 8. |  | Zasilanie |  | - Wyposażony w min. dwa zasilacze zapewniające pełną redundancję w przypadku awarii jednego z nich, - jeżeli przełącznik konstrukcyjnie pozwala zastosować więcej niż wymagane minimum to w ofercie musi być zaoferowane pełne wyposażenie przełącznika w zakresie zasilaczy. - Zasilacze typu HOT-SWAP, wymieniane na gorąco. - Energooszczędne, z mocą dobraną tak aby w razie awarii jednego zasilacza, drugi lub kolejne mogły zasilić dostępne porty. - Musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: ~230 V ± 10 V, 50 Hz. |  | „Wypełnij pole” |
| 9. |  | Chłodzenie |  | - Wyposażona w min. 3 wentylatory Hot-PLUG - jeżeli przełącznik konstrukcyjnie pozwala zastosować więcej niż wymagane minimum to w ofercie musi być zaoferowane pełne wyposażenie przełącznika w zakresie wentylatorów. - Praca w zakresie temperatur od 0 - 45oC z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. |  | „Wypełnij pole” |
| 10. |  | Ergonomia użytkowania |  | - poziom hałasu nie wyższy niż 80 dB; - waga podstawowego urządzenia (bez wkładek) nie większa niż 11 kg +/- 1,5% - praca w pomieszczeniu o wilgotności względnej w zakresie od 15 do 95%. |  | „Wypełnij pole” |
| 11. |  | Zgodny ze standardami sieciowymi |  | - 100 - Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ba- 2010, 802.3bj- 2014, 802.3bm- 2014), - 10GBASE- T (IEEE 802.3an- 2006), - 2.5G/5GBASE- T (IEEE 802.3bz- 2016), 2.5G/5G NBASE- T, - 25- Gigabit Ethernet (IEEE 802.3by- 2016, 802.3cc- 2017), - 40- Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ba- 2010), - 50- Gigabit Ethernet (IEEE 802.3cd- 2018)1, - ANSI/TIA- 1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP- MED), - Bootstrap Router (BSR) Mechanism for PIM, PIM WG draft- ietf- savi- mix, - Communications Layers, - CPU DoS Protection, - IEEE 80.1Q VLANs, - IEEE 802.1AB- 2005, - IEEE 802.1ak- 2007, - IEEE 802.1AX- 2008 Link Aggregation, - IEEE 802.1D MAC Bridges, - IEEE 802.1p Priority, - IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, - IEEE 802.1t- 2001, - IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port, - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, - IEEE 802.3ab 1000BASE- T, - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), - IEEE 802.3ae 10- Gigabit Ethernet, - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), - IEEE 802.3z 1000BASE- X, - ITU- T Rec G.8032/Y.1344 Mar. 2010, - RFC 1027 Proxy ARP - SNMPv1/v2c/v3, - RFC 1122 Requirements for Internet Hosts, - RFC 1215 Convention for defining traps for use with the SNMP, - RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages, - RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), - RFC 1393 Traceroute Using an IP Option, - RFC 1403 BGP OSPF Interaction, - RFC 1519 CIDR, - RFC 1542 BOOTP Extensions, - RFC 1583 OSPF Version 2, - RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation, - RFC 1657 Definitions of Managed Objects for BGP- 4 using SMIv2, - RFC 1757 Remote Network Monitoring Management Information Base, - RFC 1772 Application of the Border Gateway Protocol in the Internet, - RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Router, - RFC 1918 Address Allocation for Private Internet, - RFC 1997 BGP Communities Attribute, - RFC 1998 An Application of the BGP Community Attribute in Multi- home Routing, - RFC 2131 DHCP, - RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions, - RFC 2236 IGMP, - RFC 2328 OSPF Version 2, - RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments - RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option, - RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol, - RFC 2402 IP Authentication Header, - RFC 2439 BGP Route Flap Damping, - RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification, - RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks, - RFC 2545 Use of BGP- 4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter- Domain Routing, - RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3), - RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions), - RFC 2580 (SMIv2 Conformance), - RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, - RFC 2711 IPv6 Router Alert Option, - RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol, - RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP- 4, - RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations (Ping only), - RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4, - RFC 3019 MLDv1 MIB, - RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option HPE Aruba Networking CX 6400 Switch Series, - RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds, - RFC 3065 Autonomous System Confederation for BGP, - RFC 3068 An Anycast prefix for 6to4 Relay Route, - RFC 3101 OSPF Not- so- stubby- area option, - RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement sFlow, - RFC 3376 IGMPv3, - RFC 3417 (SNMP Transport Mappings), - RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), - RFC 3484 Default Address Selection for IPv6, - RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers- RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS, - RFC 3623 Graceful OSPF Restart, - RFC 3768 VRRP, - RFC 3810 Multicast Listener Discovery, Version 2 (MLDv2) for IPv6, - RFC 3973 PIM Dense Mode, - RFC 4022 MIB for TCP, - RFC 4113 MIB for UDP, - RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers, - RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol, - RFC 4252 SSHv6 Authentication, - RFC 4253 SSHv6 Transport Layer, - RFC 4254 SSHv6 Connection, - RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP- 4), - RFC 4273 Definitions of Managed Objects for BGP- 4, - RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture, - RFC 4292 IP Forwarding Table MIB, - RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP), - RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute, - RFC 4419 Key Exchange for SSH, - RFC 4443 ICMPv6, - RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP), - RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message, - RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch, - RFC 4552 Authentication/Confidentiality for OSPFv3, - RFC 4601 PIM Sparse Mode, - RFC 4607 Source- Specific Multicast for IP, - RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority, - RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP, - RFC 4750 OSPFv2 MIB partial support no SetMIB, - RFC 4760 Multiprotocol Extensions for BGP- 4, - RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery, - RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto- configuration, - RFC 4940 IANA Considerations for OSPF, - RFC 5065 Autonomous System Confederation for BGP, - RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6, - RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart, - RFC 5340 OSPFv3 for IPv6, - RFC 5424 Syslog Protocol, - RFC 5492 Capabilities Advertisement with BGP- 4, - RFC 5519 Multicast Group Membership Discovery MIB (MLDv2 only), - RFC 5701 IPv6 Address Specific BGP Extended Community Attribute, - RFC 5722 Handling of Overlapping IPv6 Fragments, - RFC 5798 VRRP (exclude Accept Mode and sub- sec timer), - RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification, - RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement, - RFC 7047 The Open vSwitch Database Management Protocol, - RFC 7313 Enhanced Route Refresh Capability for BGP- 4, - RFC 768 User Datagram Protocol, - RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), - RFC 791 IP, - RFC 792 ICMP, - RFC 793 TCP, - RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP, - RFC 815 IP datagram reassembly algorithms, - RFC 8201 Path MTU Discovery for IP version 6, - RFC 8201 Path MTU Discovery for IP version 6 HPE Aruba Networking CX 6400 Switch Series, - RFC 826 ARP, - RFC 879 TCP maximum segment size and related topics, - RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks, - RFC 917 Internet subnets Modules, - RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams, - RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams in the Presence of Subnets (IP_BROAD), - RFC 925 Multi- LAN address resolution, - RFC 951 BOOTP, |  | „Wypełnij pole” |
| 12. |  | Wyposażenie |  | - 2x przewód zasilający min. 2 m. - 2x przewód AOC dostosowany do prędkości 100G – min. 3m. - 7x patchcord światłowodowy dostosowany do prędkości transmisji z wiersza porty (2) pkt 1 – min. 5m, wtyk zintegrowany LC duplex na obu końcach. | „Wypełnij pole” |
| 13. |  | Gwarancja |  | - min. 3 letnia gwarancja Producenta ze wsparciem technicznym Producenta. - Dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego przełącznika do końca życia produktu. - Naprawy on-site w trybie NBD w okresie gwarancji. | „Wypełnij pole” |
| 14. |  | Certyfikaty |  | Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymogami w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia, w szczególności potwierdzającymi: - ISO 14001 lub równoważną – system zarządzania środowiskowego dla zakładów produkcyjnych Producenta przełącznika. - Bezpieczeństwo elektryczne i pożarowe – zgodność z normą IEC/EN 62368-1 lub równoważną. - Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych – zgodność z przepisami dyrektywy RoHS (2011/65/UE). - Możliwość demontażu, odzysku i przetworzenia sprzętu – zgodność z przepisami dyrektywy WEEE (2012/19/UE). - Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE – oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020 lub równoważne, potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020. | „Wypełnij pole” |

  - Biblioteka taśmowa

Tabela 1

| l.p. | Element | Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Opis oferowanych parametrów technicznych/funkcjonalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Typ urządzenia | Biblioteka taśmowa z robotem automatycznym do archiwizacji, backupu i długoterminowego przechowywania danych. | „Wypełnij pole” |
| 2. | Obudowa i gęstość upakowania | - Możliwość zainstalowania urządzenia w standardowej szafie Rack 19”, głębokość posiadanych przez Zamawiającego szaf teletechnicznych to 1m. - Wysokość kompletnego urządzenia podstawowego nie więcej niż 3U, i nie więcej niż 3U dla każdego urządzenia rozszerzającego. Zamawiający dysponuje szafami o głębokości 1m w związku z tym oferowane biblioteki taśmowe wraz z szynami i ramieniem kablowym (o ile jest w komplecie) muszą się mieścić w szafie rack o głębokości 1m. | „Wypełnij pole” |
| 3. | Wewnętrzne napędy taśmowe | - Min. 2x napęd LTO-8 typu HH (Half High) z możliwością dołożenia trzeciego napędu w ramach jednej obudowy. - Obsługa kaset LTO-8 – pojemność natywna 12 TB – dane nieskompresowane i do 30 TB danych skompresowanych na jedną kasetę. - Prędkość transferu danych – nieskompresowana do 300 MB/s, skompresowana 750 MB/s. - Obsługa WORM. - Obsługa szyfrowania. - Kompatybilność wsteczna – odczyt taśm standardu LTO7. | „Wypełnij pole” |
| 4. | Porty | - min. 1 port FC min. 8 Gb/s na napęd. - 1 port Ethernet (RJ45) do zarzadzania poprzez HTTP, HTTPS, SNMP. - 2 porty do dalszej rozbudowy o urządzenia rozszerzające. - 1x USB typ A. | „Wypełnij pole” |
| 5. | Zarządzanie | - zdalne zarządzanie poprzez sieć Ethernet Zamawiającego minimum: - z wykorzystaniem 64-bitowej przeglądarki internetowej (np.: Microsoft Edge (144.0.3719.115), Mozilla Firefox (140.7.0esr), Google Chrome (145.0.7632.46) w wersjach nie niższych niż podanych przy przeglądarkach), - z wykorzystaniem narzędzi korzystających z protokołu SNMP, - terminala znakowego CLI z wykorzystaniem protokołu SSH. - Obsługa kodów kreskowych (barcodes), wbudowany czytnik. - Logowanie z użyciem kont lokalnych jaki i możliwość skorzystania z kont zdalnych (z Active Directory Zamawiającego). | „Wypełnij pole” |
| 6. | Magazyny taśm | - Min. dwa magazyny taśm. - Pojemność jednego magazynu 20 kaset. | „Wypełnij pole” |
| 7. | Zgodność z systemami | - min. z systemami operacyjnymi: - Microsoft Windows Server - Linux - VMWare - Min. z systemami do wykonywania kopii bezpieczeństwa: - Veeam - Microsoft System Center Data Protection Manager | „Wypełnij pole” |
| 8. | Automatyka | - Biblioteka taśmowa wyposażona jest w zintegrowany mechanizm automatycznego robota (autoloadera), który odpowiada za fizyczne przemieszczanie nośników taśmowych pomiędzy slotami magazynowymi, napędami oraz portami importu/eksportu (I/E). - Robot działa w pełni automatycznie, sterowany przez oprogramowanie zarządzające biblioteką. Wspiera: - Precyzyjne pozycjonowanie kaset w napędach i slotach. - Obsługę kodów kreskowych (zintegrowany czytnik). - Kolejkowanie operacji ładowania/rozładowywania - Wielozadaniowość w przypadku wielu napędów. - W przypadku rozbudowy, robot zachowuje pełną funkcjonalność w całej strukturze biblioteki, umożliwiając dostęp do wszystkich slotów i napędów jako jednej logicznej jednostki. | „Wypełnij pole” |
| 9. | Możliwości rozbudowy | Biblioteka taśmowa ma możliwość rozbudowy o: - o kolejne napędy LTO w ramach podstawowej obudowy jak i obudów rozszerzających; - o kolejne magazyny kaset w ramach kolejnych obudów rozszerzających; - obudowy rozszerzające możliwości biblioteki taśmowej są dostosowane instalacji nad i pod obudową podstawową w standardowej szafie teletechnicznej zamawiającego 19”. | „Wypełnij pole” |
| 10. | Zasilanie | - dwa zasilacze modułowe, - zapewniające redundancję, - HOT-SWAP, - dostosowane do sieci zasilającej prądu przemiennego o parametrach; napięcie ~230 V częstotliwość 50 Hz. | „Wypełnij pole” |
| 11. | Certyfikaty | Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymogami w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia, w szczególności potwierdzającymi: - ISO 14001 lub równoważną – system zarządzania środowiskowego dla zakładów produkcyjnych Producenta biblioteki taśmowej. - Bezpieczeństwo elektryczne i pożarowe – zgodność z normą IEC/EN 62368-1 lub równoważną. - Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych – zgodność z przepisami dyrektywy RoHS (2011/65/UE). - Możliwość demontażu, odzysku i przetworzenia sprzętu – zgodność z przepisami dyrektywy WEEE (2012/19/UE). - Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE – oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020 lub równoważne, potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia na rynek UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020. | „Wypełnij pole” |
| 12. | Wyposażenie | - Urządzenie musi być dostarczone z kompletem osprzętu i okablowania umożliwiającym montaż w szafie rack 19” oraz skorzystanie ze wszystkich portów w momencie instalacji w siedzibie Zamawiającego. - 2x przewód zasilający 4m zakończony wtykami C13-C14. - 2x przewód zasilający 4m zakończony wtykami C13-CEE 7/7. - 2x patchcord światłowodowy 5m LC-LC dostosowany do wkładek FC – kolor izolacji różowy, wtyki włókien spięte spinkami po obu końcach. - Zestaw 100 taśm LTO-8 RW z dedykowanymi barcodami do samodzielnego naklejenia, każdy barcode oznaczony innym kolorem, opis PIPSEC00 – PIPSEC99. - 2x taśma czyszcząca dostosowana do zaoferowanych zestawów. - Bezpieczna szafa na nośniki LTO typu ProDevice DSS 500: - 6 szuflad z separatorami/przegrodami do dowolnej konfiguracji przestrzeni w szufladach. - Zamykana zamkiem – w komplecie min. dwa klucze. - Ergonomiczna, estetyczna i wyposażona w elementy ochronne przed urazami i zadrapaniami zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika i komfort użytkowania. - Szuflady zamocowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych (z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem). - Szuflady wyłożone są matą wygłuszającą, minimalizującą możliwość przemieszczania się nośników oraz przegród separujących. - Możliwość wypoziomowania szafy, np.: stopy samopoziomujące. - Nośność każdej szuflady do 50 kg przy równomiernym rozmieszczeniu kaset. - Zabezpieczenie przed przewróceniem się szafki – możliwość jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady. - Bez konieczności montażu – gotowa do użycia natychmiast po dostawie. - O wymiarach zewnętrznych nie większych niż (W x Sz x G) 1080 mm x 1000 mm x 590 mm (+/- 10 mm dla każdego wymiaru). - Dominujący kolor wykończenia szafy - czarny - dostosowany do kolorystyki szaf w serwerowni Zamawiającego. - Szafa na nośniki nie musi być wyprodukowana przez Producenta napędu taśmowego. | „Wypełnij pole” |
| 13. | Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji Producenta biblioteki taśmowej w trybie on-site w trybie NBD (następny dzień roboczy): - naprawa realizowana przez Producenta biblioteki taśmowej lub autoryzowany przez Producenta serwis; - podmiot realizujący serwis musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważne. Przez certyfikat równoważny do ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych Zamawiający rozumie certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wykonawca posiada wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług serwisowych, który spełnia cele, założenia i funkcje systemu określone w normie ISO 9001:2015, w szczególności: - zapewnia planowanie, realizację i nadzór nad procesami serwisowymi, - określa odpowiedzialność i kompetencje personelu serwisowego, - przewiduje kontrolę jakości, nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące, - przewiduje ciągłe doskonalenie usług serwisowych w oparciu o analizę ryzyk i szans, - uwzględnia wymagania klienta (Zamawiającego) i prowadzenie nadzoru nad dokumentacją. UWAGA: Podaj informacje wymagane w załączniku nr 2a do swz Tabela 6 kol. 3. - Bezpłatna i nieograniczona w czasie dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dla oferowanej biblioteki taśmowej serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji Producenta biblioteki taśmowej, takowy element musi być uwzględniony w ofercie i w cenie. |  |

  - Wyposażenie

Tabela 1

| l.p. | Element | Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Opis oferowanych parametrów technicznych/funkcjonalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wyposażenie przełączników FC | Zamawiający posiada dwa przełączniki FC Cisco MDS 9132T o numerach seryjnych JPG2433000Q, JPG2433001E bez aktywnego wsparcia producenta tych przełączników. Przełączniki te należy doposażyć każdy w poniższy zestaw elementów: - Cisco M9XT-FC1632= moduł rozszerzający o aktywnych16 portów lub równoważny, - 16 wkładek światłowodowych FC o prędkości do 32 Gb/s - pod wtyk zintegrowany LC duplex (wkładka musi umożliwiać pracę z prędkością produkcyjna Zamawiającego 16 Gbps), - Zaoferowane elementy nie mogą ograniczać praw Zamawiającego względem Producenta przełączników – Zamawiający planuje wykupić wsparcie techniczne Producenta na kolejny okres eksploatacji. Moduł M9XT-FC1632= nie działa samodzielnie - nie dopuszcza się zamienników w formie całych przełączników — tylko moduły rozszerzające. Warunki równoważności dla modułów równoważnych: - Muszą być fizycznie i logicznie zgodne z architekturą przełączników Cisco rodziny MDS. - Musi być kompatybilny z przełącznikiem Zamawiającego Cisco MDS 9132T: - możliwość instalacji w jednym z dwóch gniazd w ramach tego samego przełącznika zamiennie, - typ modułu tzw. rozszerzający, czyli plug-in (wsuwany) do przełącznika Cisco MDS 9132T, - rozmiar fizyczny zaprojektowany specjalnie do slotu rozszerzeń w obudowie MDS 9132T, - zgodność mechaniczna i elektryczna do wnęki przełącznika, - możliwość instalacji/wymiany bez wyłączania urządzenia (czyli „na gorąco”), - zapewnia min. 16 aktywnych portów, jeżeli wymaga użycia kodu licencyjnego to musi być on możliwy do skutecznego uruchomienia w systemie operacyjnym przełącznika, - przepustowość portów 32 Gbps (Fibre Channel) z obsługą prędkości produkcyjnej Zamawiającego 16 Gbps oraz min. 8 Gbps, Zamawiający dopuszcza by moduł zapewniał obsługę wyższych i niższych prędkości niż wymienione pod warunkiem spełnienia obsługi prędkości wymienionych; - interfejs fizyczny SFP+; - wymagana zgodność z FC-NVMe; - zarządzany i obsługiwany przez Cisco DCNM (Zamawiający posiada i używa oprogramowanie DCNM) lub CLI przełącznika; - zapewnia obsługę mechanizmów Cisco SAN QoS i innych zabezpieczeń; - instalacja modułu równoważnego nie ogranicza praw Zamawiającego w szczególności: uzyskania pomocy technicznej, objęcia przełącznika wsparciem/dodatkową gwarancją producenta przełącznika; - nie może ograniczać możliwość instalacji posiadanych przez Zamawiającego portów (gibic’ów) w dowolnym gnieździe modułu. | „Wypełnij pole” |
| 2. | Patchcordy skrętka | - RJ45-RJ45; - długość 6m; - przewód kategoria 7 lub 7A ekranowane; - wymagane jest by zastosować patchcordy w sześciu różnych kolorach w równej liczbie sztuk. | „Wypełnij pole” |
| 3. | Listwy zasilające z gniazdami okrągłymi | - Z min. 8 gniazdami okrągłymi z uziemieniem ~230V 16A, - Wyposażona w elementy umożliwiające montaż w szafach teletechnicznych 19” w poziomie, na foncie lub z tyłu szafy, zajmuje 1U, - Długość przewodu nie mniejsza niż 3 m zakończony wtykiem okrągłym, - Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony, jeśli świeci się zielony LED. | „Wypełnij pole” |
| 4. | Listwy zasilające z gniazdami UPSowymi | - Z min. 8 gniazdami ups-owymi C13 ~230V 16A, - Wyposażona w elementy umożliwiające montaż w szafach teletechnicznych 19” w poziomie, na foncie lub z tyłu szafy, zajmuje 1U. - Długość przewodu nie mniejsza niż 3 m zakończony wtykiem okrągłym. - Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony, jeśli świeci się zielony LED. | „Wypełnij pole” |

### Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”

Postępowanie: nr GIP GOZ.213.54.2026.

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Nazwa i adres Wykonawcy | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- |
| Oświadczenie o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275)z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu. Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca powinien złożyć dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. | „Wypełnij pole” |
| Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

### Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Postępowanie: „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr GIP GOZ.213.54.2026.

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy i adres | „Wypełnij pole” |

Informacje o dostawie:

| Informacje do podania przez Wykonawcę wymagane przez Zamawiającego | Informacje o dostawie przedstawionej przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| Podmiot, na rzecz którego zostało wykonane lub jest wykonywane zamówienie (nazwa i adres) | „Wypełnij pole” |
| Wykonawca | „Wypełnij pole” |
| Data rozpoczęcia dostawy (dzień, miesiąc i rok) | „Wypełnij pole” |
| Data zakończenia dostawy (dzień, miesiąc i rok) | „Wypełnij pole” |
| Wartość | „Wypełnij pole” |
| Opis przedmiotu dostawy, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 7 ppkt 1 lit b (1) swz | „Wypełnij pole” |
| Opis przedmiotu dostawy, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt7 ppkt 1 lit b (1) swz | „Wypełnij pole” |

Informacje o dostawie:

| Informacje do podania przez Wykonawcę wymagane przez Zamawiającego | Informacje o dostawie przedstawionej przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| Podmiot, na rzecz którego zostało wykonane lub jest wykonywane zamówienie (nazwa i adres) | „Wypełnij pole” |
| Wykonawca | „Wypełnij pole” |
| Data rozpoczęcia dostawy (dzień, miesiąc i rok) | „Wypełnij pole” |
| Data zakończenia dostawy (dzień, miesiąc i rok) | „Wypełnij pole” |
| Wartość | „Wypełnij pole” |
| Opis przedmiotu dostawy, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt pkt 7 ppkt 1 lit b (2) swz | „Wypełnij pole” |
| Opis przedmiotu dostawy, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt pkt 7 ppkt 1 lit b (2) swz | „Wypełnij pole” |

### Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie)

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

Postępowanie „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr GIP GOZ.213.54.2026.

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Informacje | Oświadczenie |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (w zależności od podmiotu NIP/PESE, KRS/CEDIG) | „Wypełnij pole” |
| Informacja dotycząca polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia: nazwa, adres podmiotu udostępniającego zasoby oraz w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS /CEDIG: zakres udostępnionych zasobów (który odpowiada 10% wartości przedmiotu zamówienia): | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| Informacje dotyczące podwykonawcy, na którego przypada ponad 10 % wartości zamówienia: nazwa, adres podwykonawcy: 2) zależności od podwykonawcy NIP/PESEL, KRS /CEDIG: | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| Informacje dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10 % wartości zamówienia: nazwa, adres dostawcy: w zależności od dostawcy NIP/PESEL, KRS /CEDIG: | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| Informacje dotyczące dostępu do podmiotowych środków dowodowych, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: podmiotowy środek dowodowy: adres strony internetowej: wydający urząd lub organ: | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w aktualnym brzmieniu nadanym późniejszymi zmianami rozporządzenia Rady (UE).

Oświadczam, że wobec podwykonawcy, na którego przypada ponad 10 % wartości zamówienia, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5 k rozporządzenie 833/2014 w aktualnym brzmieniu nadanym późniejszymi zmianami rozporządzenia Rady (UE).

Oświadczam, że wobec dostawcy, na którego przypada ponad 10 % wartości zamówienia, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5 k rozporządzenie 833/2014 w aktualnym brzmieniu nadanym późniejszymi zmianami rozporządzenia Rady (UE).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

### Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Podmiot udostępniający zasoby)

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

Postępowanie: „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr GIP GOZ.213.54.2026.

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Informacje | Oświadczenie |
| --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu udostepniającego zasoby, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEDIG): | „Wypełnij pole” |
| Informacje dotyczące dostępu do podmiotowych środków dowodowych, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: podmiotowy środek dowodowy: adres strony internetowej: wydający urząd lub organ: | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014 w aktualnym brzmieniu nadanym późniejszymi zmianami rozporządzenia Rady (UE).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

### Załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie)

Postępowanie „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr GIP GOZ.213.54.2026.

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy i adres | „Wypełnij pole” |

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

są aktualne.

### Załącznik nr 9 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Podmiotu udostępniający zasoby)

Postępowanie: „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr GIP GOZ.213.54.2026.

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane podmiotu udostępniającego zasoby |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu udostepniającego zasoby i adres | „Wypełnij pole” |

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

są aktualne.

### Załącznik nr 10 – Oświadczenie o aktualności informacji o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 8 ppkt 2) i pkt 8 ppkt 3) swz (Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie)

Postępowanie: „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr GIP GOZ.213.54.2026.

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy i adres | „Wypełnij pole” |

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych oświadczeniach o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 8 ppkt 2) i pkt 8 ppkt3 swz, są aktualne.

### Załącznik nr 11 – Oświadczenie o aktualności informacji o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 8 ppkt 2) i pkt 8 ppkt 3 swz (Podmiot udostępniający zasoby)

Postępowanie: „Dostawa Klastra security do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr GIP GOZ.213.54.2026.

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane podmiotu udostępniającego zasoby |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby i adres | „Wypełnij pole” |

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych oświadczeniach o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 8 ppkt 2) i pkt 8 ppkt 3) swz, są aktualne.