Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ-381-1-14/26

Załącznik nr 2.6 do SWZ

##### Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Zadanie nr 6 – Odczynniki do biologii molekularnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nr katalogowy zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alkohol etylowy bezwodny 99% CZD. Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz. Wymagana czystość CZD, Zawartość alkoholu etylowego min. 99,8%. Barwa max. 10 j.Hz. Gęstość (20°C) min. 0,789 max. 0,791 g/ml. Woda max. 0,2%. Kwasy (j. CH3COOH) max. 0,001%. Zasady (j. NH3) max. 0,0003%. Aldehydy (j. CH3 CHO) max. 0,001%. Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max. 0,015%. Czas odbarwiania roztworu KMnO4 min. 5 min. Metanol max. 0,05%. Pozostałość po odparowaniu max. 0,001%. Próba z H2SO4 wg przepisu. Związki karbonylowe (j. CO) max. 0,008%. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%. | 1 op. -1000 ml | 25 op. |  |  |  |  |  |
|  | Woda do biologii molekularnej. Dla wody do biologii molekularnej: Produkowana w procesie odwrotnej osmozy, poprzez dejonizację i ultra filtrację. Charakterystyka produktu jest porównywalna do dwukrotnie destylowanej wody. pH 5.0-7.0, endotoksyny <0.005 EU/ml, sterylna, wolna od RNaz i DNaz, opór elektr. 18.3 Mohm/cm, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej. Możliwość pobrania certyfikatu czystości wody ze strony firmy lub certyfikat czystości wody dostarczony z zamówieniem. Dopuszczalna woda do HPLC: Pozostałość po odparowaniu: max 0,0005%, fluorescencja 365 nm max 1 ppb; test gradientowy (254 nm): największy pik max 2 mAU, przewodność elektrolityczna właściwa (25 st C) max 2 uS/cm, filtracja (0,2 um) | 1 op. -1000 ml | 25 op. |  |  |  |  |  |
|  | Bufor 1M Tris-HCl, pH 7.0 (roztwór) do biologii molekularnej | 1 op. -100 ml | 6 op. |  |  |  |  |  |
|  | Bufor 0.1M Tris-HCl, pH 8.5 (roztwór) do biologii molekularnej | 1 op. -100 ml | 6 op. |  |  |  |  |  |
|  | Wodorotlenek Sodu, BioUltra, do biologii molekularnej, 10 M roztwór wodny | 1 op. - 100 ml | 6 op. |  |  |  |  |  |
|  | Bufor TE 1X do biologii molekularnej charakteryzujący się niską zawartością EDTA. Skład: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1 mM EDTA. Zastosowanie buforu w sekwencjonowaniu NGS i innych reakcjach enzymatycznych. | 1 op. -100 ml | 10 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | ----- |  |  |

Obliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza oferty przetargowej.

Oświadczam że zaoferowany przez nas asortyment spełnia  wszystkie wymagania określone prze Zamawiającego w niniejszym formularzu.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się  zamówieni określoną  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie  lub pełnomocnika.