SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 1.6 dla Pakietu nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

WÓZKI DO LEKÓW – 3 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów |  |
|  | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną |  |
|  | Nogi wózka wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | Dwa blaty wózka wykonane z płyty HPL o grubości min 6 mm |  |
|  | Górny blat posiadający uchwyt do prowadzenia wózka |  |
|  | Możliwość wyboru koloru płyty HPL- co najmniej 4 kolory |  |
|  | Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. |  |
|  | W środkowej części wózka dwie tworzywowe kuwety posiadające możliwość ich łatwego demontażu. |  |
|  | Długość całkowita wózka 800 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Szerokość całkowita wózka 550 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Wysokość górnego blatu 850 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min 20 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu min 10 kg |  |
|  | Cztery koła o średnicy 75 mm, koła antystatyczne, w tym min dwa z blokadą |  |
|  | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta- przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta- przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy