SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 1.9 dla Pakietu nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

KRZESŁA DLA PACJENTÓW

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło konferencyjne na stelażu stalowym na czterech nogach, stelaż wykonany z rury o przekroju okrągłym o średnicy min. 22 mm, chromowany |  |
|  | Krzesło powinno posiadać wymiary: - wysokość całkowita: 800 mm - szerokość całkowita: 520 mm - głębokość całkowita: 560 mm - wysokość siedziska: 490 mm - głębokość siedziska: 460 mm - szerokość siedziska: 450 mm - wysokość oparcia: 350 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Nogi krzesła mocowane do konstrukcji nośnej siedziska w jego narożach, zakończone przegubowym stopkami z ślizgiem filcowym. Konstrukcja musi umożliwiać sztaplowanie krzesła. |  |
|  | Siedzisko krzesła wykonane z polipropylenu, wyściełane trudnopalną pianką PU o gęstości 40 kg/m3, tapicerowane tkaniną, wykończone od spodu estetyczną maskownicą z PP osłaniającą elementy konstrukcyjne stelaża siedziska. |  |
|  | Oparcie krzesła stanowi stelaż stalowy oblany trudnopalną pianką wylewaną w formach o gęstości 130 kg/m3, o kształcie zapewniającym właściwe podparcie kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej i mocowane do stelaża krzesła bez widocznych śrub montażowych |  |
|  | Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura min. 680 g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na etapie składania oferty należy przedstawić oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Krzesła produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.