SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.1 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Zestaw do reanimacji – 1

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zestaw do reanimacji – Defibrylator z EKG wyposażony w technologię cprMAX |  |
|  | Defibrylator może pracować w dwóch trybach: automatycznym (dedykowanym osobom o elementarnym przeszkoleniu) i manualnym (dla zaawansowanych). |  |
|  | Cechy / Właściwości Duży ekran pozwala na łatwe odczytywanie zapisów graficznych i tekstowych nawet z odległości. Wytrzymały, odporny na działanie wody i wilgoci (wskaźnik ochrony IP55). Możliwość wyświetlania przebiegu EKG. Bateria zużywalna może dostarczyć ponad 425 wyładowań. Widoczny i łatwo dostępny wskaźnik naładowania baterii pozwala na ocenę stanu gotowości baterii przy pomocy jednego szybkiego dotknięcia przycisku. Posiada możliwość adaptacji zarówno do protokołów stosowanych obecnie, jak i tych, które powstaną w przyszłości. Technologia dwufazowa ADAPTIV™ zapewnia dostarczanie pełnego zakresu wartości energii aż do 360 J. Możliwość zapisu danych i ich archiwizacji na komputerze. Protokół energetyczny od 150 do 360J. |  |
|  | Parametry techniczne Czas ładowania do wstrząsu <7 sek. dla 200 J / <12 sek. dla 360 J Wsparcie RKO Komendy głosowe, Tekst na wyświetlaczu, Podgląd EKG Wyświetlacz / ekran ekran LCD zapewnia wyświetlanie zapisów graficznych i krzywej EKG Zasilanie bateria Pojemność baterii 440 wyładowań o wartości energii wynoszącej 200 J lub 1030 minut działania i 380 wyładowań o wartości energii wynoszącej 200 J lub minimum 900 minut działania Okres trwałości baterii 5 lat Język komunikatów j. polski Komunikacja bezprzewodowe przesyłanie danych do komputera Przechowywanie danych minimum 100 markerów czasowych Ciężar 3,2 kg Wymiary 23,4 x 27,7 x 8,7 cm Stopień ochrony IP IP55 Zakres temperatury pracy 0°C do 50°C |  |
|  | Dostawa obejmuje: defibrylator automatyczny bateria litowa 2 komplety elektrod instrukcja obsługi w języku polskim torba apteczka AED: maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki, rękawiczki jednorazowe, golarka |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty, dopuszczenie do obrotu |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Proszę podać |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy