SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.5 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

APARAT EKG Z WÓZKIEM – 2 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Aparat EKG z wózkiem |  |
|  | 12-kanałowy elektrokardiograf wyróżniający się bezprzewodową komunikacją przez Wi-Fi, jak również realizacją zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi. |  |
|  | Waga urządzenia: 1,3kg |  |
|  | Standard HL7; sieć Wi-Fi; sieć ethernet; wbudowana usługa e-mail; raport PDF; połączenia przewodowe; |  |
|  | Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG |  |
|  | Drukowanie w układzie Cabrera: 3, 6 lub 12 kanałów |  |
|  | Zapis automatyczny "do schowka": 12 odprowadzeń |  |
|  | Zapis wsteczny: przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |  |
|  | Definiowalne etapy badania: przy badaniu AUTOMANUAL |  |
|  | Drukarka: wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6 |  |
|  | Grubość wydruku linii: wybór intensywności wydruku |  |
|  | Język: menu wielojęzyczne |  |
|  | Ustawienia parametrów przebiegów: prędkość, czułość i intensywność wydruku |  |
|  | Pamięć: 15000 badań |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja: zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |  |
|  | Detekcja częstości akcji serca: tak, automatyczna |  |
|  | Praca na otwartym sercu: tak |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz |  |
|  | Filtr izolinii: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP: niezależna dla każdego kanału |  |
|  | Impulsy Stymulujące: wykrywanie i prezentacja |  |
|  | Wyświetlacz / ekran: LCD, przekątna 7", dotykowy |  |
|  | Wykryte pobudzenia stymulatora serca : dźwiękowa sygnalizacja |  |
|  | Oszczędzanie energii: tak |  |
|  | Eksport badań: do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja: sieć LAN lub Wi-fi |  |
|  | Protokół HL7: tak |  |
|  | Współpraca HL7: moduł MIUD mmPACS |  |
|  | Archiwizacja badań: na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) |  |
|  | Wyposażenie: elektrody przyssawkowe EPP v.001, kabel zasilający, żel EKG 250g v.001, walizka na sprzęt medyczny WMB5 v.001, elektrody kończynowe klipsowe EKK v.001, kabel EKG KEKG 30 v.001, papier EKG RA4 v.001 - 1 rolka, wózek WB5 v.001 - posiada certyfikat medyczny | . |
|  | Rejestracja odprowadzeń EKG: 12 standardowych |  |
|  | Drukowanie w układzie standardowym: 1, 3, 6 lub 12 kanałów |  |
|  | Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG |  |
|  | Długość zapisu badania automatycznego: od 6 do 30 sekund |  |
|  | Wydruk rytmu: przy badaniu AUTO |  |
|  | Zapis badania LONG: do pamięci od 1 minuty do 15 minut |  |
|  | Szerokość papieru: 110 - 112 mm |  |
|  | Wydruk z bazy pacjentów: możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |  |
|  | Klawiatura: membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |
|  | Obsługa: łatwa, za pomocą panelu dotykowego |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu: zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |  |
|  | Bateria: do 130 badań automatycznych |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca (HR): ciągły, prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS: tak |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz |  |
|  | Prezentacja krzywych: układ standardowy lub Cabrera |  |
|  | Wydruk analizy i interpretacji: tak, automatycznego badania EKG |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu: 12 przebiegów EKG wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |  |
|  | Menu: graficzne, wyświetlane na ekranie |  |
|  | Prezentacja impulsów stymulujących: tak |  |
|  | Zabezpieczenie impuls defibrylujący: tak |  |
|  | Przewodowa komunikacja: sieć LAN lub Internet |  |
|  | Współpraca: CARDIOTEKA, CARDIOTEKA HL7, HIS |  |
|  | Współpraca HL7: Comarch OptiMed, CGM CliniNet, Kamsoft Somed, mMedica, Asseco, MedTrade Medical Systems |  |
|  | Wymiary: 258x199x50 mm |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych min. 1 na 12 miesięcy (chyba, że producent zalecił inaczej) |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty, dopuszczenie do obrotu |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski proszę podać |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy