SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.6 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

ZESTAW DO ELEKTROTERAPII Z OSPRZĘTEM – 1 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Aparat 2-kanałowy do elektroterapii |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem |  |
|  | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów |  |
|  | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prąd Kotza Impulsy trapezoidalne Impulsy stymulujące Impulsy prostokątne Impulsy trójkątne Impulsy eksponencjalne Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym Impulsy łączone Impulsy Przerywane TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja 4-polowa interferencja Izoplanarne pole wektorowe Fale o średniej częstotliwości Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha HVT Impulsy IG Modulowany prąd impulsowy Prąd VMS Prąd Kotza EPIR Prąd Leduca Fale H Mikroprądy Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta Stymulacja spastyczna wg Jantscha Elektrodiagnostyka |  |
|  | Prosta zmiana polaryzacji elektrod |  |
|  | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów |  |
|  | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. |  |
|  | Test jakości elektrod |  |
|  | Możliwość współpracy z aparatem podciśnieniowym VAC |  |
|  | Sygnały dźwiękowe |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu |  |
|  | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów prądów |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) |  |
|  | Historia ostatnich 20 zabiegów |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie |  |
|  | Wielojęzyczne menu |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii |  |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów |  |
|  | Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, kabel sieciowy wraz z zasilaczem. |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) |  |
|  | Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz |  |
|  | Waga max 3 kg. |  |
|  | Wymiary 380 x 190 x 260 mm |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty, dopuszczenie do obrotu |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Proszę podać |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy