SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.7 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

CYKLOMETR – 2 SZT

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Rehabilitacyjny cykloergometr z ekranem wykonanym w nowoczesnej technologii mikroprocesorowej z wykorzystaniem 24 bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego. |  |
|  | Do zastosowania w rehabilitacji kardiologicznej oraz do przeprowadzania badań wysiłkowych pacjentów dorosłych oraz pediatrycznych o wzroście powyżej 140 cm. |  |
|  | Cykloergometr może współpracować w systemach: ASTER (treningi rehabilitacyjne) oraz CARDIOTEST (badania wysiłkowe). |  |
|  | Waga urządzenia: 44kg |  |
|  | Wymiary: 1140x535x1328 mm |  |
|  | Wyświetlacz / ekran: kolorowy IPS, 4,3" (480x272) |  |
|  | Współpraca: system CardioTEST oraz ASTER |  |
|  | Zakres obciążenia: od 25 do 1001 W |  |
|  | Zakres obrotów: od 5 do 150 obr. / min. |  |
|  | Obsługa: za pomocą komputera, port RS-232 / USB |  |
|  | Hamowanie: tak, hamulec magnetyczny sterowany procesorem, z kontrolą momentu obrotowego, algorytm PAR |  |
|  | Sterowanie obciążeniem: tak, przez mikroprocesor |  |
|  | Obciążenie: niezależne od prędkości |  |
|  | Dostosowanie tempa jazdy: tak, indywidualnie do pacjenta |  |
|  | Waga pacjenta: do 201 kg |  |
|  | Zasilanie: zewnętrzne, zasilacz CRG 200-M24 |  |
|  | Tryb pracy: ciągła lub ciągła z przerywanym obciążeniem |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP: tak, bez udziału komputera i nadrzędnego oprogramowania |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa zakłóceń mięśniowych: brak, 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa zakłóceń sieciowych: brak, 50 Hz, 60 Hz |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa, filtr izolinii: brak, 0,25 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: odporność na defibrylację typu CF |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: zakres częstotliwości 0,05-150 Hz (przy wyłączonych filtrach) wg EN 60601-2-25 |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: zakres pomiaru HR 25-300 bpm |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: zakres sygnału EKG, 10 mVp-p |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: 12 standardowych odprowadzeń (tryb: diagnostyka) |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: 2 odprowadzenia (tryb: trening) |  |
|  | Standardowe wyposażenie: elektrody jednorazowe (50 szt.), instrukcja użytkowania, kabel do transmisji danych, kabel pacjenta KEKG 51 (system wysiłkowy), kabel pacjenta KEKG 52 (rehabilitacja kardiologiczna), kabel sieciowy, karta gwarancyjna, pasta abrazyjna, zasilacz sieciowy. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty, dopuszczenie do obrotu |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Proszę podać |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy