### Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ CECH I FUNKCJONALNOŚCI

Dostawa urządzeń backupowych wraz z wdrożeniem i uruchomieniem we wskazanych lokalizacjach oraz przeprowadzeniem szkolenia online.

  - Producent: …………………….……………………………………………………….………………………………………………;

  - Model: …………….………….…………………………………………………………………………………………………..……..;

  - Pozostałe niezbędne elementy identyfikacyjne urządzenia (jeśli występują i są niezbędne): …………………………………………………..……;

| Lp. | Wymagania minimalne | Spełnia wymaganie (TAK / NIE) (w przypadku rozwiązań równoważnych należy dodatkowo opisać to rozwiązanie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający wymaga dostarczenia Urządzeń w obudowie typu rack o wysokości 2U, przeznaczonej do montażu w standardowej szafie serwerowej. |  |
| 2. | Urządzenie musi być wyposażona w procesor o architekturze 64-bitowej, posiadający co najmniej 4 rdzenie oraz 8 wątków, o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 3,35 GHz. |  |
| 3. | Urządzenie musi obsługiwać mechanizm szyfrowania danych. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna Urządzenia powinna wynosić minimum 16 GB RAM, z możliwością rozbudowy do co najmniej 32 GB. |  |
| 5. | Urządzenie powinno posiadać minimum 12 kieszeni na dyski, z czego dostarczonych musi być co najmniej 8 dysków HDD znajdujących się na liście zgodności producenta, o pojemności minimum 8 TB każdy. |  |
| 6. | Urządzenie musi obsługiwać dyski twarde 3,5” SATA HDD oraz dyski 2,5” SATA SSD. |  |
| 7. | Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację macierzy RAID co najmniej w poziomach RAID 5, RAID 6, RAID 10. |  |
| 8. | Dyski oraz pozostałe elementy Urządzenia muszą umożliwiać ich wymianę podczas pracy tego Urządzenia (hot-swap). |  |
| 9. | Urządzenie musi być wyposażona w co najmniej: - 2 porty LAN RJ-45 o przepustowości 1 GbE, - 1 port LAN RJ-45 o przepustowości 10 GbE, - 2 porty USB 3.2 Gen. 1. |  |
| 10. | Urządzenie musi posiadać minimum jedno gniazdo rozszerzeń Mini-SAS HD oraz możliwość rozbudowy o kartę PCIe w standardzie Gen3 x8 (x4 link). |  |
| 11. | Wraz z Urządzeniem należy dostarczyć: - Kartę rozszerzającą SFP+ 2 × 10 GbE. - 4 moduły światłowodowe SFP+ 10 Gb/s MM, - 2 patchcordy światłowodowe zgodne z zastosowanymi wkładkami LC/PC-LC/PC OM3 duplex, o długości 5 m. |  |
| 12. | W zestawie muszą znajdować się oryginalne szyny umożliwiające montaż Urządzenia w szafie rack. |  |
| 13. | Urządzenie musi być wyposażona w dwa redundantne zasilacze, przy czym minimalna moc pojedynczego zasilacza nie może być mniejsza niż 350 W. |  |
| 14. | Urządzenie musi obsługiwać funkcję Wake on LAN / WAN. |  |
| 15. | Urządzenie musi obsługiwać protokoły: Min. SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesje Kerberized NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP |  |
| 16. | Urządzenie musi obsługiwać systemy plików: Min.: Wewnętrzny: Btrfs, ext4, Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |  |
| 17. | Zarządzanie Urządzeniem musi być możliwe poprzez interfejs WWW. |  |
| 18. | System Urządzenia musi umożliwiać instalację dodatkowego oprogramowania oferowanego przez producenta oraz instalację aplikacji do wykonywania kopii zapasowych środowisk wirtualnych (Hyper-V, VMware) oraz jednostek fizycznych, w tym komputerów użytkowników końcowych. |  |
| 19. | Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych. |  |
| 20. | Urządzenie musi wspierać funkcję WORM (Write Once, Read Many) oraz migawki niezmienne. |  |
| 21. | Urządzenie NAS musi zapewnić bez dodatkowych kosztów kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto, gromadzone dane na Urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia. |  |
| 22. | Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym. |  |

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby