### Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ CECH I FUNKCJONALNOŚCI

Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z ich wdrożeniem i uruchomieniem we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz przeprowadzeniem szkolenia online.

1 Urządzenie sieciowe (8 szt.)

- Producent : …………………………………………………………………………...……………;

- Model i symbol urządzenia: ……….………………………………………………………………………..;

- Pozostałe niezbędne elementy identyfikacyjne (jeśli występują i są niezbędne):………..….

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia wymaganie (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Przełącznik sieciowy zarządzalny rack SFP+, |  |
| 2. | Porty | - Minimum 24 porty 1G/10G SFP+. - Minimum 4 porty QSFP28 z możliwością pracy 40G/100Gbit. - Port konsoli – USB-C. - Minimum 1 port USB typu A. - Port zarządzanie OOBM. Porty SFP+ umożliwiają ich obsadzanie wkładkami minimum 10GBase-SR, LR, ER, 10Gbase-T oraz Gigabit Ethernet – minimum 1000Base- SX, 1000Base LX/LH. Co najmniej 4 porty (typu uplink) QSFP28 umożliwiają ich obsadzanie wkładkami QSFP28 100Gbit, QSFP+ 40 Gigabit Ethernet a także kablami DAC 40Gbit 100Gbit jak i 4x10G oraz 4x25G breakout Funkcja łączenia przełączników w grupy co najmniej 2 urządzeń, w sposób ciągły synchronizujących ze sobą konfiguracje przy zachowaniu niezależnych płaszczyzn zarządzani (control plane). Przełączniki połączone w grupę muszą zapewnić co najmniej: realizację łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w grupie, architekturę, w której oba przełączniki są aktywne dla funkcji L2 i L3, funkcje typu ISSU lub Live Upgrade. |  |
| 3. | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19’’ |  |
| 4. | Pamięć | Co najmniej 16GB pamięci Co najmniej 32GB pamięci flash/storage Bufor pakietów 32MB |  |
| 5. | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 147 000 |  |
| 6. | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 1024 jednoczesnych VLAN spośród wszystkich 4096 tagowanych. |  |
| 7. | Wydajność | Przepustowość przełączania: min. 1.28 Tbps Procesor minimum 1,8 GHz 4-core, 64-bit IPv4 Host Table 65,000 IPv6 Host Table 65,000 IPv4 Unicast Routes 24,000 IPv6 Unicast Routes 12,000 Wpisy ACL typu Ingress IPv4 16,384, IPv6 4,096 , MAC 16,384 |  |
| 8. | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9kB |  |
| 9. | Routing | - Static IPv4 routing oraz Static IPv6 routing. - Obsługa dynamicznych protokołów routingu takich jak: Open shortest path first (OSPF), Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), Routing Information Protocol version 2 (RIPv2), Routing Information Protocol Next Generation (RIPng), Multiprotocol BGP (MP-BGP), OSPFv3. - Policy Based Routing (PBR). - Enkapsulacja 6in4 tunnels. - Equal-Cost multipath (ECMP). - Wsparcie dla Generic Routing Encapsulation (GRE). |  |
| 10. | Funkcjonalność urządzenia | - obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad), - możliwość zdefiniowania min. 50 grup agregacji do 8 portów w pojedynczej grupie, user-selectable L1- 4 hashing algorithm, - obsługa protokołu NTP, - obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), - wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. - możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, - umożliwia zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN, - plik konfiguracyjny urządzenia jest możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. - oprócz konfiguracji przez konsolę przełącznik umożliwia inne metody konfiguracji zdalnej, scentralizowanej w tym przez: dedykowane oprogramowanie producenta), poprzez chmurowe środowisko managementowe w przypadku rozproszonego środowiska klienckiego, poprzez REST API. - Wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), - Obsługa Bidirectional forward detection (BFD). - Obsługa Ethernet Ring Protection Switching (ERPS). - Obsługa Unidirectional link detection (UDLD). - wbudowane w przełącznik rozwiązanie analizatora ramek typy NAE (Network Analytics Engine) zapewniające większy wgląd w ruch w sieci, umożliwiający lepszy, scentralizowany management, kontrolę pasma i treści oraz przyspieszający diagnostykę, przewidywanie i usuwanie usterek w sieci. |  |
| 11. | Bezpieczeństwo | - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin, Deficit Weighted Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, - możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. |  |
| 12. | Multicast | - Obsługa Internet Group Management Protocol (IGMP). - Wsparcie dla Multicast Listener Discovery (MLD). - Obsługa Multicast Service Delivery Protocol (MSDP) for Anycast RP. - Mechanizm bezpieczeństwa IGMP/MLD Snooping. - Wsparcie dla Protocol Independent Multicast (PIM). |  |
| 13. | Zasilanie | Zasilacz 230V AC wymieniany hot-swap, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza wewnętrznego także hot-swap, switch należy dostarczyć razem z dodatkowym zasilaczem redundantnym. Przełącznik dodatkowo posiada wentylację wymienną redundantną w postaci modułów hot-swap i przepływ powietrza front to back. |  |
| 14. | Akcesoria | Razem z każdym przełącznikiem dostarczone są akcesoria tego samego producenta: - Mocowanie do szafy rach (4-post universal). - Kable DAC 100Gbit – 1 szt. o długości co najmniej 1m. |  |

2 Serwer Rack (8 szt.)

- Producent : …………………………………………………………………………...……………;

- Model i symbol urządzenia: ……….………………………………………………………………………..;

- Pozostałe niezbędne elementy identyfikacyjne (jeśli występują i są niezbędne):………..….

| Lp. | Opis | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia wymaganie (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi i prowadnicą kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera (wysuwanie) w szafie rack bez wyłączania urządzenia. Możliwość doposażenia serwera o standardowe elementy będące w ofercie producenta serwera: jak np. zdejmowany panel przedni z zamkiem, chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków. Płyta główna 2-procesorowa. |  |
| 2. | Procesor | Minimum jeden procesor 16-rdzeniowy, x86 – 64 bitowe, pracujące z częstotliwością bazową min. 3.65GHz. |  |
| 3. | Pamięć operacyjna | Min. 128GB RDIMM DDR5 w modułach pamięci o pojemności min. 32 GB RDIMM 4800MT/s każdy. Płyta główna z minimum 12 slotami na pamięć i umożliwiająca rozbudowę do 3TB. Zainstalowana pamięć musi zapewnić pracę podsystemu CPU – RAM na najwyższym z możliwych do osiągnięcia poziomów, co oznacza obecność jednego modułu pamięci na każdym dostępnym kanale pamięci dla obu procesorach. Obsługa zabezpieczeń co najmniej na poziomie Advanced ECC |  |
| 4. | Złącza rozszerzeń | Minimum 3 sloty PCIe x16, w tym 2 sloty Generacji 5 oraz 1 min. slot OCP. |  |
| 5. | Dyski SSD | Zatoki dyskowe pozwalające na instalację min.8 dysków SFF SSD typu Hot Swap, SAS/SATA/NVMe, 2,5”. Zainstalowany moduł dedykowany do startu serwera wyposażony w sprzętowy kontroler RAID 1 oraz 2 dyski 480GB M.2 NVMe SSD Hot-Plug (Hot Swap), które są skonfigurowane w RAID1 i dostępne z tyłu i/lub przodu serwera bez konieczności otwierania serwera. |  |
| 6. | Kontroler | Możliwość zastosowania kontrolera sprzętowego min. 16 portowego (16 dedykowanych linii SAS do podłączenia dysków SAS), obsługujący poziomy RAID co najmniej 0/1/10/. |  |
| 7. | Interfejsy sieciowe LAN | Minimum jedna karta LAN, Ethernet o min. przepustowości 10Gb/s ze złączami w standardzie SFP28 zainstalowana w slocie OCP 3.0 i/lub PCle. Minimum jedna karta LAN, Ethernet o min. przepustowości 10Gb/s ze złączami w Standardzie SFP28 zainstalowana w slocie PCIe. Kabel typu DAC min. 10Gb z końcówkami SFP+ o dł. 3m – 4 szt. lub wkładka SFP28 min. 10Gb/a SR.100m wraz z patchcordem 3 m – 8 szt. |  |
| 8. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |  |
| 9. | Porty | Min. 4 porty USB, w tym jeden port wewnętrzny, 1x VGA. |  |
| 10. | Chłodzenie i zasilanie | Zestaw wydajnych i redundantnych wentylatorów typu hot-plug. Redundantne zasilacze typu hot-plug o mocy min. 1000W każdy. |  |
| 11. | Diagnostyka i bezpieczeństwo | Serwer wyposażony w moduł TPM w wersji minimum 2.0 lub nowszy |  |
| 12. | Karta/moduł zarządzający | Niezależny od systemu operacyjnego, posiadająca funkcjonalność: - monitorowania stanu podzespołów serwera: temperatury, zasilaczy, wentylatorów, procesorów, pamięci RAM, kontrolerów macierzowych i dysków (fizycznych i logicznych); - wsparcia dla pracy w trybie bez-agentowym – bez konieczności instalacji agentów zarządzania w systemie operacyjnym bazując na przekazywaniu alertów SNMP; - dostępu do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera; Dostęp do karty możliwy: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI), - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface); Wbudowane narzędzia diagnostyczne; - wbudowany mechanizm zapisywania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników; - przesyłanie alertów poprzez e-mail; - obsługa zdalnego serwera logu systemowego (remote syslog); - wirtualna, zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury oraz możliwością podłączenia napędów CD/DVD; - funkcja monitorowania i prezentowania poziomu zużycia dysków SSD; - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii; - funkcja zdalnej konsoli szeregowej SSH przez wirtualny port szeregowy; - monitorowanie poboru mocy przez serwer wraz z prezentacją danych historycznych poboru mocy za okres co najmniej ostatnich 6 dni; - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (ang. capping); - zdalna aktualizacja oprogramowania (ang. firmware); Możliwość równoczesnej obsługi przez min. 2 administratorów; Uwierzytelnianie dwuskładnikowa (Kerberos); Wsparcie dla Microsoft Active Directory; Obsługa TLS i SSH; Możliwość trwałego zablokowania dokonania obniżenia wersji oprogramowania układowego (ang. firmware) serwera; Wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; Możliwość automatycznej konfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). |  |
| 13. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2019, 2022 i 2025; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.x, 9.0 lub nowszy; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15SP4 lub nowszy; VMware ESXi 7.0U3, 8.x lub nowsze. |  |
| 14. | System operacyjny | Windows Server 2025 Datacenter 16 core wraz z wymaganą ilością licencji Windows Server 2025 CAL |  |

3. Macierz Rack (4 szt.)

- Producent : …………………………………………………………………………...……………;

- Model i symbol urządzenia: ……….………………………………………………………………………..;

- Pozostałe niezbędne elementy identyfikacyjne (jeśli występują i są niezbędne):………..….

| Lp. | Opis | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia wymaganie (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ obudowy | Macierz jest przystosowana do montażu w szafie typu rack 19”. |  |
| 2. | Przestrzeń dyskowa | Macierz jest wyposażona w minimum 8 dysków SSD NVMe. Nie dopuszcza się stosowania protokołu innego niż NVMe do obsługi dysków w macierzy. Nie dopuszcza się stosowania nośników dyskowych wykonanych w technologii QLC. Wymagane są dyski MLC lub TLC. Macierz udostępnia co najmniej 8 TiB pojemności użytecznej bez uwzględniania mechanizmów deduplikacji i kompresji. Macierz ma możliwość obsługi co najmniej 737 TB pojemności surowej (raw) na dyskach SSD NVMe (bez konieczności dodawania dodatkowych kontrolerów). Nie dopuszcza się wirtualizacji zewnętrznych pamięci masowych. |  |
| 3. | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz posiada mechanizm RAID zabezpieczający przed utratą spójności danych w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dowolnych dysków. Rozłożenie dysków w macierzy zapewnia redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, port, kontroler, zasilacz, kabel. Macierz umożliwia definiowanie dysków „spare” lub odpowiadającej im przestrzeni dyskowej „spare”. Wymagane zabezpieczenie minimum RAID-6. |  |
| 4. | Kontrolery macierzowe | Macierz All-NVMe jest wyposażona w minimum 2 kontrolery macierzowe obsługujące protokoły blokowe i pracujące w trybie ALUA (Asymmetric Logical Unit Access). Oba kontrolery jednocześnie aktywnie obsługują wolumeny. Oprogramowanie macierzy rozkłada obsługę wolumenów pomiędzy kontrolery i dążyć do ich równomiernego obciążenia. Każdy z kontrolerów jest wyposażony w wielordzeniowe procesory x86 (każdy w minimum 8 fizycznych rdzeni). Z uwagi na kompatybilność z systemami operacyjnymi oraz aplikacjami występującymi w środowisku Zamawiającego a listą rozkazów obsługiwanych przez procesory zainstalowane w oferowanym rozwiązaniu, Zamawiający zaakceptuje jedynie rozwiązania wyposażone w procesory firm Intel lub AMD. Zastosowany procesor musi wspierać standard PCIe min. Gen3. Każdy kontroler posiada co najmniej 192GB pamięci RAM o szybkości co najmniej 2666MT/s. Kontrolery obsługują protokół FC i NVMeoF-FC na portach FC. |  |
| 5. | Interfejsy | Macierz wyposażona jest w co najmniej 2 karty 4-portowe Ethernet min. 10 Gb (po 1 karcie na kontroler). Kabel typu DAC min. 10Gb z końcówkami SFP+ o dł. 3m – 8 szt. lub wkładka SFP28 min. 10Gb/a SR.100m wraz z patchcordem 3 m – 16 szt. Istnieje możliwość rozbudowy o 8 portów FC 32 Gb/s lub dodatkowe 4 porty Ethernet 10/25Gb. |  |
| 6. | Sposób zarządzania | Zarządzanie macierzą możliwe jest z poziomu interfejsu graficznego oraz linii poleceń. Oprogramowanie do zarządzania pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz umożliwiać konfigurowanie jej zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Wymagane jest monitorowanie bieżących parametrów pracy macierzy. |  |
| 7. | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz zapewnia możliwość dynamicznego zwiększania pojemności wolumenów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping) bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. |  |
| 8. | Thin Provisioning | Macierz umożliwia udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie typu Thin Provisioning. Macierz umożliwia odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny, bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). |  |
| 9. | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz umożliwia dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wymagany jest mechanizm. Redirect-on-wite (ROW) lub Copy-on-write. |  |
| 10. | Ciągła dostępność do danych | Macierz umożliwia replikowanie danych z drugą taką macierzą zapewniając integrację z co najmniej Microsoft Cluster Service oraz platformą wirtualizacyjną VMware (VMware vSphere Metro Storage Cluster). Rozwiązanie umożliwia hostom jednoczesny zapis do obu macierzy dla tego samego wolumenu |  |
| 11. | Zarządzanie wydajnością | Macierz umożliwia konfigurację gwarancji wydajności typu QoS w postaci ustawień kilku poziomów priorytetów obsługi. |  |
| 12. | Testy działania oraz weryfikacja parametrów operacyjnych | Macierz umożliwia jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz wspiera podłączenie następujących systemów operacyjnych dla protokołu FC: Windows Server 2022, Red Hat 9.x, VMware 8.x, SLES 15. Macierz wspiera podłączenie następujących systemów operacyjnych dla protokołu NVMeoF-FC: Red Hat 9.x, VMware 8.x |  |
| 13. | Wysoka dostępność | Macierz nie posiada pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Zapewniona jest pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz umożliwia wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz ma możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. Macierz umożliwia wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez wyłączania żadnego z interfejsów macierzy. Macierz umożliwia zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. Producent macierzy gwarantuje min. 99.9999% dostępność do danych dla pojedynczej macierzy. Potwierdzenie dostępne na publicznej stronie producenta na żądanie Zamawiającego. |  |