NR SPRAWY:       CI.250.3.2026

Załącznik nr 1 do SWZ  –  formularz ofertowy wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu

FORMULARZ OFERTOWY

| ## Pełna nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................................................................ ## Dokładny adres (siedziba Wykonawcy); województwo ........................................................................................................................................................................ ## Telefon / e-mail ........................................................................................................................................................................ ## NIP / REGON ............................................................................................................................................................ |  |
| --- | --- |

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz zamawiającego zamówienia publicznego na:

Dostawa serwera AI wraz ze wsparciem

Oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia

  - akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian,

  - Kryteria oceny:

- Kryterium: CENA:

Cena mojej (naszej) oferty za realizację CAŁOŚCI niniejszego zamówienia wynosi:

| Wartość netto PLN: ………………………………… | słownie: ………………………………………….. |
| --- | --- |
| Podatek VAT PLN: ………………………………… | słownie: ………………………………………….. |
| Wartość brutto PLN: ………………………………… | słownie: ………………………………………….. |

- Kryterium : OKRES GWARNACJI:

| Okres gwarancji | Deklarowany okres gwarancji |
| --- | --- |
| 36 miesięcy | ☐ |
| 48 miesięcy | ☐ |
| 60 miesięcy | ☐ |

- Kryterium : TERMIN REALIZACJI:

| Termin realizacji | Deklarowany termin dostawy |
| --- | --- |
| 60 dni od dnia podpisania umowy | ☐ |
| 50 dni od dnia podpisania umowy | ☐ |

  - składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej

  - Oświadczam, iż jestem związany ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

  - Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w maksymalnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia jej otrzymania od Zamawiającego..

  - Oświadczam, iż podany w mojej ofercie adres e-mailowy jest właściwy do komunikowania się z Zamawiającym.

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - Zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuje się każdorazowo poinformować Zamawiającego o wypełnianiu tego obowiązku

  - Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp.

**niepotrzebne skreślić. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: Mikroprzedsiębiorstwo/Małe przedsiębiorstwo/Średnie przedsiębiorstwo (niepotrzebne skreślić). Informacja niezbędna do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

- PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że:

  - przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;

  - powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| L.p. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Udostępnione zasoby |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym wskazuję, iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji |
| --- | --- |

- Miejscowość, data ………………

- Kwalifikowany podpis elektroniczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU
STANOWIĄCA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ FORMULARZA OFEROWEGO

Uwaga

W Specyfikacji technicznej należy zaznaczyć czy oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. model i nazwę producenta ofertowanego sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych w Specyfikacji technicznej

Zamawiający Wymaga dostarczenia, instalacji  sprzętu w podanej poniżej konfiguracji. Dostarczony sprzęt w ramach realizacji umowy:

- musi być urządzeniem fabrycznie nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji (wyprodukowanymi nie wcześniej niż 31.12.2025 r. i nie używanym wcześniej w innych projektach,

- musi być urządzeniem zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek UE,

- Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 lub normą równoważną

- Urządzenie musi posiadać deklaracja CE lub równoważną

| L.p. | Przedmiot | Liczba sztuk | Producent Nazwa (model/typ) | wartość netto(w zł) | Stawka VAT | wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer AI wraz ze wsparciem | 1 szt. |  |  |  |  |

| L.p. | Nazwa komponentu | Charakterystyka (wymagane minimalne parametry techniczne) | Oferowane parametry podać czy oferowany produkt spełnia/nie spełnia kryterium oraz oferowane parametry (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | - Przystosowana do instalacji w szafie rack 19” o wysokości maks. 2U. Musi być dostarczona z elementami umożliwiającymi montaż w szafie Rack. Musi umożliwiać zamontowanie co najmniej 8 dysków NVMe „hot-plug” 2,5”. - Obudowa wyposażona we wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą oraz w panel LCD, umożliwiający wyświetlanie informacji co najmniej o stanie: temperatury, pamięci RAM, dysków, slotów PCIe. - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. | - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
| 2. | Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 64 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM. - Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. | - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
| 3. | Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | - TAK / NIE* |
| 4. | Procesor | - Zainstalowane dwa procesory min. 28-rdzeniowe, taktowanie bazowe min. 2.0GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 590 w teście SPECrate2017_fp_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. | - TAK / NIE* |
| 5. | RAM | - Zainstalowane min. 1024 GB DDR4. Płyta główna musi obsługiwać co najmniej 8TB pamięci RAM. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone dla pamięci z czego minimum 16 slotów powinno pozostać wolnych. - Oferowany serwer musi oferować następujące zabezpieczenia pamięci RAM: Advanced ECC, Memory Page Retire (MPR), Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing PPR, PCLS. | - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
| 6. | Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących | - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
| 7. | Dyski twarde | - Zainstalowane: - Min. 5 szt. Dysków NVMe U.2 Hot-Plug przeznaczone do intensywnego odczytu o pojemnosci 7,68 TB każdy. - Min. 2 szt. Dysków NVMe U.2 Hot-Plug przeznaczone do intensywnego odczytu o pojemnosci 1,92 TB każdy | - TAK / NIE* |
| 8. | Gniazda PCI | - Min. 6 slotów PCIe z czego min.: - 4 sloty PCIe x16 co najmniej Gen.5 o pełnej wysokości i długości - 2 sloty PCIe x8 co najmniej Gen.4 | - TAK / NIE* |
| 9. | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Wbudowane 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T - Wbudowane 2 interfejsy sieciowe 10/25GbE SFP28 wraz z wkładkami 10/25GbE SFP28 | - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
| 10. | Wbudowane porty | - 3 porty USB z czego min. 1 w wersji USB 3.0 z tyłu obudowy - 1 port VGA z przodu obudowy - Możliwość rozbudowy o port RS232 | - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
| 11. | Video | - Serwer wyposażony w dwa niezależne od siebie akceleratory graficzne osiągające w wynik w teście Video Card Benchmarks wynik co najmniej 19.500 punków każdy. Wynik zaoferowanego testu akceleratora musi znajdować się na stronie internetowej: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html - Pamięć każdej karty min 48GB Akcelerator musi obsługiwać następujące funkcjonalności: - uruchomienie dużego modelu językowego (LLM) - akcelerator graficzny musi umożliwiać podzielenie swoich zasobów w celu przydzielenia ich do maszyn wirtualnych maszyn uruchomionych na serwerze. Jeżeli jest to funkcjonalność dodatkowo licencjowana, licencje nie musi zostać dostarczona, - chłodzenie akceleratora dostosowane do zaoferowanej obudowy serwera, - co najmniej 90 TFLOPS w operacjach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji. | - TAK / NIE* |
| 12. | Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 2800W klasy Titanium | - TAK / NIE* |
| 13. | Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie oraz ramię umożliwiające swobodne wysuwanie serwera z szafy bez potrzeby odłączania kabli. | - TAK / NIE* |
|  | Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego spełnienie powyższych zaleceń. | - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
|  | Diagnostyka | - Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. | - TAK / NIE* |
|  | Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności karty o: - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych narzędzi analitycznych jak Splunk, Grafana, ElasticSearch - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe - monitorowanie przepływu powietrza na bieżąco (w CFM) | - TAK / NIE* |
|  | Oprogramowanie do zarządzania | - Zainstalowane oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. | - TAK / NIE* |
|  | Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 lub równoważną - Serwer musi posiadać deklaracja CE lub równoważną - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. | - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
|  | Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | - TAK / NIE* - TAK / NIE* |
|  | Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres minimum 3 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet. - Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie Producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych) - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - W przypadku awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zmawiającego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. | Gwarancja …. miesięcy - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* - TAK / NIE* |

* niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.