Załącznik nr 1.1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w rozwiązania rolnictwa 4.0 służących unowocześnieniu bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.

Minimalne parametry ciągnika rolniczego wymagane przez Zamawiającego:

| Lp. | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowana maszyna | Opis parametrów oferowanej maszyny lub potwierdzenie spełniania wymaganego warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, Typ, model |  |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2026. |  |
|  | Pojemność 6,50-6,75 L, |  |
|  | Moc 215 – 237 KM, |  |
|  | Liczba cylindrów 6, |  |
|  | Norma emisji spalin STAGE V |  |
|  | Przekładnia bezstopniowa do 50 km/h |  |
|  | Tempomat z min. 6 różnymi prędkościami docelowymi |  |
|  | Zbiornik paliwa min.465 l. |  |
|  | Zbiornik AdBlue min. 54 l. |  |
|  | Korki wlewu zamykane kluczykiem |  |
|  | Skrzynka narzędziowa z narzędziami podstawowymi |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Oś przednia amortyzowana z hamulcami |  |
|  | Blokada mechanizmów różnicowych |  |
|  | Napęd na 4 koła ( 4x4) |  |
|  | Pneumatyczny układ hamulcowy 2- obwodowy z osuszaczem powietrza |  |
|  | Przedni WOM |  |
|  | Przedni TUZ |  |
|  | Przyciski do zewnętrznej obsługi – przedni WOM/TUZ/HYDR |  |
|  | Łącznik przedni hydrauliczny z końcówką hakową |  |
|  | Gniazdo elektryczne przednie |  |
|  | Wyjście układu pneumatycznego pod schodkami kabiny + zestaw do pompowania i przedmuchiwania |  |
|  | Obciążnik – balast przedni zawieszany na TUZ 1800 KG |  |
|  | Przyciski do zewnętrznej obsługi – tylny WOM/TUZ/HYDR |  |
|  | Łącznik tylny górny hydrauliczny |  |
|  | Zestaw kul 3 kat. |  |
|  | Stabilizatory TUZ - hydrauliczne |  |
|  | Tylny WOM z 4 zakresami prędkości |  |
|  | Gniazdo elektryczne tylne |  |
|  | Pompa hydrauliczna min. 170 L |  |
|  | Pakiet 2 par złączy hydraulicznych z przodu ciągnika |  |
|  | Pakiet 5 par złączy hydraulicznych z tyłu ciągnika |  |
|  | Zaczep przesuwny automatyczny 38mm |  |
|  | Belka dolna HD kula k 80 |  |
|  | Alternator 250 A |  |
|  | Gniazdo ISOBUS przednie i tylne |  |
|  | Podwójne tarcze hamulcowe |  |
|  | Hamulec górski |  |
|  | Wolny powrót oleju |  |
|  | Główny wyłącznik akumulatora |  |
|  | Koła przednie – 600/60R30 typu Michelin – felga stała |  |
|  | Koła tylne – 710/60R42 typu Michelin – felga stała |  |
|  | Obciążniki na tylne koła po 250 kg |  |
|  | Dostęp do kabiny pilot z immobiliserem |  |
|  | Rolety szyby przednia i boczna |  |
|  | Amortyzowana kabina |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna |  |
|  | Siedzenie skórzane z pasem bezpieczeństwa |  |
|  | Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa – możliwość rejestracji na 2 osoby |  |
|  | Kierownica skórzana |  |
|  | Lusterko wsteczne |  |
|  | Teleskopowe lusterka szerokokątne prawe i lewe zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie |  |
|  | Zestaw wskaźników informujących o parametrach pracy ciągnika umieszczony centralnie za kierownicą. |  |
|  | Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem |  |
|  | Wycieraczka przedniej szyby |  |
|  | Regulowana kierownica |  |
|  | Radio |  |
|  | Chłodzony schowek |  |
|  | Wspornik monitorów – szyna z przesuwnym zaczepem monitorów + uchwyt monitora |  |
|  | Oświetlenie ciągnika: |  |
|  | - 4 LED w masce + 4 LED z przodu |  |
|  | - 2 LED z tyłu ciągnika |  |
|  | - Światła LED wysoko montowane dla TUZ |  |
|  | - Światła robocze 360 stopni ( min. 14 szt. LED ) |  |
|  | - 2 światła obrotowe ostrzegawcze LED |  |
|  | Kamera na tylnym błotniku + dodatkowa bezprzewodowa |  |
|  | Kamera przednia zamontowana w masce ciągnika |  |
|  | Monitor kolorowy na podłokietniku min. 12 cali |  |
|  | Dodatkowy monitor min. 12 cali do obsługi maszyn, umieszczony na szynie bocznej |  |
|  | Pakiet RTK z 5 letnim abonamentem |  |
|  | Pakiet GPS z 5 letnim abonamentem |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF) |  |
|  | Katalog części w języku polskim |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące eksploatacji |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym. Czas reakcji serwisu 24 h |  |
|  | Maksymalna odległość najbliższego serwisu od siedziby Zamawiającego - 70 km |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
|  | Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi |  |
|  | W okresie gwarancji koszt przeglądów, części i materiałów eksploatacyjnych (oleje, filtry) pokrywa dostawca |  |

Ciągnik musi być wyposażony w następujące zintegrowane systemy:

| Lp | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowana maszyna | Opis parametrów oferowanej maszyny lub potwierdzenie spełniania wymaganego warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | System pozycjonowania i automatycznego prowadzenia: |  |
|  | - zintegrowany odbiornik GPS z możliwością odbioru korekcji RTK |  |
|  | - dokładność prowadzenia w trybie RTK na poziomie 2-3 cm |  |
|  | - system automatycznego prowadzenia (autopilot) z funkcjami jazdy po liniach prostych i na uwrociach. |  |
| 2 | Łączność i wymiana danych: |  |
|  | - moduł telematyczny umożliwiający dwukierunkową wymianę danych z systemami zarządzania gospodarstwem (maszynami towarzyszącymi) |  |
|  | - stały dostęp do danych w chmurze np. zużycie paliwa, położenie maszyny, parametry pracy). |  |
|  | - Zdalna diagnostyka i aktualizacja oprogramowania. |  |
| 3 | Komunikacja: |  |
|  | - Pełna kompatybilność ze standardem ISOBUS |  |
|  | - Możliwość automatycznego sterowania sekcjami roboczymi, podłączonych narzędzi |  |
| 4 | Oprogramowanie |  |
|  | - Zintegrowany terminal dotykowy w kabinie, służący jako centrum sterowania i wyświetlania map aplikacyjnych. |  |
|  | - Możliwość wgrywania i realizowania map zmiennego dawkowania |  |
|  | - Zintegrowanie z systemem zarzadzania |  |
| 5 | Automatyzacja |  |
|  | - System zarządzania uwrociami pozwalający na zaprogramowanie i automatyczne wykonanie sekwencji czynności na końcu pola. |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |
|  | - Przeszkolenie personelu z obsługi ciągnika i wszystkich systemów 4.0 |  |
|  | - Stały dostęp do serwisu i części zamiennych. |  |