Załącznik nr 1.2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w rozwiązania rolnictwa 4.0 służących unowocześnieniu bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.

Minimalne parametry Agregatu uprawowo - siewnego wymagane przez Zamawiającego:

| Lp. | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowana maszyna | Opis parametrów oferowanej maszyny lub potwierdzenie spełniania wymaganego warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, Typ, model |  |
|  | Fabrycznie nowy, rok modelowy 2026 |  |
|  | Szerokość robocza 3 m |  |
|  | Szerokość transportowa 3m |  |
|  | Wysokość transportowa max. 2.70 m |  |
|  | Pojemność skrzyni na nasiona 2600 – 3000 l |  |
|  | Liczba redlic nasiennych 24 szt. |  |
|  | Rozstaw redlic nasiennych 12,5 cm |  |
|  | Nacisk na redlicę nasienną 40-80 kg |  |
|  | Rozstaw kół wału oponowego 400/55-15,5 – opony płaskie |  |
|  | Minimalne zapotrzebowanie mocy 100 – 150 KM |  |
|  | Złącza hydrauliczne 3 pary dwustronnego działania + wolny spływ |  |
|  | Średnica dysków doprawiających o średnicy 430 – 450 mm |  |
|  | Dmuchawa hydrauliczna |  |
|  | Elektryczne rozłączanie połowy siewnika (lewa – prawa strona) |  |
|  | Wał między kołowy |  |
|  | Podest boczny do załadunku |  |
|  | Zestaw do kalibracji nasion |  |
|  | Opony płaskie |  |
|  | Brona tylna light |  |
|  | Radar |  |
|  | Tablice ostrzegawcze oraz oświetlenie drogowe |  |
|  | Sterowanie ISOBUS |  |
|  | Sterowanie z tabletu + tablet |  |
|  | Zestaw wyrównujący glebę |  |
|  | Skrobaki kółek dociskających |  |
|  | Hydraulicznie rozkładanie fragmentów skrzydeł |  |
|  | Włóka |  |
|  | Niwelatory śladów kół ciągnika |  |
|  | Belka zaczepowa kat 3 |  |
|  | Kontrola przepływu nasion |  |
|  | Wysiew na podstawie określenia obsady na m2 |  |
|  | Regulacja normy wysiewu |  |
|  | Znaczniki przedwschodowe |  |
|  | Współpraca z systemami GPS, możliwość wysiewu zmiennych dawek nasion w zależności od zasobności gleby. |  |
|  | System rozłączania połowy siewnika za pomocą nawigacji |  |
|  | Maszyna współpracuje z systemami ISOBUS , GPS (dwukierunkowa wymiana danych) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF) |  |
|  | Katalog części w języku polskim |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące eksploatacji |  |
|  | Maksymalna odległość najbliższego serwisu od siedziby Zamawiającego - 70 km |  |
|  | Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym. Czas reakcji serwisu 24 h |  |