Załącznik nr 1.4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w rozwiązania rolnictwa 4.0 służących unowocześnieniu bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.

Minimalne parametry Opryskiwacza polowego wymagane przez Zamawiającego:

| Lp. | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowana maszyna | Opis parametrów oferowanej maszyny lub potwierdzenie spełniania wymaganego warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, Typ, model |  |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2026 |  |
|  | Zbiornik główny wykonany z polietylenu o pojemności 2500 L |  |
|  | Zbiornik czystej wody do mycia układu cieczowego min. 500 L |  |
|  | Zbiornik do mycia rąk o pojemności 20 L |  |
|  | Urządzenie płuczące zbiornik główny pod ciśnieniem dysze rotacyjne 2 szt. |  |
|  | Suchy wskaźnik poziomu cieczy |  |
|  | Elektroniczny wskaźnik poziomu cieczy |  |
|  | Mieszadło wykonane w technologii 27 dysz |  |
|  | Szerokość belki 21 metrów |  |
|  | Belka składana wzdłuż opryskiwacza, indywidualnie podnoszona do 18 stopni kąta do góry oraz indywidualnie opuszczana do dołu do 4 stopni z asymetrycznym składaniem elementów skrajnych belki. |  |
|  | Rura ochronna przed rozpylaczami |  |
|  | Automatyczne prowadzenie belki nad łanem - min. 3 czujniki (gleba, łan) |  |
|  | Możliwość pracy w szerokości 12 m z asymetrycznym składaniem do 6 m lub dopuszczony jest asymetryczny oprysk na szerokość równą 6 metrów z każdej strony. |  |
|  | Cyrkulacja cieczy pneumatyczna – 9 sekcji |  |
|  | Głowice 5 pozycyjne zamieszczone na rurze cieczowej ze stali nierdzewnej co 50 cm |  |
|  | 3 rodzaje rozpylaczy w standardzie (nisko znoszeniowe inżektorowe, jednostrumieniowe eżektorowe i dwustrumieniowe eżektorowe) |  |
|  | 2 rodzaje rozpylaczy do aplikacji nawozów płynnych |  |
|  | Sterowanie ISOBUS, kontrola sekcji |  |
|  | Sterownik do obsługi układu cieczowego i hydraulicznego |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z platformą do zarzadzania, ciągnikiem i czujnikami oraz skanerami |  |
|  | System regulacji cieczy z technologią 4 czujników |  |
|  | System elektronicznego zarzadzania zaworami ssąco tłoczącymi, płukanie, mieszanie napełnianie |  |
|  | Pompa min 330 l/min. |  |
|  | Filtr ssawny z funkcją monitorowania zanieczyszczeń filtra |  |
|  | Filtr ciśnieniowy samoczyszczący cyklonowy |  |
|  | Boczny rozwadniacz pestycydów o pojemności nim. 35 litrów z funkcją płukania opakowania z dolnym zasysaniem cieczy oraz z systemem mycia zewnętrznego |  |
|  | Inteligentne śledzenie kół traktora z funkcją zabezpieczającą bezpieczny skręt |  |
|  | Rozstaw kół regulowany płynnie 1,8 m – 2,25 m |  |
|  | Stopa podporowa |  |
|  | Układ hamulcowy dwuobwodowy |  |
|  | Górny zaczep na oczko oraz zamienny na kulę |  |
|  | Koła 380/85 R46 |  |
|  | Błotniki |  |
|  | WOM o szerokim kącie jednostronny |  |
|  | Oświetlenie drogowe |  |
|  | Oświetlenie robocze niebieskie, obsługa z ISOBUS |  |
|  | Schowki prawy i lewy na środki ochrony roślin oraz środki BHP |  |
|  | Urządzenie szybkiego napełniania (funkcja zasysania oraz tłoczenia cieczy) |  |
|  | Urządzenie ciśnieniowego opróżniania + wąż min. 8 metrów z filtrem |  |
|  | Maszyna współpracuje z systemami ISOBUS , GPS (dwukierunkowa wymiana danych) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF) |  |
|  | Katalog części w języku polskim |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące eksploatacji |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym. Czas reakcji serwisu 24 h |  |
|  | Maksymalna odległość najbliższego serwisu od siedziby Zamawiającego - 70 km |  |
|  | Gwarancja min 48 miesięcy |  |
|  | Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi |  |