Załącznik nr 1.5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w rozwiązania rolnictwa 4.0 służących unowocześnieniu bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.

Minimalne parametry siewnika do warzyw wymagane przez Zamawiającego:

| Lp. | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowana maszyna | Opis parametrów oferowanej maszyny lub potwierdzenie spełniania wymaganego warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, Typ, model |  |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2026. |  |
|  | Sztywna rama o szerokości od 2,7 m do 3 m. |  |
|  | 4 rzędowy |  |
|  | Każda z sekcji z możliwością siewu: jednoliniowego, dwuliniowego z możliwą regulacją rozstawu rzędów. |  |
|  | Automatyczne sterowanie sekcjami wykorzystujące system GPS, możliwość wysiewu zmiennych dawek nasion |  |
|  | Dwukierunkowa wymiana danych za pomocą systemu ISOBUS |  |
|  | Antena GPS, RTK z 5 min. letnim abonamentem |  |
|  | Elektryczne sterowanie sekcjami |  |
|  | Tarcze do wysiewu: marchewki, cebuli, buraczka, szczypiorku, ogórka, kapusty, rzodkiewki |  |
|  | Oświetlenie drogowe |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF) |  |
|  | Katalog części w języku polskim |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące eksploatacji |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym. Czas reakcji serwisu 24 h |  |
|  | Maksymalna odległość najbliższego serwisu od siedziby Zamawiającego - 70 km |  |
|  | Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |