Załącznik nr 1.6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w rozwiązania rolnictwa 4.0 służących unowocześnieniu bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.

Minimalne parametry Drona z kamerą multispektralną do skanowania upraw wymagane przez Zamawiającego:

| Lp. | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowany produkt | Opis parametrów oferowanego produktu lub potwierdzenie spełniania wymaganego warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, Typ, model |  |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2026. |  |
|  | Wyposażenie drona umożliwiające monitorowanie i analizę upraw oraz tworzenie map zmiennego dawkowania nawozów i środków ochrony roślin. |  |
|  | Maks. masa startowa (z modułem RTK) 1050 g |  |
|  | Praca w dwóch trybach: sportowy [S] / normalny [N] |  |
|  | Maksymalne wymiary po rozłożeniu śmigieł (długość x szerokość x wysokość): nie większe niż: 350 × 388 × 150 mm |  |
|  | Maksymalny czas lotu (bez wiatru): powyżej 40 min. |  |
|  | Maks. czas zawisu (bez wiatru): powyżej 32 min |  |
|  | Maks. kąt nachylenia tryb normalny 30°, Tryb sportowy 35° |  |
|  | Maks. prędkość kątowa 200°/s |  |
|  | Obsługiwane systemy GNSS: GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko, gdy włączony jest moduł RTK) |  |
|  | Zakres temperatury roboczej: od -10°C do + 40°C |  |
|  | Dokładność zawisu: w pionie: ±0,1 m (z systemem wizyjnym); ±0,5 m (z GNSS); |  |
|  | ±0,1 m (z RTK), w poziomie: ±0,3 m (z systemem wizyjnym); ±0,5 m (z systemem pozycjonowania); ±0,1 m (z RTK) |  |
|  | Wskaźnik ostrzegawczy wbudowany w dronie |  |
|  | Kamera RGB: sensor 4/3” CMOS, rozdzielczość min: 20 MP |  |
|  | Obiektyw: pole widzenia: 84°, przysłona: od f/2,8 do f/11, ostrość: 1 m do nieskończoności, zakres ISO 100-6400 |  |
|  | Rozmiar obrazu max: 5280x3956 |  |
|  | format zdjęć: JPEG/DNG, format video: MP4 |  |
|  | Kamera multispektralna: sensor 1/2.8" CMOS, rozdzielczość: min 5 MP |  |
|  | Rozmiar obrazu max: 2592×1944, minimalna rozdzielczość wideoH.264: FHD: 1920 x 1080@30fps; Treść wideo: NDVI/GNDVI/NDRE, format zdjęć: TIFF, format wideo: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |  |
|  | Wielokierunkowy system widzenia dwusensorowego, z czujnikiem podczerwieni w dolnej części drona |  |
|  | Akumulator: pojemność min: 5000 mAh, Typ ogniwa akumulatora: LiPo |  |
|  | Obsługa kart pamięci microSD |  |
|  | Moduł RTK, dokładność pozycji, stały: poziomo: 1cm + 1ppm; Pionowo: 1,5cm +1ppm |  |
|  | Ładowarka 240V (AC), 50Hz do 60Hz, 2.5A moc wyjściowa min. 100W |  |
|  | Hub ładowania o mocy znamionowej min 240 W, typ ładowania 3 akumulatory z możliwością ładowania zestawu baterii (3 szt.) |  |
|  | W zestawie (minimum): dron, moduł RTK, aparatura sterująca, kabel USB-C x 2, |  |
|  | kabel zasilania, osłona kamery, 3 komplety par zapapasowych śmigieł, klucz imbusowy, karta pamięci min. 256 GB, walizka transportowa, 3 szt. dodatkowych akumulatorów kompatybilne z dronem akumulator – min 6500 mAh każdy |  |
|  | Platforma do zarządzania uprawami np. DJI SmartFarm |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na tworzenie map zmiennego dawkowania w pełni kompatybilne z dronem z wieczystą licencją. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF) |  |
|  | Katalog części w języku polskim |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące eksploatacji |  |
|  | Pokrycie kosztów związanych z zaproponowanym dronem dotyczące niezbędnych szkoleń do uzyskania uprawnień zgodnych ze stanem prawnym na dzień podpisania umowy, egzaminem dla min. czterech operatów dronów wskazanych przez Zamawiającego |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym. Czas reakcji serwisu 24 h |  |
|  | Maksymalna odległość najbliższego serwisu od siedziby Zamawiającego - 70 km |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
|  | Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi |  |