Załącznik nr 1.7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w rozwiązania rolnictwa 4.0 służących unowocześnieniu bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.

Minimalne parametry Drona wykonawczego z zestawem do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin i nawożenia zmiennymi dawkami zgodnie z analizą pola wymagane przez Zamawiającego:

| Lp. | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowany produkt | Opis parametrów oferowanego produktu lub potwierdzenie spełniania wymaganego warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, Typ, model |  |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2026. |  |
|  | Masa własna min 51 kg (z akumulatorem) |  |
|  | Masa startowa z opryskiem / rozsiewanie: oprysk: min 90 kg, rozsiewanie: min 100 kg |  |
|  | Maksymalna przekątna rozstawu osi: 2100-2200 mm |  |
|  | Wymiary (rozłożone ramiona i śmigła): około 2800×3085×820 mm |  |
|  | Zakres dokładności zawisu (przy silnym sygnale GNSS) Włączony D-RTK: Poziomo: ±10 cm, Pionowo: ±10 cm, D-RTK wyłączony: Poziomo: ±60 cm, Pionowo: ±30 cm (włączony moduł radarowy: ±10 cm |  |
|  | Dokładność pracy na sygnale RTK: sieć ma zapewnić równomierne pokrycie całego kraju (rozwiązanie RTN). Sieć ma udostępniać poprawki dla systemów i częstotliwości GPS: L1, L2, L5, GLONASS: L1, L2, L5, Galileo: E1, E5, BeiDou: B1, B2, B3. |  |
|  | Sieć ma zapewnić dostęp do panelu administracyjnego użytkownika umożliwiającym wgląd do historii połączeń, czasu trwania połączenia, statusu uzyskanej pozycji (fix/float/DGPS) oraz miejsce logowania użytkownika na podglądzie mapowym (np. OpenStreetMap). Ponadto panel ma umożliwić sprawdzenie aktywności jonosferycznej w czasie rzeczywistym, dla dowolnego miejsca na terenie co najmniej 90% terenu kraju, min 12-miesięczny dostęp do danych korekcyjnych RTK/RTN w celu poprawy bezpieczeństwa lotu |  |
|  | Zamawiający wymaga podania nazwy dostawcy dostarczanych danych korekcyjnych oraz dostarczenia karty katalogowej produktu |  |
|  | Maksymalny konfigurowalny promień lotu powyżej 1900 m |  |
|  | Odporność na wiatr min 5,5 m/s |  |
|  | Układ napędowy – silniki moc: min. 3900 W/silnik |  |
|  | Układ napędowy – śmigła wykonane z filamentu nylonowego z włókna węglowego, wymiary minimum 1371, Ilość 8 sztuk |  |
|  | System oprysku – zbiornik na płyn wykonany z plastiku (HDPE) o pojemności: od 45L do 50L, minimalny udźwig: 40 kg, ilość zbiorników: 1 |  |
|  | System oprysku – dysze, Ilość 4, rozmiar kropli 50-500 μm, efektywna szerokość oprysku: od 1m do 11m (na wysokości 3 m nad uprawami) |  |
|  | Typ pompy: pompa wirowa (napęd magnetyczny), Ilość 2 szt., maksymalny przepływ pojedynczej pompy powyżej 11 l/min, minimalny wymagany przepływ: 15 l/min (2 dysze); 23 l/min (4 dysze) |  |
|  | System rozsiewu: kompatybilna średnica materiału suchy granulat: 0,5-5 mm, minimalna pojemność zbiornika do rozsiewania 70 l, ładowność zbiornika min. 45 kg, minimalna szerokość rozrzutu: 7,5 m |  |
|  | System radarowy: przedni radar z układem fazowanym, tylny radar z układem fazowanym, utrzymywanie wysokości od terenu, możliwość pracy na zboczach o nachyleniu powyżej: 45°, zakres wykrywania wysokości: 1-50 m |  |
|  | Unikanie przeszkód: Zasięg wykrywania przeszkód (wielokierunkowy): 1–50 m, FOV (przód): poziomo 360°, pionowo ±45°, w górę ±45°, FOV (tył): pionowo 360°, poziomo ±45°, Warunki pracy: wysokość nad przeszkodą >1,5 m, prędkość pozioma ≤10 m/s, pionowa ≤3 m/s, Bezpieczna odległość graniczna: 2,5 m, kierunek wykrywania: wykrywanie wielokierunkowe 360° |  |
|  | System optyczny typu binocular o minimalnych parametrach: zakres pomiaru od 0,5 do 29 m, efektywna prędkość wykrywania ≤10 m/s, pole widzenia poziomo: 90°, pionowo: 106° |  |
|  | Aparatura sterująca: minimalna odległość transmisji 6,5 km (FCC), 4,5 km (SRRC), 3 km (MIC/CE); (bez przeszkód, bez zakłóceń i na wysokości 2,5 m), Protokół Wi-Fi 6, |  |
|  | częstotliwość pracy Wi-Fi 2,4000–2,4835 GHz, 5,150–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz, |  |
|  | protokół Bluetooth 5.1, częstotliwość pracy Bluetooth 2,4000-2,4835 GHz, GNSS: GPS+Galileo+BeiDou, dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 7 cali, jasność min. 1200 cd/m2, temperatura pracy od -20° do 50° C, sterownik wyposażony w min. dwa akumulatory jeden wbudowany drugi zewnętrzny, minimalny czas pracy wbudowanego akumulatora 3 godziny, minimalny czas pracy zewnętrznego akumulatora 2 godziny 30 minut. |  |
|  | Akumulatory drona: minimum 3 szt. o pojemności minimalnej 29 000 mAh każdy |  |
|  | Ładowarka akumulatorów o mocy umożliwiającej pełne naładowanie akumulatora w maksimum 12 minut, wymagane funkcje ochronne: zabezpieczenie przed przepięciem, przeładowaniem, zbyt niskim napięciem i zbyt wysoką temperaturą |  |
|  | Oprogramowanie z wieczystą licencją pozwalające na opryskiwanie i nawożenie zmiennymi dawkami zgodnie z analizą pola. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF) |  |
|  | Katalog części w języku polskim |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące eksploatacji |  |
|  | Pokrycie kosztów związanych z zaproponowanym dronem dotyczące niezbędnych szkoleń do uzyskania uprawnień zgodnych ze stanem prawnym na dzień podpisania umowy, egzaminem dla min. czterech operatów dronów wskazanych przez Zamawiającego |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym. Czas reakcji serwisu 24 h |  |
|  | Maksymalna odległość najbliższego serwisu od siedziby Zamawiającego - 70 km |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi |  |