Załącznik nr 1.8 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ciągnika rolniczego, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w rozwiązania rolnictwa 4.0 służących unowocześnieniu bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.

Minimalne parametry Rozsiewacza do wapna wymagane przez Zamawiającego:

| Lp. | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowana maszyna | Opis parametrów oferowanej maszyny lub potwierdzenie spełniania wymaganego warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, Typ, model |  |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2026 |  |
|  | Pojemność zbiornika 9000 l. |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z platformą do zarzadzania, ciągnikiem i czujnikami oraz skanerami |  |
|  | System wysiewu granicznego i zmiennej dawki nawożenia (np. mapa aplikacyjna) sterowany z nawigacji GPS poprzez złącze ISOBUS |  |
|  | Kontrola wysiewu sterowana systemem nawigacji |  |
|  | Nadstawka 2200 l |  |
|  | Podest z drabiną i uchwytami na węże hydrauliczne |  |
|  | Oś hamowana (10/235/335, nośność 15t, 2100 mm) |  |
|  | Koła 480/80 R46 – opony typu Michelin |  |
|  | Błotniki |  |
|  | Zaczep górny typu oczko |  |
|  | Oświetlenie drogowe |  |
|  | Oświetlenie robocze |  |
|  | Dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy |  |
|  | Homologacja drogowa 40 km/h |  |
|  | Plandeka zamykana hydraulicznie |  |
|  | Tarcze wysiewu wapna wyposażone w 6 łopatek |  |
|  | Szerokość robocza min 16 m |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF) |  |
|  | Katalog części w języku polskim |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące eksploatacji |  |
|  | Maksymalna odległość najbliższego serwisu od siedziby Zamawiającego - 70 km |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym. Czas reakcji serwisu 24 h |  |
|  | Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii w okresie gwarancji i rękojmi |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |