ZAŁĄCZNIK nr 7 DO SWZ

PAKIET 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera opis przedmiotu zamówienia składający się z części opisanych w poszczególnych załącznikach.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej opisane są szczegółowo parametry techniczne
zamawianego sprzętu i oprogramowania, tj.: zestawy komputerowe, monitory, drukarki, skanery.
Na każdym załączniku Specyfikacji Technicznej wskazano również miejsce dostawy oraz osobę zainteresowaną zakupem.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz cen wszystkich części oferowanego sprzętu opisanego w załącznikach od 1 do 10 sporządzony w formie tabelarycznej wypełniony według wzoru podanego przez Zamawiającego.

Załącznik 1

Instytut Radiokomunikacji,

ul. Polanka 3,

61-131 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Stacja robocza (komputer stacjonarny) - 1 szt.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark Multi-Thread nie mniejszy niż 52 000 punktów - wsparcie dla sprzętowej wirtualizacji - obsługa IOMMU w procesorze i chipsecie płyty głównej |
| Pamięć RAM | - pojemność co najmniej 64GB (2x32GB) - co najmniej 4 sloty pamięci ram z czego 2 nieobsadzone - możliwość rozbudowy do co najmniej 128 GB całkowitej pojemności bez kolizji kości z kartą graficzną - częstotliwość taktowania pamięci nie mniejsza niż maksymalnie natywnie obsługiwana przez kontroler pamięci RAM |
| Karta graficzna | - wynik w teście Passmark G3D Mark min. 38 000 - wbudowana pamięć VRAM min. 32 GB w standardzie GDDR7 - chłodzenie aktywne z min. 3 wentylatorami o zmiennej prędkości obrotowej zależnej od obciążenia karty - interfejs PCIe 4.0 x16 lub szybszy - min. 1x złącze HDMI w standardzie 2.0 lub nowszym - min. 1x złącze DisplayPort w standardzie 1.4 lub nowszym - wsparcie dla CUDA (wymagania dla kompatybilności z projektami naukowymi Zamawiającego) - możliwość uruchamiania i trenowania modeli w bibliotekach obliczeniowych (co najmniej PyTorch i TensorFlow) z akceleracją GPU |
| Dysk SSD #1 | - pojemność całkowita nie mniejsza niż 2 TB - złącze M.2 NVMe, PCIe 4.0 lub nowszy - synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND, nie więcej niż 3 bitowe komórki, - dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM |
| Dysk SSD #2 | - dysk fizycznie odrębny od dysku SSD #1 - pojemność całkowita nie mniejsza niż 1 TB (preferowane 2 TB) - złącze M.2 NVMe, PCIe 4.0 lub nowszy - synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND, nie więcej niż 3 bitowe komórki, - dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM |
| Płyta główna / Chipset | - sekcja zasilania procesora w całości chłodzona radiatorem - min. 1x slot PCIe w standardzie 4.0 x16 lub szybszym dla GPU - min. 2x sloty M.2 NVMe w standardzie PCIe 4.0 x4 lub szybszym - min. 4x gniazda pamięci RAM z możliwością obsługi do co najmniej 128 GB - porty I/O: - min. 3x USB typu A, z czego min. 2x o przepustowości co najmniej 5 Gbps (liczba gniazd nie może być osiągalna przez HUBy, adaptery czy karty rozszerzeń) - min. 1x USB typu C o przepustowości min. 10 Gbps, z czego min. 1x port na froncie obudowy |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana - standard High Definition - min. 1x gniazdo audio jack (dopuszczalne złącze typu combo) |
| Karta sieciowa | - przewodowa karta zintegrowana lub dedykowana, zamontowana w gnieździe wewnątrz komputera - min. 1× złącze Ethernet 2.5 Gb/s |
| Obudowa | - obudowa typu tower - front i top obudowy typu mesh - filtry przeciwkurzowe na wszystkich wlotowych otworach wentylacyjnych - zasilacz montowany na dole obudowy - co najmniej 3x wentylatory 120 mm lub 140 mm na przodzie obudowy, co najmniej 1x wentylator 120mm lub 140mm na tyle - możliwość zamontowana w obudowie wszystkich opisanych komponentów - min. 1x port USB typu C o przepustowości min. 10 Gbps na froncie obudowy |
| Chłodzenie procesora | - konstrukcja typu twin tower, - co najmniej 6 rurek cieplnych - co najmniej dwa wentylatory o średnicy nie mniejszej niż 120mm każdy - wentylatory z PWM, - głośność wentylatorów nie większa niż 30dB(A) przy maksymalnych obrotach - procesor musi znajdować się na liście kompatybilności chłodzenia i być z nim w pełni kompatybilne |
| Zasilacz | - moc nie mniejsza niż 1000 W - standard ATX 3.1 lub nowszy - certyfikat sprawności 80 PLUS Gold lub w wyższej wersji - zabezpieczenia co najmniej: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP |
| System operacyjny #1 | - najnowsza stabilna wersja systemu, - 64-bitowy system operacyjny z graficznym interfejsem w języku polskim - preinstalowany przez Wykonawcę - natywna obsługa systemu plików NTFS - w pełni zintegrowany z usługą katalogową Active Directory, w tym: - kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie poprzez Group Policy Objects - licencja wieczysta |
| Gwarancja | - gwarancja min. 36 miesięcy na części i robociznę |

mgr inż. Salim Janji, 537 095 498

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-01328

Załącznik 2

Instytut Radiokomunikacji,

ul. Polanka 3

61-131 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Monitor komputerowy - 1 szt

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, format, rozdzielczość | - monitor ultrapanoramiczny (ultrawide) o proporcjach 21:9, - przekątna ekranu w zakresie od 28,5" do 30" - rozdzielczość natywna min. 2560 × 1080 pikseli, - częstotliwość odświeżania min. 75 Hz (preferowane ≥ 100 Hz), - matryca matowa lub antyodblaskowa, - technologia matrycy IPS lub jej odmiana |
| Parametry obrazu | - maksymalna jasność min. 250 cd/m2, - pokrycie przestrzeni barw min. 99% sRGB, - czas reakcji matrycy maks. 5 ms (GtG), - kąty widzenia minimum 178° poziomo / 178° pionowo, - technologia redukcji migotania obrazu (flicker free), - technologia ograniczenia emisji światła niebieskiego lub równoważna. |
| Złącza | - min. 1× DisplayPort w wersji 1.2 lub nowszej, - min. 1× HDMI w wersji 1.4 lub nowszej, |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa matowa, kolor czarny lub grafitowy (dopuszcza się elementy w kolorze srebrnym / szarym), - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej trzech stron. |
| Dołączone kable | - przewód zasilania - kabel HDMI zgodny ze standardem monitora - opcjonalnie: kabel DisplayPort zgodny ze standardem monitora |
| Inne | - VESA 100×100 mm, - zarządzanie kablami (preferowane), - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż D. |
| Gwarancja | - co najmniej 24 miesięcy gwarancji producenta |
| Akcesoria – ramię ścienne | - ramię do montażu monitora na ścianie - zgodność ze standardem VESA 100×100 mm - nośność min. 10 kg (lub ≥ 1,5× masy monitora) - zakres regulacji obejmujący co najmniej: - pochylenie (tilt) min. ±15° - obrót (swivel) min. ±90° - regulacja wysięgu (wysunięcie od ściany) min. 300 mm - regulacja wysokości (w ramach konstrukcji ramienia) min. 200 mm - komplet elementów montażowych (kołki/śruby/dystanse) w zestawie - gwarancja min. 12 miesięcy |

mgr inż. Salim Janji, 537 095 498

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-01328

Załącznik 3

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

ul. Piotrowo 3A

61-138 Poznań

(nazwa jednostki zamawiającej, adres)

Jeden monitor komputerowy o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Matryca | - OLED lub jej odmiana |
| Przekątna ekranu | - co najmniej 33 cale i nie więcej niż 35 cali, |
| Rozdzielczość | - co najmniej 3440 x 1440 pikseli, - proporcja 21:9, |
| Krzywizna ekranu | - zakrzywiony panel o promieniu 1800R |
| Częstotliwość odświeżania | - co najmniej 240 Hz |
| Kontrast i jasność | - jasność maksymalna min. 1000 cd/m2, |
| Funkcje i technologie | - Picture-in-Picture (PIP) - Picture-by-Picture (PBP) |
| Ergonomia | - TILT co najmniej od -5 do +20 stopni - SWIVEL co najmniej od -30 do +30 stopni, - regulacja wysokości aż do 100mm, - VESA 100x100mm, |
| Złącza | - min. 2 x HDMI w standardzie co najmniej 2.1 - min. 1 x DisplayPort w standardzie co najmniej 1.4 - wyjście audio |
| Gwarancja | - co najmniej 3 lata |

Jacek Dobroczyński, 61 6652677

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-02141

Załącznik 4

Instytut Technologii Materiałów,

Zakład Wytwarzania Przyrostowego i Rzeczywistości Wirtualnej

ul. Piotrowo 3,

61-138 Poznań

(nazwa jednostki zamawiającej, adres)

Dwa zestawy komputerowe o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Płyta główna | - sekcja zasilania procesora w całości chłodzona radiatorem - zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty, - min. 1x PCIe 5.0 x16 lub nowsze, - min. 2x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 lub nowsze, - min. 3x USB typ A na tylnym panelu płyty głównej, każdy o przepustowości co najmniej 5Gbps - min. 1x USB typ C na tylnym panelu płyty głównej o przepustowości co najmniej 20Gbps - minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - możliwość wyprowadzenia na przedni panel obudowy co najmniej 2 gniazd USB typ A o przepustowości 5Gbps i co najmniej 1 gniazda USB typ C o przepustowości 10Gbps, - możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkość rzeczywista, ilość pamięci cache, - możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS, |
| Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 40000 punktów |
| Chłodzenie CPU | - typu twin tower, - co najmniej 6 rurek cieplnych - co najmniej dwa wentylatory o średnicy nie mniejszej niż 120mm każdy - wentylatory z PWM, - głośność wentylatorów nie większa niż 30dB(A) przy maksymalnych obrotach - procesor musi znajdować się na liście kompatybilności chłodzenia i być z nim w pełni kompatybilne |
| Wirtualizacja | - sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS, - możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji, - obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej, |
| Pamięć RAM | - co najmniej 64GB pracujące w trybie dual channel, w standardzie DDR5 - prędkość pamięci nie niższa niż maksymalnie natywnie obsługiwana przez kontroler pamięci RAM, - moduły pamięci fabrycznie wyposażone w radiatory, - co najmniej dwa sloty pamięci RAM nieobsadzone - możliwość rozbudowy pamięci do min. 128GB, - konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy, |
| Dysk SSD | - pojemność nie mniejsza niż 1TB, - interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe, - interfejs PCIe Gen4x4 - synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND, nie więcej niż 3 bitowe komórki, - dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM |
| Karta sieciowa | - zintegrowana, - 10/100/1000 Mbsp, - Wake on LAN, - możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, - standard High Definition, - możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS, - co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy |
| Karta graficzna | - co najmniej 3 wyjścia cyfrowe w konfiguracji HDMI i/lub DisplayPort - co najmniej dwa wyjścia DisplayPort uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejściówek, - jednoczesna obsługa co najmniej dwóch monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy częstotliwości 60Hz - pamięć co najmniej 16 GB GDDR7 - PassMark G3D Mark nie mniej niż 32000 punktów |
| Obudowa | - kolor ciemny, matowy, - min. 3 gniazda USB z przodu obudowy, z czego min. 2 USB typ A o przepustowości min. 5Gbps i min. 1 USB typ C o przepustowości min. 10Gbps, - wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo, - zamontowane co najmniej 3 wentylatory o średnicy min. 120mm, dwa z przodu oraz jeden z tyłu obudowy, - otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, |
| Zasilacz | - moc nie mniejsza niż 850W, - certyfikat 80Plus w wersji co najmniej GOLD, - zgodny ze standardem ATX 3.1 lub nowszym - w pełni modularne okablowanie, - aktywny układ PFC - zabezpieczenia co najmniej OTP, SCP, OPP, OCP, OVP, UVP |
| System operacyjny | - wspierany przez producenta, stabilny 64 bitowy system operacyjny, - preinstalowany przez producenta komputera, - nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu, - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects, - natywna obsługa systemu plików NTFS, - licencja cyfrowa, wieczysta, |
| Klawiatura | - przewodowa, złącze USB, - pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym) - niskoprofilowa (typu slim), - układ klawiszy QWERTY US-International, - przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku, |
| Myszka | - pełnowymiarowa (nie laptopowa), - przewodowa, złącze USB, - laserowa lub optyczna, - min. 1000DPI, - pięć przycisków w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce, |
| Gwarancja | - co najmniej 2 lata na części i robociznę, |

Adam Dudziak tel. 665 2739

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-06130

Załącznik 5

Politechnika Poznańska
Instytut Informatyki
Zakład Technologii Przetwarzania Danych
ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden komputer typu all-in-one o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark Multithread nie mniejszy niż 23000 punktów, - wynik w teście PassMark CPU Mark Single Thread nie mniejszy niż 4500 punktów, |
| Pamięć RAM | - co najmniej 32GB, - zamontowana przez producenta komputera, |
| Dysk SSD | - pojemność nie mniejsza niż 1TB, - zamontowany przez producenta komputera, |
| Karta sieciowa | Przewodowa: - zintegrowana, - 10/100/1000 Mbsp, Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera): - WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ax lub nowszym, - Bluetooth min. 5.3 lub w nowszym standardzie, |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, - standard High Definition, |
| Karta graficzna | - co najmniej zintegrowana, |
| Złącza | - min. 2x Thunderbolt 4 lub USB4, |
| Ekran | - min. 24 cale - rozdzielczość min. 4480x2520px, - matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie lub OLED, - jasność maksymalna min. 500 nitów - kamera internetowa wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu, umożliwiająca nagrywanie w rozdzielczości min. 1080p |
| System operacyjny | - stabilny, 64-bitowy system operacyjny - preinstalowany przez producenta komputera - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim - zgodny z platformą sprzętową - zgodny z POSIX - zgodny ze standardem Single UNIX Specification - licencja wieczysta |
| Klawiatura | - dedykowana do oferowanego komputera i kompatybilna z oferowanym systemem operacyjnym, - wyspowa, - niskoprofilowa, - wbudowany czytnik linii papilarnych - bez pola numerycznego, - bezprzewodowa, komunikacja za pomocą Bluetooth, - wbudowany akumulator ładowany za pomocą gniazda USB-C - przewód do ładowania w zestawie |
| Touchpad | - komunikacja bezprzewodowa Bluetooth - wbudowany akumulator ładowany poprzez gniazdo USB-C - obsługa multi-touch oraz wykrywanie siły nacisku, - szklana powierzchnia sięgająca do samej krawędzi, - dedykowana do oferowanego komputera i kompatybilna z oferowanym systemem operacyjnym, - przewód do ładowania w zestawie |
| Gwarancja | - gwarancja producenta komputera, - 3 lata na części i robociznę - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, - możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem |

Robert Wrembel tel +48 61 665 2991

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-03115

Załącznik 6

Instytut Technologii Materiałów,

Zakład Wytwarzania Przyrostowego i Rzeczywistości Wirtualnej

ul. Piotrowo 3,

61-138 Poznań

1szt  urządzenie do wytwarzania przyrostowego o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Obudowa | - Zamknięta przestrzeń robocza - Górna pokrywa szklana, przezierna z możliwością demontażu i chwytem ułatwiającym przenoszenie - Drzwi obudowy szklane, przezierne - Boczne ścianki przezierne - Automatyczne usuwanie resztek filamentu poza urządzenie, - Wyrzut resztek materiału umiejscowiony na tylnej ścianie obudowy - Komora urządzenia wykonana z materiału trudnopalnego |
| Specyfikacja | - Układ kinematyczny typu CoreXY - Urządzenie dostosowane do filamentu o średnicy 1,75mm - Dwie niezależne głowice w ekstruderze - Serwoekstruder do wytłaczania materiału o sile do co najmniej 10kg - Automatyczny system wymiany dysz z magazynem na 6 dysz wewnątrz urządzenia - Przestrzeń robocza sześcienna o wielkości co najmniej 300x320x320 mm przy drukowaniu dwiema dyszami - Powierzchnia robocza stołu wykonana z blachy sprężynowej, pokryta teksturowaną powłoką PEI, mocowanie magnetycznie - Grzany stół roboczy, maksymalna temperatura nie mniejsza niż 120℃ - Aktywnie ogrzewana komora robocza, maksymalna temperatura nie mniejsza niż 65℃ - Tensometryczne poziomowanie stołu roboczego - Ekstruder typu Direct Drive - Ekstruder całkowicie metalowy - Wymienne dysze z ogrzewaniem indukcyjnym, - Maksymalna temperatura nagrzewania dyszy nie mniejsza niż 350℃ - Maksymalna szybkość głowicy drukującej nie mniejsza niż 1000 mm/s - Maksymalne przyspieszenie głowicy drukującej nie mniejsze niż 20000 mm/s2 - Maksymalny przepływ materiału przez dyszę nie mniejszy niż 40 mm³/s - Czujnik filamentu - Możliwość zużywania filamentu do końca, bez konieczności wyciągania resztek przed montażem nowego filamentu - Kurtynowy wentylator chłodzący wydruk - Wentylator regulujący temperaturę wewnątrz komory roboczej - Wyświetlacz kolorowy, dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 5 cali - Kompensacja drgań własnych - Automatyczna optymalizacja wytłaczania filamentu z dyszy - System wizyjny automatycznego nadzorowania procesu wytwarzania z minimum 4 kamerami - Możliwość automatycznego wykonywania filmów poklatkowych z procesu drukowania - Oświetlenie LED komory roboczej - Wznowienie wydruku po zaniku zasilania - Filtracja za pomocą filtra G3, filtra HEPA 12 oraz filtra węglowego |
| Komunikacja | - Połączenie WiFi IEEE802.11 a/b/g/n - Możliwość sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji w systemie Android oraz MS Windows. |
| Wymiary | - Wymiary zewnętrzne samej drukarki 3D (bez dodatkowych modułów)nie większe niż 500x520x630 mm |
| Wyposażenie | - min. 2x Hotend ze stali hartowanej 0,4mm - min. 2x Hotend ze stali hartowanej 0,6mm - min. 1x Hotend indukcyjny 0,2mm - min. 3x Hotend indukcyjny 0,6mm - min. 4x Hotend indukcyjny 0,4mm - System podawania filamentu na min. 4 szpule materiału, współpracującego z firmware urządzenia z opcją suszenia materiału w temperaturze do co najmniej 65℃, dołączone potrzebne okablowanie - System podawania filamentu na min. 1 szpulę materiału z opcją suszenia materiałów technicznych w temperaturze do 85℃, współpraca z firmware urządzenia, dołączone potrzebne okablowanie - Przewód zasilający |
| Gwarancja | - gwarancja producenta min. 1 rok |

Adam Dudziak tel. 665 2739

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-06130

Załącznik 7

Instytut Technologii Materiałów,

Zakład Wytwarzania Przyrostowego i Rzeczywistości Wirtualnej

ul. Piotrowo 3,

61-138 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

1 ręczny, bezprzewodowy skaner 3D:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Technologia skanowania | - Skanowanie niebieskim laserem, co najmniej 7 linii równoległych i 34 krzyżujące się linie oraz światłem NIR |
| Dokładność i jakość | - Dokładność pomiaru do nie więcej niż 0,02 mm + nie więcej niż 0,06 mm/m w trybie lasera niebieskiego |
| Szybkość rejestracji danych | - co najmniej do 60 fps przy skanowaniu z użyciem niebieskiego lasera - co najmniej do 30 fps przy skanowaniu z użyciem NIR |
| Zakres obiektów | - zakres nie mniejszy niż od 5 mm3 do 4000 mm3 |
| Kolory i tekstury | - skanowanie w 24 bitowym kolorze - możliwość skanowania obiektów czarnych i metalicznych |
| Komunikacja i praca | - interfejs danych USB-C / USB 3.0 - tryb bezprzewodowy przez Wi-Fi 6 - współpraca z Windows 10/11, macOS |
| Oprogramowanie w zestawie | - do sterowania urządzeniem - do rejestracji i zapisu danych - do eksportu modeli do formatów OBJ, STL, PLY - kompatybilność z typowymi narzędziami CAD/3D |
| Zawartość zestawu | - skaner - bezprzewodowa rękojeść sterująca - uchwyt magnetyczny na smartfona - płyta kalibracyjna (szklana) - Zestaw znaczników odblaskowych co najmniej 40szt o średnicy 6 mm oraz co najmniej 40szt o średnicy 3 mm - kabel USB-C - zasilacz i przewód szybkiego ładowania - Walizka transportowa - akcesoria montażowe i instrukcje |
| Gwarancja | - min. rok |

Adam Dudziak tel. 665 2739

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-06130

Załącznik 8

Biblioteka Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań

2szt monitor interaktywny ze stojakiem:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna i rozdzielczość | - Rozmiar co najmniej 75 cali, - Rozdzielczość co najmniej 3840 x 2160, |
| Parametry obrazu | - Jasność minimum 400 cd/m²; - kontrast statyczny minimum 1200:1 - matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie, - powłoka antyrefleksyjna |
| Wydajność sprzętowa | - co najmniej 4 rdzeniowy procesor - pamięć RAM minimum 8 GB; - pamięć wewnętrzna minimum 64 GB |
| Obsługa dotykowa | - technologia dotyku – podczerwień (IR) - obsługa co najmniej 40 punktów dotyku - funkcja "palm rejection" - powłoka dotykowa w technologii zero air gap |
| Złącza | - min. 2x HDMI - min. 1x DisplayPort - min. 1x USB typ C z funkcją Power Delivery i przesyłaniem obrazu - min. 1x RJ45 (LAN) - min. 3x USB typ A |
| Łączność bezprzewodowa | - WiFi w wersji 6 lub nowszej - Bluetooth w wersji 5.0 lub nowszej. |
| Audio i mikrofony | - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowane mikrofony |
| Funkcje dodatkowe | - oprogramowanie do bezprzewodowego przesyłania obrazu - przeglądarka internetowa - oprogramowanie do prowadzenia notatek i rysowania |
| W zestawie | - min. 2x rysiki - kabel zasilający - kabel USB - kabel HDMI |
| Stojak mobilny | - Podnośnik elektryczny na kółkach; - udźwig min. 60 kg; - elektryczna płynna regulacja wysokości za pomocą pilota lub panelu sterującego - Obsługa standardu VESA |
| Bezpieczeństwo stojaka | - Wbudowany system antykolizyjny (zatrzymanie mechanizmu po napotkaniu przeszkody) - 4 kółka skrętne z blokadą |
| Gwarancja | - Minimum 3 lata na monitor - Minimum 2 lata na stojak |

Robert Czyżewski, tel. 61 665 3002

Jakub Bajer, tel. 61 665 3731

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-30340

Załącznik 9

Dział ds. Równości Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

3szt monitor interaktywny ze stojakiem:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna i rozdzielczość | - Rozmiar co najmniej 75 cali, - Rozdzielczość co najmniej 3840 x 2160, |
| Parametry obrazu | - Jasność minimum 400 cd/m²; - kontrast statyczny minimum 1200:1 - matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie, - powłoka antyrefleksyjna |
| Wydajność sprzętowa | - co najmniej 4 rdzeniowy procesor - pamięć RAM minimum 8 GB; - pamięć wewnętrzna minimum 64 GB |
| Obsługa dotykowa | - technologia dotyku – podczerwień (IR) - obsługa co najmniej 40 punktów dotyku - funkcja "palm rejection" - powłoka dotykowa w technologii zero air gap |
| Złącza | - min. 2x HDMI - min. 1x DisplayPort - min. 1x USB typ C z funkcją Power Delivery i przesyłaniem obrazu - min. 1x RJ45 (LAN) - min. 3x USB typ A |
| Łączność bezprzewodowa | - WiFi w wersji 6 lub nowszej - Bluetooth w wersji 5.0 lub nowszej. |
| Audio i mikrofony | - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowane mikrofony |
| Funkcje dodatkowe | - oprogramowanie do bezprzewodowego przesyłania obrazu - przeglądarka internetowa - oprogramowanie do prowadzenia notatek i rysowania |
| W zestawie | - min. 2x rysiki - kabel zasilający - kabel USB - kabel HDMI |
| Stojak mobilny | - Podnośnik elektryczny na kółkach; - udźwig min. 60 kg; - elektryczna płynna regulacja wysokości za pomocą pilota lub panelu sterującego - Obsługa standardu VESA |
| Bezpieczeństwo stojaka | - Wbudowany system antykolizyjny (zatrzymanie mechanizmu po napotkaniu przeszkody) - 4 kółka skrętne z blokadą |
| Gwarancja | - Minimum 3 lata na monitor - Minimum 2 lata na stojak |

Robert Czyżewski, tel. 61 665 3002

Jakub Bajer, tel. 61 665 3731

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-30340

Załącznik 10

Dział ds. Równości Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

7szt komputer All-In-One o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 16500 punktów |
| Pamięć RAM | - co najmniej 16GB, - zamontowana przez producenta komputera, |
| Dysk SSD | - pojemność nie mniejsza niż 512GB, - interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe, - zamontowany przez producenta komputera, |
| Karta sieciowa | Przewodowa: - zintegrowana, - 10/100/1000 Mbsp, Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera): - WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ac lub nowszym, - Bluetooth min. 5 lub w nowszym standardzie, |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, - standard High Definition, |
| Karta graficzna | - co najmniej zintegrowana, - co najmniej jedno wyjście HDMI w standardzie 1.4 lub nowszym, - zgodność z DirectX 12, |
| Obudowa | - typu All-In-One jednostka centralna zintegrowana w jednej obudowie z monitorem |
| Złącza | - min. 3x USB typ A, z czego min. 1x o przepustowości min. 10Gbps, - min. 1x USB typ C o przepustowości min. 10Gbps - min. 1x Ethernet RJ-45 - min. 1x złącze audio |
| Ekran | - min. 27 cali, - rozdzielczość co najmniej 1920x1080px, - częstotliwość odświeżania co najmniej 60Hz, - matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie, - ekran matowy lub z powłoką antyodblaskową, - kamera internetowa w rozdzielczości min. 720p wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu, |
| System operacyjny | - wspierany przez producenta, stabilny 64 bitowy system operacyjny, - preinstalowany przez producenta komputera, - graficzny interfejs użytkownika, - interfejs użytkownika w języku polskim, - w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects, - natywna obsługa systemu plików NTFS, - licencja dożywotnia, |
| Gwarancja | - gwarancja producenta komputera, - 3 lata na części i robociznę - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, - możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem |
| Klawiatura | - bezprzewodowa, w układzie polskim (QWERTY), dostarczona przez producenta komputera wraz z urządzeniem |
| Mysz | - laserowa lub optyczna, bezprzewodowa, z min. 2 przyciskami i rolką przewijania, dostarczona przez producenta komputera wraz z urządzeniem |

Robert Czyżewski, tel. 61 665 3002

Jakub Bajer, tel. 61 665 3731

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Numer IDWew: 7770003699-30340