OFEROWANE PARAMETRY

# Część I – Dostawa serwerów

Centrala NFZ ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa (CPD1 Netia SA)

## Pozycja 1. Obudowy serwerowe

Wartość netto		………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Wartość brutto 	………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Ilość: 4.szt.

Specyfikacja techniczna– 1sztuka, minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Nazwa parametru | Dane dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model/typ/Wersja |  |

| Lp | Element/cecha | Szczegółowy opis wymagań | Oferowane Parametry. Należy wpisać parametry oferowanego urządzenia. Opis musi być dokładny nie może zawierać zwrotów typu minimum maksimum itp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | Przystosowana do montażu w szafie typu rack 19”, umożliwiająca obsadzenie minimum 12 serwerów dwuprocesorowych z procesorami x86 bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. Konfiguracja każdego serwera zgodna z tabelą 2. Wysokość obudowy nie więcej niż 10U. Obudowa musi obsługiwać pasmo 100GbE oraz 64Gb FC. Ze względu na bezpieczeństwo inwestycji, wymagana jest obsługa serwerów z procesorami o mocy powyżej 350W (parametr TDP – Thermal Design Power). Obudowa musi wspierać obsługę modułów LAN, FC oraz SAS. |  |
| 2 | Moduły LAN | Wyposażona w minimum dwa niezależne moduły komunikacyjne 100GbE. Urządzenia umożliwiające agregację połączeń LAN w infrastrukturze i umożliwiające wyprowadzenie sygnałów LAN ze wszystkich serwerów z zachowaniem redundancji połączeń. Awaria dowolnego z zainstalowanych modułów nie może powodować utraty komunikacji dla żadnego z serwerów z siecią LAN. Każdy moduł posiadający minimum 12 portów do serwerów (downlink), każdy 50Gb zapewniające brak oversubscription oraz 6 portów wychodzących (uplink) o sumarycznym pasmie 600Gb. Porty wychodzące (uplink ) każdy min 100Gb obsługujące wkładki 10Gb Ethernet, 25Gb Ethernet, 100 Gb Ethernet, a także umożliwiające podłączenie wkładek i kabli rozdzielających port 100Gb na 4 x 25Gb Ethernet. Sumarycznie z modułami należy dostarczyć: - 12 wkładek QSFP28 25Gb SR |  |
| 3 | Dodatkowa funkcjonalność modułów LAN | Zainstalowane moduły LAN w każdej obudowie z funkcjonalnością przydzielania adresów MAC predefiniowanych przez producenta rozwiązania kasetowego dla poszczególnych wnęk na serwery. Przydzielenie adresów powodujące zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet na serwerze. Musi istnieć także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji |  |
| 4 | Przełączniki FC | Minimum 2 moduły min. 32Gb Fibre-Channel wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów FC na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł musi posiadać minimum 8 portów zewnętrznych (uplink) oraz 12 portów wewnętrznych (downlink). Minimum 12 portów w oferowanym przełączniku musi być aktywne. Z przełącznikami należy dostarczyć 8 wkładek 32Gb FC SFP+ (po 4 na przełącznik). Przełączniki muszą posiadać mechanizm agregacji wielu fizycznych połączeń między przełącznikami w jedną logiczną grupę (trunk), pozwalającą na zwiększenie przepustowości i optymalizację wykorzystania łączy w sieci SAN |  |
| 5 | Wnęki na moduły zarządzające | Po zainstalowaniu wymaganych modułów LAN/FC wymagane są minimum 2 wolne wnęki gotowe na rozbudowę o kolejne moduły LAN/SAN. |  |
| 6 | Chłodzenie | Każda obudowa na serwery musi być wyposażona w komplet redundantnych wentylatorów (typ hot plug, czyli możliwość wymiany podczas pracy urządzenia) zapewniających chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade. Wentylatory niezależne od zasilaczy, wymiana wentylatora (wentylatorów) nie może powodować konieczności wyjęcia zasilacza (zasilaczy). |  |
| 7 | Zasilanie | Wyposażona w komplet zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania musi pracować w trybie redundancji N+N, wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie. Procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. Infrastruktura przystosowana do zasilania jednofazowego. |  |
| 8 | Moduły zarządzające | Każda obudowa musi posiadać dwa redundantne, sprzętowe moduły zarządzające, moduły typu Hot Plug, |  |
| 9 | Gwarancja producenta | Gwarancja producenta przez okres 60 miesięcy, z czasem rozpoczęcia naprawy w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym Dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta. Obudowa musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż 8 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłożył oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. |  |
| 10 | Inne | Dostarczenie wszelkich niezbędnych elementów między innymi : - dodatkowe wkładki SFP-FC32G-SW w ilości 64 sztuk - PDU w liczbie 8 sztuk umożliwiające podpięcie dostarczonych obudów do szaf serwerowych typu rack 19", 3-fazowych, o mocy wyjściowej 22 kVA (32 A), napięcie 200–240 V, wyposażonych w (18) gniazd IEC C13 oraz (12) gniazd typu combo C13/C19, przystosowanych do montażu pionowego. - kable światłowodowe LC OM4, kable DAC - inne niezbędne elementy umożliwiające uruchomienie produkcyjne obudów w dwóch lokalizacjach Zamawiającego. |  |

## Pozycja 2. Serwery typu blade

Wartość netto		………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Wartość brutto 	………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Ilość: 16.szt.

Specyfikacja techniczna– 1sztuka, minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Nazwa parametru | Dane dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model/typ/Wersja |  |

| Lp | Element/cecha | Szczegółowy opis wymagań | Oferowane Parametry. Należy wpisać parametry oferowanego urządzenia. Opis musi być dokładny nie może zawierać zwrotów typu minimum maksimum itp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ Obudowy | Typu blade, umożliwiająca instalację w/w opisanej infrastrukturze (Pozycja 1. Obudowy serwerowe) |  |
| 2 | Procesor | 2 procesory, 24 rdzenie każdy, klasy x86-64bit, osiągające wynik nie mniejszy niż 593 punktów w teście SPECrate2017_int_base , dla dowolnego modelu serwera w konfiguracji dwuprocesorowej. Wynik testu musi być potwierdzony przez organizację SPEC i opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org) najpóźniej w dniu złożenia ofert. Częstotliwość bazowa min. 3.0 GHz. |  |
| 3 | Pamięć RAM | 1TB RDIMM DDR5 6400 MTs w modułach min. 64GB. Serwer posiadający minimum 32 sloty na pamięć. Zaoferowane serwery muszą mieć wszystkie sloty na pamięć aktywne, nawet przy zastosowaniu procesorów o mocy 300W. Zabezpieczania pamięci Advanced ECC. |  |
| 4 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 Interfejsy sieciowe min. 50GbE , z możliwością podzielenia każdego interfejsu na min. 8 interfejsów sieciowych (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe. Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej. |  |
| 5 | Interfejsy FC | Min. dwuportowa karta FC 32Gb |  |
| 6 | Dyski twarde | Zainstalowane 2 dyski 480GB M.2 NVMe na potrzeby boot OS skonfigurowane w RAID 1. Możliwość doposażania serwera w klatkę umożliwiającą obsługę 8 dysków Hot-Plug NVMe EDSFF. |  |
| 7 | Bezpieczeństwo | Moduł TPM 2.0 |  |
| 8 | Porty | 1 x USB 3.0 |  |
| 9 | Sloty PCIe | 3 sloty x16 PCIe 5.0 |  |
| 10 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | - Microsoft WS2022. WS2025 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4, 10 - VMware 8.x , 9.x - Oracle Linux 9 |  |
| 11 | Gwarancja producenta | Gwarancja producenta przez okres 60 miesięcy, z czasem rozpoczęcia naprawy w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym Dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta. |  |
| 12 | Zarządzanie Serwerem | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - przejęcie zdalnej pełnej konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu - (także podczas startu, restartu OS); - zdalne podłączenie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z Active Directory; - powiadamianie o zdarzeniach za pomocą email’a; - współdzielenie jednej zdalnej konsoli graficznej przez 2 użytkowników; - szyfrowanie połączeń za pomocą protokołu TLS do karty zdalnego - zarządzania. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. |  |
| 13 | Inne | Serwer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 8 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłożył oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. Serwer musi być kompatybilny z oferowaną obudową Blade opisaną w Pozycji 1. |  |

## Pozycja 3. System do zarządzania do pojedynczej infrastruktury serwerowo- sieciowej

Wartość netto		………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Wartość brutto 	………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Ilość: 1 szt.

Specyfikacja techniczna– 1sztuka, minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Nazwa parametru | Dane dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model/typ/Wersja |  |

| Lp | Element/cecha | Szczegółowy opis wymagań | Oferowane Parametry. Należy wpisać parametry oferowanego urządzenia. Opis musi być dokładny nie może zawierać zwrotów typu minimum maksimum itp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzanie | Zarządzanie w oparciu o jednolite oprogramowanie, czyli z jednego panelu o jednym adresie IP. Oprogramowanie musi w sposób graficzny wizualizować stan poszczególnych elementów infrastruktury (stan normalnej pracy, ostrzeżenia, awarie). Musi istnieć możliwość modyfikacji panelu głównego aplikacji poprzez zmianę kategorii systemów, dla których prezentowany jest stan zdrowia/status. Na przykład musi istnieć możliwość zawężenia prezentacji stanu zdrowia tylko do wybranych serwerów kasetowych czy możliwość zawężenia prezentacji stanu zdrowia tylko do serwerów kasetowych. |  |
| 2 | Serwery zarządzające | Dwa serwery/moduły zarządzające. Oprogramowanie zarządzające działające na tych serwerach musi pracować w trybie wysokiej dostępności HA (High Availability). Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów/modułow zarządzających, spełniających minimalne wymagania wydajnościowe podane przez producenta oprogramowania zarządzającego na publicznie dostępnych stronach. Wymagane wszystkie potrzebne licencje na systemy operacyjne i ewentualnie wirtualizator, potrzebne do uruchomienia oprogramowania zarządzającego. Jeżeli zapewnienie wysokiej dostępności dla systemu zarządzania wymaga dostarczenia współdzielonej macierzy, to taka macierz musi być częścią oferowanego rozwiązania. Dopuszcza się zaoferowanie systemu zarządzania w postaci wirtualnej maszyny. W takim przypadku należy dostarczyć także serwery (nie zajmujące slotów w dostarczanych obudowach), na których uruchomiony zostanie klaster VMware z tą wirtualną maszyną. Należy zapewnić także zasoby dyskowe pozwalające uruchomić środowisko w trybie HA. |  |
| 3 | Podstawowe funkcje zarządzania | - zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera; - możliwość przedstawienia graficznej reprezentacji w formie 3D temperatury w serwerowni z możliwością identyfikacji najgorętszych miejsc do poziomu szafy technicznej lub serwera; - wizualizacja wykorzystania procesorów (CPU), poboru energii przez serwer i temperatury w czasie rzeczywistym. Wymagana możliwość rysowania widoku centrum przetwarzania danych i nanoszenia na niego serwerów i szaf stelażowych; - bezagentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń; - pojedynczy interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu układowym zainstalowanym na serwerach; - zebrane dane muszą być udostępniane poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika; zarządzanie uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról. |  |
| 4 | Sposób zarządzania | Dostęp do aplikacji zarządzającej z serwera zarządzającego lub dowolnego innego miejsca poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania producenta serwera. |  |
| 5 | Liczba jednoczesnych sesji zarządzania | W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów. |  |
| 6 | Zdalna identyfikacja | Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. |  |
| 7 | Konfiguracja sprzętowa serwera | Zautomatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera kasetowego, za pomocą profili. |  |
| 8 | Dodatkowe cechy oprogramowania do zarządzania | - konfiguracja środowiska serwerów kasetowych (Blade) w oparciu o logiczne profile wraz z możliwością migracji pomiędzy wieloma obudowami lub serwerami. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: sekwencja bootowania systemu, sposób, ustawienia BIOS, wersja oprogramowania układowego i sterowników (dla Windows, VMware i Red Hat), konfiguracja użytkowników karty zarządzającej; - Ustawienia BIOS pozwalające na minimum: - włączenie/wyłączenie funkcji hyper threading w procesorach Intel; - włączenie/wyłączenie rdzeni procesora; - włączenie/wyłącznie funkcji wirtualizacyjnych; - zmiana ustawień poziomu poboru prądu; - ustawienia trybu turbo boost w procesorach Intel; - ustawienia trybu zabezpieczenia pamięci RAM; - zdalna aktualizacja oprogramowania układowego i sterowników (dla Windows, Linux i VMware) serwerów kasetowych, obudów, modułów LAN/SAN zainstalowanych w obudowie kasetowej; - tworzenie dysków logicznych w serwerze (RAID, pojemność) w profilu dla serwerów kasetowych; - monitorowanie utylizacji serwera: procesorów, zasilania, temperatury; - prezentacja w postaci graficznej logicznych i fizycznych połączeń pomiędzy serwerami kasetowymi, obudowami na serwery kasetowe, profilami serwerów i modułami interconnect; - wbudowane raporty dotyczące użycia zasobów jak również zarejestrowanych zdarzeń z możliwością eksportu do plików w formacie xls lub csv lub PDF; - wbudowany system automatycznego wysyłania zgłoszeń do serwisu producenta w razie wystąpienia awarii dowolnego komponentu sprzętowego serwerów i obudów zarządzanych przez aplikację; aplikacja musi posiadać interfejs REST API, przez który możliwa jest integracja z narzędziami firm trzecich. |  |
| 9 | Licencje | Licencje na powyższą funkcjonalność na wszystkie oferowane serwery, obudowy. |  |

## Pozycja 4. Zakup serwerów dla systemu ZSI

Wartość netto		………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Wartość brutto 	………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Ilość: 2 szt.

Specyfikacja techniczna– 1sztuka, minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Nazwa parametru | Dane dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model/typ/Wersja |  |

| L.p. | Element/cecha | Szczegółowy opis wymagań | Oferowane Parametry. Należy wpisać parametry oferowanego urządzenia. Opis musi być dokładny nie może zawierać zwrotów typu minimum maksimum itp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Obudowa rack o wysokości maksymalnie 2U. Obudowa musi umożliwiać instalację min. 8 dysków SFF SATA/SAS/NVMe 2,5”. Serwer wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |  |
| 3. | Procesor | 2 procesory Intel Xeon 6737P 2.9GHz 32-core 270W lub równoważne 2 procesory, każdy 32-rdzenie z nominalną częstotliwością pracy 2.9 GHz, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 755 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej dla oferowanego modelu serwera. Wynik testu wymagany tylko dla procesorów równoważnych, musi być opublikowany na stronie http://spec.org w dniu złożenia oferty i dołączony do oferty. |  |
| 4. | Pamięć RAM | 2 TB RAM DDR5 RDIMM 6400 MT/s. Możliwość obsługi przez serwer 8TB pamięci RAM. 32 sloty DIMM. |  |
| 5. | Zabezpieczenie pamięci | Advanced ECC oraz Mirroring |  |
| 6. | Pamięć masowa | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/NVMe typu Hot Swap 2,5 cala. Możliwość rozbudowy o dodatkową klatkę na 8 dysków 2,5 cala. Zainstalowane 2 dyski NVMe Hot-Plug o pojemności min. 960GB każdy. Dyski muszą być podłączone do sprzętowego kontrolera RAID z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60. Oferowany kontroler z jedoczesną obsługą dysków SAS/SATA/NVMe oraz min. 8Gb cache, pracujący w trybie RAID i JBOD jednocześnie. Serwer umożliwiający instalację modułu z dwoma dyskami Hot-Plug NVMe M.2 zapewniających minimalną pojemność 960 GB i redundancję danych RAID-1. Dyski z bezpośrednim dostępem, bez konieczności otwierania obudowy serwera. Oferowane rozwiązanie nie może zajmować wymaganych slotów PCIe oraz slotów OCP. Możliwość zainstalowania modułu z tyłu jak i z przodu obudowy serwera. Rozwiązanie posiadające gwarancję producenta serwerów i znajdujące się na jego oficjalnej stronie. |  |
| 7. | Wbudowane porty | Minimum 5 portów USB: 1 z przodu (3.2) , 2 z tyłu (.3.0), 2 wewnętrzne (3.0). Możliwość dodania portu opcjonalnego USB 2.0 z przodu obudowy serwera bez stosowania przejściówek i przedłużaczy. Serwer musi mieć możliwość rozbudowy o wewnętrzny napęd DVD-RW. Możliwość doposażania serwera o Display Port z przodu obudowy bez stosowania przejściówek lub stosowania kart PCIe. Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI |  |
| 8. | Sloty rozszerzeń | 6 aktywnych slotów PCIe Gen 5 pełnej wysokości w tym 2 sloty x 16 (Bus Width). Możliwość rozbudowy serwera do 8 slotów PCIe Gen5 pełnej wysokości. Serwer musi mieć dodatkowo dedykowane aktywne dwa sloty OCP PCI-Express: - jeden na kontroler dyskowy lub kartę sieciową - drugi na kartę sieciową 10/25Gb Ethernet dwuportową Możliwość zainstalowania slotów OCP z przodu obudowy serwera. Wszystkie oferowane sloty na karty LAN/SAN muszą mieć wyprowadzone złącza do okablowania z tyłu serwera. |  |
| 9. | Bezpieczeństwo | Możliwość doposażania serwera w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zdalnego zarządzania. Rozwiązanie wspierane przed producenta oferowanego serwera, potwierdzone w dokumentacji technicznej producenta serwera dla oferowanego modelu serwera. Wbudowany moduł TPM 2.0. Możliwość doposażania serwera w przedni panel z kluczykiem zabezpieczający dyski przed przypadkowym ich usunięciem. |  |
| 10. | Diagnostyka | Możliwość doposażenia serwera w wysuwany panel typu LED informujący o stanie procesorów, zasilaczy, pamięci RAM, wentylatorów. Panel musi byś z dostępem z przodu serwera. |  |
| 11. | Interfejsy sieciowe | Zainstalowane i w pełni funkcjonalne karty sieciowe: - 2x 4-portowa karta 10/25Gb Ethernet z 2 wkładkami 25Gb SFP28; - 2x 2-portowa karta 32Gb FC z 2 wkładkami 32Gb SWL. |  |
| 12. | Wentylatory | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. |  |
| 13. | Zasilanie | Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, pracujące redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera oraz bez ograniczania wydajności serwera. Moc każdego zasilacza minimum 2100W. Sprawność zasilaczy na poziomie minimum 80 PLUS Titanium. |  |
| 14. | Zarządzanie | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Mbps) i posiadająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu WWW karty zarządzającej; - wsparcie dla SNMP lub SysLog, SSH i Redfish; - zdalne monitorowanie i informowanie o stanie serwera; - zapisywanie logów dotyczących stanu i zdarzeń serwera; - szyfrowane połączenie (TLS) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika; - możliwość montowania zdalnych wirtualnych napędów (np. obrazu ISO CD/DVD) poprzez przeglądarkę; - dostęp poprzez zdalną wirtualną konsolę; - integrację z Active Directory oraz LDAP; - wysyłanie logów dotyczących pracy serwera poprzez SysLog lub SNMP; - dodatkowo wymagane jest dostarczenie centralnego systemu do zarządzania serwerami w ramach tego postępowania. Dopuszcza się system w formie wirtualnej maszyny, dla której Zamawiający udostępni odpowiednie zasoby w swoim środowisku wirtualnym. - wbudowany w kartę zarządzającą system przechowywania kluczy i certyfikatów w specjalnie przygotowanym na ten cel i odpowiednio zabezpieczonym repozytorium. Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej wymaganej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe - możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; - dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI); - z poziomu linii komend; - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - wsparcie dla Microsoft Active Directory; - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP); Wymagane oprogramowanie systemowe do centralnego zarządzania serwerami: oprogramowanie RHEL na wymaganą liczbę procesorów z 5 letnim wsparciem producenta serwerów w trybie 24x7. System zarządzania musi zapewniać: - zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera; - przedstawienie graficznej reprezentacji w formie 3D temperatury w serwerowni z możliwością identyfikacji najgorętszych miejsc do poziomu szafy technicznej lub serwera; - wizualizację wykorzystania procesorów (CPU), poboru energii przez serwer i temperatury w czasie rzeczywistym. Wymagana możliwość rysowania widoku centrum przetwarzania danych i nanoszenia na niego serwerów i szaf stelażowych; - bezagentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń; - pojedynczy interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu układowym zainstalowanym na serwerach; - udostępnianie poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika; - zarządzanie uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról; - konfigurację środowiska serwerów stelażowych w oparciu o logiczne profile serwerowe. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: - sekwencja bootowania systemu, ustawienia BIOS, wersja oprogramowania układowego i sterowników (dla Windows, VMware i Red Hat); - Ustawienia BIOS pozwalające na minimum: włączenie/wyłączenie funkcji hyper threading w procesorach Intel, włączenie/wyłączenie rdzeni procesora, włączenie/wyłącznie funkcji wirtualizacyjnych, zmiana ustawień poziomu poboru prądu, ustawienia trybu turbo boost w procesorach Intel, ustawienia trybu zabezpieczenia pamięci RAM - Konfiguracja dysków lokalnych; - Konfiguracja użytkowników karty/modułu zarządzania serwerem. - monitorowanie utylizacji serwera: procesorów, zasilania, temperatury; - integrację z narzędziami jak VMware vCenter oraz Microsoft System Center przez specjalną wtyczkę (np. dodatkowe zakładki) w tych aplikacjach, rozszerzającą możliwości zarządzania o warstwę sprzętową |  |
| 15. | Certyfikaty/Normy | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Serwer musi widnieć w rejestrze internetowym www.epeat.net na poziomie min. Epeat silver na stronie https://www.epeat.net/product-finder |  |
| 16. | Wspierane systemy operacyjne i wirtualizacja | Serwer musi posiadać wsparcie dla co najmniej takiego zestawu systemów operacyjnych: Windows Server 2025 i 2022; - VMware vSphere 8.x i 9.x; - Oracle Linux 9.x; - VM Essentials; - Red Hat Enterprise Linux 10.x; - SUSE Linux Enterprise Server 15. Wsparcie musi być potwierdzone w publicznie dostępnym dokumencie na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego serwera. Z serwerem należy dostarczać licencje OEM Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters dla oferowanych procesorów ze wsparciem 5Y 24x7. |  |
| 17. | Gwarancja producenta | Gwarancja producenta przez 60 miesięcy, zapewniająca dostęp do poprawek firmware oraz napraw gwarancyjnych. |  |
| 18. | Serwis gwarancyjny | Wymagany jest serwis gwarancyjny 60 miesięcy świadczony w trybie 24x7 z czasem naprawy 24 godziny od zgłoszenia. Zamawiający wymaga, aby Serwis gwarancyjny świadczony był wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu lub przez jego autoryzowany serwis. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę wsparcia producenta podając unikatowy numer urządzenia. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. |  |

# Część II – Dostawa przełączników FC

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

Wartość netto		………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Wartość brutto 	………………………………………. (słownie: ………………………………………………………….)

Specyfikacja techniczna przełączników FC – 2 sztuki, minimalne parametry techniczne pojedynczego przełącznika:

| Lp. | Nazwa parametru | Dane dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model/typ/Wersja |  |

| l.p. | Element/cecha | Charakterystyka | Oferowane Parametry. Należy wpisać parametry oferowanego urządzenia. Opis musi być dokładny nie może zawierać zwrotów typu minimum maksimum itp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | O wysokości nie więcej niż 1U do montażu w szafie Rack 19”wraz z kompletem odpowiednich elementów mocujących dedykowanych przez producenta przełącznika. |  |
| 2 | Technologia | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gbps i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gbps w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP+. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP+ 32 Gbps przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 32, 16, 8 Gbps, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji wkładek SFP+ umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 25km z prędkością 16 Gbps. |  |
| 3 | Porty | Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 16 aktywnych portów FC obsadzonych wkładkami SFP+ 16Gb/s krótkiego zasięgu. Rodzaj obsługiwanych portów: co najmniej w trybie F oraz E. Przepustowość: Architektura non-blocking pozwalająca na pracę wszystkich portów przełącznika równocześnie z pełną prędkością 32 Gbps lub 16 Gbps w zależności do zastosowanych wkładek FC. Całkowita przepustowość przełącznika FC musi wynosić minimum 768 Gbps. Funkcjonalność: Przełącznik FC musi mieć możliwość agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami z przynajmniej ośmiu linków. Połączenie zagregowane musi być zrealizowane na poziomie ramek FC. Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną, wsparcie dla SSHv2, - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control), - definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, Active Directory, LDAP, TACACS+, - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS, - obsługa SNMP v3, - IP Filter, - obsługa protokołów SCP oraz SFTP, - autentykacja przełączników w sieci za pomocą FCAP. |  |
| 4 | Zarządzanie i konfiguracja | Możliwość zarządzania poprzez konsole graficzną oraz tryb tekstowy CLI. Interfejsy co najmniej: zintegrowany port Ethernet oraz port USB na potrzeby przenoszenia plików firmware, plików konfiguracji oraz plików log. |  |
| 5 | Gwarancja i wsparcie | 36 miesięcy serwisu producenta przełącznika z czasem dostawy części zamiennych na następny dzień roboczy. Dostęp do centrum serwisowego 24/7. Możliwość zgłaszania awarii 24/7. 36 miesięcy aktualizacji oprogramowania oraz dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. |  |
| 6 | Okablowanie | Do urządzenia zostaną dostarczone wszystkie niezbędne akcesoria oraz okablowaniu wymagane do instalacji, konfiguracji i pracy urządzenia. |  |