Nr 2.1 – Opis przedmiotu zamówienia - Oświadczenie o spełnieniu wymagań jakościowych dla części I

Zestawy jednorazowe do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej na posiadanych separatorach PCS2

| L.p. | Wymagane jest spełnienie następujących warunków granicznych: | Warunek spełniony: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy jednorazowego użytku, sterylne, rozłączne (tzn. takie, które wymagają połączenia w trakcie instalacji na separatorze) | TAK/NIE |
| 2. | Zestawy umożliwiające pobranie osocza w ilości 650 ml netto w trakcie jednej procedury – z pojedynczego wkłucia | TAK/NIE |
| 3. | Zestawy wyposażone w pojemnik do pobierania osocza z tworzywa umożliwiającego szokowe zamrożenie osocza w temperaturze – 60°C i przechowywanie w temperaturze poniżej – 25° z zachowaniem jałowości i trwałości pojemnika | TAK/NIE |
| 4. | Każdy końcowy pojemnik do przechowywania osocza musi być wyposażony w elastyczne dreny bez łączeń z możliwością ich łatwego jednostajnego rolowania i skutecznego wykonywania zgrzewów, celem pobrania próbek do badań kontroli jakości. Długość drenów od 180 do 190 cm , łącznik rotora do połączenia rotora w wirówce | TAK/NIE |
| 5. | Pojemniki do przechowywania osocza zawierające co najmniej 2 porty, zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia | TAK/NIE |
| 6. | Każdy pojemnik do przechowywania osocza jest wyposażony w elastyczny dren bez łączeń z możliwością łatwego rolowania o długości od 70 cm do 75cm bez dodatkowych elementów nie zmieniających wagi po zawieszeniu na separatorze | TAK/NIE |
| 7. | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników do przechowywania osocza podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych | TAK/NIE |
| 8. | Na pojemnikach do przechowywania osocza muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniu ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta macierzysta powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnej z wymaganiami ISBT | TAK/NIE |
| 9. | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody opowiadające standardom ISBT 128 | TAK/NIE |
| 10. | Etykiety muszą zawierać : a) nazwę firmy i nazwę zestawu, b) numer serii w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, c) numer REF | TAK/NIE |
| 11. | Każdy element zestawu zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii | TAK/NIE |

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(oświadczenie podpisane

elektronicznie przez Imię i Nazwisko

– pełniona funkcja w firmie)