Nr 2.2 – Opis przedmiotu zamówienia - Oświadczenie o spełnieniu wymagań jakościowych dla części II

Zestawy jednorazowe do poboru ubogolekocytarnego koncentraku krwinek płytkowych- UKKP metodą automatycznej trombaferezy na posiadanych separatorach MCS+

| L.p. | Wymagane jest spełnienie następujących warunków granicznych: | Warunek spełniony: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy jednorazowego użytku, sterylne, zamknięte lub funkcjonalnie zamknięte | TAK/NIE |
| 2. | Zestawy wyposażone w igłę poddaną obróbce zwiększającej poślizg. Igła zabezpieczona zamkniętą osłonką, w taki sposób, aby zdjęcie osłonki było możliwe i łatwe. Zestaw wyposażony również w dodatkową osłonkę zabezpieczającą igłę po pobraniu oraz umożliwiającą jej nieodwracalne zablokowanie po zakończeniu poboru krwi | TAK/NIE |
| 3. | Zestawy wyposażone w pojemnik próbkowy o pojemności min. 30 ml do pobrania próbek z pierwszej porcji krwi przed donacją | TAK/NIE |
| 4. | Zestawy wyposażone w porty z filtrem antybakteryjnym do jałowego podłączenia płynów: a) płynu antykoagulacyjnego b) NaCl | TAK/NIE |
| 5. | Zestawy wyposażone w dwa pojemniki z tworzywa umożliwiającego przechowywanie uzyskiwanych w wyniku separacji UKKP przez co najmniej 5 dni do 7 dni | TAK/NIE |
| 6. | Każdy końcowy pojemnik do przechowywania UKKP musi posiadać zintegrowany dodatkowy pojemnik satelitarny umożliwiający sterylne pobranie próbki do badań kontroli jakości. Każdy końcowy pojemnik do przechowywania osocza musi być wyposażony w elastyczne dreny z możliwością ich łatwego rolowania i skutecznego wykonywania zgrzewów | TAK/NIE |
| 7. | Pojemniki do przechowywania UKKP zawierające co najmniej 2 porty, zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia | TAK/NIE |
| 8. | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników do przechowywania UKKP oraz pojemników do przechowywania osocza podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. Na pojemnikach do przechowywania UKKP oraz pojemnikach do przechowywania osocza trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniu ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania | TAK/NIE |
| 9. | Etykieta macierzysta o wymiarach umożliwiających przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnej z wymaganiami ISBT | TAK/NIE |
| 10. | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody opowiadające standardom ISBT 128 | TAK/NIE |
| 11. | Etykiety muszą zawierać : a) nazwę firmy i nazwę zestawu, b) numer serii w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, c) numer REF | TAK/NIE |
| 12. | Każdy zestaw musi być zamknięty w osobnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania, pojedyncze zestawy muszą być oznakowane (nazwę firmy i nazwę zestawu, numer serii w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, numer REF, data ważności ) | TAK/NIE |

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(oświadczenie podpisane

elektronicznie przez Imię i Nazwisko

– pełniona funkcja w firmie)