## RIZ.271.2.2026	Załącznik nr 1.1 do SWZ

Nazwa Wykonawcy: ………………………..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w ramach postępowania na:

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Klukach w ramach zadania: „Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki”

oferuję sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego …………………………………………………… (wpisać markę, typ, model podwozia) wraz z wyposażeniem według poniższych minimalnych wymagań:

| Lp. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE LUB SKREŚLIĆ NIEPRAWIDŁOWE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |  |
| 1.1 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251, z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843, 1872) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | TAK/NIE |
| 1.2 | Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553), zwanego rozporządzeniem zmieniającym. | TAK/NIE |
| 1.3 | Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 594). | TAK/NIE |
| 1.4 | Posiada ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002) oraz rozporządzenia zmieniającego. | TAK/NIE |
| 1.5 | Posiada oznakowany numerami operacyjnymi Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. | TAK/NIE |
| 1.6 | Posiada ważne świadectwo homologacji podwozia. | TAK/NIE |
| 1.7 | Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO 6. | TAK/NIE |
| 2 | UKŁAD NAPĘDOWY I PODWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, o zapłonie samoczynnym, spełniający obowiązujące normy emisji spalin, o mocy nie mniejszej niż 330 kW (440 KM). | TAK/NIE |
| 2.2 | Konstrukcja silnika umożliwiająca ciągłą pracę bez konieczności uzupełniania płynów eksploatacyjnych oraz bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. | TAK/NIE |
| 2.3 | Możliwość podstawowej obsługi silnika bez konieczności podnoszenia kabiny. | TAK/NIE |
| 2.4 | Napęd 6x6 z możliwością rozłączania. | TAK/NIE |
| 2.5 | Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem szosowym oraz oprogramowaniem skrzyni biegów „off-road”. | TAK/NIE |
| 2.6 | Możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnych. | TAK/NIE |
| 2.7 | Zautomatyzowana skrzynia biegów. | TAK/NIE |
| 2.8 | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych; | TAK/NIE |
| 2.8a | Ogumienie na drugiej i trzeciej osi | pojedyncze / bliźniacze (należy wybrać w zależności od oferty Wykonawcy) |
| 3 | KABINA I UKŁAD MIEJSC |  |
| 3.1 | Kabina czterodrzwiowa jednomodułowa, zawieszona mechanicznie. | TAK/NIE |
| 3.2 | Układ miejsc: 4 + 1 + 1, siedzenia ustawione przodem do kierunku jazdy. | TAK/NIE |
| 3.3 | Uchwyty na aparaty oddechowe, mocowanie umożliwiające zakładanie aparatów bezpośrednio na plecy ratownika. | TAK/NIE |
| 4 | WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE SAMOCHODU |  |
| 4.1 | Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny. | TAK/NIE |
| 4.2 | Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. | TAK/NIE |
| 4.3 | Dodatkowy sygnał pneumatyczny. | TAK/NIE |
| 4.4 | Radiotelefon w zakresie częstotliwości VHF (136–174 MHz), moc 1-25W i odstęp międzykanałowy 12,5 kHz oraz dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy. | TAK/NIE |
| 4.5 | Kamera cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy, przystosowaną do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. | TAK/NIE |
| 4.6 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. | TAK/NIE |
| 4.7 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. | TAK/NIE |
| 4.8 | Zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i prądu o napięciu ~230V, automatycznie odłączający się w momencie uruchomienia pojazdu. | TAK/NIE |
| 5 | OŚWIETLENIE I OZNAKOWANIE POJAZDU |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w rozbudowany system oświetlenia i sygnalizacji, obejmujący m.in.: |  |
| a) | belkę sygnalizacyjno-ostrzegawczą | TAK/NIE |
| b) | na każdym boku zabudowy po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie | TAK/NIE |
| c) | dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED mocowane z przodu pojazdu | TAK/NIE |
| d) | falę świetlną z tyłu pojazdu - kolor pomarańczowy wraz z dwiema niebieskimi lampami niebieskimi sygnalizacyjnymi | TAK/NIE |
| e) | oświetlenie pola pracy wokół pojazdu typu LED, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności | TAK/NIE |
| f) | oświetlenie na dachu zabudowy | TAK/NIE |
| g) | oświetlenie LED skrytek na sprzęt i przedziału autopompy z automatycznym załączaniem po otwarciu drzwi skrytki | TAK/NIE |
| h) | sygnalizację świetlną i dźwiękową otwarcia skrytek w kabinie | TAK/NIE |
| i) | główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy | TAK/NIE |
| j) | sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa otwarcia skrytek, podestów. | TAK/NIE |
| 6 | ZABUDOWA I AUTOPOMPA |  |
| 6.1 | Dach zabudowy w formie antypoślizgowego podestu roboczego. | TAK/NIE |
| 6.2 | Na podeście zamontowane działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 z regulacją strumienia i wydajności. | TAK/NIE |
| 6.3 | Zbiornik wodny nie mniejszy niż 7 tys. litrów wody. | TAK/NIE |
| 6.4 | Autopompa dwuzakresowa, minimum klasa A 60. | TAK/NIE |
| 7 | WYPOSAŻENIE W SPRZĘT ZGODNY Z WYMAGANIAMI DLA POJAZDÓW STRAŻY POŻARNEJ TYPOSZEREGU GCBA (GAŚNICZY, CIĘŻKI, BECZKA, ZBIORNIK WODNY-AUTOPOMPA) WRAZ Z UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI |  |
| 7.1 | Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu - 4 szt. | TAK/NIE |
| 7.2 | Zapasowe butle powietrzne - 4 szt. | TAK/NIE |
| 7.3 | Pompa strumieniowa - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.4 | Wąż tłoczny W 110 - 6 szt. | TAK/NIE |
| 7.5 | Wąż tłoczny W 75 - 10 szt. | TAK/NIE |
| 7.6 | Wąż tłoczny W 52 - 10 szt. | TAK/NIE |
| 7.7 | Wąż pożarniczy ssawny - 4 szt. | TAK/NIE |
| 7.8 | Przełącznik 110 na 75 - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.9 | Przełącznik 75 na 52 - 4 szt. | TAK/NIE |
| 7.10 | Zbieracz 2 x 75 na 110 - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.11 | Rozdzielacz kulowy typ K 110/75 -110-75 - 1szt. | TAK/NIE |
| 7.12 | Rozdzielacz kulowy typ K 75/52 - 75-52 - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.13 | Smok ssawny 110 - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.14 | Zasysacz liniowy Z4 z wężykiem - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.15 | Zasłona wodna (kurtyna) ZW 52 - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.16 | Prądownica wodna PW 52 typu Turbo - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.17 | Prądownica wodna PW 52 typu Turbo - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.18 | Prądownica Pianowa z zaworem PP2 - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.19 | Prądownica Pianowa z zaworem PP4 - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.20 | Prądownica Pianowa z zaworem PP8 - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.21 | Wytwornica Pianowa WP4-75 - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.22 | Stojak hydrantowy DN80 - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.23 | Klucz do hydrantów podziemnych - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.24 | Klucz do hydrantów nadziemnych - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.25 | Klucz do łączników - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.26 | Klucz do pokryw studzienek - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.27 | Pływak z zatrzaśnięciem - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.28 | Linka asekuracyjna do linii ssawnych - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.29 | Mostek przejazdowy - 4 szt. | TAK/NIE |
| 7.30 | Siodełko wężowe - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.31 | Drabina nasadkowa aluminiowa DN2.7 - 4 przęsła | TAK/NIE |
| 7.32 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze typu Hooligan dielektryczny | TAK/NIE |
| 7.33 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 12 mm dielektryczny | TAK/NIE |
| 7.34 | Młot 5 kg - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.35 | Siekiera 2 kg - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.36 | Szpadel - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.37 | Łopata - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.38 | Widły - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.39 | Widły typ "kopacz" - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.40 | Miotła uliczna - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.41 | Gaśnica proszkowa 6 kg - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.42 | Latarka akumulatorowa EEX IP65 wraz z ładowarkami (kabina pojazdu) - 6 szt. | TAK/NIE |
| 7.43 | Radiotelefon przenośny z ładowarką zasilaną z instalacji pojazdu wraz mikrofonogłośnikiem (zgodnie ze standardem cyfrowym oraz szyfrowaniem) - 6 szt. | TAK/NIE |
| 7.44 | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (plecakowy modułowy z wyposażeniem) z butlą aluminiową 2.7l wraz z deską ortopedyczną oraz szynami kramera | TAK/NIE |
| 7.45 | Zestaw lin i zawiesi pasowych (do wyciągarki) | TAK/NIE |
| 7.46 | Lina holownicza /zawiesie pasowe holownicze uciąg min 1.5 x masa pojazdu | TAK/NIE |
| 7.47 | Szelki bezpieczeństwa (wraz z amortyzatorem i linką bezpieczeństwa) - 4 kpl | TAK/NIE |
| 7.48 | Piła do betonu i stali (spalinowa) - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.49 | Pilarka spalinowa - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.50 | Pilarka gałęziowa na wysięgniku (podkszesywarka) + pokrowiec (ewentualnie indywidualna skrzynia na dachu pojazdu) - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.51 | Kamera termowizyjna z zakresem temperaturowym od -20 do 600 stopni C, odporność na upadki z 2 metrów, wodoszczelność min. IP67 | TAK/NIE |
| 7.52 | Kamera termowizyjna nasobna - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.53 | Pachołki ostrzegawcze - 8 szt. | TAK/NIE |
| 7.54 | Flary ostrzegawcza LED w walizce (kpl z ładowarką) | TAK/NIE |
| 7.55 | Zestaw hydrauliczny zawierający: | TAK/NIE |
| a) | Agregat hydrauliczny o mocy nie mniejszej niż 2.2 kW oraz ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 630 MPa posiadający funkcje Turbo oraz możliwość pracy z wieloma narzędziami na raz - 1 szt. | TAK/NIE |
| b) | Nożyce hydrauliczne maksymalne rozwarcie ostrzy nie mniejszej niż 202 mm, siła cięcia nie mniejsza niż 760 kN - 1 szt. | TAK/NIE |
| c) | Rozpieracz ramieniowy maksymalna siła rozpierania nie mniejsza niż 658 kN, rozwarcie ramion nie mniejsza niż 730 mm, możliwość montażu łańcuchów w gotowe otwory bez demontażu końcówek - 1 szt. | TAK/NIE |
| d) | Cylinder rozpierający – siłownik 1-stopniowy, długość w stanie złożonym nie mniejsza niż 679 mm, długość w stanie rozłożonym nie mniejsza niż 1179 mm, siła tłoka nie mniejsza niż 137 kN, skok tłoka nie mniejszy niż 500 mm - 2 szt. | TAK/NIE |
| e) | Wąż przedłużający nie mniejszy niż 10 m - 2 szt. | TAK/NIE |
| f) | Nóż ratowniczy - 1 szt. | TAK/NIE |
| g) | Deska ewakuacyjna - 1 szt. | TAK/NIE |
| h) | Wspornik progowy - 2szt. | TAK/NIE |
| i) | Mata narzędziowa -2 szt. | TAK/NIE |
| j) | Zestaw końcówek do rozpieracza ramieniowego + łańcuchy (kpl) | TAK/NIE |
| k) | Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji pojazdu (kompozyt) | TAK/NIE |
| 7.56 | Zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów - 1 kpl | TAK/NIE |
| 7.57 | Motopompa pływająca | TAK/NIE |
| 7.58 | Najaśnica akumulatorowa z ładowarką | TAK/NIE |
| 7.59 | Drabina wysuwana dwu przęsłowa minimum 9 metrów (drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa, wyposażona w linę pociągową, hamulec linowy, zapadki i dwa drążki podporowe) | TAK/NIE |
| 7.60 | Bosak dielektryczny - 2 szt. | TAK/NIE |
| 7.61 | Bosak podręczny - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.62 | Bosak lekki aluminiowy - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.63 | Bosak ciężki aluminiowy - 1 szt. | TAK/NIE |
| 7.64 | Detektor wielogazowy z ładowarką | TAK/NIE |
| 7.65 | Sito kominowe + zestaw kominiarski "wycior" | TAK/NIE |
| 7.66 | Lanca kominowa "wodna" | TAK/NIE |
| 7.67 | Agregat prądotwórczy inwertorowy min. 3 KW | TAK/NIE |
| 7.68 | Pompa/Motopompa szlamowa wydajność min. 1200 litrów na minutę + kpl osprzętu W75 | TAK/NIE |

(Uzupełniony dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym)