## KOMPLEKSOWE WYKONANIE I URUCHOMIENIE WYSTAWY STAŁEJ

## W BUDYNKU MEMORIAŁU MUZEUM KL PLASZOW

w ramach Inwestycji „Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow” oraz Projektu pn.: „Budowa Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Miejską Kraków i Unię Europejską w ramach działania VII Priorytetu Kultura Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

# Opis Przedmiotu Zamówienia

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum-Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)

zwane dalej również: Zamawiającym lub Muzeum KL Plaszow

Adres siedziby:

ul. Lipowa 3/115

30-702 Kraków

Adres korespondencyjny:

ul. Lipowa 3/115

30-702 Kraków

Miejsce realizacji zamówienia:

Muzeum KL Plaszow

ul. Kamieńskiego 26

30-524 Kraków

Osoby do kontaktu:

Kamil Karski, k.karski@plaszow.org

Marta Śmietana, m.smietana@plaszow.org

tel. 12 307 02 53

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie i uruchomienie wystawy stałej „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez” w budynku tzw. Memoriału podstawie projektu wykonawczego autorstwa Koza Nostra Studio Sp. z o.o., stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią wieloletniej, kompleksowej inwestycji pn. Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow.

Zakres prac obejmuje: wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie wystawy stałej w budynku Memoriału wraz z przygotowaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający planuje realizować wystawę realizowana będzie w następujących etapach:

ETAP I – wykonanie wielosegmentowej zabudowy przedściany, regału i ściany poprzecznej (konstrukcja i montaż oświetlenia i zadruk elementów docelowych), zabudowa kuwety z kamieniami pokrytej podłogą szklaną osadzoną na metalowej podkonstrukcji wraz z oświetleniem,

ETAP II – wykonanie i montaż gablot wraz ze wszystkimi wymienionymi w dalszej części OPZ elementami aranżacji, w tym z urządzeniami multimedialnymi przewidzianymi w projekcie,

ETAP III – rozruch wystawy, polegający na ustawieniu oświetleniu i wykonaniu prób włączenia/wyłączenia i zarządzania jej elementami oraz przeszkolenie pracowników w zakresie systemu zarządzania wystawą.

- KOD I NAZWA CPV

79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów.

39133000-3 Zestawy wystawowe,
39154000-6 Sprzęt wystawowy, 
39171000-1 Witryny wystawowe,
45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw, 
79810000-5 Usługi drukowania, 
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe, 
32322000-6 Urządzenia multimedialne,

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Muzeum KL Plaszow realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie”. Jednym z etapów tej inwestycji jest oddanie do użytku budynku wystawienniczo-administracyjnego Memoriał. Budynek znajduje się przy ul. Henryka Kamieńskiego 26 w Krakowie na działkach nr 117/3 i 119/8, j.ewid. P-29.

Ukończenie prac budowlanych w Memoriale planowane jest na maj 2026 r.

Otwarcie wystawy stałej planowane jest na 4 kwartał 2026 r.

Wystawa stała będzie mieścić się w Sali wystawowej o powierzchni użytkowej 502,9 m², która znajduje się na parterze budynku. Jest ona wydłużonym pomieszczeniem bez ścian działowych, o wymiarach: 
- szerokość maks.: 9,1 m, 
- długość.: 54 m, 
- wysokość: 6,6 m,

Z jednej strony sali wystawowej (ściana południowa) znajduje się długa, pozbawiona okien ściana. Z drugiej strony pomieszczenia znajduje się ściana z oknami zasłoniętymi od zewnętrznej strony budynku elewacją z kamieni w koszach gabionowych.

Sala ekspozycyjna podzielona została na segmenty, które wyznacza podział pionowy elewacji. Arbitralna numeracja segmentów została zaznaczona na poniższym rysunku.

Rysunek 1. Schemat sali wystawowej w budynku Memoriału z oznaczeniem numerycznym segmentów wystawy

Rysunek 1. Schemat sali wystawowej w budynku Memoriału z oznaczeniem numerycznym segmentów wystawy

Ruch odwiedzających na wystawie będzie jednokierunkowy, od wejścia w części recepcyjnej muzeum. Wejście na wystawę znajduje się po stronie zachodniej pomieszczenia. Odwiedzający wystawę stałą opuszczać ją będą wyjściem prowadzącym do tunelu, którego wylot znajduje się na historycznym obszarze miejsca pamięci KL Plaszow. Wyjście do tunelu znajduje się we wschodniej ścianie pomieszczenia.

Zdjęcia Sali wystawowej stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Zdjęcia sali wystawowej zostały wykonane 24.03.2026 i obrazują stan w trakcie robót budowlanych.

- WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW UŻYTYCH TECHNOLOGII

  - CMYK+W – standard wydruku przy użyciu zestawu 5 farb drukarskich: cyjan, magenta, żółty, czarny, biały

  - DALI – cyfrowy system sterowania oświetleniem,

  - GK (płyta) – płyta gipsowo-kartonowa,

  - GRC (beton) – beton zbrojony włóknem szklanym,

  - LED (oświetlenie) – diody elektroluminescencyjne,

  - MDF (płyta) – płyta pilśniowa średniej gęstości z włókien drzewnych,

  - NRO (materiały) – materiały nierozprzestrzeniające ognia,

  - OSB (płyta) – płyta wiórowa o orientowanych wiórach,

  - primer – środek chemiczny stosowany do pokrycia powierzchni przed dokonaniem zadruku na gładkiej powierzchni,

  - TIP-ON (domyk) – także push to open – system mechaniczny, który umożliwia otwieranie szafek, szuflad i drzwiczek bez uchwytów poprzez lekkie naciśnięcie frontu lub wydzielonej płaszczyzny mebla,

  - UV (światło, lampa) – światło, lampa wykorzystująca źródło promieniowania ultrafioletowego.

- WYSTAWA

  - Wystawa składa się z jedenastu podstawowych części:

    - kuwety szklanej wypełnionej kamieniem wapiennym (segment 1)

    - przedściany z płyt betonowych z nadrukowanymi na nich tekstami oraz zdjęciami, które są umieszczone na betonowych płytach w płycinach i gabionu; zdjęcia i gabion podświetlone liniowo ukrytym systemem LED wzdłuż wszystkich krawędzi z wyłączeniem ich odcinków przypodłogowych (segmenty 1-7); maskownicy instalacji w górnej części (segmenty 8-9)

    - regału (segment 8),

    - ściany poprzecznej (segment 1/2),

    - długiej, modułowej gabloty ustawionej wzdłuż ściany z oknami (segmenty 1-7),

    - 8 gablot, ustawionych w środkowej części pomieszczenia,

    - 1 gabloty z zabudową multimedialną

    - ławki

    - druku naściennego na betonie, wykonanego bezpośrednio na miejscu na istniejącej ścianie (segmenty 1, 9)

    - urządzeń multimedialnych wraz z niezbędnymi systemem operacyjnym i sterownikami,

    - instalacji z roślinności stabilizowanej.

  - Z zakresu przedmiotowego zamówienia wyłączone są:

    - instalacje techniczne – wykonane na etapie robót budowlanych,

    - oświetlenie główne wystawy – wykonane na etapie robót budowlanych,

    - filmy i prezentacje odtwarzane na urządzeniach multimedialnych (tzw. content), które dostarczy Zmawiający,

    - instalacja z roślinności stabilizowanej,

- ETAPY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - ETAP I – wykonanie wielosegmentowej zabudowy przedściany, regału i ściany poprzecznej (konstrukcja i montaż oświetlenia i zadruk elementów docelowych), zabudowa kuwety z kamieniami pokrytej podłogą szklaną osadzoną na metalowej podkonstrukcji wraz z oświetleniem.

    - wykonanie kuwety (segment 1)

polegające na opracowaniu istniejącej niecki w podłodze - przygotowaniu obróbki blacharskiej, podkonstrukcji stalowej, instalacji elektrycznej z istniejącego przyłącza w formie obwodowego oświetlenia LED, wypełnieniu niecki skałą wapienną o drobnej frakcji; oraz osadzenie płyty szklanej na konstrukcji stalowej.

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Nazwa | EL.1.2 |
| Rysunek z projektu aranżacji plastycznej wystawy stałej | PW_M_EL.1.2 ELEMENT 1.2, 220 x 220 cm |
| Opis | Konstrukcja z profili stalowych 70x70mm, konstrukcja o dopuszczalnym obciążeniu 5 kN/m2; warstwa wykończeniowa trójwarstwowe szkło, transparentne, bezbarwne, zadruk antypoślizgowy, tafla szklana o dopuszczalnym obciążeniu 3 kN/m2; obróbka blacharska powierzchni pionowych, blacha 2 mm zaślepiająca w kolorze profili; wypełnienie skałami wapiennymi, dobranymi w taki sposób, aby utworzyć nieregularny wzór, mieć barwę i strukturę analogiczne do formy opracowania fasady budynku i gabionu El.N.2. Oświetlenie: diody elektroluminescencyjne o wysokiej efektywności świetlnej, minimum 100 lm/W, temperatura barwowa w zakresie 4000K (biel neutralna), wskaźnik oddawania barw CRI ≥80; system sterowania DALI. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. |

    - wykonanie i instalacja wielosegmentowej zabudowy (segmenty 1-7) wraz z maskownicą instalacji (segmenty 8-9):

obejmuje wykonanie przedściany na konstrukcji stalowej, kotwionej bezpośrednio do ściany budynku, wykonaniu kratownicy w odstępie 50 cm od niej; rozprowadzeniu instalacji elektrycznej polegające i jej podłączeniu, montażu zadrukowanych płyt betonowych, montażu konstrukcji z gabionem z kamieniami wapiennymi (segment 2) oraz realizacji oświetlenia części zadrukowanych w całości zdjęciami.

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Nazwa | EL.N.1, EL.N.2, EL.N.3, EL.N.4, EL.N.5, EL.N.6, EL.N.7; Maskownica: EL.N.8, EL.N.9 |
| Rysunek z projektu aranżacji plastycznej wystawy stałej | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_Ś_N ŚCIANA N KONSTRUKCJA PW_M_Ś_N2 ŚCIANA N2 PW_M_Ś_N3 RZUT |
| Opis | Opis dotyczy wszystkich elementów Konstrukcja: konstrukcja stalowa, profile stalowe 80 x 80 x 4 mm, kątownik 50 x 50 x 3 mm, konstrukcja kotwiona do ściany, Materiały: płyta betonowa GRC grubość 10 mm, klejona do płyty OSB, grubości 20 mm, osadzona na profilach aluminiowych 80 x 80 x 3 lub 80 x 20 x 3 mm, całość kotwiona do konstrukcji za pomocą blachy stalowej 8 mm z przyspawanymi śrubami m12 kl. min. 5.8 a4 (stal nierdzewna); łby śrub maskowane nakładkami z betonu; Informacje dodatkowe o gabionie (segment 2): klatka ażurowa z pręta o fi=3,8 mm, ocynkowana, umieszczonej równolegle i prostopadle w równych odstępach co 100 mm; blacha stalowa grubości 2mm, o barwie zbliżonej do betonu; skały wapienne wypełniające gabion powinny zostać dobrane w taki sposób, aby utworzyć nieregularny wzór, mieć barwę i strukturę analogiczne do formy opracowania fasady budynku. Oświetlenie: LED liniowe w profilu z rozpraszającą światło blendą (oświetlenie podpięte do zasilania w sposób umożliwiający łatwe rozpięcie, ułatwiające demontaż płyty oraz z zapasem kabla o długości co najmniej 1,5 m); umieszczone obwodowo wokół zdjęć z wyłączeniem ich krawędzi przypodłogowych; LED o wysokiej efektywności świetlnej, minimum 100 lm/W, temperatura barwowa w zakresie 4000K (biel neutralna), wskaźnik oddawania barw CRI ≥80; system sterowania DALI. Nadruk grafik na betonie: druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym czujnikiem wykrywającym teksturę ściany (optymalizacja druku do podłoża) Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. |

    - zabudowa regału (segment 8) 
obejmuje wykonanie mebla kotwionego bezpośrednio do ściany; regał o zróżnicowanej głębokości wskazanej w projekcie aranżacyjnym; regał składa się z, wszystkie jego widoczne powierzchnie są licowane płytami z betonu GRC.

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Nazwa | EL.N.8 |
| Rysunek z projektu aranżacji plastycznej wystawy stałej | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_Ś_N2 ŚCIANA N2 PW_M_Ś_N3 RZUT |
| Opis | Materiały: płyta z płyty OSB, grubości 20mm, kotwiona do ściany za pomocą kątownika 20 x 20 mm, obłożona płytą GK, a następnie płytami z betonu GRC grubości 10 mm, o wykończeniu tożsamym względem płyt zastosowanych do wykonania przedściany; klejonymi za pomocą kleju dedykowanego ze wszystkich widocznych stron, tj. podziałów frontowych oraz wszystkich wnętrz półek; w 9 półkach wskazanych na rysunku należy zamontować dodatkowe przeszklenie; szkło bezpieczne 6 mm, transparentne; przeszklenia mocowane za pomocą rotuł i kątowników, oba elementy malowane proszkowo w kolorze szarym, zbliżonym do betonu. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. |

    - wykonania ściany poprzecznej (segment 1/2)

tj. ściany poprzecznej na konstrukcji stalowej, licowanej płytami z betonu GRC z wyjątkiem części szerszej od strony segmentu 2, gdzie w części znajdzie się membrana z zadrukiem, podświetlana od wewnątrz.

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Nazwa | EL.1.3/2.3 |
| Rysunek z projektu aranżacji plastycznej wystawy stałej | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_Ś_N3 RZUT PW_M_SCH_P_AA_AA'_BB_BB' PRZEKROJE AA, AA', BB, BB' PW_M_EL.1.3_2.3_ELEMENT_1.2_2.3 |
| Opis | Konstrukcja: profile stalowe 40 x 40 x 3mm, konstrukcja spawana; Materiały: wykończenie płyta betonowa GRC grubość 10 mm, wykończona w tożsamy sposób jak płyty użyte w wykonaniu przedściany (por. pkt. 5.3.2.b); klejona do płyty OSB, grubości 20 mm; Membrana napinana: wykonana z tkaniny poliestrowej o właściwościach translucencyjnych, przeznaczonej specjalnie do podświetlania; materiał charakteryzujący się równomierną strukturą zapewniającą jednorodne rozproszenie światła bez widocznych punktów świetlnych ani prześwietleń konstrukcji nośnej; powierzchnia membrany matowa, zadrukowana w całości, zapewniająca optymalne rozproszenie światła; struktura jednorodna, bez widocznych połączeń spawanych (w przypadku powierzchni wymagających połączeń - szwy wykonane metodą spawania wysokoczęstotliwościowego, niewidoczne po naprężeniu, membrana z możliwością demontażu w celu dostępu do przestrzeni instalacyjnej; membrana winna być wyposażona w obrzeże harpunowe spawane do krawędzi membrany, umożliwiające zaczepienie w profilu obwodowym i równomierne naprężenie całej powierzchni; w celu zapewnienia sztywności systemu dedykowane poprzeczki wzmacniające, źródła światła zamontowane w odległości minimum 150-300 mm od membrany (w zależności od mocy i gęstości rozmieszczenia) w celu zapewnienia całkowitej jednorodności oświetlenia bez widocznych punktów czy stref o różnej intensywności; równomierność świecenia: system zaprojektowany w sposób zapewniający współczynnik niejednorodności oświetlenia maksymalnie 1:1,3 na całej powierzchni membrany; brak widocznych cieni, punktów świetlnych lub gradientów jasności; odbicie światła: powierzchnia stropu konstrukcyjnego ponad membraną pokryta farbą o wysokim współczynniku odbicia światła (≥85%, barwa biała matowa) w celu maksymalizacji efektywności systemu oświetleniowego i równomierności oświetlenia. parametry eksploatacyjne temperatura pracy: system przystosowany do pracy w temperaturze pomieszczenia +5°c do +40°c, źródła światła LED nie powodujące nadmiernego nagrzewania membrany (temperatura powierzchni membrany nie przekracza +30°C); wilgotność: materiał membrany odporny na wilgotność względną do 70% (standardowo); wentylacja: system umożliwiający cyrkulację powietrza w przestrzeni ponad membraną w celu odprowadzenia ciepła generowanego przez źródła światła oraz zapobiegania kondensacji pary wodnej; zasilanie i sterowanie układ zasilający i sterujący dla przewidzianego systemu oświetlenia. Oświetlenie: LED podzielone na 4 podświetlane części, z których każdą można regulować odrębnie (zakres płaszczyzn określa projekt), o odpowiednich parametrach dostosowanych do obciążenia możliwość regulacji natężenia oświetlenia (ściemnianie 0-100%) sterowanie: włącznik standardowy, system DALI (według projektu), lokalizacja zasilaczy z możliwością dostępu serwisowego; oświetlenie podświetlenie LED w systemie oświetlenia tylnego, wybranych stref na mapie zgodnie z legendą (podświetlanie zapętlone każde ok 4s) Nadruk grafik na betonie: druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z czujnikiem wykrywającym teksturę ściany (optymalizacja druku do podłoża). Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. |

  - ETAP II – wykonanie i montaż gablot wraz ze wszystkimi wymienionymi w dalszej części OPZ elementami aranżacji, w tym z urządzeniami multimedialnymi przewidzianymi w projekcie,

    - wykonanie długiej gabloty (segmenty 1-7)

wykonanie długiej, modułowej gabloty składającej się z siedmiu segmentów; gablota wykonana jest z płyty MDF na konstrukcji z profili stalowych; licowanej spiekiem kwarcowym; jej wierzchnia część przykryta jest szkłem z zadrukiem podświetlonym od tyłu; w niektórych elementach znajdują się obniżenia kryte trójstronnie kloszem z transparentnego szkła gablota ma stałą głębokość, a wierzchnia część ma stały spadek na całej długości (na pułapie 80-20 cm).

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Nazwa | EL.1.1 – GABLOTA PRZESUWNA DŁUGA – 470 x 70 x wys. max 80 cm EL.2.1 – GABLOTA PRZESUWNA DŁUGA – 661,5 x 70 x wys. max 73,1 cm EL.3.1 – GABLOTA PRZESUWNA DŁUGA – 600 x 70 x wys. max 63,5 cm EL.4.1 – GABLOTA PRZESÓWNA DŁUGA – 600 x 70 x wys. max 54,7 cm EL.5.1 – GABLOTA PRZESUWNA DŁUGA – 575,5 x 70 x wys. max 45,9 cm EL.6.1 – GABLOTA PRZESUWNA DŁUGA – 600 x 70 x wys. max 37,5 cm EL.7.1 – GABLOTA PRZESUWNA DŁUGA – 600 x 70 x wys. max 28,8 cm |
| Rysunek z projektu aranżacji plastycznej wystawy stałej | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_SCH_EL SCHEMAT ELEKTRYCZNY PW_M_EL.1.1 ELEMENT 1.1 PW_M_EL.2.1 ELEMENT 2.1 PW_M_EL.3.1 ELEMENT 3.1 PW_M_EL.4.1 ELEMENT 4.1 PW_M_EL.5.1 ELEMENT 5.1 PW_M_EL.6.1 ELEMENT 6.1 PW_M_EL.7.1 ELEMENT 7.1 |
| Opis | Opis dotyczy wszystkich elementów Konstrukcja: konstrukcja skręcana, profile stalowe 30 x 30 x 3 mm; gablota na skrętnych kółkach fi=100mm, rewizja- element otwierany za pomocą technologii TIP-ON z cichym domykiem od tyłu. Materiały: płyta MDF o grubości 18 mm zacinana pod kątem 45°, wykończenie wszystkich widocznych powierzchni: spiek w kolorze złamanej bieli, w wykończeniu matowym z delikatną strukturą, o grubości 12 mm zacinany pod katem 45°, szkło pod nadruki w tym pod eksponatami (pod kloszami): szkło bezpieczne, o grubości 6 mm w kolorze mlecznym, z filtrem UV, charakteryzujące się właściwościami rozpraszającymi światło, stopień transparencji dostosowany do uzyskania efektu jednolitej powierzchni o równomiernej luminacji; klosze nad eksponatami szkło bezpieczne 6 mm, transparentne, niskoodblaskowe, demontowane za pomocą przyssawek, szkło o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie p4a zgodnie z pn-en 356 Oświetlenie: podświetlenie szkła mlecznego - system oświetlenia tylnego przeznaczony do równomiernego podświetlenia powierzchni ekspozycyjnej w gablocie. układ świetlny niewidoczny, montowany za mleczną szybą w celu uzyskania efektu rozproszonego, jednorodnego świecenia powierzchni bez widocznych punktów świetlnych. komora świetlna: przestrzeń pomiędzy źródłami światła a szybą mleczną o głębokości dostosowanej do parametrów źródeł światła, zapewniającej całkowite zmieszanie i rozproszenie strumienia świetlnego. wnętrze komory pokryte materiałem o wysokim współczynniku odbicia (biel matowa, współczynnik odbicia ≥85%); Profil montażowy do oświetlenia: konstrukcja ramowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych, umożliwiająca szczelne osadzenie szyby mlecznej oraz montaż modułów LED. profil zapewniający odprowadzenie ciepła od źródeł światła oraz dostęp serwisowy do komory świetlnej; Parametry świetlne: równomierność oświetlenia: współczynnik niejednorodności maksymalnie 1:1,5 (stosunek natężenia maksymalnego do minimalnego), kąt rozsyłu światła: 120° lub więcej dla zapewnienia równomiernego oświetlenia całej powierzchni brak migotania światła (flicker-free) zasilanie i sterowanie układ zasilający dedykowany dla technologii LED, napięcie wyjściowe dostosowane do wymagań modułów świetlnych, stopień ochrony minimum ip20 (ip44 w przypadku lokalizacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności); możliwość regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% bez zmiany temperatury barwowej; Montaż i eksploatacja system przystosowany do montażu w konstrukcji gabloty, z możliwością demontażu szyby mlecznej w celu konserwacji i wymiany źródeł światła; całość spełniająca wymagania norm bezpieczeństwa elektrycznego oraz norm dotyczących opraw oświetleniowych. System sterowania DALI. Nadruk grafik na szkle: primer, druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym czujnikiem wykrywającym teksturę powierzchni (optymalizacja druku do podłoża). Nadruk na folii transparentnej nieklejonej (podpisy zabytków umieszczonych pod kloszami): druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu barwy czarnej w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym czujnikiem wykrywającym teksturę powierzchni (optymalizacja druku do podłoża) – 9 sztuk; docięcie do wymiaru format A5. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. |

    - wykonanie gablot wolnostojących (segmenty 2-7)

wykonanie ośmiu gablot wolnostojących, segmentowych; z płyty MDF na konstrukcji z profili stalowych; licowanej spiekiem kwarcowym; z wyłączeniem el.7.2 wszystkie posiadają przestrzenie kryte szklanymi kloszami.

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Nazwa | EL.2.2/3.2 – GABLOTA WOLNOSTOJĄCA – 305 x 140 x 80 cm EL.3.3 – GABLOTA WOLNOSTOJĄCA – 340 x 70 x 75 cm EL.4.2 – GABLOTA WOLNOSTOJĄCA – 305 x 140 x 70 cm EL.4.3 – GABLOTA WOLNOSTOJĄCA – 305 x 140 x 60 cm EL.5.2 – GABLOTA WOLNOSTOJĄCA – 230 x 160 x 40 cm EL.5.3 – GABLOTA WOLNOSTOJĄCA – 230 x 70 x 35 cm EL.6.2 – GABLOTA WOLNOSTOJĄCA – 350 x 140 x 40 cm EL.7.2 – GABLOTA WOLNOSTOJĄCA – 220 x 240 x 30 cm |
| Rysunek z projektu aranżacji plastycznej wystawy stałej | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_SCH_EL SCHEMAT ELEKTRYCZNY PW_M_EL. 2.2_3.2 ELEMENT 2.2_3.2 PW_M_EL.3.3 ELEMENT 3.3 PW_M_EL.4.2 ELEMENT 4.2 PW_M_EL.4.3 ELEMENT 4.3 PW_M_EL.5.2 ELEMENT 5.2 PW_M_EL.5.3 ELEMENT 5.3 PW_M_EL.6.2 ELEMENT 6.2 PW_M_EL.7.2 ELEMENT 7.2 |
| Opis | Konstrukcja: konstrukcja skręcana, profile stalowe 30 x 30 x 3 mm; gablota na skrętnych kółkach fi=100mm, rewizja- element otwierany za pomocą technologii TIP-ON z cichym domykiem od tyłu. Materiały: płyta MDF o grubości 18 mm zacinana pod kątem 45°, wykończenie wszystkich widocznych powierzchni: spiek w kolorze złamanej bieli, w wykończeniu matowym z delikatną strukturą, o grubości 12 mm zacinany pod katem 45°, szkło pod nadruki w tym pod eksponatami (pod kloszami): szkło bezpieczne, o grubości 6 mm w kolorze mlecznym, z filtrem UV, charakteryzujące się właściwościami rozpraszającymi światło, stopień transparencji dostosowany do uzyskania efektu jednolitej powierzchni o równomiernej luminacji; klosze nad eksponatami szkło bezpieczne 6 mm, transparentne, niskoodblaskowe, demontowane za pomocą przyssawek, szkło o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie p4a zgodnie z pn-en 356 Oświetlenie: podświetlenie szkła mlecznego - system oświetlenia tylnego przeznaczony do równomiernego podświetlenia powierzchni ekspozycyjnej w gablocie. układ świetlny niewidoczny, montowany za mleczną szybą w celu uzyskania efektu rozproszonego, jednorodnego świecenia powierzchni bez widocznych punktów świetlnych. komora świetlna: przestrzeń pomiędzy źródłami światła a szybą mleczną o głębokości dostosowanej do parametrów źródeł światła, zapewniającej całkowite zmieszanie i rozproszenie strumienia świetlnego. wnętrze komory pokryte materiałem o wysokim współczynniku odbicia (biel matowa, współczynnik odbicia ≥85%); Profil montażowy do oświetlenia: konstrukcja ramowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych, umożliwiająca szczelne osadzenie szyby mlecznej oraz montaż modułów LED. profil zapewniający odprowadzenie ciepła od źródeł światła oraz dostęp serwisowy do komory świetlnej; Parametry świetlne: równomierność oświetlenia: współczynnik niejednorodności maksymalnie 1:1,5 (stosunek natężenia maksymalnego do minimalnego), kąt rozsyłu światła: 120° lub więcej dla zapewnienia równomiernego oświetlenia całej powierzchni brak migotania światła (flicker-free) zasilanie i sterowanie układ zasilający dedykowany dla technologii LED, napięcie wyjściowe dostosowane do wymagań modułów świetlnych, stopień ochrony minimum ip20 (ip44 w przypadku lokalizacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności); możliwość regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% bez zmiany temperatury barwowej; Montaż i eksploatacja system przystosowany do montażu w konstrukcji gabloty, z możliwością demontażu szyby mlecznej w celu konserwacji i wymiany źródeł światła; całość spełniająca wymagania norm bezpieczeństwa elektrycznego oraz norm dotyczących opraw oświetleniowych. System sterowania DALI. Nadruk grafik na spieku i szkle: primer, druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym czujnikiem wykrywającym teksturę powierzchni (optymalizacja druku do podłoża). Nadruk na folii transparentnej nieklejonej (podpisy zabytków umieszczonych pod kloszami): druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu barwy czarnej w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym czujnikiem wykrywającym teksturę powierzchni (optymalizacja druku do podłoża) – 9 sztuk; docięcie do wymiaru format A5. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. |

    - wykonanie gabloty z zabudową multimedialną (segmenty 8)

wykonanie jednej gabloty wolnostojącej, z płyty MDF na konstrukcji z profili stalowych; licowanej spiekiem kwarcowym; wraz z zamontowanym ekranem.

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Nazwa | EL.8.1 – GABLOTA Z ZABUDOWĄ MULTIMEDIALNĄ – 305 x 140 x 80 cm |
| Rysunek z projektu aranżacji plastycznej wystawy stałej | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_SCH_EL SCHEMAT ELEKTRYCZNY PW_M_EL.1.1 ELEMENT 8.1 |
| Opis | Konstrukcja: konstrukcja skręcana, profile stalowe 30 x 30 x 3 mm, rewizja- element otwierany za pomocą technologii TIP-ON z cichym domykiem na boku. Materiały: płyta MDF o grubości 18 mm zacinana pod kątem 45°, wykończenie wszystkich widocznych powierzchni: spiek w kolorze złamanej bieli, w wykończeniu matowym z delikatną strukturą, o grubości 12 mm zacinany pod katem 45°. System sterowania DALI. Monitor 49’’ (specyfikacja znajduje się w w cześci poniżej wraz z opisem innych urządzeń multimedialnych). Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. |

    - wykonanie ławki (segment 8)

wykonanie jednej gabloty wolnostojącej, z płyty MDF na konstrukcji z profili stalowych; licowanej spiekiem kwarcowym; wraz z zamontowanym ekranem.

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Nazwa | EL.8.2 – ŁAWKA – 220 x 250 x 45 cm |
| Rysunek z projektu aranżacji plastycznej wystawy stałej | PW_M_SCH_Z SCHEMAT ZABUDOWY PW_M_EL.1.1 ELEMENT 8.2 |
| Opis | Konstrukcja: drewniana, licowana, skręcana. Materiały: płyta betonowa GRC grubość 10 mm, klejona do płyty OSB, grubości 20 mm, osadzona na kantówkach drewnianych (wg rysunku); siatka ocynkowana, umieszczonej równolegle i prostopadle w równych odstępach co 500 mm; panele tapicerowane pokryte tkaniną łatwo zmywalną, wodoodporną barwy zbliżonej do betonu; kosz pośrodku wypełnienie skałami wapiennymi, drobnymi (ok. 2-4 cm średnicy), barwy i struktury analogiczne do formy fasady budynku i gabionu EL.N.2. Wszystkie materiały spełniają wymóg NRO. |

    - nadruk naścienny wykonany na miejscu (segment 8)

zadruk istniejących powierzchni z żelbetonu, gładki, bezpośrednio na zastanych powierzchniach:
powierzchnia 1: wymiary 200 x 280 cm, wysokość górnej krawędzi: 300 cm

Część tekstowa oraz 3 zdjęcia barwne (segment 2)

powierzchnia 2: 350 x 100 cm, wysokość górnej krawędzi: 265 cm

Część tekstowa (segment 9)

Wymagania: druk UV z lampą UV utwardzającą; druk przy użyciu pięciu kolorów: cyjan, magenta, yellow, black, white (CMYK+W) w rozdzielczości min. 360 DPI; urządzenie z wbudowanym czujnikiem wykrywającym teksturę ściany (optymalizacja druku do podłoża)

    - sprzęt multimedialny

tj. dostawa i montaż urządzeń multimedialnych, urządzenia multimedialne będą zamontowane w części końcowej wystawy, tuż przed wyjściem z ekspozycji do tunelu (segmenty: 8, 9).

| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor dotykowy 32” typ 1 | Monitor dotykowy będzie zamontowany w gablocie wolnostojące. Monitor dotykowy o parametrach nie gorszych niż: - Przekątna ekranu 32", tolerancja +/- 2% - Rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż 1920 x 1080 - Kąty widzenia nie mniej niż: poziomo/pionowo: 176°/176° - Interfejs dotykowy przez USB - Powierzchnia ekranu zabezpieczona szkłem hartowanym - Odporność na kurz i wodę IP54 (przód) - Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 - Dotyk: nie mniej niż 10 punktów dotyku - Dotyk obsługiwany przez palec, stylus, rękawiczka lateksowa. - Jasność min 350 cd/m2 - Monitor przewidziany do pracy minimum 16/7 - Środowisko pracy: Temperatura od 0°– 35° / wilgotność 20-80% - Kompatybilność dotyku z powszechnie stosowanymi systemami operacyjnymi w rozwiązaniach multimedialnych, wraz z dostępnością odpowiednich sterowników - Orientacja: pozioma, pionowa, ekranem do góry - Kolor obudowy: czarny - Wraz monitorem należy dostarczyć - Kompatybilny uchwyt o maksymalnej grubości 35 mm - Listwę przeciwprzepięciową 5x230V - Przewód HDMI 2.0 - 2m - Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru | 1 |
|  | Projektor typ 1 | Obraz rzucany na powierzchnię ściany (ściana z surowego betonu, pełniąca funkcję ekranu). Projekcja wyświetlana w formacie 16:9 szerokość wyświetlanego obrazu w zakresie minimalna 330 cm, maksimum 360 cm. Projektor montowany do sufitu na krótkim uchwycie sufitowym. Maksymalna odległość montażu projektora od powierzchni projekcyjnej: 100cm. Sufit, do którego planowany jest montaż projektora, stanowi betonową półkę umożliwiającą wiercenie oraz trwałe zakotwiczenie uchwytu. Projektor multimedialny do zastosowań profesjonalnych, o parametrach nie gorszych niż: - Źródło światła: Laser - Typ projekcji: projektor krótkiego rzutu - Natywna rozdzielczość nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Obsługiwana rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Jasność: - minimum 5000 lumenów w trybie normalnym - minimum 3000 lumenów w trybie ekonomicznym - Żywotność źródła światła minimum 20000 h - Wejścia wideo minimum: 1x HDMI, HDBaseT - Porty sterujące minimum: 1x RJ-45 - Możliwość sterowania za pomocą technologii PJLink - Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 40 dB - Tryb pracy: przystosowany do pracy 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu - Środowisko pracy: temperatura od 5°– 40°, wilgotność 20-80% - Maksymalny pobór mocy nie większy niż 399 W - Maksymalna waga netto nie większa niż 13 kg - Korekcja geometrii: zaawansowana, profesjonalna - Projektor przystosowany do montażu projekcją w dół - Możliwość blokady przycisków na projektorze - Kolor: czarny - Wraz z projektorem należy dostarczyć: - Uchwyt sufitowy zgodny z zaproponowanym z projektorem, wraz z kompletem śrub montażowych i linką zabezpieczającą - Pilot zdalnego sterowania - Komplet filtrów zapewniający bezpieczne funkcjonowanie projektora przez cały okres gwarancji, w ilości nie mniejszej niż 3 komplety filtrów na każdy rok trwania gwarancji - jeżeli projektor jest wyposażony w filtry - Patchcord RJ-45: 1x 10m, 1x2m - Pilot zdalnego sterowania - Kabel HDMI: 1x 1m, 1x 3m | 1 |
|  | Projektor typ 2 | Obraz rzucany na powierzchnię ściany (ściana z surowego betonu, pełniąca funkcję ekranu). Projekcja wyświetlana w formacie 4:3, szerokość wyświetlanego obrazu w zakresie minimalna 100 cm, maksimum 108 cm. Projektor montowany do sufitu na krótkim uchwycie sufitowym. Maksymalna odległość montażu projektora od powierzchni projekcyjnej: 80cm. Sufit, do którego planowany jest montaż projektora, stanowi betonową półkę umożliwiającą wiercenie oraz trwałe zakotwiczenie uchwytu. Projektor multimedialny do zastosowań profesjonalnych, o parametrach nie gorszych niż: - Źródło światła: Laser - Typ projekcji: projektor krótkiego rzutu - Natywna rozdzielczość nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Obsługiwana rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Jasność: - minimum 5000 lumenów w trybie normalnym - minimum 3000 lumenów w trybie ekonomicznym - Żywotność źródła światła minimum 20000 h - Wejścia wideo minimum: 1x HDMI, HDBaseT - Porty sterujące minimum: 1x RJ-45 - Możliwość sterowania za pomocą technologii PJLink - Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 40 dB - Tryb pracy: przystosowany do pracy 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu - Środowisko pracy: temperatura od 5°– 40°, wilgotność 20-80% - Maksymalny pobór mocy nie większy niż 399 W - Maksymalna waga netto nie większa niż 13 kg - Korekcja geometrii: zaawansowana, profesjonalna - Projektor przystosowany do montażu projekcją w dół - Możliwość blokady przycisków na projektorze - Kolor: czarny - Wraz z projektorem należy dostarczyć: - Uchwyt sufitowy zgodny z zaproponowanym projektorem, wraz z kompletem śrub montażowych i linką zabezpieczającą - Pilot zdalnego sterowania - Komplet filtrów zapewniający bezpieczne funkcjonowanie projektora przez cały okres gwarancji, w ilości nie mniejszej niż 3 komplety filtrów na każdy rok trwania gwarancji - jeżeli projektor jest wyposażony w filtry - Patchcord RJ-45: 1x 10m, 1x2m - Pilot zdalnego sterowania - Kabel HDMI: 1x 1m, 1x 3m | 1 |
|  | Player typ 1 | Player typ 1 będzie służył do odtwarzania kontentu w postaci filmu. Urządzenie będzie współpracowało z projektorem. Kontent do odtwarzania dostarczy Zamawiający. Player należy skonfigurować oraz wgrać kontent do niego tak aby zapewnić stabilną pracę. Montaż playera przewidziano w punkcie multimedialnym bezpośrednio nad projektorem Sieciowy odtwarzacz plików multimedialnych o parametrach nie gorszych niż: - Obsługa kodeków video nie gorszych niż H.265 oraz H.264 - Obsługa formatów wideo: .ts, .mpg, .vob, lub inne popularne formaty - Obsługa co najmniej: BMP, JPEG, PNG oraz HTML5 - Obsługa formatów audio nie mniej niż MP2, MP3, AAC i WAV - Złącze wyjściowe HDMI 2.0a - Złącze USB - Złącze wyjściowe audio - Złącze Ethernet - Zegar czasu rzeczywistego - Zewnętrzne gniazdo microSD (SDHC i SDXC) - Obsługa pamięci SDHC do 32 GB - Akcelerowany sprzętowo silnik HTML5 - Podgląd odtwarzania prezentacji w dedykowanym programie - Wraz z każdym urządzeniem należy dostarczyć elementy zapewniający pełną współpracę: - Kartę pamięci SDHC min. 32GB - Dysk SSD min 128GB - Przewód HDMI 1m - Przewód HDMI 5m - Montaż urządzenia multimedialnego w punkcie nad projektorem wraz z pełnym okablowaniem i podłączeniem do sieci zgodnie z wytycznymi zamawiającego - Urządzenie musi być przekonfigurowane i gotowe na przyjęcie kontentu multimedialnego - Po stronie wykonawcy: - Uruchomienie zarządzania po stronie urządzenia - Wgranie materiału dostarczonego od zamawiającego - Ustawienie sieci | 2 |
|  | Player typ 2 | Player typ 2 będzie służył do odtwarzania kontentu w postaci interaktywnego przeglądania zdjęć i materiałów oraz będzie współpracował z monitorem dotykowym. Player należy skonfigurować oraz wgrać dostarczony kontent tak aby zapewnić stabilną pracę. Montaż playera przewidziano w punkcie multimedialnym. Player multimedialny o parametrach nie gorszych niż: - Obsługa rozdzielczości minimum 1920x1080 - Obsługa formatów wideo nie mniej niż: MPG, VOB, MOV, MP4 - Obsługa co najmniej: BMP, JPG, PNG ora HTML5 - Obsługa formatów audio nie mniej niż: MP2, MP3, AAC, WAV - Obsługa kodeków video nie gorszych niż: H.265, H264 - Wsparcie HTML5 włączając JavaScript, WebGL i inne technologie webowe - Gniazda Wyjścia/Wejścia nie mniej niż: - Video 1 x HDMI 2.0 - 1 x USB - Audio 1 x wyjście liniowe - Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną - Gigabit LAN minimum 1Gb/s - Obsługa WOL (Wake-on-LAN) - Możliwość zdalnego zarzadzania urządzeniem m.in. włącz, wyłącz, głośność - Chłodzenie pasywne - Urządzenie przystosowany do pracy 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu 7 dni w tygodniu) - Zasilacz zintegrowany lub dołączony - Pamięć na przechowywanie danych o pojemności nie mniejsza niż: 128GB - Współpraca z rozwiązaniami Digital Signage - Możliwość konfigurowania obszarów do wyświetlania różnych treści - Darmowe aktualizacje oprogramowania - Podgląd odtwarzania prezentacji w dedykowanym programie - Do każdego urządzenia należy dostarczyć: - Przewód HDMI 1m - System operacyjny (licencja) - Licencję oprogramowania jeżeli będzie wymagana - Montaż i konfiguracja - Montaż urządzenia w punkcie multimedialnym - Urządzenie musi być przekonfigurowane i gotowe do przyjęcia kontentu interaktywnego | 1 |
|  | Głośnik kierunkowy wraz ze wzmacniaczem | Głośnik kierunkowy przeznaczony do montażu sufitowego lub do instalacji bezpośrednio pod projektorem Głośnik, o parametrach nie gorszych niż: - Typ: głośnik kierunkowy, który emituje dźwięk w bardzo wąskiej, skupionej wiązce, stworzyć strefę dźwiękową bezpośrednio pod urządzeniem - Możliwość ukierunkowania strumienia dźwięku - Kolor: czarny - Środowisko pracy: - Temperatura od 10°– 35° - Wilgotność 10-80% - Wzmacniacz współpracujący z głośnikiem - Wzmacniacz powinien posiadać funkcję automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia (standby) w przypadku braku sygnału wejściowego - Wzmacniacz powinien automatycznie wybudzać się po pojawieniu się sygnału audio - Wejście minimum: RCA - Rodzaj chłodzenia wzmacniacza: pasywne - W zestawie należy dostarczyć - Dedykowany zasilacz do zestawu wzmacniacza (jeżeli nie jest w zestawie) - Komplet okablowania - kabel sygnałowy audio umożliwiający współpracę z playerem typ 1 - kompletny zestaw zawiesi/uchwytów do głośnika i wzmacniacza wraz z 2 linkami zabezpieczającymi | 1 komplet |
|  | System sterowania | System sterowania do centralnego zarządzania wystawą multimedialną: w tym włączenie/wyłączenie całej wystawy oraz jednego punktu multimedialnego zdefiniowanego przez Zamawiącego. System ma zapewnić prostą, intuicyjną obsługę dla zamawiającego. Wymagania ninimalne systemu zarzągdzania: Moduł sterujący/procesor - Procesor sterowania klasy korporacyjnej, który można wdrożyć i łatwo skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej i dedykowanego oprogramowania - Porty sterujące minimum: 1x RJ-45 - Zasilanie: PoE+ lub dedykowany zasilacz - Możliwość wgrania i uruchomienia co najmniej jednego programu / projektu - Komendy wysyłane poprzez Ethernet, TCP-IP, RS-232 - Sterownik będzie zarządzał / uruchamiał wystawę stałą - Obsługa aplikacji na urządzeniach mobilnych - Wraz z procesorem należy dostarczyć dedykowany zasilacz - Wraz z procesorem należy dostarczyć uchwyt montażowy Panel fizyczny z przyciskami - Minimum 6 przycisków funkcyjnych - Możliwość montażu w ergonomicznej pozycji dla operatora Funkcje przycisków - Włącz wystawę – uruchamia wszystkie punkty multimedialne jednocześnie - Wyłącz wystawę - wyłącza wszystkie punkty multimedialne jednocześnie - Włącz/Wyłącz punkt multimedialny – sterowanie wybranym punktem multimedialnym przez Zamawiającego - Głośniej / Ciszej – regulacja poziomu dźwięku dla wybranego punktu Właściwości techniczne - Stabilne, szybkie i niezawodne działanie przy wielu jednoczesnych operacjach - Podłączone przewodowo do sieci LAN - Komunikacja z urządzeniami multimedialnymi jak również z mobilnym panelem sterowania - Obsługa prostych scenariuszy Wymagania dodatkowe - System sterowania musi być skalowany z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje w przyszłości - Dostarczona instrukcja obsługi panelu sterowania wraz z konfiguracją przycisków - Dostarczona instrukcja obsługi, uruchomienia i podłączenia mobilnego panelu sterowania - Wraz z systemem należy dostarczyć kody źródłowe do systemu, a także aplikacje do wgrania do systemu. Prawa autorskie do kodów systemu (projektu) przechodzą Zamawiającego po wgraniu ostatecznej wersji - Gwarancja: minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, wsparcie w modyfikacji oprogramowania systemu: 36 miesięcy | 1 komplet |
|  | Mobilny panel / sterowanie/ zarządzania wystawą | Mobilny panel sterowania musi współpracować z systemem zarządzania Mobilny panel sterowania/zarządzania wystawą o parametrach nie gorszych niż: - Ekran dotykowy o przekątnej ekranu: 10,9” z tolerancją 8% - Powłoka olefobowa odporna na odciski palców - Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż: 2160x1620 - Moduł Wifi6 802.11 a/b/g/n/nc - Wbudowany głośniki stereofoniczne - Czas pracy na baterii do 8 godzin - Pamięć masowa nie mniejsza niż 256GB - Środowisko pracy: temperatura od 10°– 35° / wilgotność 20-80% - W zestawie należy dostarczyć oprogramowanie: - Umożliwia utworzenia indywidualnego interfejsu użytkownika w formie graficznej - Oprogramowanie musi zapewnić pełną współpracę z procesorem sterującym - Oprogramowanie musi umożliwiać: - Włączanie i wyłączanie wszystkich urządzeń lub poszczególnych - Zgłośnienie/ściszanie/wyciszenie dźwięków na wystawie - Uruchomienie/ wyłączenie prezentacji w punkcie multimedialnej - Wysyłanie komend do innych urządzeń/systemów, w oparciu o protokoły dostępne w sieci LAN - Wraz z panelem należy dostarczyć: - Dedykowane Etui z klawiaturą i gładzikiem podłączone poprzez port - Szkło ochronne - Dedykowany zasilacz wraz z kablem - Gwarancja: minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru | 1 |
|  | Instalacja i integracja | Instalacja i integracja urządzeń zgodnie z wskazaniami zamawiającego zawiera m.in.: - Montaż urządzeń multimedialnych (dostarczonych przez wykonawcę) w zabudowach scenograficznych wystawy - Skonfigurowanie, uruchomienie aplikacji, zintegrowanie z urządzeniami w punktach multimedialnych (kontent – filmowy, interaktywnego przeglądania zdjęć i materiałów) - Zintegrowanie systemu zarządzania dla całej wystawy - Wgranie oprogramowania/layout na mobilny, bezprzewodowy panel sterujący/zarzadzania wystawą - System zarządzania obsługiwany również za pomocą przeglądarek internetowych (stacja robocza w biurze) - Uruchomienie wystawy wraz z przeprowadzeniem testów - Programowanie systemu zarządzania musi zawierać m.in. - Włącz / wyłącz wystawę - Zmiany ustawień głośności punktu multimedialnego, jeżeli punkt multimedialny jest w niewyposażony - Indywidualne załączenie i wyłączenie punktu multimedialnego i jego składowych, uruchomienie playera/odtwarzacza, kontentu, restart urządzenia - Logowanie do systemu musi być chronione hasłem - Wymaga się pracy w oparciu o harmonogramy, o funkcjonalności nie mniejszej niż: - Harmonogram oparty na pojedynczym punkcie bądź dowolnej grupie/grupach punktów - Zdolność uruchomienia kaskadowego z definiowanym czasem opóźnienia startu - Podział na dni tygodnia - Hierarchizacja pracy harmonogramu - Włączenie i wyłączenie w trybie master (ponad wszelkimi harmonogramami) z użyciem kodu PIN - Layout użytkownika musi dodatkowo zapewnić: - Odczyt stanu pracy składowych punktu multimedialnego - Wskazanie całkowitego czasu pracy urządzenia projekcyjnego/monitora - Możliwość ustawiania harmonogramu z odrębnymi godzinami uruchamiania i wygaszania ekspozycji z opcją kaskadowego załączania i wyłączania stref - Integracja /oprogramowanie dotyczy wszystkich urządzeń posiadanych przez Zamawiającego w ramach wystawy. Zamawiający informuje, że na wystawie stałej znajdują się punkty multimedialne z różną konfiguracją monitory, projektory, - Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać m.in.: wyszczególnione wszystkie urządzenia multimedialne przypisane do punktu multimedialnego wraz okablowaniem, schematy połączeń. | 1 |

  - ETAP III – rozruch wystawy, polegający na ustawieniu oświetlenia i wykonaniu prób włączenia/wyłączenia i zarządzania jej elementami

- Montaż i uruchomienie wszystkich elementów wystawy,

- wykonanie, ustawienie i instalacja wszystkich elementów wystawy przewidzianych w projekcie aranżacji, w tym oświetlenia sufitowego,

- podłączenie wszystkich wykonanych elementów aranżacji wraz z multimediami do istniejących instalacji technicznych,

- uruchomienie wystawy wraz z przeprowadzeniem testów funkcjonowania.

- przygotowanie i przekazanie powykonawczej dokumentacji wystawy stałej
Kompletna dokumentacja powykonawcza ma obejmować całość robót montażowych i budowlanych (zabudowy ścian, wykonanie instalacji (z kamieni wapiennych, betonowych boksów i roślinności stabilizowanej) oraz gablot. Dokumentacja powykonawcza zawierać ma m.in. protokoły uruchomień i sprawdzeń instalacji oraz instrukcje użytkowania.

- ZASADY ORGANIZACJI PRAC

  - Harmonogram

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogram rzeczowo- finansowego wykonania poszczególnych elementów wystawy, uwzględniającego etapy opisane powyżej. Harmonogram zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający może wnieść uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczy do ponownej akceptacji harmonogram uwzględniający uwagi Zamawiającego.

  - Dokumentacja fotograficzna sali ekspozycyjnej

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania szczegółowej dokumentacji fotograficznej Sali ekspozycyjnej. Fotografie powinny zostać wykonane aparatem fotograficznym o min. rozdzielczości 300 DPI, 12 Megapikseli. Każde zdjęcie powinno być nazwane datą w formacie RRRR-MM-DD, numerem segmentu i tematem. W przypadku kilku zdjęć przedstawiających ten samą część budynku należy zastosować ich numerowanie na końcu rozpoczynając od liczby 1, np. 2026-05-20 6 Okna przesuwne 1. Każde zdjęcie powinno być wykonane w sposób pozwalający na dostrzeżenie szczegółów fotografowanych części i tematów.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania minimum 10 fotografii na segment, które będą przedstawiały: istniejące instalacje znajdujące się w widocznych miejscach, wykończenie ścian, sufitu i podłóg budynków, okna, drzwi, istniejące przeszklenia.

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania Wykonawcy przestrzeni wystawy w 1 egzemplarzu drukowanym oraz na pamięci USB, na którym znajdą się:

- zdjęcia w formacie jpg nazwane zgodnie z instrukcją,

- plik nieedytowalny (pdf) i jego wersję edytowalną (MS Word lub tożsamy).

  - Dostęp do obiektu
Przekazanie pomieszczeń nastąpi zaplanowanego na czerwiec-lipiec 2026 r.; pomieszczenie wystawy zostanie przekazane Wykonawcy w trybie protokolarnym.
Kontrola dostępu: Dostępu do pomieszczeń wystawy będzie każdorazowo udzielał pracownik Muzeum lub jego ochrony.

  - Zabezpieczenie obiektu

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt:

    - podłogi, w tym zwłaszcza podłogę szklaną,

    - ściany,

    - sufity,

    - instalacje techniczne,

    - stolarkę drzwiową i okienną wraz z szybami.

  - Dostęp do mediów

Zamawiający zapewnia dostęp do:

    - a) sanitariatów,

    - b) mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja).

Zabezpieczenie ma skutecznie uniemożliwić zniszczenie lub uszkodzenie wymienionych elementów architektury i instalacji budynku na Sali wystawowej i trasach przejść i transportów związanych z realizacją zamówienia.

  - Akceptacja materiałów wskazanych w projekcie

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia co najmniej po trzy próby materiałów dla każdej kategorii materiałów służących do wykonania: gablot, zabudowy przedściany i innych widocznych elementów scenograficznych wystawy zwłaszcza w zakresie ich kolorystyki i wykończenia.

| Materiał | Opis |
| --- | --- |
| Płyta betonowa | Płyta z betonu GRC grubości 10 mm, barwy jasnoszarej maksymalnie zbliżonej do barwy betonu użytego do wykonania konstrukcji budynku, wykończenie możliwie gładkie. |
| Spiek kwarcowy | Spiek kwarcowy, grubość: 12 mm, barwy złamanej bieli, jednolity, bez: dodatkowych żyłkowań, marmoryzacji, tonowania barwnego, wykończenie matowe z drobną strukturą. |
| Szkoło mleczne | Szkło bezpieczne, grubości 6 mm, w barwie mlecznobiałej, neutralnej, z filtrem UV; Do próbników powinien być załączony prototyp komory świetlnej analogiczny względem do tych używanych do podświetlania tafli ze szkła mlecznego w długiej gablocie i gablotach wolnostojących powinien o wymiarach. min. 70x100 cm; |
| Szło kloszowe | Szkło bezpieczne, grubości 6 mm, transparentne, niskoodblaskowe, odporne na przebicie i rozbicie w klasie P4A zgodnie z normą PN-EN 356; w próbniku należy uwzględnić prototyp łączenia dwóch płyt szklanych pod kątem 90 st. na długości min. 30 cm. |
| Szkło nad kuwetą | Szkło bezpieczne trzywarstwowe podłogowe, transparentne, o wytrzymałości co najmniej 3 kN/m2, wraz z zadrukiem |

Próbniki muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym ich zamówieniem lub wdrożeniem. Zmawiający udzieli akceptacji lub złoży uwagi względem przedstawionych materiałów nie później niż w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich przedłożenia Zamawiającemu.

  - Koordynacja prac

Spotkania koordynacyjne z udziałem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego będą organizowane co najmniej raz w tygodniu. Na spotkaniach koordynacyjnych wymagana jest osobista obecność koordynatora wystawy. Ze spotkań Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania notatki, która musi zostać zatwierdzona i podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego. W notatce należy uwzględnić wszelkie informacje przekazywane podczas spotkań i bieżący postęp i zaawansowanie prac.

  - Rysunki warsztatowe

Wykonawca ma obowiązek przygotowania rysunków, tj. szczegółowych rysunków technicznych danego elementu (lub zespołu elementów), opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, zawierających komplet informacji niezbędnych do ich wytworzenia i montażu, w szczególności danych wymiarowych, materiałowych oraz dotyczących sposobu połączeń, bez modyfikacji przyjętych rozwiązań projektowych warsztatowych dla wszystkich elementów wystawy, w szczególności dla: wielosegmentowej zabudowy przedściany wraz z umieszonymi w płycinach fotografiami i gabionu (segment 2), regału, ściany działowej, gablot oraz instalacji; Rysunki warsztatowe wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Rysunki warsztatowe muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego nie później niż 14 dni przed planowanym ich zamówieniem lub wdrożeniem. Zmawiający udzieli akceptacji lub złoży uwagi względem przedstawionych rysunków nie później niż w przeciągu 7 dni od daty ich przedłożenia Zamawiającemu.

  - Zadruki próbne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego minimum 3 zadruki próbne na:

- płycie betonowej GRC o pow. minimum 2 m2 każdy (fragment zdjęcia + tekst),
- szkle mlecznym 0,7 m2 każdy (fragment zdjęcia + tekst),
- tkaniny membranowej przepuszczalnej, o wymiarach: 1 m2 każdy (zdjęcie), 
- spieku kwarcowego, o pow. 0,8 m2 każdy(tekst).

Zadruki próbne muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowanym wykonaniem. Zmawiający udzieli akceptacji lub złoży uwagi względem przedstawionych zadruków nie później niż w przeciągu 3 dni robocze od daty ich przedłożenia Zamawiającemu.

* W przypadku akceptacji zadruki próbne na płycie betonowej, szkle mlecznym i spieku kwarcowym mogą zostać uznane za docelowe elementy i zostać użyte do wykonania poszczególnych elementów aranżacji plastycznej wystawy.

  - Składowanie materiałów

Po uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie wyznaczone miejsce na składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń Wykonawcy w budynku.

  - Przekazanie obiektu po zakończeniu prac

Przed odbiorem zakresu umowy Wykonawca:

    - uporządkuje przestrzeń objętą realizacją zamówienia, zutylizuje śmieci,

    - uporządkuje także przestrzeń wykorzystywaną w trakcie realizacji zamówienia, w tym m.in. drogi i ścieżki transportu elementów aranżacji wystawy, sanitariaty, pomieszczenia socjalne,

    - usunie na własny koszt wszelkie szkody powstałe w wyniku swoich działań w budynku i jego otoczeniu

    - przekaże Zamawiającemu przestrzeń wystawy w trybie protokolarnym.

- TERMINY REALIZACJI

  - Kompleksowe wykonanie i uruchomienie wystawy stałej „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez” w Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow – 150 dni od podpisania umowy.

  - Termin wykonania zakończy się wraz z protokolarnym odbiorem wykonania wystawy.

          - LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1. Projekt aranżacji wystawy stałej Muzeum KL Plaszow (Memoriał)

składający się z:

- Części opisowej (M_0)

- Projektu aranżacji (M_1)

- Projektu systemów wystawienniczych (M_2)

Załącznik nr 2. Fotografie Sali wystawowej (24.03.2026)

Załącznik nr 3. Wizualizacje wnętrz wystawowych (Memoriał)

Załącznik nr 4. Schemat instalacji elektrycznej (Memoriał)