SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2026				                    Załącznik nr 2.2  dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

System oscylometryczny – 1 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | System diagnostyczny do nieinwazyjnego oznaczania wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI) |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną bez użycia sondy Doplera |  |
|  | Jednoczesny pomiar ciśnienia krwi na czterech kończynach (2 ręce + d2nogi) |  |
|  | Automatyczne obliczenie wskaźnika ABI dla lewej i prawej strony ciała |  |
|  | Możliwość wykrywania chorób tętnic obwodowych (PAD/PAOD) |  |
|  | Czas pojedynczego badania maks. Ok1-3 minuty |  |
|  | Automatyczna analiza wyników przez wbudowany mikroprocesor |  |
|  | Pomiar dodatkowych parametrów: ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, puls, różnice ciśnień między konczynami |  |
|  | Możlwość wykrywania różnic ciśnienia między kończymami (diagnostyka zwężeń naczyń) |  |
|  | Współpraca z oprogramowaniem komputerowym do archiwizacji i analizy danych |  |
|  | Transfer danych do komputera 9np.poprzez USB) |  |
|  | Możliwość zapisu wyników oraz tworzenia raportów pacjenta |  |
|  | Prosta obsługa – możliwość wykonywania badania przez personel medyczny bez specjalistycznego szkolenia |  |
|  | Zestaw zawiera komplet mankietów do pomiaru na kończynach |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości fal tętna (PWV) |  |
|  | Wyrób m3edyczny przeznaczony do zastosowań w diagnostyce naczyniowej |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy