SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2026				                    Załącznik nr 2.4  dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Pulsoksymetry – 3 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Pulsoksymetr medyczny przeznaczony do monitorowania saturacji krwi tlenem (SpO₂) oraz tętna |  |
|  | Możliwość pomiaru parametrów: SpO₂, puls (PR) oraz wskaźnik perfuzji (PI) |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 0–100 % |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 30–250 uderzeń/min |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika siły pulsu |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD min. 3,5″ prezentujący parametry pomiarowe |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pomiaru ciągłego oraz punktowego |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe przekroczenia ustawionych wartości SpO₂ i pulsu |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych dla monitorowanych parametrów |  |
|  | Pamięć zapisu wyników pomiarów (min. do kilkuset godzin zapisów) |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do komputera (np. przez USB lub bezprzewodowo) |  |
|  | Kompatybilność z różnymi sensorami SpO₂ (dla dorosłych, dzieci i noworodków) |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z możliwością ładowania w stacji dokującej |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. do 18 godzin |  |
|  | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Możliwość współpracy z oprogramowaniem do analizy i archiwizacji danych |  |
|  | Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych i opiece domowej |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy